Informazioni sul montaggio

Manuale officina KDI 3404 TCR-SCR (Rev. 10.4)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | manoff |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sul montaggio

## Informazioni sulla configurazione motore

- In questo capitolo il motore viene rappresentato in "configurazione base" (vedere Par. 1.4 -  1.5 ).

- Per il montaggio di componenti non descritti in questo capitolo, riferirsi al  Cap. 11 .

- Di seguito sono elencati i componenti descritti nel Cap. 11 .

11.1 Heater (sostituzione)
11.2 Ingranaggio ozioso (per III/IV PTO)
11.3 III PTO (sostituzione)
11.4 IV PTO (sostituzione)
11.5 Alberi equilibratori (sostituzione)

11. 6 ETB (sostituzione)

## Raccomandazioni per il montaggio

- Le informazioni sono state selezionate, testate ed approvate dai tecnici del Costruttore.

- In questo capitolo sono descritte tutte le modalità di installazione di gruppi e/o di singoli componenti già controllati, revisionati o eventualmente sostituiti con ricambi originali.

- Nelle operazioni di montaggio ove necessario è indicato il riferimento di attrezzatura speciale, identificabile nella Tab 13.1 qui di seguito nella Tab. 9.1 un esempio di attrezzo speciale ( ST_05 ).

Tab. 9.1

| ATTREZZATURA SPECIFICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sigla "ST" | Foto/Disegno | DESCRIZIONE | MATRICOLA |
| ST_05 |  | Chiave Six nicks SN 8 | ED0014603650-S |

Importante

- Prima di eseguire le operazioni vedere il Par. 3.3.2 .

- Per rintracciare facilmente gli argomenti di interesse specifico, consultare l’indice analitico o l'indice capitoli .

- L'operatore deve verificare che:

  - i componenti, i gruppi, le superfici di accoppiamento delle parti siano, lavati, puliti e asciugati accuratamente;

  - le superfici di accoppiamento siano integre;

  - le attrezzature e gli utensili siano predisposti per effettuare le operazioni in modo corretto e sicuro;

  - accertarsi che sussistano adeguate condizioni di sicurezza.

- L'operatore deve effettuare:

  - gli interventi in modo agevole e sicuro, è quindi consigliabile installare il motore su un apposito cavalletto rotativo per revisione motori per garantire l'incolumità dell'operatore e delle persone coinvolte;

  - il serraggio dei gruppi e/o i componenti in modo incrociato e alternato, dapprima con un valore inferiore a quello prestabilito e, successivamente, con la coppia di serraggio indicata nella procedura;

  - la sostituzione di tutte le guarnizioni di tenuta ad ogni montaggio per tutti i componenti ove esse sono previste.

## Montaggio blocco motore

| 9.3.1 Bronzine di banco Importante - Eseguire le procedure al Par. 8.2.1 e 8.2.2 , prima di procedere con il montaggio. - Essendo i semi-cuscinetti di banco, costruiti in materiale speciale, devono essere tassativamente sostituiti ad ogni montaggio onde evitare il grippaggio. - Montare i nuovi semi cuscinetti A1 sul semi-basamento superiore B1 rispettando le tacche di riferimento C . Importante - Dopo il montaggio dei semi cuscinetti, verificare che i fori di lubrificazione D corrispondano con i canalini del semibasamento B1 . - I semi-cuscinetti inferiori e superiori NON possono essere sostituiti singolarmente, ma tutti insieme. - Montare i nuovi semi cuscinetti A2 sul semi-basamento inferiore B2 rispettando le tacche di riferimento C . - Lubrificare i semi cuscinetti A1 e A2 con olio. | Fig 9.1 Fig 9.2 |
| --- | --- |
| 9.3.2 Punterie - Lubrificare con olio le punterie E . - Inserire le punterie E nelle sedi F del semi-basamento superiore B1 . | Fig 9.3 |
| 9.3.3 Spruzzatori olio - Montare gli spruzzatori G sul semi-basamento superiore B1 avvitando manualmente le viti raccordo H . - Verificare che gli spruzzatori G siano inseriti correttamente nella loro sede indicato nel dettaglio L e serrare le viti raccordo H (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.4 |
| 9.3.4 Albero a gomito Importante - Effettuare i controlli descritti al Par. 8.4.1 e Par. 8.4.2 . - Verificare che i semi cuscinetti di banco A1 sul semibasamento superiore B1 siano montati correttamente. - Lubrificare i perni di banco e di biella J , con olio. - Inserire l'albero a gomito M nella sua sede sul semi-basamento superiore B1 . - Inserire i 2 semi anelli di spallamento N1 , tra albero a gomito M e semi-basamento superiore B1 (dettaglio Q ). | Fig 9.5 |
| 9.3.5 Semi-basamento inferiore - Verificare che i piani di accoppiamento P siano privi di impurità. - Distribuire un cordone di Loctite 5660 dello spessore di circa 1.5 mm sul piano P del semi-basamento superiore B1 prestando attenzione a non ostruire i canalini di mandata olio X e di ritorno olio in coppa Y . - Inserire la guarnizione S nella sede del basamento B1 . NOTA: in alternativa applicare Loctite 5699 . | Fig 9.6 |

| - Verificare che i semi cuscinetti di banco A2 sul semi-basamento inferiore B2 siano montati correttamente. - Montare i 2 semi anelli di spallamento N2 sul semi-basamento inferiore B2 applicando due punti di grasso per mantenerli in sede. - Accoppiare i due semi basamenti B1 e B2 rispettando le spine di riferimento T . |  |
| --- | --- |
| Fig 9.7 - F ig 9.8 |  |

| Fig 9.9 | Fig 9.10 |
| --- | --- |
| Tab 9.2 CICLO; VITI; SERRAGGIO. 1; J - Torx M14x1,5; 60 Nm. 2; K - Torx M10x1.25; 30 Nm. 3; J - Torx M14x1,5; 45°. 4; J - Torx M14x1,5; 45°. Importante - Le viti di fissaggio J, K devono essere tassativamente sostituite ad ogni montaggio. - Il mancato rispetto delle procedure di montaggio compromette la funzionalità del motore e provocare danni a cose o persone. - Eseguire il serraggio delle viti J, K rispettando i cicli, il serraggio, le successive rotazioni come indicato nella Tab. 9.2 . - Applicare "Molyslip AS COMPOUND 40" sui filetti e sotto la testa delle viti J , K e avvitarle manualmente fino a battuta. - Fissare le viti J , K seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 9.9 o Fig. 9.10 e le coppie di serraggio indicate nella Tab. 9.2 . - Verificare che l'albero a gomito M ruoti senza impedimenti. - Inserire la guarnizione W nella sede del basamento B ( ST_47 ). | Fig 9.11 |
| 9.3.6 Albero a camme - Verificare il corretto montaggio della spina P1 sull'albero a gomito M . - Posizionare l'ingranaggio M1 sull'albero a gomito M rispettando il riferimento con la spina P1 . - Avvitare la vite N1 fino a battuta. - Lubrificare i perni S2 , le camme S3 dell'albero a camme S1 , tutti gli alloggi Q1 con olio. - Inserire, l'albero a camme S1 negli alloggi Q1 , fino a battuta. - Posizionare l'ingranaggio R1 rispettando il riferimento T1 dell'ingranaggio M1 . Importante - Il mancato rispetto dei riferimenti T1 sugli ingranaggi M1 e R1 provoca il malfunzionamento del motore e gravi danni. 7. Verificare che l'albero a gomito M ruoti senza impedimenti. | Fig 9.12 Fig 9.13 |
| 9.3.7 Segmenti - Eseguire i controlli descritti al Par. 8.5.3 . - Inserire l'anello raschiaolio Z3 sul pistone Z . - Inserire il 2° anello tenuta Z2 sul pistone Z . - Inserisce il 1° anello tenuta Z1 sul pistone Z . - Eseguire i controlli descritti al Par. 8.5.4 . - Orientare l'apertura dei segmenti a 120° tra loro ( Y ). NOTA: non orientare l'apertura del segmento con il foro per lo spinotto ( N ) - Lubrificare il mantello del pistone ed i segmenti con olio. | Fig 9.14 Fig 9.15 |
| 9.3.8 Pistone Importante - Le viti di fissaggio E1 devono essere tassativamente sostituite ad ogni montaggio. - Prima di procedere al montaggio del gruppo pistone e biella, eseguire i controlli descritti nei Par. 8.5.1 . - Sostituire sempre le bronzine D1 ad ogni montaggio. - Accoppiare i componenti rispettando i riferimenti creati al Par. 7.15.5 . - Svitare le viti E1 e rimuovere il cappello di biella F1 . - Inserire la biella F2 nel pistone Z e allineare le sedi G1 . - Inserire lo spinotto H1 nella sede G1 per l'assemblaggio del gruppo Biella-Pistone. - Inserire gli anelli di fermo L1 all'interno della sede G2 del pistone Z per bloccare lo spinotto H1 . | Fig 9.16 Fig 9.17 |

| 9.3.9 Gruppo pistone e biella Importante - Prima di procedere al montaggio del gruppo pistone e biella, eseguire i controlli descritti nei Par. 8.5.5 . - Ruotare l'albero a gomito M spostando il perno di biella J1 verso il PMS del cilindro interessato. | Fig 9.18 |
| --- | --- |
| - Lubrificare il mantello e i segmenti del pistone Z . - Verificare che il semi cuscinetto U1 sia montato correttamente e lubrificarlo abbondantemente. - Introdurre, utilizzando una pinza serrafasce, il pistone nel cilindro W1 per circa 10 mm (quota T 2 ). Importante - Verificare di essere nella condizione descritta al Punto 1 . - Il pistone Z deve essere montato con l'incavo K1, presente su un lato del mantello, rivolto verso gli spruzzatori olio G . - Ruotare il pistone Z di 10° in senso orario rispetto alla sua posizione di corretto montaggio ( Fig. 9.20 - quota T3 ). NOTA: Con questa operazione si evita l'impatto tra la biella F2 e lo spruzzatore G . | Fig 9.19 Fig 9.20 Fig 9.21 Fig 9.22 |
| Importante - Lasciare la pinza serrafasce montata sul pistone - Spingere il pistone Z verso il basso senza introdurre i segmenti nel cilindro, ruotare il pistone Z di 10° in senso orario (quota T3 - posizione corretta di montaggio). | Fig 9.23 |

| - Spingere il pistone Z verso il basso centrando il perno di biella J1 con la biella F2 . - Ruotare l'albero a gomito M spostando il perno di biella J1 verso il PMI del cilindro interessato. - Spingere il pistone Z verso il basso centrando il perno di biella J1 con la biella F2 . - Ruotare il basamento per inserire il cappello testa biella F1 . - Verificare che il semi cuscinetto U1 sia montato correttamente sul cappello di biella F1 . Importante - Verificare che i piani di rottura del cappello di biella F1 coincida perfettamente sulla biella F2 prima di avvitare e serrare le viti E1 . - Accoppiare il cappello di biella F1 alla biella F2 rispettando i riferimenti fatti allo smontaggio ( Par. 7.15.2 e 7.15.5 ). - Applicare " Molyslip AS COMPOUND 40 " sui filetti e sotto la testa delle viti E1 e avvitarle manualmente fino a battuta. Importante - Il mancato rispetto delle procedure di montaggio compromette la funzionalità del motore e può provocare danni a cose e persone. - Serrare le viti E1 , in modo alternato seguendo tassativamente le coppie di serraggio indicate ( Tab. 9.3 ). - Ripetere le operazioni da 1 a 14 per ogni cilindro. - Verificare che le bielle abbiano del gioco e che l'albero a gomito M ruoti senza impedimenti. NOTA: Dopo il controllo effettuato al punto 16 , posizionare l'albero W con il primo cilindro al PMS. | Fig 9.24 Fig 9.25 Fig 9.26 |
| --- | --- |
| Tab 9.3 CICLO; VITI; SERRAGGIO. 1; E1; 28 Nm. 2; E1; 30°. 3; E1; 30°. |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/V4aXYc_0x8U?showinfo=0&rel=0 |

## Montaggio gruppo coppa olio

| 9.4.1 Tubo ritorno olio Importante - Sostituire tassativamente la guarnizione D ad ogni montaggio. - Sostituire sempre le viti B con nuove o in alternativa applicare Loctite 2701 . - Fissare il tubo A sul basamento C tramite le viti B interponendo la guarnizione D (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.27 |
| --- | --- |
| 9.4.2 Tubo aspirazione olio Importante - Sostituire tassativamente la guarnizione F ad ogni montaggio. - Sostituire sempre le viti B con nuove o in alternativa applicare Loctite 2701 . - Fissare il tubo E interponendo la guarnizione F sul basamento C tramite le viti B (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.28 |
| 9.4.3 Coppa olio - Verificare che i piani di contatto G della coppa olio H e del basamento C siano privi di impurità. - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigillante ( Loctite 5660 ) sul piano G del basamento C . Nota : in alternativa applicare Loctite 5699 . | Fig 9.29 |
| - Posizionare la coppa olio H sul basamento C in corrispondenza dei fori di fissaggio (aiutarsi con l'attrezzo ST_18 ). | Fig 9.30 |
| Importante - Serrare le viti L , seguendo tassativamente l'ordine e la coppia di serraggio indicata. - Fissare la coppa olio H tramite le viti L seguendo l'ordine indicato (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Dopo il serraggio della vite n° 10 , svitare la vite n° 1 e serrarla nuovamente alla coppia di serraggio indicata al punto 4 . | Fig 9.31 |

## Montaggio gruppo testa motore

| 9.5.1 Guarnizione stelo valvola Importante - Eseguire i controlli descritti al Par. 8.6.4 prima di procedere con le seguenti operazioni. - Sostituire sempre le guarnizioni A ad ogni smontaggio. - Lubrificare con olio i paraoli A nella parte interna. - Montare i paraoli A sulle guide valvola B utilizzando l'attrezzo ST_08 . | Fig 9.32 |
| --- | --- |
| 9.5.2 Canotti elettroiniettori ( ) - Inserire le guarnizioni C nelle sedi del canotto D . - Inserire la guarnizione E con la bombatura rivolta verso l'alto alla base del canotto D . - Lubrificare con olio le guarnizioni C . - Inserire e avvitare con cautela il canotto D all'interno della sede della testa F . NOTA: il canotto D non deve sporgere dal piano testa G . - Serrare il canotto D (coppia di serraggio a 30 Nm ). | Fig 9.33 |
| 9.5.3 Sporgenza elettroiniettori - Eseguire le operazioni al punto 1 e 2 del Par. 6.1.4 . - Eseguire le operazioni al punto 3 e 4 del Par. 6.1.5 . - La sporgenza iniettore deve essere compresa tra 1,68 e 2,42 mm.; verificare tramite l'attrezzo ST_03 (Fig. 9.35) . NOTA: nel caso in cui il valore della sporgenza iniettore non corrisponda, aumentare o diminuire lo spessore dellla guarnizione Q . | Fig 9.34 - Fig. 9.35 |
| 9.5.4 Valvole - Lubrificare con olio ed inserire le valvole X all'interno della testa F nelle stesse posizioni di origine, in base ai riferimenti creati al Par. 7.12.4.1 . - Posizionare la molla Y sulla sede della testa F . - Posizionare il piattello S sulla molla Y centrando la valvola X . - Montare l'attrezzo ST_07 sulla testa F fissandolo su uno dei fori per il fissaggio del cappello bilancieri. NOTA: Cambiare il foro di fissaggio in base alla posizione delle valvole da montare. - Posizionare l'attrezzo ST_07 sulla valvola come mostrato in figura Fig. 9.37 . - Spingere la leva dell'attrezzo ST_07 verso il basso, in modo da abbassare i piattelli valvola S in direzione della freccia AK , ed inserire i semiconi AJ all'interno del piattello S . - Assicurarsi che i semiconi AJ siano correttamente montati sulle sedi della valvola X e rilasciare l'attrezzo ST_07 . NOTA: Ripetere tutte le operazioni per tutte le valvole interessate e rimuovere l'attrezzo ST_07 . | Fig 9.36 |
|  | Fig 9.37 |
|  | Fig 9.38 |
| 9.5.5 Testa motore - Fissare i golfari AW tramite le viti AX sulla testa F (coppia di serraggio a 80 Nm ). - Posizionare il pistone P al PMS. - Posizionare l'attrezzo ST_03 sul piano testa e rilevare la sporgenza del pistone P dal piano testa K in 4 punti diametralmente opposti R . Ripetere l'operazione per tutti i pistoni P e annotare il valore medio più alto, determinando la quota S (Tab. 9.4) . Tab. 9.4 S (mm); Numero fori. 0.030 - 0.126; 1. 0.127 - 0.250; 2. 0.251 - 0.375; 3. - In base al valore rilevato al punto 3 , scegliere la guarnizione T corrispondente come indicato nella Tab. 9.4 ( Fig. 9.41 dettaglio U ). - Verificare che il piano K del basamento e la guarnizione T siano privi di impurità. Importante - La guarnizione testa deve essere sostituita ad ogni montaggio. - Posizionare la guarnizione T sul piano K facendo riferimento alle bussole di centraggio J . | Fig 9.39 Fig 9.40 Fig 9.41 |
| - Verificare che il piano W della testa sia privo di impurità. - Posizionare la testa F sul basamento Z facendo riferimento alle bussole di centraggio J . Importante - Le viti di fissaggio testa V devono essere tassativamente sostituiti ad ogni montaggio. Componente modificato, consultare la circolare tecnica 710009. - Il mancato rispetto delle procedure di montaggio compromette la funzionalità del motore e provocare danni a cose o persone. - Eseguire il serraggio delle viti V rispettando i cicli, il serraggio e le successive rotazioni come indicato nella Tab. 9.5 . - Fissare la testa F tramite il serraggio delle viti V seguendo tassativamente l'ordine indicato nella Fig. 9.43 e le coppie di serraggio e le pause tra i cicli indicate nella Tab. 9.5 . | Fig 9.42 |
| Tab. 9.5 CICLO; SERRAGGIO; PAUSA. 1; 75 Nm; 3min. 2; 90°; 3min. 3; 90°; 3min. 4; 90°; ---. | Fig 9.43 |
| 9.5.6 Aste e ponti valvole - Inserire le aste comando bilancieri AA all'interno delle nicchie della testa F . Importante - Centrare correttamente le aste AA nell'alloggiamento sferico delle punterie albero a camme AB . - Montare il ponte valvola AC sulle coppie di valvole di scarico e aspirazione. | Fig 9.44 |
|  | Fig 9.45 |
| 9.5.7 Bilancieri Importante - Il bilanciere di scarico AT è più corto rispetto al bilanciere di scarico AR . - Montare l'anello di fermo AM nella sede AN del perno bilancieri AH . - Posizionare il perno AH con il piano appoggio vite AP verso l'alto e inserire l'anello di spallamento AQ . - Inserire in sequenza il bilanciere aspirazione AR , il supporto AS e il bilanciere di scarico AT nel perno AH . - Inserire la molla AU nel perno AH . - Ripetere i punti 3 e 4 per tutti i bilancieri. NOTA: Il supporto AV , che contiene la spina BV , deve essere montato in corrispondenza del cilindro n° 3 . - Inserire l'anello di spallamento AQ e l'anello di fermo AN per bloccare tutti i componenti inseriti nel perno AH . NOTA: La molla AU provvede a tenere in posizione i supporti AS ed AV . | Fig 9.46 Fig 9.47 |
| 9.5.8 Gruppo perno bilancieri Importante - Posizionare il gruppo perno bilancieri BB su un piano per allineare tutti i piani dei supporti. - Verificare che i pistoni siano a metà tra il PMS e il PMI. Dalla vista A ⇒ ( Par. 1.4 ) ruotare l'albero a gomito di 90° in senso antiorario rispetto al PMS del 1° cilindro, posizionando la spina BP dell'albero a gomito come mostrato in Fig. 9.48 . - Se il motore è verniciato o protetto con vernice trasparente, sostituire le viti fissaggio BE . - Posizionare il gruppo perno bilancieri BB sulla testa F , rispettando il riferimento della spina BC con il foro BF della testa F . - Verificare la corretta posizione di tutti i bilancieri ed i cavallotti comando valvole (dettaglio BD ). Alloggiare la punteria nella sede dell'asta comando bilancieri. - Fissare il gruppo perno bilancieri BB serrando le viti BE (coppia di serraggio a 40 Nm ). Rispettare l'ordine di serraggio delle viti BE come illustrato in Fig. 9.50 . | Fig 9.48 Fig 9.49 |
|  | Fig 9.50 |
| 9.5.9 Cappello bilancieri Importante - Sostituire le guarnizioni BF, BL e BM ad ogni montaggio ( ST_11 - ST_12 - inumidire con Loctite 480 le sedi sul cappello BN prima di montare le guarnizioni). Componente modificato, consultare la circolare tecnica 710017. - Rispettare l'ordine di serraggio illustrato in Fig. 9.52 . - Posizionare l'attrezzo ST_17 sulla testa in corrispondenza di due fori di fissaggio 9 e 10 . - Lubrificare con olio di vasellina le guarnizioni BL e BM nella parte superiore e inferiore. - Posizionare la guarnizione BF e il cappello BN sulla testa F utilizzando l'attrezzo ST_17 come guida. - Fissare il cappello bilancieri BN sulla testa F tramite le viti BG (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.51 |
|  | Fig 9.52 |

## Montaggio collettore di aspirazione

| 9.6.1 Semi-collettore interno Importante - Verificare che i piani di contatto tra il semi collettore C e la testa D siano privi di impurità. - Inserire l'attrezzo speciale ST_18 nei punti indicati. - Posizionare la guarnizione B e il collettore C sulla testa D . - Fissare il semi collettore C con le viti A sulla testa D (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.53 |
| --- | --- |
| 9.6.2 Semi-collettore interno Importante - Verificare che i piani di contatto tra i due semi collettori C e M siano privi di impurità - Inserire l'attrezzo speciale ST_18 nei punti indicati. - Posizionare la guarnizione N , la lamiera P e il semi-collettore M sul semi-collettore C . - Fissare il semi-collettore M sul semi collettore C con le viti L (coppia di serraggio a 22 Nm - ST_05 ). | Fig 9.54 |

## Montaggio circuito carburante

| Importante - NON montare elettroiniettori nuovi o differenti in assenza della attrezzatura necessaria ( Cap. 13 ). - Rimuovere i tappi di protezione da tutti i componenti del circuito carburante solo al momento del montaggio ( Par. 2.9.8 ). |  |
| --- | --- |
| 9.7.1 Pompa iniezione carburante ad alta pressione - Verificare che il piano A sia privo di impurità ( Fig. 9.56 ) Importante - Sostituire sempre la guarnizione B ad ogni montaggio. - La guarnizione di tenuta B ha un solo senso di montaggio ( Fig. 9.55 ). - Sostituire sempre le viti C con nuove o in alternativa applicare Loctite 2701 ( Fig. 9.55 ). - Montare la nuova guarnizione B sulla pompa iniezione D (Fig. 9.56). - Fissare la pompa D nell'alloggiamento A1 insieme alla guarnizione B tramite le viti C ( Fig. 9.56 - coppia di serraggio a 25 Nm ). - Verificare il corretto montaggio della chiavetta E sull'albero F della pompa D ( Fig. 9.57 ). - Posizionare l'ingranaggio G sull'albero F della pompa D rispettando il riferimento con la chiavetta E e il riferimento H dell'ingranaggio L ( Fig. 9.57 ). - Serrare il dado M (coppia di serraggio a 140 Nm ). | Fig 9.55 |
|  | Fig 9.56 |
|  | Fig 9.57 |
| 9.7.2 Filtro carburante - Fissare il supporto filtro carburante N con le viti P sul semi-basamento Q (coppia di serraggio a 25 Nm ) . NOTA : Per il montaggio della cartuccia carburante, riferirsi alle operazioni 4 e 5 del Par. 6.9.2 . | Fig 9.58 |
| 9.7.3 Elettroiniettori Importante - Sostituire sempre e lubrificare con olio le guarnizioni R degli elettroiniettori S ad ogni montaggio. - Porre attenzione a riposizionare gli elettroiniettori seguendo i riferimenti come descritto nel Par. 7.10.5 . - Se un nuovo (o diverso) elettroiniettore viene montato sul motore, è necessario disporre dell'attrezzo ST_01 . - Se il motore è verniciato o protetto con vernice trasparente, pulire l’elettroiniettore S dalla vernice presente in prossimità della parte a contatto con la guarnizione AB . - Montare la guarnizione T sull'elettroiniettore S . - Inserire gli elettroiniettori S all'interno del cappello bilancieri U prestando attenzione a non danneggiare la guarnizione AB e direzionarli come in Fig. 9.59 . | Fig 9.59 |
|  | Fig 9.60 |
| 9.7.4 Common Rail - Fissare il rail W sul collettore X tramite le viti V (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.61 |
| 9.7.5 Tubi alta pressione carburante Importante - Sostituire sempre i tubi Y e il tubo Z ad ogni montaggio. - Posizionare i tubi Y sul Common Rail W e sugli elettroiniettori S ; correggere la posizione degli elettroiniettori S tramite l'imbocco dei raccordi con i tubi Y . Importante - Avvitare manualmente i dadi J ed K senza serrarli. - Se il motore è verniciato o protetto con vernice trasparente, sostituire le viti fissaggio B1 . - Posizionare le staffe fissaggio A1 degli elettroiniettori e avvitare manualmente le viti B1 fino a battuta, interponendo la rondella C1 . Importante - Sostituire i tubi Y ( Fig. 9.62 ) se le viti B1 non si avvitano liberamente. - Serrare tutti i dadi K (coppia di serraggio a 30 Nm ). - Serrare tutti i dadi J (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Assicurarsi che le staffe fissaggio elettroiniettori A1 siano posizionate correttamente sulle viti fissaggio perno bilancieri D1 e sugli elettroiniettori S . - Serrare le viti B1 di fissaggio staffa elettroiniettori (coppia di serraggio a 20 Nm ). - Posizionare il tubo Z avvitando i dadi J e K. Importante - Avvitare manualmente i dadi J e K senza serrarli. - Serrare il dado K (coppia di serraggio a 30 Nm ). - Serrare il dado J (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Fissare la fascetta E1 tramite la vite F1 (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.62 |
|  | Fig 9.63 |
|  | Fig 9.64 |
| 9.7.6 Tubi mandata carburante - Innestare i tubi G1 sul raccordo in uscita dal supporto filtro N e sul raccordo di entrata carburante della pompa iniezione D . | Fig 9.65 |
| 9.7.7 Tubi rifiuto carburante - Controllare l'integrità delle guarnizioni H1 sui raccordi J1 . NOTA : Non disinnestare i tubi dal distributore K1 . - Posizionare i tubi rifiuto e serrare il distributore K1 con la vite L1 sul collettore X ( Fig. 9.66 - coppia di serraggio a 10 Nm ). - Innestare i raccordi J1 ( Fig. 9.67 ) sugli elettroiniettori S e bloccarli con le clip M1 . - Innestare il tubo N1 sul raccordo P1 . - Montare le guarnizioni Q1 e il raccordo R1 sulla vite S1 . - Serrare la vite S1 sul Common Rail W (coppia di serraggio a 15 Nm) con l'imbocco del raccordo R1 rivolto verso l'alto. | Fig 9.66 |
|  | Fig 9.67 |
|  | Fig 9.68 |

## Montaggio circuito lubrificazione

| 9.8.1 Gruppo separatori vapori olio Importante - Verificare sempre l'integrità dei tubi, e nel caso di dubbi sulla corretta tenuta, sostituirli. - Fissare la piastra A tramite le viti B (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_05 ). - Montare le fascette C sul tubo D . - Fissare il tubo D tramite il fissaggio della fascetta C con la vite E interponendo la fascetta F . - Innestare il manicotto G sul raccordo H . - Fissare il tubo J tramite la vite K interponendo le guarnizioni L . - Fissare la fascetta M . - Eseguire le operazioni del Par. 6.7.2 . | Fig 9.69 |
| --- | --- |
|  | Fig 9.70 |
|  | Fig 9.71 |
| 9. 8 .2 Gruppo Oil Cooler e filtro olio - Eseguire le operazioni del Par. 6.8.3 . NOTA: Per lo sostituzione della cartuccia olio, riferirsi alle operazioni del Par. 6.8.2 . |  |
| 9. 8 .3 Valvola pressione olio - Lubrificare il pistoncino N e inserirlo nella sede P fino a battuta. - Inserire la molla Q nel pistoncino N . - Inserire il piattello R sulla molla Q . - Inserire la coppiglia S nella sede apposita della pompa olio T per bloccare i componenti N, Q, R. | Fig 9.72 |
| 9. 8 .4 Pompa olio NOTA: Eseguire i controlli descritti al Par. 8.7 prima di procedere con le seguenti operazioni. - Verificare che tutte le superfici di contatto tra T, V siano prive di impurità - graffi - ammaccature. - Al momento del montaggio, non utilizzare nessun tipo di guarnizione tra T e V . - Lubrificare abbondantemente con olio la sede dei rotori sulla pompa olio T. - Verificare che il rotore esterno sia assemblato correttamente con il Rif. U visibile, come mostrato in figura (o consultare il Par. 2.10.2 ). - Fissare la pompa olio T sul basamento V con le viti X (coppia di serraggio 10 Nm ) | Fig 9.73 |
|  | Fig 9.74 |

## Montaggio gruppo flangiatura

| 9.9.1 Campana di flangiatura Pericolo - La campana A è molto pesante, porre particolare attenzione durante la fase di montaggio per evitarne la caduta con gravi rischi per l'operatore. Importante - Il mancato rispetto delle procedure di montaggio compromette la funzionalità del motore e provocare danni a cose e persone. - Sostituire sempre e lubrificare con olio la guarnizione C ad ogni montaggio (la guarnizione C va montata dopo l'operazione al punto 5 ST_47 ). - Per il montaggio dei componenti P, Q, R, S, T , procedere con le operazioni descritte al Par. 11.2.2 - 11.3.2 - 11.4.2 - 11.5.2 . - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigillante ( Loctite 5188 ) sul piano B della campana A . - Verificare che il cuscinetto J sia montato correttamente sull'albero a camme K . - Montare la campana A sul basamento D rispettando le spine di riferimento E ( ST_45 ) . - Avvitare manualmente le viti F senza serrarle. - Serrare le viti F , seguendo l'ordine di serraggio indicato (coppia di serraggio a 75 Nm ). | Fig 9.75 Fig 9.76A Fig 9.76B |
| --- | --- |

| 9.9.2 Volano Pericolo - Il volano H è molto pesante, porre particolare attenzione durante la fase di montaggio per evitarne la caduta con gravi rischi per l'operatore. - Svitare le viti G e rimuovere l'attrezzo ST_41 . - Posizionare il volano H sull'albero a gomito L tramite l'attrezzo ST_43 - ST_46 . - Applicare " Molyslip AS COMPOUND 40 " sui filetti e sotto la testa delle viti G e avvitarle manualmente fino a battuta. - Fissare il volano H tramite le viti G (coppia di serraggio a 60 Nm ). - Serrare nuovamente le viti G (2 cicli con coppia di serraggio a 130 Nm ). | Fig 9.77 |
| --- | --- |

## Montaggio collettore di scarico

| Importante - Sostituire le guarnizioni metalliche A , B ad ogni montaggio. - Nel caso di montaggio dei prigionieri C , fissare (coppia di serraggio 25 Nm ) con Loctite 2701 sul filetto. - La guarnizione B deve essere montata con la scritta " TOP " visibile e rivolta verso l'alto. - Verificare che i piani di contatto D siano privi di impurità. - Inserire la guarnizione B sui prigionieri C . - Posizionare il collettore E sulla testa G avvitando manualmente le viti F interponendo: - le guarnizioni A tra la testa G e il collettore E ; - i distanziali H tra le viti F e il collettore E . - Fissare il collettore E sulla testa G tramite le viti F (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Serrare i dadi L (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.78 |
| --- | --- |

## Montaggio puleggia albero a gomito

| - Eseguire le operazioni dal punto 1 al 7 del Par. 6.6.2 . |  |
| --- | --- |

## Montaggio turbocompressore

| Importante - Prima di procedere, eseguire le operazioni descritte al Par. 2.18 . - Assicurarsi che il tubo C non sia ostruito. - Sostituire sempre le guarnizioni A, B, Q ad ogni montaggio. - Rimuovere i tappi in plastica o in schiuma dal turbocompressore prima del montaggio. - Verificare che i piani di contatto D siano privi di impurità deformazioni o crepe, in caso contrario sostituire il componente danneggiato. - Posizionare il turbocompressore E sui prigionieri F posti sul collettore G . - Fissare il turbocompressore E con i dadi H (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Fissare il tubo L con le viti M al turbocompressore E. - Fissare il tubo L con le viti N sul basamento P . Importante - Sostituire sempre la guarnizione Q ad ogni montaggio. - Prima di procedere al montaggio del tubo R , eseguire le operazioni indicate al Par. 2.18.2 - Punto 2 . - Assicurarsi che il tubo R non sia ostruito. - Fissare il tubo R con i raccordi S sul turbocompressore E e sul basamento P (coppia di serraggio a 15 Nm ). Interporre le guarnizioni Q tra: - S e R; - E e R; - P e R. | Fig 9.79 Fig 9.80 Fig 9.81 |
| --- | --- |

## Montaggio componenti elettrici

| 9.13.1 Sensori e interruttori |  |
| --- | --- |
| 9.13.1.1 Sensore T-MAP - Fissare il sensore A con le viti B sul collettore C (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). | Fig 9.82 |
| 9.13.1.2 Sensore temperatura refrigerante - Serrare il sensore D sulla testa E (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig 9.83 |
| 9.13.1.3 Interruttore pressione olio - Serrare l'interruttore F sul basamento G (coppia di serraggio a 35 Nm ). | Fig 9.84 |
| 9.13.1.4 Sensore di fase albero a camme - Misurare la distanza dal piano di accoppiamento P1 ai denti dell'ingranaggio G1 ( X1 ). - Misurare la distanza tra il piano di accoppiamento P1 ed il piano del sensore S10 ( Y1 ). - La differenza tra le 2 misure determina il valore di traferro ( Z1 ). Il valore ( Z1 ) ammesso deve essere MIN 0.2 mm e MAX 1.2 mm . Inserire uno o più spessori K1 in base al valore ( Z1 ) rilevato. NOTA : Gli spessori calibrati K1 hanno spessore di 0.2mm . - Inserire lo spessore K1 sul sensore S10 . - Fissare il sensore di fase S10 sul basamento L con la vite R2 (coppia di serraggio 10 Nm ). | Fig 9.85 |
| Fig 9.85A |  |
| 9.13.1.5 Sensore di giri - Misurare la distanza dal piano di accoppiamento J al diametro esterno della ruota fonica (X2) . - Misurare la distanza tra il piano di accoppiamento J ed il piano del sensore H (Y2) . - La differenza tra le 2 misure determina il valore di traferro (Z2) . Il valore (Z2) ammesso deve essere minimo 0.2 mm e massimo 1.2 mm . Inserire uno o più spessori U in base al valore (Z2) rilevato. NOTA: Gli spessori calibrati U hanno spessore di 0.2 mm . - Fissare la staffa M con le viti N interponendo la rondella S (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Inserire lo spessore K sul sensore H . - Serrare il sensore H sulla staffa M con la vite R (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). | Fig 9.86 Fig 9.87 |
| 9.13.1.6 Sensore presenza acqua nel filtro carburante - Lubrificare ed inserire la guarnizione V sul sensore W . - Serrare il sensore W sulla cartuccia Z (coppia di serraggio a 5 Nm ). | Fig 9.88 |
| 9.13.2 Valvola EGR Importante - Verificare che i piani di contatto tra la flangia B e la testa D siano privi di impurità. - Sostituire sempre la guarnizione A ad ogni montaggio. - Posizionare la guarnizione A sulla testa D . - Fissare la flangia B con le viti C sulla testa D (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Eseguire le operazioni del Par. 6.4.2 . | Fig 9.89 |
| 9.13.3 Alternatore - Inserire la rondella E sulla vite F . - Inserire la vite F sull'alternatore G . - Fissare la staffa H e l'alternatore G tramite le viti L1 , F sul basamento L . 9.13.4 Motorino di avviamento - Eseguire le operazioni al punto 10 del Par. 6.6.2 . | Fig 9.90 |
| 9.13.5 Cablaggio elettrico - Posizionare il supporto cablaggio N insieme al cablaggio P sul cappello bilancieri Q . - Serrare il supporto cablaggio N sul cappello bilancieri Q con le viti R (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). - Innestare i connettori C1 sugli elettroiniettori S1 . Avvertenza - Verificare, muovendo leggermente il supporto del cablaggio N , che il filo elettrico del connettore C1 non sia in tensione in corrispondenza del foro di uscita N1 . | Fig 9.91 |
| - Innestare il connettore C2 sul sensore S2 . | Fig 9.92 |
| - Innestare il connettore C3 sul sensore S3 . | Fig 9.93 |
| - Innestare il connettore C4 sulla valvola aspirazione carburante S4 . - Innestare il connettore C5 sul sensore temperatura carburante S5 . | Fig 9.94 |
| - Innestare il connettore C6 sul sensore S6 . | Fig 9.95 |
| - Innestare il connettore C7 sul sensore S7 . - Innestare la fascetta P1 sul basamento M. - Fissare la fascetta P2 tramite la vite T sul basamento M (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.96 |
| - Innestare il connettore C8 sulla valvola S8 . - Innestare il connettore C9 sul sensore S9 . | Fig 9.97 |
| - Fissare il cavo X sul motorino V tramite il dato J . - Fissare il cavo Y sull'alternatore W tramite il dato K . | Fig 9.98 |

## Montaggio circuito refrigerante

| 9.14.1 Valvola termostatica Importante - Sostituire sempre la guarnizione A ad ogni montaggio. - Verificare l'integrità della guarnizione di tenuta A e montarla sulla valvola termostatica B . - Posizionare la valvola termostatica B nella sede sulla testa C . - Serrare il coperchio E con le viti F sulla testa C (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.99 |
| --- | --- |
| 9.14.2 Pompa refrigerante Importante - Sostituire sempre la guarnizione di tenuta L ad ogni montaggio. - Fissare la flangia G con le viti H interponendo la guarnizione L sul basamento M (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Eseguire le operazioni del Par. 6.5.2 . | Fig 9.100 |
| 9.14.3 Manicotti Oil Cooler - Fissare il manicotto N sull' Oil Cooler P e sul basamento M tramite le fascette Q . - Posizionare e fissare il manicotto R tramite la fascetta S sull' Oil Cooler P e sul basamento M . - Fissare le fascette T sul collettore U tramite le viti V nei punti X (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). | Fig 9.101 |
| Fig 9.102 |  |

## Montaggio circuito EGR

| 9.15.1 Gruppo EGR Cooler - Inserire il raccordo A1 dell' EGR Cooler B nel manicotto C del gruppo valvola EGR. - Posizionare l' EGR Cooler B sul collettore aspirazione D con le viti E ( ST_05 ). - Fissare il raccordo A1 con la fascetta F1 al manicotto C . - Fissare il manicotto G sul raccordo A2 dell'EGR Cooler B tramite la fascetta F2 . | Fig 9.103 |
| --- | --- |
| - Fissare il tubo H con le viti L sul gruppo valvola EGR M interponendo la guarnizione N (coppia di serraggio a 22 Nm - ST_05 ). - Fissare il tubo H con le viti P sull' EGR Cooler B interponendo la guarnizione Q (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.104 |
| - Fissare il tubo J sul collettore aspirazione D con le viti R (coppia di serraggio a 22 Nm - ST_05 ) interponendo la guarnizione S . - Fissare il tubo J sull' EGR Cooler B con le viti T interponendo la guarnizione U (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Fissare l' EGR Cooler B sul collettore aspirazione D con le viti E (coppia di serraggio a 22 Nm - ST_05 - Fig. 9.103 ). | Fig 9.105 |

## Coppie di serraggio e utilizzo del sigillante

Tab. 9.4 - *in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

| CONFIGURAZIONE BASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BLOCCO MOTORE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio spruzzatori olio | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio basamento inferiore | M14x1.25 | 3 Cicli di serraggio |  |
| 1° Ciclo |  | 60 |  |
| 2° Ciclo |  | +45° |  |
| 3° Ciclo |  | +45° |  |
| Vite fissaggio basamento inferiore | M10x1.25 | 30 |  |
| Vite biella | M11x1 | 3 Cicli di serraggio |  |
| 1° Ciclo |  | 28 |  |
| 2° Ciclo |  | +30° |  |
| 3° Ciclo |  | +30° |  |
| Tappo chiusura foro scarico refrigerante | M16x1.5 | 50 |  |
| Piastra chiusura linea mandata olio principale | M6x1 | 15 |  |
| Vite fissaggio tappo ingranaggio ozioso | M8x1 | 25 |  |
| GRUPPO COPPA OLIO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio tubo aspirazione olio | M6x1 | 10 | Loctite 2701* |
| Vite fissaggio tubo ritorno olio | M6x1 | 10 | Loctite 2701* |
| Vite fissaggio coppa | M8x1 | 25 |  |
| Tappo scarico olio | M18x1.5 | 30 |  |
| GRUPPO FLANGIATURA (1 a PTO) |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio campana di flangiatura | M12x1,75 | 75 |  |
| Vite fissaggio volano | M12x1,25 | 3 Cicli di serraggio |  |
| 1° Ciclo |  | 60 |  |
| 2° Ciclo |  | 130 |  |
| 3° Ciclo |  | 130 |  |
| GRUPPO TESTA MOTORE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Tappo disaerazione (Rev. 00) | M6x1 | 6 |  |
| Tappo disaerazione (Rev. 01) | M14x1,5 | 50 |  |
| Vite fissaggio staffa sollevamento | M8x1.25 | 80 |  |
| Canotto elettroiniettore | M12x1 | 30 |  |
| Vite fissaggio testa | M12x1.25 | 4 Cicli di serraggio |  |
| 1° Ciclo |  | 75 |  |
| 2° Ciclo |  | +90° |  |
| 3° Ciclo |  | +90° |  |
| 4° Ciclo |  | +90° |  |
| Vite fissaggio perno bilancieri | M8x1,25 | 40 |  |
| Vite fissaggio cappello bilancieri | M6x1 | 10 |  |
| SISTEMA INIEZIONE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio filtro carburante | M8x1.25 | 25 |  |
| Fissaggio cartuccia carburante | ... | 17 |  |
| Vite fissaggio common rail | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio staffa elettroiniettore | M8x1.25 | 20 |  |
| Vite fissaggio distributore | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite forata fissaggio linea rifiuto su common rail | M10x1 | 30 |  |
| Dadi tubi iniezione lato elettroiniettore | M12x1.5 | 25 |  |
| Dadi tubi iniezione lato pompa iniezione | M12x1.5 | 25 |  |
| Dadi tubi iniezione lato Common Rail | M14x1.5 | 30 |  |
| Vite fissaggio pompa iniezione | M8x1.25 | 25 |  |
| Dado fissaggio ingranaggio su pompa iniezione carburante ad alta pressione | M14x1.5 | 140 |  |
| Vite fissaggio coperchio smontaggio pompa iniezione (su campana flangiatura) | M6x1 | 10 |  |
| COLLETTORE ASPIRAZIONE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio semicollettore interno (su testa) | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio semicollettore esterno | TG8 | 22 |  |
| Vite fissaggio flangia aspirazione | TG8 | 22 |  |
| COLLETTORE SCARICO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio collettore scarico | M10x1.5 | 50 |  |
| Dado fissaggio collettore scarico | M10x1.5 | 50 |  |
| Prigioniero fissaggio collettore scarico | M10x1.5 | 2 Cicli |  |
| 1° Ciclo |  | 40 |  |
| 2° Ciclo |  | 80 |  |
| CIRCUITO LUBRIFICAZIONE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio piastra supporto separatore vapori olio | TG8 | 22 |  |
| Vite fissaggio supporto vapori olio (su basamento) | M6x1 | 12 |  |
| Vite forata tubo ritorno olio separatore vapori (su basamento) | M16x1.5 |  |  |
| Raccordo fissaggio filtro olio | M20x1.5 | 15 | Loctite 2701* |
| Vite fissaggio oil cooler | M6x1 | 10 |  |
| Coperchio porta cartuccia | ... | 25 |  |
| Vite fissaggio pompa olio | M6x1 | 10 |  |
| GRUPPO PULEGGIA ALBERO A GOMITO E RUOTA FONICA (2 a PTO) |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio ruota fonica (su puleggia albero a gomito) | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio puleggia su albero a gomito | M12x1.75 | 100 | Molyslip |
| CIRCUITO REFRIGERANTE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio fascetta tubo refrigerante (ritorno Oil Cooler) | TG8 | 22 |  |
| Vite fissaggio coperchio valvola termostatica | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio pompa refrigerante | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio puleggia ventola | M8x1.25 | 25 |  |
| TURBOCOMPRESSORE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio tubo ritorno olio | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio tubo mandato olio | M10x1 | 15 |  |
| Prigioniero fissaggio turbina (su collettore) | M10x1.5 | 25 |  |
| Prigioniero fissaggio flangia di scarico (su turbina) | M8x1.25 | 25 |  |
| Dado fissaggio turbina | M10x1.5 | 30 |  |
| Dado fissaggio flangia di scarico (su turbina) | M8x1.25 | 25 |  |
| COMPONENTI ELETTRICI |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio sensore MAP | M6x1 | 10 |  |
| Sensore temperatura refrigerante | M12x1.5 | 20 max. |  |
| Interruttore pressione olio | M12x1.5 | 35 |  |
| Vite fissaggio sensore di fase | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio sensore di giri | M6x1 | 10 |  |
| Sensore presenza acqua nel carburante |  | 5 |  |
| Vite fissaggio alternatore | M10x1.5 | 45 |  |
| Vite fissaggio alternatore | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio staffa alternatore | M12x1.75 | 75 |  |
| Vite fissaggio motorino avviamento | M10x1.5 | 45 |  |
| Dado fissaggio cavo alimentazione (motorino avviamento) | M10x1.5 | 15 |  |
| CIRCUITO EGR |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio flangia valvola EGR | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio valvola EGR | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio tubo EGR Cooler (su flangia valvola EGR) | TG8 | 22 |  |
| Vite fissaggio EGR Cooler | TG8 | 22 |  |
| Vite fissaggio tubo su EGR Cooler | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio tubo su collettore aspirazione | TG8 | 22 |  |
| CIRCUITO SCR |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio DCU | M6 | 8 |  |
| Vite fissaggio ETB | M6 | 10 |  |
| Vite fissaggio valvola riscaldamento DEF | M6 | 10 |  |
| Vite fissaggio iniettore DEF | M6 | 8 |  |
| Vite fissaggio pompa DEF | M8 | 19 |  |
| Sensore temperatura ambiente | M12x1.5 | 20 |  |
| SCR-T | M14x1.5 | 45 |  |
| Vite drenaggio DEF (solo serbatoio fornito da KOHLER) | .... | 20 |  |
| Sensore NOx | M20x1.5 | 60 | Castrol Optimol Paste MF o Bostik Never-Seez Grade |
| Centralina NOx | .... | 2.7 |  |
| Vite fissaggio fascetta SCR | .... | 12 |  |

* in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

| COMPONENTI OPZIONALI (CAP. 11) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HEATER |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio flangia spirazione con Heater | M8x1.25 | 25 |  |
| INGRANAGGIO OZIOSO (PER 3 a PTO) |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio ingranaggio | M8x1 | 25 |  |
| ETB |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio ETB | M6 | 10 |  |
| ACACT |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Sensore ACACT | M12 | 20 |  |