Informationen zu den optionalen komponenten

Werkstatthandbuch KDI 1903 M (Rev. 09.6)

| Technical Documentation | ED005302-960 | 9.6 | 04/2013 | 03/2023 | M. SILVESTRONE | V. MANINI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informationen zu den optionalen komponenten

## Ölmessstab im Zylinderkopf

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.1.1 Kontrolle - Den Ölmessstab B in Pfeilrichtung A herausziehen. - Überprüfen, ob sich der auf dem Ölmessstab ablesbare Ölstand zwischen den Markierungen MIN . und MAX . befindet. | Abb. 11.1 |
| 11.1.2 Austausch 11.1.2.1 Ausbau - Die Schraube D lösen. - Das Führungsrohr des Ölmessstabs E in Pfeilrichtung F herausziehen. | Abb. 11.2 |
| 11.1.2.2 Einbau Wichtig - Die Dichtung G ist bei jedem Einbau auszuwechseln. - Die Dichtung G in den Sitz K des Rohrs E einfügen. - Das Rohr E in das Kurbelgehäuse H einsetzen. | Abb. 11.3 |
| - Das Führungsrohr des Ölmessstabs E mit der Schraube D auf dem Sammelrohr L befestigen (Anziehmoment 10 Nm ). | Abb. 11.4 |
| ANMERKUNG: Den einwandfreien Zustand der Dichtungen J überprüfen. - Den Stab B in das Rohrinnere E einführen. | Abb. 11.5 |

## Heater (Austausch)

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.2.1 Ausbau - Die Schrauben A mit den entsprechenden Unterlegscheiben abschrauben und das Massekabel B entfernen. - Den Flansch C zusammen mit der Hülle D entfernen. - Die Heater E und die entsprechenden Dichtungen F entfernen. | Abb. 11.6 |
| 11.2.2 Einbau Wichtig - Bei jedem Einbau immer die Dichtungen F ersetzen. - Nacheinander auf dem Sammelrohr G die Dichtung F , die neue Heater E , die zweite Dichtung F , den Flansch C , die Unterlegscheiben H , die Schrauben A und das Kabel B anbringen. - Den Flansch H mit den Schrauben A fixieren (Anziehmoment 22 Nm ). - Das Massekabel B mit der Mutter J und der entsprechenden Unterlegscheibe auf der Heater E befestigen. | Abb. 11.7 |

## Riemen Drehstromgenerator Poly-V (Austausch und Regulierung)

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| - Die Mutter B lösen und mit Hand die Schraube C anziehen, bis zum Anschlag an den Zapfen D ( Abb. 11.9 ). | Abb. 11.8 |
| - Die Schraube E um 32 mm ( A ) lösen. - Lösen der Schraube C . ANMERKUNG: Die Führungsrolle F wird sich in Pfeilrichtung M bewegen, sollte dies nicht passieren, ist dies händisch durchzuführen. | Abb. 11.9 |
| - Den Riemen H entfernen und den neuen einsetzen. ANMERKUNG: Sicherstellen, dass die Riemenrippen H in den Rillen der Scheiben A liegen (wie in Abbildung D1 und D2 ). | Abb. 11.10 |
| - Die Schraube C anziehen, damit der Zapfen D am Ende der gefurchten Schiene anschlägt. - Die Schraube E anziehen (Anziehmoment 45 Nm ). - Mit einem Schraubenschlüssel die Schraube C festhalten und die Mutter B auf der Platte L anziehen, um die Schraube C zu fixieren (Anziehmoment 45 Nm ). - Im Punkt P ( Abb. 11.8 ) die Riemenspannung überprüfen. Wichtig - Geänderte Komponente, siehe Technisches Rundschreiben 700037. | Abb. 11.11 |

## Führungsrolle und Drehstromgenerator für Poly-V Riemen

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.4.1 Ausbau - Ausführen der Vorgänge von Punkt 1 bis 3 des Abs. 11.3 . - Den Riemen entfernen H ( Abb. 11.10 ). - Die Schraube A lösen und entfernen. - Die Schraube B komplett lösen und die Führungsrolle C entfernen . | Abb. 11.12 |
| - Die Schrauben D lösen und die Platte E sowie den Zapfen F entfernen. | Abb. 11.13 |
| - Die Schrauben G und H lösen und den Drehstromgenerator entfernen L . | Abb. 11.14 |
| - Die Schrauben M lösen und die Halterung N entfernen. | Abb. 11.15 |
| 11.4.2 Einbau - Die Halterung N mit den Schrauben M auf dem Zylinderkopf P fixieren (Anziehmoment 25 Nm ). | Abb. 11.16 |
| - Die Schraube H in das Loch des Drehstromgenerators L einführen. - Das Distanzstück R auf die Schraube H aufsetzen (zwischen Generator und Kurbelgehäuse). - Die Schraube H händisch auf das Kurbelgehäuse Q schrauben. - Das zweite Loch des Drehstromgenerators L mit dem Loch der Halterung N ausrichten, den Generator L mit der Schraube G (Anziehmoment 25 Nm ) auf der Halterung N fixieren und anschließend die Schraube H (Anziehmoment 25 Nm ). | Abb. 11.17 |
| - Den Zapfen F in die Plattenöse E einführen. - Den Stift F mit der Ebene S (Stütze für die Schraube A ) nach oben ausrichten. - Die Platte E mit den Schrauben D auf der Halterung N fixieren (Anziehmoment 25 Nm ). | Abb. 11.18 |
| - Setzen Sie die Schraube B in die Platte C1 und in die Rolle C ein - Die Schraube B auf den Zapfen F bis zum Anschlag händisch anziehen; Die Schraube B wieder um eine Umdrehung lösen. ANMERKUNG: Die Schraube B muss um etwa 32 mm ( A ) von der Ebene der Führungsrolle C herausragen (Detail X ) - Den neuen Riemen montieren H ( Abb. 11.10 ). - Die Schraube A auf der Platte E bis zum Anschlag an den Zapfen F anziehen. - Die Vorgänge von Punkt 6 bis 8 des Abs. 11.3 . durchführen. | Abb. 11.19 |

## Angetriebenes Rad (für 3. / 4. Zapfwelle)

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.3.1 Ausbau - Die Schraube A lösen und die Radgruppe B entfernen. | Abb. 11.8 |
| 2. Den Anschlagring C vom Sitz des Bolzen D entfernen. 3. Vom Zapfen D die Anlaufscheibe E , das Zahnrad B , den Schulterring F und die Büchse G abziehen. | Abb. 11.9 |
| 11.3.2 Einbau - Auf den Zapfen D : - Den Schulterring F (mit geringerer Stärke). - Das Zahnrad B . - Den Schulterring E . - Den Anschlagring C aufsetzen. - Die Büchse G in das Kurbelgehäuse L setzen. | Abb. 11.10 |
| Wichtig - Die Unterlegscheibe H ist bei jedem Einbau auszutauschen. Geänderte Komponente, siehe Technisches Rundschreiben 700019 - 700021 - 700028 . - Sicherstellen, dass die Hohlschraube A im Inneren nicht verschmutzt ist - Die Radgruppe B auf das Loch J positionieren, dabei die Büchse G zur Zentrierung benutzen. - Das Rad B mit der Schraube A fixieren, wobei man die Unterlegscheibe H dazwischenlegt (Anziehmoment siehe Technisches Rundschreiben 700019 - 700021 - 700028 ). | Abb. 11.11 |

## 3. Zapfwelle (Austausch)

Abb. 11.12

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.4.1 Ausbau - Die Schrauben A lösen und die Pumpe B entfernen. | Abb. 11.13 |
| - Den Passring C und die entsprechenden Dichtungen entfernen. - Die Schrauben N entfernen. | Abb. 11.14 |
| - Den Flansch F zusammen mit den Bauteilen D , E , G und H in Pfeilrichtung P abnehmen. - Die Dichtung J entfernen. | Abb. 11.15 |
| - Den Anschlagring D sowie den Schulterring E entfernen. - Das Zahnrad H und den Schulterring G vom Flansch F in Pfeilrichtung Q abziehen | Abb. 11.16 |
| 11.4.2 Einbau Wichtig - Die Dichtung J ist bei jedem Einbau auszutauschen. - Das Zahnrad H mit Öl einfetten - Die Schrauben N immer durch neue ersetzen oder wahlweise Loctite 2701 auftragen. - Das Zahnrad H in Pfeilrichtung R in den Flansch F einsetzen, dabei den Schulterring G dazwischen legen. - Den Schulterring E auf den Flansch F setzen und das Zahnrad H mit dem Anschlagring D fixieren. - Erst die Dichtung J und dann den Flansch F auf das Kurbelgehäuse K legen und dabei das Zahnrad H ins Kurbelgehäuse K einsetzen. | Abb. 11.17 Abb. 11.18 |
| - Den Flansch F mit den Schrauben N fixieren (Anziehmoment 25 Nm ). Wichtig - Die Dichtungen P und Q sind bei jedem Einbau auszutauschen. - Den Passring C in den Flansch F einsetzen, bis er am Anschlag anliegt. | Abb. 11.19 |
| - Die Pumpe B auf den Flansch F setzen und die Zahnräder H ineinander greifen lassen. - Die Pumpe B mit den Schrauben A auf dem Flansch F fixieren (Anziehmoment 25 Nm ). | Abb. 11.20 |

## 4. Zapfwelle (Austausch)

Abb. 11.21

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.5.1 Ausbau - Die Schrauben A lösen und die Pumpe B entfernen. | Abb. 11.22 |
| - Die Schrauben C lösen und den Flansch D herausziehen. | Abb. 11.23 |
| - Die Schrauben E lösen und den Deckel F entfernen. | Abb. 11.24 |
| - Die Schrauben G lösen und den Flansch K zusammen mit den Bauteilen H , J , M und N entfernen. | Abb. 11.25 |
| - Den Anschlagring H und den Schulterring J vom Flansch K lösen. - Das Zahnrad N und den Schulterring M vom Flansch K lösen. | Abb. 11.26 |
| 11.5.2 Einbau Wichtig - Den Schulterring J bei jedem Einbau ersetzen. - Das Zahnrad N mit Öl einfetten. - Die Schrauben G immer durch neue ersetzen oder wahlweise Loctite 2701 auftragen. - Das Zahnrad N in Pfeilrichtung W in den Flansch K stecken, dabei den Schulterring M dazwischen legen. - Den Schulterring J auf den Flansch K setzen und das Zahnrad N mit dem Anschlagring H blockieren. | Abb. 11.27 |
| - Erst die Dichtung P und dann den Flansch K auf das Kurbelgehäuse Q legen und dabei das Zahnrad N ins Kurbelgehäuse Q einsetzen ( Abb. 11.41 ). - Den Flansch K mit den Schrauben N fixieren (Anziehmoment 25 Nm ). | Abb. 11.28 |
| Wichtig - Die Dichtung V ist bei jedem Einbau auszutauschen. - Die Dichtung V auf die Abdeckung F aufsetzen, die Abdeckung F des Flanschs K einfügen und positionieren. - Die Abdeckung F mit den Schrauben E auf dem Flansch K befestigen (Anziehmoment 25 Nm ). | Abb. 11.29 |
| Wichtig - Die Dichtung T ist bei jedem Einbau auszutauschen. - Den Flansch D mit den Schrauben C auf dem Gehäuse S positionieren und festschrauben (Anziehmoment 10 Nm ). | Abb. 11.30 |
| Wichtig - Die Dichtung U ist bei jedem Einbau auszutauschen. - Die Dichtung U auf dem Flansch D positionieren. - Die Pumpe B mit den Schrauben A auf dem Flansch D befestigen (Anziehmoment 25 Nm ). | Abb. 11.31 |

## 3. + 4. Zapfwelle (Ausführungen)

Abb. 11.32

| 11.6.1 Informationen Die hydraulischen Pumpen auf der 3. und 4. Zapfwelle können gleichzeitig eingebaut werden. Bei einigen Ausführungen ist auch der Passring C auf der 4. Zapfwelle vorhanden. Wichtig - Zum Ein- oder Ausbau bitte den Abs. 11.5 , Abs. 11.6 und Abs. 11.7 beachten . - Bei jedem Einbau die Dichtungen der Ringe B und C und der Tragflansche D und K ersetzen. - Das Zahnrad H mit Öl einfetten. | Abb. 11.33 |
| --- | --- |

## Ausgleichsvorrichtung (Austausch)

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.7.1 Ausbau - Die in Abs. 5.2 beschriebenen Vorgänge durchführen. - Die Schrauben A lösen und die Wanne B entfernen. | Abb. 11.34 |
| - Die Schrauben C lösen und das Rohr D entfernen. | Abb. 11.35 |
| - Die Schrauben E lösen und das Stützgehäuse F entfernen. | Abb. 11.36 |
| - Die Schrauben G lösen und das Blech H entfernen. | Abb. 11.37 |
| - Die Wellen J und K in Pfeilrichtung L aus dem Gehäuse F nehmen. | Abb. 11.38 |
| 11.7.2 Einbau - Die Lager V mit Molykote Schmierfett einfetten. - Die Wellen J und K in das Gehäuse F in Pfeilrichtung M einsetzen. | Abb. 11.39 |
| - Sicherstellen, dass die Wellen J und K im Gehäuseinneren F die Zeichen N respektieren und dass die Welle J , die das Zahnrad mit dem aufgedruckten Buchstaben " S " hat, rechts vom Gehäuse F ist. | Abb. 11.40 |
| - Das Blech H mit den Schrauben G auf das Gehäuse F (Anziehmoment 8 Nm ) aufschrauben. | Abb. 11.41 |
| - Die Feststellschraube ST_15 von Hand auf das Gehäuse F schrauben und die Welle K leicht drehen, um das Loch an der Welle an der ST_15 auszurichten, damit die Vorrichtung blockiert wird. | Abb. 11.42 |
| - Die Kurbelwelle drehen und am OT ( Vgl. P nach oben) mit dem Werkzeug ST_34 blockieren, welches am Anlasser fixiert ist (Detail Q ). | Abb. 11.43 |
| - Das Gehäuse F auf der Ebene der unteren Gehäusehälfte R unter Beachtung der entsprechenden Buchsen positionieren.. - Das Gehäuse F mit den Schrauben E fixieren, dabei die Unterlegscheiben U zwischenlegen (Anziehmoment 50 Nm + 45° ). - Die Feststellschraube ST_15 vom Gehäuse F lösen. | Abb. 11.44 |
| Wichtig - Kontrollieren, dass sich die Feststellschraube ST_15 (Abb. 11.42) nicht am Punkt X auf dem Gehäuse F befindet. - Die Dichtung W ist immer und bei jedem Einbau auszutauschen. - Die Dichtung W vor dem Einbau mit Öl einfetten. - Die Dichtung Wauf den Flansch des Ölrohrs D setzen. - Das Ölsaugleitung D mit Hilfe der Schrauben C fixieren. - Alle in Abs. 9.4.3 beschriebenen Vorgänge für den Einbau der Ölwanne durchführen. | Abb. 11.45 |

## Luftfilter (Austausch der Patrone)

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| - Die beiden Haken A aushängen und den Deckel B vom Körper C entfernen. - Die Patrone D herausziehen. | Abb. 11.46 |
| - Die neue Patrone D in den Filterkörper C einsetzen. - Den Deckel B mit den Haken A fixieren. | Abb. 11.47 |

## Externer Ölfilter (Ausbau und Einbau)

| Wichtig - Geänderte Komponente, siehe Technisches Rundschreiben 700018. |  |
| --- | --- |
| 11.9.1 Ausbau - Die in Abs. 5.2 beschriebenen Arbeiten ausführen. Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. - Bei Austausch der alleinigen Patrone, auf die Vorgänge 6 (Abs. 11.9.1) und 2 (Abs. 11.9.2) Bezug nehmen. - Für den Ausbau der Rohre B und C , mit einem Schraubschlüssel die Anschlussstücke K, H (Abb. 11.49) und L (Abb. 11.50) blockieren, um zu vermeiden, dass diese abgeschraubt undgemeinsam mit den Muttern A entfernt werden, was einen Ölauslauf herbeiführen würde. - Die Muttern A lösen und die Rohre B und C entfernen. | Abb. 11.48 |
| - Die Anschlüsse H zusammen mit der Kupferdichtung vom Filterdeckel J abschrauben und entfernen. - Das Anschlussstück K zusammen mit der Kupferdichtung abschrauben und den Filterdeckel entfernen J. | Abb. 11.49 |
| - Die Anschlussstücke L abschrauben und die Kupferdichtungen vom Filterdeckel M entfernen. - Die Patrone N zusammen mit der dazugehörigen Dichtung vom Filterdeckel M abschrauben. | Abb. 11.50 |
| 11.9.2 Einbau Wichtig - Die Dichtung V ist bei jedem Einbau auszutauschen. - Die Anschlussstücke L auf dem Träger M schrauben, dabei die Dichtungen V dazwischenlegen (Anziehmoment 65 Nm ). - Die Dichtung W einfetten und die Patrone N auf dem Träger M schrauben (Anziehmoment 20 Nm ). Wichtig - Die Dichtungen P, Q und U sind bei jedem Einbau auszutauschen. - Die Dichtungen P und Q vor dem Einbau einfetten. - Die Dichtung P auf den Anschluss K setzen. - Den Filterdeckel J auf das Anschlussstück K setzen und die Dichtung Q auf den Filterkopf J. - Das Anschlussstück K aufschrauben (Anziehmoment 45 Nm + Loctite 2701 ). - Das Anschlussstück H auf den Flansch J schrauben, dabei die Dichtung U dazwischen legen (Anziehmoment 65 Nm ). | Abb. 11.51 |
| - Das Rohr B am mittleren Anschlussstück des träger M un Filterdeckels J anschließen. - Das Rohr C am seitlichen Anschlussstück des träger M und Filterdeckels J anschließen. - Die Muttern A auf dem Filterkopf J anziehen (Anziehmoment 48 Nm ). - Die Muttern A auf dem Träger M anziehen (Anziehmoment 48 Nm ). Wichtig - Die richtige Verschraubung der Anschlussstücke H (Abb. 11.51) und L (Abb. 11.52) (Anziehmoment 65 Nm ) überprüfen. | Abb. 11.52 |

## Ansaugkreislauf (Austausch)

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.10.1 Ausbau des Luftfilters - Die Rohrschelle B aushängen. - Die Schrauben A lösen und den Filter C herausnehmen. | Abb. 11.53 |
| 11.10.2 Ausbau der Luftfilterhülle - Die Rohrschelle D aushängen. - Die Hülle E entfernen. - Die Schrauben F lösen und die Platte G entfernen. | Abb. 11.54 |
| 11.10.3 Einbau der Luftfilterhülle - Das Anschlussstück G auf den Flansch F setzen. - Die Rohrschelle F befestigen. - Die Platte G mit den Schrauben F (Anziehmoment 25 Nm ) befestigen. | Abb. 11.55 |
| 11.10.4 Einbau des Luftfilters - Den Filter C in die Hülle E einsetzen. - Die Rohrschelle B befestigen. - Die Schrauben A festziehen (Anziehmoment 25 Nm ) | Abb. 11.56 |

## Auspufftopf (Austausch)

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.11.1 Ausbau - Die Schraube A lösen. - Die Mutttern B lösen. - Den Auspufftopf C entfernen. | Abb. 11.57 |
| 11.11.2 Einbau - Die Dichtung D und den Auspufftopf C auf dem Sammelrohr E anbringen. - Den Auspufftopf C auf den Bügel F setzen und die Schraube A anziehen (Anziehmoment 25 Nm ). - Die Muttern B festziehen (Anziehmoment 25 Nm ). | Abb. 11.58 |

## Kühlkreislauf (Austausch)

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.12.1 Ausbau des Kühlers - Die Rohrschellen A aushängen. - Die Hülle B entfernen. | Abb. 11.59 |
| - Die 4 Schrauben C und die Schraube E lösen. | Abb . 11.60 |
| - Den Schutz D entfernen. | Abb . 11.61 |
| - Die Rohrschelle H aushängen. - Das Rohr L vom Kühler M abtrennen . | Abb . 11.62 |
| - Die Muttern N und dann den Kühler M entfernen. | Abb . 11.63 |
| 11.12.2 Ausbau des Kühlgebläses - Die Schrauben P lösen und das Sicherungsblech Q des Gebläses R abnehmen. | Abb . 11.64 |
| 11.12.3 Einbau des Kühlgebläses - Das Gebläse R auf die Riemenschreibe U montieren. - Das Sicherungsblech Q auf dem Gebläse R anbringen. - Das Kühlgebläse R mit den Schrauben P befestigen, dabei die Unterlegscheiben S dazwischenlegen (Anziehmoment 10 Nm ). | Abb . 11.65 |
| 11.12.4 Einbau des Kühlers - Den Kühler auf die Halterung V setzen. - Den Kühler M auf der Halterung V mit den Muttern N befestigen, die Unterlegscheibe W dazwischen einsetzen (Anziehmoment 20 Nm ). | Abb . 11.66 |
| - Die Hülle L in das Anschlussstück am Kühler M einsetzen. - Die Rohrschelle H befestigen. | Abb . 11.67 |
| - Die Trennwand D auf der Ventilatorhaube F positionieren. | Abb . 11.68 |
| - Den Bügel G mit der Schraube E (Anziehmoment 25 Nm ) befestigen. - Den Schutz D mit den Schrauben C (Anziehmoment 10 Nm ) befestigen. | Abb . 11.69 |
| - Die Hülle B auf das Anschlussstück am Kühler M und am Thermostatdeckel Y aufsetzen. - Die Rohrschellen A befestigen. | Abb . 11.70 |

## Motorfüße (Informationen)

| ANMERKUNG: Diese Komponente ist nicht unbedingt im Lieferumfang von KOHLER enthalten. Die Abbildung des Motors dient nur der Veranschaulichung. Wichtig - Die Motorstützfüße A können an der Glocke B oder am Kurbellager C befestigt werden; dazu die Schrauben D anziehen (Anziehmoment 50 Nm ). | Abb. 11.71 |
| --- | --- |

## Ölwanne mit Träger

| 11.14.1 Ausbau des Schwungrads (J) - Die in Par. 7.10.1 beschriebenen Schritte ausführen. 11.14.2 Ausbau der Flanschplatte/-glocke (L) - Die zusätzlichen Schrauben A und B lösen. - Die in Par. 7.10.2 beschriebenen Schritte ausführen. - Die Glocke oder Platte L abnehmen. | Abb. 11.72 |
| --- | --- |

| 11.14.3 Ausbau der Ölwanne - Die in Par. 5.2 beschriebenen Schritte ausführen. - Die Schrauben C lösen und das Bypass-Rohr D abnehmen. - Die Schrauben E lösen und die Ölwanne F herausnehmen. | Abb . 11.73 |
| --- | --- |

| 11.14.4 Einbau der Ölwanne - Überprüfen, ob die Kontaktflächen G der Ölwanne F und des Kurbelgehäuses H frei von Verunreinigungen sind. - Einen etwa 2.5 mm dicken Streifen Dichtungsmasse ( Loctite 5660 ) auf die Fläche G des Kurbelgehäuses H auftragen. - Die Ölwanne F (mit Werkzeug ST_18 ) an den Befestigungslöchern auf dem Kurbelgehäuse H platzieren. | Abb . 11.74 |
| --- | --- |

| Abb . 11.75 |  |
| --- | --- |

| - Die Schrauben E in die Befestigungslöcher schrauben und mit 10 Nm anziehen. - Die Schrauben E lösen und ein Spiel von etwa 1 mm (Wert A ) zwischen der Fläche unter dem Schraubenkopf der Schrauben E und der Ölwanne F lassen. - Die Flanschglocke oder -platte L auf dem Kurbelgehäuse H platzieren und an den Zentrierstiften M ausrichten. - Die Glocke oder Platte L mit den zwei Schrauben A auf dem Kurbelbehäuse befestigen (Anziehmoment 20 Nm ). - Die Glocke oder Platte L mit den zwei Schrauben A auf der Ölwanne F befestigen (Anziehmoment 20 Nm ). | Abb . 11.76 |
| --- | --- |

| Abb . 11.77 |  |
| --- | --- |

| - Die Ölwanne F durch Anziehen der Schrauben E befestigen, dabei unbedingt die in Abb . 11.77 gezeigte Reihenfolge einhalten (Anziehmoment 20 Nm ). - Die Schrauben A lösen und die Glocke oder Platte L abnehmen ( Abb . 11.76 ). - Die Ölwanne F durch Anziehen der Schrauben E befestigen, dabei unbedingt die in Abb . 11.77 gezeigte Reihenfolge einhalten (Anziehmoment 47 Nm ). Die Schraube 1 erneut lösen, dann mit einem Anzugsmoment von 47 Nm anziehen. | Abb . 11.78 |
| --- | --- |

| - Die Dichtungen N in die Sitze P des Bypass-Rohrs D einsetzen. - Das Bypass-Rohr D mit den Schrauben C an der Ölwanne F befestigen (Anziehmoment 10 Nm ). | Abb . 11.79 |
| --- | --- |

| 11.14.5 Einbau der Flanschplatte/-glocke - Die in Punkt 6 von Par. 11.14.4 beschriebenen Schritte ausführen. - Die Glocke oder Platte L mit den Schrauben A befestigen, dabei unbedingt die in Abb . 11.79 gezeigte Reihenfolge einhalten (Anziehmoment 85 Nm ). - Die Glocke oder Platte L mit den Schrauben B befestigen (Anziehmoment 270 Nm ). 11.14.6 Einbau des Schwungrads - Die in Par. 9.5.2 beschriebenen Schritte ausführen . | Abb . 11.80 |
| --- | --- |

## Ölwanne 15L

| 11.15.1 Ausbau - Die unter Abs. 5.2 beschriebenen Arbeitsschritte ausführen. - Die Schrauben A lösen und den Ölsumpf B entfernen. - Die Schrauben A1 lösen und den Flansch des Ölsumpfs B1 entfernen. | Fig. 11.81 |
| --- | --- |
| 11.15.2 Einbau - Eine Linie Dichtmittel ( Loctite 5660 ) von ungefähr 2,5 mm in den Kanal B2 des Flansches des Ölsumpfs B1 auftragen. - Den Ölsumpf B1 auf den Befestigungsbohrungen im Kurbelgehäuse H anordnen (dabei das Werkzeug ST_18 einsetzen). - Die Schrauben A1 in den Befestigungsbohrungen einschrauben. | Fig. 11.82 |
| - Den Sumpf B1 durch Anziehen der Schrauben A1 befestigen und dabei strikt die in den Abb. 11.83 angegebene Reihenfolge befolgen (Anzugsmoment 25 Nm ). - Die Schraube 1 erneut lösen, dann mit einem Anzugsmoment von 25 Nm anziehen. | Fig. 11.83 |
| - Eine Linie Dichtmittel ( Loctite 5660 ) von ungefähr 2,5 mm in den Kanal B3 des Ölsumpfs B auftragen. - Den Ölsumpf B auf den Befestigungsbohrungen im Flansch des Ölsumpf B1 anordnen (dabei das Werkzeug ST_18 einsetzen). - Die Schrauben A in den Befestigungsbohrungen einschrauben. | Fig. 11.84 |
| - Den Sumpf B durch Anziehen der Schrauben A befestigen und dabei strikt die in den Abb. 11.85 angegebene Reihenfolge befolgen (Anzugsmoment 25 Nm ). - Svitare nuovamente la vite 1 e serrarla a 25 Nm . | Fig. 11.85 |

## Ölfilter auf Kurbelgehäuse - Längsbaugruppe

| 11.16.1 Ausbau - Die unter Abs. 5.2 beschriebenen Arbeitsschritte ausführen . Wichtig - Den Abs. 3.3.2 lesen, bevor das Verfahren ausgeführt wird. - Um nur den Einsatz auszutauschen, Bezug auf die Arbeitsschritte 2 ( Abs. 11.16.1 ) und 6 ( Abs. 11.16.2 ) nehmen. - Den Filtereinsatz A lösen. | Fig 11.86 |
| --- | --- |
| - Den Öldruckschalter B gemeinsam mit der entsprechenden Kupferdichtung vom Halter E lösen und entfernen. - Den Anschluss C gemeinsam mit der entsprechenden Kupferdichtung lösen. - Die Schrauben D lösen und den Halter E entfernen. | Fig 11.87 |
| 11.16.2 Einbau Wichtig - Die Dichtungen E1 , C1 , C2 und B1 bei jeder Montage stets ersetzen. - Die Dichtungen E1 , C1 vor der Montage mit Öl schmieren. - Den Halter E mit den Schrauben D am Kurbelgehäuse F montieren und dabei die Dichtung E1 zwischenfügen. Die Schrauben D nicht anziehen. - Die Dichtungen C2 und C1 an den Anschluss C fügen. - Loctite 2701 auf das Gewinde des Anschlusses C auftragen und diesen am Kurbelgehäuse F anziehen (Anzugsmoment 25 Nm ). - Die Schrauben D anziehen (Anzugsmoment 10 Nm ). | Fig 11.88 |
| - Den Öldruckschalter B am Halter E anziehen und dabei die Dichtung B1 zwischenfügen (Anzugsmoment 25 Nm ). | Fig 11.89 |
| - Die Dichtung des Filtereinsatzes A schmieren und den Filtereinsatz A am Halter E anziehen (Anzugsmoment 20 Nm ). | Fig 11.90 |