Informations sur le stockage

Manuel d'atelier KDI 2504TCR / KDI 2504TCRE5 (Rev. 17.8)

|  | manoff |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informations sur le stockage

## Conservation du produit

Important

- Si les moteurs ne sont pas utilisés pendant une période allant jusqu'à 6 mois, ils doivent être protégés, par les opérations décrites dans le paragraphe Stockage du moteur (jusqu'à 6 mois) ( Par. 4.2 ) .

- Au-delà de 6 mois d’inutilisation du moteur, il est nécessaire d'effectuer une intervention protectrice pour étendre la période de stockage (au-delà de 6 mois) ( Par. 4.3 ) .

- En cas d’inactivité du moteur, le traitement protecteur doit être répété au plus tard dans les 24 mois suivant le dernier traitement effectué.

## Stockage du moteur jusqu'à 6 mois

Avant le stockage, vérifier que:

- La pièce, où le moteur sera conservé, ne soit pas humide ou exposée aux intempéries. Protéger adéquatement le moteur contre la poussière, l'humidité et les agents atmosphériques.

- Le lieu ne soit pas à proximité de tableaux électriques.

- Éviter que l'emballage ne soit en contact direct avec le sol.

## Stockage du moteur au-delà de 6 mois

Effectuer les points décrits dans le Par. 4.2.

- Introduire de l'huile de protection dans le carter jusqu'au niveau MAX .

- Ravitailler avec du carburant contenant des additifs pour stockages de longue durée.

- Avec cuve d'expansion:
contrôler que le liquide de refroidissement soit au niveau MAX .

- Sans cuve d'expansion: Le liquide doit recouvrir les tuyaux à l'intérieur du radiateur d’environ 5 mm.

Ne pas remplir complètement le radiateur mais laisser un volume libre adéquat pour l'expansion du liquide réfrigérant.

- Démarrer le moteur et le maintenir au régime minimum, sans charge, pendant environ 2 minutes.

- Amener le moteur aux 3/4 du régime MAX . pendant 5 à 10 minutes.

- Arrêter le moteur.

- Vider complètement le réservoir du carburant.

- Vaporiser de l’huile SAE 10W-40 dans les collecteurs d’échappement et d’admission.

- Fermer les conduites d’admission et d’échappement afin d’éviter l’introduction de corps étrangers.

- Nettoyer soigneusement toutes les parties extérieures du moteur. Lors du lavage du moteur avec des dispositifs de lavage sous pression ou à vapeur, éviter de diriger le jet à haute pression vers les composants électriques, les joints des câbles et les bagues d’étanchéité (système S.P.I.).

En cas de lavage à haute pression ou à vapeur, il est important de maintenir une distance minimum d’au moins 200 mm entre la surface à laver et la buse.

Éviter absolument les composants comme l'alternateur, le démarreur et la centrale.

- Traiter les parties non vernies avec des produits protecteurs.

- Desserrer la courroie de l'alternateur Par. 7.3 points 1 et 2

REMARQUE: Pour la courroie Poly-V Par. 11.3 points de 1 °à 3 .

Si la protection du moteur est effectuée selon les suggestions indiquées, il ne se produira aucun dégât lié à la corrosion.

## Démarrage du moteur après le stockage

- Enlever la toile de protection.

- Retirer le traitement protecteur des parties extérieures en utilisant un chiffon imbibé de produit dégraissant.

- Injecter de l’huile lubrifiante (pas plus de 2 cm 3 ) dans les conduites d’admission.

- Régler la tension de la courroie de l'alternateur ( Par.9.15.2 du point 7 au point 10 ) - pour la courroie Poly-V ( Par. 11.3 points 5 à 8 ) ou la remplacer si elle présente des signes de détérioration.

- Verser du carburant neuf dans le réservoir.

Avertissement

- Avec le temps, les lubrifiants et les filtres perdent leurs propriétés et caractéristiques, il faut donc les remplacer selon les critères décrits dans le Tab. 2.9 .

- Vérifier que les niveaux d’huile et de liquide réfrigérant soient proches de MAX .

- Démarrer le moteur et le maintenir au régime minimum, sans charge, pendant environ deux minutes.

- Amener le moteur aux 3/4 du régime MAX . pendant 5 à 10 minutes.

- Arrêter le moteur et, avec l'huile encore chaude, effectuer l'opération décrite au Par. 5.2 .

- Remplacer les filtres (air, huile, carburant) par des pièces de rechange d’origine.

- Effectuer les opérations décrites au Par. 10.1 .

- Effectuer les opérations décrites au Par. 5.1 et Par. 10.2 .