Glossario

Manuale officina KDI 2504TCR / KDI 2504TCRE5 (Rev. 17.8)

$IMG$

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | manoff |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Glossario

## Glossario

A

| ACACT: | After Charge Air Cooler Temperature - Temperatura aria dopo l'intercooler |
| --- | --- |
| Albero a gomito: | Componente che trasforma un moto rettilineo in moto rotatorio, o viceversa. |
| Alesaggio: | Diametro interno del cilindro nei motori a scoppio. |
| Alternatore: | Componente che trasforma l'energia meccanica in energia elettrica a corrente alternata. |
| ATS: | "After Treatment System" - Sistema post trattamento, riferito ai gas di scarico prodotti dal motore. |

C

| CAN: | "Controller Area Network" - noto anche come CAN-bus è uno standard di comunicazione dati per le ECU. |
| --- | --- |
| Catalizzatore: | vedere " DOC " |
| CE: | "Comunità Europea". |
| Centralina: | Vedere " ECU ". |
| Combustione: | Reazione chimica di una miscela composta da un carburante e un comburente (aria) all'interno di una camera di combustione. |
| Common Rail: | "Condotto Comune", ad alta pressione che genera una riserva costante di carburante diretta agli elettroiniettori. |
| Condizioni gravose: | Tipo di condizione estrema riferita all'ambiente di lavoro in cui il motore è utilizzato (aree molto polverose - sporche, o con atmosfera contaminata da vario tipo di gas). |
| Configurazione base: | Motore con componenti rappresentati in Par. 1.4 - 1.5 . |
| Coppia: | Forza esercitata su un oggetto che ruota su un asse. |
| Coppia di serraggio: | Termine indicato per il serraggio dei componenti filettati ed è determinata tramite unità di misura del Nm . |

D

| Dispositivo equilibratore: | Dispositivo che riduce le vibrazioni causate dal movimento delle masse alterne (Albero a gomito - Bielle - Pistoni). |
| --- | --- |
| DOC: | "Diesel Oxidation Catalyst" - Catalizzatore per motori diesel, è un abbattitore delle emissioni nocive di gas di scarico prodotte dal motore. |
| DPF: | "Diesel Particulate Filter" - Filtro particolato diesel, è un filtro che provvede alla cattura delle particelle di origine carboniosa emesso dai motori diesel. |

E

| ECS: | "Emission Control System - Sistema di controllo emissioni". |
| --- | --- |
| ECU: | "Electronic Control Unit - Unità di controllo elettronico", dispositivo elettronico preposto a rilevare e a controllare elettronicamente altri dispositivi a comando elettronico. |
| EGR: | "Exhaust Gas Recirculation", nei motori a combustione interna, sistema che consente il ricircolo dei gas combusti attraverso il reinserimento degli stessi in aspirazione, consente di abbattere una parte di inquinanti presenti nei gas di scarico. |
| EGR Cooler: | Reffreddamento dei gas di scarico ricircolati, sistema che consente di raffreddare i gas ricircolati (EGR) provenienti dallo scarico, questo permette di mantenere costante la temperatura all'interno del collettore di aspirazione, migliorando la combustione all'interno dei cilindri e abbattere ulteriormente gli inquinanti. |
| EGR-T: | "Exhaust Gas Recirculation Temperature" - Sensore Temperatura gas EGR |
| EGTS: | "Exhaust Gas Temperature Sensor" - Sensore Temperatura Gas di Scarico |
| Elettroiniettore: | Componente azionato elettronicamente, atto a iniettare getti di carburante nebulizzato all'interno del cilindro. |
| EPA: | "Environmental Protection Agency" - "Agenzia per la protezione dell'ambiente". E' l'ente statunitense per la tutela dell'ambiente, si occupa di regolare e controllare le emissioni inquinanti. |
| ETB: | "Electronic Throttle Body" - Valvola a farfalla a controllo elettronico, viene comandata dalla ECU su richiesta del pedale acceleratore, la sua funzione è determinante per la corretta rigenerazione del sistema ATS. |

F

| Fig.: | Figura. |
| --- | --- |
| Funzionamento al minimo regime di rotazione: | Funzionamento del motore in moto a veicolo fermo o al minimo dei giri. |
| Funzionamento in potenza: | Funzionamento del motore ad un regime di giri elevato. |

G

| Galvanizzato: | Materiale che è stato sottoposto al trattamento protettivo delle superfici. |
| --- | --- |
| Gruppi funzionali: | Componente o gruppi di componenti principali atti a svolgere una specifica funzione sul motore. |

H

| Heater: | Dispositivo che riscalda aria in aspirazione tramite resistenza elettrica. |
| --- | --- |

I

| Intercooler: | Elemento di raffreddamento dell'aria in pressione proveniente dal turbo, situato tra la turbina e il collettore di aspirazione. |
| --- | --- |

K

| KDI: | "Kohler Direct Injection - Kohler Iniezione Diretta". |
| --- | --- |

M

| Manutenzione periodica: | Insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di controllare o sostituire elementi alle scadenze previste, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorarne le prestazioni. |
| --- | --- |
| MAX: | "Massimo". |
| Metilestere: | (o esteri metilici), miscela prodotta mediante la conversione chimica degli oli e dei grassi animali e/o vegetali, che serve alla produzione di Biocarburante. |
| Min.: | "Minuti". |
| MIN: | "Minimo". |
| Model: | "Modello", (targhetta identificazione motore) indica il modello motore. |

N

| N/C: | "Normally Closed - Normalmente Chiuso", riferito agli interruttori (interruttore pressione olio). |
| --- | --- |

O

| Officina autorizzata: | Centro assistenza autorizzato KOHLER . |
| --- | --- |
| Oil Cooler: | Piccolo radiatore che serva a raffreddare l'olio. |
| Olio esausto: | Olio alterato dal funzionamento o dal tempo, non più conforme per la corretta lubrificazione dei componenti. |

P

| Par.: | Paragrafo. |
| --- | --- |
| Parafina: | Sostanza grassa e solida che potrebbe crearsi all'interno del gasolio. |
| PMI: | "Punto Morto Inferiore", momento in cui il pistone si trova all'inizio della sua corsa. |
| PMS: | "Punto Morto Superiore", momento in cui il pistone si trova alla fine della sua corsa. |
| Poly-V: | "Multipla V", il nome associato alla cinghia dei servizi, deriva dal profilo della sua sezione che è costruito con delle "V" affiancate. |
| Ppm: | "Parti per milione". |
| Pump Learning: | Procedura automatica eseguita dalla ECU (tramite strumento diagnostico - ST_01 ) per apprendere le caratteristiche funzionali della pompa alimentazione carburante (in caso di sostituzione della pompa iniezione o della ECU). |
| PTO: | "Power Take Off" - "Presa di potenza", punto previsto per usufruire di una trasmissione del moto alternativa. |

Q

| QR: | "Quick Response" (code) - "Codice QR", codice a barre bidimensionale a matrice, composto da moduli neri disposti all'interno di uno schema di forma quadrata. |
| --- | --- |

R

| Rif.: | Riferimento. |
| --- | --- |
| Rpm: | "Rounds per minute - Giri per minuto". |
| Ruota fonica: | Ruota che è parte di un dispositivo per il controllo di un moto angolare, tramite dei denti posti sulla sua circonferenza, permette di determinare e trasmettere ad un sensore la velocità e posizione dell'albero a gomito. |

S

| Scovolino: | Strumento avente corpo cilindrico in metallo con setole che fuoriescono verso l'esterno. Simile ad uno spazzolino, serve a pulire zone in cui non è possibile accedere con le mani (es. condotti dell'olio all'interno del motore). |
| --- | --- |
| SCV: | "Suction Control Valve - Valvola Controllo Aspirazione", è situata sulla pompa iniezione ad alta pressione, viene controllata direttamente dalla ECU regolando l'aspirazione del carburante da inviare al Common Rail . |
| Smerigliatura (valvole e sedi): | Operazione di pulizia per valvole e sedi eseguita con pasta abrasiva (per questa operazione rivolgersi alle stazioni di servizio autorizzate). |
| s/n: | "Serial number", (targhetta identificazione motore) indica il "numero di serie/matricola" di identificazione motore. |
| Spec.: | "Specification", (targhetta identificazione motore) indica la versione motore. |
| Stazioni di servizio autorizzate: | Officine autorizzate KOHLER . |
| STD: | (Standard), configurazione base di un componente o un insieme di componenti. |

T

| Tab.: | Tabella. |
| --- | --- |
| T-MAP: | "T-MAP (sensore)", provvede a misurare la temperatura e la pressione assoluta all'interno del collettore aspirazione. |
| TCR: | "Turbo Common Rail". |
| Traferro: | Distanza da rispettare tra un componente fisso ed uno in movimento. |
| Trocoidale: | Profilo dentato arrotondato (detto anche "a lobi"). |
| Turbocompressore: | Dispositivo che comprime aria aspirata inviandola al collettore aspirazione, tramite una turbina. |

V

| Valvola EGR: | Dispositivo comandato eletronicamente che regola l'entrata dei gas di scarico ricircolati all'interno del collettore di aspirazione. |
| --- | --- |
| Valvola Termostatica: | Valvola che regola il flusso del liquido refrigerante, essa è in grado di operare tramite la variazione della temperatura. |
| Valvola Waste-Gate: | Dispositivo, a comando diretto o automatico, serve a limitare la pressione dei gas di scarico all'interno della turbina. |

W

| Warning Lamp: | Spia (solitamente di colore rossa) che indica un anomalia grave durante il funzionamento del motore. |
| --- | --- |

Tab 15.1

| SIMBOLI E UNITÀ DI MISURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SIMBOLO | UNITÀ DI MISURA | DESCRIZIONE | ESEMPIO |
| α | grado | Angolo di rotazione/inclinazione | 1° |
| cm 2 | centimetro quadrato | Area | 1 cm 2 |
| Ø | millimetro | Circonferenza | Ø 1 mm |
| Nm | newton-metro | Coppia | 1 Nm |
| mm | millimetro | Lunghezza | 1 mm |
| µm | 1/1000 di millimetro (micron) |  | 1 µm |
| h | ora | Tempo | 1 h |
| g/kWh | grammo per chiloWatt per ora | Consumo specifico | 1 g/kWh |
| kg/h | chilogrammo per ora | Portata massima | 1 kg/h |
| Lt./min. | litri per minuto | Portata | 1 Lt./min. |
| Lt./h | litri per ora |  | 1 Lt./h |
| ppm | parti per milione | Percentuale | 1 ppm |
| N | newton | Forza | 1 N |
| A | Ampere | Intensità della corrente elettrica | 1 A |
| gr. | grammo | Peso | 1 gr. |
| kg | chilogrammo |  | 1 kg |
| W | Watt | Potenza | 1 W. |
| kW | kiloWatt |  | 1 kW |
| pa | pascal | Pressione | 1 pa |
| KPa | Chilopascal |  | 1 KPa |
| bar | pressione barometrica |  | 1 bar |
| mbar (1/1000 bar) | pressione barometrica |  | 1 mbar |
| R | Resistenza | Resistenza alla corrente elettrica (riferito ad un componente) | 1 Ω |
| Ω | ohm | Resistenza della corrente elettrica | 1 Ω |
| Rpm | giri per minuto | Rotazione di un asse | 1 Rpm |
| Ra | rugosità media espressa in micron | Rugosità | 1 Ra |
| °C | grado centrigado | Temperatura | 1°C |
| V | Volt | Tensione elettrica | 1 V |
|  | millimetro | Testa vite esagonale | 1 mm |
| cm 3 | centimetro cubo | Volume | 1 cm 3 |
| Lt. | litro |  | 1 Lt. |