Informazioni sulle regolazioni e controlli

Manuale officina KDI 2504 M (Rev. 09.6)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ED005302-961 | 9.6 | 04/2013 | 03/2023 | M. SILVESTRONE | V. MANINI |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sulle regolazioni e controlli

## Controllo filtro dell'aria

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Il manicotto A deve essere assolutamente pulito e non danneggiato. - La cartuccia filtro aria B e il suo alloggiamento C devono essere completamente puliti e privi di impurità. | Fig 12.1 |
| --- | --- |

## Controllo manicotti e tubi in gomma

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . Il controllo si effettua esercitando un leggero schiacciamento o flessione, lungo tutto il percorso del tubo/manicotto ed in prossimità delle fascette di fissaggio. I componenti devono essere sostituiti se presentano screpolature, crepe, tagli, perdite o se sono privi di elasticità. - Controllare lo stato di tutti i manicotti/tubi in gomma A . - Verificare se ci sono perdite di aria, acqua, olio o carburante in prossimità dei loro fissaggi. | Fig 12.2 Fig 12.3 |
| --- | --- |

## Controllo perdite olio

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . Verificare che non ci siano perdite in prossimità delle zone A . - Avviare il motore al minimo dei giri o senza carico, controllare se in prossimità delle zone A ci siano delle perdite. - E' comunque necessario verificare anche la tenuta su tutti i componenti principali e i loro piani di contatto quali: - semi basamenti e guarnizione (su 1 a PTO ) - coppa olio e tappi di scarico - testa motore e suoi componenti assemblati - cappello bilancieri - Carter distribuzione e guarnizione (su 2 a PTO ) - alloggiamento asta livello olio o tubo supporto asta. NOTA: Eseguire le verifiche descritte al Punto 1 e 2 periodicamente e durante gli interventi di manutenzione. E' necessario verificare le perdite anche per i componenti non elencati. Se necessario procedere allo smontaggio dei componenti interessati dalla perdita e indagare sulle possibili cause. I componenti devono essere sostituiti se non garantiscono la tenuta. | Fig 12.4 Fig 12.5 |
| --- | --- |

## Controllo pressione olio

| - Inserire una termocoppia al posto dell'asta livello olio A . - Svitare e rimuovere l'interruttore pressione olio B e avvitare nella sua sede un manometro da 10 bar (Fig. 12.8). - Avviare il motore al minimo dei giri e senza carico, verificare il valore della pressione olio in base alla temperatura olio (Fig. 12.7). NOTA : Il grafico in Fig. 12.7 illustra la linea di pressione con regime di rotazione di 1000 Rpm. - Se i valori di pressione sono minori dei valori indicati in Fig. 12.7 , indagare per individuare la causa del problema. Fig. 12.7 | Fig. 12.6 Fig. 12.8 |
| --- | --- |