Informations sur les pannes

Manuel utilisation et entretien KDW 502 ¦ 702 ¦ 1003 ¦ 1404 - K-HEM 1003 (Rev. 01)

|  | KDW 502-702-1003-1404 - K-HEM 1003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informations sur les pannes

## Informations utiles sur les pannes

- Ce chapitre contient des informations concernant les pannes susceptibles de se produire lors de l'utilisation du moteur, leurs causes et les solutions possibles  Tab.  5.2 .

- Dans certains cas, pour éviter des dégâts supplémentaire, il est nécessaire d'éteindre immédiatement le moteur  Tab.  5.1 .

5.1

| LE MOTEUR DOIT ÊTRE IMMÉDIATEMENT ÉTEINT QUAND |  |
| --- | --- |
| 1 | Les tours du moteur augmentent et diminuent tout à coup |
| 2 | Les tours du moteur augmentent et diminuent tout à coup |
| 3 | La couleur des gaz d’échappement devient tout à coup sombre |
| 4 | Le témoin de la pression de l'huile s'allume pendant le fonctionnement |

5.2

| INCONVÉNIENTS | CAUSE PROBABLE | SOLUTION |
| --- | --- | --- |
| Le moteur ne démarre pas | Bornes de la batterie sulfatées | Nettoyage des bornes de la batterie |
|  | Tension de la batterie insuffisante | Recharger la batterie ou la remplacer |
|  | Niveau du carburant insuffisant | Ravitailler avec du carburant |
|  | Carburant congelé | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Filtre du carburant encrassé | Remplacer par un filtre neuf |
|  | Air dans le circuit du combustible | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Filtre à air obstrué | Remplacer par un filtre neuf/nettoyer |
|  | Tuyaux bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Fusible brûlé | Remplacer par un fusible neuf, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Dispositifs d'admission ou d'échappement bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
| Le moteur démarre et s'arrête | Connexions électriques précaires | Nettoyer des contacts électriques, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Bornes de la batterie sulfatées | Nettoyage des bornes de la batterie |
|  | Filtre du carburant encrassé | Remplacer par un filtre neuf e nettoyer le réservoir |
|  | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
| Nombre de tours au régime minimum instable | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
| Nombre de tours au régime minimum bas | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Carburant de mauvaise qualité | Nettoyer le réservoir et ravitailler avec du carburant de qualité |
| Fumée BLEUE | Niveau d'huile élevé dans le bac | Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Filtre à air obstrué | Remplacer par un filtre neuf |
| Consommation excessive de carburant | Filtre à air obstrué | Remplacer par un filtre neuf |
|  | Niveau d'huile élevé dans le bac | Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
| Le moteur a perdu ses performances initiales | Filtre à air obstrué | Remplacer par un filtre neuf |
|  | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Carburant de mauvaise qualité | Nettoyer le réservoir et ravitailler avec du carburant de qualité |
|  | Niveau d'huile élevé dans le bac | Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
| Le moteur a des trous lors de l'accélération | Filtre du carburant encrassé | Remplacer le filtre du carburant |
| Le moteur a des ratés lors de l'accélération | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
| Le moteur surchauffe | Niveau du réfrigérant insuffisant | Remplir jusqu'au niveau |
|  | Niveau d'huile élevé dans le bac | Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Radiateur encrassé | Nettoyer le radiateur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |

Si les solutions proposées dans le  Tab.  5.2 , pour les pannes pouvant se produire, ne permettent pas de résoudre le problème, contacter un atelier autorisé  KOHLER .