Informazioni per la sostituzione dei gruppi funzionali

Manuale officina KDI 3404 TCR-SCR (Rev. 10.3)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni per la sostituzione dei gruppi funzionali

## Sostituzione elettroiniettore

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Nel caso di smontaggio (non di sostituzione) degli elettroiniettori, gli stessi non devono essere scambiati di posizione al montaggio (aiutarsi con l'ausilio di riferimenti tra gli elettroiniettori e rispettivo numero del cilindro). - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 al momento dello smontaggio. - Movimentare i componenti come descritto nel Par. 2.17 . - I tubi di alta pressione devono essere sostituiti ad ogni smontaggio. - Dopo lo smontaggio proteggere in modo adeguato i sensori da urti, umidità e da fonti di temperature elevate. - Sostituire tutte le guarnizioni di tenuta ad ogni montaggio per tutti i componenti ove esse sono previste. - Se un nuovo (o diverso) elettroiniettore viene montato sul motore, i nuovi dati di calibrazione devono essere inseriti all'interno della centralina ECU tramite specifico strumento ( ST_01 ) . - Gli elettroiniettori non sono riparabili. - La presente procedura può essere eseguita su uno o più elettroiniettori. NOTA : A sostituzione ultimata, in caso di perdita (olio - refrigerante - carburante - refrigerante), non intervenire con il motore in funzione,ma spegnerlo ed attendere 5/10 minuti prima di indagare e rimediare sull'inconveniente. | Fig 6.1 |
| --- | --- |
| 6.1.1 Smontaggio tubi rifiuto carburante (Common Rail/elettroiniettori) - Disinnestare il connettore C . | Fig 6.2 |
| - Sganciare le clip E dall'elettroiniettore F . - Disinnestare il raccordo G dall'elettroiniettore F . Avvertenza - Dopo la rimozione dei raccordi le clip E devono ritornare automaticamente nella posizione iniziale, se questo non avviene occorre sostituirle. - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 . | Fig 6.3 |
| 6.1.2 Smontaggio tubi alta pressione carburante (Common Rail/elettroiniettori) Pericolo - Il circuito di iniezione carburante è sottoposto ad alta pressione, utilizzare le protezioni di sicurezza come descritto nel Par 3.4.3 . - Assicurarsi che il Common Rail non sia in pressione svitando lentamente e con estrema cautela uno dei dadi H . - Svitare il dado H dal Common Rail L , successivamente il dado M dall'elettroniettore F . Rimuovere il tubo N . Importante - In caso di smontaggio ma non di sostituzione degli elettroiniettori, fare dei riferimenti sugli stessi rispettivamente al proprio cilindro, al fine di non scambiarli in fase di montaggio. - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 . | Fig 6.4 |
| 6.1.3 Smontaggio elettroiniettori - Svitare e rimuovere la vite P con la rondella R e successivamente la staffa Q . Importante - Prestare particolare attenzione a non danneggiare le guarnizioni di tenuta X . - Sostituire gli anelli X se danneggiati. 2. Sfilare gli elettroiniettori F . NOTA: Nel caso in cui non si riesca a sfilare l'elettroiniettore (agendo esclusivamente nel punto BC ), utilizzare una chiave a forchetta ( 34 mm ), eseguendo piccole rotazioni per sbloccare il componente. 3. Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 . 4. Assicurasi che la guarnizione S sia rimasta nella posizione corretta (Fig. 6.6) . Nel caso non lo fosse provvedere al recupero all'interno del canotto elettroiniettore T . | Fig 6.5 Fig 6.6 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura | https://www.youtube.com/embed/slELtJW2bFE?showinfo=0&rel=0 |
| 6.1.4 Montaggio elettroiniettori Importante - Sostituire sempre e lubrificare con carburante le guarnizioni AA e S degli elettroiniettori F ad ogni montaggio. - Riposizionare gli elettroiniettori (non sostituiti) seguendo i riferimenti fatti allo smontaggio come indicato al Par. 6.1.2. - Se il motore è verniciato o protetto con vernice trasparente, pulire l’elettroiniettore F dalla vernice presente in prossimità della parte a contatto con la guarnizione AB. - Inserire la guarnizione S sull'elettroiniettore F (Fig. 6.7) . - Inserire l'elettroiniettore F nel canotto T prestando attenzione a non danneggiare la guarnizione AB e direzionarlo come in Fig. 6.7 . NOTA : per la sostituzione delle guarnizioni AB , eseguire le operazioni al Par. 7.12.1 e 9.5.9 . | Fig 6.7 |
| 6.1.5 Montaggio tubi alta pressione carburante Importante - Sostituire sempre i tubi N ad ogni montaggio. - Se il motore è verniciato o protetto con vernice trasparente, sostituire le viti fissaggio P per assicurare la corretta tenuta con le guarnizioni. - Posizionare il tubo N nella sede del Common Rail e dell'elettroiniettore; correggere la posizione dell'elettroiniettore tramite l'imbocco dei raccordi degli elettroiniettori F e del Common Rail L . - Avvitare manualmente i dadi H ed M senza serrarli. - Posizionare le staffe fissaggio elettroiniettori Q sul piano della vite AD , inserire le viti P nella staffa Q interponendo la rondella R . | Fig 6.8 |
| Importante - Assicurarsi che la staffa S sia perfettamente posizionata sull'elettroiniettore. 4. Serrare le viti P di fissaggio staffa elettroiniettori (coppia di serraggio a 20 Nm ). 5. Serrare il dado M (coppia di serraggio a 25 Nm ). 6. Serrare il dado H (coppia di serraggio a 30 Nm ). Importante - Sostituire i tubi N (Fig. 6.8) se le viti P non si avvitano liberamente. | Fig 6.9 |
| 6.1.6 Montaggio tubi rifiuto carburante - Controllare l'integrità delle guarnizioni AE . | Fig 6.10 |

| - Innestare i raccordi G sugli elettroiniettori F e bloccarli con le clip E. - Innestare i connettori C sugli elettroiniettori F . Avvertenza - Verificare, muovendo leggermente il supporto del cablaggio, che il filo elettrico del connettore C non sia in tensione in corrispondenza del foro di uscita AF . | Fig 6.11 |
| --- | --- |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura | https://www.youtube.com/embed/IVoumDwS7oY?showinfo=0&rel=0 |

## Sostituzione pompa iniezione carburante ad alta pressione

| Pericolo - Il circuito di iniezione carburante è sottoposto ad alta pressione, utilizzare le protezioni di sicurezza come descritto nel Par 3.4.3 . - Assicurarsi che il Common Rail non sia in pressione svitando lentamente e con estrema cautela il dado A . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Sostituire sempre i tubi alta pressione ad ogni smontaggio. - Prima di eseguire l'operazione di smontaggio della pompa iniezione assicurarsi di avere a disposizione i nuovi tubi ad alta pressione. - La pompa iniezione non è riparabile. - Se la pompa iniezione deve essere sostituita, al termine del montaggio è necessario eseguire la procedura di Pump Learning tramite strumento ST_01 . - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 al momento dello smontaggio. - Movimentare i componenti come descritto nel Par. 2.17 . - Sostiture tutte le guarnizioni ad ogni montaggio per tutti i componenti ove esse sono previste. | Fig 6.12 |
| --- | --- |
| 6.2.1 Smontaggio tubo alta pressione carburante (dalla pompa iniezione al Common Rail) - Svitare il dado A . | Fig 6.13 |
| - Svitare il dado D dal Common Rail E . | Fig 6.14 |
| - Svitare la vite B1 dal collettore di aspirazione C . - Svitare la vite B2 dal collettore di aspirazione C e rimuovere il tubo F ( Fig. 6.16 ). | Fig 6.15 |
| 6.2.2 Smontaggio pompa iniezione carburante alta pressione - Rimuovere il motorino d'avviamento ( Par. 6.6.1 punto 2 ) e montare l'attrezzo ST_34 ( Par. 6.6.1 punto 3 ) . - Svitare le viti G e rimuovere la piastra H . | Fig 6.16 |
| - Svitare e rimuovere il dado L fissaggio ingranaggio comando pompa iniezione M . Importante - Porre attenzione che il dado L non cada all'interno del carter. - Avvitare l'attrezzo ST_13 sull'ingranaggio M . | Fig 6.17 |
| Importante - NON utilizzare il tubo collegamento cilindri W come maniglia per evitare danneggiamenti o perdite di carburante. - Prima di procedere allo smontaggio leggere attentamente il Par. 2.17 . - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 . - Disinnestare i tubi P e Q dalla pompa iniezione R . - Disinnestare i connettori S e T . - Allentare e distanziare le viti U . - Avvitare la vite dell'attrezzo ST_13 per disaccoppiare la pompa alta pressione R dall'ingranaggio M . - Svitare le viti U ed estrarre la pompa alta pressione R con la relativa guarnizione V . Importante - NON rimuovere l'attrezzo ST_13 al fine di evitare la caduta dell'ingranaggio M all'interno del carter distribuzione . | Fig 6.18 Fig 6.19 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura | https://www.youtube.com/embed/jPnRSYu0sKM?showinfo=0&rel=0 |
| 6.2.3 Montaggio pompa iniezione carburante ad alta pressione Importante - Prima di procedere al montaggio leggere attentamente il Par. 2.17 . - Sostituire sempre la guarnizione V ad ogni montaggio. La guarnizione di tenuta V ha un solo senso di montaggio. - NON utilizzare il tubo collegamento cilindri W come maniglia per evitare danneggiamenti o perdite di carburante. - Togliere i cappucci di protezione solo al momento in cui si ricollegano i tubi. | Fig 6.20 |
| - Verificare che i piani di contatto AA siano privi di impurità. - Verificare che la chiavetta di riferimento K sia correttamente inserita nella sede dell'albero Z . - Montare la nuova guarnizione V sulla pompa iniezione R . Inserire la pompa iniezione R nel proprio alloggiamento sul basamento AA facendo coincidere la chiavetta K con la sede chiavetta AH dell'ingranaggio M . | Fig 6.21 |
| - Rimuovere l'attrezzo ST_13 dall'ingranaggio comando pompa ( Rif. M del Par. 6.2.3 ) se presente. Importante - Prestare attenzione durante l'operazione al punto 5 al fine di evitare la caduta del dado L all'interno del carter distribuzione. - Avvitare il dado L sull'albero Z della pompa iniezione fino a battuta. Importante - Avvitare ma non serrare il dado L . | Fig 6.22 |
| Importante - Sostituire sempre le viti U con nuove o in alternativa applicare Loctite 2701 . - Serrare le viti U sul basamento AB (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Serrare il dado L (Fig. 6.22) (coppia di serraggio a 70 Nm ). | Fig 6.23 |
| - Smontare l'attrezzo speciale ST_34 e montare il motorino d'avviamento ( coppia di serraggio 45 Nm ). NOTA : Sostituire sempre la guarnizione AE ad ogni montaggio. - Posizionare la guarnizione AE sulla piastra H . - Fissare la piastra H sul carter AF con le viti G (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Innestare il connettore T sul sensore J . - Innestare il connettore S sulla valvola regolazione carburante Y . - Togliere i cappucci di protezione. - Innestare il tubo Q sul raccordo AA . - Innestare il tubo P sul raccordo AB. | Fig 6.24 |
| 6.2.4 Montaggio tubo alta pressione (pompa iniezione / Common Rail) - Togliere i cappucci di protezione. - Posizionare il tubo F . - Avvitare ma non serrare il dado A . | Fig 6.25 |
| - Avvitare ma non serrare il dado D . | Fig 6.26 |
| - Fissare le fascette F1 e F2 tramite le viti B1 e B2 sul collettore aspirazione C (coppia di serraggio 10 Nm ). - Serrare in ordine il dado D (coppia di serraggio 30 Nm ) e A (coppia di serraggio 25 Nm ). | Fig 6.27 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura | https://www.youtube.com/embed/3ULD_PiHEaw?showinfo=0&rel=0 |

## Sostituzione gruppo EGR cooler

| 6.3.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Movimentare i componenti come descritto nel Par. 2.17 . - Sostiture tutte le guarnizioni ad ogni montaggio per tutti i componenti ove esse sono previste. NOTA: Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.1 . - Svitare le viti A del tubo B . - Sganciare la fascetta F e rimuovere il manicotto M . | Fig 6.28 |
| --- | --- |
| - Svitare le viti C del tubo D . - Sganciare le fascette F e rimuovere manicotto G . | Fig 6.29 |
| - Svitare le viti H e rimuovere l'EGR Cooler L dal manicotto M ( ST_05 ). - Se i canali di passaggio dei gas di scarico risultano intasati da fuliggine e carbone, sostituire l'EGR Cooler L . | Fig 6.30 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/A8fU76g4nUQ?showinfo=0&rel=0 |
| 6.3.2 Montaggio - Fissare l'EGR Cooler L con le viti H sul collettore aspirazione S (coppia di serraggio a 22 Nm - ST_05 ). | Fig 6.31 |
| - Interporre le guarnizioni N tra i tubi B-E e l' EGR Cooler L . | Fig 6.32 |
| - Fissare le viti A e C (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Inserire il manicotto M sul raccordo V1 e G sul V2 . - Fissare le fascette F. NOTA: Eseguire le operazioni descritte al Par. 10.2 . | Fig 6.33 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/vTWVObqWIGE?showinfo=0&rel=0 |

## Sostituzione valvola EGR

| 6.4.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . NOTA: Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.1 . - Scollegare il connettore A dalla valvola C . - Svitare le viti B e rimuovere la valvola EGR C con la rispettiva guarnizione. | Fig 6.34 |
| --- | --- |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/r7raAFM2bCQ?showinfo=0&rel=0 |
| 6.4.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre la guarnizione D ad ogni montaggio. - In caso di malfunzionamento, la valvola EGR non è riparabile ma và sostituita. - Movimentare i componenti come descritto nel Par. 2.17 . - Montare la nuova guarnizione D sulla valvola C . - Fissare la valvola C sulla flangia E tramite le viti B (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 6.35 |
| - Innestare il connettore A sulla valvola C . NOTA: Eseguire le operazioni descritte al Par. 10.2 . | Fig 6.36 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/JZWXxa3UssY?showinfo=0&rel=0 |

## Sostituzione pompa refrigerante

| 6.5.1 Smontaggio NOTA: Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.1 . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Allentare le viti A e B . - Allentare la vite C per togliere tensione alla cinghia D e rimuoverla. - Svitare le viti E e rimuovere la puleggia F . | Fig 6.37 Fig 6.38 |
| --- | --- |
| - Svitare le viti G e rimuovere la pompa H con la relativa guarnizione. | Fig 6.39 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/tgDL1w2AUd0?showinfo=0&rel=0 |
| 6.5.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre la guarnizione J , ad ogni montaggio. - Sostituire sempre la cinghia D ad ogni montaggio. - Movimentare i componenti come descritto nel Par. 2.17 . - Sostiture tutte le guarnizioni ad ogni montaggio per tutti i componenti ove esse sono previste. - Fissare la pompa refrigerante G con le viti H interponendo la nuova guarnizione J (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 6.40 |
| - Fissare la puleggia F tramite le viti E sul basamento K . | Fig 6.41 |
| - Inserire la cinghia D sulle pulegge M . - Avvitare la vite C portando il blocchetto L a 10mm dalla staffa N (quota C1 ). * - Serrare la vite A (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Serrare la vite B ( Fig . 6 . 37 - coppia di serraggio a consultare la circolare tecnica 710007 ). - Avviare il motore e dopo qualche minuto di funzionamento spegnerlo e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente e verificare il tensionamento della cinghia nel punto p . Il controllo con vibrazione ha un valore compreso tra 135 e 178 Hz. NOTA: Se la cinghia risulta non conforme ai valori di tensione prescritti procedere alla sostituzione. | Fig 6.42 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/Zrhc5qTwPRM?showinfo=0&rel=0 |

## Sostituzione ruota fonica

| 6.6.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Rimuovere la cinghia dell'alternatore eseguendo le operazioni 1 e 2 ( Par. 6.5.1 ) . - Svitare le viti N e rimuovere il motorino d'avviamento A . - Montare l'attrezzo ST_34 nella sede B del motorino avviamento tramite le viti N . | Fig 6.43 |
| --- | --- |
| Importante - Prestare attenzione durante l'operazione al punto 4 al fine di evitare urti sul sensore di giri E . - Svitare le viti C e rimuovere la puleggia D . | Fig 6.44 |
| - Svitare le viti F e rimuovere la ruota fonica G . | Fig 6.45 |
| 6.6.2 Montaggio - Verificare che la spina H sia montata correttamente sulla puleggia D . - Posizionare la ruota fonica G sulla puleggia D rispettando il riferimento della spina H . - Fissare la ruota fonica G con le viti F (coppia di serraggio 10 Nm ). | Fig 6.46 |
| - Verificare che la spina L sia correttamente montata sull'albero a gomito M . Importante - Prestare attenzione durante l'operazione al punto 4 al fine di evitare urti sul sensore di giri E . - Posizionare il gruppo puleggia D sull'albero a gomito M rispettando il riferimento con la spina L . - Applicare grasso Molyslip AS Compound 40 sul filetto e sotto la testa della vite C . - Serrare il gruppo puleggia D con la vite C (coppia di serraggio a 100 Nm ) - Eseguire le operazioni dal punto 3 al 7 del Par. 6.5.2. | Fig 6.47 |
| - Svitare le viti N e rimuovere l'attrezzo speciale ST_34 . - Fissare il motorino A tramite le viti N (coppia di serraggio 45 Nm ). | Fig 6.48 |

## Sostituzione separatore vapori olio

| 6.7.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Disinnestare l'innesto rapido A . - Sganciare le fascette B e C . - Disinnestare i manicotti D dal corpo sfiato E . | Fig 6.49 |
| --- | --- |
| - Svitare le viti F e rimuovere il corpo sfiato E . | Fig 6.50 |
| 6.7.2 Montaggio Avvertenza - Verificare sempre l'integrità dei tubi, e nel caso di dubbi sulla loro integrità, sostituirli. - Sostituire sempre la guarnizione M ad ogni montaggio. - Fissare il corpo sfiato E tramite le viti F . NOTA : Interporre la fascetta G tra la vite F e il corpo sfiato E . - Innestare i manicotti D sul corpo sfiato E (Fig. 6.49). - Fissare le fascette B e C (Fig. 6.49). | Fig 6.51 |

## Sostituzione gruppo Oil cooler e filtro olio

| 6.8.1 Smontaggio gruppo Oil cooler Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Eseguire le operazioni descritte al Par 5.1 e Par 5.2 . - Il gruppo Oil Cooler E non è riparabile. - Sganciare le fascette A . - Rimuovere i manicotti B dal gruppo Oil Cooler E . | Fig 6.52 |
| --- | --- |
| Avvertenza - E' vietato l'uso di avvitatori. - Utilizzare un contenitore adatto per recuperare l'eventuale olio residuo. - Svitare il coperchio porta cartuccia H effettuando tre giri completi e attendere 1 minuto. NOTA: questa operazione consentirà all'olio contenuto nel supporto E di defluire verso la coppa olio nel modo corretto. - Svitare il coperchio porta cartuccia H e controllare che l'olio contenuto nel supporto filtro olio E sia defluito verso la coppa olio. - Svitare le viti C e D e rimuovere il gruppo Oil Cooler E . | Fig 6.53 |
| - Rimuovere le guarnizioni F e G dal gruppo Oil Cooler E . | Fig 6.54 |
| 6.8.2 Sostituzione cartuccia filtro olio - Rimuovere le guarnizioni L, M e N dal coperchio portacartuccia H . - Rimuovere la cartuccia P dal coperchio portacartuccia H . | Fig 6.55 |
| - Lubrificare ed inserire le guarnizioni L, M e N nelle sedi L1, M1 e N1 del coperchio portacartuccia H . - Inserire la cartuccia P nel coperchio portacartuccia H . | Fig 6.56 |
| 6.8.3 Montaggio gruppo Oil Cooler Importante - Nel caso di montaggio del raccordo U sul basamento S (coppia di serraggio manuale con Loctite 2701 sul filetto). - Verificare che il piano Q sul supporto E e sul basamento S siano privi di impurità. - Lubrificare ed inserire la guarnizione T sul raccordo U . - Lubrificare ed inserire le guarnizioni sul supporto R : F nella sede F1 ; G nella sede G1 ; - Fissare il supporto E tramite le viti C e D (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Inserire ed avvitare il supporto cartuccia H sul supporto filtro E (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Innestare i manicotti B sul supporto E e fissare i tubi B tramite le fascette A . | Fig 6.57 Fig 6.58 |

## Sostituzione filtro carburante

| 6.9.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . Avvertenza - Il filtro carburante non è sempre montato sul motore. - In fase di smontaggio del sensore E , utilizzare un contenitore adatto per recuperare il carburante contenuto all'interno della cartuccia F . - Sganciare le fascette A e sfilare i tubi B dal supporto H . - Svitare il sensore E dalla cartuccia F . - Svitare la cartuccia F dal supporto H . - Svitare le viti C e rimuovere il supporto H . | Fig 6.59 Fig 6.60 |
| --- | --- |
| Avvertenza - Controllare la presenza del filtro della pompa alimentazione carburante ed eseguire la sostituzione se necessario. - Sganciare la fascetta D . - Disinnestare il tubo E . - Svitare il filtro G dalla pompa Q . |  |
| - Avvitare il nuovo filtro G sulla pompa Q (coppia di serraggio a 20 Nm ). - Innestare il tubo E sul filtro G e fissarlo con la fascetta D . |  |
| 6.9.2 Montaggio - Fissare il supporto filtro carburante H con le viti C sul basamento M (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Innestare i tubi B sul supporto H . - Fissare i tubi B con le fascette A . | Fig 6.61 |
| - Lubrificare la guarnizione N con carburante. - Serrare la cartuccia F sul supporto H (coppia di serraggio a 17 Nm ). - Montare la guarnizione J sul sensore E e lubrificare con carburante. - Avvitare il sensore E sulla cartuccia F (coppia di serraggio a 5 Nm ). | Fig 6.62 |

## Sostituzione valvola SCV

| Avvertenza - Prima di procedere con l'operazione di sostituzione, accertarsi che l'area di lavoro sia priva di polveri (la parte X della valvola B è molto sensibile alle micropoloveri). - Porre particolare attenzione alla pulizia ed evitare qualsiasi tipo di contaminazione durante l'operazione di sostituzione - Prima di procedere con l'operazione di sostituzione, pulire accuratamente l'esterno della pompa A - Evitare qualsiasi contatto con la parte X della valvola durante l'operazione di sostituzione. - Lubrificare la parte X della valvola B con olio spray. - Prima di procedere con l'operazione di sostituzione accertarsi che la chiave del quadro macchina sia su OFF . - Montare la nuova valvola nella stessa posizione della precedente. | Fig. 6.60 |
| --- | --- |
| 6.13.1 Smontaggio 1 - Disinnestare il connettore C dalla valvola B . 2 - Svitare le viti D . 3 - Rimuovere la valvola B dalla pompa A . | Fig. 6.61 |
| 6.13.2 Montaggio 1 - Inserire i prigionieri E in dotazione con la valvola B nei fori di fissaggio della pompa A e inserire la guarnizione F sulla sede della pompa A . 2 - Montare la valvola B sulla pompa A utilizzando i prigionieri E come guida di posizionamento. 3 - Rimuovere i prigionieri E e fissare la valvola B tramite le viti D (coppia di serraggio a 6 Nm). 4 - Fissare la valvola B tramite le viti D (coppia di serraggio a 10 Nm). | Fig. 6.62 |
| Fig. 6.63 | Fig. 6.64 |

## Sostituzione filtro AdBlue® (solo versioni SCR)

| Avvertenza - Non lubrificare le guarnizioni A con olio o carburante. - Il filtro D comprende le guarnizioni A in confezione. - Evitare qualsiasi tipo di contaminazione durante l'operazione di sostituzione. - Prima di procedere con l'operazione, accertarsi che la chiave del quadro macchina sia su OFF e che la pompa AdBlue® abbia effettuato l'operazione di svuotamento del circuito. |  |
| --- | --- |
| 6.11.1 Smontaggio 1 - Svitare il tappo B . 2 - Rimuovere il tappo B e estrarre il supporto filtro C . 3 - Estrarre il filtro D . 4 -Pulire con AdBlue® caldo la sede del filtro D sulla pompa E se si rileva delle impurità. | Fig. 6.65 |
| 6.11.2 Montaggio 1 - Lubrificare con AdBlue® o acqua distillata le guarnizioni A . 2 - Posizionare il supporto filtro C insieme al filtro D all'interno della pompa E . 3 - Serrare il tappo B (coppia di serraggio a 20 Nm). | Fig.6.66 |

## Sostituzione filtro ingresso pompa AdBlue® (solo versioni SCR)

| Avvertenza - Non lubrificare con olio o carburante il raccordo C o il connettore A . - Il raccordo C comprende la guarnizione E in confezione. - Evitare qualsiasi tipo di contaminazione durante l'operazione di sostituzione. - Prima di procedere con l'operazione di sostituzione, accertarsi che la chiave del quadro macchina sia su OFF e che la pompa AdBlue® abbia effettuato l'operazione di svuotamento del circuito. | Fig. 6.67 |
| --- | --- |
| 6.12.1 Smontaggio 1 - Disinnestare il tubo A . 2 - Rimuovere il fermo B . 3 - Sfilare il raccordo C . | Fig. 6.68 |
| 6.12.2 Montaggio Avvertenza - Verificare la presenza della guarnizione E sul raccordo C . 1 - Inserire il raccordo C nella pompa D . 2 - Inserire il fermo B sulla pompa D e il raccordo C . 3 - Innestare il tubo A sul raccordo C . | Fig. 6.69 |

## Sostituzione iniettore AdBlue® (solo versioni SCR)

| Avvertenza - In caso di non sostituzione dell'iniettore E , la guarnizione F deve essere tassativamente sostituita ad ogni smontaggio. - L'iniettore E non è riparabile. - E' vietato rimuovere l'iniettore E1 dal corpo iniettore E2 . - La guarnizione F è premontata sul componente E nuovo. - Prima di procedere con l'operazione, accertarsi che la chiave del quadro macchina sia su OFF e che la pompa AdBlue® abbia effettuato l'operazione di svuotamento del circuito. - I connettori sul cablaggio SCR per la connessione dell'iniettore AdBlue® ( C ) e SCR-T sono identici, marcare differentemente i connettori per evitare l'inversione di connessione al montaggio. | Fig. 6.70 |
| --- | --- |
| 6.13.1 Smontaggio 1 - Disinnestare i tubi A e B . 2 - Disinnestare il connettore C . 3 - Svitare le viti D e rimuovere l'iniettore E . 6.13.2 Montaggio 1 - Posizionare l'iniettore E sul supporto G dell'SCR H . 2 - Serrare l'iniettore E tramite le viti D (coppia di serraggio a 8 Nm ). 3 - Innestare il connettore C . * 4 - Innestare i tubi A e B . * | Fig.6.71 |

## Sostituzione filtro imbocco serbatoio AdBlue® (solo versioni SCR)

| Avvertenza Evitare qualsiasi tipo di contaminazione durante l'operazione di sostituzione. Questa istruzione è valida se il serbatoio AdBlue® è fornito da KOHLER . |  |
| --- | --- |
| 6.14.1 Smontaggio 1 - Sbloccare e rimuovere il tappo A del serbatoio B . | Fig. 6.72 |
| 2 - Premere le linguette di sblocco C1 e C2 e rimuovere il fermo C dal serbatoio B . | Fig. 6.73 |
| 3 - Rimuovere il filtro D. | Fig. 6.74 |
| 6.14.2 Montaggio 1 - Inserire il filtro D all'interno della sede nel serbatoio B (Fig. 6.74). 2 - Inserire il fermo C all'interno della sede nel serbatoio B e spingerlo fino al blocco delle linguette C1 e C2 (Fig. 6.73). 3 - Montare il tappo A sul serbatoio B fissandolo nella posizione di blocco. | Fig. 6.75 |

## Sostituzione sensori SCR (solo versioni SCR)

| Avvertenza - I sensori NO x sono identici, la discriminante tra sensore Upstream e Downstream è la posizione di montaggio su SCR ( Upstream = Ingresso SCR ¦ Downstream = Uscita SCR ). Tale posizione è discriminante anche per il collegamento del cablaggio SCR ( D1 > Ingresso SCR = connettore 5 pin ¦ D2 > Uscita SCR = connettore 4 pin ). - I sensori NO x potrebbero essere sprovvisti di etichetta identificativa Upstream e Downstream (Ingresso/Uscita SCR). - I sensori NO x forniti a ricambio sono sprovvisti di etichetta identificativa Upstream e Downstream (Ingresso/Uscita SCR), dopo il montaggio eseguire una marcatura per una futura identificazione ( VERDE = Ingresso SCR ¦ GIALLO = Uscita SCR ). - I connettori sul cablaggio SCR per la connessione dell'iniettore AdBlue® e SCR-T sono identici, marcare differentemente i connettori per evitare l'inversione di connessione al montaggio. |  |
| --- | --- |
| 6.15.1 SCR-T 6.15.1.1 Smontaggio 1 - Disinnestare il connettore A . 2 - Svitare e rimuovere il sensore SCR-T B . 6.15.1.2 Montaggio 1 - Avvitare il sensore SCR-T B sull'SCR C . 2 - Serrare il sensore SCR-T B sull'SCR C (coppia di serraggio a 45 Nm ). 3 - Innestare il connettore A al sensore SCR-T B . | Fig. 6.76 |
| 6.15.2 NO x 6.15.2.1 Smontaggio 1 - Disinnestare il connettore D1 e D2 . 2 - Svitare le viti E e rimuovere le SCU F . 3 - Svitare e rimuovere i sensori NOx G dall' SCR C . 6.15.2.2 Montaggio 1 - Avvitare il sensore NOx G sull'SCR C . 2 - Serrare i sensori NOx G sull'SCR C (coppia di serraggio a 60 Nm ). 3 - Fissare le SCU F tramite le viti E (coppia di serraggio a 3 Nm ). 4 - Innestare il connettore D1 e D2 come descritto nelle targhette di connessione ( D1 > Upstream = connettore 5 pin ¦ D2 > Downstream SCR = connettore 4 pin ). | Fig. 6.77 Fig. 6.78 Fig.6.79 |

## Sostituzione SCR

| 6.16.1 Smontaggio 1 - Procedere con le operazioni descritte al Par. 6.11.1 , 6.15.1.1 e 6.15.2.1 . 2 - Allentare la fascetta B tramite le viti A . 3 - Disinnestare l'SCR C dalla linea di scarico D . | Fig. 6.80 |
| --- | --- |
| Avvertenza - Evitare tensioni al montaggio dell'SCR C sulla linea di scarico, il disallineamento sul punto di giunzione MAX consentito è di 1° . 6.16.2 Montaggio 1 - Innestare l'SCR C sulla linea di scarico. 2 - Inserire le fascette B sulle giunzioni e serrare la vite A (coppia di serraggio a 12 Nm ). 3 - Procedere con le operazioni descritte al Par. 6.11.2 , 6.15.1.2 e 6.15.2.2 . | Fig. 6.81 |