Informations sur l'entretien

Manuel utilisation et entretien KDI-TCP 3404 E5 (REV. 00)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informations sur l'entretien

## Informations utiles sur l'entretien

| - Ce chapitre comporte l'illustration des opérations qui peuvent être effectuées directement par l'utilisateur s'il possède les compétences appropriées, décrites dans les Tab. 5.1 et Tab. 5.2. - Les contrôles périodiques et les opérations d'entretien doivent être effectués conformément aux échéances et aux modalités indiquées dans ce manuel, et sont à la charge de l'utilisateur. - Le non-respect des normes et des échéances d'entretien compromet le bon fonctionnement du moteur et sa durée, et fait par conséquent déchoir la garantie. - Afin de prévenir tout dommage de personnes et de choses, lire attentivement les mises en garde indiquées ci-dessous, avant d'intervenir sur le moteur. | Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . Avertissement - Effectuer toutes les opérations avec le moteur éteint et à température ambiante. - Le ravitaillement et le contrôle du niveau d’huile doivent être effectués avec le moteur en position horizontale. - Avant chaque démarrage, pour éviter des fuites d’huile, s’assurer que: - la jauge du niveau d’huile soit correctement insérée; - les éléments suivants soient correctement serrés: - le bouchon de vidange de l’huile; - le bouchon de ravitaillement d’huile. |
| --- | --- |

## Maintenance périodique

Les intervalles de la maintenance préventive se trouvent dans le Tableau 5.1 et Tableau 5.2, et se rapportent à une exploitation du moteur dans des conditions de fonctionnement normales avec un carburant et une huile conformes aux spécifications recommandées.

5.1 NETTOYAGE ET CONTROLE. DESCRIPTION DES OPERATIONS; INTERVALLE (HEURES). 100; 250; 500. Niveau d’huile moteur (8). Niveau du liquide de refroidissement (8)(9). Filtre à air de type cartouche sèche (2). Surface d’échange de chaleur du radiateur et refroidisseur (2 ) (8). Tuyau en caoutchouc (air d’admission / liquide de refroidissement). Tuyau de carburant.

5.2 REMPLACEMENT. DESCRIPTION DES OPERATIONS; INTERVALLE ( HEURES ). 500; 2000; 5000. Huile moteur (1). Cartouche filtre à huile (1). Cartouche de pré-filtre et filtre à carburant (1). Filtre à air de type cartouche sèche (2). Cartouche de filtre AdBlue®/DEF (1) (6) (11). Tuyaux de liquide de refroidissement (6) (7). Tuyau de la conduite de carburant (6) (7). Tuyau du collecteur d’admission (filtre à air - collecteur d’admission) (6) (7). Courroie Poly-V de l’alternateur (6). Liquide de refroidissement; OAT (6). HOAT (6) (10).

1 - En cas de faible consommation : 12 mois. 2 - L’intervalle de temps qui doit s’écouler avant de contrôler l’élément filtrant, dépend de l’environnement d’exploitation du moteur. Le filtre à air doit être nettoyé et remplacé plus fréquemment dans des conditions très élevées de poussières. 6 - S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER. 7 - L’intervalle de remplacement est uniquement une indication, il dépend essentiellement des conditions environnementales et de l’état des tuyaux contrôlé à l’occasion d’une inspection visuelle régulière. 8 - Le premier contrôle doit être effectué au bout de 10 heures. 9 - Tester tous les ans l’état du réfrigérant à l’aide de bandelettes d’essai de réfrigérant. 10 - Il est recommandé d’ajouter des SCA (Additifs de refroidissement supplémentaires) au premier intervalle de maintenance. 11 - Au cas le réservoir AdBlue ne serait pas doté de système de filtration, le remplacement devra être effectué toutes les 500 heures.

## Contrôle du niveau d'huile (jauge standard)

| - Dévisser le bouchon de ravitaillement de l’huile A. Retirer la jauge de niveau d’huile B et contrôler que le niveau soit proche de MAX. - Remplir si le niveau n’est pas proche de MAX. - Réinsérer correctement la jauge de niveau d’huile B. - Revisser le bouchon A (Fig. 5.2). Important - Ne pas faire fonctionner le moteur si le niveau d’huile est en-dessous du minimum. - Remplacer l’huile et le filtre à huile si le niveau dépasse le MAX. - Ne pas faire fonctionner le moteur si le niveau d’huile dépasse le MAX. | 5.1 |
| --- | --- |
|  | 5.2 |

## Contrôle du filtre à air

| REMARQUE: Composants pas nécessairement fournis par KOHLER. - Tirer l’insert F pour débloquer le couvercle A. - Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre et retirer le couvercle A. - Nettoyer entièrement les composants A et D à l’aide d’un chiffon humide. - Ne pas utiliser d’air comprimé, taper, légèrement et plusieurs fois, la partie frontale E sur une surface plate. | 5.3 |
| --- | --- |
| Importante - Quand la cartouche G est sale, ne pas nettoyer mais remplacer les cartouches B et G. - Montare Installer les cartouches G et B. - Installer le couvercle A en effectuant les opérations du point 2 et 1 dans le sens inverse. | 5.4 5.5 |

## Contrôle du radiateur - surface d'échange

| Danger - Pour les mises en garde de sécurité, voir le Cap. 3 . REMARQUE: Composant pas nécessairement fourni par KOHLER . Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . - Porter des lunettes de protection en cas d'utilisation d'air comprimé. - La surface d'échange du radiateur doit être propre des deux côtés. - Contrôler les surfaces d'échange du radiateur D . - Si elles sont encrassées, nettoyer les surfaces avec un pinceau imbibé d'un détergent spécifique. | Fig. 5.4 |
| --- | --- |

## Contrôle des tuyaux en caoutchouc

| Danger - Pour les mises en garde de sécurité, voir le Cap. 3. Le contrôle s'effectue en écrasant ou en fléchissant légèrement le tuyau tout le long du parcours et à proximité des colliers de serrage. Les composants doivent être remplacés s'ils ont des lézardes, fissures, coupures, fuites et s'ils ne conservent pas une certaine élasticité. Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . - Si les tuyaux sont endommagés, s'adresser à un atelier autorisé KOHLER. - Pour les autres tuyaux qui ne sont pas représentés, veuillez vous référer à la documentation technique du véhicule. | 5.3 |
| --- | --- |
| - Vérifier l'intégrité des tuyaux et des manchons A . | 5.4 |

## Contrôle du niveau du liquide de refroidissement

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . Risque - Pour les mises en garde de sécurité, voir le Cap. 3 . REMARQUE: Attendre que le moteur atteigne la température ambiante. Avertissement Présence de vapeur et de liquide réfrigérant sous pression. Danger de brûlures. REMARQUE: Composant pas nécessairement fourni par KOHLER . - Démarrer le moteur sans le bouchon A sur le radiateur. - Le liquide doit recouvrir les tuyaux à l'intérieur du radiateur d'environ 5 mm. - Remplir si nécessaire. - Ne pas remplir complètement le radiateur mais laisser un volume libre adéquat pour l'expansion du liquide réfrigérant. - Visser le bouchon A du radiateur. - Pour les moteurs pourvus d'une cuve d'expansion (B) , contrôler que le niveau du liquide de refroidissement soit proche de MAX. REMARQUE: Pour le ravitaillement, se référer au Par. 4.6 . Avertissement Avant de redémarrer, s'assurer que les bouchons sur le radiateur ou sur la cuve d'expansion, si présente, soient correctement montés, afin d'éviter des fuites de liquide ou de vapeur à températures élevées. | Fig. 5.7 |
| --- | --- |

## Contrôle cartouche de filtre et pré-filtre carburant

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . Danger - Pour les mises en garde de sécurité, voir le Cap. 3 . Lorsque le témoin de présence d'eau dans la cartouche du filtre du carburant s'allume: - Dévisser légèrement la vis papillon A sans la démonter. - Faire sortir l'eau s’il y en A. - Visser la vis papillon A, dès que le carburant s'écoule au dehors. | 5.7 |
| --- | --- |

## Conservation du produit

Important: - Si les moteurs ne sont pas utilisés pendant une période allant jusqu'à 6 mois, ils doivent être protégés, par les opérations décrites dans le paragraphe Stockage du moteur (jusqu'à 6 mois) ( Par. 5.11 ). - Au-delà de 6 mois d’inutilisation du moteur, il est nécessaire d'effectuer une intervention protectrice pour étendre la période de stockage (au-delà de 6 mois) ( Par. 5.12 ). - En cas d’inactivité du moteur, le traitement protecteur doit être répété au plus tard dans les 24 mois suivant le dernier traitement effectué.

## Stockage du moteur jusqu'à 6 mois

Avant le stockage, vérifier que: - La pièce, où le moteur sera conservé, ne soit pas humide ou exposée aux intempéries. Protéger adéquatement le moteur contre la poussière, l'humidité et les agents atmosphériques. - Le lieu ne soit pas à proximité de tableaux électriques. - Éviter que l'emballage ne soit en contact direct avec le sol.

## Stockage du moteur au-delà de 6 mois

Effectuer les points décrits dans le Par. 5.11 . - Changer l’huile moteur ( Par. 6.1 ). - Ravitailler avec du carburant contenant des additifs pour stockages de longue durée. Il est conseillé d'utiliser les additifs suivants: DEFA Fluid Plus (Pakelo Lubrifiants), Diesel Treatment (Green Star), Top Diesel (Bardhal), STP ® Diesel Fuel Injector Treatment. - Avec cuve d'expansion: contrôler que le liquide de refroidissement soit au niveau MAX.. - Sans cuve d'expansion: Le liquide doit recouvrir les tuyaux à l'intérieur du radiateur d’environ 5 mm. Ne pas remplir complètement le radiateur mais laisser un volume libre adéquat pour l'expansion du liquide réfrigérant. - Démarrer le moteur et le maintenir au régime minimum, sans charge, pendant environ 2 minutes. - Amener le moteur aux 3/4 du régime MAX. pendant 5 à 10 minutes. - Arrêter le moteur. - Vider complètement le réservoir du carburant. - Vaporiser de l’huile SAE 10W-40 dans les collecteurs d’échappement et d’admission. - Fermer les conduites d’admission et d’échappement afin d’éviter l’introduction de corps étranger. - Nettoyer soigneusement toutes les parties extérieures du moteur. Lors du lavage du moteur avec des dispositifs de lavage sous pression ou à vapeur, éviter de diriger le jet à haute pression vers les composants électriques, les joints des câbles et les bagues d’étanchéité (système S.P.I.). En cas de lavage à haute pression ou à vapeur, il est important de maintenir une distance minimum d’au moins 200 mm entre la surface à laver et la buse. Éviter absolument les composants comme l'alternateur, le démarreur et la centrale. - Traiter les parties non vernies avec des produits protecteurs. - Remplir le réservoir d’AdBlue®/DEF jusqu’au niveau de MAX admis. Si la protection du moteur est effectuée selon les suggestions indiquées, il ne se produira aucun dégât lié à la corrosion.

## Démarrage du moteur après le stockage

- Enlever la toile de protection. - Retirer le traitement protecteur des parties extérieures en utilisant un chiffon imbibé de produit dégraissant. - Injecter de l’huile lubrifiante (pas plus de 2 cm3) dans les conduites d’admission. - Verser du carburant neuf dans le réservoir. - Vérifier que les niveaux d’huile et de liquide réfrigérant soient proches de MAX. - Effectuer l’élimination de l’AdBlue®/DEF présent dans le réservoir, remplacer le filtre de la pompe d’AdBlue®/DEF et effectuer un lavage du réservoir et du circuit d’AdBlue®/DEF à l’aide d’eau distillée chaude. - Confier le contrôle de l’injecteur d’AdBlue®/DEF à un atelier agrée Kohler. - Démarrer le moteur et le maintenir au régime minimum, sans charge, pendant environ deux minutes. - Amener le moteur aux 3/4 du régime MAX. pendant 5 à 10 minutes. - Arrêter le moteur avec l’huile encore chaude ( Par. 6.1 ), vider l’huile de protection dans un récipient approprié. Avertissement: - Avec le temps, les lubrifiants et les filtres perdent leurs propriétés et caractéristiques, il faut donc les remplacer selon les critères décrits dans le Tab. 5.2 . - Remplacer les filtres (air, huile, carburant) par des pièces de rechange d’origine. - Introduire de l’huile neuve ( Par. 4.5 ) jusqu'au niveau MAX. - Vider complètement le circuit de refroidissement et verser du liquide de refroidissement neuf jusqu’au niveau MAX ( Par. 4.6 ).

## Inutilisation de la machine

| Effectuer les opérations suivantes si a machine est destinée à rester inutilisée pendant un certain temps. |  |
| --- | --- |
| Opérations concernant le moteur 5.3 PUNTO; PÉRIODE; OPÉRATION. 1; jusqu’à 2 mois; - Le lieu doit être sec et frais pendant toute la période d’inutilisation de la machine. - Consulter le manuel de la machine pour déconnecter la batterie (avant de déconnecter la batterie, attendre au moins 5 min après l’arrêt du moteur). - S’assurer que le moteur ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil. - S’assurer que le moteur ne soit pas proche de sources de chaleur.. 1a; Démarrage après 2 mois; - Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur.. 2; jusqu’à 9 mois; - Effectuer les opérations décrites au point 1. - Effectuer les opérations décrites aux Par. 5.6. - Démarrer le moteur au moins tous les 4 mois en effectuant les opérations décrites au point 1a : - Éviter les accélérations brusques au cours des premières minutes. - Amener le moteur à la température de travail en positionnant l’accélérateur aux 3/4 du MAX. - Laisser le moteur allumé au régime minimum de rotation pendant quelques minutes, puis l’arrêter.. 2a; Démarrage après 9 mois; - Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur. - Éviter les accélérations brusques au cours des premières minutes.. 3; au-delà de 9 mois; - Effectuer les opérations décrites aux points 1 et 2.. 3a; Démarrage après plus de 9 mois; - Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Vérifier la qualité du liquide de refroidissement au moyen des bandes de contrôle prévues à cet effet. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur. - Éviter les accélérations brusques au cours des premières minutes.. |
| Opérations concernant le système SCR 5.4 PUNTO; PÉRIODE; OPÉRATION. 1; jusqu’à 2 mois; - Effectuer les opérations décrites au point 1 du Tab. 5.3 - Remplir le réservoir d’AdBlue®/DEF avec de l’AdBlue®/DEF jusqu’au niveau MAX. - Maintenir la température ambiante entre -40 et 40 °C - Ne débrancher aucune connexion électrique ou hydraulique. 1a; Démarrage après 2 mois; - Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur.. 2; jusqu’à 9 mois; - Effectuer les opérations décrites au point 2 du Tab. 5.3 - Remplir le réservoir d’AdBlue®/DEF avec de l’AdBlue®/DEF jusqu’au niveau MAX. - Maintenir la température ambiante entre -40 et 25 °C - Ne débrancher aucune connexion électrique ou hydraulique. 2a; Démarrage après 9 mois; - Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur.. 3; au-delà de 9 mois; - Effectuer les opérations décrites au point 3 du Tab. 5.3 - Remplir le réservoir d’AdBlue®/DEF avec de l’AdBlue®/DEF jusqu’au niveau MAX. - Maintenir la température ambiante entre -40 et 25 °C - Ne débrancher aucune connexion électrique ou hydraulique. 3a; Démarrage après plus de 9 mois; - Avant le démarrage de la machine, effectuer les opérations suivantes : - Remplacer l'AdBlue®/DEF dans le réservoir (consulter le manuel de la machine) - Remplacer le filtre de l’AdBlue®/DEF (Par. 6.5) - Contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie. - Démarrer le moteur et, si des anomalies sont signalées au cours du démarrage ou du fonctionnement, l’arrêter, attendre 5 min, puis le redémarrer. - Si l'anomalie persiste, s’adresser aux ateliers autorisés KOHLER.. |