Procedure di manutenzione

Manuale officina KSD 1403 (Rev. 00_DRAFT_03)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KSD1403-WS |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Procedure di manutenzione

## Controllo e pulizia

| Avvertenza - Effettuare qualsiasi operazione a motore spento e a temperatura ambiente. - Il rifornimento e il controllo livello olio deve essere effettuato con il motore in posizione orizzontale. Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . Gli intervalli di manutenzione preventiva nelle Tab. 4.1, Tab. 4.2, Tab. 4.3 e Tab. 4.4 sono relativi all'utilizzo del motore in condizioni di esercizio normali e con carburante e olio conformi alle caratteristiche tecniche approvate in questo manuale. 4.1 CONTROLLO E PULIZIA. DESCRIZIONE OPERAZIONE; FREQUENZA (ORE). 100; 500. Livello olio motore (8). Livello liquido refrigerante (8) (9). Presenza acqua nel filtro carburante. Cinghia alternatore (8). Manicotti in gomma (asp. aria/refrigerante) - Tubi carburante (3). Motorino di avviamento (1). Alternatore (1). (1) - In caso di scarso utilizzo: 12 mesi. (2) - Il periodo di tempo che deve intercorrere prima di controllare gli elementi del filtro dipende dall’ambiente in cui viene usato il motore. Il filtro dell’aria deve essere pulito e sostituito più frequentemente in condizioni molto polverose. (3) - In caso di scarso utilizzo: 36 mesi. (4) - In caso di scarso utilizzo: 5 anni. (6) - Rivolgersi alle officine autorizzate KOHLER. (7) - Gli intervalli di sostituzione sono puramente indicativi, dipendono fortemente dalle condizioni ambientali e dallo stato dei tubi rilevato durate le regolari ispezioni visive. (8) - Il primo controllo deve essere eseguito dopo 10 ore. (9) - Testare annualmente le condizioni del refrigerante usando delle strisce per il controllo del refrigerante. (10) - Si raccomanda di aggiungere SCA (Supplemental Coolant Additive, additivi di raffreddamento supplementari) al primo intervallo di manutenzione. |
| --- |
| Livello olio motore - Prima di controllare il livello dell'olio motore assicurasi che la macchina sia in piano. - Rimuovere l'asta livello olio B e controllare che il livello sia prossimo ma non oltre il MAX . - Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX e reinserire in modo corretto l'asta livello olio B . - Riavvitare il tappo A o C . |  |
| Livello liquido refrigerante - Svitare il tappo A . - Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm. - Per motori provvisti di vaschetta d'espansione, introdurre il liquido sino al riferimento di livello massimo. - Avvitare il tappo A del radiatore o B della vaschetta d'espansione C . |  |
| Presenza acqua nel filtro carburante Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3. - Svitare leggermente il tappo drenaggio acqua A senza smontarlo. - Far fuoriuscire l'acqua se presente. - Avvitare nuovamente il tappo drenaggio acqua A non appena il carburante fuoriesce. |  |
| Controllo radiatore - superficie di scambio Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . NOTA: Componente non necessariamente fornito da KOHLER . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2. - Indossare occhiali protettivi in caso di l'utilizzo di aria compressa. - La superficie di scambio del radiatore deve essere pulita da entrambi i lati. - Controllare le superfici di scambio del radiatore A . - Pulire le superfici con un pennello imbevuto di apposito detergente nel caso risultassero intasate. |  |
| Cinghia alternatore Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3. NOTA : La cinghia è a regolazione fissa. - Controllare la stato della cinghia A ; nel caso fosse deteriorata o non integra sostituirla . NOTA : Assicurasi che le costole della cinghia A siano inserite correttamente dentro le gole delle pulegge B . |  |
| Manicotti in gomma (asp. aria/refrigerante / carburante ) Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3. Il controllo si effettua esercitando un leggero schiacciamento o flessione, lungo tutto il percorso del tubo ed in prossimità delle fascette di fissaggio. I componenti devono essere sostituiti se presentano screpolature, crepe, tagli, perdite e non conservano una certa elasticità. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Nel caso i tubi siano danneggiati rivolgersi ad una officina autorizzata KOHLER . - Per gli altri tubi non illustrati fare riferimento alla documentazione tecnica della macchina. - Verificare l'integrità dei tubi e manicotti A . |  |
| - Verificare esternamente lo stato ed eseguire la pulizia del motorino A tramite aria compressa. |  |
| - Verificare esternamente lo stato ed eseguire la pulizia dell'alternatore A tramite aria compressa. |  |

## Sostituzione

| - I controlli periodici e le operazioni di manutenzione devono essere eseguiti nei tempi e nei modi indicati in questo manuale e sono a carico dell'utente. - La mancata osservanza di norme e tempi di manutenzione pregiudica il buon funzionamento del motore e la sua durata e di conseguenza decadrà la garanzia. - Al fine di prevenire danni a persone e cose è necessario leggere attentamente le avvertenze qui di seguito riportate prima di intervenire sul motore. Avvertenza - Effettuare qualsiasi operazione a motore spento e a temperatura ambiente. - Il rifornimento e il controllo livello olio deve essere effettuato con il motore in posizione orizzontale. - Prima di ogni avviamento, per evitare fuoriuscite d'olio, accertarsi che: - l'asta livello olio sia inserita correttamente; - siano serrati correttamente: il tappo scarico olio; il tappo rifornimento olio. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . Gli intervalli di manutenzione preventiva nelle Tab. 4.1, Tab. 4.2, Tab. 4.3 e Tab. 4.4 sono relativi all'utilizzo del motore in condizioni di esercizio normali e con carburante e olio conformi alle caratteristiche tecniche approvate in questo manuale. 4.2 SOSTITUZIONE. DESCRIZIONE OPERAZIONE; FREQUENZA (ORE). 500; 2000; 4000. Cartuccia filtro aria (2 ). Cinghia alternatore ( 3 ). Manicotti in gomma (asp. aria/refrigerante) (4 ) (6) (7). Tubi carburante ( 4 ) (6) (7). Liquido refrigerante; OAT ( 4 ) (6). HOAT ( 4 ) (6) (10). 4.3 SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL FILTRO DELL’OLIO E DELL’OLIO MOTORE. VERSIONE MOTORE; FREQUENZA (ORE). 500; 1000. Compact Sump (1). Deep Sump (1). 4.4 SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL PREFILTRO E DEL FILTRO DEL CARBURANTE. VERSIONE MOTORE; FREQUENZA (ORE). 500; 1000. STD Filtration (1). High Filtration (1). (1) - In caso di scarso utilizzo: 12 mesi. (2) - Il periodo di tempo che deve intercorrere prima di controllare gli elementi del filtro dipende dall’ambiente in cui viene usato il motore. Il filtro dell’aria deve essere pulito e sostituito più frequentemente in condizioni molto polverose. (3) - In caso di scarso utilizzo: 36 mesi. (4) - In caso di scarso utilizzo: 5 anni. (6) - Rivolgersi alle officine autorizzate KOHLER. (7) - Gli intervalli di sostituzione sono puramente indicativi, dipendono fortemente dalle condizioni ambientali e dallo stato dei tubi rilevato durate le regolari ispezioni visive. (8) - Il primo controllo deve essere eseguito dopo 10 ore. (9) - Testare annualmente le condizioni del refrigerante usando delle strisce per il controllo del refrigerante. (10) - Si raccomanda di aggiungere SCA (Supplemental Coolant Additive, additivi di raffreddamento supplementari) al primo intervallo di manutenzione. |
| --- |
| Olio motore e filtro olio |  |
| NOTA : Eseguire questa operazione a motore caldo, per avere una migliore fluidità dell'olio ed ottenere uno scarico completo delle impurità in esso contenute. - Svitare il tappo rifornimento olio A o il tappo di rifornimento olio C se il tappo A non risultasse accessibile. |  |
| - Svitare con apposita chiave la cartuccia filtro olio F . - Inserire e avvitare la nuova cartuccia filtro olio F (coppia di serraggio a 15 Nm ). |  |
| - Estrarre l'asta livello olio B . - Rimuovere il tappo scarico olio D e la guarnizione E (il tappo scarico olio è presente su entrambi i lati della coppa olio). - Scaricare l'olio in un contenitore appropriato. - Sostituire la guarnizione E . - + Applicare Loctite 242 sul filetto del tappo D . - Avvitare il tappo scarico olio D (coppia di serraggio a 35 Nm ). |  |
| - Rifornire con olio del tipo e quantità prescritto ( Tab. 2.2 ). - Inserire e rimuovere l'asta livello olio B per controllare il livello - Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX . - A operazione conclusa, reinserire in modo corretto l'asta livello olio B . - Avvitare il tappo A o C . |  |
| Cartuccia filtro carburante |  |
| Importante - Non riempire la cartuccia nuova A con il carburante. - Procurarsi un recipiente adatto per raccogliere il carburante. - Svitare e rimuovere la cartuccia A . - Lubrificare la guarnizione C della nuova cartuccia. - Avvitare la nuova cartuccia A sul supporto B (serrare manualmente). |  |
| - Sostituire il prefiltro H se presente. - Eseguire le operazioni descritte al Par. xx . |  |
| Cartuccia filtro aria |  |
| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . NOTA: Componenti non necessariamente forniti da KOHLER . - Sganciare i due ganci F del coperchio A . - Estrarre la cartuccia B . - Pulire internamente i componenti A e D con l'ausilio di un panno umido. - Rimontare: - la nuova cartuccia B . - il coperchio A verificando la corretta tenuta dei ganci F . |  |
| Cinghia alternatore |  |
| - Rimuovere cinghia A tramite l'utilizzo dell' attrezzo ST_57 . - Inserire la nuova cinghia A tramite l'utilizzo dell' attrezzo ST_57 . NOTA : Assicurasi che le costole della cinghia A siano inserite correttamente dentro le gole delle pulegge B . | SMONTAGGIO MONTAGGIO |
| Manicotti in gomma |  |
| - Svitare il tappo A con cautela (circuito in pressione). - Scaricare tutto il liquido contenuto all'interno del radiatore G tramite il rubinetto D in un contenitore appropriato. |  |
| - Svitare le viti E e rimuovere il supporto filtro carburante G . - Svitare il tappo F , rimuovere la guarnizione H , per consentire di scaricare tutto il liquido dell'impianto contenuto all'interno dei condotti nel basamento motore. - Sostituire la guarnizione H . - Avvitare il tappo F (coppia di serraggio a 35 Nm ). - Fissare il suporto filtro carburante G tramite le viti E (coppia di serraggio a 25 Nm ). |  |
| - Sostituire tutti i manicotti B . § |  |
| - Svitare il tappo A e rifornire il radiatore con il refrigerante composto da: 50% ANTIFREEZE e 50% acqua decalcificata. - Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm. Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante. - Per motori provvisti di vaschetta d'espansione, introdurre il liquido sino al riferimento di livello massimo. - Riavvitare a fondo il tappo A . - Mantenere il motore a regime minimo di rotazione o senza carico fino ad abbassamento e stabilizzazione del livello liquido refrigerante (il tempo di attesa varia in base alla temperatura ambiente). - Spegnere il motore e attendere che il motore raggiunga la temperatura ambiente. - Rabboccare fino al riferimento di livello MAX . se presente la vaschetta d'espansione. - In assenza della vaschetta d'espansione il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm. Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante. - Avvitare il tappo A del radiatore o della vaschetta d'espansione. |  |
| Tubi carburante |  |
| - Sostituire tutti i tubi B . § |  |