????

???? KDI 2504 M (Rev. 09.6)

| Technical Documentation | ED005302-961 | 9.6 | 04/2013 | 03/2023 | M. SILVESTRONE | V. MANINI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# 存储信息

## 发动机的保存

重要

- 如果发动机超过6个月没有使用，要按照发动机保存（6个月内）所描述的保存 (第 4.2章) 。

- 如果发动机超过6个月没有使用，需要更进一步措施来延长保护期限（多于6个月） (第 4.3章) 。

- 如果发动机长期没有使用，保护措施需要在距最后一次24个月再做一次。

## 发动机保存（6个月内）

储存发动机前，请确保：

- 储存环境不潮湿或未暴露在恶劣气候条件下。用合适的保护罩盖住发动机，以起到防潮和防止大气污染的作用。

- 储存地点附近没有配电盘。

- 储存时，避免发动机与地面直接接触。

## 发动机保存 (超过6个月)

上接 第 4.2章 描述步骤操作。

- 向发动机机体里加入保护机油到最大位

- 在柴油中加入长期储存的添加剂。

- 带膨胀水箱的发动机:
确保冷却液到最大位。

- 不带膨胀水箱的发动机: 上液面要盖过水箱里管子大约5mm。

不要过多加入冷却液，留出空间给冷却液膨胀。

- 起动发动机让它在低怠速运行2分钟。

- 让发动机在3/4最大转速运行5到10分钟。

- 停机。

- 全部倒空油箱的柴油。

- 在进气总管和排气歧管里洒一些SAE 10W-40的机油。

- 密封好排气和进气管来阻止外部杂质进入发动机。

- 彻底清洁所有发动机外部件。  当使用高压水或蒸汽设备清洗发动机的时候，要避免高压喷嘴对着电气部件，电线接头和密封件（油封等）。

使用高压水或蒸汽清洗发动机时，需要保持要清洗的面和喷嘴之间有200mm以上的距离。

隔离部件如充电机，起动马达和控制单元。

- 没有喷漆的部件需要保护措施。

- 松开充电机的皮带 第7.2.3章第1和2点

假如发动机按照建议做好保护，将不会有被腐蚀的风险。

## 储存后的发动机的起动

- 拿掉保护罩等防护物。

- 使用除油的布擦去外部部件的保护涂层。

- 在进气管里注入机油（不要多于2cm³）。

- 调整好充电机的皮带张紧力 ( 第9.13.2章第7到10点 ) 明显有磨损需要换新。

- 在油箱里加入新鲜的柴油。

警告

- 润滑油和滤器长时间后会失去其性能，按照 表 2.9 - 2.9a 所描述的标准来判断是否需要更换机油和滤器。

- 确保机油和冷却液位在最大位置。

- 起动发动机并让发动机在低怠速运行大约2分钟。

- 让发动机在3/4最高速运行5到10分钟。

- 当机油是热的时候停止发动机排出机油 第5.2章 放在合适的容器里。

- 使用原厂件更换滤清器（空气滤清器，机油滤清器，柴油滤清器）。

- 按照 第10.1章 描述进行操作。

- 按照 第5.1章 和 第10.2章 描述操作。