Procedure service

Manuale officina KSD 1403 (Rev. 00_DRAFT_03)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KSD1403-WS |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Procedure service

## Informazioni preliminari

Importante

- Il segno (  ) dopo il titolo di un paragrafo, indica che tale operazione non è necessaria al fine dello smontaggio motore, tuttavia tali operazioni sono presenti allo scopo di illustrare lo smontaggio dei componenti.

- L'operatore deve predisporre di tutte le attrezzature e gli utensili necessari per effettuare le operazioni in modo corretto e sicuro.

- Prima di eseguire le operazioni leggere attentamente il Cap. 3.

- Al fine di effettuare gli interventi in modo agevole e sicuro, è consigliabile installare il motore su un apposito cavalletto rotativo per revisione motori.

- Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. xx  al momento dello smontaggio.

- Proteggere con lubrificante tutti i componenti smontati e tutte le superfici di accoppiamento che sono soggette ad ossidazione.

- Nelle operazioni di smontaggio ove necessario è indicato il riferimento l'attrezzatura speciale da utilizzare (es. ST_05 ).

- Sostituire tutte le guarnizioni e parti in gomma ad ogni smontaggio. §

## Circuito di raffreddamento

| DRENAGGIO |  |
| --- | --- |
| Radiatore per modello NA - TC § |  |
| - Svitare il rubinetto A1 del radiatore A per dranare l'eventuale coolant rimanente. § |  |
| Radiatore per modello TCA § |  |
| - Svitare il rubinetto A1 del radiatore A per dranare l'eventuale coolant rimanente. § |  |
| SMONTAGGIO |  |
| Radiatore per modello NA - TC § |  |
| - Allentare le fascette B e rimuovere il manicotto C . § - Svitare i dadi D e le viti E per rimuovere i tiranti F1 , F2 . § |  |
| - Allentare le fascette B e rimuovere il manicotto C . § |  |
| - Svitare le viti M e rimuovere la protezione N . § |  |
| - Svitare i dadi D e rimuovere il radiatore A . § |  |
| Radiatore per modello TCA § |  |
| - Allentare le fascette B e rimuovere il manicotto C . § - Svitare i dadi D e le viti E per rimuovere i tiranti F1 , F2 . § |  |
| - Allentare le fascette G e rimuovere il manicotto H . § - Allentare le fascette B1 e rimuovere il manicotto L . § |  |
| - Svitare le viti M e rimuovere la protezione N1 . § |  |
| - Svitare le viti M e rimuovere la protezione N2 . § |  |
| - Svitare i dadi D e rimuovere il radiatore A . § |  |
| Manicotti Oilcooler § |  |
| - Allentare le fascette B e rimuovere i manicotti C . § |  |
| NOTA: l'oilcooler può avere varie configurazioni e può essere montato anche sul lato aspirazione. § - Svitare le viti E1 delle fascette B1 se presenti. § |  |
| Ventola e cinghia § |  |
| - Svitare le viti G e rimuovere la ventola H . § |  |
| - Rimuovere cinghia L tramite l'utilizzo dell' attrezzo ST_57 . | SMONTAGGIO |
| Pompa del Coolant § |  |
| - Svitare la vite M e rimuovere la puleggia N . § |  |
| - Allentare le fascette B e rimuovere il manicotto C . § |  |
| - Non smontare la flangia R . § NOTA: la flangia di supporto R per la puleggia N può essere montanta in varie posizioni in base alla configurazione motore, ogni configurazione ha una cinghia e puleggia specifica. § Non è necessario smontare la flangia R per procedere con le successive operazioni. § In caso di smontaggio della flangia R , prendere nota della sua posizione originale per evitare il posizionamento errato al successivo montaggio. § - + Applicare Loctite 242 sul filetto delle viti (coppia di serraggio a 10 Nm ). § - Svitare le viti P e rimuovere la pompa del coolant Q . § |  |
| Valvola termostatica § |  |
| - Svitare le viti W1 e rimuovere il coperchio W2 . § |  |
| - Rimuovere la valvola termostatica W3 . § |  |
| + Specifica della valvola termostatica Inizio apertura; Fine apertura. 0.1 mm; @ 80° C; 7 mm; @ 95° C. |  |
| Supporto Radiatore § |  |
| - Svitare le viti S e rimuovere il suporto radiatore coolant T . § |  |
| MONTAGGIO |  |
| Supporto Radiatore § | Opzione A (viti M10 - coppia di serraggio a 45 Nm ) Opzione B (viti M8 - coppia di serraggio a 25 Nm ) |
| - Fissare il supporto radiatore coolant T sul basamento V tramite le viti S e le rondelle S1 . § |  |
| Valvola termostatica § |  |
| - Posizionare la valvola termostatica W3 nella sede all'interno della testa W . § - Posizionare la guarnizione W4 all'interno della sede del coperchio W2 . § - + Applicare Loctite 270 sul filetto delle viti W1 . § - Fissare il coperchio W2 insieme alla guarnizione W4 sulla testa W tramite le viti W1 (coppia di serraggio a 10 Nm ). § NOTA: assicurarsi che la guarnizione W4 rimanga in sede durante il montaggio del coperchio W2 . § |  |
| Pompa del Coolant § |  |
| - Fissare la pompa del coolant Q sul basamento V insieme alla guarnizione Q1 tramite le viti P (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |
| - Inserire i componenti N1 , N2 nella puleggia N . § - + Applicare Loctite 242 sul filetto delle viti M . § - Fissare le puleggia N sulla flangia R tramite la vite M (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |
| Ventola e cinghia § | MONTAGGIO |
| - Inserire la nuova cinghia A sulle pulegge N , Q2 , Z1 , Z2 tramite l'utilizzo dell' attrezzo ST_57 . § |  |
| - Fissare la ventola H insieme alla piastra H1 e il distanziale H2 sulla puleggia N (coppia di serraggio a 10 Nm ). § NOTA: il distanziale H2 può essere differente in base alla configurazione motore. § |  |
| Manicotti Oilcooler § |  |
| - Fissare i manicotti C tramite le fascette B . § |  |
| NOTA: l'oilcooler può avere varie configurazioni e può essere montato anche sul lato aspirazione. § - Avvitare le viti E1 delle fascette B1 se presenti per fissare i manicotti C . § |  |
| Radiatore per modello NA - TC § |  |
| - Posizionare il radiatore coolant A sul supporto T . § - Fissare il radiatore coolant A tramite i dadi D (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |
| - Posizionare la protezione N sul convogliatore P . § - Fissare le protezione N sul convogliatore P tramite le viti M e le rondelle M1 (coppia di serraggio a 5 Nm ). § |  |
| - Posizionare i tiranti F1 , F2 per il fissaggio del radiatore coolant A . § - Fissare i tiranti F1 , F2 tramite i dadi D insieme alle rondelle D1 e le viti E (coppia di serraggio a 10 Nm ). § - Montare e fissare i manicotti C tramite le fascette B . § |  |
| Radiatore per modello TCA § |  |
| - Posizionare il radiatore coolant A sul supporto T . § - Fissare il radiatore coolant A tramite i dadi D (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |
| - Fissare le protezione N2 sul convogliatore P tramite le viti M (coppia di serraggio a 5 Nm ). § |  |
| - Fissare le protezione N1 sul convogliatore P e la protezione N2 tramite le viti M (coppia di serraggio a 5 Nm ). § |  |
| - Posizionare i tiranti F1 , F2 per il fissaggio del radiatore coolant A . § - Fissare i tiranti F1 , F2 tramite i dadi D insieme alle rondelle D1 e le viti E (coppia di serraggio a 10 Nm ). § |  |
| - Montare e fissare i manicotti C tramite le fascette B . § - Montare e fissare i manicotti H tramite le fascette G . § - Montare e fissare il manicotto L tramite le fascette B1 . § |  |

## Linea di aspirazione

| Modello NA § |  |
| --- | --- |
| SMONTAGGIO - Allentare la fascetta C e disinnestare il tubo B . § - Svitare le viti D e rimuovere il filtro aria A . § |  |
| MONTAGGIO - Fissare il manicotto B sul collettore E tramite la fascetta C . § - Fissare il filtro aria A tramite le viti D sul suporto F ( coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |
| Modello TC - TCA § |  |
| SMONTAGGIO - Allentare la fascetta C e disinnestare il tubo B . § - Svitare le viti D e rimuovere il filtro aria A . § |  |
| MONTAGGIO - Fissare il manicotto B sul turbocompressore E tramite la fascetta C . § - Fissare il filtro aria A tramite le viti D sul suporto F (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |

## Linea di scarico

| Modello NA § |  |
| --- | --- |
| Marmitta opzione A § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare i dadi B . § - Svitare le viti A e rimuovere la marmitta C . § |  |
| MONTAGGIO - Fissare la marmitta C sul collettore D tramite i dadi B (coppia di serraggio a 25 Nm ). § - Fissare la marmitta C sul basamento E tramite le viti A (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |
| Marmitta opzione B § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare i dadi A . § - Svitare le viti B e rimuovere la marmitta C . § |  |
| MONTAGGIO NOTA: sostituire le guarnizioni G1 , G2 se rimosse § |  |
| - Posizionare la marmitta C sulla staffa E e il tubo C1 sul collettore D . § - Fissare la marmitta C sulla staffa E tramite le viti B (coppia di serraggio a 25 Nm ). § - Fissare il tubo C1 sul collettore D tramite i dadi A (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |
| Modello TC - TCA § |  |
| Marmitta opzione A § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare i dadi B . § - Svitare le viti A e rimuovere la marmitta C . § |  |
| MONTAGGIO - Fissare la marmitta C sulla flangia C1 tramite i dadi B (coppia di serraggio a 25 Nm ). § - Fissare la staffa C2 sulla campana F tramite le viti A insieme alle rondelle A1, A2 (coppia di serraggio a 50 Nm ). § |  |
| Turbocompressore § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare le viti D3 e rimuovere il tubo E2 . § - Svitare le viti D2 e rimuovere il tubo E1 . § - Allentare la fascetta F1 e disinnestare il tubo E3 . § - Allentare la fascetta F3 e disinnestare il tubo E4 . § - Svitare i dadi D4 e rimuovere il turbocompressore D . § |  |
| MONTAGGIO - Posizionare il turbocompressore D sulla flangia del collettore di scarico H . § |  |
| - Fissare il turbocompressore D sul collettore di scarico H tramite i dadi D4 (coppia di serraggio a xx Nm ). § - Innestare il tubo E3 sul turbocompressore D e fissarlo tramite la fascetta F1 . § - Posizionare il tubo E2 sul turbocompressore D e sul basamento G con le viti D3 e le rondelle in rame D5 . § - Fissare il tubo E2 tramite le viti D3 (coppia di serraggio a 15 Nm ). § - Posizionare il tubo E1 sul basamento G e sotto il turbocompressore D insieme alle viti D2 e le guarnizioni E5 , E6 . § - Serrare le viti D2 (coppia di serraggio a 10 Nm ). § |  |
| Solo modello TC |  |
| SMONTAGGIO - Allentare la fascetta F2 e rimuovere il tubo E3 . § |  |
| MONTAGGIO - Innestare il manicotto E3 sul collettore di aspirazione e fissarlo tramite la fascetta F2 . § |  |

## Circuito carburante

| Pompa alimentazione carburante § |  |
| --- | --- |
| Pompa alimentazione carburante elettrica § |  |
| SMONTAGGIO - Disinnestare il raccordo A1 e rimuovere il tubo E1 insieme alla pompa F e il prefiltro G . § |  |
| MONTAGGIO - Innestare il raccordo A1 sul filtro D . § - Controllare lo stato dei tubi F e del prefiltro G . § |  |
| Pompa alimentazione carburante meccanica § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare la vite B7 . § - Svitare i dadi B8 e rimuovere la pompa P . § |  |
| MONTAGGIO - Posizionare la pompa P insieme alla guarnizione P1 sul basamento Q . § - Fissare la pompa P sul basamento Q tramite i dadi B8 (coppia di serraggio a 25 Nm ). § - Fissare il tubo E3 sulla pompa P tramite la vite B7 insieme alle guarnizioni B9 (coppia di serraggio a 15 Nm ). § |  |
| Filtro carburante § |  |
| SMONTAGGIO - Disinnestare il connettore A1 dalla pompa iniezine A . § - Svitare la vite B1 . § - Svitare le viti B2 e rimuovere il filtro carburante D insieme al tubo C . § |  |
| MONTAGGIO - Fissare il filtro carburante D tramite le viti B2 (coppia di serraggio a 25 Nm ). § - Innestare il raccordo A1 sulla pompa iniezione A . § - Fissare il tubo C tramite la vite B1 (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |
| Rail § |  |
| SMONTAGGIO Il circuito di iniezione carburante è sottoposto ad alta pressione, utilizzare le protezioni di sicurezza come descritto nel Par. 3.4 . - Svitare i dadi A2 , A3 e rimuovere il tubo E2 dal Rail H e dalla pompa iniezione A . § |  |
| - Rimuovere i fermi H2 . § - Svitare le viti B2 e rimuovere i distanziali H1 e il Rail H . § |  |
| MONTAGGIO - + Applicare olio EMI-385 sulle guarnizioni degli iniettori . § - Posizionare il Rail H sugli iniettori L . § |  |
| - Inserire i fermi H2 sul Rali H . § |  |
| - + Applicare Loctite 242 sul filetto delle viti B2 . § - Inserire i distanziali H1 sotto il Rail H e fissare il Rail H tramite le viti B2 (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |
| - Posizionare il tubo E2 sulla pompa iniezione A e sul Rail H e avvitare i dadi A2 , A3 . § - Serrare il dado A2 (coppia di serraggio a 28 Nm ). § - Serrare il dado A3 (coppia di serraggio a 28 Nm ). § |  |
| Elettroiniettori § |  |
| SMONTAGGIO - Montare le colonnette B3a sulla testa N . § - Posizionare gli inserti L1 dell'attrezzo ST_48 sugli elettroiniettori L . § - Fissare l'attrezzo ST_48 sulle colonnette B3a tramite i dadi B3b . § |  |
| - Inserire i fermi L2 sugli inserti L1 per bloccare gli elettroiniettori L . § |  |
| - Agire sui dadi B4 per estrarre gli elettroiniettori L dalla testa N . § |  |
| MONTAGGIO - + In caso di reinstallazione: sostituire tutte le guarnizioni degli iniettori. § - + Applicare olio EMI-385 sulle guarnizioni degli iniettori . § - Posizionare gli elettriniettori L sulla testa N . § - Posizionare gli inserti L1 dell'attrezzo ST_48 sugli elettroiniettori L . § - Inserire le rondelle B6 sotto le colonne B3 e serrare le colonne B3 sulla testa N . § |  |
| - Inserire i fermi L2 sugli inserti L1 per bloccare gli elettroiniettori L . § - Agire sui dadi B4 per inserire gli elettroiniettori L nella testa N . § |  |
| Pompa iniezione § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare le viti B5 e rimuovere la pompa iniezione A . § |  |
| MONTAGGIO - Montare la punteria A4 sulla pompa A se non presente § - Posizionare la pompa iniezione A e la punteria A4 sul basamento M . § - + Fissare la pompa A tramite le viti B5 rispettando il ciclo di serraggio qui di seguito: - ciclo 1: 15 Nm - ciclo 2: 2 5 Nm |  |

## Sensori e interruttori

| Sensore T-MAP ( Solo modello TC - TCA) § |  |
| --- | --- |
| SMONTAGGIO - Svitare le viti A1 e rimuovere il sensore A . § |  |
| MONTAGGIO - Montare il sensore A sul collettore di aspirazione A3 . § - Fissare il sensore A tramite le viti A1 (coppia di serraggio a 10 Nm ). § |  |
| Sensore di giri § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare la vite B1 e rimuovere il sensore B . § |  |
| MONTAGGIO - Montare il sensore B sul basamento B3 insieme allo spessore B2 . § - Fissare il sensore A tramite la vite B1 (coppia di serraggio a 10 Nm ). § |  |
| Sensore di fase § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare la vite C1 e rimuovere il sensore C . § |  |
| MONTAGGIO - Montare il sensore C sul carter C4 insieme allo spessore C2 . § - + Applicare Loctite 242 sul filetto della vite C1 . § - Fissare il sensore C tramite la vite C1 (coppia di serraggio a 10 Nm ). § |  |
| Sensore temperatura del coolant § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare e rimuovere il sensore D . § |  |
| MONTAGGIO - Serrare il sensore D insieme alla guarnizione D1 sulla testa D2 (coppia di serraggio a 12 Nm ). § |  |
| Interruttore pressione olio § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare e rimuovere l'interruttore E . § |  |
| MONTAGGIO - Serrare l'interruttore E sul basamento E1 (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |

## Componenti elettrici

| Motorino avviamento § |  |
| --- | --- |
| SMONTAGGIO - Svitare le viti A e rimuovere il motorino B . |  |
| MONTAGGIO - Fissare il motorino B alla piastra/campana C tramite le viti A (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |
| Alternatore § |  |
| Alternatore 45A § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare la vite A . § |  |
| - Svitare il dado B e rimuovere l'alternatore C . § |  |
| MONTAGGIO - Posizionare l'alternatore C sul basamento D , inserire la vite B4 nel foro di fissaggio e montare il distanziale B3 . - Avvitare il dado B insieme alla rondella B1 sulla vite B4 . § |  |
| - Fissare la staffa C1 alla testa E tramite la vite A (coppia di serraggio a 25 Nm ). § - Fissare l'alternatore C tramite il dado B e la vite B4 (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |
| Alternatore 80A - 100A § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare la vite A . § |  |
| - Svitare il dado B e rimuovere l'alternatore C . § |  |
| MONTAGGIO - Posizionare l'alternatore C sul basamento D , inserire la vite B4 nel foro di fissaggio e montare il distanziale B3 . § - Avvitare il dado B insieme alla rondella B1 sulla vite B4 . § |  |
| - Fissare l'alternatore C tramite la vite A , il dado A1 e la rondella A2 sulla staffa C1 (coppia di serraggio a 25 Nm ). § - Fissare l'alternatore C tramite il dado B e la vite B4 (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |
| Candelette § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare i dadi A e rimuovere i cavi B1 , B2 . § |  |
| - Svitare e rimuovere le candelette C . § |  |
| MONTAGGIO - Inserire e serrare le candelette C sulla testa D (coppia di serraggio a 15 Nm ). § |  |
| - Fissare i cavi B1 , B2 sulle candelette C tramite i dadi A (coppia di serraggio a 2.5 Nm ). § |  |

## Collettore aspirazione

| SMONTAGGIO + NOTA: nelle versioni NA , disinnestare il tubo di ricircolo olio E . § - + Allentare la fascetta D e disinnestare il tubo E dal collettore B . § |  |
| --- | --- |
| - Svitare le viti A e rimuovere il collettore B . § |  |
| MONTAGGIO - Posizionare il collettore B sulla testa C utilizzando l'attrezzo ST_18 . § - Fissare il collettore B e la guarnizione B1 sulla testa C tramite le viti A (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |

## Collettore scarico

| SMONTAGGIO - Svitare i dadi A e rimuovere il collettore B . § |  |
| --- | --- |
| MONTAGGIO - Posizionare le guarnizioni B1 e il collettore B sulla testa C utilizzando i prigionieri B2 . § - Fissare il collettore B sulla testa C tramite i dadi A (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |

## PTOs

| 1a PTO § |  |
| --- | --- |
| Volano § |  |
| SMONTAGGIO - Montare l'attrezzo ST_16 sulla puleggia C . § - Montare il componente T3 sul basamento D tramite le viti T2 inserendo il componente T4 all'interno della gola del componente T3 . § - Serrare le viti T5 per bloccare la puleggia C all'attrezzo ST_16 . § NOTA: in questo modo l'albero a gomito è bloccato. § |  |
| - Svitare la vite A e rimuovere il volano B . § |  |
| MONTAGGIO - Posizionare il volano B sull'albero C utilizzando l'attrezzo ST_46 . § - Fissare il volano B sull'albero C tramite le viti A (coppia di serraggio a 140 Nm ). § |  |
| Piastra di flangiatura § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare le viti A e rimuovere la piastra B . § |  |
| MONTAGGIO - Posizionare la piastra B sul basamento C . § NOTA: utilizzare le apposite spine di riferimento. § - Fissare la piastra B sul basamento C tramite le viti A (coppia di serraggio a 45 Nm ). § |  |
| Campana di flangiatura (TBD) § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare le viti A e rimuovere la campana B . § |  |
| MONTAGGIO - Posizionare la campana B sul basamento C . § NOTA: utilizzare le apposite spine di riferimento. § - Fissare la campana B sul basamento C tramite le viti A (coppia di serraggio a 45 Nm ). § |  |
| 2a PTO § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare la vite A e rimuovere la puleggia B insieme all'attrezzo ST_16 . § - Smontare il componente T3 dal basamento D . § |  |
| MONTAGGIO - Montare la puleggia B sull'albero C tramite la vite A . § NOTA: non serrare la vite A . § - Montare l'attrezzo ST_16 sulla puleggia B . § - Montare il componente T3 sul basamento D tramite le viti T2 inserendo il componente T4 all'interno della gola del componente T3 . § - Serrare le viti T5 per bloccare la puleggia C all'attrezzo ST_16 . § - Serrare la vite A (coppia di serraggio a 360 Nm ). § |  |
| 3a PTO § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare i dadi A e rimuovere la 3a PTO B . |  |
| MONTAGGIO - Posizionare la 3 PTO B sul basamento C insieme alla guarnizione B1 . - Fissare la 3 PTO B tramite i dadi A (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |

## Testa cilindri

| SMONTAGGIO - Svitare le viti A1 e rimuovere il coperchio A . § |  |
| --- | --- |
| - Svitare le viti B1 e rimuovere il perno bilancieri B . § |  |
| - Rimuovere le aste C . § |  |
| - Svitare le viti D1 e rimuovere la testa D . § |  |
| + CONTROLLO E REVISIONE - Il valore di irregolarità MAX del piano D3 consentito è di 0,1 mm . § - Se il valore non è rispettato, è necessario effettuare l'operazione di rettifica del piano D3 . § - L'asportazione di materiale MAX consentita è di 0,2 mm . § NOTA: L'operazione di rettifica deve essere eseguita con le precamere F montate. § |  |
| - Rilevare rientranza X1 di ogni valvola rispetto al piano della testa D3 che deve essere MIN 0.595 mm e MAX 0.615 mm . § - Il valore di rientranza X1 MAX consentita sui componenti usurati è di 0 .815 mm . § - Se il valore rilevato non corrisponde ai valori indicati, sostituire il componente usurato. § NOTA: Le sedi devono essere lavorate dopo l'installazione per raggiungere la quota X1 , rivolgersi ad un officina di rettifica per tali operazioni. § S1 > Sede di scarico § S2 > Sede di aspirazione § |  |
| - Rilevare i diametri Y1 , Y2 degli steli e le guide valvole ( Tab. x.x ). § - Se i diametri non corrispondono ai valori indicati, sostituire le valvole o le guide. § - Il valore di incremento MAX di gioco consentito per Y1 , Y2 sui componenti usurati è di 0.1 mm . § - Rispettare la quota Y3 dal piano D5 al montaggio delle guide D4 ( Tab. x.x ). § NOTA: Effettuare le misurazioni in più punti per individuare ovalizzazioni e/o usure concentrate. § La Tab. x.x riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi. § Le guide devono essere lavorate per la quota Y1 dopo l'installazione , rivolgersi ad un officina di rettifica per tali operazioni. § x.x Ref.; MIN; MAX. Y1; 6.03; 6.042. Y2; 5.978; 5.99. Y3; 12.5; 13. |  |
| MONTAGGIO - Rilevare la sporgenza del pistone P dal piano testa E2 in 4 punti diametralmente opposti P1 . § - Ripetere l'operazione per tutti i pistoni P e annotare il valore medio più alto, determinando la quota P1 ( Tab. x.x ). § X.X P1 (mm); SPESSORE DI RIFERIMENTO (N). 0.121 - 0.230. 0.231 - 0.330. 0.331 - 0.436. - In base al valore rilevato, scegliere la guarnizione D2 corrispondente come indicato nella Tab. x.x . |  |
| - Verificare che le punterie E1 siano correttamente inserite all'interno del basamento E . § - Posizionare la guarnizione D2 sul basamento E usando le bussole di centraggio E2 . § - Posizionare la testa D sulla guarnizione D2 usando le bussole di centraggio E2 . § + NOTA: + La guarnizione D2 deve essere sostituita ad ogni montaggio della testa D . § |  |
| Importante - Sostituire le viti D1 ad ogni assemblaggio della testa D . - Serrare le viti D1 rispettando l'ordine di serraggio per tutti i cicli qui di seguito: § ciclo 1: 10 Nm ciclo 2: 35 Nm ciclo 3: 90° ciclo 4: 90° ciclo 5: 90° ciclo 6: 90° |  |
| - Inserire le aste C nelle nicchie apposite della testa D . § |  |
| - Posizionare il distanziale B2 correttamente sulla valvola B3 . § - Posizionare il perno bilancieri B sulla testa D utilizzando le apposite spine di centraggio. § - Verificare che tutti i distanziali B2 siano correttamente inseriti sopra le valvole B3 . § - + Applicare Loctite 242 sul filetto della vite B1 . § - Fissare il perno bilancieri B tramite le viti B1 . § - Serrare le viti B1 rispettando il ciclo di serraggio qui di seguito: § ciclo 1: 5 Nm ciclo 2: 15 Nm ciclo 3: 25 Nm |  |
| - Verificare che la guarnizione A2 sia correttamente inserita all'interno della sua sede sul coperchio A . § - Posizionare il coperchio A sulla testa D utilizzando l'attrezzo ST_17 . § - + Applicare Loctite 242 sul filetto della vite A 1 . § - Inserire le viti A1 nei fori di fissaggio. § |  |
| - Fissare il coperchio tramite le viti A1 seguendo l'ordine indicato in figura (coppia di serraggio a 10 Nm ). § |  |

## Circuito olio

| Oil Cooler § |  |
| --- | --- |
| SMONTAGGIO - Svitare e rimuovere il filtro A . § |  |
| - Svitare il raccordo C e rimuovere l'oil cooler D . |  |
| - Svitare la vite E e rimuovere il suporto F . § |  |
| MONTAGGIO - Inserire la guarnizione E1 sulla apposita sede della vite E . § - Inserire la guarnizione F1 sul suporto F . § - Fissare il suporto F sul basamento G tramite la vite E insieme la guarnizione E2 (coppia di serraggio a 40 Nm ). § |  |
| - Verificare che la guarnizione dell'oil cooler sia correttamente inserita. § - Fissare l'oil cooler D sul supporto F tramite il raccordo C (coppia di serraggio a 40 Nm ). § |  |
| - Verificare che la guarnizione D1 sia correttamente inserita nella sede del filtro D . § - Fissare il filtro D sul supporto F (coppia di serraggio a 20 Nm ). § |  |
| Valvola sovrapressione § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare il tappo A e rimuovere la guarnizione A1 , la molla A2 , il pistone A3 dal carter B . § |  |
| CONTROLLO E REVISIONE - + Rilevare la lunghezza libera X della molla A2 che deve essere di 47.91 mm . § - + Se il valore rilevato non corrisponde al valore indicato, sostituire la molla A2 . § |  |
| MONTAGGIO - Inserire il pistone A3 , la molla A2 nel carter B . § - Serrare il tappo A sul carter B (coppia di serraggio a 17.5 Nm ). § |  |
| Coppa olio § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare la vite A1 e rimuovere la coppa A . § NOTA: utilizzare una lamina tra basamento e coppa olio per distaccare i componenti. § |  |
| - Svitare la vite B1 . § - Svitare la vite B2 e rimuovere il tubo B . § - Svitare le viti C1 e rimuovere la piastra C . § |  |
| MONTAGGIO - Inserire le guarnizioni B3 nelle sedi del tubo B . § - Posizionare il tubo B inserendolo nel foro aspirazione olio del basamento D . § - + Applicare Loctite 242 sul filetto della vite B 1, B2 . § - Fissare il tubo B tramite le viti B2 (coppia di serraggio a 25 Nm ). § - Fissare il tubo B tramite la vite B1 (coppia di serraggio a 10 Nm ). § |  |
| - Fissare la piastra C tramite le viti C1 (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |
| - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigillante S ( Loctite 5699 ) sulla coppa olio A come da figura. § |  |
| - Posizionare la coppa A sulbasamento D utilizzando l'attrezzo ST_18 . § - + Applicare Loctite 242 sul filetto della vite A1 . § - Fissare la coppa olio A sul basamento D tramite A1 (coppia di serraggio a 25 Nm ). § |  |
| Carter distribuzione (pompa olio) § |  |
| SMONTAGGIO - Ruotare l'albero a gomito C con il riferimento P verso l'alto (h 12). § |  |
| - Svitare le viti A1 e rimuovere il carter A . § |  |
| MONTAGGIO - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigillante S ( Loctite xxxx ) sul carter A come da figura. § |  |
| - Assicurarsi che il riferimento P dell'albero a gomito C sia rivolto verso l'alto (h 12). § |  |
| - Posizionare la guarnizione A3 sul carter A . § - Inserire la guarnizione A2 sul carter A utilizzando l'attrezzo ST_58 . § - Posizionare il carter A sul basamento B utilizzando l'attrezzo ST_18 . § |  |
| - + Applicare Loctite 242 sul filetto della vite A1 . § - Fissare il carter A sul basamento B tramite le viti A1 seguendo l'ordine di serraggio indicato in figura (coppia di serraggio a xx Nm ). § |  |

## Basamento

| Ingranaggi della distribuzione (alberi a camme) § |  |
| --- | --- |
| SMONTAGGIO - Rimuovere le punterie D1 dal basamento D . § |  |
| - Svitare le viti A1 e rimuovere l'ingranaggio A . § |  |
| - Svitare le viti B1 e rimuovere l'albero B . § - Svitare le viti C1 e rimuovere l'albero C . § |  |
| + CONTROLLO E REVISIONE - + Rilevare i diametri degli alloggiamenti Z6 , Z7 . § - + Rilevare i diametri dei perni K6 , K7 . § - + Calcolare il gioco tra alloggiamento e perno che deve rispettare i valori della Tab. 5.5 . § 5.5 Ref.; Ø MIN; Ø MAX; Ref.; Ø MIN; Ø MAX; CLEARANCE. Z6; 42; 42.025; K6; 41.94; 41.96; 0.04 - 0.085. Z7; 30; 30.021; K7; 29.94; 29.96; 0.04 - 0.081. NOTA: + il valore MAX di usura consentito per gli alloggi Z6 , Z7 è di 0.02 mm oltre il Ø MAX . § + il valore MAX di usura consentito per perni K6 , K7 è di 0.005 mm oltre il Ø MIN . § |  |
| - + Rilevare i diametri degli alloggiamenti Z1 , Z2 , Z3 , , Z4 , Z5 . § - + Rilevare i diametri dei perni K1 , K2 , K3 , K4 , K5 . § - + Calcolare il gioco tra alloggiamento e perno che deve rispettare i valori della Tab. 5.6 . § 5.6 Ref.; Ø MIN; Ø MAX; Ref.; Ø MIN; Ø MAX; CLEARANCE. Z1; 46; 46.025; K1; 45.92; 45.94; 0.06 - 0.105. Z2; 45; 45.025; K2; 44.92; 44.94; 0.06 - 0.105. Z3; 44.5; 44.525; K3; 44.42; 44.44; 0.06 - 0.105. Z4; 44; 44.025; K4; 43.92; 43.94; 0.06 - 0.105. Z5; 38; 38.025; K5; 37.92; 37.94; 0.06 - 0.105. + NOTA: + il valore MAX di usura consentito per gli alloggi Z1 , Z2 , Z3 , , Z4 , Z5 è di 0.02 mm oltre il Ø MAX . § + il valore MAX di usura consentito per perni K1 , K2 , K3 , K4 , K5 è di 0.005 mm oltre il Ø MIN . § |  |
| - + Rilevare i diametri J2 , J3 dell'ingranaggio A2 e del supporto A . § - + Calcolare il gioco tra J2 , J3 che deve rispettare i valori della Tab. 5.7 . § + NOTA: + il valore MAX di usura consentito è di 0.xx mm . § - + Rilevare lo spessore J5 della rondella A3 ( MIN X.XX mm ). § |  |
| MONTAGGIO - Inserire l'albero C nel basamento D . § - + Applicare Loctite 242 sul filetto della vite C1 . § - Fissare l'albero C tramite le viti C1 (coppia di serraggio a 10 Nm ). § |  |
| - Inserire l'albero B nel basamento D . § - + Applicare Loctite 242 sul filetto della vite B1 . § - Fissare l'albero B tramite le viti B1 (coppia di serraggio a 10 Nm ). § |  |
| - Montare l'ingranaggio A2 sul supporto A . § - Montare la rondella A3 sul supporto A . § |  |
| - Posizionare l'ingranaggio A2 sul basamento D allineando i riferimenti come da figura. § - + Applicare Loctite 243 sul filetto della vite A1 . § - Fissare il supporto A sul basamento D tramite le viti A1 (coppia di serraggio a consultare la circolare tecnica 500001 ). § |  |
| Flangia supporto guarnizione albero a gomito lato volano § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare le viti A1 e rimuovere la flangia A . § |  |
| MONTAGGIO - Inserire la guarnizione A2 nella flangia A utilizzando l'attrezzo ST_42 . § - Posizionare la flangia A sul basamento B . § |  |
| - Fissare la flangia A tramite le viti A1 in ordine come da figura (coppia di serraggio a 10 Nm ). § |  |
| Gruppo biella e pistone § |  |
| SMONTAGGIO - Svitare le viti B4 e rimuovere i cappelli di biella B1a , B2a , B3a . § |  |
| - Estrarre i gruppi pistoni/biella P dal basamento C . § |  |
| - Sostituire i semicuscinetti D su B1a , B2a , B3a, B1b , B2b , B3b . § NOTA: la posizione dei semicuscinetti D su B1a , B2a , B3a, B1b , B2b , B3b deve essere centrata come da figura. § - Montare B1a , B2a , B3a su B1b , B2b , B3b tramite le viti B4 . § NOTA: non serrare le viti B4 . § |  |
| - Verificare che il peso dei gruppi pistoni/biella P non superino una differenza di peso di 10 gr . § - Svitare le viti B4 e rimuovere B1a , B2a , B3a da B1b , B2b , B3b . § |  |
| CONTROLLO E REVISIONE - + Rilevare lo spostamento assiale dell'albero a gomito B . § - + Lo spostamento assiale deve essere MIN 0.xx mm e MAX 0.xx mm . § - + Se i valori rilevati non corrispondono, procedere alla sostituzione degli anelli di spallamento C4 . § |  |
| - + Rilevare le quote H1 , H2 . § - + Calcolare il gioco tra H1 , H2 che deve rispettare i valori della Tab. 5.8 . § 5.8 Ref.; Ø MIN; Ø MAX; CLEARANCE. H1; 24.015; 24.025; 0.015 - 0.03. H2; 23.995; 24. NOTA: + L'aumento del gioco massimo consentito è di 0,01 mm . § - + Rilevare le quote H3 , H7 . § - + Calcolare il gioco tra H3 , H7 che deve rispettare i valori della Tab. 5.9 . § 5.9 Ref.; Ø MIN; Ø MAX; CLEARANCE. H3; 46.021; 46.056; 0.021 - 0.072. H7; 45.984; 46. NOTA: + L'aumento del gioco massimo consentito è di 0,01 mm . § - + Rilevare le quote H4 , H5 . § 5.10 Ref.; MIN; MAX. H4; 23.077; 23.8. H5; 131.48; 131.52. |  |
| - + Inserire lo spinotto G nella bronzina G1 . § - + Verificare il parallelismo tra gli assi della testa di biella e del piede di biella. § - + L'errore di parallelismo (quota H6 ) rilevato alle estremità dello spinotto, deve essere MIN 0,xx e MAX 0,xx mm . § - + Se i valori di parallelismo non corrispondono a quelli indicati, sostituire la biella. § |  |
| MONTAGGIO - Ruotare l'albero a gomito D portando il bottone di manovella D1 al PMI . § |  |
| - Il pistone deve essere orientato con la camera di combustione H verso il lato del collettore aspirazione. § |  |
| - + Lubrificare il mantello del pistone, i segmenti, i cuscinetti di biella e la superfice del cilindro C con olio 15W-40 . § - Inserire i gruppi pistone P per circa 10 mm dall'inserimento del mantello del pistone. § |  |
| - Posizionare l'asse dello spinotto in linea con la mezzeria del basamento. § - Ruotare in senso antiorario il pistone P di circa 15° rispetto alla mezzeria del basamento.§ |  |
| - Tale operazione evita l'impatto della biella con lo spruzzatore olio E durante l'inserimento del pistone nel cilindro C . § - Inserire con cautela il pistone nel cilindro C prestando attenzione allo spruzzatore E . § |  |
| - + Lubrificare i perni di biella con olio 15W-40 . § - + Applicare BRB100 MOLY GREASE sotto la testa della vite P1c . § - Posizionare la biella P1a sul bottone D1 . § - Montare il cappello P1b tramite la vite P1c . § NOTA: i cappelli di biella P1b hanno il piano di accoppiamento a frattura, ogni cappello può essere accopiato solo sulla sua biella P1a di origine, prestare attenzione al giusto accoppiamento. § - Serrare la vite P1c rispettando il ciclo qui di seguito: § - cycle 1: 5 Nm - cycle 2: 20 Nm - cycle 3: 33° - cycle 4: 33° |  |
| Pistone § |  |
| SMONTAGGIO - Rimuovere gli anelli di fermo R ed estrarre lo spinotto G dal pistone P . § |  |
| - Rimuovere i segmenti S1 , S2 , S3 dal pistone P . § |  |
| CONTROLLO E REVISIONE - + Rilevare il diametro nel punto X (distanza di 15 mm dalla base del pistone P) . § - + Se il diametro è inferiore a 80.922 mm , sostituire lo short block o long block. § |  |
| - + Rilevare, il gioco del segmento di tenuta nella rispettiva sede del pistone P (quote Y1, Y2, Y3 ). § - + Se il gioco non corrisponde ai valori indicati nella Tab. 5.11 , sostituire lo short block o long block. § |  |
| - + Inserire i segmenti S1, S2, S3 all'interno del cilindro C . § - + Verificare la distanza tra le 2 estremità (quota RG ). § - + Se la quota RG rilevata non corrisponde ai valori indicati nella Tab. 5.12 , sostituire i segmenti di tenuta S1, S2, S3 . § 5.12 Ref.; MIN; MAX; USURA MAX. S1; 0.2; 0.35; 0.45. S2; 0.4; 0.6; 0.7. S3; 0.25; 0.45; 0.55. NOTA: + I segmenti S1, S2, S3 non possono essere sostituiti singolarmente . § |  |
| MONTAGGIO - Inserire i segmenti S1 , S2 , S3 sul pistone P . § NOTA: + Le estremità dei segmenti devono essere orientate a 120° l'una dall'altra. § |  |
| - + Applicare MOLYSLIP sullo spinotto G . § - Accoppiare la biella P1a con il pistone P ed inserire lo spinotto G . § - Inserire gli anelli di bloccaggio R per bloccare lo spinotto G . § |  |
| Albero a gomito § |  |
| SMONTAGGIO - Prendere nota dei cappelli A1 , A2 , A3 marcandoli nella loro posizione sul basamento. § - Svitare le viti A e rimuovere i cappelli A1 , A2 , A3 , A4 . § - Rimuovere l'albero a gomito B . § |  |
| - Svitare le viti C1 e rimuovere gli spruzzatori C2 . § |  |
| - Rimuovere i cuscinetti C3 , C4 . § |  |
| - Rimuovere i cuscinetti C5 , C4 dai cappelli A1 , A2 , A3 , A4 . § |  |
| CONTROLLO E REVISIONE - + Misurare il diametro del cilindro sul punto H8 , H9 , H10 . § - + Se la quota rilevata è superiore a 81.032 mm rispetto alla Tab. 5.13 , sostituire lo short block o il long block. § NOTA: + La rettifica dei cilindri è vietata. § 5.13 Ø MIN; Ø MAX. 81.013; 81.027. |  |
| - + Rilevare i diametri H11 , H12 . § - + Calcolare il gioco tra H11 , H12 che deve rispettare i valori della Tab. 5.14 . § NOTA: + il valore MAX di usura consentito è di 0.xx mm . § |  |
| - + Il valore di irregolarità MAX del piano T consentito è di 0,2 mm . § - + Se il valore non è rispettato, sostituire lo short block o il long block. § |  |
| - + Verificare che i condotti olio siano privi di impurità. § |  |
| MONTAGGIO - Fissare gli spruzzatori C2 sul basamento C usando le viti C1 (tightening torque 8 Nm ). § |  |
| - Inserire i cuscinetti C3 sulle sedi del basamento C rispettando le tacche C3a e assicurandosi che i fori di mandata olio C3b corrispondono con quelli del basamento. § |  |
| - Inserire i cuscinetti C4 sulle sedi basamento C . § |  |
| - + Applicare GX100 sui semicuscinetti C3 . § - Inserire l'albero a gomito B sui cuscinetti C3 . § |  |
| - Inserire i cuscinetti C5 sulle sedi dei cappelli A1 , A2 , A3 rispettando le tacche C5a . § - + Applicare GX100 sui semicuscinetti C5 . § |  |
| - Fissare i cappelli A1 , A2 , A3 sul basamento C rispettando le loro posizioni originali tramite le viti A . § - + Applicare MOLYSLIP sotto la testa della vite A . § - + Serrare le viti A rispettando il ciclo qui di seguito: § - ciclo 1: 15 Nm - ciclo 2: 45° - ciclo 3: 45° |  |
| - Inserire il cuscinetto C5 sulla sede del cappello A4 rispettando la tacca C5a . § |  |
| - Inserire i cuscinetti C4 sulle sedi del cappello A4 . § |  |
| - Inserire le guarnizioni A4a nelle sedi apposite del cappello A4 e mantenerle in posizione usando l'attrezzo ST_49 . § - + Applicare GX100 sui semicuscinetti C5 . § - Inserire il cappello A4 all'interno del basamento C facendo attenzione a non tagliare le guarnizioni A4a durante l'inserimento. § - + Applicare MOLYSLIP sotto la testa della vite A . § - + Serrare le viti A rispettando il ciclo qui di seguito: § - ciclo 1: 15 Nm - ciclo 2: 45° - ciclo 3: 45° |  |