Informations sur les composants en option

Manuel d'atelier KDI 3404 TCR-SCR (Rev. 10.4)

|  | manoff |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informations sur les composants en option

## Heater (remplacement)

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2 |  |
| --- | --- |
| 11.1.1 Démontage - Dévisser les vis A avec les rondelles correspondantes. - Enlever la bride C . - Enlever le Heater E et les joints correspondants F . | Fig 11.1 |
| 11.1.2 Montage Important - Toujours remplacer les joints d'étanchéité F, lors de chaque montage - Positionner ensuite sur le collecteur G le joint F , le nouveau Heater E , le deuxième joint F , la bride C , les rondelles H , les vis A et le câble B . - Fixer la bride C avec les vis A (couple de serrage 22 Nm ). | Fig 11.2 |

## Engrenage libre (pour 3e / 4e PTO)

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2 |  |
| --- | --- |
| 11.2.1 Démontage - Exécuter les opérations du point 7 du Par. 7.4.1 . - Exécuter les opérations des points 2 à 3 du Par. 6.6.1 . - Exécuter les opérations du point 3 du Par. 7.8.1 . - Exécuter les opérations du Par. 7.8.2 . - Dévisser les vis A et retirer la plaque B1 . - Extraire l'engrenage C . - Retirer l'axe D avec la plaque B2 . | Fig 11.3 |
|  | Fig 11.4 |
| 11.2.2 Montage Important - Vérifier que l'intérieur de l'axe D ne soit pas sale. - Assembler sur les vis A : - la plaque B1 - l'axe D - l'engrenage C - la plaque B2 . | Fig 11.5 |

| - Placer le groupe d'engrenage B sur le carter moteur E , en respectant la référence J1, J2 avec l'engrenage F . - Fixer le groupe C1 avec les vis A (couple de serrage 25 Nm ). REMARQUE : la référence J1 peut avoir 2 configurations différentes pour l’engrenage C , la Fig. 11.6b illustre le positionnement correct de la référence J1 pour toutes les deux configurations. | Fig 11.6 Fig 11.6b |
| --- | --- |

## 3e PTO (remplacement)

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.3.1 Démontage - Exécuter les opérations du point 7 du Par. 7.4.1 . - Exécuter les opérations des points 2 à 3 du Par. 6.6.1 . - Exécuter les opérations du point 3 du Par. 7.8.1 . - Exécuter les opérations du Par. 7.8.2 . - Extraire l'engrenage A . | Fig 11.7 |
| 11.3.2 Montage - Introduire l'engrenage A dans le logement du carter B , en introduisant l'arbre de la pompe C dans l'engrenage A . | Fig 11.8 |

## 4e PTO (remplacement)

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.4.1 Démontage - Exécuter les opérations du point 7 du Par. 7.4.1 . - Exécuter les opérations des points 2 à 3 du Par. 6.6.1 . - Exécuter les opérations du point 3 du Par. 7.8.1 . - Exécuter les opérations du Par. 7.8.2 . - Extraire l'engrenage A . | Fig 11.9 |
| 11.4.2 Montage - Introduire l'engrenage A dans le logement du carter B , en introduisant l'arbre de la pompe C dans l'engrenage A . | Fig 11.10 |

## Dispositif équilibreur (remplacement)

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.5.1 Démontage - Effectuer les opérations décrites au Par. 11.2.2 . - Extraire l'arbre A1 , A2 . | Fig 11.11 |
| 11.5.2 Montage - Lubrifier d'huile les axes C de l'arbre A1 , A2 . - Introduire l'arbre A1 dans le logement B1 du carter moteur, en respectant la référence D de l'engrenage E . - Introduire l'arbre A2 dans le logement B2 du carter. - Effectuer les opérations décrites au Par. 11.2.2. REMARQUE : les arbres A1 et A2 sont différents et il est important de ne pas renverser la position de montage : la référence D est spécifique pour l’arbre A1 et elle spécialement réglée pour l’engrenage E , la référence J2 est spécifique pour l’arbre A2 et elle est spécialement réglée pour l’engrenage libre F (voir la Fig. 11.12b ). Fig 11.12 Fig 11.12b |  |

## ETB (remplacement)

| - Dévisser les vis A , déposer la soupape ETB B et le joint correspondant C . Important - Lors de chaque pose remplacer toujours le joint d'étanchéité C . | Fig. 11. 13 |
| --- | --- |
| - Fixer la soupape ETB B et le joint C en utilisant les vis A (couple de serrage 10 Nm ). | Fig. 11. 14 |