Informations sur les pannes

KDI 2504 M-MP: Utilisation et Entretien (Rev.01)

| Technical Documentation | ED0053030860 | 05.1 | 02/2016 | 04/2023 | M. SILVESTRONE | C. TAGLIAVINI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informations sur les pannes

## Informations utiles sur les pannes

- Ce chapitre contient des informations concernant les pannes susceptibles de se produire lors de l'utilisation du moteur, leurs causes et les solutions possibles Tab. 7.2 .

- Dans certains cas, pour éviter des dégâts supplémentaire, il est nécessaire d'éteindre immédiatement le moteur Tab. 7.1 .

Tab 7.1

| LE MOTEUR DOIT ÊTRE IMMÉDIATEMENT ÉTEINT QUAND |  |
| --- | --- |
| 1 | Les tours du moteur augmentent et diminuent tout à coup |
| 2 | Les tours du moteur augmentent et diminuent tout à coup |
| 3 | La couleur des gaz d’échappement devient tout à coup sombre |
| 4 | Le témoin de la pression de l'huile s'allume pendant le fonctionnement |

Tab 7.2

| INCONVÉNIENTS | CAUSE PROBABLE | SOLUTION | PAR. |
| --- | --- | --- | --- |
| Le moteur ne démarre pas | Bornes de la batterie sulfatées | Nettoyage des bornes de la batterie | -- |
|  | Tension de la batterie insuffisante | Recharger la batterie ou la remplacer | -- |
|  | Niveau du carburant insuffisant | Ravitailler avec du carburant | 4.4 |
|  | Carburant congelé | S'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | -- |
|  | Filtre du carburant encrassé | Remplacer par un filtre neuf | 6.3 |
|  | Air dans le circuit du combustible | S'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | -- |
|  | Filtre à air obstrué | Remplacer par un filtre neuf/nettoyer | -- |
|  | Tuyaux bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | -- |
|  | Fusible brûlé | Remplacer par un fusible neuf, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | -- |
|  | Dispositifs d'admission ou d'échappement bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | -- |
| Le moteur démarre et s'arrête | Connexions électriques précaires | Nettoyer des contacts électriques, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | -- |
|  | Bornes de la batterie sulfatées | Nettoyage des bornes de la batterie | -- |
|  | Filtre du carburant encrassé | Remplacer par un filtre neuf e nettoyer le réservoir | 6.3 |
|  | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | -- |
| Nombre de tours au régime minimum instable | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | -- |
| Nombre de tours au régime minimum bas | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | -- |
|  | Carburant de mauvaise qualité | Nettoyer le réservoir et ravitailler avec du carburant de qualité | 2.5 |
| Fumée BLEUE | Niveau d'huile élevé dans le bac | Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | 6.1 |
|  | Filtre à air obstrué | Remplacer par un filtre neuf | 6.8 |
| Consommation excessive de carburant | Filtre à air obstrué | Remplacer par un filtre neuf | 6.8 |
|  | Niveau d'huile élevé dans le bac | Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | 6.1 |
| Le moteur a perdu ses performances initiales | Filtre à air obstrué | Remplacer par un filtre neuf | 6.8 |
|  | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | -- |
|  | Carburant de mauvaise qualité | Nettoyer le réservoir et ravitailler avec du carburant de qualité | -- |
|  | Niveau d'huile élevé dans le bac | Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | 6.1 |
| Le moteur a des trous lors de l'accélération | Filtre du carburant encrassé | Remplacer le filtre du carburant | 6.3 |
| Le moteur a des ratés lors de l'accélération | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | -- |
| Le moteur surchauffe | Niveau du réfrigérant insuffisant | Remplir jusqu'au niveau | 5.6 |
|  | Niveau d'huile élevé dans le bac | Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | 6.1 |
|  | Radiateur encrassé | Nettoyer le radiateur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés Lombardini Marine | 5.7 |

Si les solutions proposées dans le Tab. 7.2 , pour les pannes pouvant se produire, ne permettent pas de résoudre le problème, contacter un atelier autorisé Lombardini Marine .

## Signalisation des erreurs sur le tableau de commande

| Dans le Tab 7.3 sont indiquées les erreurs qui peuvent se produire sur le tableau de commande Tab. 7.3 POS.; DESCRIPTION. Pression de l'huile moteur basse. Température élevée du réfrigérant. Alternateur désactivé (avec les tours du moteur < 850 rpm). Exécution de la révision (*1). Tension de la batterie insuffisante (affichage clignotant avec batterie < 9V). Outre le signal visuel, les erreurs sont audibles via un signal sonore provenant du tableau. Toutes les erreurs disparaissent automatiquement dès que le défaut est résolu. (*1) - La remise à zéro automatique ne s'effectue pas pour la révision, la réinitialisation doit être effectuée manuellement à l'aide de la procédure suivante : - Appuyer sur le bouton E jusqu'à ce que s'affiche, sur l'écran D , la page pour l'exécution de la révision (Service de h) - Appuyer simultanément sur les boutons E et F pendant 10 secondes , sur l'écran D les heures prévues pour l'entretien successif se rétablissent. | Fig 7.1 |
| --- | --- |