Informazioni sul montaggio

Manuale officina KDI 2504TCR / KDI 2504TCRE5 (Rev. 17.6)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sul montaggio

## Informazioni sulla configurazione motore

- In questo capitolo il motore viene rappresentato in "configurazione base" (vedere Par. 1.4 -  1.5 ).

- Per il montaggio di componenti non descritti in questo capitolo, riferirsi al  Cap. 11 .

- Di seguito sono elencati i componenti descritti nel Cap. 11 .

11.1 Asta livello olio in testa
11.2 Heater (sostituzione)
11.3 Cinghia alternatore Poly-V (sostituzione e regolazione)
11.4 Galoppino e alternatore per cinghia Poly-V
11.5 Ingranaggio ozioso (per 3 a / 4 a PTO)
11.6 3 a PTO (sostituzione)
11.7 4 a PTO (sostituzione)

11.8 3 a + 4 a PTO (configurazioni)
11.9 Dispositivo equilibratore (sostituzione)
11.10 Filtro aria (sostituzione cartuccia)
11.11 Filtro olio a distanza (smontaggio e montaggio)

11.12 Coppa olio con struttura portante

11.13 ETB (sostituzione)

11.14 ACACT (sostituzione)

11.15 EGTS (sostituzione)

11.16 Filtro DPF & DOC (sostituzione)

11.17 Asta livello olio lato distribuzione

## Raccomandazioni per il montaggio

- Le informazioni sono state selezionate, testate ed approvate dai tecnici del Costruttore.

- In questo capitolo sono descritte tutte le modalità di installazione di gruppi e/o di singoli componenti già controllati, revisionati o eventualmente sostituiti con ricambi originali.

- Nelle operazioni di montaggio ove necessario è indicato il riferimento di attrezzatura speciale, identificabile nella Tab 13.1 qui di seguito nella Tab. 9.1 un esempio di attrezzo speciale ( ST_05 ).

Tab. 9.1

| ATTREZZATURA SPECIFICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sigla "ST" | Foto/Disegno | DESCRIZIONE | MATRICOLA |
| ST_05 |  | Chiave Six nicks SN 8 | ED0014603650-S |

Importante

- Prima di eseguire le operazioni vedere il  Par. 3.3.2 .

- Per rintracciare facilmente gli argomenti di interesse specifico, consultare l’indice analitico o l'indice capitoli .

- L'operatore deve verificare che:

  - i componenti, i gruppi, le superfici di accoppiamento delle parti siano, lavati, puliti e asciugati accuratamente;

  - le superfici di accoppiamento siano integre;

  - le attrezzature e gli utensili siano predisposti per effettuare le operazioni in modo corretto e sicuro;

  - accertarsi che sussistano adeguate condizioni di sicurezza.

- L'operatore deve effettuare:

  - gli interventi in modo agevole e sicuro, è quindi consigliabile installare il motore su un apposito cavalletto rotativo per revisione motori per garantire l'incolumità dell'operatore e delle persone coinvolte;

  - il serraggio dei gruppi e/o i componenti in modo incrociato e alternato, dapprima con un valore inferiore a quello prestabilito e, successivamente, con la coppia di serraggio indicata nella procedura;

  - la sostituzione di tutte le guarnizioni di tenuta ad ogni montaggio per tutti i componenti ove esse sono previste.

## Montaggio blocco motore

| 9.3.1 Bronzine di banco Importante - Eseguire le procedure al Par. 8.2.1 e 8.2.2 , prima di procedere con il montaggio. - Essendo i semi-cuscinetti di banco, costruiti in materiale speciale, devono essere tassativamente sostituiti ad ogni montaggio onde evitare il grippaggio. - Montare i nuovi semi cuscinetti B sul semi-basamento superiore E rispettando le tacche di riferimento C . Importante - Dopo il montaggio dei semi cuscinetti, verificare che i fori di lubrificazione D corrispondano con i canalini del semibasamento E . - I semi-cuscinetti inferiori e superiori NON possono essere sostituiti singolarmente, ma tutti insieme. - Montare i nuovi semi cuscinetti S sul semi-basamento inferiore F rispettando le tacche di riferimento C . - Lubrificare i semi cuscinetti A e B con olio. | Fig 9.1 Fig 9.2 |
| --- | --- |
| 9.3.2 Punterie - Lubrificare con olio le punterie G . - Inserire le punterie G nelle sedi H del semi-basamento superiore. | Fig 9.3 |
| 9.3.3 Albero a camme - Verificare che la bronzina Q sia correttamente montata. - Lubrificare i perni L , le camme M dell'albero a camme N , tutti gli alloggi P e la bronzina Q con olio. NOTA: Negli alloggiamenti P è presente solo la bronzina Q lato distribuzione. - Inserire, l'albero a camme N negli alloggi P , fino a battuta. - Montare l'anello di fermo R sul semi-basamento E per mantenere il posizionamento dell'albero a camme N . - Ruotare manualmente l'albero a camme N , verificando che ruoti liberamente. | Fig 9.4 |
| 9.3.4 Spruzzatori olio - Inserire gli spruzzatori V sul semi-basamento superiore E avvitando manualmente le viti raccordo U . - Orientare gli spruzzatori V come indicato nel dettaglio Z e serrare le viti raccordo U (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.5 |
| 9.3.5 Albero a gomito Importante - Effettuare i controlli descritti al Par. 8.4.1 e Par. 8.4.2 . - Verificare che i semi cuscinetti di banco sul semibasamento superiore E siano montati correttamente. - Lubrificare i perni di banco e di biella J , con olio. - Inserire l'albero a gomito W nella sua sede sul semi-basamento superiore E . - Inserire i 2 semi anelli di spallamento K , tra albero a gomito W e semi-basamento superiore E (dettaglio AB ). | Fig 9.6 |
| 9.3.6 Semi-basamento inferiore - Verificare che i semi cuscinetti di banco sul semi-basamento inferiore F (dettaglio AC ) siano montati correttamente. - Montare i 2 semi anelli di spallamento AD sul semi-basamento inferiore F applicando due punti di grasso per mantenerli in sede. - Verificare che i piani di accoppiamento AE siano privi di impurità. | Fig 9.7 |
| - Distribuire un cordone di Loctite 5660 (Rif. AL ) dello spessore di circa 1 mm sul piano AM del semi-basamento superiore C prestando attenzione a non ostruire i canalini di mandata olio AG e di ritorno olio in coppa AH . - Accoppiare i due semi basamenti E e F rispettando le spine di riferimento AN . | Fig 9.8 |
| Importante - Il mancato rispetto delle procedure di serraggio compromette la funzionalità del motore e provocare danni a cose e persone. - Serrare le viti di fissaggio seguendo tassativamente l'ordine e le coppie di serraggio indicate. Sequenza di serraggio per 3 cilindri Serraggio Viti Torx M12x1,25 (dalla n° 1 alla n° 8 ): 1° CICLO - con una coppia di 40 Nm ; 2° CICLO - con una coppia di 70 Nm ; 3° CICLO - con una coppia di 120 Nm . Serraggio Viti Torx M8x1.25 (dalla n° 9 alla n° 21 ): 4° CICLO - con una coppia di 20 Nm ; 5° CICLO - con una coppia di 35 Nm . - Eseguire i controlli descritti nel Par. 8.4.2 . - Verificare che l'albero a gomito W ruoti senza impedimenti. NOTA: Nelle prossime illlustrazioni del Par. 9.3 il semibasamento accoppiato verrà indicato con la lettera E . | 3 Cilindri Fig 9.9 |
| Importante - Il mancato rispetto delle procedure di serraggio compromette la funzionalità del motore e provocare danni a cose e persone. - Sequenza di serraggio per 4 cilindri Serraggio Viti Torx M12x1,25 (dalla n° 1 alla n° 10 ): 1° CICLO - con una coppia di 40 Nm ; 2° CICLO - con una coppia di 70 Nm ; 3° CICLO - con una coppia di 120 Nm . Serraggio Viti Torx M8x1.25 (dalla n° 11 alla n° 27 ): 4° CICLO - con una coppia di 20 Nm ; 5° CICLO - con una coppia di 35 Nm . - Eseguire i controlli descritti nel Par. 8.4.2 . - Verificare che l'albero a gomito W ruoti senza impedimenti. | 4 Cilindri Fig 9.10 |
| 9.3.7 Segmenti - Eseguire i controlli descritti al Par. 8.5.3 . - Inserire l'anello raschiaolio AP sul pistone AQ . - Inserire il 2° anello tenuta AR sul pistone AQ . - Inserisce il 1° anello tenuta AS sul pistone AQ . | Fig 9.11 |
| - Eseguire i controlli descritti al Par. 8.5.4 . - Orientare l'apertura dei segmenti a 120° tra loro ( Y ). NOTA: non orientare l'apertura del segmento con il foro per lo spinotto ( N ) - Lubrificare il mantello del pistone ed i segmenti con olio. | Fig 9.12 |
| 9.3.8 Pistone Importante - Prima di procedere al montaggio del gruppo pistone e biella, eseguire i controlli descritti nei Par. 8.5.1 . - Sostituire sempre le bronzine CE ad ogni montaggio. - Accoppiare i componenti rispettando i riferimenti fatti al Par. 7.15.5 . - Svitare le viti AU e rimuovere il cappello di biella AV . - Montare le nuove bronzine CE . - Inserire la biella AZ nel pistone AQ e allineare le sedi BA . - Inserire lo spinotto BB nella sede BA per l'assemblaggio del gruppo Biella-Pistone. - Inserire gli anelli di fermo BD all'interno della sede BE del pistone AQ per bloccare lo spinotto BB . | Fig 9.13 Fig 9.14 - Fig 9.15 |

| 9.3.9 Gruppo pistone e biella Importante - Prima di procedere al montaggio del gruppo pistone e biella, eseguire i controlli descritti nei Par. 8.5.5 . - Ruotare l'albero a gomito W spostando il perno di biella BG verso il PMS del cilindro interessato. | Fig 9.16 |
| --- | --- |
| - Lubrificare il mantello e i segmenti del pistone AQ . - Verificare che il semi cuscinetto AS sia montato correttamente, e lubrificarlo abbondantemente. - Utilizzando una pinza serrafasce, introdurre il pistone nel cilindro BQ per circa 10 mm (quota BM ). Importante - Verificare di essere nella condizione descritta al Punto 1 . - Il pistone AQ deve essere montato con la freccia BN (stampigliata sul cielo del pistone) rivolta verso il lato distribuzione. - Ruotare il pistone AQ di 10° in senso antiorario rispetto alla sua posizione di corretto montaggio ( Fig. 9.18 - quota BP ). NOTA: Con questa operazione si evita l'impatto tra la biella AZ e lo spruzzatore V . | Fig 9.17 Fig 9.18 Fig 9.19 |
| Importante - Lasciare la pinza serrafasce montata sul pistone - Spingere il pistone AQ verso il basso senza introdurre i segmenti nel cilindro, ruotare il pistone AQ di 10° in senso orario (quota BR - posizione corretta di montaggio). | Fig 9.20 |

| - Spingere il pistone AQ verso il basso centrando il perno di biella BG con la biella AZ . - Ruotare il basamento per inserire il cappello testa biella per i cilindri 1 e 4. - Verificare che il semi cuscinetto AS sia montato correttamente sul cappello di biella AV . Importante - Verificare che i piani di rottura del cappello di biella AV coincida perfettamente sulla biella AZ prima di avvitare e serrare le viti AU . - Accoppiare il cappello di biella AV alla biella AZ rispettando i riferimenti fatti allo smontaggio ( Par. 7.15.2 e 7.15.5 ). - Avvitare le viti AU . - Ripetere le operazioni da 1 a 10 per ogni cilindro. Importante - Il mancato rispetto delle procedure di montaggio compromette la funzionalità del motore e può provocare danni a cose e persone. - Serrare le viti AU , in modo alternato seguendo tassativamente le coppie di serraggio indicate. Sequenza di serraggio Viti Torx M10x1 : 1° CICLO - con una coppia di 40 Nm ; 2° CICLO - con una coppia di 85 Nm ; - Verificare che le bielle abbiano del gioco e che l'albero a gomito W ruoti senza impedimenti. NOTA: Dopo il controllo effettuato al punto 14 , posizionare l'albero W con il primo cilindro al PMS. | Fig 9.21 Fig 9.22 Fig 9.23 |
| --- | --- |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/Ba8qqxTx6wA?rel=0 |
| 9.3.10 Flangia guarnizione albero a gomito Importante - Verificare che il piano di contatto tra la flangia e il semibasamento sia privo di impurità. - Sostituire sempre la guarnizione BS ad ogni montaggio. - Verificare la presenza delle bussole BT sul basamento E . - Lubrificare con olio il labbro del paraolio BU . - Posizionare la guarnizione BS e flangia BV sul semibasamento E in corrispondenza delle bussole BT . - Applicare Loctite 243 sulle 2 viti BW corrispondenti alle bussole BT . - Avvitare a battuta tutte le viti di fissaggio BW senza serrarle. - Serrare tutte le viti BW seguendo tassativamente l'ordine di serraggio indicata (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.24 Fig 9.25 |
| 9.3.11 Coperchio 3 a PTO Importante - Sostituire le viti CA ad ogni montaggio o in alternativa applicare Loctite 2701 sul filetto. - Fissare il coperchio CB con le viti CA , CC interponendo la guarnizione CD (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.26 |

## Montaggio gruppo coppa olio

| 9.4.1 Tubi vapori olio - Applicare Loctite 648 sui filetti dei tubi A . - Avvitare e serrare i tubi A ( coppia di serraggio a 15 Nm ). | Fig 9.27 |
| --- | --- |
| 9.4.2 Tubo aspirazione olio Importante - Sostituire tassativamente la guarnizione B ad ogni montaggio. - Sostituire sempre le viti D con nuove o in alternativa applicare Loctite 2701 . - Inserire la nuova guarnizione B nella sede della flangia del tubo aspirazione olio C . - Fissare il tubo C sul semi-basamento E tramite le viti D ( coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.28 |
| 9.4.3 Coppa olio - Verificare che i piani di contatto F della coppa olio G e del basamento E siano privi di impurità. - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigillante (Loctite 5660) sul piano F della coppa olio G . - Nota : in alternativa applicare Loctite 5699 . | Fig 9.29 |
| Importante - Serrare le viti L , seguendo tassativamente l'ordine e la coppia di serraggio indicata. - Serrare le viti L seguendo l'ordine indicato (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Dopo il serraggio di tutte le viti, svitare la vite n° 1 e serrarla nuovamente alla coppia di serraggio indicata al punto 4 . - Verificare che i tappi scarico olio M siano serrati (coppia di serraggio a 35 Nm ). | Fig 9.30 |

## Montaggio gruppo flangiatura

| 9.5.1 Campana di flangiatura Pericolo - La campana A è molto pesante, porre particolare attenzione durante la fase di montaggio per evitarne la caduta con gravi rischi per l'operatore. - Montare la campana A rispettando le spine di riferimento B sul basamento C . | Fig 9.31 |
| --- | --- |
| Importante - Il mancato rispetto delle procedure di montaggio compromette la funzionalità del motore e provocare danni a cose e persone. - Serrare le viti di fissaggio, seguendo tassativamente l'ordine di serraggio indicato (coppia di serraggio a 50 Nm ). | Fig 9.32 |
| 9.5.2 Volano Pericolo - Il volano F è molto pesante, porre particolare attenzione durante la fase di montaggio per evitarne la caduta con gravi rischi per l'operatore. - Avvitare l'attrezzo speciale ST_09 sull'albero a gomito E al posto della vite G posizionata più in alto ( Fig. 9.33 ). - Inserire il volano F sull’albero a gomito E utilizzando come guida l’attrezzo ST_09 e serrare manualmente tutte le viti G, estrarre l’attrezzo ST_09 e montare l’ultima vite G . - Montare e fissare l'attrezzo ST_34 nella sede H e serrarlo con le due viti di fissaggio motorino di avviamento. - Serrare tutte le viti G (coppia di serraggio a 140 Nm ). | Fig 9.33 |

## Montaggio ingranaggi distribuzione e pompa iniezione

| 9.6.1 Ingranaggi distribuzione - Verificare il corretto montaggio della chiavetta A sull'albero a camme B . - Posizionare l'ingranaggio C sull'albero a camme B rispettando il riferimento con la chiavetta A . - Avvitare la vite D fino a battuta. - Inserire la spina di riferimento E sull'ingranaggio C . - Fissare la ruota fonica F con le viti G sull'ingranaggio C rispettando la spina E . - Fissare il perno ingranaggio intermedio H , nell'alloggiamento J del semi-basamento, tramite le viti K (coppia di serraggio 25 Nm ). Importante - Il montaggio del perno ingranaggio intermedio H ha una sola posizione, i 4 fori per le viti K non sono equidistanti. - Sostituire sempre la guarnizione L ad ogni montaggio. - Inserire l'anello di spallamento M . - Verificare l'integrità della bronzina N sull'ingranaggio intermedio P , e che sia priva di impurità. - Lubrificare abbondantemente con olio il perno H e la bronzina N . - Posizionare l'ingranaggio P sul perno H rispettando tutti i riferimenti W degli ingranaggi C e S, (Fig. 9.37) . Importante - Il mancato rispetto dei riferimenti W sugli ingranaggi C, P ed S , provoca il malfunzionamento del motore e gravi danni. - Inserire l'anello di spallamento Q e l'anello di fermo R . - Serrare la vite D ( Fig. 9.34 - coppia di serraggio a 100 Nm ). - Serrare le viti G sull'ingranaggio C (coppia di serraggio a 5 Nm ). | Fig 9.34 Fig 9.35 Fig 9.36 Fig 9.37 |
| --- | --- |
| 9.6.2 Pompa iniezione carburante ad alta pressione - Verificare che il piano V siano privo di impurità ( Fig. 9.38 ). Importante - Sostituire sempre la guarnizione U ad ogni montaggio. - La guarnizione di tenuta U ha un solo senso di montaggio ( Fig. 9.38 ). - Sostituire sempre le viti T con nuove o in alternativa applicare Loctite 2701 (Fig. 9.38) . - Montare la nuova guarnizione U sulla pompa iniezione Z (Fig. 9.38) . - Fissare la pompa Z nell'alloggiamento V insieme alla guarnizione U tramite le viti T ( Fig. 9.38 - coppia di serraggio a 25 Nm ). - Verificare il corretto montaggio della chiavetta AA sull'albero AB della pompa ( Fig. 9.39 ). - Posizionare l'ingranaggio AC sull'albero AB della pompa rispettando il riferimento con la chiavetta AA e il riferimento Q dell'ingranaggio AE (Fig. 9.39) . Serrare il dado AD (coppia di serraggio a 65 Nm ). - Smontare l'attrezzo speciale ST_34 ). | Fig 9.38 Fig 9.39 Fig 9.40 |

## Montaggio gruppo testa motore

| 9.7.1 Guarnizione stelo valvola Importante - Eseguire i controlli descritti al Par. 8.6.4 prima di procedere con le seguenti operazioni. - Lubrificare con olio i paraoli A nella parte interna. - Montare i paraoli A sulle guide valvola B utilizzando l'attrezzo ST_08 . | Fig 9.41 |
| --- | --- |
| 9.7.2 Canotti elettroiniettori ( ) - Inserire le guarnizioni C nelle sedi del canotto D . - Inserire la guarnizione E con la bombatura rivolta verso l'alto alla base del canotto D . - Lubrificare con olio le guarnizioni C . - Inserire e avvitare con cautela il canotto D all'interno della sede della testa F . NOTA: il canotto D non deve sporgere dal piano testa BF . - Serrare il canotto D (coppia di serraggio a 30 Nm ). | Fig 9.42 |
| 9.7.3 Sporgenza elettroiniettori - Inserire l'elettroiniettore G all'interno del canotto H . - Montare la vite fissaggio perno bilancieri L fino a battuta. - Montare la staffa di fissaggio elettroiniettore M e fissarla con la vite N , senza effettuare la taratura. - Verificare la sporgenza elettroiniettore tramite l'attrezzo ST_03 (Fig. 9.44) , che deve essere compresa tra 1,68 e 2,42 mm. NOTA: se il valore rilevato non corrisponde, sostituire la guarnizione Q con spessore differente. | Fig 9.43 Fig 9.44 |
| 9.7.4 Valvole - Lubrificare con olio ed inserire le valvole X all'interno della testa F nelle stesse posizioni di origine, in base ai riferimenti creati al Par. 7.13.4.1 . - Posizionare la molla Y sulla sede della testa F . - Posizionare il piattello S sulla molla Y centrando la valvola X . - Montare l'attrezzo ST_07 sulla testa F fissandolo su uno dei fori per il fissaggio del cappello bilancieri. NOTA: Cambiare il foro di fissaggio in base alla posizione delle valvole da montare. - Posizionare l'attrezzo ST_07 sulla valvola come mostrato in figura. - Spingere la leva dell'attrezzo ST_07 verso il basso, in modo da abbassare i piattelli valvola S in direzione della freccia AK , ed inserire i semiconi AJ all'interno del piattello S . - Assicurarsi che i semiconi AJ siano correttamente montati sulle sedi della valvola X e rilasciare l'attrezzo ST_07 . NOTA: Ripetere tutte le operazioni per tutte le valvole interessate e rimuovere l'attrezzo ST_07 . | Fig 9.45 |
|  | Fig 9.46 |
|  | Fig 9.47 |
| 9.7.5 Testa motore - Fissare i golfari AW tramite le viti AX sulla testa F (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Posizionare il pistone P al PMS. - Posizionare l'attrezzo ST_03 sul piano testa e rilevare la sporgenza del pistone P dal piano testa K in 4 punti diametralmente opposti R . Ripetere l'operazione per tutti i pistoni P e annotare il valore medio più alto, determinando la quota S (Tab. 9.2) . Tab. 9.2 S (mm); Numero fori. 0.030 - 0.126; 1. 0.127 - 0.250; 2. 0.251 - 0.375; 3. - In base al valore rilevato al punto 3 , scegliere la guarnizione T corrispondente come indicato nella Tab. 9.2 ( Fig. 9.50 dettaglio U ). - Verificare che il piano K del basamento e la guarnizione T siano privi di impurità. Importante - La guarnizione testa deve essere sostituita ad ogni montaggio. - Posizionare la guarnizione T sul piano K facendo riferimento alle bussole di centraggio J . | Fig 9.48 Fig 9.49 Fig 9.50 |
| - Verificare che il piano W della testa sia privo di impurità. - Posizionare la testa F sul basamento Z facendo riferimento alle bussole di centraggio J . Importante - Le viti di fissaggio testa V devono essere tassativamente sostituiti ad ogni montaggio. - Fissare la testa F tramite il serraggio delle viti V seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 9.52 o Fig. 9.53 e le coppie di serraggio indicate nella Tab. 9.3 . | Fig 9.51 |
| Importante - Il mancato rispetto delle procedure di montaggio compromette la funzionalità del motore e provocare danni a cose o persone. - Eseguire il serraggio delle viti V rispettando i cicli, il serraggio, le successive rotazioni come indicato nella Tab. 9.3 . - Per motore KDI 1903 TCR : 8 viti Torx M12x1,25 (Fig. 9.52) . - Per motore KDI 2504 TCR : 10 viti Torx M12x1,25 (Fig. 9.53) . | 3 CILINDRI Fig 9.52 |
| Tab. 9.3 CICLO; SERRAGGIO. 1; 40 Nm. 2; 70 Nm. 3; 100 Nm. 4; 90°. 5; 90°. 6; 90°. | 4 CILINDRI Fig 9.53 |
| 9.7.6 Aste e ponti valvole - Inserire le aste comando bilancieri AA all'interno delle nicchie della testa F . Importante - Centrare correttamente le aste AA nell'alloggiamento sferico delle punterie albero a camme AB . - Montare il ponte valvola AC sulle coppie di valvole di scarico e aspirazione. | Fig 9.54 |
|  | Fig 9.55 |
| 9.7.7 Bilancieri Importante - Per il corretto posizionamento dei bilancieri, rivolgere il perno bilancieri AH con la quota AL inferiore verso il lato distribuzione come in Fig.9.57 . - Il bilanciere di scarico AT è più corto rispetto al bilanciere di aspirazione AR . - Montare l'anello di fermo AM nella sede AN del perno bilancieri AH . - Posizionare il perno AH con il piano appoggio vite AP verso l'alto e inserire i 2 anelli di spallamento AQ . - Inserire in sequenza il bilanciere aspirazione AR , il supporto AS e il bilanciere di scarico AT nel perno AH . - Inserire la molla AU nel perno AH . - Ripetere i punti 3, 4 per tutti i bilancieri. NOTA: Il supporto AV deve essere montato con l'ultima coppia di bilancieri verso il lato volano. - Inserire 2 anelli di spallamento AQ e l'anello di fermo AN per bloccare tutti i componenti inseriti nel perno AH . NOTA: La molla AU provvede a tenere in posizione i supporti AS ed AV . | Fig 9.57 Fig 9.58 |
| 9.7.8 Gruppo perno bilancieri Importante - Posizionare il gruppo perno bilancieri BB su un piano per allineare tutti i piani dei supporti. - Verificare che i pistoni siano a metà tra il PMS e il PMI. Ruotare l'albero a gomito di 90° in senso antiorario rispetto al PMS del 1° cilindro, posizionando la spina BP dell'albero a gomito come mostrato in Fig. 9.60a . Se la puleggia sull'albero a gomito e il carter distribuzione non sono stati rimossi, ruotare l'albero a gomito, posizionando il riferimento BQ posto sulla ruota fonica in corrispondenza del sensore di giri come evidenziato in Fig. 9.60b . - Se il motore è verniciato o protetto con vernice trasparente, sostituire le viti fissaggio BE . - Posizionare il gruppo perno bilancieri BB sulla testa F , rispettando la spina BC sulla testa con il riferimento del supporto AV . - Verificare la corretta posizione di tutti i bilancieri ed i cavallotti comando valvole (dettaglio BD ). Alloggiare la punteria nella sede dell'asta comando bilancieri. - Fissare il gruppo perno bilancieri BB serrando le viti BE (coppia di serraggio a 25 Nm ). Rispettare l'ordine di serraggio delle viti BE come illustrato in Fig. 9.60 . | Fig 9.59 Fig 9.60 |
| Fig 9.60a | Fig 9.60b |
| 9.7.9 Cappello bilancieri Importante - Sostituire le guarnizioni BF, BL e BM ad ogni montaggio ( ST_11 - ST_12 ) . - Rispettare l'ordine di serraggio illustrato in Fig. 9.62 - 9.63 . - Posizionare l'attrezzo ST_17 sulla testa in corrispondenza di due fori di fissaggio 5 e 6 . - Posizionare la guarnizione BF sulla testa F utilizzando l'attrezzo ST_17 come guida. - Lubrificare con olio di vasellina le guarnizioni BL nella parte superiore e le guarnizioni BM nella parte inferiore. - Fissare il cappello bilancieri BN sulla testa F tramite le viti BG (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.61 |
| Fig 9.62 | Fig 9.63 |

## Montaggio circuito carburante

| Importante - NON montare elettroiniettori nuovi o differenti in assenza della attrezzatura necessaria ( Cap. 13 ). - Rimuovere i tappi di protezione da tutti i componenti del circuito carburante solo al momento del montaggio. 9.8.1 Filtro carburante - Fissare il supporto filtro carburante R con le viti S sul semi-basamento T (coppia di serraggio a 25 Nm ). NOTA: Per il montaggio della cartuccia carburante, riferirsi alle operazioni 4 e 5 del Par. 6.11.2 . | Fig 9.64 |
| --- | --- |
| - Innestare il tubo K sul raccordo in uscita dal supporto filtro R e sul raccordo di entrata carburante della pompa iniezione M e fissarlo con le fascette N . | Fig 9.65 |
| 9.8.2 Common Rail - Fissare il rail AA sulla testa AB tramite le viti AC (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.66 |
| - Montare le guarnizioni AD e il raccordo AE sulla vite AF . - Serrare la vite AF sul Common Rail AG (coppia di serraggio a 15 Nm ) con l'imbocco del raccordo AE rivolto verso l'alto. | Fig 9.67 |
| 9.8.3 Elettroiniettori Importante - Sostituire sempre e lubrificare con olio le guarnizioni AH e AL degli elettroiniettori AM ad ogni montaggio. - Porre attenzione a riposizionare gli elettroiniettori seguendo i riferimenti come descritto nel Par. 7.10.5 . - Se un nuovo (o diverso) elettroiniettore viene montato sul motore, è necessario disporre dell'attrezzo ST_01 . - Se il motore è verniciato o protetto con vernice trasparente, pulire l’elettroiniettore AM dalla vernice presente in prossimità della parte a contatto con la guarnizione ( BL > Fig. 9.61 ). - Inserire la guarnizione AL all'interno del canotto elettroiniettore BQ . - Inserire gli elettroiniettori AM all'interno del cappello bilancieri AN e direzionarli come in Fig. 9.68 . | Fig 9.68 |
| 9.8.4 Tubi alta pressione carburante Importante - Sostituire sempre i tubi AQ e il tubo E ad ogni montaggio. - Posizionare i tubi AQ sul Common Rail AA e sugli elettroiniettori AM ; correggere la posizione degli elettroiniettori AM tramite l'imbocco dei raccordi con i tubi AQ . Importante - Avvitare manualmente i dadi AS ed AT senza serrarli. - Se il motore è verniciato o protetto con vernice trasparente, sostituire le viti fissaggio P per assicurare la corretta tenuta con le guarnizioni BQ . - Posizionare le staffe fissaggio degli elettroiniettori AV e avvitare manualmente le viti AU fino a battuta, interponendo la rondella AJ . Importante - Sostituire i tubi AQ (Fig. 9.69) se le viti AU non si avvitano liberamente. - Serrare tutti i dadi AS (coppia di serraggio a 30 Nm ). - Serrare tutti i dadi AT (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Assicurarsi che le staffe fissaggio elettroiniettori AV siano posizionate correttamente sulle viti fissaggio perno bilancieri BQ e sugli elettroiniettori AM . - Serrare le viti AU di fissaggio staffa elettroiniettori (coppia di serraggio a 20 Nm ). - Posizionare il tubo E avvitando le viti BA e BB . Importante - Avvitare manualmente i dadi BA e BB senza serrarli. - Serrare il dado BA (coppia di serraggio a 30 Nm ). - Serrare il dado BB (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Serrare le viti BC di fissaggio Common Rail (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.69 Fig 9.70 Fig 9.71 |
| 9.8.5 Tubi rifiuto carburante - Controllare l'integrità delle guarnizioni BD sui raccordi BG . NOTA: Non disinnestare i tubi dal distributore. | Fig 9.72 |
| - Posizionare i tubi rifiuto e serrare il distributore BE con la vite BC sulla testa BF ( Fig. 9.72 - coppia di serraggio a 10 Nm ). - Innestare i raccordi BG (Fig. 9.74) sugli elettroiniettori AM e bloccarli con le clip BH . - Innestare il tubo BL sul raccordo BN . - Innestare il tubo BM sul raccordo BP . | Fig 9.73 |
| Importante - Sono rappresentati i tubi della " CONFIGURAZIONE BASE " (vedere Par. 1.5 ). Altri tubi rifiuto possono risultare mancanti o differenti. - I tubi possono variare per quantità e quote dimensionali a seconda della versione motore. | Fig 9.74 |

## Montaggio collettore di aspirazione

| 9.9.1 Semi-collettore interno Importante - Verificare che i piani di contatto tra il semi collettore C e la testa D siano privi di impurità. - Inserire l'attrezzo speciale ST_18 nei punti indicati . - Inserire le viti A e la guarnizione B sul semi collettore C . - Fissare il semi collettore C con le viti A sulla testa D (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Serrare la fascetta E con la vite F sul semi collettore C (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). - Serrare con la vite G e il supporto H sul semi collettore C (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). | Fig 9.75 Fig 9.76 |
| --- | --- |
| 9.9.2 Semi-collettore esterno Importante - Verificare che i piani di contatto tra i due semi collettori C e M siano privi di impurità. - Montare le viti L sul semi collettore M lasciando liberi i fori Q indicati in Fig. 9.78 . - Montare le guarnizioni N sul semi collettore interponendo la lamiera di separazione P . - Fissare il semi-collettore M sul semi collettore C con le viti L (coppia di serraggio a 22 Nm - ST_05 ). | Fig 9.77 Fig 9.78 |

## Montaggio collettore di scarico

| Importante - Sostituire i dadi B e le guarnizioni metalliche D di tenuta tra il collettore e la testata ad ogni montaggio. - Nel caso di montaggio dei prigionieri C , fissare (coppia di serraggio 25 Nm ) con Loctite 2701 sul filetto. - Verificare che i piani di contatto F siano privi di impurità. - Inserire le guarnizioni D ed E sui prigionieri C . - Posizionare il collettore A sui prigionieri C. - Fissare il collettore A sulla testa serrando i dadi B (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.79 |
| --- | --- |

## Montaggio circuito lubrificazione

| 9.11.1 Gruppo separatori vapori olio Importante - Sostituire sempre la guarnizione B ad ogni montaggio. - Verificare sempre l'integrità dei tubi, e nel caso di dubbi sulla corretta tenuta, sostituirli. - Verificare che i piani di contatto A siano privi di impurità. - Montare la guarnizione B sulla supporto C . - Fissare il supporto corpo separatore C sul basamento E con le viti D (coppia di serraggio a 12 Nm ) interponendo la guarnizione B . | Fig 9.80 |
| --- | --- |
| - Innestare i tubi F e G sul supporto C . - Inserire il corpo sfiato H innestandolo sui tubi F e G . Fissare il tubo F con le fascette J . - Fissare il corpo sfiato H sul supporto C con la fascetta K . | Fig 9.81 |
| 9. 11 .2 Gruppo Oil Cooler e filtro olio - Verificare che il piano L sul supporto V e sul basamento E siano privi di impurità. - Lubrificare ed inserire la guarnizione N sul raccordo P . Importante - Sostituire sempre le guarnizioni Q ed S ad ogni smontaggio. - Lubrificare ed inserire le guarnizioni Q ed S rispettivamente nelle sedi R e T del supporto V . - Fissare il supporto V tramite le viti AA e AB (coppia di serraggio a 10 Nm ). Importante - Nel caso di montaggio del raccordo P sul semi-basamento E (coppia di serraggio 15 Nm con Loctite 2701 sul filetto). | Fig 9.83 e Fig 9.83 |
| NOTA: Per il montaggio della cartuccia olio, riferirsi alle operazioni 5 e 6 del Par. 6.10.2 . Importante - Sostituire sempre le guarnizioni BM e BN ad ogni montaggio. - Inserire e serrare il coperchio portacartuccia AC sul supporto filtro V (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.84 |
| 9. 11 .3 Pompa olio NOTA: Eseguire i controlli descritti al Par. 8.7 prima di procedere con le seguenti operazioni. - Verificare che tutte le superfici di contatto tra AL, AH, AF, AG e AN siano prive di impurità - graffi - ammaccature. - Al momento del montaggio, non utilizzare nessun tipo di guarnizione tra AG e AN ). - Lubrificare abbondantemente con olio la sede dei rotori AF sul carter pompa olio AG e i due rotori AH e AL ). - Inserire all'interno della sede AF i 2 rotori (in ordine) AH e AL , rispettando i riferimenti BP come mostrato in figura (o consultare il Par. 2.10.2 ). - Verificare che le 2 spine AM siano correttamente inserite sul carter distribuzione AN ). - Posizionare il gruppo pompa olio AG rispettando i riferimenti con le spine AM ). - Fissare il coperchio pompa olio AG con le viti AH (coppia di serraggio 10 Nm ). | Fig 9.85 Fig 9.86 |
| 9. 11 .4 Carter distribuzione Importante - Sostituire sempre la guarnizione AP ad ogni montaggio ( ST_14 ). - Sostituire sempre la guarnizione AU ad ogni montaggio. - Distribuire un cordone di Loctite 5188 dello spessore di circa 1 mm , sui piani AQ del carter AN. - Assicurarsi che la chiavetta AS (Fig. 9.88) sia inserita correttamente sull'albero a gomito e che sia rivolta verso l'alto. - Lubrificare con olio e inserire la guarnizione AU nella sede della pompa olio AV . - Avvitare l'attrezzo ST_10 sull'albero a gomito. - Verificare che le 2 spine AT (Fig. 9.88) siano correttamente inserite sul carter distribuzione AN . - Lubrificare il paraolio AP con olio e posizionare il carter AN sul basamento E , rispettando le spine AT inserendo la pompa olio AV sull'albero a gomito. - Serrare le viti AW rispettando l'ordine di serraggio indicato (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.87 Fig 9.88 Fig 9.89 |
| 9. 11 .5 Flangia carico olio su carter distribuzione Importante - Sostituire sempre la guarnizione BA ad ogni montaggio. - Posizionare la guarnizione BA nella sede sulla flangia BB . - Fissare la flangia BB sul carter BC con le viti BD (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). | Fig 9.90 |
| 9. 11 .6 Valvola pressione olio - Lubrificare il pistoncino BE e inserirlo nella sede BF fino a battuta. - Inserire la molla BG nel pistoncino. Importante - Sostituire sempre la guarnizione BH ad ogni montaggio. - Montare la guarnizione BH sul tappo BL . - Serrare il tappo BL sul carter AN (coppia di serraggio a 50 Nm ). | Fig 9.91 |

## Montaggio puleggia albero a gomito e ruota fonica

| NOTA: Per il montaggio della ruota fonica, riferirsi alle operazioni del Par. 6.6.2 . - Verificare che la spina F sia correttamente montata sull'albero a gomito G . - Posizionare il gruppo puleggia H sull'albero a gomito G rispettando il riferimento con la spina F (dettaglio M ). - Applicare grasso Molyslip sul filetto della vite N . - Fissare la puleggia T con la vite Z (coppia di serraggio 360 Nm ) e rimuovere l’attrezzo ST_34 ( Fig. 9.33 ). | Fig 9.92 |
| --- | --- |

## Montaggio circuito refrigerante

| 9.3.1 Valvola termostatica Importante - Sostituire sempre la guarnizione A ad ogni montaggio. - Verificare l'integrità della guarnizione di tenuta A e montarla sulla valvola termostatica B . - Posizionare la valvola termostatica B nella sede sulla testa C (dettaglio D ). - Serrare il coperchio E con le viti F sulla testa C (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.93 |
| --- | --- |
| 9.13.2 Pompa refrigerante Importante - Sostituire sempre la guarnizione di tenuta L ad ogni montaggio. - Fissare la pompa G con le viti H interponendo la guarnizione L (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.94 |
| 9.13.3 Manicotti Oil Cooler - Passare il manicotto L dietro la pompa iniezione e innestarlo sull' Oil Cooler M . - Inserire il manicotto L nella fascetta N . - Fissare il manicotto L tramite la fascetta P sull' Oil Cooler M . | Fig 9.95 |
| 4. Fissare il manicotto Q sull' Oil Cooler M e alla pompa refrigerante T tramite le fascette K . 5. Fissare la fascetta Y tramite la vite S (coppia di serraggio a 22 Nm - ST_05 ). | Fig 9.96 |

## Montaggio turbocompressore

| Importante - Prima di procedere, eseguire le operazioni descritte al Par. 2.18 . - Assicurarsi che il tubo B non sia ostruito. - Fissare il manicotto di collegamento A insieme al tubo B con la fascetta C sul raccordo della flangia D . Importante - Sostituire sempre la guarnizione F ad ogni montaggio. - Lubrificare con olio ed inserire la guarnizione F nella sede del tubo G . Importante - Rimuovere i tappi in plastica o in schiuma dal turbocompressore prima del montaggio. - Sostituire i dadi M ad ogni montaggio. - Verificare che i piani di contatto E siano privi di impurità deformazioni o crepe, in caso contrario sostituire il collettore di scarico L. - Posizionare il turbocompressore H sui prigionieri posti sul collettore L . - Fissare il turbocompressore H con i dadi M (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Fissare il tubo G con le viti N al turbocompressore H . Importante - Sostituire sempre la guarnizione P ad ogni montaggio. - Prima di procedere al montaggio del tubo Q , eseguire le operazioni indicate al Par. 2.18.2 - Punto 2 . - Assicurarsi che il tubo Q non sia ostruito. - Fissare il tubo mandata olio Q con i raccordi R sul turbocompressore H e sul basamento S (coppia di serraggio a 15 Nm ). Interporre le guarnizioni P tra: - Q e R ; - Q e S ; - Q e H . - Innestare il manicotto T sul turbocompressore H e fissare con la fascetta U . - Innestare il tubo V sul manicotto T e sul corpo sfiato Z . Fissare il tubo V con le fascette W . | Fig 9.97 Fig 9.98 Fig 9.99 Fig 9.100 |
| --- | --- |

## Montaggio componenti elettrici

9.15.1 Sensori e interruttori

| 9.15.1.1 Sensore T-MAP - Fissare il sensore A con le viti B sul collettore C (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). | Fig 9.101 |
| --- | --- |
| 9.15.1.2 Sensore temperatura refrigerante - Serrare il sensore D sulla testa E (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig 9.102 |
| 9.15.1.3 Interruttore pressione olio - Serrare l'interruttore F sul basamento G (coppia di serraggio a 35 Nm ). | Fig 9.103 |
| 9.15.1.4 Sensore di fase albero a camme - Ruotare l'albero a gomito H posizionando un dente L della ruota fonica montata sull'albero a camme al centro del foro M . - Eseguire le operazioni descritte nei punti 5, 6 e 7 per inserire il numero corretto di spessori N . - Montare lo spessore N sul sensore P . - Fissare il sensore di fase P sul carter distribuzione L con la vite Q (coppia di serraggio 10 Nm - ST_06 ). | Fig 9.104 |
| - Misurare la distanza dal piano di accoppiamento AD al piano del dente sulla ruota fonica (X1) . - Misurare la distanza tra il piano di accoppiamento AD ed il piano del sensore R (Y1) . - La differenza tra le 2 misure determina il valore di traferro (Z1) . Il valore (Z1) ammesso deve essere minimo 0.2 mm1.2 mm . Inserire uno o più spessori N (Fig. 9.104) in base al valore (Z1) rilevato. NOTA: Gli spessori calibrati N hanno spessore di 0.2 mm . | Fig 9.105 |
| 9.15.1.5 Sensore di giri - Misurare la distanza dal piano di accoppiamento AE al diametro esterno della ruota fonica (X2) . - Misurare la distanza tra il piano di accoppiamento AE ed il piano del sensore V (Y2) . - La differenza tra le 2 misure determina il valore di traferro (Z2) . Il valore (Z2) ammesso deve essere minimo 0.2 mm e massimo 1.2 mm . Inserire uno o più spessori U in base al valore (Z2) rilevato. NOTA: Gli spessori calibrati U hanno spessore di 0.2 mm . - Montare la staffa S con le viti T (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). - Inserire lo spessore U sul sensore V . - Serrare il sensore V sulla staffa S con la vite Z (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). | Fig 9.106 Fig 9.107 |
| 9.15.1.6 Sensore presenza acqua nel filtro carburante - Lubrificare ed inserire la guarnizione AA sul sensore AB . - Serrare il sensore AB sulla cartuccia AC (coppia di serraggio a 5 Nm ). | Fig 9.108 |

| 9.15.2 Alternatore - Inserire la vite BA sull'alternatore BB . - Inserire la rondella BC sulla vite BA . - Avvitare fino a battuta senza serrare la vite BA sul basamento BD . - Avvitare fino a battuta senza serrare la vite BE sulla testa BF . | Fig 9.109 |
| --- | --- |
| - Spingere l'alternatore BB in direzione della freccia BG . Importante - La cinghia BH deve essere tassativamente sostituita, ad ogni montaggio, anche se non ha raggiunto le ore previste per la sostituzione. - Inserire la cinghia BH sulle pulegge BJ . | Fig 9.110 |
| - Tirare l'alternatore BB in direzione della freccia BK . - Mantenendo in tensione l'alternatore BB serrare prima la vite BE (coppia di serraggio a 25 Nm ) e successivamente la vite BA (coppia di serraggio a 69 Nm [filetto M10] - 40 Nm [filetto M8] ). | Fig 9.111 |
| - Controllare il tensionamento della cinghia BH con lo strumento tipo Clavis, posizionandolo nel punto P (il tensionamento deve essere compreso tra i 350 e 450 N ). - Se i valori di tensione non corrispondono, allentare le viti BA ed BE , quindi ripetere le operazioni 7, 8 e 9 . | Fig 9.112 |
| 9.15.3 Motorino di avviamento Importante - Rimuovere l'attrezzo ST_34 se ancora presente. - Fissare il motorino BQ con le viti BR sulla campana di flangiatura BS (coppia di serraggio a 45 Nm ). | Fig 9.113 |
| 9.15.4 Cablaggio elettrico - Posizionare il supporto cablaggio BT insieme al cablaggio BU sul cappello bilancieri BV . - Innestare i connettori C1 sugli elettroiniettori S1 . - Serrare il supporto cablaggio BT sul cappello bilancieri BV con le viti BW (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). | Fig 9.114 |
| - Innestare il connettore C2 sul sensore S2 . - Innestare il connettore C3 sul sensore S3 . - Innestare la fascetta H1 sul collettore DA . | Fig 9.115 |
| - Innestare il connettore C4 sulla valvola aspirazione carburante S4 . - Innestare il connettore C5 sul sensore temperatura carburante S5 . | Fig 9.116 |
| - Innestare il connettore C6 sul sensore S6 . - Innestare il connettore C7 sul sensore S7 . - Innestare le fascette H2 sul coperchio termostato DB e H3 sulla flangia carico olio laterale DC . - Innestare il connettore C8 sul sensore S8 . | Fig 9.117 |
| - Innestare il connettore C9 sull'interruttore S9 . - Innestare il morsetto C10 sul motorino S10 . - Innestare il connettore C11 sul cavo alternatore S11 . - Innestare la fascetta H4 sul supporto sfiato DD . | Fig 9.118 |

## Montaggio circuito EGR

| 9.16.1 Valvola EGR Importante - Verificare che i piani di contatto tra la flangia B e la testa D siano privi di impurità. - Sostituire sempre la guarnizione A ad ogni montaggio. - Montare la guarnizione A sulla flangia B . - Fissare la flangia B con le viti C sulla testa D (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.119 |
| --- | --- |
| - Inserire le viti E nel supporto F . - Posizionare la guarnizione G in corrispondenza delle viti E sul supporto F . - Fissare il supporto valvola EGR F con le viti E sulla flangia B (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.120 |
| - Innestare il connettore H sulla valvola L . - Serrare la fascetta J tramite la vite K sulla flangia B . | Fig 9.121 |
| 9.16.2 Gruppo EGR Cooler - Inserire il raccordo N dell'EGR Cooler M nel manicotto P del gruppo valvola EGR. - Posizionare l'EGR Cooler M sul collettore aspirazione Q con le viti R ( ST_05 ) . - Fissare il raccordo N con la fascetta S al manicotto P . | Fig 9.122 |
| - Fissare il tubo T con le viti U sul gruppo valvola EGR V interponendo la guarnizione W (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). - Fissare il tubo T con le viti AA sull'EGR Cooler M interponendo la guarnizione AB (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.123 |
| - Fissare il tubo AC sul collettore aspirazione Q con le viti AE (coppia di serraggio a 25 Nm - ST_05 ) interponendo la guarnizione AF . - Fissare il tubo AC sull'EGR Cooler M con le viti AG interponendo la guarnizione AH (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Fissare l' EGR Cooler M sul collettore aspirazione Q con le viti R (coppia di serraggio a 25 Nm - ST_05 - Fig. 9.122 ). - Collegare il tubo AL sull' EGR Cooler M . | Fig 9.124 |

## Coppie di serraggio e utilizzo del sigillante

Tab. 9.4 - *in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

| CONFIGURAZIONE BASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BLOCCO MOTORE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio spruzzatori olio | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio basamento inferiore | M12x1.25 | 3 Cicli di serraggio |  |
| 1° Ciclo |  | 40 |  |
| 2° Ciclo |  | 70 |  |
| 3° Ciclo |  | 120 |  |
| Vite fissaggio basamento inferiore | M8x1.25 | 2 Cicli di serraggio |  |
| 1° Ciclo |  | 20 |  |
| 2° Ciclo |  | 35 |  |
| Vite biella | M8x1 | 2 Cicli di serraggio |  |
| 1° Ciclo |  | 40 |  |
| 2° Ciclo |  | 85 |  |
| Vite fissaggio flangia paraolio | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio coperchio chiusura 3 a PTO | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| Tappo chiusura foro lubrif. ingranaggio ozioso | M14x1.5 | 30 | Loctite 2701* |
| Tappo chiusura foro scarico refrigerante | M16x1.5 | 50 |  |
| GRUPPO COPPA OLIO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Tubo vapori olio | M12x1,5 | 15 | Loctite 648 |
| Vite fissaggio tubo aspirazione olio | M6x1 | 10 | Loctite 2701* |
| Vite fissaggio coppa | M8x1.25 | 25 |  |
| Tappo scarico olio | M18x1.5 | 35 |  |
| GRUPPO FLANGIATURA (1 a PTO) |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio campana di flangiatura | M10x1,5 | 50 |  |
| Vite fissaggio volano | M12x1,25 | 140 |  |
| INGRANAGGI DISTRIBUZIONE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio perno ingranaggio intermedio | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio ingranaggio comando albero a camme | M10x1 | 100 |  |
| Dado fissaggio ingranaggio su pompa iniezione carburante adalta pressione | M14x1.5 | 65 |  |
| GRUPPO TESTA MOTORE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Tappo disaerazione | M6x1 | 8 |  |
| Vite fissaggio staffa sollevamento | M8x1.25 | 25 |  |
| Canotto elettroiniettore | M12x1 | 30 |  |
| Vite fissaggio testa | M12x1.25 | 6 Cicli di serraggio |  |
| 1° Ciclo |  | 40 |  |
| 2° Ciclo |  | 70 |  |
| 3° Ciclo |  | 100 |  |
| 4° Ciclo |  | 90° |  |
| 5° Ciclo |  | 90° |  |
| 6° Ciclo |  | 90° |  |
| Vite fissaggio perno bilancieri | M8x1,25 | 25 |  |
| Vite fissaggio cappello bilancieri | M6x1 | 10 |  |
| SISTEMA INIEZIONE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio filtro carburante | M8x1.25 | 25 |  |
| Fissaggio cartuccia carburante | ... | 17 |  |
| Vite fissaggio common rail | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio staffa elettroiniettore | M8x1.25 | 20 |  |
| Vite fissaggio distributore | M8x1.25 | 10 |  |
| Vite forata fissaggio linea rifiuto su common rail | M10x1 | 15 |  |
| Dadi tubi iniezione lato elettroiniettore | M12x1.5 | 25 |  |
| Dadi tubi iniezione lato pompa iniezione | M12x1.5 | 25 |  |
| Dadi tubi iniezione lato Common Rail | M14x1.5 | 30 |  |
| Vite fissaggio pompa iniezione | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| COLLETTORE ASPIRAZIONE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio semicollettore interno (su testa) | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio semicollettore esterno | TG8 | 22 |  |
| Vite fissaggio flangia aspirazione | TG8 | 22 |  |
| COLLETTORE SCARICO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Prigioniero fissaggio collettore scarico | M8x1.25 | 25 |  |
| Dado fissaggio collettore scarico | M8x1.25 | 25 |  |
| Dado fissaggio flangia di scarico/curva/marmitta | M8x1.25 | 25 |  |
| CIRCUITO LUBRIFICAZIONE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio supporto vapori olio (su basamento) | M6x1 | 12 |  |
| Raccordo fissaggio filtro olio | M20x1.5 | 15 | Loctite 2701* |
| Vite fissaggio oil cooler | M6x1 | 10 |  |
| Coperchio porta cartuccia | ... | 25 |  |
| Vite fissaggio carter pompa olio | TG6 | 10 |  |
| Vite fissaggio carter distribuzione | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio flangia carico olio laterale (su carter distribuzione) | TG6 | 10 |  |
| Tappo valvola sovrapressione | M16x1.5 | 50 |  |
| GRUPPO PULEGGIA ALBERO A GOMITO E RUOTA FONICA (2 a PTO) |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio ruota fonica (su puleggia albero a gomito) | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio puleggia su albero a gomito | M16x1.5 | 360 | Molyslip |
| CIRCUITO REFRIGERANTE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio fascetta tubo refrigerante (ritorno Oil Cooler) | TG6 | 10 |  |
| Vite fissaggio coperchio valvola termostatica | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio pompa refrigerante | M8x1.25 | 25 |  |
| TURBOCOMPRESSORE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio tubo ritorno olio | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio tubo mandato olio | M10x1 | 15 |  |
| Prigioniero fissaggio turbina (su collettore) | M8x1.25 | 25 |  |
| Prigioniero fissaggio flangia di scarico (su turbina) | M8x1.25 | 25 |  |
| Dado fissaggio turbina | M8x1.25 | 25 |  |
| Dado fissaggio flangia di scarico (su turbina) | M8x1.25 | 25 |  |
| COMPONENTI ELETTRICI |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio sensore MAP | TG6 | 10 |  |
| Sensore temperatura refrigerante | M12x1.5 | 20 max. |  |
| Interruttore pressione olio | M12x1.5 | 35 |  |
| Vite fissaggio sensore di fase | TG6 | 10 |  |
| Vite fissaggio sensore di giri | TG6 | 10 |  |
| Sensore presenza acqua nel carburante |  | 5 |  |
| Vite fissaggio staffa alternatore | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio alternatore | M8x1.25 | 40 |  |
| Vite fissaggio alternatore | M10x1.5 | 69 |  |
| Vite fissaggio motorino avviamento | M10x1.5 | 45 |  |
| Dado fissaggio cavo alimentazione (motorino avviamento) | M8x1.25 | 10 |  |
| Vite fissaggio supporto cablaggio | TG6 | 10 |  |
| CIRCUITO EGR |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio flangia valvola EGR | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio valvola EGR | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio tubo EGR Cooler (su flangia valvola EGR) | TG6 | 10 |  |
| Vite fissaggio EGR Cooler | TG8 | 22 |  |
| Vite fissaggio tubo su EGR Cooler | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio tubo su collettore aspirazione | M8x1.25 | 25 |  |

* in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

| COMPONENTI OPZIONALI (CAP. 11) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTA LIVELLO OLIO SU TESTA |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio tubo asta livello olio | M6x1 | 10 |  |
| HEATER |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio flangia spirazione con Heater | M8x1.25 | 22 |  |
| ALTERNATORE CON CINGHIA POLY-V |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio galoppino | M10x1.5 | 48 |  |
| Dado bloccaggio vite posizionamento galoppino | M10x1.5 | 45 |  |
| Vite fissaggio staffa alternatore | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio alternatore (superiore) | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio alternatore (inferiore)) | M8x1.25 | 40 |  |
| Vite fissaggio piastra scorrimento galoppino | M8x1.25 | 25 |  |
| INGRANAGGIO OZIOSO (PER 3 a /4 a PTO) |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite forata fissaggio ingranaggio | M14x1.5 | Consultare il Par. >> | Molyslip |
| 3 a PTO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite forata supporto pompa | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| Vite forata pompa | M8x1.25 | 25 |  |
| 4 a PTO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite forata supporto albero scanalato | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| Vite forata pompa coperchio (lato 3 a PTO) | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite forata supporto pompa | TG6 | 10 |  |
| Vite forata pompa | M8x1.25 | 25 |  |
| ALBERI EQUILIBRATORI (4 CILINDRI) |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite forata lamiera chiusura scatola | M6x1 | 8 |  |
| Vite forata supporto alberi | M10x1.5 | 50 |  |
| FILTRO OLIO A DISTANZA |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Raccordo fissaggio testina e Oil Cooler su basamento | M20x1.5 | 25 | Loctite 2701* |
| Nipplo su testina basamento e supporto filtro olio | M14x1.5 | 40 |  |
| Dado tubo su testina basamento | G3/8 | 30 |  |
| Dado tubo su supporto filtro | G3/8 | 35 |  |
| Filtro olio | M20x1.5 | 20 |  |
| Tappo disareazione testina supporto filtro | M8x1.25 | 25 |  |
| CIRCUITO ASPIRAZIONE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio piastra supporto filtro aria (su campana di flangiatura) | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio supporto filtro aria | M8x1.25 | 25 |  |
| CIRCUITO SCARICO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio staffa supporto marmitta | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio marmitta su staffa | M8x1.25 | 25 |  |
| Dado fissaggio marmitta | M8x1.25 | 25 |  |
| CIRCUITO RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio ventola | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio supporto radiatore | M16x1.5 | 150 |  |
| Vite fissaggio convogliatore su radiatore | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio staffa inferiore radiatore | M8x1.25 | 25 |  |
| Antivibrante su radiatore | M8x1.25 | 25 |  |
| Dado fissaggio antivibrante radiatore (su staffa inferiore) | M8x1.25 | 25 |  |
| Dado fissaggio antivibrante e staffa (superiore) | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio staffa superiore (su testa motore) | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio paratie laterali | M6x1 | 10 |  |
| SUPPORTO MOTORE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio piedi laterali (su campana di flangiatura o basamento) | M12x1.75 | 50 |  |
| Vite fissaggio piede anteriore | M16x1.5 | 200 |  |