????

????????? KDI 1903TCR - TCRE5 - TC (Rev_20)

| null | 1903tcr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# 更换信息

## 机油的更换

| 危险 - 从蓄电池上断开电源负极（-）避免发动机突然起动。 重要 - 在执行操作前，请阅读第 3.2.2 章。 - 放置发动机在水平面保证测量机油油位的准确。 - 在执行操作前，请阅读第 6.2 章. 注意 : 在发动机热的时候进行换机油，这样机油流动更好，能比 较完全的排出机油和里面的杂质。 - 打开加机油盖A。 (图 6.1) . - 拿掉机油尺B。 - 拆下放油塞D和垫片E（放油塞在发动机油底壳两侧都有） - 放出机油到合适的容器。 （废机油的处理请参看 第 6.6 章 废弃物和废料处理 ). - 更换垫片E。 - 上紧放油塞D（上紧力矩为35Nm）。 - 在执行操作前，请阅读第 6.2 章. - 加入推荐的牌号和数量的机油( 表 2.1 和表 2.2 ). - 如果加机油盖A没有，使用加机油盖C。 重要 - 不要超过机油尺最大位。 - 使用机油尺B来量机油油位，加入机油到最大标志处。 - 加完后把机油尺B装回去。 - 擰緊瓶蓋A或C. | 图 6.1 图 6.2 图 6.3 图 6.4 |
| --- | --- |
| 注意: 点击按钮播放步骤 | https://www.youtube.com/embed/85lMbM9p6Ws?rel=0 |

## 机油滤芯的更换

| 重要 - 在执行操作前，请阅读第 3.2.2 章。 警告 - 禁止使用电动/气动螺丝刀。 - 如果很少使用每12个月更换一次。 - 废机油滤器和柴油滤器的处理请参看第 6.6 章 废弃物和废料处理 - 完全松开螺丝三圈并等一分钟后取下滤芯保持盖A 注意 : 这个操作允许机油从支撑F的正确油道流入到机油槽。 - 松开滤芯保持盖A并检查在机油滤器的支撑F里的润滑油流入到机油槽。 - 把机油滤芯B和机油滤器盖A从机油滤器座中取出。 | 图. 6.5 |
| --- | --- |
| - 取下并更换新的机油滤芯B。取下并更换新的垫片C、D和E。 | 图. 6.6 |
| - 在机油滤器座F上紧滤器盖A，使用扭力扳手G上紧（上紧力矩为25Nm）。 | 图. 6.7 |
| 注意: 点击按钮播放步骤 | https://www.youtube.com/embed/jr0sXe8Cdro?rel=0 |

## 远置机油滤芯的更换（可选）

| 重要 - 在执行操作前，请阅读第 3.2.2 章。 - 使用合适的扳手松开并取下机油滤芯A。 - 润滑新的机油滤芯A上的垫片和螺丝，使用合适的扳手上紧机油滤芯。 | 图. 6.8 |
| --- | --- |

## 更换燃料过滤器和预过滤器滤芯

| 重要 - 在执行操作前，请阅读第 3.2.2 章。 警告 - 如果很少使用每12个月更换一次。 - 废机油滤器和柴油滤器的处理请参看第 6.6 章 废弃物和废料处理 - 从水分传感器C上拆下导线A。 - 从滤芯B上拆下水分传感器C。 - 使用合适的扳手F松开燃油滤芯B（图6.10）。 - 使用新的滤芯B并且更换垫圈D。 重要 • 不要在新的柴油滤芯里装入柴油 - 使用专用扳手F（上紧力为17Nm）在燃油滤器座E上紧新的空的燃油滤芯B（图6.10）。 - 在新的柴油滤芯B上装上水分传感器C（上紧力为5Nm） - 在水分传感器C上接上导线A。 - 重复的推按钮G来给系统补柴油。 | 图. 6.9 图. 6.10 |
| --- | --- |
| 注意 : 点击按钮播放步骤。 | https://www.youtube.com/embed/MXs9IUimUi4?rel=0 |

## 空滤芯的更换

| 重要 - 在执行操作前，请阅读第 3.2.2 章。 注意 : 科勒公司不一定提供该部件。 - 松开空滤盖A上的两个固定锁扣F。 - 拆下空滤芯B和G。 - 装复: - 新的空滤芯B和G。 - 空滤盖A，检查锁扣F的正确紧固。 | 图. 6.11 |
| --- | --- |

## 废弃物和废料处理

- 如果需要处理废弃物，需要遵从法律规定倾倒的合适的地方。 - 在处理废弃物前，需要把橡胶或塑料部件分开。 - 完全由塑料、铝和钢制成的部件可以被回收中心回收。 - 为了环保废机油必须被回收并且合适的方式处理。法律强制规定废机油是有污染危险的种类，必须被回收中心回收。