Informazioni per lo smontaggio

Manuale officina KDI 2504TCR / KDI 2504TCRE5 (Rev. 17.8)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | manoff |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni per lo smontaggio

## Raccomandazioni per lo smontaggio

Importante

- Il segno (  ) dopo il titolo di un paragrafo, indica che tale operazione non è necessaria al fine dello smontaggio motore, tuttavia tali operazioni sono presenti allo scopo di illustrare lo smontaggio dei componenti.

- L'operatore deve predisporre di tutte le attrezzature e gli utensili necessari per effettuare le operazioni in modo corretto e sicuro.

- Prima di procedere allo smontaggio, eseguire le operazioni descritte al Cap. 5.

- Prima di eseguire le operazioni leggere attentamente il Cap. 3.

- Al fine di effettuare gli interventi in modo agevole e sicuro, è consigliabile installare il motore su un apposito cavalletto rotativo per revisione motori.

- Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 al momento dello smontaggio.

- Proteggere con lubrificante tutti i componenti smontati e tutte le superfici di accoppiamento che sono soggette ad ossidazione.

- Nelle operazioni di smontaggio ove necessario è indicato il riferimento l'attrezzatura speciale da utilizzare (es. ST_05 ), identificabile nella Tab. 13.1 - 13.2 - 13.3 .

## Smontaggio circuito EGR

| 7.2.1 Gruppo EGR Cooler - Svitare le viti A ( ST_06 ) e B e rimuovere il tubo C con le relative guarnizioni. | Fig 7.1 |
| --- | --- |
| - Svitare le viti D, E ( ST_05 ) e rimuovere il tubo F con le relative guarnizioni. | Fig 7.2 |
| - Sganciare la fascetta M e rimuovere il tubo N . - Sganciare la fascetta L . - Svitare le viti G e rimuovere l'EGR Cooler H dal manicotto X ( ST_05 ) . | Fig 7.3 |
| 7.2.2 Valvola EGR - Scollegare il connettore P . - Svitare solamente le due viti Q , rimuovere la valvola EGR R con la relativa guarnizione. NOTA: In caso di malfunzionamento, la valvola EGR non è riparabile ma và sostituita. | Fig 7.4 |
| - Svitare le viti S e rimuovere la flangia T con la relativa guarnizione. | Fig 7.5 |

## Smontaggio componenti elettrici

| 7.3.1 Cablaggio elettrico Importante - Consultare il Par. 2.13 prima di procedere allo smontaggio. - Scollegare i connettori A, B e C . - Sganciare la fascetta D . | Fig 7.6 |
| --- | --- |
| - Scollegare i connettori E, F e G . - Sganciare le fascette J e H . | Fig 7.7 |
| - Scollegare i connettori K e L . | Fig 7.8 |
| - Scollegare i connettori M e P . - Sganciare la fascetta Q . | Fig 7.9 |
| - Scollegare i connettori R . - Svitare le viti S e rimuovere il supporto cablaggio T ( ST_06 ) . | Fig 7.10 |
| 7.3.2 Motorino di avviamento Importante - Il motorino non è riparabile. - Svitare le viti U e rimuovere il motorino V . | Fig 7.11 |
| 7.3.3 Cinghia e alternatore - Allentare le viti Z e W . - Spingere l'alternatore AA in direzione della freccia AB . - Rimuovere la cinghia AC dalle pulegge AR . - Svitare le viti Z e W e rimuovere l'alternatore AA . Importante • La cinghia deve essere tassativamente sostituita, ad ogni smontaggio, anche se non ha raggiunto le ore previste per la sostituzione. | Fig 7.12 |
| 7.3.4 Sensori e interruttori Importante - Dopo lo smontaggio proteggere in modo adeguato i sensori da urti, umidità e fonti di temperature elevate. - I sensori e gli interruttori non sono riparabili per cui vanno sostituiti in caso di anomalie. 7.3.4.1 Interruttore pressione olio ( ) - Svitare e rimuovere l'interruttore pressione olio AD . | Fig 7.13 |
| 7.3.4.2 Sensore temperatura acqua ( ) - Svitare e rimuovere il sensore temperatura refrigerante AE . | Fig 7.14 |
| 7.3.4.3 Sensore di giri ( ) - Svitare la vite AF e rimuovere il sensore AG con il relativo distanziale ( ST_06 ) . - Svitare le viti AH e rimuovere il supporto sensore ( ST_06 ) . | Fig 7.15 |
| 7.3.4.4 Sensore di fase su albero a camme - Svitare la vite AM e rimuovere il sensore AN con il relativo distanziale ( ST_06 ). | Fig 7.16 |
| 7.3.4.5 Sensore T-MAP ( ) - Svitare le viti AP e rimuovere il sensore AQ ( ST_06 ) . | Fig 7.17 |
| 7.3.4.6 Sensore presenza acqua del filtro carburante ( ) Avvertenza - Il filtro carburante non è sempre montato sul motore. - In fase di smontaggio del sensore A , utilizzare un contenitore adatto per recuperare il carburante contenuto all'interno della cartuccia B . - Svitare il sensore A dalla cartuccia B . | Fig 7.18 |

## Smontaggio turbocompressore

| - Sganciare le fascette A e B e rimuovere il manicotto C . | Fig 7.19 |
| --- | --- |
| - Svitare i raccordi D e rimuovere il tubo E con le relative guarnizioni G . - Svitare le viti F . - Sganciare la fascetta M . | Fig 7.20 |
| - Svitare i dadi H e rimuovere il turbocompressore L . - Rimuovere il tubo N . | Fig 7.21 |

## Smontaggio collettore di scarico

| - Svitare i dadi A e rimuovere il collettore B e le guarnizioni C . - Chiudere le aperture e i condotti per evitare l'introduzione di corpi estranei. | Fig 7.22 |
| --- | --- |

## Smontaggio componenti ricircolo refrigerante

| 7.6.1 Manicotti Oil Cooler - Sganciare le fascette Z . - Svitare la vite W e rimuovere il manicotto J ( ST_05 ) . | Fig 7.23 |
| --- | --- |
| - Sganciare la fascetta K e rimuovere il manicotto AA . | Fig 7.24 |
| 7.6.2 Pompa refrigerante Importante - La pompa B non è riparabile. - Svitare le viti A e rimuovere la pompa B con la relativa guarnizione C . | Fig 7.25 |
| 7.6.3 Valvola termostatica - Svitare le viti A e rimuovere il coperchio valvola termostatica B . - Rimuovere la valvola termostatica C e relativa guarnizione. Importante • Sostituire sempre la guarnizione D ad ogni smontaggio. - Verificare che il foro di disareazione non sia ostruito o bloccato ( Par. 2.11.4 ). | Fig 7.26 |

## Smontaggio puleggia albero a gomito e ruota fonica

| - Posizionare l'albero a gomito con il 1° cilindro al PMS, riferimento H . - Svitare la vite C in senso orario. - Rimuovere il gruppo puleggia motrice e ruota fonica D . | Fig 7.27 |
| --- | --- |

## Smontaggio circuito lubrificazione

| 7.8.1 Valvola pressione olio ( ) - Svitare il tappo A . - Rimuovere la molla B , verificarne l'integrità e sostituirla in caso di rottura. - Rimuovere il pistone valvola C utilizzando una calamita. | Fig 7.28 |
| --- | --- |
| 7.8.2 Coperchio carico olio su carter distribuzione ( ) - Svitare le viti D e rimuovere la flangia carico olio E ( ST_06 ) . - Rimuovere la guarnizione F . | Fig 7.29 |
| 7.8.3 Carter distribuzione - Assicurarsi che l'albero a gomito con il 1° cilindro si trovi al PMS (la spina W deve essere rivolta verso l'alto). - Svitare le viti G . - Rimuovere il carter distribuzione H . | Fig 7.30 |
| 7.8.4 Pompa olio Importante - La pompa olio non è riparabile. - Svitare le viti L e rimuovere il gruppo pompa M dal carter distribuzione H ( ST_06 ) . | Fig 7.31 |
| - Rimuovere i rotori N e P dal carter pompa olio M . | Fig 7.32 |
| 7.8.5 Gruppo Oil Cooler e filtro olio - Svitare il coperchio portacartuccia V . - Svitare le viti Q, R e rimuovere il gruppo Oil Cooler S . Avvertenza - Utilizzare un contenitore adatto per recuperare l'eventuale olio residuo. - Il gruppo Oil Cooler S non è riparabile. | Fig 7.33 |
| - Rimuovere le guarnizioni di tenuta T ed U . NOTA: Per la sostituzione della cartuccia olio, riferirsi alle operazioni del Par. 6.10.2 . | Fig 7.34 |
| 7.8.6 Gruppo separatore vapori olio - Sganciare le fascette AA . - Rimuovere i manicotti AB, AC e AD . - Rimuovere la fascetta AE tagliandola nel punto indicato e rimuovere il corpo separatore AF . | Fig 7.35 |
| - Svitare le viti AG . - Rimuovere la flangia di supporto AH e la guarnizione di tenuta AL . | Fig 7.36 |

## Smontaggio collettore di aspirazione

| - Svitare le viti A e rimuovere il semi collettore B ( ST_05 ) . - Rimuovere la lamiera di separazione C e le guarnizioni H . | Fig 7.37 |
| --- | --- |
| - Svitare le viti D ( ST_06 ) ed E . - Rimuovere il semi collettore F e la guarnizione G . | Fig 7.38 |

## Smontaggio circuito carburante

| 7.10.1 Tubi rifiuto carburante - Sganciare le clip A . Avvertenza • Dopo la rimozione dei raccordi le clip A devono ritornare automaticamente nella posizione iniziale, se questo non avviene occorre sostituire le clip. - Svitare la vite B di fissaggio distributore rifiuto. - Sganciare la fascetta D . - Disinnestare il tubo E dal raccordo rifiuto carburante. - Svitare e rimuovere la vite G con le rispettive guarnizioni e inserire il cappuccio sulla valvola sovrapressione Common Rail AA . - Disinnestare i raccordi M dagli elettroiniettori N . - Rimuovere i tubi rifiuto carburante. | Fig 7.39 Fig 7.40 |
| --- | --- |
| 7.10.2 Tubi mandata carburante Importante - Sigillare con gli appositi tappi, ogni apertura dei raccordi di entrata e rifiuto sulla pompa iniezione D , onde evitare l'ingresso di impurità. - Allentare le fascette P . - Rimuovere i tubi Q e R . | Fig 7.41 |
| 7.10.3 Tubi alta pressione carburante Pericolo - Il circuito di iniezione carburante è sottoposto ad alta pressione, utilizzare le protezioni di sicurezza come descritto nel Par 3.4.3 . - Assicurarsi che il Common Rail non sia in pressione svitando lentamente e con estrema cautela uno dei dadi S . - Allentare in sequenza i dadi S e T . - Svitare definitivamente in sequenza i dadi S e T , e rimuovere i tubi alta pressione U e V . | Fig 7.42 |
| 7.10.4 Common Rail - Svitare le viti AB e rimuovere il Common Rail AC . NOTA: Proteggere in modo adeguato il sensore AD da urti, umidità e da fonti di temperature elevate. Il Common Rail non è riparabile nelle sue parti interne. Importante - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 . - Il Common Rail non è riparabile. | Fig 7.43 |
| 7.10.5 Elettroiniettori Importante - In caso di smontaggio ma non di sostituzione degli elettroiniettori, fare dei riferimenti sugli stessi rispettivamente al proprio cilindro, al fine di non scambiarli in fase di montaggio (Fig. 7.45) . - Gli elettroiniettori non sono riparabili. - Se uno o più elettroiniettori devono essere sostituiti, i nuovi dati di taratura devono essere inseriti all'interno della centralina ECU tramite specifico strumento ( ST_01 ). - Prestare particolare attenzione a non danneggiare le guarnizioni di tenuta X . - Svitare le viti AE e rimuoverle con le rispettive rondelle AF e successivamente le staffe AG . - Sfilare gli elettroiniettori AH . NOTA: Nel caso in cui non si riesca a sfilare l'elettroiniettore (agendo esclusivamente nel punto BC ), utilizzare una chiave a forchetta (34 mm), eseguendo piccole rotazioni per sbloccare il componente. - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 . - Assicurasi che la guarnizione AL sia rimasta nella posizione corretta (Fig. 7.46) . Nel caso non lo fosse provvedere al recupero all'interno del canotto elettroiniettore AM . | Fig 7.44 Fig 7.45 |
| 7.10.6 Filtro carburante ( ) - Svitare la cartuccia AW dal supporto AP . - Svitare le viti AN e rimuovere il supporto filtro AP . | Fig 7.46 |
| 7.10.7 Pompa iniezione carburante ad alta pressione Importante - Prima di procedere allo smontaggio leggere attentamente il Par. 2.17 . - La pompa iniezione non è riparabile. - Se la pompa alimentazione deve essere sostituita, al termine del montaggio è necessario eseguire la procedura di Pump Learning tramite strumento ST_01 . - Svitare il dado AQ . - Allentare le viti AR della pompa iniezione.. - Avvitare l'attrezzo ST_04 sul filetto dell'ingranaggio AS . - Avvitare la vite AT sull'estrattore per disaccoppiare l'ingranaggio AS dalla pompa iniezione e rimuovere l'ingranaggio comando pompa iniezione AS . - Svitare le viti AR . - Rimuovere la pompa iniezione AU e la relativa guarnizione AV . - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 . | Fig 7.47 Fig 7.48 |

## Smontaggio ingranaggi distribuzione

| - Svitare le viti H e rimuovere la ruota fonica G . - Svitare la vite D e rimuovere l'ingranaggio albero a camme E . - Rimuovere l'anello di fermo A e l'anello di spallamento B . - Rimuovere l'ingranaggio intermedio C . | Fig 7.49 |
| --- | --- |
| - Rimuovere l'anello di spallamento F . - Svitare le viti L e rimuovere il supporto ingranaggio intermedio M . | Fig 7.50 |

## Smontaggio gruppo di flangiatura

| 7.12.1 Volano Importante - Lasciare montato l'attrezzo speciale ST_34 bloccaggio volano ( Par. 7.7 ) . - Svitare solo la vite C situata verso l'alto. - Inserire l'attrezzo ST_09 nella sede della vite C avvitandolo fino a battuta. - Svitare le restanti viti D . Pericolo • Il volano E è molto pesante, porre particolare attenzione durante la fase di rimozione per evitarne la caduta, con gravi rischi per l'operatore. - Rimuovere il volano E . - Rimuovere l'attrezzo ST_09 . - Rimuovere l'attrezzo ST_34 rappresentato in Fig. 7.11 . | Fig 7.51 |
| --- | --- |
| 7.12.2 Campana di flangiatura - Svitare le viti A e rimuovere la campana motore B . Pericolo - La campana B è molto pesante, porre particolare attenzione durante la fase di rimozione della stessa B per evitarne la caduta con gravi rischi per l'operatore. | Fig 7.52 |

## Smontaggio gruppo testa motore

| 7.13.1 Cappello bilancieri - Svitare le viti A . - Rimuovere il cappello bilancieri B . - Rimuovere la guarnizione C . | Fig 7.53 |
| --- | --- |
| 7.13.2 Perno bilancieri - Svitare le viti D . - Rimuovere il gruppo perno bilancieri E . | Fig 7.54 |
| 7.13.2.1 Bilancieri ( ) - Rimuovere l'anello di fermo F . - Rimuovere gli anelli di spallamento G . - Rimuovere i bilancieri H . | Fig 7.55 |
| 7.13.3 Aste e ponti valvole - Rimuovere i cavallotti comando valvole M . - Rimuovere le aste comando bilancieri N . | Fig 7.57 |
| 7.13.4 Testa motore Importante - I bulloni di fissaggio testa P devono essere tassativamente sostituiti dopo ogni smontaggio. - Svitare i bulloni P . Importante - Per il sollevamento testa motore Q utilizzare esclusivamente entrambi i golfari AE previsti da KOHLER (vedere Fig. 7.66 ). - Durante la fase di rimozione della testa Q e successive procedure di smontaggio, controllo e montaggio, è necessario preservare da urti il piano di contatto W della testa Q e del basamento J . - Rimuovere la testa motore Q . - Rimuovere la guarnizione testa R . | Fig 7.58 Fig 7.59 |
| 7.13.4.1 Valvole ( ) - Montare l'attrezzo ST_07 sulla testa AF fissandolo su uno dei fori per il fissaggio del cappello bilancieri. NOTA: Cambiare il foro di fissaggio in base alla posizione delle valvole da smontare. - Posizionare l'attrezzo ST_07 sulla valvola come mostrato in figura. | Fig 7.60 |
| - Spingere la leva dell'attrezzo ST_07 verso il basso, in modo da abbassare i piattelli valvola S in direzione della freccia T , rimuovere i semiconi U tramite l'utilizzo una calamita. NOTA: Ripetere tutte le operazioni per tutte le valvole interessate. | Fig 7.61 |
| Importante - Prima di procedere alla rimozione delle valvole, fare dei riferimenti sulla loro posizione di origine, al fine di evitare lo scambio di posizione delle stesse al montaggio se non sostituite. - Rimuovere le valvole V . | Fig 7.62 |
| 7.13.4.2 Canotti elettroiniettore ( ) - Svitare e rimuovere i canotti Z dalla testa Q . - Rimuovere le guarnizioni AA e AB . | Fig 7.63 |
| 7.13.4.3 Guarnizione stelo valvola ( ) - Rimuovere le guarnizioni AC . | Fig 7.64 |
| 7.13.4.4 Golfari di sollevamento ( ) - Svitare le viti AD e rimuovere i golfari AE . - Effettuare un accurato lavaggio alla testa motore Q . | Fig 7.65 |

## Smontaggio gruppo coppa olio

| 7.14.1 Coppa olio - Svitare le viti A . - Rimuovere la coppa olio B inserendo una lamina nelle zone indicate con la freccia AA . | Fig 7.66 |
| --- | --- |
| 7.14.2 Tubo aspirazione olio - Svitare le viti C e rimuovere il tubo olio D . | Fig 7.67 |
| 7.14.3 Tubi vapori olio ( ) - Svitare i tubi E e rimuoverli. | Fig 7.68 |

## Smontaggio blocco motore

| 7.15.1 Flangia guarnizione albero a gomito - Svitare le viti A . - Rimuovere la flangia B e la guarnizione C . | Fig 7.69 |
| --- | --- |
| 7.15.2 Gruppo pistone/biella Importante - Eseguire dei riferimenti numerici (n° cilindro) sulle bielle, sui cappelli di biella F1 , sui pistoni e sugli spinotti, per evitare che i componenti non sostituiti vengano inavvertitamente scambiati tra di loro in fase di montaggio e provocare il mal funzionamento del motore. - I riferimenti sulla biella M e cappello F1 devono essere eseguiti solo su un lato in corrispondenza di K1 e K2 come illustrato in Fig. 7.70a. - Avvitare a battuta la vite AM . - Svitare le viti E1 e rimuovere i cappelli di biella F1 . | Fig 7.70 |
| NOTA : l'accoppiamento del cappello F1 sulla biella può essere con spine di centraggio ( Fig. 7.70b ) o fratturate ( Fig. 7.70c - senza spine di centraggio). Fig. 7.70b Fig. 7.70c | Fig 7.70a |
| - Sfilare il gruppo biella - pistone in posizione 2 e 3 esercitando una pressione manuale sulla testa di biella L in direzione delle frecce AK . - Riaccoppiare i cappelli testa di biella L con il proprio gruppo pistone biella M . - Agire sulla vite AM e ruotare l'albero a gomiti di 180°. - Ripetere i punti da 2 a 5 per lo smontaggio del del gruppo biella - pistone in posizione 1 e 4 . | Fig 7.71 |
| Avvertenza - I semicuscinetti di biella Z , costruiti in materiale speciale, devono essere tassativamente sostituiti ad ogni smontaggio onde evitare il grippaggio. | Fig 7.72 |
| 7.15.3 Semi-basamento inferiore 3 CILINDRI - Svitare le viti di fissaggio E e F seguendo l'ordine indicato in figura. - Rimuovere il semi-basamento inferiore D e riporlo in un recipiente adatto per il lavaggio. | 3 Cilindri Fig 7.73 |
| 4 CILINDRI - Svitare le viti di fissaggio E e F seguendo l'ordine indicato in figura. - Rimuovere il semi-basamento inferiore D e riporlo in un recipiente adatto per il lavaggio. | 4 Cilindri Fig 7.74 |
| 7.15.4 Albero a gomito Rimuovere: - L'albero a gomito G . - I semianelli di spallamento H . | Fig 7.75 |
| 7.15.5 Pistone ( ) - Smontare l’anello di fermo N . - Sfilare lo spinotto P per separare il pistone Q dalla biella R . Importante - Se non sostituiti, mantenere abbinati i componenti (biella - pistone - spinotto) tramite l'utilizzo di riferimenti al fine di evitare lo scambio degli stessi al montaggio. | Fig 7.76 |
| 7.15.5.1 Segmenti ( ) - Smontare i segmenti S . | Fig 7.77 |
| 7.15.6 Spruzzatori olio ( ) - Svitare le viti T e rimuovere gli spruzzatori U dal semibasamento superiore AB . | Fig 7.78 |
| 7.15.7 Albero a camme - Rimuovere l'anello di fermo V . - Sfilare l'albero a camme W dal semi-basamento superiore AB . | Fig 7.79 |
| 7.15.8 Punterie albero a camme - Rimuovere le punterie AA dal semi-basamento superiore AB tramite l'utilizzo di una calamita. | Fig 7.80 |
| 7.15.9 Bronzine di banco - Rimuovere le bronzine di banco AC dal semi-basamento superiore AB . Importante - Essendo i semicuscinetti di banco AC , costruiti in materiale speciale, devono essere tassativamente sostituiti ad ogni smontaggio per evitare il grippaggio. | Fig 7.81 |
| - Rimuovere le bronzine di banco AF dal semi-basamento inferiore AE . | Fig 7.82 |
| 7.15.10 Coperchio 3 a PTO ( ) - Svitare le viti AG . - Rimuovere il coperchio AH e la guarnizione AL dal semi-basamento superiore. | Fig 7.83 |