Informations sur le ravitaillement des liquides

Manuel d'atelier KDI 1903 M (Rev. 09.6)

| Technical Documentation | ED005302-960 | 9.6 | 04/2013 | 03/2023 | M. SILVESTRONE | V. MANINI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informations sur le ravitaillement des liquides

## Huile moteur

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. - Ne pas faire fonctionner le moteur si le niveau d’huile est en-dessous du minimum. |  |
| --- | --- |
| - Dévisser le bouchon de ravitaillement de l’huile A ou le bouchon de ravitaillement de l’huile C si le bouchon A n’est pas accessible. - Ravitailler avec de l’huile en respectant le type et la quantité prescrits ( Tab. 2.2 ). | Fig 10.1 |
| - Retirer la jauge de niveau d’huile B et contrôler que le niveau soit proche, mais pas au-dessus, de MAX . - Remplir si le niveau n'est pas proche de MAX et réinsérer correctement la jauge de niveau d’huile B . - Visser le bouchon A ou C . REMARQUE: Voir le Par. 11.1 pour les différentes configurations de la jauge d'huile. | Fig 10.2 |

## Liquide réfrigérant

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. |  |
| --- | --- |
| - Visser le bouchon G, en remplaçant le joint en cuivre (couple de serrage de 50 Nm ). | Fig 10.3 |
| - Visser le bouchon E , en remplaçant le joint en cuivre D . | Fig 10.4 |
| - Ravitailler le radiateur avec du liquide réfrigérant (voir le Par. 2.6 pour les spécifications du liquide). - Le liquide doit recouvrir les tuyaux à l'intérieur du radiateur d’environ 5 mm - Pour les moteurs pourvus d’une cuve d'expansion séparée, introduire le liquide jusqu'au repère de niveau maximum. - Dévisser la vis F sur la culasse H , faire sortir l'air éventuellement présent, puis visser la vis F (couple de serrage 8 Nm - Fig. 10.7 ). - Démarrer le moteur sans le bouchon A sur le radiateur ou B sur la cuve d'expansion C . | Fig 10.5 |
| - Maintenir le régime minimum de rotation jusqu'à ce que le niveau du liquide réfrigérant baisse et se stabilise (le temps d'attente varie selon la température ambiante). - Arrêter le moteur et attendre qu'il atteigne la température ambiante. - Remplir jusqu'au repère du niveau MAX . s'il y a une cuve d'expansion C . - Sans cuve d'expansion, le liquide doit recouvrir les tuyaux à l'intérieur du radiateur d'environ 5 mm. Ne pas remplir complètement le radiateur mais laisser un volume libre adéquat pour l'expansion du liquide réfrigérant. - Visser le bouchon A du radiateur ou B de la cuve d'expansion C . Avertissement - Avant de redémarrer, s'assurer que les bouchons sur le radiateur et sur la cuve d'expansion, si présente, soient correctement montés, afin d'éviter des fuites de liquide ou de vapeur à températures élevées. - Au bout de quelques heures de fonctionnement, arrêter le moteur et attendre qu'il atteigne la température ambiante. Vérifier et rétablir le niveau du liquide réfrigérant. | Fig 10.6 |
| Fig 10.7 |  |