Informations sur les composants en option

Manuel d'atelier KDI 1903 M (Rev. 09.6)

| Technical Documentation | ED005302-960 | 9.6 | 04/2013 | 03/2023 | M. SILVESTRONE | V. MANINI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informations sur les composants en option

## Jauge de niveau d'huile dans la culasse

| Important Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. |  |
| --- | --- |
| 11.1.1 Contrôle - Extraire la jauge B en direction de la flèche A . - Vérifier que le signe laissé par l'huile sur a jauge soit situé entre les repères MIN . et MAX . | Fig 11.1 |
| 11.1.2 Remplacement 11.1.2.1 Démontage - Dévisser la vis D . - Extraire le tuyau de la jauge de l'huile E en direction de la flèche F. | Fig 11.2 |
| 11.1.2.2 Montage Important - Toujours remplacer le joint d'étanchéité G lors de chaque montage. - Introduire le joint G dans le logement K du tuyau E . - Introduire le tuyau E dans le carter H . | Fig 11.3 |
| - Serrer le tuyau de la jauge de l'huile E avec le vis D sur le collecteur L (couple de serrage 10 Nm ). | Fig 11.4 |
| REMARQUE: Vérifier l'intégrité des joints d'étanchéité J . - Introduire la jauge B à l'intérieur du tuyau E . | Fig 11.5 |

## Heater (remplacement)

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. |  |
| --- | --- |
| 11.2.1 Démontage - Dévisser les vis A avec les rondelles correspondantes et retirer le câble de masse B . - Enlever la bride C en même temps que le manchon D . - Enlever le Heater E et les joints correspondants F . | Fig 11.6 |
| 11.2.2 Montage Important - Toujours remplacer les joints d'étanchéité F , lors de chaque montage. - Positionner ensuite sur le collecteur G le joint F , le nouveau Heater E , le deuxième joint F , la bride C , les rondelles H , les vis A et le câble B . - Fixer la bride H avec les vis A (couple de serrage 22 Nm ). - Fier le câble de masse B avec l'écrou J et la rondelle correspondante sur le Heater E . | Fig 11.7 |

## Courroie alternateur Poly-V (remplacement et réglage)

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. |  |
| --- | --- |
| Desserrer l'écrou B et visser manuellement la vis C jusqu'à entrer en contact avec le goujon D (Fig. 11.9) . | Fig 11.8 |
| - Dévisser la vis E d'environ 32 mm (A). - Dévisser la vis C. REMARQUE : Le galet F se déplacera dans le sens de la flèche M , dans le cas contraire, le déplacer manuellement. | Fig 11.9 |
| - Enlever la courroie H et installer la nouvelle. REMARQUE : S'assurer que les profil interne de la courroie H soint inséré correctement dans les gorges des poulies A (comme représenté en D1 et D2 ). | Fig 11.10 |
| - Visser la vis C , pour déplacer le goujon D jusqu'en butée au fond du guide cannelé. - Serrer la vis E (couple de serrage 45Nm ). - Utiliser une clé pour tenir la vis C immobile et serrer l'écrou B sur la plaque L pour bloquer la vis C (couple de serrage 45Nm ). - Vérifier la tension de la courroie au point P (Fig. 11.8) . Important - Composant modifié, voir circulaire technique 700037. | Fig 11.11 |

## Galet et alternateur pour courroie Poly-V

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. |  |
| --- | --- |
| 11.4.1 Démontage - Exécuter les opérations des points 1 à 3 du Par. 11.3 . - Enlever la courroie H ( Fig. 11.10 ) . - Dévisser et retirer la vis A . - Enlever complètement la vis B et enlever le galet C . | Fig 11.12 |
| - Dévisser les vis D et enlever la plaque E et le goujon F. | Fig 11.13 |
| - Dévisser les vis G et H et retirer l'alternateur L . | Fig 11.14 |
| - Dévisser les vis M et retirer l'étrier N . | Fig 11.15 |
| 11.4.2 Montage - Fixer l'étrier N avec les vis M sur la culasse P (couple de serrage 25 Nm ). | Fig 11.16 |
| - Introduire la vis H dans le trou de l'alternateur L . - Insérer l'entretoise R sur la vis H (entre l'alternateur et le carter). - Visser manuellement la vis H sur le carter Q - Orienter le deuxième trou de l'alternateur L avec le trou de l'étrier N , fixer l'alternateur L avec la vis G (couple de serrage 25 Nm ) sur l'étrier N puis la vis H (couple de serrage 25 Nm ). | Fig 11.17 |
| - Introduire le goujon F dans la fente de la plaque E . - Orienter le goujon F avec le plan S (d'appui de la vis A ) vers le haut. - Fixer la plaque E avec les vis D sut l'étrier N (couple de serrage 25 Nm ). | Fig 11.18 |
| - Insérer la vis B dans la plaque C1 et dans la poulie C . - Visser manuellement la vis B sur le goujon F jusqu'en butée; Dévisser à nouveau la vis B d'un tour. REMARQUE : La vis B doit sortir d'environ 32 mm ( A ) du plan du galet C (détail X ) - Installer la nouvelle courroin H (Fig. 11.10) . - Visser la vis A sur la plaque E jusqu'en butée sur le goujon F. - Exécuter les opérations des points 6 à 8 du Par. 11.3. | Fig 11.19 |

## Engrenage intermédiaire (pour 3e / 4e Prise de force)

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. |  |
| --- | --- |
| 11.3.1 Démontage - Dévisser la vis A et enlever le groupe de l'engrenage B . | Fig 11.8 |
| 2. Enlever la bague d'arrêt C du logement du goujon D . 3. Extaire du goujon D la rondelle d'épaulement E , l'engrenage B , la bague d'épaulement F et la douille G . | Fig 11.9 |
| 11.3.2 Montage - Introduire sur le goujon D : - La bague d'épaulement F (d'épaisseur inférieure). - L'engrenage B . - La bague d'épaulement E . - La bague d'arrêt C . - Insérer la douille G sur le carter L . | Fig 11.10 |
| Important - Toujours remplacer le rondelle H lors de chaque montage. Composant modifié, voir circulaire technique 700019 - 700021 - 700028 . - Vérifier que l'intérieur de la vis à œil A ne soit pas sale. - Positionner le groupe de l'engrenage B sur le trou J en effectuant le centrage avec la douille G . - Fixer l'engrenage B avec la vis A en interposant le rondelle H (couple de serrage voir circulaire technique 700019 - 700021 - 700028 ). | Fig 11.11 |

## 3e PTO (remplacement)

Fig 11.12

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. |  |
| --- | --- |
| 11.4.1 Démontage - Dévisser les vis A et extraire la pompe B . | Fig 11.13 |
| - Extraire la bague de centrage C et les joints correspondants. - Dévisser les vis N . | Fig 11.14 |
| - Retirer la bride F en même temps que les composants D , E , G et H en direction de la flèche P . - Enlever le joint J . | Fig 11.15 |
| - Enlever la bague d'arrêt D et la bague d'épaulement E . - Extraire l'engrenage H et la bague d'épaulement G de la bride F en direction de la flèche Q . | Fig 11.16 |
| 11.4.2 Montage Important - Toujours remplacer le joint J lors de chaque montage. - Lubrifier l'engrenage H avec de l'huile. - Toujours remplacer les vis U avec des vis neuves ou, en alternative, appliquer du Loctite 2701. - Insérer l'engrenage H dans la bride F en direction de la flèche R en interposant la bague d'épaulement G . - Insérer la bague d'épaulement E sur la bride F et bloquer l'engrenage H avec la bague d'arrêt D . - Positionner la bride F sur le carter K en interposant le joint J et en insérant l'engrenage H dans le carter K . | Fig 11.17 Fig 11.18 |
| - Fixer la bride F avec les vis N (couple de serrage 25 Nm ). Important - Toujours remplacer les joints P et Q lors de chaque montage. - Insérer la bague de centrage C dans la bride F jusqu'en butée. | Fig 11.19 |
| - Insérer la pompe B sur la bride F en enclenchant l'engrenage H . - Fixer la pompe B avec les vis A sur la bride F (couple de serrage 25 Nm ). | Fig 11.20 |

## 4e PTO (remplacement)

Fig 11.21

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. |  |
| --- | --- |
| 11.5.1 Démontage - Dévisser les vis A et extraire la pompe B . | Fig 11.22 |
| - Dévisser les vis C et extraire la bride D . | Fig 11.23 |
| - Dévisser les vis E et extraire le couvercle F . | Fig 11.24 |
| - Dévisser les vis G et enlever la bride K en même temps que les composants H, J , M et N . | Fig 11.25 |
| - Retirer la bague d'arrêt H et la bague d'épaulement J de la bride K . - Extraire l'engrenage N et la bague d'épaulement M de la bride K . | Fig 11.26 |
| 11.5.2 Montage Important - Remplacer toujours la bague d'épaulement J lors de chaque montage. - Lubrifier l'engrenage N avec de l'huile. - Toujours remplacer les vis G avec des vis neuves ou, en alternative, appliquer du Loctite 2701 . - Insérer l'engrenage N dans la bride K en direction de la flèche W en interposant la bague d'épaulement M . - Insérer la bague d'épaulement J sur la bride K et bloquer lengrenage N avec la bague d'arrêt H . | Fig 11.27 |
| - Positionner la bride K sur le carter Q en interposant le joint P et en insérant l'engrenage N dans le carter Q ( Fig. 11.41 ). - Fixer la bride K avec les vis N (couple de serrage 25 Nm ). | Fig 11.28 |
| Important - Toujours remplacer le joint V lors de chaque montage. - Insérer le joint V sur le couvercle F , insérer et positionner le couvercle F sur la bride K . - Fixer le couvercle F avec les vis E sur la bride K (couple de serrage 25 Nm ). | Fig 11.29 |
| Important - Toujours remplacer le joint T lors de chaque montage. - Positionner et fixer la bride D avec les vis C sur le carter S (couple de serrage 10 Nm ). | Fig 11.30 |
| Important - Toujours remplacer le joint U lors de chaque montage. - Positionner le joint U sur la bride D . - Fixer la pompe B avec les vis A sur la bride D (couple de serrage 25 Nm ). | Fig 11.31 |

## 3ème + 4ème PTO (configurations)

Fig. 11.32

| 11.8.1 Informations Les pompes hydrauliques sur la 3ème et la 4ème PTO peuvent être installées en même temps. Dans certaines configurations, il y a également la bague de centrage C sur la 4ème PTO. Important - Pour le démontage ou l'installation, se référer aux Par. 11.5 , Par. 11.6 et Par. 11.7 . - Remplacer toujours les joints des bagues B et C , et des brides de support D et K lors de chaque montage. - Lubrifier l'engrenage H avec de l'huile. | Fig. 11.33 |
| --- | --- |

## Dispositif équilibreur (remplacement)

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. |  |
| --- | --- |
| 11.7.1 Démontage - Effectuer les opérations décrites au Par. 5.2 . - Dévisser les vis A et retirer le carter B . | Fig 11.34 |
| - Dévisser les vis C et retirer le tuyau D . | Fig 11.35 |
| - Dévisser les vis E et retirer le carter de support des arbres F . | Fig 11.36 |
| - Dévisser les vis G et retirer la tôle H . | Fig 11.37 |
| - Extraire les arbres J et K du carter F en direction de la flèche F . | Fig 11.38 |
| 11.7.2 Montage - Lubrifier les coussinets V avec de la graisse Molikote . - Insérer les arbres J et K à l'intérieur du carter F en direction de la flèche M . | Fig 11.39 |
| - S'assurer que le arbres J et K à l'intérieur du carter F respectent les signes N et que l'arbre J ayant l'engrenage sur lequel est estampillée la lettre « S » soit situé à gauche du carter F . | Fig 11.40 |
| - Fixer la tôle H avec les vis G sur le carter F (couple de serrage 8 Nm ). | Fig 11.41 |
| - Visser manuellement la vis de blocage ST_15 sur le carter F en tournant légèrement l’arbre K de manière à centrer le trou situé sur celui-ci par rapport à la ST_15 , pour bloquer le dispositif. | Fig 11.42 |
| - Tourner l'arbre coudé et le bloquer sur le PMS (Réf. P vers le haut) à l'aide de l'outil ST_34 fixé à la place du démarreur (détail Q ). | Fig 11.43 |
| - Positionner le carter F sur le plan R du carter inférieur en respectant les douilles de référence . - Fixer le carter F avec les vis E en interposant les rondelles U (couple de serrage 50 Nm + 45° ). - Retirer la vis de blocage ST_15 du carter F . | Fig 11.44 |
| Important - Vérifier que la vis de blocage ST_15 (Fig. 11.42) nne soit pas présente à l'emplacement X sur le carte F . - Toujours remplacer le joint W lors de chaque montage. - Lubrifier le joint W avec de l'huile avant d'effectuer le montage. - Insérer le joint W dans son logement sur la bride du tuyau d'huile D . - Fixer le tuyau d'admission d'huile D avec les vis C . - Effectuer toutes les opérations décrites au Par. 9.4.3 pour effectuer le montage du carter de l'huile. | Fig 11.45 |

## Filtre à air (remplacement de la cartouche)

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. |  |
| --- | --- |
| - Décrocher les deux crochets A et retirer le couvercle B du corps C . - Extraire la cartouche D . | Fig. 11.46 |
| - Insérer la cartouche neuve D à l'intérieur du corps filtre C . - Fixer le couvercle B avec les crochets A . | Fig. 11.47 |

## Filtre à huile à distance (démontage et montage)

| Important - Composant modifié, voir circulaire technique 700018 . 11.9.1 Démontage - Effectuer les opérations décrites au Par. 5.2 . Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. - Pour remplacer uniquement la cartouche, se référer aux opérations 6 (Par. 11.9.1) et 2 (Par. 11.9.2) . - Pour le démontage des tuyaux B et C , utiliser une clé pour bloquer les raccords K, H (Fig. 11.49) et L (Fig. 11.50) afin d'éviter qu'ils ne dévissent et ne soient retirés en même temps que les écrous A , ce qui entraînerait des fuites d'huile. - Dévisser les écrous A et retirer les tuyaux B et C. | Fig 11.48 |
| --- | --- |
| - Dévisser et retirer simultanément le raccord H et son joint en cuivre de la culasse J. - Dévisser le raccord K avec son joint en cuivre et enlever la culasse J . | Fig 11.49 |
| - Dévisser les raccords L et retirer les joints en cuivre de la culasse M . - Dévisser simultanément la cartouche N et son joint de la culasse M . | Fig 11.50 |
| 11.9.2 Montage Important - Toujours remplacer le joint V lors de chaque montage. - Serrer les raccords L sur le support M en interposant les joints V (couple de serrage 65 Nm ). - Lubrifier le joint W et serrer la cartouche N sur le support M (couple de serrage 20 Nm ). Important - Toujours remplacer les joints P, Q et U lors de chaque montage. - Lubrifier les joints P, Q avec de l'huile avant d'effectuer le montage. - Insérer le joint P dans le logement du raccord K . - Insérer la culasse J sur le raccord K et le joint Q dans le logement de la culasse J . - Serrer le raccord K (couple de serrage 45 Nm + Loctite 2701 ). - Serrer le raccord H sur la bride J en interposant le joint (couple de serrage 65 Nm ). | Fig 11.51 |
| - Connecter le tuyau B au raccord central du support M et de la culasse J. - Connecter le tuyau C au raccord latéral du support M et de la culasse J . - Serrer les écrous A sur la culasse J (couple de serrage 48 Nm) . - Serrer les écrous A sur le support M (couple de serrage 48 Nm ). Important - Vérifier que le serrage des raccords H (Fig. 11.51) et L (Fig. 11.52) soit correct (couple de serrage 65 Nm ). | Fig 11.52 |

## Circuit d'aspiration (remplacement)

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. |  |
| --- | --- |
| 11.10.1 Démontage du filtre à air - Décrocher le collier B . - Dévisser les vis A et retirer le filtre C . | Fig. 11.53 |
| 11.10.2 Démontage du manchon du filtre à air - Décrocher le collier D . - Décrocher le collier E . - Dévisser les vis F et retirer la plaque G . | Fig. 11.54 |
| 11.10.3 Montage du manchon du filtre à air - Insérer le raccord G sur la bride H . - Serrer le collier D . - Fixer la plaque G avec les vis F (couple de serrage 25 Nm ). | Fig. 11.55 |
| 11.10.4 Montage du filtre à air - Insérer le filtre C dans le manchon E . - Serrer le collier B . - Serrer les vis A (couple de serrage à 25 Nm ) | Fig. 11.56 |

## Pot d'échappement (remplacement)

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. |  |
| --- | --- |
| 11.11.1 Démontage - Dévisser la vis A . - Dévisser les écrous B . - Retirer le pot d'échappement C . | Fig. 11.57 |
| 11.11.2 Montage - Positionner le joint D et le pot d'échappement C sur le collecteur E . - Positionner le pot d'échappement C sur la bride F et serrer la vis A (couple de serrage à 25 Nm ). - Serrer les écrous B (couple de serrage à 25 Nm ). | Fig. 11.58 |

## Circuit de refroidissement (remplacement)

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.3.2. |  |
| --- | --- |
| 11.12.1 Démontage du radiateur - Décrocher les colliers A . - Retirer le manchon B . | Fig. 11.59 |
| - Dévisser les 4 vis C et la vis E . | Fig. 11.60 |
| - Ôter la protection D . | Fig. 11.61 |
| - Décrocher le collier H . - Décrocher le tuyau L du radiateur M . | Fig. 11.62 |
| - Dévisser les écrous N et retirer le radiateur M. | Fig. 11.63 |
| 11.12.2 Démontage du ventilateur - Dévisser les vis P et enlever la plaque Q du ventilateur R . | Fig. 11.64 |
| 11.12.3 Montage du ventilateur - Monter le ventilateur R sur la poulie U . - Positionner la plaque Q sur le ventilateur R . - Fixer le ventilateur R avec les vis P en interposant les rondelles S (couple de serrage à 10 Nm ). | Fig. 11.65 |
| 11.12.4 Montage du radiateur - Positionner le radiateur sur le support V . - Fixer le radiateur M sur le support V avec les écrous N en interposant la rondelle W (couple de serrage 20 Nm ). | Fig. 11.66 |
| - Insérer le manchon L sur le raccord du radiateur M . - Serrer le collier H. | Fig. 11.67 |
| - Placer la paroi D sur la coiffe du ventilateur F . | Fig. 11.68 |
| - Fixer l'étrier G avec la vis E (couple de serrage 25 Nm ). - Fixer la protection D avec les vis C (couple de serrage 10 Nm ). | Fig. 11.69 |
| - Enclencher le manchon B sur le raccord du radiateur M et du couvercle du thermostat Y . - Serrer les colliers A . | Fig. 11.70 |

## Pieds moteur (informations)

| REMARQUE : composant non nécessairement fourni par KOHLER . La représentation du motor est purement indicative. Important - Les supports moteur A peuvent être montés sur la cloche B ou sur le carter C avec les vis D (couple de serrage à 50 Nm ). | Fig. 11.71 |
| --- | --- |

## Carter d'huile avec structure portante

| 11.14.1 Démontage du volant (J) - Effectuer les opérations décrites au Par. 7.10.1 . 11.14.2 Démontage de la plaque/cloche de bridage (L) - Desserrer les vis supplémentaires A et B . - Effectuer les opérations décrites au Par. 7.10.2 . - Enlever la cloche ou la plaque L . | Fig. 11.72 |
| --- | --- |

| 11.14.3 Démontage du carter d'huile - Effectuer les opérations décrites au Par. 5.2 . - Desserrer les vis C et enlever le tuyau by-pass D . - Desserrer les vis E et enlever le carter d'huile F . | Fig. 11.73 |
| --- | --- |

| 11.14.4 Montage du carter d'huile - Vérifier que les plans de contact G du carter d'huile F et de la base H n'aient pas d'impuretés. - Appliquer un cordon de colle de 2.5 mm environ ( Loctite 5660 ) sur le plan G de la base H . - Placer le carter d'huile F sur la base H en correspondance des trous de fixation (s'aider de l'outil ST_18 ). | Fig. 11.74 |
| --- | --- |

| Fig. 11.75 |  |
| --- | --- |

| - Serrer les vis E dans les trous de fixation et les serrer à 10 Nm . - Desserrer les vis E en laissant un espace de 1 mm environ ( valeur A ) entre le plan sous la tête des vis E et le carter F . - Placer la cloche ou la plaque de bridage L sur la base H en respectant les goupilles de centrage M . - Fixer la cloche ou la plaque L avec les 2 vis A sur la base H (couple de serrage à 20 Nm ). - Fixer la cloche ou la plaque L avec les 2 vis A sur le carter F (couple de serrage à 20 Nm ). | Fig. 11.76 |
| --- | --- |

| Fig. 11.77 |  |
| --- | --- |

| - Fixer le carter F en serrant les vis E en suivant impérativement l'ordre indiqué sur les Fig. 11.77 (ccouple de serrage à 20 Nm ). - Desserrer les vis A et enlever la cloche ou la plaque L ( Fig. 11.76 ). - Fixer le carter F en serrant les vis E en suivant impérativement l'ordre indiqué sur les Fig. 11.77 (couple de serrage à 47 Nm ). Dévisser la vis 1 à nouveau et la serrer au couple de 47 Nm . | Fig. 11.78 |
| --- | --- |

| - Insérer les joints N dans les logements P du tuyau by-pass D . - Fixer le tuyau by-pass D avec les vis C sur le carter F (couple de serrage à 10 Nm ). | Fig. 11.79 |
| --- | --- |

| 11.14.5 Montage plaque/cloche de bridage - Effectuer les opérations décrites au point 6 du Par. 11.14.4 . - Fixer la cloche ou la plaque L avec les vis A en suivant impérativement l'ordre indiqué sur les Fig. 11.79 (couple de serrage à 85 Nm ). - Fixer la cloche ou la plaque L avec les vis B (couple de serrage à 270 Nm ). 11.14.6 Montage du volant - Effectuer les opérations décrites au Par. 9.5.2 . | Fig. 11.80 |
| --- | --- |

## Carter d'huile 15L

| 11.15.1 Démontage - Effectuer les opérations décrites au Par. 5.2 . - Dévisser les vis A et retirer le carter d’huile B . - Dévisser les vis A1 et retirer la bride du carter d’huile B1 . | Fig. 11.81 |
| --- | --- |
| 11.15.2 Montage - Appliquer environ 2,5 mm de scellant ( Loctite 5660 ) à l’intérieur du conduit B2 de la bride carter d’huile B1 . - Positionner le carter d’huile B1 sur le carter H au niveau des trous de fixation (utiliser l’outil ST_18 ). - Visser les vis A1 dans les trous de fixation. | Fig. 11.82 |
| - Serrer les vis A1 pour fixer le carter B1 en respectant impérativement la séquence indiquée dans les Fig. 11.83 (couple de serrage 25 Nm ). - Dévisser la vis 1 à nouveau et la serrer au couple de 25 Nm . | Fig. 11.83 |
| - Appliquer environ 2,5 mm de scellant ( Loctite 5660 ) à l’intérieur du conduit B3 du carter d’huile B . - Positionner le carter d’huile B sur la bride du carter d’huile B1 au niveau des trous de fixation (utiliser l’outil ST_18 ). - Visser les vis A dans les trous de fixation. | Fig. 11.84 |
| - Serrer les vis A pour fixer le carter B en respectant impérativement la séquence indiquée dans les Fig. 11.85 (couple de serrage 25 Nm ). - Dévisser la vis 1 à nouveau et la serrer au couple de 25 Nm . | Fig. 11.85 |

## Filtre à huile sur carter - montage longitudinal

| 11.16.1 Démontage - Effectuer les opérations décrites au Par. 5.2 . Important - Avant d’effectuer l’opération se référer au Par. 3.3.2 . - Pour remplacer seulement la cartouche, se référer aux opérations 2 ( Par. 11.16.1 ) et 6 ( Par. 11.16.2 ). - Dévisser la cartouche A . | Fig 11.86 |
| --- | --- |
| - Dévisser et retirer l’interrupteur de pression d’huile B avec son joint en cuivre du support E . - Dévisser le raccord C avec son joint en cuivre. - Dévisser les vis D et retirer le support E . | Fig 11.87 |
| 11.16.2 Montage Important - À chaque montage, toujours remplacer les joints E1 , C1 , C2 et B1 . - Avant d’effectuer le montage, lubrifier les joints E1 et C1 à l’huile. - Monter le support E sur le carter F en utilisant les vis D en interposant le joint E1 ; ne pas serrer les vis D . - Insérer les joints C2 et C1 sur le raccord C . - Appliquer du Loctite 2701 sur le filet du raccord C , serrer le raccord C sur le carter F (couple de serrage 25 Nm ). - Serrer les vis D (couple de serrage 10 Nm ). | Fig 11.88 |
| - Serrer l’interrupteur de pression huile B sur le support E en interposant le joint B1 (couple de serrage 25 Nm ). | Fig 11.89 |
| - Lubrifier le joint de la cartouche A , serrer la cartouche A sur le support E (couple de serrage 20 Nm ). | Fig 11.90 |