????

???? KDI 2504 M (Rev. 09.6)

| Technical Documentation | ED005302-961 | 9.6 | 04/2013 | 03/2023 | M. SILVESTRONE | V. MANINI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# 拆卸信息

## 拆卸建议

重要

- 查找指定的章节，读者可以参看目录。

- 章节标题后的标记（  ），表示该步骤在拆卸发动机的时候不需要，然而该步骤在拆卸部件的时候是有帮助的。

- 操作者需要准备所有的设备和工具为了能正确和安全的进行操作。

- 进行操作前，请仔细阅读第 3 章。

- 为了操作安全和容易，建议发动机放在翻转架上进行大修。

- 在拆卸喷油系统期间，按照第 2.9.7 章所示的密封好所有的喷油部件的接头。

- 涂上润滑油保护所有的拆卸下的部件和连接面氧化。

- 在拆卸操作的时候有指明使用特殊工具（例如， ST_05 ），在表 13.1 - 13.2 - 13.3 .里列出专用工具。

## 电气部件拆卸

| 7.2.1 导线 - 断开并取下发动机导线。 注意: 参看第 2.13.1.3 章步骤断开所有的接头。 |  |
| --- | --- |
| 7.2.2 起动马达 重要 - 马达不可维修。 - 松开螺丝A并取下起动马达B。 - 在起动马达座P装上工具 ST_02 并用两个起动马达固定螺丝固定住飞轮。 | 图. 7.1 |
| 7.2.3 皮带和充电机 - 松开螺丝C和D。 - 按照箭头F方向推充电机E。 - 从皮带轮上取下皮带G。 重要 - 皮带每次拆卸后必须更换，即使没到更换周期。 - 松开螺丝C和D取下充电机E。 | 图. 7.2 |
| 7.2.4 传感器和开关量传感器 重要 - 拆卸前，按照第5.2章描述步骤操作。 - 拆卸后，保护好传感器不要受到敲击，潮湿和远离高温热源。 - 传感器和开关量传感器不能维修，然而出现任何异常必须更换。 |  |
| 7.2.4.1 机油压力开关拆卸 ( ) - 松开并取下机油压力开关H。 | 图. 7.3 |
| 7.2.4.2 冷却液温度传感器 ( ) - 松开并取下传感器L。 | 图. 7.4 |
| 7.2.4.3 柴油滤器水分检测传感器 ( ) 警告 - 柴油滤器不一定安装在发动机上。 - 当拆卸传感器M时，使用合适的容器盛在柴油滤芯N里的柴油。 - 从柴油滤芯N上松开传感器M。 | 图. 7.5 |

## 排气歧管拆卸

| - 松开螺母A并取下排气歧管B和垫片C。 - 密封排气孔和排气歧管来阻止外部物体进入。 | 图. 7.6 |
| --- | --- |

## 冷却循环部件拆卸

| 7.4.1 冷却泵 重要 - 泵B不能维修。 - 松开螺丝A并取下水泵总成B和垫片C。 | 图. 7.7 |
| --- | --- |
| 7.4.2 节温器 - 松开螺丝D并取下节温器盖E。 - 取下节温器F和垫片。 重要 - 每次拆卸后更换垫片G。 - 检查呼吸孔没有堵塞或阻碍（第 2.11.3 章）。 | 图. 7.8 |

## 曲轴皮带轮拆卸

| 注意: 按照第 6.1.5 章第 2 和 3 点描述进行操作。 - 松开螺丝A（顺时针-从正时系统侧看-参看第 1.3 章A ）并取下皮带轮B。 | 图. 7.9 |
| --- | --- |

## 润滑系统拆卸

| 7.6.1 机油压力阀 ( ) - 松开螺帽A。 - 取下弹簧B。 - 用磁铁取下阀活塞C。 | 图. 7.10 |
| --- | --- |
| 7.6.2 正时系统加机油法兰 ( ) - 松开螺丝G并取下加机油法兰E ( ST_06) . - 取下垫圈F。 | 图. 7.11 |
| 7.6.3 正时系统 - 确保曲轴在第一缸在TDC（销W必须朝上）。 - 松开螺丝X。 - 取下正时系统曲轴箱盖H。 | 图. 7.12 |
| 7.6.4 机油泵 重要 - 机油泵不能维修。 - 松开螺丝M（ST_06）并从曲轴箱D上取下泵壳N ( ST_06 ) . | 图. 7.13 |
| - 从机油泵壳N上取下转子P和Q。 | 图. 7.14 |
| 7.6.5 机油冷却单元 - 松开螺丝并取下机油滤芯R。 警告 - 使用合适的容器盛机油滤芯里的残油 | 图. 7.15 |

## 进气总管拆卸

| - 松开卡箍A并断开软管B。 | 图. 7.16 |
| --- | --- |
| - 松开螺丝C并取下总管D和垫片E。 | 图. 7.17 |

## 柴油系统拆卸

| 重要 - 如第 2.9.7 章所示密封所有的喷油部件接头。 - 柴油喷射系统存在高压，按照第 3.4.3 .章穿戴防护用具。 |  |
| --- | --- |
| 7.8.1 高压油管 - 从油管B上取下卡夹A。 - 松开螺母C和D取下油管B。 | 图. 7.18 |
| 7.8.2 摇臂室盖 - 松开螺丝L和取下摇臂室盖C。 | 图. 7.19 |
| 7.8.3 柴油回油管 - 松开螺丝L并取下油管H。 | 图. 7.20 |
| 7.8.4 喷油器 - 松开螺丝P并取下垫片Q和支架M。 - 拔出喷油器N。 注意: 如果不能取下喷油器，用一个开口扳手（Ã 11 mm）稍微旋转（只能作用在BC点）一下来松开喷油器。如果喷油器上N没有发现垫片K，恢复垫片在喷油器保护套 J里的位置。 | 图. 7.21 |
| 7.8.5 喷油泵 重要 - 在拆卸前，仔细阅读第 2.18.1 章。 - 喷油泵不能维修。 - 按照第 6.1.5 章第1-13步骤描述进行操作。 - 松开螺母S并一起取下垫片 - 在齿轮R上旋紧工具 ST_04 . | 图. 7.22 |
| - 松开螺丝T。 - 上紧工具上的螺丝U来从高压泵驱动齿轮R上分离喷油泵S。 | 图. 7.23 图. 7.24 |
| 注意 : 点击按钮播放步骤。 | https://www.youtube.com/embed/tQ9VHKF4u_0?rel=0 |
| 7.8.6 柴油滤清器 ( ) 注意: 按照第 Par. 6.7.1 章3，4步骤描述拆卸柴油滤芯。 - 松开螺丝V并取下滤器支架W。 | 图. 7.25 |

## 正时系统齿轮拆卸

| - 松开螺丝C并取下凸轮轴齿轮D。 - 取下卡环A和凸台B。 - 拆下中间齿轮L。 | 图. 7.26 |
| --- | --- |
| - 松开螺丝F并取下中间齿轮支撑G。 | 图. 7.27 |  |

## 连接法兰拆卸

| 7.10.1 飞轮 重要 - 保留特殊工具 ST_02 来卡住飞轮。 - 只要松开位于上部的螺丝C。 - 在螺丝C座上装入工具 ST_09 并完全上紧。 - 松开剩下的螺丝D。 危险 - 飞轮E是非常重的，在搬动它的时候要非常小心，掉落会对操作者造成严重伤害。 - 取下飞轮E。 - 取下工具 ST_09 . - 取下图7.1中工具 ST_02 . | 图. 7.28 |
| --- | --- |
| 7.10.2 飞轮壳 - 松开螺丝F并取下发动机飞轮壳G。 危险 - 飞轮壳G是非常重的，在搬动它的时候要非常小心，掉落会对操作者造成严重伤害。 | 图. 7.29 |

## 气缸头组件拆卸

| 7.11.1 摇臂销 - 松开螺丝A。 - 松开摇臂销组件B。 | 图. 7.30 |
| --- | --- |
| 7.11.1.1 摇臂( ) - 取下卡环C。 - 取下轴肩挡圈D。 - 取下摇臂E。 | 图. 7.31 |
| 7.11.2 A气阀杆和气阀桥 - 取下气阀桥H。 - 取下摇臂推杆L。 | 图. 7.33 |
| 7.11.3 气缸头 重要 - 气缸头紧固螺栓M每次拆卸后必须更换。 - 只能使用KOHLER提供的吊环螺栓AE移动气缸头Q（参考图.7.41）。 - 当移动、解体、调节、安装气缸头Q操作时，需要注意保护气缸头Q和曲轴箱J的接触面W不受碰撞影响。 - 松开螺栓M。 - 移走气缸头N。 - 取下气缸头垫片P | 图. 7.34 图. 7.35 |
| 7.11.3.1 气阀 ( ) - 安装专用工具 ST_07 在气缸头AF上的任意一个孔上，来固定摇臂室盖。 - 把手压工具ST_07放置在气门上，如图所示。 注意: 根据拆下气门的位置改变固定孔的位置。 | 图. 7.36 |
| - 向下压专用工具 ST_07 的杠杆朝箭头T的方向降低气阀座S的位置，使用磁铁移走锁夹U。 注意: 对于所有气阀重复所有操作。 | 图. 7.37 |
| 重要 - 在移走气阀之前，在原来位置上标一些标记为了防止重新装配时弄错。气阀不能互换。 - 取下气阀V。 | 图. 7.38 |
| 7.11.3.2 喷油器套管 ( ) - 松开并移走气缸头Q上的套管Z。 - 移走垫片AA和AB。 | 图. 7.39 |
| 7.11.3.3 气阀导管垫片 ( ) - 移走垫片AC。 | 图. 7.40 |
| 7.11.3.4 吊耳 ( ) - 松开螺丝AD，移走吊耳AE。 - 完全清洗气缸头Q。 | 图. 7.41 |

## 机油泵组件拆卸

| 7.12.1 油底壳 - 松开螺丝A。 - 通过嵌入薄片在箭头AA的方向所示区域移走油底壳B。 | 图. 7.42 |
| --- | --- |
| 7.12.2 机油进油管 - 松开螺丝C，移走机油管D。 | 图. 7.43 |
| 7.12.3 机油蒸汽管 ( ) - 松开螺丝，移走管E。 | 图. 7.44 |

## 发动机机体拆卸

| 7.13.1 曲轴油封法兰 - 松开螺丝A。 - 移走法兰B和垫片C。 | 图. 7.45 |
| --- | --- |
| 7.13.2 活塞/连杆组件 重要 - 在连杆、连杆端盖 F1、活塞和曲柄销上按照气缸编号做上数字标记，防止在安装过程中不小心搞混了。如果没有按照标记安装会导致发动机故障。 - 按照图7.46a显示连杆M和连杆端盖F1必须与同侧的K1和K2对应 - 暂时松开螺栓AM。 - 松开螺栓E1，移走连杆端盖F1。 | 图. 7.46 |
| 注意： 连杆端盖F1安装可以使用圆锥形销（图7.46b）定位否则会损坏（图7.46c-没有使用圆锥形销安装）。 图. 7.46b 图. 7.46c | 图. 7.46a |
| - 朝箭头AK的方向手动压连杆M，从位置2，3拔出连杆-活塞总成。 - 把连杆大端L和相应的活塞以及连杆M成对摆放。 - 旋转螺栓AM使得曲轴旋转180°。 - 对于位置1 ，4重复第 2–5点来解体连杆活塞总成。 | 图. 7.47 |
| 警告 - 连杆轴瓦Z是由特殊材料制成。因此为了防止卡死，每次拆装必须更换。 | 图. 7.48 |
| 7.13.3 下半部曲轴箱 3 缸 - 按照图所示的顺序松开螺丝E,F。 - 移走下半部曲轴箱D，储存在适合清洗的地方。 | 3 缸 图. 7.49 |
| 4 缸 - 按照图所示的顺序松开螺丝E,F。 - 移走下半部曲轴箱D，储存在适合清洗的地方。 | 4 缸 图. 7.50 |
| 7.13.4 曲轴 拆卸: - 曲轴G。 - 四个轴肩半环H。 | 图. 7.51 |
| 7.13.5 活塞( ) - 拆下卡环N。 - 移走销P来从连杆R上分开活塞Q。 重要 - 如果部件没有更换，使用参考点保持组件（连杆-活塞-销）成对来避免装配时混乱安装。 | 图. 7.52 |
| 7.13.5.1 活塞环 ( ) - 拆下活塞环S。 | 图. 7.53 |
| 7.13.6 呼吸器密封盖 ( ) - S松开螺丝AE，移走端盖AF。 | 图. 7.54 |
| 7.13.7 凸轮轴 - 移走卡环V。 - 从上部曲轴箱AB上拔出凸轮轴W。 | 图. 7.55 |
| 7.13.8 凸轮轴挺柱 - 使用磁铁，从曲轴箱AB上移走挺柱AA。 | 图. 7.56 |
| 7.13.9 曲轴轴瓦 - 从上半部曲轴箱AB上移走曲轴轴瓦AC。 重要 - 曲轴半轴承AC是由特殊材料制成。因此每次拆装必须更换防止曲轴卡死。 | 图. 7.57 |
| - - 从下半部曲轴箱D上移走曲轴轴瓦AF。 | 图. 7.58 |
| 7.13.10 第三PTO端盖 ( ) - 松开螺丝AG。 - 移走端盖AH和垫片AL。 | 图. 7.59 |