Angaben zur montage

Werkstatthandbuch KDI 3404 TM (Rev. 08.4)

|  | manoff |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Angaben zur montage

## Angaben zur Konfiguration des Motors

- In diesem Kapitel wird der Motor in der " Grundausstattung " gezeigt (vgl. Abs. 1.4 - 1.5 ).

- Für die Montage aller in diesem Kapitel nicht beschriebenen Komponenten, siehe Kap. 11 .

- Im Folgenden werden die in Kap. 11 beschriebenen Komponenten aufgelistet.

11.1 Heater (Austausch)
11.2 Luftfilter (Austausch der Patrone)
11.3 Kühlkreislauf (Austausch)

## Empfehlungen für die Montage

- Die Informationen wurden vom technischen Personal des Herstellers ausgewählt, geprüft und genehmigt.

- In diesem Kapitel sind alle Installationsmodalitäten von bereits kontrollierten, überholten oder eventuell ausgetauschten Baugruppen und/oder einzelnen Komponenten beschrieben.

- Bei der Beschreibung der Einbauarbeiten wird ggf. das nötige Spezialwerkzeug angegeben. Es kann anhand der Tab 13.1 identifiziert werden. Im Folgenden in Tab. 9.1 ein Beispiel für ein Spezialwerkzeug ( ST_05 ).

Tab. 9.1

| SPEZIALWERKZEUG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ST" | Foto/Zeichnung | BESCHREIBUNG | SERIENNUMMER |
| ST_05 |  | Schlüssel Six nicks SN 8 | ED0014603650-S |

Wichtig

- Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen.

- Über das Sachverzeichnis oder den Kapitelindex kann schnell die gesuchte Information gefunden werden.

- Der Bediener muss überprüfen, dass:

  - die Komponenten, die Baugruppen sowie die Verbindungsflächen der Teile sorgfältig gewaschen, gereinigt und getrocknet wurden;

  - die Verbindungsflächen keine Beschädigungen aufweisen;

  - die Ausrüstungen und die Werkzeuge für die korrekte und sichere Durchführung der Tätigkeiten geeignet sind;

  - die entsprechenden Sicherheitsbedingungen vorliegen.

- Der Bediener muss:

  - die Tätigkeiten mühelos und sicher durchführen können; demnach wird empfohlen, den Motor für die Überholungen auf dem entsprechenden drehbaren Auflagerbock zu installieren, um Sicherheit des Bedieners und der involvierten Personen gewährleisten zu können.

  - die Baugruppen und/oder Komponenten kreuzweise und abwechselnd festziehen, zuerst mit einem geringeren Anziehmoment als dem festgelegten und erst anschließend mit dem im Verfahren angegebenen Wert.

  - Austausch sämtlicher Dichtungen, bei jeder Montage von Bestandteilen, für die Dichtungen vorgesehen sind, sämtliche Dichtungen austauschen.

## Montage Motorblock

| 9.3.1 Hauptlager Wichtig - Die Verfahren aus Abs. 8.2.1 und Abs. 8.2.2 , durchführen, bevor mit der Montage begonnen wird. - Da die Halblager der Bank aus einem speziellen Material hergestellt wurden, müssen sie unbedingt bei jeder Montage ausgewechselt werden, um ein Festfressen zu vermeiden. - Die neuen Halblager A1 auf der oberen Gehäusehälfte B1 unter Berücksichtigung der Bezugsnuten C montieren. Wichtig - Nach der Montage der Halblager überprüfen, dass die Schmieröffnungen D mit den Kanälen der Gehäusehälfte B1 übereinstimmen. - Die oberen und unteren Halblager dürfen NICHT einzeln ausgetauscht werden, sondern immer alle zusammen. - Die neuen Halblager A2 auf der unteren Gehäusehälfte B2 unter Berücksichtigung der Bezugsnuten C montieren. - Die Halblager A1 und A2 mit Öl schmieren. | Abb 9.1 Abb 9.2 |
| --- | --- |
| 9.3.2 Stößel - Die Stößel E mit Öl schmieren. - Die Stößel E in die Aufnahmen F der oberen Gehäusehälfte B1 einsetzen. | Abb 9.3 |
| 9.3.3 Ölsprühdüsen - Die Einspritzdüsen G in die obere Gehäusehälfte B1 einsetzen und die Verbindungsschrauben H mit der Hand festziehen. - Überprüfen, ob die Spritzdüsen G richtig in ihren Sitz eingesetzt sind, wie in Detail L angeführt und die Verbindungsschrauben H anziehen (Anziehmoment 10 Nm ). | Abb 9.4 |
| 9.3.4 Kurbelwelle Wichtig - Die in Abs. 8.4.1 und Abs. 8.4.2 beschriebenen Kontrollen durchführen. - Überprüfen, dass die Halblager A1 korrekt auf der oberen Gehäusehälfte B1 montiert wurden. - Die Lager- und Pleuelzapfen J mit Öl schmieren. - Die Kurbelwelle M in ihren Sitz auf der oberen Gehäusehälfte B1 einsetzen. - Die beiden Schulterringhälften N1 zwischen der Kurbelwelle M und der oberen Gehäusehälfte B1 einsetzen (Detail Q ). | Abb 9.5 |
| 9.3.5 Untere Gehäusehälfte - Überprüfen, dass die Verbindungsflächen P einwandfrei sauber sind. - Einen Streifen Loctite 5660 mit einer Stärke von etwa 1,5 mm auf der Fläche P der oberen Gehäusehälfte B1 auftragen; dabei darauf achten dass die Kanäle für die Ölzufuhr X und den Ölrückfluss in die Ölwanne Y nicht verstopft werden. - Die Dichtung S in den Sitz des Kurbelgehäuses B1 einsetzen. Anmerkung: alternativ dazu Loctite 5699 auftragen | Abb 9.6 |

| - Überprüfen, dass die Halblager A2 korrekt auf der unteren Gehäusehälfte B2 montiert wurden. - Die beiden Schulterringhälften N2 auf der unteren Gehäusehälfte B2 montieren und ein wenig Schmierfett auftragen, um sie in ihrem Sitz zu halten. - Die beiden Gehäusehälften B1 und B2 unter Berücksichtigung der entsprechenden Kegelstifte T zusammenfügen. |  |
| --- | --- |
| Abb 9.7 - Abb 9.8 |  |

| Abb 9.9 | Abb 9.10 |
| --- | --- |
| Tab 9.2 ZYKLUS; SCHRAUBEN; ANZIEHMOMENT. 1; J - Torx M14x1,5; 60 Nm. 2; K - Torx M10x1.25; 30 Nm. 3; J - Torx M14x1,5; 45°. 4; J - Torx M14x1,5; 45°. Wichtig - Die Bolzen zur Befestigung J , K müssen unbedingt nach jedem Montage ausgetauscht werden. - Werden die Montagevorgänge nicht eingehalten, kann dies den Betrieb des Motors beeinträchtigen und schwere Sach- und Personenschäden hervorrufen. - Beim Anziehen der Schrauben J , K die Zyklen, das Anziehen, und die folgenden Drehungen berücksichtigen, gemäß Tab. 9.2 . - "Molyslip AS COMPOUND 40" auf den Gewinden und unter dem Kopf der Schrauben J , K auftragen und diese von Hand bis zum Anschlag andrehen. - Der Schrauben J , K befestigen; dabei müssen unbedingt die in Abb . 9.9 oder Abb . 9.10 angeführte Abfolge sowie die in Tab. 9.2 angegebenen Anziehmomente eingehalten werden. - Überprüfen, dass die Kurbelwelle M ohne Behinderungen rotiert. - Die Dichtung W in den Sitz des Kurbelgehäuses B einsetzen ( ST_47 ) . | Abb 9.11 |
| 9.3.6 Nockenwelle - Lagerstellen S2 sowie alle Nocken S3 der Nockenwelle S1 sowie alle Nockenwellenlager Q1 gut ölen. - Die Nockenwelle S1 vollständig in die Nockenwellenlager Q1 einführen. - Den Sicherungsring S4 auf der Gehäusehälfte B montieren, um die Positionierung der Nockenwelle S1 beizubehalten. | Abb 9.12 |
| 9.3.7 Verteilerzahnräder - Korrekten Sitz des Pins P1 in der Kurbelwelle M sicherstellen. - Zahnrad M1 auf die Kurbelwelle M schieben. Hierbei Passung auf Pin P1 beachten. - Zahnrad M1 mittels Schraube N1 und Spezialwerkzeug ST_41 auf der Kurbelwelle fixieren. - Das Zahnrad R1 auf der Nockenwelle S1 positionieren, so dass die Referenzpunkte T1 auf Zahnrad R1 mit den Referenzpunkten auf M1 übereinstimmt. Wichtig - Ein Versatz der Referenzpunkte T1 zwischen den Zahnrädern M1 und R1 führt zu schweren Motorschäden. - Die Befestigungsschrauben R2 müssen bei jedem Einbau unbedingt ausgetauscht werden. - Das Zahnrad R1 mit den Schrauben R2 befestigen (Anziehmoment 100 Nm ). - Kurbelwelle M von Hand durchdrehen und dabei auf Schwergängigkeit oder andere Unregelmäßigkeiten achten. | Abb 9.13 Abb 9.14 |
| 9.3.8 Kolbenringe - Die in Abs. 8.5.3 beschriebenen Kontrollen durchführen. - Den Ölabstreifring Z3 auf dem Kolben Z anbringen. - Den 2. Dichtring Z2 auf dem Kolben Z anbringen. - Den 1. Dichtring Z1 auf dem Kolben Z anbringen. - Die in Abs. 8.5.4 beschriebenen Kontrollen durchführen. - Die Öffnung der Segmente auf 120° zueinander ( Y ) ausrichten. Anmerkung: Die Öffnung des Segments nicht zur Bohrung für den Kolbenbolzen (N) ausrichten . - Den Kolbenmantel und die Kolbenringe mit Öl schmieren. | Abb 9.15 Abb 9.16 |
| 9.3.9 Kolben Wichtig - Die Bolzen zur Befestigung E1 müssen unbedingt nach jedem Montage ausgetauscht werden. - Vor der Montage der aus Kolben und Pleuelstange bestehenden Baugruppe, sind die in Abs. 8.5.1 beschriebenen Kontrollen durchzuführen. - Die Lagerschalen D1 müssen bei jedem Einbau ausgetauscht werden. - Die Komponenten laut die Bezugszeichen auf Abs. 7.12.5 zusammenfugen. - Die Schrauben E1 lösen und den Deckel der Pleuelstange F1 abnehmen. - Die Pleuelstange F2 in den Kolben Z einführen und die Aufnahmen G1 abgleichen. - Den Kolbenbolzen H1 in die Aufnahme G1 zur Montage der Baugruppe Pleuelstange-Kolben einführen. - Die Sicherungsringe L1 im Inneren der Aufnahme G2 des Kolbens Z zur Fixierung des Kolbenbolzens H1 einsetzen. | Abb 9.17 Abb 9.18 |

| 9.3.10 Baugruppe Kolben und Pleuelstange Wichtig - Vor der Montage der Einheit Kolben und Pleuel, die in Abs. 8.5.5 , durchführen, bevor mit der Montage begonnen wird - Die Kurbelwelle M drehen und dabei den Pleuelzapfen J1 in Richtung OT des entsprechenden Zylinders verschieben. | Abb 9.19 |
| --- | --- |
| - Den Mantel und die Kolbenringe von Kolben Z schmieren. - Überprüfen, dass das Halblager U1 korrekt montiert und ausreichend geschmiert wurde. - Mit Hilfe einer Spannzange den Kolben ungefähr 10 mm (Maß T2 ) weit in den Zylinder W1 einführen. Wichtig - Kontrollieren, dass die unter Punkt 1 beschriebene Bedingung vorliegt. - Der Kolben Z muss so montiert werden, dass die Kerbe K1, die sich auf einer Seite des Kolbenhemds befindet, zu den Ölspritzdüsen gerichtet ist. - Den Kolben Z um 10° gegen den Uhrzeigersinn, ausgehend von seiner korrekten Montageposition drehen ( Abb . 9.20 - Maß T3 ). ANMERKUNG: So wird eine Kollision zwischen der Pleuelstange F2 und der Einspritzdüse G vermieden. | Abb 9.20 Abb 9.21 Abb 9.22 Abb 9.23 |
| Wichtig - Den Kolbenringspanner am Kolben montiert lassen. - Den Kolben Z nach unten drücken, ohne die Zylindersegmente einzuführen, den Kolben Z um 10° im Uhrzeigersinn drehen (Maß T3 - richtige Montageposition). | Abb 9.24 |

| - Den Kolben Z nach unten drücken, dabei den Pleuelzapfen J1 mit der Pleuelstange F2 zentrieren. - Die Kurbelwelle M drehen und dabei den Pleuelzapfen J1 in Richtung UT des entsprechenden Zylinders verschieben. - Den Kolben Z nach unten drücken, dabei den Pleuelzapfen J1 mit der Pleuelstange F2 zentrieren. - Das Kurbelgehäuse drehen, um den Kopfdeckel der Pleuelstange F1 einzusetzen. - Überprüfen, dass das Halblager U1 korrekt auf dem Deckel der Pleuelstange F1 montiert ist. Wichtig - Sicherstellen, dass die Bruchflächen des Pleueldeckels F1 passgenau mit dem Pleuel F2 übereinstimmen, bevor die Schrauben E1 angezogen werden. - Den Deckel der Pleuelstange F1 mit der Pleuelstange F2 verbinden; dabei die bei der Demontage angebrachten Bezugszeichen berücksichtigen ( Abs. 7.12.2 und 7.12.5 ). - "Molyslip AS COMPOUND 40" auf den Gewinden und unter dem Kopf der Schrauben E1 auftragen und diese von Hand bis zum Anschlag andrehen. Wichtig - Werden die Montagevorgänge nicht eingehalten, kann dies den Betrieb des Motors beeinträchtigen und schwere Sach- und Personenschäden hervorrufen. - Die Schrauben E1 , abwechselnd anziehen, dabei unbedingt die angegebenen Anziehmomente einhalten ( Tab. 9.3 ). - Die Vorgänge von 1 bis 14 für jeden Zylinder wiederholen. - Kontrollieren, dass die Pleuelstangen über ein gewisses Spiel verfügen und dass sich die Kurbelwelle M ohne Behinderung dreht. ANMERKUNG: Nach Durchführung der unter Punkt 16 angeführten Kontrolle, die Welle M mit dem ersten Zylinder am OT positionieren. | Abb 9.25 Abb 9.26 Abb 9.27 |
| --- | --- |
| Tab 9.3 ZYKLUS; SCHRAUBEN; ANZIEHMOMENT. 1; E1; 28 Nm. 2; E1; 30°. 3; E1; 30°. |
| ANMERKUNG : Zur ansicht hier klicken. | https://www.youtube.com/embed/lo6hvF5R6qA?rel=0 |

## Einbau Baugruppe Ölwanne

| 9.4.1 Ölrücklaufleitung Wichtig - Die Dichtung D muss bei jedem Einbau ausgetauscht werden. - Die Bolzen B immer durch neue ersetzen oder alternativ dazu Loctite 2701 auftragen. - Das Rohr A mit Hilfe der Schrauben B auf der Gehäusehälfte C befestigen, nachdem die Dichtung D eingelegt wurde (Anziehmoment 10 Nm ). | Abb 9.28 |
| --- | --- |
| 9.4.2 Ölsaugleitung Wichtig - Die Dichtung F muss bei jedem Einbau ausgetauscht werden. - Die Bolzen B immer durch neue ersetzen oder alternativ dazu Loctite 2701 auftragen - Das Rohr E mit Hilfe der Schrauben B auf der Gehäusehälfte C befestigen (Anziehmoment 10 Nm ) nachdem zuvor die Dichtung F eingefügt wurde. | Abb 9.29 |
| 9.4.3 Ölwanne - Überprüfen, dass die Kontaktflächen G zwischen der Ölwanne H und dem Kurbelgehäuse C einwandfrei sauber sind. - Einen etwa 2.5 mm starken Streifen Dichtungsmasse ( Loctite 5660 ) auf die Fläche G auf der Kurbelgehäuse C auftragen. Anmerkung: alternativ dazu Loctite 5699 auftragen | Abb 9.30 |
| - Die Ölwanne H in Übereinstimmung mit den Befestigungsöffnungen auf der Gehäusehälfte C positionieren (das Werkzeug ST_18 zu Hilfe nehmen). | Abb 9.31 |
| Wichtig - Die Schrauben L festziehen, dabei müssen unbedingt die angeführte Abfolge sowie die angegebenen Anziehmomente eingehalten werden. - Die Ölwanne H anhand der Schrauben L befestigen (Anziehmoment 25 Nm ). - Nachdem alle Schrauben angezogen wurden der Schraube n° 10 , die Schraube n° 1 lösen und erneut mit dem unter Punkt 4 angegebenen Anziehmoment festziehen. | Abb 9.32 |

## Montage Baugruppe Zylinderkopf

| 9.5.1 Öldichtung Ventilschaft Wichtig - Vor Durchführung der folgenden Tätigkeiten sind die in Abs. 8.6.4 beschriebenen Kontrollen auszuführen. - Die Dichtung A bei jeder Montage ersetzen. - Die Innenseite der Öldichtungen A mit Öl schmieren. - Die Öldichtungen Amit Hilfe des Werkzeugs ST_08 auf den Ventilführungen B montieren. | Abb 9.33 |
| --- | --- |
| 9.5.2 Hohlnieten der Einspritzdüsen ( ) - Die Dichtungen C in die Aufnahmen der Hohlniete D einsetzen. - Die Dichtung E mit nach oben zeigender Wölbung an der Basis der Hohlniete D einsetzen. - Die Dichtungen C mit Öl schmieren. - Die Hohlniete D vorsichtig in der Aufnahme des Zylinderkopfs F einsetzen und festschrauben. ANMERKUNG: die Hohlniete D darf nicht über den Kopf G hinausstehen. - Die Hohlniete D festziehen (Anziehmoment 30 Nm ). | Abb 9.34 |
| 9.5.3 Überstand der Einspritzventile - Ausführen der Vorgänge des Abs. 6.1.7 . - Mit dem Werkzeug ST_03 messen, wie weit das Einspritzventil übersteht ( Abb. 9.35 ) Der Wert muss zwischen 1,68 - 2,42 mm liegen. ANMERKUNG: wenn der gemessene Wert nicht in diesem Bereich liegt, die Dichtung Q durch eine andere mit einer anderen Dicke ersetzen. | Abb 9.35 - Abb 9.36 |
| 9.5.4 Ventile - Die Ventile X mit Öl schmieren und an den ursprünglichen Positionen in den Zylinderkopf F in Übereinstimmung mit den in Abs. 7.12.4.1 hergestellten Bezugszeichen, einsetzen. - Die Feder Y in der Aufnahme des Zylinderkopfs F positionieren. - Den Federteller S auf der Feder Y aufsetzen, dabei das Ventil X zentrieren. - Das Werkzeug ST_07 auf dem Zylinderkopf F montieren und in einer der Öffnungen zur Befestigung des Kipphebeldeckels fixieren. ANMERKUNG: Die Öffnung zur Befestigung je nach Position des zu montierenden Ventils ändern. - Das Werkzeug ST_07 wie in der Abb. 9.37 dargestellt auf dem Ventil positionieren. - Den Hebel des Werkzeugs ST_07 nach unten drücken, so dass die Ventilteller S in Richtung des Pfeils AK abgesenkt werden und die Kegelhälften AJ im Inneren des Federtellers S einsetzen. - Sicherstellen, dass die Kegelhälften AJ korrekt auf den Ventilsitzen X montiert sind und das Werkzeug ST_07 lösen ANMERKUNG: Sämtliche Vorgänge für alle betroffenen Ventile wiederholen und anschließend das Werkzeug ST_07 entfernen. | Abb 9.37 |
|  | Abb 9.38 |
|  | Abb 9.39 |
| 9.5.5 Zylinderkopf - Die Ringschrauben AW mit den Schrauben AX auf dem Zylinderkopf F befestigen (Anziehmoment 80 Nm ). - Den Kolben P auf dem OT positionieren. - Das Werkzeug ST_03 auf der Fläche des Zylinderkopfs positionieren und den Überstand des Kolbens P von der Kopffläche K in 4 diametral entgegengesetzten Punkten R messen. Den Vorgang für alle Kolben P wiederholen und den höchsten Mittelwert notieren, um das Maß S ( Tab. 9.4 ) zu bestimmen. Tab. 9.4 S (mm); Anzahl der Öffnungen. 0.030 - 0.126; 1. 0.127 - 0.250; 2. 0.251 - 0.375; 3. - Auf der Grundlage des in Punkt 3 erhobenen Werts, die Dichtung T in Übereinstimmung mit den Angaben von Tab. 9.4 wählen ( Abb. 9.41 Detail U ). - Überprüfen, dass die Fläche K der Kurbelgehäuses und die Dichtung T einwandfrei sauber sind. Wichtig - Die Zylinderkopfdichtung muss bei jedem Einbau ausgetauscht werden. - Die Dichtung T auf der Fläche K positionieren, dabei die Zentrierbuchsen J als Bezug verwenden. | Abb 9.40 Abb 9.41 Abb 9.42 |
| - Überprüfen, dass die Fläche W des Zylinderkopfs einwandfrei sauber ist. - Den Zylinderkopf F auf der Kurbelgehäuses Z positionieren, dabei die Zentrierbuchsen J als Bezug verwenden. Wichtig - Die Bolzen zur Befestigung V müssen unbedingt nach jedem Montage ausgetauscht werden. Geänderte Komponente, siehe Technisches Rundschreiben 710009. - Werden die Montagevorgänge nicht eingehalten, kann dies den Betrieb des Motors beeinträchtigen und schwere Sach- und Personenschäden hervorrufen. - Beim Anziehen der Schrauben V die Zyklen, das Anziehen, und die folgenden Drehungen berücksichtigen, gemäß Tab. 9.5 . - Den Zylinderkopf F mit Hilfe der Schrauben V befestigen; dabei müssen unbedingt die in Abb. 9.43 angeführte Abfolge sowie die in Tab. 9.5 angegebenen Anziehmomente eingehalten und die Pausen zwischen den Zyklen werden. | Abb 9.43 |
| Tab. 9.5 ZYKLUS; ANZIEHMOMENT; PAUSE. 1; 75 Nm; 3min. 2; 90°; 3min. 3; 90°; 3min. 4; 90°; ---. | Abb 9.44 |
| 9.5.6 Stangen und Brücken Ventile - Die Steuerstangen der Kipphebel AA in die Nischen im Zylinderkopf F einführen. Wichtig - Die Stangen AA im kugelförmigen Gehäuse der Stößel der Nockenwelle AB korrekt zentrieren. - Die Ventilbrücke AC auf den paarweise angeordneten Ein- und Auslassventile montieren. | Abb 9.45 |
|  | Abb 9.46 |
| 9.5.7 Kipphebel Wichtig - Der Einlass-Kipphebel AT ist kürzer als der Auslass-Kipphebel AR . - Den Sicherungsring AM in der Aufnahme AN des Kipphebelzapfens AH montieren. - Den Zapfen AH mit der Fläche AP nach oben positionieren und die beiden Schulterringe AQ einsetzen. - Nacheinander den Einlass-Kipphebel AR , das Lager AS und den Auslass-Kipphebel AT in den Zapfen AH einsetzen. - Die Feder AU in den Zapfen AH einsetzen. - Die Punkte 3 und 4 für alle Kipphebel wiederholen. ANMERKUNG: Das Lager AV muss mit dem letzten Kipphebel-Paar auf der Seite des Schwungrads montiert werden. - Die beiden Schulterringe AQ und den Sicherungsring AN einsetzen, um alle in den Zapfen AH eingefügten Komponenten zu blockieren ANMERKUNG : Die Feder AU sorgt dafür, dass die Lager AS und AV in der richtigen Position bleiben. | Abb 9.47 Abb 9.48 |
| 9.5.8 Baugruppe Kipphebelzapfen Wichtig - Zum Abgleich aller Lagerflächen, die Baugruppe Kipphebelzapfen BB auf einer Fläche ablegen. - Sicherstellen, dass sich die Kolben in der Mitte zwischen OT und UT befinden. Von der Ansicht A ⇒ ( Abs. 1.4 ) Die Kurbelwelle um 90° gegen den Uhrzeigersinn zum OTP des 1. Zylinders drehen und dabei den Kegelstift BP der Kurbelwelle wie in Abb. 9.48 gezeigt positionieren. - Die Baugruppe Kipphebelzapfen BB auf dem Zylinderkopf F positionieren, dabei den Bezug des Kegelstiftes BC zur Bohrung BF des Zylinderkopfes F berücksichtigen. - Überprüfen, dass sich alle Kipphebel und alle Ventilsteuerbügel in der richtigen Position befinden (Detail BD ). Den Stößel in die Aufnahme der Kipphebel-Steuerstange einsetzen. - Die Baugruppe Kipphebel BB durch Anziehen der Schrauben BE fixieren ( Anziehmoment 40 Nm ). Beim Anziehen der Schrauben BE die in Abb. 9.50 dargestellte Abfolge einhalten. | Abb 9.49 Abb 9.50 Abb 9.51 |

## Einbau des Schmierkreislaufs

| 9. 6 .1 Ölüberdruck-Ventil - Den Pumpenkolben N schmieren und bis zum Anschlag in den Sitz P einführen. - Die Feder Q in den Pumpenkolben einsetzen N . - Die Scheibe R in die Feder Q einfügen. - Den Splint S in den eigens dazu vorgesehenen Sitz der Ölpumpe T einführen, um die Bauteile N, Q, R zu arretieren. | Abb. 9.52 |
| --- | --- |
| 9. 6 .2 Ölpumpe ANMERKUNG : Vor Durchführung der folgenden Tätigkeiten sind die in Abs. 8.7 beschriebenen Kontrollen auszuführen. - Sicherstellen, dass alle Kontaktoberflächen zwischen T , V frei von Unreinheiten - Kratzern - Dellen sind. - Bei der Montage keine Art von Dichtung zwischen T und V verwenden. - Den Rotorensitz auf der Ölpumpe T reichlich mit Öl einfetten. - Sicherstellen, dass der äußere Rotor mit dem sichtbaren Bez. U ordnungsgemäß zusammengebaut ist, wie in der Abbildung dargestellt (oder auf Abschn. Abs. 2.10.2 Bezug nehmen). - Den Ölpumpe T auf der Kurbelgehäuse V mit den Schrauben X befestigen (Anziehmoment 10 Nm ). | Abb. 9.53 |
|  | Abb. 9.54 |

## Montage Flansch-Baugruppe

| 9.7.1 Flanschglocke Gefahr - Die Glocke A ist sehr schwer, deshalb ist bei der Montage besonders vorsichtig vorzugehen, um schwerwiegende Gefahren für den Bediener, durch ein Herunterfallen der Glocke zu vermeiden. - Einen etwa 2.5 mm starken Streifen Dichtungsmasse ( Loctite 5188 ) auf die Fläche B Der Glocke A auftragen. - Die Glocke A unter Berücksichtigung der Bezugsstifte E auf das Kurbelgehäuse D montieren ( ST_45 ) . | Abb. 9.55 |
| --- | --- |

| Wichtig - Werden die Montagevorgänge nicht eingehalten, kann dies den Betrieb des Motors beeinträchtigen und schwere Sach- und Personenschäden hervorrufen. - Bei jedem Einbau müssen die Dichtung C ausgewechselt und mit Öl geschmiert werden (die Dichtung C ist nach dem in Punkt 4 beschriebenen Vorgang zu montieren ST_47 ). - Die Muttern F mit der Hand anschrauben, ohne sie festzuziehen. - Die Schrauben F festziehen, dabei muss unbedingt die angegebene Abfolge eingehalten werden (Anziehmoment 75 Nm ). | Abb. 9.56 |
| --- | --- |

| 9.7.2 Schwungrad Gefahr - Das Schwungrad H ist sehr schwer, deshalb ist bei der Montage besonders vorsichtig vorzugehen, um schwerwiegende Gefahren für den Bediener, durch ein Herunterfallen der Glocke zu vermeiden. - Die Schrauben G abdrehen und das Werkzeug ST_41 entfernen. - Das Schwungrad H auf der Kurbelwelle L mithilfe des Werkzeugs ST_43 - ST_46 positionieren. - "Molyslip AS COMPOUND 40" auf den Gewinden und unter dem Kopf der Schrauben G auftragen und diese von Hand bis zum Anschlag andrehen. - Das Schwungrad H mit den Schrauben G fixieren (Anziehmoment 60 Nm ). - Die Schrauben G erneut festziehen ( 2 Zyklen mit Anziehmoment 130 Nm ). | Abb. 9.57 |
| --- | --- |

## Einbau des Kraftstoffkreislaufs

| Wichtig - Die Schutzkappen sämtlicher Komponenten des Kraftstoffkreislaufs dürfen erst während der Montage entfernt werden ( Abs. 2.9.8 ). |  |
| --- | --- |
| 9.8.1 Hochdruckpumpe Einspritzpumpe - Die Vorgänge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 von Abs. 6.1.5 ausführen. - Die Vorgänge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 10 von Abs. 6.1.6 ausführen. |  |
| 9.8.2 Einspritzventile Wichtig - Um eine Beschädigung des Einspritzsystems zu verhindern, dürfen die Schutzkappen ( Abs. 2.9.7 ) erst beim Einbau entfernt werden. - Die Vorgänge von Abs. 6.1.7 ausführen. |  |
| 9.8.3 Kraftstoff-Rücklaufleitung - Das Anschlussstück A an den Zylinderkopf B anschrauben, dabei die entsprechende Dichtung zwischenlegen. - Ausführen der Vorgänge des Punkt 8 des Abs. 6.1.6 . |  |
| 9.8.4 Kipphebeldeckels - Ausführen der Vorgänge des Abs. 6.1.9 . |  |
| 9.8.5 Kipphebeldeckels - Ausführen der Vorgänge des Abs. 6.1.10 . |  |
| 9.8.6 Kraftstofffilter - Ausführen der Vorgänge des Abs. 6.5.2 . |  |

## Einbau der Riemenscheibe des Kurbelwelle

| - Überprüfen, dass der Kegelstift A korrekt auf der Kurbelwelle B montiert ist. - Die Riemenscheibe C auf die Welle B setzen; dazu als Bezug den Kegelstift A berücksichtigen. - " Molyslip AS COMPOUND 40 " Fett am Gewinde und unter dem Kopf der Schraube D auftragen. - Die Riemenscheibe C mit der Schraube D befestigen (Anziehmoment 100 Nm ) und das Werkzeug ST_34 entfernen. | Abb 9.61 |
| --- | --- |

## Einbau Kältemittelkreislauf

| 9.10.1 Thermostatventil Wichtig - Die Dichtung A muss bei jedem Einbau ausgetauscht werden. - Überprüfen, dass die Dichtung A keine Beschädigungen aufweist und sie auf dem Thermostatventil B montieren. - Das Thermostatventil B in der Aufnahme am Zylinderkopf C anbringen (Detail D ). - Den Deckel E mit den Schrauben F auf dem Zylinderkopf C anbringen (Anziehmoment 10 Nm ). | Abb. 9.62 |
| --- | --- |
| 9.10.2 Kältemittelpumpe Wichtig - Die Dichtung L muss bei jeder Montage ausgetauscht werden. - Den Flansch G mit den Schrauben H auf dem Kurbelgehäuse M befestigen, nachdem die Dichtung L eingefügt wurde (Anziehmoment 25 Nm ). - Der Vorgänge 1 und 2 des Abs. 6.2.2 ausführen | Abb. 9.63 |
| 9.10.3 Oil Cooler-Hüllen - Die Hülle N mittels der Rohrschellen Q am Ölkühler P und am Kurbelgehäuse M befestigen. - Die Hülle R positionieren und mittels der Rohrschelle S am Ölkühler P und am Kurbelgehäuse M befestigen. - Die Rohrschellen T am Sammelrohr U anhand der Schrauben V an den Stellen X befestigen (Anziehmoment 10 Nm - ST_06 ). | Abb. 9.64 |
| Abb. 9.65 |  |

## Einbau des Auspuffsammelrohrs

| Wichtig - Die Metalldichtungen A müssen bei jedem Einbau ausgetauscht werden. - Überprüfen, dass die Verbindungsflächen D einwandfrei sauber sind. - Das Sammelrohr am Zylinderkopf G ansetzen und die Schrauben F von Hand andrehen und dabei einfügen: - Die Dichtungen A zwischen dem Kopf G und dem Sammelrohr E ; - die Distanzstücke H zwischen den Schrauben F und dem Sammelrohr E . - Das Sammelrohr E am Zylinderkopf G mittels der Schrauben F (Anziehmoment 25 Nm ) fixieren. | Abb. 9.66 |
| --- | --- |

## Einbau des Turbokompressors

| Wichtig - Vor Durchführung der Montage sind die in Abs. 2.18 angeführten Tätigkeiten durchzuführen. - Sicherstellen, dass das Rohr C nicht verstopft ist. - Der Dichtungen A, B, Q muss bei jedem Einbau ausgetauscht werden. - Vor der Montage die Kunststoff- oder Schaumstopfen vom Turbolader entfernen. - Überprüfen, dass die Kontaktflächen D einwandfrei sauber sind und keine Verformungen oder Risse vorhanden sind. Andernfalls den Beschädigter Bauteil ersetzen. - Den Turbokompressor E auf den Stiftschrauben F am Sammelrohr G positionieren. - Den Turbokompressor E mit den Muttern H befestigen (Anziehmoment 25 Nm ). - Das Rohr L mit den Schrauben M am Turbokompressor E befestigen. Wichtig - Die Dichtung Q muss bei jedem Einbau ausgetauscht werden. - Vor der Montage des Rohrs R die in Abs. 2.18.2 - Punkt 2 beschriebenen Arbeiten durchführen. - Sicherstellen, dass das Rohr R nicht verstopft ist. - Das Rohr R mit den Anschlussstücken S auf dem Turbokompressor E und auf der Kurbelgehäuse P befestigen (Anziehmoment 15 Nm ). Die Dichtungen Q zwischen folgende Komponenten einfügen: - S und R; - E und R; - P und R. | Abb. 9.67 Abb. 9.68 Abb. 9.69 |
| --- | --- |

## Einbau der elektrischen Komponenten

| 9.13.1 Sensoren und Schalter |  |
| --- | --- |
| 9.13.1.1 Kältemitteltemperatursensor - Den Sensor A auf dem Zylinderkopf B anbringen (Anziehmoment 20 Nm ). | Abb. 9.70 |
| 9.13.1.2 Öl-druckschalter - Den Schalter C auf dem Kurbelgehäuse D anbringen (Anziehmoment 35 Nm ). | Abb. 9.71 |
| 9.13.2 Drehstromgenerator - Die Unterlegscheibe BC auf der Schraube BA anbringen. - Die Schraube BA in den Drehstromgenerator BB einsetzen. - Die Halterung H und der Drehstromgenerator G mit den Schrauben L, F auf dem Kurbelgehäuse M fixieren. - Die Vorgänge 3, 4, 5, 6 und 7 von Abs. 6.2.2 ausführen. | Abb. 9.72 |
| 9.13.3 Anlasser - Den Anlasser N anhand der Schrauben P befestigen (Anziehmoment 45 Nm ). | Abb 9.73 |

## Anziehmomente und Verwendung der Dichtungsmasse

Tab. 9.4 - *Alternativ zu den Ersatzschrauben, mit "Dri-loc"

| STANDARDKONFIGURATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTORBLOCK |  |  |  |
| Bestandteil | Gewinde (mm) | Anziehmoment (Nm) | Versiegelung |
| Befestigungsbolzen Ölspritzdüsen | M6x1 | 10 |  |
| Befestigungsbolzen unteres Kurbelgehäuse | M14x1.25 | 3 siehe Abschn. |  |
| 1. Zyklus |  | 60 |  |
| 2. Zyklus |  | +45° |  |
| 3. Zyklus |  | +45° |  |
| Befestigungsbolzen unteres Kurbelgehäuse | M10x1.25 | 30 |  |
| Pleuelschraube | M11x1 | 3 siehe Abschn. |  |
| 1. Zyklus |  | 28 |  |
| 2. Zyklus |  | +30° |  |
| 3. Zyklus |  | +30° |  |
| Verschlussstopfen Öffnung Kältemittelablass | M16x1.5 | 50 |  |
| Verschlussplatte Hauptölzulaufleitung | M6x1 | 15 |  |
| Befestigungsschraube Zwischenrad | M8x1 | 25 |  |
| Befestigungsschraube Zahnrad Nockenwelle | M10x1 | 100 | DRI LOC 2040 |
| GRUPPE ÖLWANNE |  |  |  |
| Bestandteil | Gewinde (mm) | Anziehmoment (Nm) | Versiegelung |
| Befestigungsbolzen Ölsaugrohr | M6x1 | 10 | Loctite 2701* |
| Befestigungsschraube Öl-Rücklaufleitung | M6x1 | 10 | Loctite 2701* |
| Befestigungsschraube Wanne | M8x1 | 25 |  |
| Ölauslaufstopfen | M18x1.5 | 30 |  |
| FLANSCHGRUPPE (1. PTO) |  |  |  |
| Bestandteil | Gewinde (mm) | Anziehmoment (Nm) | Versiegelung |
| Befestigungsbolzen Flanschglocke | M12x1.75 | 75 |  |
| Befestigungsbolzen Schwungrad | M12x1.25 | 3 siehe Abschn. |  |
| 1. Zyklus |  | 60 |  |
| 2. Zyklus |  | 130 |  |
| 3. Zyklus |  | 130 |  |
| GRUPPE MOTORKOPF |  |  |  |
| Bestandteil | Gewinde (mm) | Anziehmoment (Nm) | Versiegelung |
| Entlüftungsstopfen (Rev. 00) | M6x1 | 6 |  |
| Entlüftungsstopfen (Rev. 01) | M14x1.5 | 50 |  |
| Befestigungsschraube Hebebügel | M8x1.25 | 80 |  |
| Hülse Elektroeinspritzventil | M12x1 | 30 |  |
| Befestigungsbolzen Kopf | M12x1.25 | 4 siehe Abschn. |  |
| 1. Zyklus |  | 75 |  |
| 2. Zyklus |  | +90° |  |
| 3. Zyklus |  | +90° |  |
| 4. Zyklus |  | +90° |  |
| Befestigungsbolzen Federwelle | M8x1,25 | 40 |  |
| Befestigungsbolzen Kipphebeldeckel | M6x1 | 10 |  |
| EINSPRITZSYSTEM |  |  |  |
| Bestandteil | Gewinde (mm) | Anziehmoment (Nm) | Versiegelung |
| Befestigungsbolzen Kraftstofffilter | M8x1.25 | 25 |  |
| Befestigungsbolzen Bügel Einspritzventil | M8x1.25 | 20 |  |
| Muttern Einspritzleitung Seite Einspritzventil | M12x1.5 | 25 |  |
| Muttern Einspritzleitung Seite Einspritzpumpe | M12x1.5 | 25 |  |
| Befestigungsbolzen Einspritzpumpe | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| Befestigungsmutter Getriebe auf Kraftstoff-Einspritzpumpe | M14x1.5 | 140 |  |
| Schrauben für Abdeckung der Zentralmutter Einspritzpumpe (Räderkasten) | M6x1 | 10 |  |
| SAUGKRÜMMER |  |  |  |
| Bestandteil | Gewinde (mm) | Anziehmoment (Nm) | Versiegelung |
| Befestigungsschraube Sammelleitung | M8x1.25 | 25 |  |
| Befestigungsbolzen Ansaugflansch | M8x1.25 | 25 |  |
| ABGASKRÜMMER |  |  |  |
| Bestandteil | Gewinde (mm) | Anziehmoment (Nm) | Versiegelung |
| Befestigungsschraube Auspuffsammelrohrs | M10x1.5 | 50 |  |
| SCHMIERKREISLAUF |  |  |  |
| Bestandteil | Gewinde (mm) | Anziehmoment (Nm) | Versiegelung |
| Befestigungsbolzen Halterung Öldämpfe | TG8 | 22 |  |
| Befestigungs-Ösenschraube Öl-Rücklaufleitung Öldampf-Abscheider (auf Kurbelgehäuse) | M16x1.5 |  |  |
| Verbinder zur Befestigung des Ölfilters | M20x1.5 | 15 | Loctite 2701* |
| Befestigungsbolzen Oil Cooler | M6x1 | 10 |  |
| Deckel Kartuschenträger | ... | 25 |  |
| Befestigungsschraube Ölpumpe | M6x1 | 10 |  |
| RIEMENSCHEIBE KURBELWELLE (2. PTO) |  |  |  |
| Bestandteil | Gewinde (mm) | Anziehmoment (Nm) | Versiegelung |
| Befestigungsbolzen Losscheibe auf Kurbelwelle | M12x1.75 | 100 | Molyslip |
| KALTEMITTELKREISLAUF |  |  |  |
| Bestandteil | Gewinde (mm) | Anziehmoment (Nm) | Versiegelung |
| Befestigungsbolzen Kältemittelrrohrschelle (Rücklauf Oil Cooler) | TG8 | 22 |  |
| Befestigungsbolzen Deckel Thermostatventil | M6x1 | 10 |  |
| Befestigungsbolzen Kältemittelpumpe | M8x1.25 | 25 |  |
| Befestigungsbolzen Gebläse | M8x1.25 | 25 |  |
| TURBOLADER |  |  |  |
| Bestandteil | Gewinde (mm) | Anziehmoment (Nm) | Versiegelung |
| Befestigungsbolzen Ölrücklaufrohr | M6x1 | 10 |  |
| Befestigungsbolzen Ölvorlaufrohr | M10x1 | 15 |  |
| Stiftschraube zur Befestigung der Turbine (auf dem Krümmer) | M10x1.5 | 30 |  |
| Stiftschraube zur Befestigung des Abgasflansches (auf der Turbine) | M8x1.25 | 25 |  |
| Befestigungsmutter Turbine | M10x1.5 | 30 |  |
| Befestigungsmutter Abgasflansch (auf der Turbine) | M8x1.25 | 25 |  |
| ELEKTRISCHE BAUTEILE |  |  |  |
| Bestandteil | Gewinde (mm) | Anziehmoment (Nm) | Versiegelung |
| Kältemitteltemperatursensor | M12x1.5 | 20 max. |  |
| Öldruckschalter | M12x1.5 | 35 |  |
| Befestigungsbolzen Wechselstromgenerator | M10x1.5 | 45 |  |
| Befestigungsbolzen Wechselstromgenerator | M8x1.25 | 25 |  |
| Befestigungsschraube Bügel Drehstromgenerator | M12x1.75 | 75 |  |
| Wechselstromgenerator Anlasser | M10x1.5 | 45 |  |
| Befestigungsmutter Versorgungskabel (Anlasser) | M10x1.5 | 15 |  |

* Alternativ zu den Ersatzschrauben, mit "Dri-loc"

| OPTIONALE BAUTEILE (KAP. 11) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HEATER |  |  |  |
| Bestandteil | Gewinde (mm) | Anziehmoment (Nm) | Versiegelung |
| Befestigungsbolzen Saugflansch mit Heater | M8x1.25 | 25 |  |
| KÜHLKREISLAUF |  |  |  |
| Bestandteil | Gewinde (mm) | Anziehmoment (Nm) | Versiegelung |
| Befestigungsbolzen Gebläse | M6x1 | 10 |  |
| Befestigungsbolzen Kühlerträger | M12x1.75 |  |  |
| Befestigungsbolzen Luftleitung an Kühler | M6x1 | 10 |  |
| Befestigungsbolzen unterer Bügel Kühler | M10x1.5 |  |  |
| Schwingungsdämpfer an Kühler | M8x1.25 | 25 |  |
| Vibrationsdämpfende Befestigungsmutter Kühler (auf Halterung) | M8x1.25 | 25 |  |
| Muttern für die Befestigung des Schwingungsdämpfers und des Bügels (oben) | M8x1.25 | 25 |  |
| Befestigungsbolzen oberer Bügel (am Motorkopf) | M8x1.25 | 25 |  |
| Befestigungsbolzen Seitenwände | M6x1 | 10 |  |

* Alternativ zu den Ersatzschrauben, mit "Dri-loc"