Informazioni sulle sostituzioni

Manuale uso e manutenzione KDI 1903TCR - TCRE5 - TC (Rev_20)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1903tcr |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sulle sostituzioni

## Sostituzione olio motore

| Pericolo - Scollegare il cavo negativo (-) della batteria per evitare avviamenti accidentali del motore. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - La sostituzione dell'olio, deve essere effettuata con il motore in posizione orizzontale. - Prima di procedere, eseguire le operazioni indicate al Par. 6.2 - Punto 1. NOTA : Eseguire questa operazione a motore caldo, per avere una migliore fluidità dell'olio ed ottenere uno scarico completo delle impurità in esso contenute. - Svitare il tappo rifornimento olio A (Fig. 6.1) . - Estrarre l'asta livello olio B . - Rimuovere il tappo scarico olio D e la guarnizione E (il tappo scarico olio è presente su entrambi i lati della coppa olio). - Scaricare l'olio in un contenitore appropriato. (Per lo smaltimento dell'olio esausto fare riferimento al Par. 6.6 DISMISSIONE e ROTTAMAZIONE ). - Sostituire la guarnizione E . - Avvitare il tappo scarico olio D (coppia di serraggio a 35 Nm ). - Eseguire le operazioni descritte al Par. 6.2 dal punto 2 al punto 5. - Rifornire con olio del tipo prescritto ( Tab. 2.1 e Tab. 2.2 ). - Se il tappo A non risultasse accessibile, utilizzare il tappo di rifornimento olio C . Importante - Non superare il livello MAX . nell'asta livello olio. - Inserire e rimuovere l'asta livello olio B per controllare il livello. Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX . - A operazione conclusa, reinserire in modo corretto l'asta livello olio B . - Avvitare il tappo A o C . | Fig. 6.1 Fig. 6.2 Fig. 6.3 Fig. 6.4 |
| --- | --- |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/IBL-IEYm16U?rel=0 |

## Sostituzione cartuccia filtro olio

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 Avvertenza - E' vietato l'uso di avvitatori. - In caso di scarso utilizzo sostituire ogni 12 mesi. - Per lo smaltimento della cartuccia filtro olio fare riferimento al Par. 6.6 DISMISSIONE e ROTTAMAZIONE . - Svitare il coperchio porta cartuccia A effettuando tre giri completi e attendere 1 minuto. NOTA : questa operazione consentirà all'olio contenuto nel supporto F di defluire verso la coppa olio nel modo corretto. - Svitare il coperchio porta cartuccia A e controllare che l'olio contenuto nel supporto filtro olio F sia defluito verso la coppa olio. - Estrarre il coperchio A assieme alla cartuccia olio B dal supporto filtro olio. | Fig 6.5 |
| --- | --- |
| - Sfilare e sostituire la cartuccia olio B con una nuova. Sfilare e sostituire le guarnizioni C, D ed E con delle nuove. | Fig 6.6 |
| - Inserire e avvitare il coperchio A sul supporto filtro olio F , serrandolo con chiave dinamometrica G (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 6.7 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/jr0sXe8Cdro?rel=0 |

## Sostituzione cartuccia filtro olio a distanza (opzionale)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2. - Svitare e rimuovere la cartuccia A con l'apposita chiave. - Lubrificare la guarnizione e avvitare la nuova cartuccia A con l'apposita chiave. | Fig 6.8 |
| --- | --- |

## Sostituzione cartuccia e prefiltro carburante

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2. Avvertenza - In caso di scarso utilizzo sostituire ogni 12 mesi. - Per lo smaltimento della cartuccia filtro carburante fare riferimento al Par. 6.6 DISMISSIONE e ROTTAMAZIONE . - Scollegare il cavo A del rilevatore presenza acqua C . - Svitare il rilevatore presenza acqua C dalla cartuccia B . - Svitare la cartuccia B con l'apposita chiave F (Fig. 6.10) . - Oliare la guarnizione D della nuova cartuccia B . Importante • Non riempire la cartuccia nuova B con il carburante. - Avvitare la nuova cartuccia B ( Fig. 6.10 ) sul supporto filtro gasolio E con l'apposita chiave F (coppia di serraggio a 17 Nm ). - Avvitare il rilevatore presenza acqua C sulla nuova cartuccia B (coppia di serraggio a 5 Nm ). - Ricollegare il cavo A del rilevatore presenza acqua. - Premere più volte il pulsante G per riempire il circuito. | Fig 6.9 Fig 6.10 |
| --- | --- |
| NOTA : Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/MXs9IUimUi4?rel=0 |

## Sostituzione cartuccia filtro aria

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2. NOTA : Componente non necessariamente fornito da KOHLER . - Sganciare i due ganci F del coperchio A . - Estrarre le cartucce B e G. - Rimontare: - le nuove cartucce B e G . - il coperchio A verificando la corretta tenuta dei ganci F . | Fig. 6.11 |
| --- | --- |

## Dismissione e Rottamazione

- In caso di rottamazione, il motore dovrà essere smaltito in discariche adeguate, attenendosi alla legislazione vigente. - Prima di procedere alla rottamazione è necessario separare le parti di plastica o gomma dal resto dei componenti. - Le parti costituite unicamente da materiale plastico, da alluminio e da acciaio potranno essere riciclate se raccolte dagli appositi centri. - Per la raccolta degli oli esausti e dei filtri è obbligatorio rivolgersi al "Consorzio Obbligatorio Oli Usati". - L'olio usato deve essere opportunamente recuperato e non deve essere disperso nell'ambiente, in quanto, secondo le vigenti normative di legge, è classificato come rifiuto pericoloso e come tale va conferito agli appositi centri di raccolta.