????

?????? KDI 2504TCR / KDI 2504TCRE5 (Rev. 17.8)

|  | manoff |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# 技术信息

## 启动前

- 仔细阅读本手册，并根据具体指导说明进行以下操作。 - 用户有责任进行本手册中的定期检查和检修。 要点 - 只能使用原装备件和配件。 - 若使用非原厂配件，会影响发动机的使用寿命和性能且不在保修范围内，并且具有危险性。 - 未按照下面几页中的说明而进行的操作会 对发动机和安装发动机的车辆造成损坏，并且也会对人和/或财产造成损害。

## 安全防范措施

- 发动机的使用应与安装它的机器保持一致。 - 将机器用于说明之外的用途不属于由科勒指定的预定用途。 - 对于由未经授权的科勒员工所进行的本手册之外的发动机更改，科勒拒绝承担所有责任。 - 为了避免发生事故或伤害，应正确使用发动机、严格遵守下列规则并严格实施所有这些防范措施。 - 使用或检修发动机的人员必须佩戴安全防护设备和预防事故发生的保护装置，请参照第3.4.3段。 - 对于未能遵守本手册中操作标准的行为，科勒拒绝承担所有直接或间接责任。 - 科勒不可能考虑到每一个在合理范围内不可预见的、可能导致潜在危险的错误操作。

## 总说明

3.3.1 原始设备制造商（OEM）注意事项 - 在安装KDI发动机时，永远记住对功能系统的任何更改都有可能造成发动机的严重故障。 - 对发动机的任何改进，必须先经过科勒测试实验室验证。 - 若科勒未批准某种改造，则科勒对任何由此引起的发动机操作异常及发动机对人身和财产造成的任何损失概不承担任何责任。 - 发动机只能由受过科勒专业培训的人员按照现行的规定程序进行装配。 - 发动机是根据机器制造商的技术规范来制造的，因此机器制造商有责任采取一切必要的措施来确保满足基本的、法律所规定的健康和安全要求。 - 对机器进行的任何说明范围之外的使用不属于科勒所指定的预定用途，科勒对因该等操作造成的事故概不承担任何责任。 3.3.2 最终用户注意事项 以下说明为机器用户提供，旨在减少或消除在发动机操作和相关 的常规检修工作方面的风险。 - 用户必须仔细阅读本说明书。否则可能会导致对其个人或在机器 附近的人员的安全与健康造成严重威胁。 - 除非在机器的规范说明中有不同要求，应确保让发动机尽可能地 在水平位置启动。 - 确保机器稳定运转，防止倾覆危险。 - 除非已采取具体的、充分的和明确说明的预防措施，并且这些预 防措施已通过认证，发动机不得在含有易燃物的地方、易爆环境 或有灰尘且易燃的地方工作。 - 为了避免发生火灾，机器应始终与建筑物或其他机械保持至少一 米的距离。 - 正在运转的机器必须与儿童和动物保持适当的距离，防止发生 危险。 - 在执行任何操作之前应彻底清洗、清洁发动机的 所有外部部件，避免杂质/ 异物在无意中进入。只使用水和/ 或适当的产品清洁发动机。对发动机进 行压力清洗或蒸汽清洗时，喷嘴与要清洗的表面之间 要保持至少2 0 0 毫米的最小距离，这一点非常重要。避免喷嘴喷向电气组件、电缆接头或密封环（油封等）。 - 发动机是根据机器制造商的技术规范来制造的，因此机器制造 商有责任采取一切必要的措施来确保满足基本的、法律所规定的 健康和安全要求。对机器进行的任何说明范围之外的使用不属于 科勒所指定的预定用途，科勒对因该等操作造成的事故概不承担 任何责任。根据机器制造商的指导说明彻底清洗、清洁发动机周边区域。 - 燃料和机油都是易燃物。油箱仅在发动机关闭时加油。启动前，应擦干所有溅出的燃油。 - 确保隔音板、机器所放置的地面或地板没有被任何燃料浸湿。 - 燃油蒸汽具有剧毒性。仅在室外或通风良好的地方加油。 - 加油时请勿吸烟或使用明火。 - 发动机工作时，其表面会因发烫而具危险性。特别需要指出的 是，请勿触摸排气系统。 - 继续操作发动机之前，请先将其关闭并进行冷却。 - 打开散热器堵头或膨胀室时应极其谨慎，同时穿戴好防护服和 护目镜。 - 冷却液处于受压状态。发动机冷却前，切勿进行任何检查。 - 如果有电扇，请勿将其靠近还未冷却的发动机，因为即使发动机 处于静止状态时风扇也可以启动。 - 对于配备ATS装置的发动机，如果在存在火灾风险的环境中使用发动机 (例如：树木繁茂的区域、存在易燃材料的区域 、存在易燃气体或液体以及任何类型的 可燃材料的区域 - 如果该功能可用），需要抑制再生。 要点 - 务必在发动机冷却之前将机油排放干净。请特别注意防止烫伤。请勿让皮肤接触到机油，会危害身体健康。建议使用油泵。 - 在发动机活动部件附近进行操作和/或拆除旋转装置保护设备 时，应断开电池负极引线（ - ）并将其绝缘，防止意外短路和启 动器电机被通电。 - 仅在发动机处于关闭状态时检查皮带张力。 - 每次加油后应彻底拧紧油箱上的管帽。请勿将油箱顶部注满，要 给燃油的膨胀留出足够的空间。 - 根据发动机和/或机器操作手册中的具体说明启动发动机。请勿 使用机器非原装的辅助性启动设备（例如启动辅助设备）。 - 启动前，请移除在发动机和/或机器上使用过的所有工具。确保已 重新安装一切保护设备。 - 请勿将燃料与油或煤油等成分混合。否则，会导致催化剂无效和 对科勒所声明的排放规定的违反。 - 更换油滤器时，应注意油滤器本身的温度。 - 仅在发动机关闭后达到环境温度时，检查、补充或更换冷却液。冷却液具有污染性，因此必须以正确的方式进行处理。 - 请勿将高压空气或水喷射在电缆、连接件和电子喷油器上。重要须知 - 仅使用科勒安装的吊环螺栓A移动发动机 (图3.1)。 - 每个吊链与吊环螺栓之间的内夹角不得超过15°。 - 将提升支撑上的带帽螺钉拧紧至25Nm。 - 请勿在吊环螺栓和发动机盖之间插入垫片或垫圈。 Fig 3.1

## 安全信号说明

- 为了确保安全操作，请阅读以下说明并了解其含义。

- 另请参阅设备制造商的说明书以了解其他安全方面的重要信息。

- 本手册中的安全预防措施解释如下。

- 请仔细阅读。

| 3.4.1 粘贴性安全牌 以下列表中的粘贴性安全牌可在发动机上找到，表示操作者的潜在危险点段。 |  |
| --- | --- |
|  | 对发动机进行一切操作之前，请阅读操作和检修手册。 |
|  | 发热部件。 烫伤危险。 |
|  | 旋转部件的存在。 干扰或切断的危险。 |
|  | 爆炸性燃料的存在。 火灾或爆炸的危险。 |
|  | 蒸汽和受压冷却剂的存在。 烫伤危险。 |
| 3.4.2 警告 下面是可在手册中找到的安全警告，提醒您在执行可能对操作者 或物体造成潜在危险的特定程序时需要注意的地方。 |  |
|  | 危险 这表示一些特别危险的情况，一旦被疏忽，可能会严重威胁人员的健康和安全。 |
|  | 重要 这表示一些特别重要、不应被忽视的技术信息。 |
|  | 警告 这表示如未按要求执行，可能会导致轻微的损坏或伤害。 |
| 3.4.3 安全防护设备 下面列表中的安全防护设备必须在进行任何类型的操作之前穿戴好，避免对操作者构成潜在危险。 |  |
|  | 在进行任何类型的操作之前，请戴好适当的防护手套。 |
|  | 在进行任何类型的操作之前，请戴好护目镜。 |
|  | 在进行任何类型的操作之前，请戴好耳罩。 |

## 信息和安全信号

| 意外启动. 意 外启动会造成严重伤害或死亡。. 在操作发动机或设备之前，请断开蓄电池的负极（ - ）线。. 发热部件. 发热部件会造成严重烫伤。. 发动机部件运行后会发烫。 发动机运行时或刚停止运行时，请勿触摸。 切勿在卸下隔热罩或防护装置后运行发动机。. 转动部件. 转动部件可造成严重伤害。. 发动机运转时，请远离。请将手、脚、头发和衣物远离一切正在运转的部件，防止受伤。 当发动机盖、护罩或保护设备被拆除后，切勿对发动机进行操作。. 致命废气. 一氧化碳可引起严重的恶心、昏厥甚至死亡。. 避免吸入废气，切勿在一个封闭的建筑物或封闭区域内运行发动机。一氧化碳有毒且无色无味，一旦吸入可导致死亡。. 触电. 触电会造成受伤。. 在发动机运转时，请勿触摸电线。. | 高压流体 被刺破的风险. 高压流体可刺破皮肤，造成严重伤害或死亡。. 喷射系统必须由经过适当培训的、穿戴防护设备的工作人员进行操作。液体渗透造成的人身伤害带有剧毒性并具高度危险性。 伤害发生时，请立即就医。. 爆炸性燃料. 爆炸性燃料可引起火灾和严重烧伤。. 燃油是易燃品，其蒸汽可以被点燃。 请只将燃料储存在经批准的容器中，并放置在通风良好、无人居住的建筑物内。 如果溢出的燃料接触到发热部件或火花，就有可能会被点燃，因此在发动机处于热状态或运行的情况下，请勿将油箱充满。 请勿在溢出的燃料附近启动发动机。 切勿把燃料当作清洁剂使用。. 爆炸性气体. 爆炸性气体可引起火灾或造成严重的酸碱烧伤。. 仅在通风良好的区域给电池充电。 在任何时候，火花、明火或其他火源都应远离电池。 电池在充电时会产生爆炸性的氢气。 请将电池放到小孩拿不到的地方。 对电池进行操作时，请勿带任何首饰。在断开负极接地线（ - ）之前，请确保所有开关都已关闭。 开关处于开启的状态时，接地端子会产生火花，就可能引起爆炸。. 加利福尼亚州 警告 — 第65号公告. 本产品的发动机尾气中含有加利福尼亚州已知的化学物质，会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。. |
| --- | --- |

## 安全和环境影响

任何组织都有责任执行相关程序以识别、评估和监测其自身活动（产品、服务等）对环境的影响。 用来确定对环境的影响程度的程序必须考虑以下几个因素：

--液体处理。

--废弃物管理。

--土壤污染。

--大气排放。

--原材料和自然资源的使用。

--与环境影响有关的法规和指令。

为了把对环境的影响降到最小，科勒为不管以何种理由在发动机的预期寿命内进行操作的所有人员提供了一些他们所应遵循的指导说明。 --所有组件和流体必须按照处置地点所属国的法律进行处置。

--保证喷射系统及发动机控制系统和排放管道的工作效率，有限控制环境和噪音污染。

--当发动机报废后，根据其化学特性对所有组件进行分类并分别予以处置。

## 发动机上安全性信号的位置