????

?????? KDI 2504TCR / KDI 2504TCRE5 (Rev. 17.8)

|  | manoff |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# 组装说明

## 发动机配置信息

• 在本章中，发动机表示为“基础配置”（请参阅第1.4-1.5段）。 • 对于未在本章中说明的组件的组装，请参阅第11章。

• 以下是第11章中说明的组件。

11.1 汽缸盖中的油尺
11.2 加热器（更换）
11.3 交流发电机多楔带（更换和调整）
11.4 多楔带的张紧轮和交流发电机
11.5 惰轮（用于第三个/第四个PTO）
11.6 第三个PTO（更换）
11.7 第四个PTO（更换）
11.8 第三个+第四个PTO（配置）
11.9 平衡器轴（更换）
11.10 空气过滤器（滤芯的更换）
11.11 远程滤油器（拆卸和组装）
11.12 带支撑结构的油槽

11.13 ETB (替换)

11.14 ACACT (替换)

11.15 EGTS (替换)

11.16 DPF & DOC 滤清器（替换）

11.17 配送侧油位杆

## 组装建议

• 相关说明依次列出，且制造商的技术人员已经选择、测试并核准了介入方法。 • 本章说明了经过检查、大修或可能用原装备件更换的组件和/或各个部件的安装程序。

• 必要时，参考组装操作期间的特殊工具，请参阅科勒柴油机特殊工具。

• 下文表9.1 提供了特殊工具(ST_05的示例）。

表 9.1

| 特殊工具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ST" | 图片/图纸 | 描述 | 部件号 |
| ST_05 |  | Six nicks SN 8 | ED0014603650-S |

重要须知

• 为了方便寻找具体主题，读者应参阅分析索引或章节索引。 • 操作前，请仔细阅读第 3章。

• 操作员必须检查以下内容：

- 部件、组件、零件的结合面是否经过冲洗、清洁和彻底干燥；

- 结合面无损伤；

- 设备和工具已经准备就绪，可以正确、安全地执行所有作业；

- 确保工作环境安全。

• 操作员必须：

- 流畅安全地完成各项程序。因此，建议在检修发动机时将发动机安装到特殊的旋转台上，以确保操作员和其它相关人员的安全。

- 将组件和/或部件以交叉或交替方式紧固，初始使用低于预设的数值，然后使用规程中指定的拧紧扭矩。

- 每次组装后更换所有组件的所有密封垫圈。

## 发动机缸体的组装

| 9.3.1 曲柄轴套管 重要须知 • 组装前，执行 第8.2.1和 8.2.2段中的程序。 • 曲柄轴半轴承采用特殊材料制造。因此，每次组装时必须将其更 换，以免卡住。 1 - 将新的半轴承B安装到曲轴箱上半部分E上，按照参考刻度C。 重要须知 • 安装好半轴承后，检查润滑孔D是否对应曲柄箱槽E。 • 下部和上部半齿轮不能单独更换，必须一起更换。 - 采用凹槽C将新的半轴承S安装在下曲轴箱C上。 - 用油对半轴承A和B 进行润滑。 | 图 9.1 图 9.2 |
| --- | --- |
| 9.3.2 挺杆 - 用油润滑挺杆G 。 - 将挺杆G插入上曲轴箱的外壳H中。 | 图 9.3 |
| 9.3.3 凸轮轴 - 检查套筒Q是否正确安装。 - 用油润滑销钉L、凸轮轴N 的凸轮 M、所有的外壳 P 以及套筒Q 。 - 将凸轮轴N一直插入到其外壳P中。 - 将锁环R安装到曲轴箱E上，固定凸轮轴N的位置。 - 以手动方式旋转凸轮轴N ，确保其可自由转动。 | 图 9.4 |
| 9.3.4 喷油嘴 - 将喷雾器V插到上曲轴箱E上，手动拧紧螺钉接头U。 - 如Z中所示引导喷雾器V 并拧紧连接螺钉U（拧紧扭矩10 Nm）。 | 图 9.5 |
| 9.3.5 曲柄轴 重要须知 • 组装前按照第 8.4.1和第8.4.2段中所述的检查。 - 检查曲柄轴半轴承是否正确安装在上曲轴箱E上。 - 用油润滑主轴颈和曲柄销J 。 - 将曲柄轴W 插入到其位于上曲轴箱E的底座中。 - 将2个轴肩半环K插入到曲柄轴W和上曲轴箱E 之间（AB 详情）。 | 图 9.6 |
| 9.3.6 下半曲轴箱 - 检查曲柄轴半轴承是否正确安装在下曲轴箱F（AC详情）上。 - 将2个轴肩半环AD组装在 下曲轴箱 F上，滴两滴t油脂，使其位于底座上。 - 检查结合表面AE是否无污垢和沙砾。 | 图 9.7 |
| - 在上曲轴箱C上涂大约1mm厚的Loctite 5660（rif.AL），注意 不要堵塞给油槽AG和回油槽AH。 - 将两个曲柄轴E和F 按照导销AN连接在一起。 | 图 9.8 |
| 重要须知 • 若不遵守螺栓固定程序，将会影响发动机的功能，并可能会导致 人员和财产损失。 - 严格按照指示的顺序和拧紧扭矩拧紧紧固螺钉。 3个汽缸的紧固顺序 拧紧螺钉Torx M12x1,25 （从n° 1到 n° 8）： 循环1 - 用40 Nm的扭矩； 循环2 - 用70 Nm的扭矩； 循环3 - 用120 Nm的扭矩； 拧紧螺钉Torx M12x1,25 （从n° 9到 n° 21）： 循环4 - 用20 Nm的扭矩； 循环5 - 用35 Nm的扭矩； - 按照第8.4.2段所述进行操作。 - 检查曲柄轴W是否旋转流畅。 注 ： 如第9.1段所示，结合的一半曲轴箱将用字母E显示。 | 3个汽缸 图 9.9 |
| 重要须知 • 若不遵守螺栓固定程序，将会影响发动机的功能，并可能会导致 人员和财产损失。 - 4个汽缸的紧固顺序 拧紧螺钉Torx M12x1,25 （从n° 1到 n° 10）： 循环1 - 用40 Nm的扭矩； 循环2 - 用70 Nm的扭矩； 循环3 - 用120 Nm的扭矩； 拧紧螺钉Torx M12x1,25 （从n° 11到 n° 27）： 循环4 - 用20 Nm的扭矩； 循环5 - 用35 Nm的扭矩； - 按照第8.4.2段所述进行操作。 - 检查曲柄轴W是否旋转流畅。 | 4个汽缸 图 9.10 |
| 9.3.7 活塞环 - 按照第8.5.3段所述进行操作。 - 将护油圈AP放到活塞AQ上。 - 将2°密封圈AR放到活塞AQ上。 - 将1°密封圈AS放到活塞AQ上。 | 图 9.11 |
| - 按照第8.5.4段进行操作。 - 在它们之间 （Y） 定向120°的段开口。 备注 ：请勿通过用于销钉的孔 （N） 定向段开口 - 用油润滑活塞裙和活塞环。 | 图 9.12 |
| 9.3.8 活塞 重要须知 • 组装活塞和连杆之前，进行第8.5.1段所述的检查。 • 每次组装后务必更换轴承CE。 • 按照第7.15.5段将部件匹配。 - 拧松螺钉AU并拆下连杆盖AV。 - 安装新轴承CE。 - 将连杆AZ插入到活塞 AQ中并对齐底座BA。 - 将活塞销BB插入底座BA中，用于组装连杆和活塞装置。 - 将锁环BD插入活塞AQ的底座BE中，锁定活塞销BB。 | 图 9.13 图 9.14 - 图 9.15 |

| 9.3.9 活塞和连杆组件 重要须知 • 组装活塞和连杆组件之前，执行第8.5段中所述控制。 - 将曲柄销BG移动到相关汽缸的TDC位置，旋转曲柄轴W 。 | 图 9.16 |
| --- | --- |
| - 润滑活塞裙和活塞环AQ。 - 检查半轴承AS是否正确安装，并对其进行充分润滑。 - 使用活塞环压缩钳，将活塞插入汽缸BQ内大约10mm（高度BM）。 重要须知 • 确保您处于第1点描述的阶段。 • 安装AQ活塞时，箭头BN（压印在活塞顶上）必须朝向正时系统侧。 - 以与正确组装位置呈反时针的方向将活塞AQ旋转10°（图9.18 高度BP）。 注 ： 这样能防止连杆AZ 和喷雾器V之间发生碰撞。 | 图 9.17 图 9.18 图 9.19 |
| 重要须知 • 在活塞上组装环压缩器。 - 将活塞AQ向下推，不将片段插入汽缸中，将活塞AQ以顺时针方向旋转10°（值 BR– 正确的组装位置）。 | 图 9.20 |

| - 将曲柄销BG与连杆AZ进行中心对准，向下推活塞AQ。 - 将曲柄箱放到支架上，将连杆盖组装到汽缸1和4上。 - 检查半轴承AS 是否正确安装在连杆盖AV上。 重要须知 • 拧入和紧固螺钉AU之前，检查连杆盖AV的改变级是否完美重合到连杆AZ上。 - 使用拆卸时作的标记将连杆盖AV连接到连杆AZ （第7.15.2 e 7.15.5段）。 - 拧入螺钉AU。 - 对每个汽缸重复1-10的操作。 重要须知 • 若不遵守组装程序，将会影响发动机的功能，并会导致人员和财产损失。 - 交替拧紧螺钉AU, 严格按照指示的拧紧扭矩。 螺钉Torx M10x1的拧紧顺序： 循环1 - 紧固力矩40 Nm； 循环2 - 紧固力矩85 Nm； - 检查连杆是否有轴向间隙以及曲柄轴W是否旋转流畅。 注 ： 在点14进行检查后，用第一个汽缸将轴 W放到TDC。 | 图 9.21 图 9.22 图 9.23 |
| --- | --- |
| 注意: 点击按钮来播放步骤。 | https://www.youtube.com/embed/Ba8qqxTx6wA?rel=0 |  |
| 9.3.10 曲轴垫圈法兰 重要须知 • 检查法兰和曲轴箱的接触面是否无沙砾和污垢。 • 每次组装时务必更换垫圈BS。 - 检查曲轴箱E上是否有套筒 BT 。 - 润滑油封件唇部BU。 - 将垫圈BS 和法兰BV 放在曲轴箱 E上，对应套筒BT。 - 将 Loctite 243 涂在2个螺钉BW上，匹配套筒。 - 将紧固螺钉一直拧入BW中，不要拧紧。 - 将所有螺钉BW 严格按照指示的以下拧紧顺序进行紧固 （拧 紧扭矩10 Nm）。 | 图 9.24 图 9.25 |
| 9.3.11 覆盖第三个PTO 重要须知 • 每次组装时均应更换螺钉CA ，或在螺纹上涂Loctite 2701。 - 用螺钉CA, CC固定盖CB，插入垫圈CD（拧紧扭矩25 Nm）。 | 图 9.26 |

## 油槽装置的组装

| 9.4.1 油蒸汽管道 - 在管道螺纹A上涂Loctite 648 。 - 用螺钉拧紧并紧固管道A (ti拧紧扭矩15 Nm | 图 9.27 |
| --- | --- |
| 9.4.2 吸油管 重要须知 • 每次组装后务必更换垫圈B。 • 务必将螺钉D更换为新螺钉，或涂Loctite 2701。 - 将新垫圈B插入吸油软管法兰D的底座中。 - 用螺钉D将软管C固定在曲轴箱E 上（拧紧扭矩10 Nm）。 | 图 9.28 |
| 9.4.3 油槽 - 确保油槽G和曲轴箱E的接触面F完全洁净。 - 在油槽G的表面F上滴一滴大约2.5 mm的密封剂（Loctite 5660） 。 - 按照紧固孔将油槽G放在曲轴箱E上。 （采用工具 ST_18） 注 : 或涂上 Loctite 5699。 | 图 9.29 |
| 重要须知 • 严格按照指示的顺序和拧紧扭矩拧紧螺钉L。 - 按照所指的顺序紧固螺钉L （拧紧扭矩25 Nm）。 - 紧固所有的螺钉后，松开螺钉1，并重新拧紧，达到第4步中规定的扭矩值。 - 检查放油塞M是否紧密（拧紧扭矩35 Nm）。 | 图 9.30 |

## 法兰装置的组装

| 9.5.1 皮带外壳 危险 • 飞轮壳A非常沉重；组装操作时应小心，以免掉落和对操作员造成严重风险。 - 按照底座C上的参考销B安装钟形外壳A。 | 图 9.31 |
| --- | --- |
| 重要须知 • 若不遵守组装程序，将会影响发动机的功能，并会导致人员和财 产损失。 - 将紧固螺钉D 严格按照指示的以下拧紧顺序进行紧固 （拧紧扭矩50 Nm）。 | 图 9.32 |
| 9.5.2 飞轮 危险 • 飞轮A非常沉重；组装操作时应特别小心，以免掉落和对操作员 造成严重风险。 - 在曲柄轴E，而非位于较高处的螺钉G上拧入专用工具ST_09 （图9.33）。 - 使用工作ST_09 作为导承，将飞轮F插到曲柄轴E上，并手动拧 紧所有螺钉G，拆下工具ST_09并安装最后一个螺钉G。 - 将工具ST_02安装到起动电机H的底座中，并用两个起动电机固 定螺钉将其装好。 - 拧紧螺钉G （拧紧扭矩 140 Nm）。 | 图 9.33 |

## 正时系统齿轮的组装和喷油泵

| 9.6.1 正时系统齿轮的组装 - 检查键A是否正确安装在凸轮轴B上。 - 按照键参考A将齿轮C置于凸轮轴B上。 - 拧紧螺钉D直到尽头。 - 将参考销 E 插到齿轮 C上。 - 采用螺钉 G 将解码器你F拧在齿轮C上，注意插头 E。 - 用螺钉K将中间齿轮销H, 拧紧到曲轴箱的外壳 J 上 （拧紧扭矩25 Nm）。 重要须知 • 中间齿轮销 H 的接头只有一个位置，4个螺钉孔K并非等距。 • 每次组装后务必更换垫圈L。 - 插入轴肩挡圈M。 - 检查套筒N是否完全插入中间齿轮 P,并确保无杂质。 - 充分润滑销H和套筒N。 - 按照齿轮C和S的所有标记W 将齿轮P放在销钉H上（图 9.37）。 重要须知 • 如果不按照齿轮C、P和S上的标记W，会导致发动机故障和严重损坏。 - 插入轴肩挡圈Q和锁环R。 - 用螺钉D紧固齿轮C（图9.34 - 拧紧扭矩100 Nm）。 - 用螺钉G 将编码器F固定在齿轮C上（拧紧扭矩 5 Nm），注意插头E。 | 图 9.34 图 9.35 图 9.36 图 9.37 |
| --- | --- |
| 9.6.2 高压喷油泵 - 检查表面V是否有杂质（图9.38）。 重要须知 • 务必在每次组装时更换垫圈U。 • 密封圈U只能以一个方向安装（图9.38）。 • 务必将螺钉D更换为新螺钉，或涂Loctite 2701（图9.38 - 在喷油泵Z上安装新的垫片U （图9.38）。 - 将泵Z，连同垫片U一起采用螺钉T安装在外壳V上 （ 图9.38 -拧紧扭矩25 Nm）。 - 检查喷油泵轴AB上的按键AA安装是否正确（图 9.39） - 参考按键AB和齿轮AE的参考点Q，将齿轮AC 放在轴AB上（图9.39）。 紧固螺栓AD（拧紧扭矩65 Nm）。 - 拆下专用工具 ST_02。 | 图 9.38 图 9.39 图 9.40 |

## 汽缸盖装置的组装

| 9.7.1 阀杆垫圈 重要须知 • 在进行以下操作之前，按照第 8.6.4段进行检查。 • 务必在每次组装时更换垫圈A。 • 对垫圈 A的内侧进行润滑。 - 使用工具ST_08将垫圈A安装到阀导承B上。 | 图 9.41 |
| --- | --- |
| 9.7.2 电子喷油器套管 ( ) - 将密封件C插入套筒D的底座中。 - 将密封件E插入套筒D的基座，使凸面朝上。 - 润滑垫圈C。 - 将套筒D插入并小心拧入汽缸头F的底座中。 注 ： 套筒D必须凸出汽缸盖BF的表面以上。 - 夹紧套筒D （拧紧扭矩 30 Nm）。 | 图 9.42 |
| 9.7.3 电子喷油器的突出 - 将电子喷油器G插入套筒 H内部。 - 将摇臂销固定螺钉L安装在止点。 - 安装电子喷油器固定支架M并用螺钉N将其固定， N,不进行校准。. - 使用工具ST_03检查（图 9.44）喷油器的突出部分，该部分必 须在1.68 ÷ 2.42 mm之间。 注意： 如果检测的数值不符，则用厚度不同的垫圈更换垫圈Q | 图 9.43 图 9.44 |
| 9.7.4 阀门 - 预先润滑，并将阀门插入X汽缸盖F，同时注意按照7.13.4.1段所 做的参考点在原来的位置将其固定。 - 将弹簧 Y置于汽缸头F的底座上。 - 将圆盘S置于弹簧Y 上，与阀门 X对齐中心。 - 将工具 ST_07 安装到汽缸盖 F 上，将其固定到一个孔中，固定摇臂盖。 注 ： 根据要安装的阀门位置改变固定孔。 - 将工具ST_07放在阀门上，如图中所示。 - 向下推入工具ST_07的操作杆，以便按照箭头T的方向下降阀板 S，采用磁铁取下开口销U。 - 检查气门锁销AJ否正确安装到阀座X 上，并松开工具ST_07。 注 ： 对相关的阀门重复所有步骤，并拆下工具ST_07。 | 图 9.45 |
|  | 图 9.46 |
|  | 图 9.47 |
| 9.7.5 汽缸盖 - 采用螺钉AX 将吊环螺栓AW 紧固在汽缸盖F 上（拧紧扭矩25 Nm）. - 将活塞P置于TDC。 - 将工具ST_03放在汽缸盖曲轴箱的表面上，并在4个直径方向 相反的点R从汽缸盖的水平面 K处测量活塞凸出P。 e重复所有活塞 P的操作，并注意最高平均值，确定值S （表9.2）。 表 9.2 S (mm); 孔编号. 0.030 - 0.126; 1. 0.127 - 0.250; 2. 0.251 - 0.375; 3. - 根据在第3点检测到的数值，选择表 9.2（图 9.50 详情 U）中 所示的垫圈T。 - 检查曲轴箱表面K 和垫圈T完全无污垢和沙砾。 重要须知 • 每次组装时必须更换汽缸垫。 - 将垫圈T置于表面K ，参考定中心套筒J。 | 图 9.48 图 9.49 图 9.50 |
| - 检查表面头W是否无杂质。 - 将汽缸盖F置于曲轴箱Z上 ，参考定中心套筒J。 重要须知 • 每次组装紧固螺栓V时必须将其更换。 - 严格按照图9.52或9.53中指定的顺序以及表9.3中所指的拧紧 扭矩拧紧螺钉V，将汽缸盖F紧固。 | 图 9.51 |
| 重要须知 • 若不遵守螺栓固定程序，将会影响发动机的功能，并可能会导致 人员和财产损失。 • 拧紧螺钉V，注意表9.3所指的循环、紧固以及随后的旋转。 • 对于发动机KDI 1903 TCR：8个螺钉Torx M12x1,25 （图9.52）。 • 对于发动机KDI 2504 TCR：10个螺钉Torx M12x1,25 （图9.53）。 | 3个汽缸 图 9.52 |
| 表 9.3 周期; 扭矩. 1; 40 Nm. 2; 70 Nm. 3; 100 Nm. 4; 90°. 5; 90°. 6; 90°. | 4个汽缸 图 9.53 |
| 9.7.6 杆和阀桥 - 将摇臂控制杆AA 插入汽缸盖F的壁橱中。 重要须知 • 将杆AA正确定中心到凸轮轴挺杆AB的球面壳中。 - 将阀门横臂AC安装到一对排出阀和吸入阀上。 | 图 9.54 |
|  | 图 9.55 |
| 9.7.7 摇臂 重要须知 • 要正确放置摇臂，应旋转摇臂销AH，使下部高度AL朝着正时系统 侧，如图9.53中所示。 • 排出摇臂AT比吸入摇臂AR短。 - 将锁环AM安装到摇臂销AH的底座AN中。 - 放置销 AH，使螺钉支撑面 AP 朝上，并插入2个轴肩挡圈AQ。 - 依次将吸入摇臂AR、支架AS 和排出摇臂 AT 插入销 AH中。 - 将弹簧 AU 插入销AH中。 - 对所有摇臂重复第 3点,和第4 点。 请注意 安装支架AV时，必须使最后一对摇臂朝向飞轮。 - 插入2个轴肩挡圈 AQ 和锁环AN ，将插入的所有组件锁定 在销 AH中。 注 ： 弹簧AU可确保支架AS和AV 保持在原位。 | 图 9.57 图 9.58 |
| 9.7.8 摇臂销的组装 重要须知 • 将摇臂销组件BB置于水平面上，对齐所有的支撑面。 • 检查活塞是否处于TDC和BDC的正中间。关于第1个汽缸TDC，将曲 柄轴逆时针旋转90°，按照图9.60a定位曲柄轴销BP。如果未拆卸 曲柄轴滑轮和正时齿轮盖，旋转曲柄轴，将参考点BQ定位在靶向 轮上，与速度传感器保持一致，如图9.60b所示。 - 如果电机涂漆，或者受到透明漆的保护，请替换掉固定螺钉BE从。 - 采用底座AV将摇臂销总成BB定位在汽缸盖F上，注意插头BC。 - 检查所有摇臂和U型螺栓控制阀是否正确放置（详情BD）。 使用摇臂控制杆底座中的挺杆。 - 固定摇臂销BB，紧固螺钉BE（拧紧扭矩25 Nm）。按照图9.60中 所示的螺钉拧紧顺序BE。 | 图 9.59 图 9.60 |
| 图 9.60a | 图 9.60b |
| 9.7.9 组装摇臂盖 重要须知 - 采用各总成更换垫片BF、BL和BM （ST_11 - ST_12）。 修改后的组件，请参阅技术通告700027。 - 遵循图9.62-9.63中所示的顺序。 - 将工具 ST_17 放到汽缸盖上，对应两个固定孔 5和 6。 - 采用工具 ST_17 将垫片BF放置在汽缸盖F上，作为一个导向装置。. - 采用矿脂润滑上部分的垫片BL和下部分的垫片BM 。 - 采用螺钉BG将摇臂盖F 固定在汽缸盖 BN上（拧紧扭矩 10 Nm）。 | 图 9.61 |
| 图 9.62 | 图 9.63 |

## 燃油系统的组装

| 重要须知 • 请勿在未使用要求的工具的情况下安装新的或不同的喷油器 （ 第13章)。 • 组装前，拆下燃油管路所有组件上的保护盖。（第第2.9.8段）。 9.8.1 滤油器 - 用螺钉E将燃料滤清器R固定到曲轴箱T上（拧紧扭矩25 Nm）。 注： 对于四个滤芯的组装，请参阅第第6.11.2段中的操作4和5。 | 图 9.64 |
| --- | --- |
| - 在过滤器座R 的配件，以及喷油泵M的燃油进口配件上插入 管道K，并采用夹子N进行紧固。 | 图 9.65 |
| 9.8.2 共轨 - 用螺钉AC将轨道AA固定在汽缸盖AB上（拧紧扭矩10 Nm）。 | 图 9.66 |
| - 将垫片AD和配件AE安装在螺钉AF上。 - 紧固组装在共轨 AG上的零件 （拧紧扭矩15 Nm），联轴节AE 的进口朝上。 | 图 9.67 |
| 9.8.3 电子喷油器的拆卸 重要须知 - 每次组装电子喷油器AM时，务必更换垫圈AH和AL并用燃油进行润滑。 - 在重新定位电子喷油器时，请注意，采用第7.10.5段所述的标记。 - 如果在发动机上安装新的（不同的）电子喷油器，必须准备工具ST_01。 - 如果电机涂漆，或者受到透明漆的保护，请清洗掉电子注射器 AM 上靠近 ( BL > Fig. 9.61 ) 密封圈接触部件的油漆。 - 在喷油器套筒BQ内部插入垫片AL。 - 在摇臂盖AN内部插入电子喷油器AM，并按照图9.68进行旋转。 | 图 9.68 |
| 9.8.4 高压燃油管 重要须知 • 每次组装后务必更换管道AQ和管件E - 将管道AQ放在共轨 AA和电子喷油器AM上，通过带有管道AQ 的进口夹子调整电子喷油器 AM的位置。 重要须知 • 手动紧固螺母AS和AT，无需夹紧。 - 如果电机涂漆，或者受到透明漆的保护，请替换掉固定螺钉 AU ，从而确保油封 BQ 的正确密封。 - 定位喷油器紧固支架AV 和螺钉AU，插入垫圈AJ。 重要须知 - 更换管道 AQ (图 9.69 ) 如果你的螺钉不自由旋转AU. - 拧紧所有螺母AS （拧紧扭矩 30 Nm）。 - 拧紧螺母AT （拧紧扭矩 25 Nm）。 - 确信安装支架AV正确放置在电子喷油器 BR 以及摇臂总成AM的固定螺钉上。 - 拧紧喷油器安装支架的紧固螺钉 （拧紧扭矩20 Nm）。 - 定位管道E，拧上螺钉BA和BB。 重要须知 • 手动拧入螺母BA和BB，无需夹紧。 - 拧紧螺母BA （拧紧扭矩 30 Nm）。 - 拧紧螺母BB （拧紧扭矩 25 Nm）。 - 拧紧共轨 紧固螺钉BC（拧紧扭矩25 Nm）。 | 图 9.69 图 9.70 图 9.71 |
| 9.8.5 回油管 - 检查配件BG上的垫片兰BD。 注 ： 请勿将管道从分配器上断开。 | 图 9.72 |
| - 定位回油管，并采用螺钉 BC将分配器BE安装在汽缸盖BF上（图 9.72 - 拧紧扭矩 10 Nm）。 - 在喷油器AM上安装配件BG（图9.74） and 并采用夹子BH将其锁定。 - 将管道BL安装到接头BN上。 - 将管道BM安装到接头BP上。 | 图 9.73 |
| 重要须知 点击 • 显示“基本配置”发动机 （参见第1.5段） 管道。 其他回油管可能缺少或不同。 • 管道根据发动机的版本，在数量、大小和尺寸方面有所不同。 | 图 9.74 |

## 进气歧管的组装

| 9.9.1 内部半歧管 重要须知 • 检查半收集器C和D之间的接触面是否无杂质。 - 将专用工具ST_18 插入指定点。 - 将螺钉A和垫片B插入半收集器C上。 - 采用汽缸盖D上的螺钉 A紧固半收集器C （拧紧力矩为25 Nm）。 - 采用螺钉 F将夹子E紧固在半收集器C上（拧紧扭矩 10 Nm - ST_06）。 - 将螺钉 G和底座H紧固在半收集器C上（拧紧扭矩 10 Nm - ST_06）。 | 图 9.75 图 9.76 |
| --- | --- |
| 9.9.2 外部半歧管 重要须知 • 检查两个半收集器C和D之间的接触面是否无杂质。 - 将螺钉L 固定到半收集器M ，松开图9.78 中所示的孔Q。 - 插入隔离片P，将垫圈N安装到半收集器上。 - 采用螺钉L将半收集器M安装在半收集器C上 （拧紧扭矩为22 Nm - ST_05）。 | 图 9.77 图 9.78 |

## 排气歧管的组装

| 重要须知 • 每次拆卸时，更换歧管和汽缸盖之间的自锁螺母B 和垫圈D 。 • 若安装螺柱C，在螺纹上涂Loctite 2701(拧紧扭矩25 Nm） 。 - 检查接触面F 是否无杂质。 - 将垫圈D 和E 插到螺柱 C上。 - 将歧管A 置于螺柱C上。 - 拧紧自锁螺母B ，将歧管A 安装到汽缸盖 上（拧紧扭矩25 Nm）。 | 图 9.79 |
| --- | --- |

## 总成润滑回路

| 9.11.1 组装油雾分离器装置 重要须知 - 每次组装后务必更换垫圈B。 - 务必仔细检查管的状况，如果对其密封完整性有任何怀疑，应进行更换。 - 为准备新应用密封胶的 K 平面表面，必须通过使用以下方法对其进行清洁： - 最初是 Loctite SF 7200 - 随后乐泰 Loctite SF 7063 避免与 K 平面有任何接触，并注意不要影响执行的清洁。 - 检查接触面A是否无杂质。 - 将垫圈 B 安装到支架C上。 - 采用螺钉D将分离器体固定器C安装在曲轴箱 E上（拧紧扭 矩12 Nm），固定垫片 B。 | 图 9.80 |
| --- | --- |
| - 将管道F和G安装在底座C上。 - 插入连接管道F和G的分压器 H 上。 采用夹子紧固管道F。 - 采用夹子K将分压器K紧固在底座C上。 | 图 9.81 |
| 9. 11 .2 油冷却器和油过滤器装置的组装 - 检查底座V和曲轴箱E上的表面L是否无杂质。 - 润滑垫圈N并将其插到接头P上。 重要须知 • 每次拆卸垫片Q和S后务必将其更换。 - 分别润滑垫片Q 和S，并将其插入固定器V 的底座R和T中。 - 采用螺钉AA和AB紧固固定器V（拧紧扭矩 10 Nm）。 重要须知 • 如果在曲轴箱E上安装配件P （拧紧扭15 N m，螺纹上涂上 Loctite 2701）。 | 图 9.83 e 图 9.83 |
| 注 ： 要组装油套管，请参见第.第6.10.2段中的操作5和6。 重要须知 • 每次组装垫片BM和BN后务必将其更换。 - 在滤清器固定器V上插入并紧固ca套筒固定器盖 AC （ 拧 紧扭矩25 Nm）。 | 图 9.84 |
| 9. 11 .3 油泵 注 ： 在进行以下操作之前，按照 第8.7段所述进行检查。 - 检查 AL、AH、AF、AG和AN之间的接触面开是否无杂质、刮伤、压痕等。 - 组装时，请勿在 AG 和AN之间使用任何类型的垫圈。 - 对油槽曲轴箱AG上的转子AF的底座和两个转子AH及AL进行充分润滑。 - 在底座AF内部插入2个转子（按顺序）AH和AL，注意图中的 参考点 BP （或参见第2.10.2段）。 - 检查2个销AM是否正确插入到正时系统曲轴箱AN中。 - 使用针印 AM放置油泵组件 AG 。 - 采用螺钉AH紧固油槽盖AG (拧紧扭矩10 Nm）。 | 图 9.85 图 9.86 |
| 9. 11 .4 正时系统卡特 重要须知 • 每次组装后务必更换垫圈AU。 • 每次组装后务必更换垫圈AP（ST_14）。 - D在曲轴箱AN的表面AQ上涂一层厚度约1mm的 Loctite 5188。 - 确保将键 AS (图9.88） 正确插入到曲轴上，且朝上。 - 润滑垫圈AU并将其插入 泵AV的垫圈AU中。 - 将工具ST_10放在在曲柄轴上。 - 检查2 个销AT （图 9.88） 是否正确插入到正时系统曲轴箱AN中。 - 用油润滑垫片 AP并 采用销钉AT将卡特AN放置在 曲轴箱E 上，在曲轴箱上插入油泵 AV 。 - 按照所指定的夹紧顺序紧固有头螺钉AW （拧紧扭矩f 25 Nm）。 | 图 9.87 图 9.88 图 9.89 |
| 9. 11 .5 曲轴箱滤油器法兰正时系统 重要须知 • 每次组装后务必更换垫圈BA。 - 将垫圈 BA置于法兰BB的底座中。 - 用螺钉BD将法兰BB固定到曲轴箱BC（拧紧扭矩 8 Nm - ST_06）上。 | 图 9.90 |
| 9. 11 .6 油压安全阀 - 润滑活塞BE并将其完全插入底座 BF中。 - 将弹簧 BG插入活塞中。 重要须知 • 每次组装后务必更换垫圈BH。 - 将垫圈 BH安装在盖 BL上。 - 将盖BL拧紧到曲轴箱AN上（拧紧扭矩50 Nm）。 | 图 9.91 |

## 曲柄轴与发音轮滑轮组装

| 注 ： 要安装发音轮， 请参见第6.6.2段中的操作。 - 检查销 F是否正确安装在曲轴 G上。 - 将滑轮组H放置在曲柄轴 G 上，采用销钉标志F （详情 M）。 - 在螺钉螺纹Y上涂Molyslip N。 - 采用螺钉 Z固定滑轮 T（拧紧扭矩 360 Nm），并拆下 专用工具ST_02 （图9.33）。. | 图 9.92 |
| --- | --- |

## 冷却液回路的组装

| 9.3.1 冷却液回路的组装 恒温阀 - 每次组装后务必更换垫圈A。 - 检查密封垫圈A的垫圈并将其安装到恒温阀B上。 - 将恒温阀B 置于汽缸盖C 上（详情D）。 - 用螺钉F将盖E固定到汽缸盖C 上（拧紧扭矩10 Nm）。 | 图 9.93 |
| --- | --- |
| 9.13.2 冷却液泵 重要须知 • 每次拆卸垫圈L后务必将其更换。 - 用螺钉H安装泵G ，插入垫圈 L （拧紧扭矩25 Nm）。 | 图 9.94 |
| 9.13.3 油冷却器软管 - 拆下喷油泵后面的油冷器软管，并与油冷器连接。 - 将软管 L 插入夹子 N中。 - 采用油冷器 M上的夹子 P将软管L紧固 。. | 图 9.95 |
| 4. 采用夹子K将套筒 Q 紧固在油冷器 M上，并紧固至泵G。 5. 采用螺钉 S紧固夹子Y （拧紧扭矩22 Nm - ST_05）。 | 图 9.96 |

## 涡轮增压器的组装

| 重要须知 • 操作前进行第2.19所述的操作。 • 确保管B未堵塞。 - 1 - 将连接套筒A 紧固到管道B上，用夹子 C紧固到接头D上。 重要须知 • 每次组装后务必更换垫圈F。 - 润滑垫圈F并将其插入管道G的底座中。 重要须知 • 组装前，从涡轮压缩机上拆下塑料盖或泡沫盖。 • 每次组装时均更换螺母M。 - 检查接触面E是否无杂质、变形或裂纹，如有应更换排气歧管L。 - 将涡轮压缩机H置于歧管L的螺栓上。 - 用螺母M固定涡轮压缩机H（拧紧扭矩25 Nm）。 - 用螺钉N将管道G固定到涡轮压缩机H上。 重要须知 • 每个组装步骤后务必更换垫圈P。 • 在组装管Q之前，进行 第2.19.2段 - - 第2点.中所述的操作。 • 确保管Q未堵塞。. - 采用涡轮压缩机H和曲轴箱S上的配件R紧固燃油出口管 Q （拧紧扭矩15 Nm）。 在以下之间插入垫片P ： - Q和R之间； - Q 和 S 之间； - Q 和H之间。 - 将套筒T 插到涡轮压缩机H 上并用夹子U将其固定。 - 将管道 V插入套筒T和泄压阀 Z上。 采用夹子W紧固管 V。 | 图 9.97 图 9.98 图 9.99 图 9.100 |
| --- | --- |

## 电子元件的组装

9.15.1 传感器和开关

| 9.15.1.1 T-MAP 传感器 - 采用螺钉 B将传感 A紧固在歧管C 上（拧紧扭矩10 Nm -ST_06）。 | 图 9.101 |
| --- | --- |
| 9.15.1.2 却液温度传感器 - 将传感器D固定到汽缸盖E上（拧紧扭矩20 Nm）。 | 图 9.102 |
| 9.15.1.3 油压开关 - 将油压开关F夹在曲轴箱D上（拧紧扭矩35 Nm）。 | 图 9.103 |
| 9.15.1.4 凸轮轴相位传感器的拆卸 - 旋转曲柄轴 H ，定位 发音轮齿L ，发音轮齿安装在孔M中心处的凸轮轴上。 - 执行第5、6和 7点中所述的步骤，插入正确的垫片数量N。 - 将垫片 N安装到传感器P上。 - 采用螺钉Q将相位传感器 P 紧固在分配保护装置L上 （拧紧扭矩 10 Nm - ST_06）。 | 图 9.104 |
| - 测量从结合面AD到音轮齿面的距离(X1）。 - 测量结合面AD和传感器表面R之间的距离(Y1）。 - 2个测量数值的差就是气隙值(Z1）。 允许的数值 (Z1）必须最小0.2 mm，最大1.2 mm。 根据检测的数值（Z1）插入一个或两个垫片 N（图 9.104）。 注： 校准的垫片N的厚度为0.2mm。 | 图 9.105 |
| 9.15.1.5 速度传感器 - 测量从结合面AE到音轮外径的距离(X2）。 - 测量结合面AE和传感器表面V之间的距离(Y2）。 - 2个测量数值的差就是气隙值(Z2）。 允许的数值 (Z2）必须最小0.2 mm，最大1.2 mm。 根据检测的数值 (Z2） 插入一个或两个垫片U。 注： 校准的垫片U的厚度为0.2mm。. - 采用螺钉T安装支架 S （拧紧扭矩 10 Nm - ST_06）。 - 将填隙片U 插到传感器V上。 - 采用螺钉Z将传感器V夹在支架S上（拧紧扭矩 10 Nm - ST_06）。 | 图 9.106 图 9.107 |
| 9.15.1.6 滤油器水检测传感器 - 润滑垫圈AA并将其插到接头AB上。 - 将传感器AB紧固到滤芯AC上（拧紧扭矩5 Nm）。 | 图 9.108 |

| 9.15.2 交流发电机 - 将螺钉BA插入到交流发电机 BB上。 - 将垫圈BC插入到螺钉 BA上。 - 手动将螺钉BA安装在曲轴箱BD上，无需紧固。 - 手动将螺钉BE安装在曲轴箱BF上，无需紧固。 | 图 9.109 |
| --- | --- |
| - 将油尺BB向箭头BG的方向拔出。 重要须知 • 皮带BH每次组装时必须更换，即使未达到预定的更换时间。 - 将皮带BHH插入到滑轮 BJ上。 | 图 9.110 |
| - 将油尺BB向箭头BK的方向拔出。 - 拉紧交流发电机 BB时，首先夹紧螺钉 BE （拧紧扭矩 25 Nm），然后夹紧螺钉BA （拧紧扭矩 69 Nm [螺纹 M10] - 40 Nm [螺纹 M8] ）。 | 图 9.111 |
| - 采用Clavis型仪器检查皮带BH 的张紧程度，将其定位在点 P（张紧度必须在 350金额450 N之间）。 - 如果张力数值不符， 则紧固螺钉 BA 和 BE，然后重复7、8 和9操作。 | 图 9.112 |
| 9.15.3 起动电机 重要须知 • 如果ST_02工具处于发动机的位置，将其拆卸。 - 用螺钉BR将发动机BQ安装在法兰短管BS上（拧紧扭矩45Nm）。 | 图 9.113 |
| 9.15.4 电气接线 - 将电缆支架BT 和电缆BU 一起放在摇臂盖BT上。 - 将连接件C1安装在电子喷油器 S1上。 - 拧上瓶盖摇杆BV用螺钉接线座BT BE（紧缩10牛米的扭矩 -ST_06）。 | 图 9.114 |
| - 将连接器 C2安装到传感器S2上。 - 将连接器 C3安装到传感器S3上。 - 将夹子H1插到收集器DA上。 | 图 9.115 |
| - 在燃油进气阀S4上插入连接件C4。 - 在燃油温度传感器 S5上插入连接件C5。 | 图 9.116 |
| - 将连接器 C6安装到传感器S6上。 - 将连接器 C7安装到传感器S7上。 - 将夹子H2插入在恒温器盖DB上，将H3插入在侧向燃油进气法兰DC上。 - 将连接器 C8安装到传感器S8上。 | 图 9.117 |
| - 将连接器 C9安装到开关S9上。 - 将端子C10插到发动机S10上。 - 将连接器C11插到交流发电机电缆S11上。 - 将夹子H4插到排气孔支架AD上。 | 图 9.118 |

## EGR 回路的组装

| 9.16.1 EGR 阀门 重要须知 • 检查法兰B和D之间的接触面是否无杂质。 • 每次组装后务必更换垫圈A - 将垫圈 A安装到法兰B上。 - 用螺钉C将法兰B固定到汽缸盖D 上（拧紧扭矩10 Nm）。 | 图 9.119 |
| --- | --- |
| - 将螺钉E插入支架F中。 - 放置垫圈G，对应支架F上的螺钉E。 - 用螺钉E将EGR阀门座F固定到法兰B上（拧紧扭矩(10 Nm）。 | 图 9.120 |
| - 将连接器 H安装到阀门L上。 - 用螺钉K将夹子J 固定到法兰B上。 | 图 9.121 |
| 9.16.2 EGR 冷却器 - 将ERG冷却器M 的配件 N插入在ERG阀门装置的套筒P中。 - 采用螺钉R将ERG冷却器M定位在进气歧管Q上（ST_05）。 - 用夹子S将接头N固定到套筒P上。 | 图 9.122 |
| - 采用螺钉U将管道T紧固在EGR阀门装置V 上，插入垫片W（拧 紧扭矩10 Nm - ST_06）。 - 拧紧 管T与EGR冷却器中号夹着AB密封件（25扭矩牛顿米）AA螺丝。 | 图 9.123 |
| - 采用螺钉AE将管道AC紧固在进气歧管AD 上（拧紧扭矩25 Nm - ST_05），插入垫片AF。 - 采用螺钉AG将管道AC紧固在EGR冷却器AD 上（拧紧扭矩25 Nm - ST_05），插入垫片AH。 - 采用螺钉RR将EGR冷却器安装在进气歧管Q上（拧紧扭矩25 Nm - ST_05 - 图9.122）。 - 将软管AL 连接到EGR冷却器 M上。 | 图 9.124 |

## 拧紧扭矩和密封剂的使用

表 9.4 - *除了更换螺钉之外，也可以使用"Dri-loc"

| 基础配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 短块 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹(mm) | 扭矩(Nm) | 密封器 |
| 油喷雾器紧固螺钉 | M6x1 | 10 |  |
| 下曲轴箱紧固螺钉 | M12x1.25 | 3个扭矩周期 |  |
| 第1个周期 |  | 40 |  |
| 第2个周期 |  | 70 |  |
| 第3个周期 |  | 120 |  |
| 下曲轴箱紧固螺钉 | M8x1.25 | 2个扭矩周期 |  |
| 第1个周期 |  | 20 |  |
| 第2个周期 |  | 35 |  |
| 连杆螺钉 | M8x1 | 2个扭矩周期 |  |
| 第1个周期 |  | 40 |  |
| 第2个周期 |  | 85 |  |
| 曲柄轴垫圈法兰紧固螺钉 | M6x1 | 10 |  |
| 关闭盖紧固螺钉 第3个PTO | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| 惰轮润滑孔盖 | M14x1.5 | 30 | Loctite 2701* |
| 冷却液放泄孔盖 | M16x1.5 | 50 |  |
| 油槽组件 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹(mm) | 扭矩(Nm) | 密封器 |
| 油烟管 | M12x1,5 | 15 | Loctite 648 |
| 吸油软管紧固螺钉 | M6x1 | 10 | Loctite 2701* |
| 油槽紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 泄油口盖 | M18x1.5 | 35 |  |
| 法兰组件（第1个PTO） |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 法兰承口紧固螺钉 | M10x1,5 | 50 |  |
| 飞轮紧固螺钉 | M12x1,25 | 140 |  |
| 齿轮分布 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 即时齿轮耳轴紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 凸轮轴齿轮控制紧固螺钉 | M10x1 | 100 |  |
| 高压喷油泵上的齿轮紧固螺母 | M14x1.5 | 65 |  |
| 发动机汽缸盖组件 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 放气盖 | M6x1 | 8 |  |
| 提升支架紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 喷油器歧管 | M12x1 | 30 |  |
| 汽缸盖紧固螺钉 | M12x1.25 | 6 Cicli di serraggio |  |
| 第1个周期 |  | 40 |  |
| 第2个周期 |  | 70 |  |
| 第3个周期 |  | 100 |  |
| 第4个周期 |  | 90° |  |
| 第5个周期 |  | 90° |  |
| 第6个周期 |  | 90° |  |
| 摇臂耳轴紧固螺钉 | M8x1,25 | 25 |  |
| 摇臂盖紧固螺钉 | M6x1 | 10 |  |
| 喷油系统 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 滤油器紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 燃料盒紧固 | ... | 17 |  |
| 共轨紧固有头螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 电子喷油器支架紧固螺钉 | M8x1.25 | 20 |  |
| 分配器紧固有头螺钉 | M8x1.25 | 10 |  |
| 共轨上的废线紧固钻取螺钉 | M10x1 | 15 |  |
| 喷油器侧喷油管螺母 | M12x1.5 | 25 |  |
| 喷油泵侧喷油管螺母 | M12x1.5 | 25 |  |
| 共轨侧喷油管螺母 | M14x1.5 | 30 |  |
| 喷油泵紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| 进气歧管 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 内部半歧管紧固有头螺钉（汽缸头上） | M8x1.25 | 25 |  |
| 外部半歧管紧固有头螺钉 | TG8 | 22 |  |
| 进气法兰紧固螺钉 | TG8 | 22 |  |
| 排气歧管 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 排气歧管紧固螺柱 | M8x1.25 | 25 |  |
| 排气歧管紧固螺母 | M8x1.25 | 25 |  |
| 排气/歧管/消声器法兰紧固螺母 | M8x1.25 | 25 |  |
| 润滑回路 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 油烟支撑紧固有头螺钉（曲轴箱上） | M6x1 | 12 |  |
| 滤油器紧固接头 | M20x1.5 | 15 | Loctite 2701* |
| 油冷器紧固螺钉 | M6x1 | 10 |  |
| 套筒支撑座盖子 | ... | 25 |  |
| 油泵carter紧固螺钉 | TG6 | 10 |  |
| 正时系统盖紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 侧面装油法兰紧固螺钉（卡特分配上） | TG6 | 10 |  |
| 泄压阀盖 | M16x1.5 | 50 |  |
| 曲柄轴和靶向轮滑轮总成（第2个PTO） |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 发音轮紧固有头螺钉（曲柄轴滑轮上） | M6x1 | 10 |  |
| 曲轴皮带轮紧固有头螺钉 | M16x1.5 | 360 | Molyslip |
| 冷却液回路 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 冷却液管夹子紧固有头螺钉（回油冷却器） | TG6 | 10 |  |
| 恒温阀盖紧固螺钉 | M6x1 | 10 |  |
| 冷却液泵紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 涡轮增压器压缩机 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 回油管紧固螺钉 | M6x1 | 10 |  |
| 供油管紧固螺钉 | M10x1 | 15 |  |
| 涡轮机紧固螺柱（歧管上） | M8x1.25 | 25 |  |
| 排气法兰紧固螺柱（涡轮机上） | M8x1.25 | 25 |  |
| 涡轮机紧固螺母 | M8x1.25 | 25 |  |
| 排气法兰紧固螺母（涡轮机上） | M8x1.25 | 25 |  |
| 电气组件 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| APS传感器紧固有头螺钉 | TG6 | 10 |  |
| 冷却液温度传感器 | M12x1.5 | 20 max. |  |
| 油压开关 | M12x1.5 | 35 |  |
| 相位传感器紧固有头螺钉 | TG6 | 10 |  |
| 速度传感器紧固有头螺钉 | TG6 | 10 |  |
| 燃油水分传感器 |  | 5 |  |
| 交流发电机支架紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 交流发电机紧固螺钉 | M8x1.25 | 40 |  |
| 交流发电机紧固螺钉 | M10x1.5 | 69 |  |
| 起动电机紧固螺钉 | M10x1.5 | 45 |  |
| 供电电缆紧固螺母（起动电机） | M8x1.25 | 10 |  |
| 接线支架紧固螺钉 | TG6 | 10 |  |
| EGR回路 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 法兰EGR阀紧固有头螺钉 | M6x1 | 10 |  |
| EGR阀紧固有头螺钉 | M6x1 | 10 |  |
| EGR冷却液管紧固有头螺钉（法兰EGR阀上） | TG6 | 10 |  |
| EGR冷却器紧固有头螺钉 | TG8 | 22 |  |
| EGR冷却器上的管道紧固有头螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 进气歧管上的管道紧固有头螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |

* 除了更换螺钉之外，也可以使用"Dri-loc"

| 可选组件（第11章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽缸盖上的油尺 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 油尺管紧固螺钉 | M6x1 | 10 |  |
| 加热器 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 进气法兰，带加热器紧固螺钉 | M8x1.25 | 22 |  |
| 带多楔带的交流发电机 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 滑轮紧固有头螺钉 | M10x1.5 | 48 |  |
| 滑轮定位锁紧螺母有头螺钉 | M10x1.5 | 45 |  |
| 交流发电机支架紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 交流发电机紧固螺钉（上） | M8x1.25 | 25 |  |
| 交流发电机紧固螺钉（下） | M8x1.25 | 40 |  |
| 滑轮滑板紧固有头螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 空转轮（用于第三/第四个PTO) |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 齿轮钻取紧固螺钉 | M14x1.5 | Consultare il Par. >> | Molyslip |
| 第3个PTO |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 泵支架紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| 泵紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 第4个PTO |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 开槽曲柄轴支架紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| 盖紧固螺钉（第3个PTO侧） | M8x1.25 | 25 |  |
| 槽支架紧固螺钉 | TG6 | 10 |  |
| 泵紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 平衡装置（4个汽缸） |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 | 密封器 |
| 外壳封闭面板紧固螺钉 | M6x1 | 8 |  |
| 轴支架紧固螺钉 | M10x1.5 | 50 |  |
| 远程滤油器 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 曲轴箱上的缸盖紧固与油冷器联轴节 | M20x1.5 | 25 | Loctite 2701* |
| 曲轴箱汽缸盖螺纹接头和滤油器支架 | M14x1.5 | 40 |  |
| 曲轴箱汽缸盖上的管接头 | G3/8 | 30 |  |
| 过滤器支架上的管接头 | G3/8 | 35 |  |
| 滤油器 | M20x1.5 | 20 |  |
| 过滤器支架汽缸盖放气盖 | M8x1.25 | 25 |  |
| 进气回路 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 空气过滤器支承板紧固螺钉（法兰承口上） | M8x1.25 | 25 |  |
| 空气过滤器支架紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 排气回路 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 消音器支架紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 消音器上的消音器紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 消音器紧固螺母 | M8x1.25 | 25 |  |
| 冷却回路 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 鼓风机紧固螺钉 | M6x1 | 10 |  |
| 散热器支架紧固螺钉 | M16x1.5 | 150 |  |
| 屏蔽散热器紧固螺钉 | M6x1 | 10 |  |
| 散热器下支架紧固螺钉 | M8x1.25 | 25 |  |
| 抗振动散热器 | M8x1.25 | 25 |  |
| 防震散热器紧固螺母（下支架上） | M8x1.25 | 25 |  |
| 抗振动和支架紧固螺钉（上部） | M6x1 | 10 |  |
| 上支架紧固螺钉（自发动机汽缸盖上） | M8x1.25 | 25 |  |
| 侧面隔板紧固螺钉 | M6x1 | 10 |  |
| 发动机支架 |  |  |  |
| 组件 | 螺纹 (mm) | 扭矩 (Nm) | 密封器 |
| 侧面底座紧固螺钉（在法兰承口或曲轴箱上） | M12x1.75 | 50 |  |
| 后部底座紧固螺钉 | M16x1.5 | 200 |  |