Informationen zur lagerung

Werkstatthandbuch KDI-TCP 3404E5 (Rev. 01.1)

|  | manoff |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informationen zur lagerung

## Aufbewahrung des Produkts

Wichtig

- Sollten die Motoren für einen Zeitraum bis zu 6 Monaten nicht verwendet werden, so sind sie mit den unter "Lagerung des Motors (bis zu 6 Monate)" beschriebenen Vorgängen zu schützen ( Abs. 4.2 ) .

- Sollte der Motor länger als 6 Monate nicht verwendet werden, sind Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um den Zeitraum der Lagerung des Produkts (über 6 Monate hinaus) zu verlängern ( Abs. 4.3 ) .

- Sollte der Motor nicht verwendet werden, ist die schützende Behandlung unbedingt innerhalb von 24 Monaten nach der letzten Behandlung zu wiederholen.

## Lagerung des Motors (bis zu 6 Monate)

Vor der Lagerung ist folgendes zu überprüfen:

- Die Umgebung, in der der Motor gelagert wird, darf nicht feucht oder Witterungseinflüssen ausgesetzt sein. Der Motor ist mit einer geeigneten Abdeckung gegen Staub, Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse zu schützen.

- Der Lagerort darf sich nicht in der Nähe von Schaltkästen befinden.

- Die Verpackung darf nicht direkt in Kontakt mit dem Boden kommen.

## Lagerung des Motors (länger als 6 Monate)

Die in Abs. 4.2 beschriebenen Vorgänge durchführen.

- In das Gehäuse bis zur Höchststand-Markierung MAX . Schutzöl einfüllen.

- Mit Kraftstoff betanken, dem ein Zusatz für lange Lagerzeiten hinzugefügt wurde.

- Mit Ausdehnungsgefäß:
kontrollieren, dass sich der Stand der Kühlflüssigkeit auf der Markierung MAX befindet.

- Ohne Ausdehnungsgefäß: Die Rohre im Inneren des Kühlers müssen etwa 5 mm mit Flüssigkeit bedeckt sein.

Den Kühler nicht komplett anfüllen, sondern ein wenig Platz lassen, damit sich die Kühlflüssigkeit ausdehnen kann.

- Den Motor anlassen und ihn ohne Belastung etwa 2 Minuten lang im Leerlauf laufen lassen.

- Den Motor etwa 5-10 Minuten auf 3/4 der Höchstdrehzahl laufen lassen.

- Den Motor abstellen.

- Den Kraftstofftank vollständig entleeren.

- Das Öl SAE 10W-40 in die Ansaug- und Auspuffsammelrohre sprühen.

- Die Ansaug- und Auspuffleitungen versiegeln, um das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern.

- Sämtliche Außenflächen des Motors sorgfältig reinigen. Wenn für die Reinigung des Motors Hochdruck- oder Dampfgeräte verwendet werden, darf der Hochdruckstrahl niemals auf elektrische Komponenten, Kabelverbindungen oder Dichtungsringe (Simmerringe) gerichtet werden.

Bei Hochdruck- oder Dampfreinigungen ist es wichtig, dass ein Mindestabstand von 200 mm zwischen der zu reinigenden Oberfläche und der Düse eingehalten wird.

Komponenten wie der Drehstromgenerator, der Anlasser und das Steuergerät sind absolut zu vermeiden.

- Die Teile ohne Lackierung mit schützenden Produkten behandeln.

- Den Riemen des Drehstromgenerators lockern Abs. 6.5.1 punkte 1 und 2 .

Wenn der Motor entsprechend den oben angeführten Anweisungen geschützt wird, kommt es zu keiner Beschädigung durch Korrosion.

## Anlassen des Motors nach der Lagerung

- Die Schutzabdeckung entfernen.

- Die Schutzbehandlung von den Außenflächen mit Hilfe eines Tuchs und eines fettlösenden Reinigungsmittels entfernen.

- Schmieröl (nicht mehr als 2 cm 3 ) in die Ansaugleitungen einspritzen.

- Die Spannung des Riemens des Drehstromgenerators regulieren ( Abs. 6.5.2 ) oder den Riemen austauschen, falls er Zeichen von Abnutzung zeigt.

- Den Tank mit neuem Kraftstoff füllen.

Achtung

- Die Schmiermittel und Filter verlieren mit der Zeit ihre Eigenschaften; aus diesem Grund müssen sie gemäß den in Tab. 2.9 angeführten Kriterien ausgetauscht werden.

- Überprüfen, dass sich der Öl- und der Kühlmittelstand in der Nähe der Markierung MAX. befinden.

- Den Motor anlassen und ihn ohne Belastung etwa 2 Minuten lang im Leerlauf laufen lassen.

- Den Motor etwa 5-10 Minuten auf 3/4 der Höchstdrehzahl laufen lassen.

- Den Motor abstellen und, solange das Öl noch warm ist, die in  Abs. 5.2 angegebenen Tätigkeiten ausführen

- Die Filter (Luft, Öl, Kraftstoff) gegen originale Ersatzteile austauschen.

- Die in  Abs. 10.1 angegebenen Tätigkeiten ausführen.

- Die in Abs. 5.1 und Abs. 10.2 angegebenen Tätigkeiten ausführen.

## Nichtverwendung der Maschine

Wenn die Maschine für einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll, die nachfolgenden Vorgänge ausführen. 4.5.1 Vorgänge für Versionen TCR Eseguire le operazioni di seguito se la macchina non dovrà essere utilizzata per un periodo di tempo. Tab 4.1 PUNKT; ZEITRAUM; VORGANG. 1; bis zu 2 Monaten; - Der Ort muss für die Dauer der Inaktivität der Maschine trocken und kühl sein. - Siehe Handbuch der Maschine, um die Batterie zu trennen (nach dem Ausschalten mindestens 5 Minuten abwarten, bevor die Batterie getrennt wird). - Sicherstellen, dass der Motor vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. - Sicherstellen, dass sich der Motor nicht in der Nähe von Wärmequellen befindet.. 1a; Anlassen nach 2 Monaten; - vor dem Motorstart Abs. 2.8 für die Wartungsintervalle überprüfen. - Siehe Maschinenhandbuch für den Anschluss der Batterie und den Motorstart.. 2; bis zu 9 Monaten; - Die Eingriffe unter Punkt 1 ausführen. - Die in Abs. 12.4 und 12.5.beschriebenen Vorgänge ausführen - Den Motor mindestens alle 4 Monate anlassen, mit den Vorgängen unter Punkt 1a: - In den ersten Minuten ruckartige Beschleunigungen vermeiden. - Den Motor durch Positionieren des Beschleunigers auf 3/4 des MAX auf Betriebstemperatur bringen. - Den Motor einige Minuten bei niedrigster Drehzahl laufen lassen und dann ausschalten.. 2a; Anlassen nach 9 Monaten; - Vor dem Motorstart Abs. 2.8 für die Wartungsintervalle überprüfen. - Siehe Maschinenhandbuch für den Anschluss der Batterie und den Motorstart. - In den ersten Minuten ruckartige Beschleunigungen vermeiden.. 3; über 9 Monate; - Die Eingriffe unter Punkt 1 und 2 ausführen.. 3a; Anlassen nach 9+ Monaten; - Vor dem Motorstart Abs. 2.8 für die Wartungsintervalle überprüfen. - Die Qualität der Kühlflüssigkeit mittels der entsprechenden Kontrollstreifen überprüfen. - Siehe Maschinenhandbuch für den Anschluss der Batterie und den Motorstart. - In den ersten Minuten ruckartige Beschleunigungen vermeiden..

4.5.2 Vorgänge für Versionen TCR-SCR Tab 4.2 PUNKT; VORGANG; VORGANG. 1; bis zu 2 Monaten; - Die Eingriffe unter Punkt 1 der Tab. 4.1 ausführen. - Den DEF-Behälter bis zum MAX. Füllstand mit DEF füllen. - Die Umgebungstemperatur muss zwischen -40 und 40 °C gehalten werden. - Keine elektrische oder hydraulische Verbindung trennen. 1a; Anlassen nach 2 Monaten; - Vor dem Motorstart Abs. 2.8 für die Wartungsintervalle überprüfen. - Siehe Maschinenhandbuch für den Anschluss der Batterie und den Motorstart.. 2; bis zu 9 Monaten; - Die Eingriffe unter Punkt 2 der Tab. 4.1 ausführen. - Den DEF-Behälter bis zum MAX. Füllstand mit DEF füllen. - Die Umgebungstemperatur muss zwischen -40 und 25 °C gehalten werden. - Keine elektrische oder hydraulische Verbindung trennen. 2a; Anlassen nach 9 Monaten; - vor dem Motorstart Abs. 2.8 für die Wartungsintervalle überprüfen. - Siehe Maschinenhandbuch für den Anschluss der Batterie und den Motorstart.. 3; über 9 Monate; - Die Eingriffe unter Punkt 3 der Tab. 4.1 ausführen. - Den DEF-Behälter bis zum MAX. Füllstand mit DEF füllen. - Die Umgebungstemperatur muss zwischen -40 und 25 °C gehalten werden. - Keine elektrische oder hydraulische Verbindung trennen. 3a; Anlassen nach 9+ Monaten; Vor dem Maschinenstart folgende Vorgänge ausführen: - DEF im Behälter ersetzen (siehe Maschinenhandbuch) - Den DEF-Filter ersetzen (Abs. 6.10) - Abs. 2.8 für die Wartungsintervalle überprüfen. - Siehe Maschinenhandbuch für den Anschluss der Batterie. - Den Motor starten. sollten während des Anlassens oder Betriebs Störungen auftreten, den Motor ausschalten, 5 Minuten abwarten und wieder anlassen..