Angaben zum ausbau

Werkstatthandbuch KDI-TCP 3404E5 (Rev. 01.1)

|  | manoff |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Angaben zum ausbau

## Empfehlungen für den Ausbau

Wichtig

- Das Zeichen (  ) nach der Überschrift eines Abschnitts zeigt an, dass dieser Eingriff für den Ausbau des Motors nicht notwendig ist. Diese Eingriffe werden dennoch gezeigt, um den Ausbau der Komponenten zu veranschaulichen.

- Der Bediener muss über alle erforderlichen Ausrüstungen und Werkzeuge verfügen, um die Eingriffe korrekt und zu sicheren Bedingungen auszuführen.

- Vor dem Ausbau die Tätigkeiten ausführen wie beschrieben in Kap. 5 .

- Bevor Sie fortfahren, Kap. 3 aufmerksam lesen.

- Für ein bequemes und sicheres Vorgehen empfiehlt es sich, den Motor auf einem entsprechenden Drehbock für Motorrevisionen zu installieren.

- Alle Anschlüsse der Komponenten für die Einspritzung beim Ausbau wie in Abs. 2.9.8 gezeigt verschließen.

- Mit Schmiermittel alle ausgebauten Komponenten sowie alle oxidationsanfälligen Verbindungsflächen schützen.

- Bei der Beschreibung der Ausbauarbeiten sind, wo erforderlich, auch die notwendigen Spezialwerkzeuge (z.B.  ST_05 ), mit der Kennzeichnung aus Tab. 13.1 - 13.2 - 13.3 angegeben.

## Ausbau der ATS

| 1 - Die Arbeiten durchführen, wie angegeben in Abs. 6.3.1.1 2 - Über die Schrauben A die Schelle B lockern. 3 - Den ATS C von der Auspuffeinheit D loslösen. |  |
| --- | --- |
| 4 - Die Rohre E auskoppeln. 5 - Die Schrauben F lösen und die Rohrschelle G öffnen. 6 - Den ATS C entfernen. |  |
| 7 - Die Schrauben H1 lösen und den Halter L1 entfernen. 8 - Die Muttern M lösen und das Rohr N entfernen. |  |
| 9 - Die Schrauben H2 , H3 lösen und den Halter L2 entfernen. | tt |
| 10 - Die Schrauben H2 , H3 lösen und den Halter L3 entfernen. |  |

## Ausbau Komponenten Kältemittelrückführung

| 7.3.1 Oil Cooler-Hüllen - Die Rohrschellen A aushängen. - Die Schraube B lösen und die Hülle C entfernen ( ST_05 ) . | Abb 7.4 |
| --- | --- |
| - Die Rohrschelle D aushängen und die Hülle E entfernen. | Abb 7.5 |
| 7.3.2 Kältemittelpumpe Wichtig - Die Pumpe B kann nicht repariert werden. - Die Eingriffe ausführen wie beschrieben in Abs. 6.5.1 . - Die Schrauben F lösen, und den Flansch G mit der entsprechenden Dichtung entfernen. | Abb 7.6 |
| 7.3.3 Thermostatventil - Die Schrauben A lösen und den Deckel des Thermostatventils B entfernen. - Das Thermostatventil C und die dazugehörige Dichtung herausnehmen. Wichtig • Die Dichtung D bei jedem Ausbau austauschen. - Prüfen, ob die Entlüftungsöffnung verstopft oder blockiert ist ( Abs. 2.11.4 ). | Abb 7.7 |

## Ausbau elektrische Komponenten

| 7.4.1 Elektrische Verkabelung Wichtig - Vor dem Ausbau Abs. 2.13 beachten. - Den Verbinder A abtrennen. - Die Schraube B lösen. - Die Rohrschelle C aushängen. | Abb 7.8 |
| --- | --- |
| - Den Verbinder D abtrennen. | Abb 7.9 |
| - Die Verbinder E und F abtrennen. | Abb 7.10 |
| - Den Verbinder G abtrennen. | Abb 7.11 |
| - Die Muttern H abdrehen und die Kabel L und M lösen. - Die Rohrschelle P aushängen. - Die Schraube Q lösen. | Abb 7.12 |
| - Die Verbinder R , S , T , U abtrennen. - Die Schrauben V ( ST_06 ) lösen und den Kabelträger Z entfernen. | Abb 7.13 |
| 7.4.2 Anlasser Wichtig - Der Anlasser kann nicht repariert werden. - Ausführen der Vorgänge von Punkt 2 bis 3 des Abs. 6.6.1 . 7.4.3 Drehstromgenerator - Die Schrauben A1 und B1 lösen und den Drehstromgenerator C1 entfernen. | Abb 7.14 |
| 7.4.5 Sensoren und Schalter Wichtig - Die Sensoren nach dem Ausbau angemessen vor Stößen, Feuchtigkeit und starken Wärmequellen schützen. - Die Sensoren und Schalter können nicht repariert werden und müssen darum bei Betriebsstörungen ausgetauscht werden. 7.4.5.1 Öl-Druckschalter ( ) - Den Öl-Druckschalter F1 abschrauben und entfernen. | Abb 7.16 |
| 7.4.5.2 Kältemitteltemperatursensor ( ) - Den Kältemitteltemperatursensor G1 abschrauben und entfernen. | Abb 7.17 |
| 7.4.5.3 Drehzahlsensor ( ) - Die Schraube H1 lösen und den Sensor L1 mit dem entsprechenden Distanzstück entfernen ( ST_06 ) . - Die Schrauben M1 lösen und die Sensorhalterung entfernen N1 . | Abb 7.18 |
| 7.4.5.4 Phasensensor an Nockenwelle - Die Schraube P1 lösen, und den Sensor Q1 mit dem entsprechenden Distanzstück entfernen. | Abb 7.19 |
| 7.3.4.5 T-MAP- Sensor ( ) - Die Schrauben R1 lösen und den Sensor S1 entfernen ( ST_06 ) . | Abb 7.20 |
| 7.4.5.6 Wassersensor Kraftstofffilter ( ) Achtung - Nicht immer ist der Kraftstofffilter am Motor montiert. - Beim Ausbau des Sensors U1 einen Behälter verwenden, der zum Auffangen des in der Patrone T1 enthaltenen Kraftstoffs geeignet ist. - Den Sensor U1 von der Patrone T1 abschrauben. | Abb 7.21 |

## Ausbau Turbokompressor

| - Die Anschlussstücke A lösen und das Rohr B mit den entsprechenden Dichtungen C entfernen. | Abb 7.22 |
| --- | --- |
| - Die Schrauben D lösen und das Rohr E mit den entsprechenden Dichtungen entfernen. | Abb 7.23 |
| - Die Muttern F lösen und den Turbokompressor G entfernen. | Abb 7.24 |

## Ausbau des Auspuffsammelrohrs

| - Die Muttern A und die Schrauben B abdrehen und die Distanzstücke C , das Sammelrohr D sowie die Dichtung E herausnehmen. - Die Öffnungen und Leitungsrohre schließen, um ein Eintreten von Fremdkörpern zu vermeiden. | Abb 7.25 |
| --- | --- |

## Ausbau der Riemenscheibe der Kurbelwelle und des Impulsrings

| - Ausführen der Vorgänge von Punkt 4 bis 5 des Abs. 6.6.1 . |  |
| --- | --- |

## Ausbau Flanschbaugruppe

| 7.8.1 Schwungrad - Ausführen der Vorgänge des Abs. 6.2.2 (Punkt 2). - Die Mutter A lockern, ohne sie abzunehmen. Wichtig - Das Spezialwerkzeug ST_34 zum Einspannen des Schwungrads eingebaut lassen ( Abs. 7.7 ). Gefahr - Das Schwungrad E ist sehr schwer; bei dessen Entfernung besondere Vorsicht walten lassen, damit es nicht herunterfällt und den Bediener gefährdet. - Die Schrauben B lösen und das Schwungrad C entfernen Mit dem Werkzeug ST_43 . | Abb. 7.26 |
| --- | --- |
| 7.8.2 Flanschglocke Gefahr - Die Glocke F ist sehr schwer; bei deren Entfernung F besondere Vorsicht walten lassen, damit sie nicht herunterfällt und den Bediener gefährdet. - Das Werkzeug ST_41 mittels der Schrauben B am Zahnrad D befestigen. - Die Befestigungsschrauben E lösen; dabei die in der Abb. gezeigte Reihenfolge einhalten. - Die Motorglocke F entfernen Mit dem Werkzeug ( ST_44 ). | Abb. 7.27 Abb. 7.28 |

## Ausbau Schmierkreislauf

| 7.9.1 Schmierölpumpe Wichtig - Die Ölpumpe kann nicht repariert werden. - Die Schrauben A lösen, und die Pumpenbaugruppe B entfernen. | Abb. 7.29 |
| --- | --- |
| 7.9.2 Öldruckventil ( ) - Den Splint C entfernen. - Die Scheibe D , die Feder E , den Ventilkolben F unter Verwendung eines Magnets entfernen. | Abb. 7.30 |
| 7.9.3 Baugruppe Oil Cooler und Ölfilter - Ausführen der Vorgänge des Abs. 6.8.1 . ANMERKUNG :Für den Ausbau der Ölfilterpatrone siehe Eingriffe Abs. 6.8.2 . |  |
| 7.9.4 Baugruppe Öldampf-Abscheider - Ausführen der Vorgänge des Abs. 6.7.1 . - Die Schrauben G lösen und den Träger H entfernen. - Die Rohrschelle L lösen und die Hülle M . - Die Schraube N lösen und die Hülle P entfernen - Die Schnellkupplung entriegeln und die Hülle S entfernen. | Abb. 7.31 |

## Ausbau des Kraftstoffkreislaufs

| Wichtig - Alle Anschlüsse der Komponenten für die Einspritzung beim Ausbau wie in Abs. 2.9.8 gezeigt verschließen. 7.10.1 Kraftstoff-Rücklaufleitungen - Die Schellen A aushängen. - Die Anschlussstücke B von den Einspritzventilen C abtrennen. Achtung - Nach dem Entfernen der Anschlussstücke müssen die Schellen A automatisch in die Anfangsposition zurückkehren; falls nicht, sind sie auszuwechseln. - Die schraube D lösen. - Das Rohr E abtrennen. - Die Schraube F lösen, mit den entsprechenden Dichtungen entfernen und die Kappe auf das Railüberdruckventil G setzen Common Rail. - Die Kraftstoff-Rücklaufleitungen Elektro-Einspritzventils entfernen. | Abb. 7.32 Abb. 7.33 |
| --- | --- |
| 7.10.2 Kraftstoff-Einspritzleitungen - Die Rohre H, L entfernen. | Abb. 7.34 |
| 7.10.3 Kraftstoff-Hochdruckleitungen Gefahr - Im Kraftstoffeinspritzkreislauf herrscht hoher Druck, daher muss die in Abs. 3.4.3 genannte Schutzausrüstung angelegt werden. - Prüfen, dass der Common Rail nicht unter Druck steht, indem eine der Muttern N langsam und sehr vorsichtig gelöst wird. - Die Schrauben M lösen. - Die Muttern N, P nacheinander lockern. - Die Muttern N, P vollständig nacheinander lösen und die Hochdruckleitungen Q, R entfernen. | Abb. 7.35 |
| 7.10.4 Common Rail - Die Schrauben S lösen und den Common Rail T entfernen. ANMERKUNG: Den Sensor U angemessen vor Stößen, Feuchtigkeit und starken Wärmequellen schützen.Die Innenteile des Common Rail können nicht repariert werden. | Abb. 7.36 |
| 7.10.5 Elektro-Einspritzventile Wichtig - Bei einem Ausbau, jedoch nicht dem Austausch der Elektro-Einspritzdüsen, als deren Bezug die jeweiligen Zylinder verwenden, um sie beim Einbau nicht zu vertauschen ( Abb. 7.38 ). - Die Elektro-Einspritzventile können nicht repariert werden. - Müssen ein oder mehrere Elektro-Einspritzventile ausgetauscht werden, dann müssen die neuen Abgleichdaten mit dem speziellen Instrument ( ST_01 ) in die ECU-Steuereinheit eingegeben werden. - Vorsicht: Die Dichtungen V dürfen nicht beschädigt werden. - Die Schrauben J lösen, mit den entsprechenden Unterlegscheiben K abnehmen und danach auch die Befestigungsbügel W entfernen. - Die Elektro-Einspritzventile C herausziehen. ANMERKUNG: Sollte es nicht möglich sein, das Elektro- EinspritzvSollte es nicht möglich sein, das Elektro- Einspritzventil (nur am Punkt X ) herauszuziehen, einen Gabelschlüssel (Ø 34) verwenden und kleine Drehungen ausführen, um die die Komponente zu lösen. - Alle Anschlüsse der Komponenten für die Einspritzung beim Ausbau wie in Abs. 2.9.8 gezeigt verschließen. - Prüfen, ob die Dichtung Y in der korrekten Position verblieben ist ( Abb. 7.38 ). Falls nicht, diese aus dem Innenraum der Hohlniete des Elektro-Einspritzventils Z herausnehmen. | Abb. 7.37 Abb. 7.38 |
| 7.10.6 Kraftstofffilter ( ) - Die Patrone A1 aus dem Träger B1 schrauben. - Die Schrauben C1 lösen und den Filterträger B1 entfernen. | Abb. 7.39 |
| 7.10.7 Hochdruckpumpe zur Kraftstoffeinspritzung Wichtig - Vor dem Ausbau Abs. 2.17 aufmerksam lesen. - Die Einspritzpumpe kann nicht repariert werden. - Wenn die Kraftstoffpumpe ausgetauscht werden muss, muss nach dem Einbau der neuen Pumpe mit dem Gerät ST_01 der Pump Learning ausgeführt werden. - Die Mutter D1 lösen. - Das Werkzeug ST_13 am Gewinde des Zahnrads E1 anschrauben. - Die Schraube F1 des Werkzeugs ST_13 anziehen, um die Einspritzpumpe H1 von der Zahnradsteuerung E1 zu trennen. - Die Schrauben G1 lösen, die Einspritzpumpe H1 und die entsprechende Dichtung L1 entfernen. - Alle Anschlüsse der Komponenten für die Einspritzung beim Ausbau wie in Abs. 2.9.8 gezeigt verschließen. | Abb. 7.40 Abb. 7.41 |

## Ausbau des Ansaugsammelrohrs

| - Die Schrauben A lösen und die Sammelrohrhälfte B entfernen ( ST_05 ) . - Das Trennblech C und die Dichtungen D entfernen. | Abb 7.42 |
| --- | --- |
| - Die Schrauben E lösen. - Die Sammelrohrhälfte F und die Dichtung G entfernen. | Abb 7.43 |

## Ausbau Baugruppe Zylinderkopf

| 7.12.1 Kipphebeldeckel - Die Schrauben A lösen. - Den Kipphebeldeckel B entfernen. - Die Dichtung C entfernen. | Abb 7.44 |
| --- | --- |
| 7.12.2 Kipphebelzapfen - Die Schrauben D lösen. - Die Kipphebelzapfen-Baugruppe E entfernen. | Abb 7.45 |
| 7.12.2.1 Kipphebel ( ) - Den Sicherungsring F entfernen. - Die Bundringe G entfernen. - Die Kipphebel H entfernen. | Abb 7.46 |
| 7.12.3 Ventilstangen und -brücken - Die Bügel der Ventilsteuerung M entfernen. - Die Steuerstangen des Kipphebels N entfernen. | Abb 7.47 |
| 7.12.4 Zylinderkopf Wichtig - Das Spezialwerkzeug ST_60 am Zylinderkopf Q befestigen (Anzugsmoment 20 Nm ). |  |
| Wichtig - Die schrauben P müssen unbedingt nach jedem Ausbau ausgetauscht werden. - Die Schrauben NICHT vollständig abdrehen, sondern sie vorerst um eine Umdrehung lockern und dabei die in der Abb. gezeigte Reihenfolge einhalten. - Die Befestigungsschrauben P um eine Umdrehung lockern und dabei die in der Abb . gezeigte Reihenfolge einhalten. - Die Befestigungsschrauben P lösen; dabei die in der Abb. gezeigte Reihenfolge einhalten. Wichtig - Zum Heben des Zylinderkopfs Q ausschließlich beide von KOHLER vorgesehenen Ringschrauben Y verwenden (siehe Abb. 7.55 ). - Beim Ausbau von Zylinderkopf Q und den darauffolgenden Tätigkeiten zu Ausbau, Prüfung und Einbau muss die Kontaktfläche W von Zylinderkopf Q und Kurbelgehäuse J vor Stößen geschützt werden. - Den Zylinderkopf Q entfernen. - Die Dichtung des Zylinderkopfs R entfernen. | Abb 7.48 Abb 7.49 |
| 7.12.4.1 Ventile ( ) - Das Werkzeug ST_07 am Zylinderkopf Q einbauen und in einer der Öffnungen zur Befestigung des Kipphebeldeckels einspannen. ANMERKUNG: Die Befestigungsbohrung je nach Position der auszubauenden Ventile ändern. - Das Werkzeug ST_07 wie in der Abbildung dargestellt auf dem Ventil positionieren. | Abb 7.50 |
| - Den Hebel des Werkzeugs ST_07 mithilfe eines Magneten nach unten drücken, um die Ventilteller S in Richtung des Pfeils T abzusenken; die Kegelhälften U mithilfe eines Magneten entfernen. ANMERKUNG: Jeden Eingriff für alle betreffenden Ventile wiederholen. | Abb 7.51 |
| Wichtig - Vor dem Entfernen der Ventile an deren ursprünglicher Position einen Bezugspunkt anbringen, so dass ihre Position, sofern sie nicht ausgetauscht werden, beim Einbau nicht geändert wird. - Die Ventile V entfernen. | Abb 7.52 |
| 7.12.4.2 Hohlnieten des Elektro-Einspritzventils ( ) - Die Hohlnieten Z vom Zylinderkopf Q abschrauben. - Die Dichtungen J und K entfernen. | Abb 7.53 |
| 7.12.4.3 Öldichtung Ventilschaft ( ) - Die Dichtungen W entfernen. | Abb 7.54 |

## Ausbau Verteilerzahnräder

| Wichtig - Zur der Ausführung der nächsten Arbeitsgänge ist der Motor zu drehen, wobei die Zylinderkopffläche nach unten auszurichten ist. - Das Zahnrad A entfernen. - Die Schraube B lösen und das Zahnrad C entfernen. ANMERKUNG : Das Zahnrad A ist auf der Nockenwelle ineinandergreifend montiert; bei der Entfernung des Zahnrads A wird auch die Nockenwelle abgestreift. | Abb. 7.56 |
| --- | --- |

## Ausbau Baugruppe Ölwanne

| 7.14.1 Ölwanne - Die Schrauben A lösen. - Die Ölwanne B entfernen, indem zwischen der Fläche C des Kurbelgehäuses und der Ölwanne B eine Folie eingelegt wird. - Den Ölmessstab E herausziehen. | Abb 7.57 |
| --- | --- |
| 7.14.2 Ölsaugleitung - Die Schrauben F lösen und die Ölleitung G entfernen. | Abb 7.58 |
| 7.14.3 Ölrücklaufleitung ( ) - Die Schrauben H lösen und die Rohr L entfernen. | Abb 7.59 |

## Ausbau Motorblock

| 7.15.1 Baugruppe Kolben / Pleuelstange Wichtig - Auf den Pleuelstangen, den Pleueldeckeln N den Kolben und den Kolbenbolzen sollten Bezugsnummern (Zylindernummern) angebracht werden, um zu vermeiden, dass die nicht ausgetauschten Teile beim Einbau versehentlich vertauscht werden und Betriebsstörungen des Motors verursachen. - Die Bezugsnummern an der Pleuelstange L und dem Pleueldeckel N müssen nur auf einer Seite in Übereinstimmung mit K1 und K2 angebracht werden, wie in Abb. 7.61 gezeigt. - Die Schrauben M lösen und den Pleueldeckel N entfernen. | Abb 7.60 |
| --- | --- |
| ANMERKUNG : Die Verbindung des Pleueldeckels N mit der Pleuelstange kann über Zentrierstifte ( Abb. 7.62 ) oder stückweise ( Abb. 7.63 - ohne Zentrierstifte) erfolgen. Abb. 7.62 Abb. 7.63 | Abb. 7.61 |
| - Die Baugruppe Pleuelstange - Kolben in Position 2 und 3 herausziehen, indem von Hand Druck auf den Pleueldeckel L in Richtung der Pfeile X ausgeübt wird. - Die Kopfdeckel der Pleuelstange N wieder mit der eigenen Kolben-Pleuelstange-Baugruppe L zusammenfügen. - Die Kurbelwelle um 180° drehen. - Die Punkte 2 bis 5 für den Ausbau der Baugruppe Pleuelstange - Kolben in Position 1 und 4 wiederholen. | Abb 7.64 |
| Achtung - Da die Halblager der Pleuelstange P aus einem speziellen Material hergestellt wurden, müssen sie unbedingt bei jedem Ausbau ausgewechselt werden, um ein Festfressen zu vermeiden. | Abb 7.65 |
| 7.15.2 Untere Gehäusehälfte Wichtig - Die schrauben Q müssen unbedingt nach jedem Ausbau ausgetauscht werden. - Die Schrauben NICHT vollständig abdrehen, sondern sie vorerst um eine Umdrehung lockern und dabei die in der Abb. gezeigte Reihenfolge einhalten. - Die Befestigungsschrauben Q um eine Umdrehung lockern und dabei die in der Abb. gezeigte Reihenfolge einhalten. - Die Befestigungsschrauben Q lösen; dabei die in der Abb. gezeigte Reihenfolge einhalten. | Abb 7.66 |
| Wichtig - Die schrauben R müssen unbedingt nach jedem Ausbau ausgetauscht werden. - Die Schrauben NICHT vollständig abdrehen, sondern sie vorerst um eine Umdrehung lockern und dabei die in der Abb. gezeigte Reihenfolge einhalten. - Die Befestigungsschrauben R um eine Umdrehung lockern und dabei die in der Abb. gezeigte Reihenfolge einhalten. - Die Befestigungsschrauben R lösen; dabei die in der Abb. gezeigte Reihenfolge einhalten. - Die untere Gehäusehälfte D1 entfernen und in einem für die Reinigung Behälter ablegen. | Abb 7.67 |
| 7.15.3 Kurbelwelle Folgendes entfernen: - Die Kurbelwelle S . - Die vier Bundringhälften T . - Die Dichtung U von der Kurbelwelle S abnehmen. | Abb 7.68 |
| 7.15.4 Kolben ( ) - Den Sicherungsring V ausbauen. - Den Kolbenbolzen Z herausziehen, um den Kolben J von der Pleuelstange L zu trennen. Wichtig - Wenn sie nicht ersetzt werden, an den Komponenten (Pleuelstange - Kolben - Kolbenbolzen) Bezugsmarkierungen anbringen, um sie beim Einbau nicht zu vertauschen. | Abb 7.69 |
| 7.15.4.1 Dichtungsringe ( ) - Alle Ringe K ausbauen. | Abb 7.70 |
| 7.15.5 Öleinspritzdüsen ( ) - Die Schrauben W lösen, und die Einspritzdüsen X aus der oberen Gehäusehälfte D2 entfernen. | Abb 7.71 |
| 7.15.6 Stößel Nockenwelle - Die Stößel Y mithilfe eines Magneten aus der oberen Gehäusehälfte D2 entfernen. | Abb 7.72 |
| 7.15.7 Hauptlager - Die Hauptlager A1 aus der oberen Gehäusehälfte D2 entfernen. Wichtig - Da die Halblager A1,B1 aus einem speziellen Material hergestellt wurden, müssen sie unbedingt bei jedem Ausbau ausgewechselt werden, um ein Festfressen zu vermeiden. | Abb 7.73 |
| - Die Hauptlager B1 aus der unteren Gehäusehälfte D2 entfernen. | Abb 7.74 |