KDI-TCP 3404E5

KDI-TCP 3404 E5: Verwendung und Wartung (REV. 01.6)

|  | 3404tcr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Allgemeine Angaben

## Zweck des Handbuchs

- Das vorliegende Handbuch enthält die notwendigen Anweisungen für eine korrekte Verwendung und eine korrekte Wartung des Motors und hat deshalb immer zur Verfügung zu stehen, so dass es bei Bedarf jederzeit eingesehen werden kann. - Das vorliegende Handbuch versteht sich als integrierender Bestandteil des Motors und ist diesem bei Abtretung oder Verkauf immer beizufügen. - An dem Motor sind entsprechende Piktogramme angebracht, und es obliegt dem Bediener dafür zu sorgen, dass diese immer gut erkennbar sind bzw. sie zu ersetzen, falls sie nicht mehr lesbar sein sollten. - Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen Informationen, Beschreibungen und Abbildungen stellen den Stand der Technik des Motors zu dem Zeitpunkt dar, zu dem er auf den Markt gekommen ist. - Die Motoren werden jedoch ständig weiter entwickelt und aus diesem Grund unterliegen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen Veränderungen, ohne dass dadurch die Verpflichtung einer vorherigen Ankündigung entsteht. - REHLKO behält sich das Recht vor, aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen jederzeit Veränderungen an den Motoren vorzunehmen. - Auf Grund dieser Veränderungen entsteht REHLKO keinerlei Verpflichtung in die bisher vermarktete Produktion einzugreifen oder das vorliegende Dokument als unangemessen zu betrachten. - Etwaige Ergänzungen, die von REHLKO zu einem späteren Zeitpunkt geliefert werden, sind gemeinsam mit dem Handbuch aufzubewahren und als integrierender Bestandteil desselben zu betrachten. - Die hier angeführten Informationen sind exklusives Eigentum von REHLKO , und somit sind ohne ausdrückliche Zustimmung von REHLKO keine Kopien oder Nachdrucke, weder auszugsweise noch des gesamten Dokuments, gestattet.

## Glossar und Definitionen

Die Absätze, Tabellen und Abbildungen sind mit der Nummer des entsprechenden Kapitels versehen, gefolgt von der fortlaufenden Nummer von Absatz, Tabelle und/oder Abbildung. Es: Abs. 2.3 - Kapitel 2 Absatz 3. Tab. 3.4 - Kapitel 3 Tabelle 4. Die Bezüge auf die im Text und den Abbildungen beschriebenen Objekte werden mit Buchstaben und Nummern angegeben, die sich immer einzig und alleine auf den Absatz beziehen, in dem sie enthalten sind, außer im Fall von Verweisen auf andere Abbildungen oder Absätze. Anmerkungen: Sämtliche Daten, Maßeinheiten sowie die entsprechenden Symbole sind in der unten stehenden Tabelle angeführt.

## Emission - In Bezug auf die Installationsanweisungen

Die Nichtbeachtung der Anweisungen für die Installation eines zertifizierten Motors in eine Maschine, die nicht für den Straßenverkehr bestimmt ist, stellt einen Verstoß gegen das Bundesgesetz dar (40 CFR 1068,105 (b)) und es sind Strafen oder andere Sanktionen vorgesehen, wie im Clean Air Act beschrieben. Der Hersteller des Geräts muss ein gesondertes Etikett mit der Aufschrift "ULTRA LOW SULFUR FUEL ONLY" (AUSSCHLIESSLICH KRAFTSTOFF MIT ÄUSSERST GERINGEM SCHWEFELGEHALT) in der Nähe des Tankstopfens anbringen. Sicherstellen, dass ein für Ihre Anwendung ausreichend zertifizierter Motor installiert ist. Motoren mit konstanter Drehzahl dürfen ausschließlich auf Geräten installiert werden, die für den Betrieb mit konstanter Drehzahl vorgesehen sind. Wird der Motor so installiert, dass das Etikett bezüglich der Angaben zur Emissionskontrolle während der normalen Wartung schwer lesbar ist, so muss ein Duplikat des Motoretiketts auf dem Fahrzeug angebracht werden, wie in 40 CFR 1068,105 beschrieben.

## Anforderung des Kundendienstes

- Die vollständige und aktualisierte Liste der autorisierten Kundendienststellen von Rehlko findet sich auf der Webseiten: https://www.engines.rehlko.com/ & https://www.engines.rehlko.com/dealers . - Bei Fragen zu den Garantiebedingungen und -verpflichtungen oder um den Standort Ihres nächsten Rehlko -Fachhändlers zu erfahren, wenden Sie sich an die Rehlko , Tel. 1-800-544-2444 oder besuchen Sie unsere Website https://www.engines.rehlko.com/ (für USA und Nordamerika).

## Kennzeichnung von Hersteller und Motor

1.1 Pos.; BESCHREIBUNG. 1; Produktionsort. 2; Name des Herstellers. 3; Motormodell. 4; Seriennummer Motor. 5; Produktionsmonat und -jahr. 6; Zulassungsdaten. 7; Motor-ausführung. 8; Data matrix.

## Bezeichnung der Motorkomponenten

HINWEIS: Einige Komponenten dienen nur der Veranschaulichung, könnten Änderungen unterliegen oder nicht zum Lieferumfang von REHLKO gehören.

POS.; BESCHREIBUNG. 1; Steuereinheit (ECU). 2; Luftfilter. 3; ETB. 4; Öl-Einfüllstutzen. 5; Hochdruckpumpe zur Kraftstoffeinspritzung. 6; Ölfilter. 6a; Oil cooler. 7; Kraftstofffilter. 8; Ölwanne. 9; Öl-Ablassschraube. 10; Ölmessstab. 11; Kühler/Intercooler. 12; Einfüllstutzen Coolant. 13; ATS. 14; Turbokompressor. 15; Drehstromgenerator. 16; Anlasser. 17; Öldampf-Abscheider. 18; Schwungrad. 19; Kältemittelpumpe. 20; Thermostatventil. 21; Kältemitteltemperatursensor. 22; Elektro-Einspritzventile.

## Kältemittelkreislauf

HINWEIS: Einige Komponenten dienen nur der Veranschaulichung, könnten Änderungen unterliegen oder nicht zum Lieferumfang von REHLKO gehören.

POS.; BESCHREIBUNG. 1; Kühler. 2; Ansaugmuffe. 3; Rücklaufschlauch zum Kühler. 4; Rücklaufschlauch in Ansaugung. 5; DEF-Heizkreislauf. 6; DEF-Behälter. 7; Schlauch für Kühlflüssigkeitsvorlauf in DEF-Behälter. 8; Schlauch für Kühlflüssigkeitsvorlauf zur DEF-Einspritzdüse. 9; Magnetventil. 10; Kältemittelzuleitung zum Magnetventil der DEF-Heizung. 11; Muffe für Kühlflüssigkeitsrücklauf in Kühler. 12; Kühlflüssigkeitspumpe. 13; Steuergerät des SCR-Systems (DCU). 14; DEF-Einspritzdüse. 15; ATS. 16; Pompa mandata refrigerante all'iniettore DEF (wird bei Bedarf bereitgestellt).

## DEF-Kreislauf

HINWEIS: Einige Komponenten dienen nur der Veranschaulichung, könnten Änderungen unterliegen oder nicht zum Lieferumfang von REHLKO gehören.

POS.; BESCHREIBUNG. 1; Steuergerät des SCR-Systems (DCU). 2; DEF-Behälter. 3; DEF-Pumpe. 4; DEF-Ansaugleitung. 5; Vorlaufschlauch zur DEF-Einspritzdüse. 6; Rücklaufschlauch in DEF-Behälter. 7; DEF-Einspritzdüse.

## Ansaug- und Ablasskreislauf

HINWEIS: Einige Komponenten dienen nur der Veranschaulichung, könnten Änderungen unterliegen oder nicht zum Lieferumfang von REHLKO gehören.

POS.; BESCHREIBUNG. 1; Luftfilter. 2; Luftansaugmuffe. 3; Turbolader. 4; Luftzuleitungsrohr zum Ladeluftkühler. 5; Ladeluftkühler. 6; Luftzuleitungsrohr zum Ansaugkrümmer. 7; ETB. 8; Abgaszuleitungsschlauch zum ATS. 9; DEF-Einspritzdüse. 10; ATS.

## Zulassungsetiketten

1.10.1 Schild für EPA-Normen (Ausfüllbeispiel) POS.; BESCHREIBUNG. 1; Bezugsjahr für die Einhaltung der Normen. 2; Leistungskategorie (kW). 3; Hubraum des Motors (L). 4; Angabe der Partikelemission (g/kWh). 5; Kenn-Nummer Motorfamilie. 6; Emissionsregelsystem = ECS. 7; Kraftstoff mit geringem Schwefelgehalt. 8; Angabe des Einspritzzeitpunkts. 9; Druck bei Öffnung des Elektro-Einspritzventils (bar). 10; Herstellungsdatum (Beispiel: 2013.JAN). 1.10.2 Etikett für Chinesische Normen (Ausfüllbeispiel) POS.; BESCHREIBUNG. 1; Hersteller. 2; Motormodell. 3; Produktionsdatum. 4; Nr. Emissionszertifikat China. 5; Leistungsbereich (kW). 6; Umfang der Emissionen. 7; Leistung. 8; Nachbehandlungssystem. 1.10.3 Etikett für Koreanische Normen (Ausfüllbeispiel) POS.; BESCHREIBUNG. 1; Tier 4 Final. 2; Motormodell. 3; Produktionsdatum und Herstellercode. 4; Nr. Emissionszertifikat Korea.

## ATS (After Treatment System)

| ATS mit DOC + DPF + SCR-Filter ANMERKUNG : Das ATS-System mit DOC + DPF + SCR-Filter ist nur bei den Versionen vorhanden, die die Abgasnorm „Stufe V“ erfüllen. Das ATS-System kann anders als in der Abbildung dargestellt montiert werden. | Tab 1.5 POS.; BESCHREIBUNG. 1; Turbokompressor. 2; Abgasrohr Turbine. 3; DOC. 4; DPF. 5; SCR. 6; ETB. |
| --- | --- |

# Technische Angaben

## Allgemeine Beschreibung des Motors

- 4-Takt Diesel-Reihenmotor; - Flüssigkeitskühlung; - 4 Ventile pro Zylinder mit hydraulischen Stösseln; - Turbokompressor mit Wastgate-Ventil; - Common-Rail-Direkteinspritzung.

## Technische Daten des Motors

2.1 TECHNISCHE MERKMALE; MASSEINHEIT. MOTORMODELL; KDI-TCP 3404 E5. ZYLINDER; n.; 4. BOHRUNG; mm; 96. HUB; mm; 116. HUBRAUM; cm 3; 3359. MAXIMALE NEIGUNG WÄHREND DES BETRIEBS (auch kombiniert); α; 40° max 30 min.. α; 45° max 1 min.. ÖLMENGE (Füllstand MAX.) mit installiertem Ölfilter; Standard-Ausführung; lt.; 15.6. TROCKENGEWICHT; 394.

## Öl

Wichtig

- Wenn der Motor mit einer unzureichenden Ölmenge in Betrieb genommen wird, kann er Schaden erleiden.

- Den Höchststand niemals überschreiten, denn seine Verbrennung kann zu einem plötzlichen Anstieg der Motordrehzahl führen.

- Ausschließlich das vorgeschriebene Öl verwenden, um angemessen Schutz, Leistung und Lebensdauer des Motors gewährleisten zu können.

- Wenn Öl einer minderwertigeren Qualität als das vorgeschriebene verwendet wird, kann die Lebensdauer des Motors deutlich beeinträchtigt werden.

- Die Viskosität des Öls muss für die Umgebungstemperatur, in der der Motor betrieben wird, geeignet sein.

Gefahr

- Häufiger Kontakt der Haut mit altem Motoröl kann Hautkrebs verursachen.

- Kann ein Kontakt mit dem Öl nicht vermieden werden, so schnell wie möglich die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.

- Für die Entsorgung des Altöls siehe Abs. AUSSERBETRIEBNAHME UND VERSCHROTTUNG .

SAE-Klassifizierung der Öle

- Hierbei werden die Öle auf der Grundlage ihrer Viskosität bewertet, andere qualitative. Eigenschaften werden nicht berücksichtigt.

- Der Code besteht aus zwei Zahlen mit einem dazwischen liegenden " W ", wobei die erste Zahl den Wert für Bedingungen mit niedrigen Temperaturen festlegt, die zweite hingegen den Wert für Bedingungen mit hohen Temperaturen.

Verwenden Sie die Ölviskosität basierend auf dem Lufttemperaturbereich, der im Zeitraum zwischen den Ölwechseln auftritt, wie in der folgenden Tabelle angegeben.

Rehlko X-treme 10W-40 formula pro; X-treme 10W-40; X-treme 5W-40 Öle werden bevorzugt:

Öle, die die folgenden Spezifikationen erfüllen, werden ebenfalls empfohlen.

2.2

| VORGESCHRIEBENES ÖL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TCR STAGE-V (*1) (*2) | TCR TIER IV FINAL (*1) | TCR/D TIER III o NON CERTIFICATO (*3) |
| MIT SPEZIFIKATIONEN | API | CJ-4 Low S.A.P.S CK-4 Low S.A.P.S | CJ-4 Low S.A.P.S CK-4 Low S.A.P.S | CI-4 Plus CI-4 CH-4 |
|  | ACEA | E6 Low S.A.P.S. | E6 Low S.A.P.S. | E7 E4 |
| VISKOSITÄT | SAE | 0w-40 (-40°C ÷ +50°C) 5w-40 (-30°C ÷ +50°C) 10w-40 (-25°C ÷ +50°C) | 0w-40 (-40°C ÷ +50°C) 5w-40 (-30°C ÷ +50°C) 10w-40 (-25°C ÷ +50°C) | 0w-40 (-40°C ÷ +50°C) 5w-40 (-30°C ÷ +50°C) 10w-40 (-25°C ÷ +50°C) |

- Die Low-SAPS-Technologie (Öl mit niedrigem Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel) sorgt dafür, dass die Katalysatoren in gutem Zustand bleiben. Bei Vorhandensein von Sulfatasche, Phosphor und Schwefel verstopft der Katalysator mit der Zeit und arbeitet dann nicht mehr ordnungsgemäß.

- Bei Mid-SAPS-Öl ist der Gehalt an Sulfatasche der wie bei API CJ-4 ≤ 1,0%, laut ACEA-Normung werden diese Öle aber als Mid-SAPS angesehen.

- Für den ordnungsgemäßen Betrieb und gute Schmierung ist die Filterung des Öls sehr wichtig. Die Filter regelmäßig wie in dieser Anleitung beschrieben reinigen.

(*1) - HINWEIS : KEINEN Kraftstoff mit Schwefelgehalt über 15 ppm verwenden.

(*2) - Bei allen Motoren, die der Emissionsnorm Stage-V entsprechen (Motoren, die mit DPF ausgestattet sind), muss das zu verwendende Öl obligatorisch der Spezifikation API CJ-4 Low S.A.P.S oder ACEA E6 Low S.A.P.S. entsprechen.

(*3) - HINWEIS : KEINEN Kraftstoff mit Schwefelgehalt über 500 ppm verwenden.

(*3) - HINWEIS : Low-SAPS-Öle mit weniger als 1 % Sulfatasche dürfen bei Kraftstoffen mit Schwefelgehalt über 50ppm nicht verwendet werden.

## Kraftstoff

| Wichtig - Bei Verwendung anderer Arten von Kraftstoff kann der Motor beschädigt werden. Keinen schlechten Dieselkraftstoff oder Diesel-Wasser-Gemische benutzen, da dies zu schwerwiegenden Störungen am Motor führt. | Warnung - Sauberer Kraftstoff verhindert, dass die Kraftstoffinjektoren verstopfen. Beim Nachfüllen sofort verschütteten Kraftstoff beseitigen. - Diesel niemals in verzinkten Behältern aufbewahren. Der Diesel reagiert chemisch mit der Verzinkungsschicht, sodass diese abblättert und dadurch die Filter schnell verstopfen oder Defekte an der Kraftstoffpumpe und/oder dem Injektor auftreten. - Jeder Fehler, der durch die Verwendung eines anderen Kraftstoffs als Tab. 2.3 fallen nicht unter die Garantie |
| --- | --- |
| Cetanzahl von mindestens 40. Eine Cetanzahl größer als 47 wird bevorzugt, insbesondere bei Temperaturen unter –20 °C (–4 °F) oder Höhen über 1675 m (5500 ft.). Hochregulierte Motoren (EU, USA, Kanada, Japan, China, Indien) - EU EN 590 - Nordamerika ASTM D975 Nr. 2-D S15; Nr. 1-D S15 - Japan JIS K 2204 Nr. 1; Nr. 2 - Indien BS-V ULSD; BS-VI ULSD - China GB 19147-2016 ULSD GB 17691—2018 ULSD - HVO EN 15940 oder ASTM D975 - Militärischer NATO-Kraftstoff F-54 S < 10 ppm Nicht regulierte Triebwerke (übrige Welt und militärische Anwendungen) - Entspricht allen oben genannten Spezifikationen - Entspricht allen oben genannten Spezifikationen, jedoch mit einem Schwefelgehalt < 500 ppm - Entspricht allen oben genannten Spezifikationen, jedoch mit einem Schwefelgehalt < 2000 ppm - F-34/F-35 (Kerosin, NATO-Bezeichnung) (1) - F-44 (Kerosin, NATO-Bezeichnung) (1) - F-63 (Kerosin, NATO-Bezeichnung, entspricht F-34/F-35 mit Additiven) (1) - JP-8 (Kerosin, US-Militärbezeichnung) (1) - JP-5 (Kerosin, US-Militärbezeichnung) (1) - Jet A / A1 (Flugzeugkraftstoff) (1) (1) Betrieb mit Flugkraftstoffen: Flugkraftstoffe dürfen nur mit einem zusätzlichen Kraftstofffilter mit Schmierstoffdosiereinrichtung verwendet werden. Aufgrund der geringeren Dichte und des erhöhten Volumenverlusts des Kraftstoffs aufgrund seiner niedrigeren Viskosität ist ein Leistungsverlust von bis zu 10 % möglich, abhängig von Motordrehzahl und Drehmoment. Die aufgeführten Flugkraftstoffe weisen einige problematische Eigenschaften auf (Viskosität, Schmierfähigkeit und niedriger Siedepunkt). Es ist mit einem leicht erhöhten Verschleiß im Einspritzsystem zu rechnen, was statistisch zu einer kürzeren Lebensdauer dieser Komponenten führen kann. Der Schwefelgehalt muss unter 2000 ppm liegen. 2.5.1 Kraftstoffadditive Um die Leistungsfähigkeit des Einspritzkreislaufs aufrechtzuerhalten, hat Rehlko eine Reihe von Additivprodukten für den nordamerikanischen Markt entwickelt.. Arctic Formula Extra Performance Kraftstoffadditiv für den Winter, Das Kraftstoffadditiv Extra Performance reinigt Einspritzdüsen und verhindert deren Bildung. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Rehlko-Händler. 2.3 Rehlko Extra Performance Fuel Additive (Nur Nordamerika). Verwenden Sie den Dieselkraftstoffzusatz Rehlko Injector Cleaner einmal jährlich oder alle 500 Betriebsstunden vor dem Tanken mit Sommer- oder Winterkraftstoff. Er wurde speziell entwickelt, um Ablagerungen an den Einspritzdüsen zu entfernen und die Hochdruckpumpe sowie die Einspritzdüsen zu schmieren, um Verschleiß zu reduzieren und die Kraftstoffqualität zu verbessern. Kompatibel mit allen Abgasreinigungssystemen, einschließlich Dieselpartikelfiltern (DPF). Beachten Sie alle Anwendungshinweise auf dem Produktetikett.. Rehlko Extra Performance Fuel Additive Arctic Formula (Nur Nordamerika). Verwenden Sie den Kraftstoffzusatz Rehlko Extra Performance Arctic Formula, der ein Frostschutzmittel enthält, um Kraftstoffe, die nicht für den Winter geeignet sind (in Nordamerika z. B. Nr. 2-D), bei Kälte zu behandeln. Dadurch wird der Betrieb bis ca. 10 °C unterhalb des Wachskristallisationspunktes ermöglicht. Für noch kältere Temperaturen verwenden Sie Winterkraftstoff. Behandeln Sie den Kraftstoff, sobald die Außentemperatur unter 0 °C fällt. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie unbehandelten Kraftstoff und befolgen Sie alle Anweisungen auf dem Produktetikett. Der Wachskristallisationspunkt ist die Temperatur, bei der sich Wachs im Kraftstoff absetzt und Filter verstopfen kann.. Kraftstoffadditive mit bioziden/algiziden Eigenschaften sind nur für Kraftstoffe zulässig, die über einen längeren Zeitraum (ein Jahr oder länger) in Tanks gelagert werden.; Für Produktempfehlungen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter von Rehlko.. HINWEIS: Diese Zusatzstoffe müssen beim Befüllen des Tanks gemäß der Produktvorschrift prozentual verdünnt werden.. |

## DEF

| - In Europa unter „AUS 32“ und unter „DEF“ in den USA oder „Urea Solution“ bekannt, ist es beim Verband der Automobilindustrie (VDA) unter dem Markenzeichen „AdBlue ® ” registriert und muss folgenden ISO-Normen entsprechen: - ISO 22241-1 Quality requirements - ISO 22241-2 Test Methods - ISO 22241-3 Handling, transportation and Storing - ISO 22241-4 Refilling Interface - Der DEF -Behälter muss von autorisierten Händlern mit einer speziellen automatischen Pistole gefüllt werden. Für das Einfüllverfahren sind die Angaben im Handbuch des Fahrzeugs zu konsultieren. - Beim Nachfüllen den am Behälter angegebenen MAX-Füllstand nicht überschreiten. - Beim Einfüllen muss das Eindringen jeglicher Art von Verunreinigungen vermieden werden. - Am Einfüllstutzen des Behälters ist ein Filter vorhanden, der regelmäßig gereinigt oder ausgewechselt werden muss (siehe Wartungs- und Wechseltabelle - nur für von REHLKO gelieferten Behälter). - Die Qualität des DEF muss den technischen Daten entsprechen, die in der Tab. 2.5 angeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Achtung - Das DEF nie mit dem Kraftstoff oder anderen Flüssigkeiten (einschließlich Wasser) vermischen und kein DEF in den Kraftstofftank füllen. - Das im entsprechenden Behälter enthaltene DEF ist für den Motorstart erforderlich. - Kauf in Behältern: ein bereits geöffneter Behälter kann unter denselben Bedingungen wie ein noch versiegelter Behälter gelagert werden. - Den Behälter nicht bei Temperaturen über 35 °C lagern, da dies eine Veränderung des DEF zur Folge hätte. - Sollte das DEF im Behälter gefrieren (< -11,5 °C ¦ 11,3 °F), kann es, sobald es sich wieder verflüssigt hat, verwendet werden. - Das DEF nie der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. - Wurde der Original-Behälter geöffnet und wieder geschlossen, muss das DEF mit einem Spektrometer kontrolliert werden, um dessen Qualität vor der Verwendung zu überprüfen. - Kein verfälschtes DEF in den Behälter füllen, da der Motor sonst nicht mehr den Abgasparametern entsprechen, es zu Fehlern in der DCU kommen und der Motor demzufolge entweder ausgehen oder nicht anspringen könnte. |  |  |
| 2.5 PARAMETER; MASSEINHEIT; VALUE. Gehalt; % Gewicht; 31,8 ÷ 33,2. Dichtigkeit bei 20 °C; kg/m3; 1.087 ÷ 1.093. Brechungsindex bei 20 °C; °C; 1,3814 ÷ 1,3843. Alkalinität wie NH3; % Gewicht; < 0,2. Biuret; % Gewicht; < 0,3. Aldehyd; mg/kg; < 5. Unlösliche Stoffe; mg/kg; < 20. Phosphate wie PO4; mg/kg; < 0,5. Calcium; mg/kg; < 0,5. Eisen; mg/kg; < 0,5. Kupfer; mg/kg; < 0,2. Zink; mg/kg; < 0,2. Chrom; mg/kg; < 0,2. Nickel; mg/kg; < 0,2. Aluminium; mg/kg; < 0,5. Magnesium; mg/kg; < 0,5. Natrium; mg/kg; < 0,5. Kalium; mg/kg; < 0,5. Gefrierpunkt; °C; -11. |

## Empfehlung für das Kühlmittel

Es wird empfohlen, das vorgemischte Kühlmittel Rehlko Xtended™ mit 50 % Ethylenglykol-OAT zu verwenden. Es wird außerdem empfohlen, Kältemittel zu verwenden, die den folgenden Spezifikationen entsprechen. Als Kühlmittel muss ein Gemisch von 50 % entmineralisiertes Wasser und 50 % Ethylenglykol mit niedrigem Silikatgehalt benutzt werden. Ein OAT-Hochleistungskühlmittel mit langer Haltbarkeit ohne Silikate, Phosphate, Borate, Nitrite und Amine verwenden. Die folgenden Motorkühlmittel auf Ethylenglykolbasis können für alle Modelle der KSD-Motorfamilie verwendet werden: - OAT (Organic Acid Technology) mit niedrigem Silikatgehalt: ASTM D-3306 D-6210 - HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) mit niedrigem Silikatgehalt: ASTM D-3306 D-6210 Die oben genannten konzentrierten Kühlmittel müssen mit destilliertem, entionisiertem oder entmineralisiertem Wasser gemischt werden. Falls vorhanden, kann direkt eine vorgemischte Formulierung (40-60 % oder 50-50 %) benutzt werden. Wichtig - Keine Kühlmittel auf Ethylenglykol-Basis mit solchen auf Propylenglykol-Basis mischen. Keine OAT-Kühlmittel mit HOAT-Kühlmitteln mischen. Die Haltbarkeit von OAT-Kühlmitteln kann sich deutlich reduzieren, wenn sie mit nitrithaltigen Kühlmitteln kontaminiert werden. - Niemals Kühlmittel für Autos verwenden. Diese Kühlmittel enthalten nicht die richtigen Additive, um Hochleistungsdieselmotoren zu schützen. OAT-Kühlmittel sind bis 5 Jahre oder 4000 Betriebsstunden wartungsfrei, sofern immer das gleiche Kühlmittel in das Kühlsystem nachgefüllt wird. Keine unterschiedlichen Kühlmittel mischen. Den Zustand des Kühlmittels jährlich mit Kühlmittel-Teststreifen prüfen. HOAT-Kühlmittel sind nicht wartungsfrei und es wird empfohlen, bei der ersten Wartung SCA (Supplemental Coolant Additives) zuzusetzen.

## Merkmale Batterien

Die Batterie wird nicht von REHLKO geliefert 2.6 EMPFOHLENE BATTERIEN. UMGEBUNGSTEMPERATUR; ANLASSER; Öl; BATTERIETYP; ZUSTAND DER MASCHINE. ≥ - 25°C; 3.2kW + HEATER; 10W-40 5W-40; 880CCA SAE (=1000 A (EN); leichte hydraulische parasitäre Lasten oder Kupplung und mechanisches Getriebe. ≥ - 25°C; 4.2kW + HEATER; 1000CCA SAE =(1250 A (EN); hohe hydraulische parasitäre Lasten.

## Inducement-Strategie der ATS-Anlage

Das Inducement ist die Minderung der Motorleistung aufgrund der Erfassung einer Betriebsstörung oder einer Beschädigung der ATS-Anlage seitens der DCU. Der jeweilige Inducement-Grad wird von der ECU auf Grundlage des Fehlers vorgegeben, der von der DCU erfasst wurde. Die Information am Instrumentenbrett des Fahrzeugs oder die Aktivierung des Inducement kann folgende Gründe haben: - Niedriger DEF-Füllstand - Schlechte Qualität des DEF - Unterbrechung der DEF-Zumessung - Funktionsstörung des AGR-Ventils - Beschädigung der Überwachungssysteme im ATS-System. Die Strategie des Inducements wird in Abhängigkeit von folgenden Faktoren angewendet: - erfasstes Problem - verstrichene Stunden.

HINWEIS: Die Stunden werden nach Ablauf von 40 Std. ohne Erfassung irgendeiner Störung seitens der DCU rückgesetzt. Andernfalls werden die Stunden zu den vorausgehenden, bereits gezählten, addiert. Bei niedrigem Füllstand des DEF erfolgt die Aktivierung in Abhängigkeit des Prozentsatzes der im DEF-Behälter vorhandenen Flüssigkeit. Die Stunden der Störungsdauer werden nicht berechnet.lia.

Nachstehend werden die bei den verschiedenen Störungen angewendeten Strategien aufgelistet (Stage V - EU): Das Inducement kann auf den nachstehenden 2 Stufen erfolgen: - 1. Stufe: Minderung des MAX verfügbaren Drehmoments um 25%. - 2. Stufe: Minderung des MAX verfügbaren Drehmoments um 50% und Drosselung der MAX verfügbaren Drehzahl um 40%. Vor der Aktivierung des Inducements (1. oder 2. Stufe) aktiviert die ECU eine Warnanzeige oder eine Kontrollleuchte am Instrumentenbrett der Fahrzeugs (die Fahrzeugdokumentation bezüglich der Bedeutung der Warnung lesen). Niedriger DEF -Füllstand - Aktivierung der Information am Instrumentenbrett des Fahrzeugs: < 10 % des MAX Füllstands - Inducement der 1. Stufe: < 2.5% des MAX Füllstands - Inducement der 2. Stufe: 0 % des MAX Füllstands Schlechte Qualität des DEF - Aktivierung der Information am Instrumentenbrett des Fahrzeugs: bei Erfassung der Störung - Inducement der 1. Stufe: 10 Std. nach der Erfassung der Störung - Inducement der 2. Stufe: 20 Std. nach der Erfassung der Störung Unterbrechung der DEF -Zumessung - Aktivierung der Information am Instrumentenbrett des Fahrzeugs: bei Erfassung der Störung - Inducement der 1. Stufe: 10 Std. nach der Erfassung der Störung - Inducement der 2. Stufe: 20 Std. nach der Erfassung der Störung Funktionsstörung des EGR-Ventils - Aktivierung der Information am Instrumentenbrett des Fahrzeugs: bei Erfassung der Störung - Inducement der 1. Stufe: 36 Std. nach der Erfassung der Störung - Inducement der 2. Stufe: 100 Std. nach der Erfassung der Störung Beschädigung der Überwachungssysteme im ATS-System - Aktivierung der Information am Instrumentenbrett des Fahrzeugs: bei Erfassung der Störung - Inducement der 1. Stufe: 36 Std. nach der Erfassung der Störung - Inducement der 2. Stufe: 100 Std. nach der Erfassung der Störung

Nachstehend werden die bei den verschiedenen Störungen angewendeten Strategien aufgelistet (Tier 4 Final - USA): Das Inducement kann auf den nachstehenden 3 Stufen erfolgen: - 1. Stufe: Minderung des MAX verfügbaren Drehmoments um 25%. - 2. Stufe: Minderung des MAX verfügbaren Drehmoments um 50% und Drosselung der MAX verfügbaren Drehzahl um 40%. - 3. Stufe: Der Motor läuft im Standgas und mit dem MAX verfügbarem Drehmoment Vor der Aktivierung des Inducements (1., 2. oder 3. Stufe) aktiviert die ECU eine Warnanzeige oder eine Kontrollleuchte am Instrumentenbrett der Fahrzeugs (die Fahrzeugdokumentation bezüglich der Bedeutung der Warnung lesen). Niedriger DEF -Füllstand - Aktivierung der Information am Instrumentenbrett des Fahrzeugs: < 10 % des MAX Füllstands - Inducement der 1. Stufe: < 5% des MAX Füllstands - Inducement der 2. Stufe: < 2.5% des MAX Füllstands - Inducement der 3. Stufe: < 0.5% des MAX Füllstands Schlechte Qualität des DEF - Aktivierung der Information am Instrumentenbrett des Fahrzeugs: bei Erfassung der Störung - Inducement der 1. Stufe: 1 Std. nach der Erfassung der Störung - Inducement der 2. Stufe: 2 Std. nach der Erfassung der Störung - Inducement der 3. Stufe: 3 Std. nach der Erfassung der Störung Unterbrechung der DEF -Zumessung - Aktivierung der Information am Instrumentenbrett des Fahrzeugs: bei Erfassung der Störung - Inducement der 1. Stufe: 1 Std. nach der Erfassung der Störung - Inducement der 2. Stufe: 2 Std. nach der Erfassung der Störung - Inducement der 3. Stufe: 3 Std. nach der Erfassung der Störung Funktionsstörung des EGR-Ventils - Aktivierung der Information am Instrumentenbrett des Fahrzeugs: bei Erfassung der Störung - Inducement der 1. Stufe: 1 Std. nach der Erfassung der Störung - Inducement der 2. Stufe: 2 Std. nach der Erfassung der Störung - Inducement der 3. Stufe: 3 Std. nach der Erfassung der Störung Beschädigung der Überwachungssysteme im ATS-System - Aktivierung der Information am Instrumentenbrett des Fahrzeugs: bei Erfassung der Störung - Inducement der 1. Stufe: 1 Std. nach der Erfassung der Störung - Inducement der 2. Stufe: 2 Std. nach der Erfassung der Störung - Inducement der 3. Stufe: 3 Std. nach der Erfassung der Störung

## Steuertafel

| In der Tab. 2.8 sind die Komponenten der Steuertafel angeführt. Tab 2.8 POS.; BESCHREIBUNG. A; Schlüsselschalter zum Einschalten von Schalttafel und Motor. B; Display zur Anzeige der Motordaten und -fehler. C; Navigationspfeiltaste oberes Menü. D; Navigationspfeiltaste unteres Menü. E; Taste zur Auswahl oder Eingaben von Daten. F; LED Motorbetriebsstatus (grün = keine Störung ermittelt). |  |
| --- | --- |
| ANMERKUNG : Wenn die LED F rot aufleuchtet, die REHLKO Fachwerkstätten zur Feststellung der Art der Störung kontaktieren. Bei einigen Störungen wird die automatische Motorabschaltung aktiviert. In der Tab. 2.9 werden die Daten angezeigt, die auf dem Display B durch Drücken der Tasten C oder D abgerufen ANMERKUNG : Die in der 2.9 beschriebenen Daten können abweichen, siehe in diesem Fall das Handbuch der Maschine. Tab 2.9 BESCHREIBUNG. Betriebsstunden. Verbleibende Stunden bis zur Wartung. Motordrehzahl. Motoröldruck. Kühlmitteltemperatur. Verwendetes Drehmoment @ U/min (% Verwendung). |

# Angaben zur Sicherheit

## Sicherheitshinweise

- Der Motor ist für die Verwendung in Kombination mit der Maschine, auf der er installiert ist, vorgesehen. - Eine Verwendung, die von der von REHLKO im vorliegenden Handbuch festgelegten Verwendung abweicht, gilt als unsachgemäße Verwendung. - REHLKO lehnt jede Verantwortung für Änderungen am Motor ab, die nicht in dem vorliegenden Handbuch beschrieben sind und von Personal durchgeführt wurden, das nicht von REHLKO dazu autorisiert wurde. - Eine korrekte Verwendung des Motors, eine strikte Einhaltung der hier aufgelisteten Normen und die genaue Anwendung aller angeführten Vorsichtsmaßnahmen dienen zur Verhinderung der Unfall- oder Verletzungsgefahr. - Die mit der Verwendung und der Wartung des Motors beauftragten Personen müssen die Sicherheitsvorrichtungen und die persönliche Schutzausrüstung verwenden. - REHLKO lehnt jede objektive und subjektive Verantwortung ab, sollten die im vorliegenden Handbuch angeführten Verhaltensregeln nicht berücksichtigt und angewandt werden. - REHLKO übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch oder Unachtsamkeit, die zu potenziellen Gefahren führen können.

## Allgemeine Hinweise

3.2.1 Hinweise für den Hersteller - Während der Ver wendung der KDI -Motoren muss berücksichtigt werden, dass jede Änderung der Funktionssysteme schwere Störungen des Motors hervorrufen kann. - Die Optimierung muss a priori in den Prüfräumen von REHLKO verifiziert werden. - Sollte REHLKO eine derartige Änderung nicht akzeptieren, so kann das Unternehmen nicht für eventuell auftretende Funktionsstörungen oder Motorschäden verantwortlich gemacht werden. - Die Installation des Motors in einer Maschine, darf ausschließlich von Personal durchgeführt werden, das von REHLKO entsprechend geschult wurde und auf Grundlage der zur Verfügung stehenden einschlägigen Literatur arbeitet. - Der Motor wurde gemäß Spezifikation des Herstellers einer Maschine gefertigt, der sämtliche notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die von den geltenden Gesetzen vorgesehen sind, ergriffen hat; jede Verwendung des Motors außerhalb dieser Festlegungen gilt als nicht konform mit der von REHLKO vorgesehenen Verwendung, die somit jegliche Verantwortung für eventuell eintretende Unfälle, die auf derartige Tätigkeiten zurückzuführen sind, ablehnt. 3.2.2 Hinweise für den Endbenutzer - Die nachstehenden Hinweise sind für den Bediener der Maschine bestimmt, um Gefahren in Verbindung mit dem Motorenbetrieb und den entsprechenden ordentlichen Wartungsarbeiten zu verringern oder zu beseitigen. - Diese Anweisungen müssen aufmerksam gelesen werden. Andernfalls können ernste Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit der eigenen Person sowie anderer Personen, die sich in der Nähe der Maschine aufhalten, entstehen. - Vor dem Starten ist sicherzustellen, dass sich der Motor, vorbehaltlich der Maschinenspezifikation, auf einem nahezu waagrechten Untergrund befindet. - Die Stabilität der Maschine überprüfen, um das Risiko des Umkippens zu vermeiden. - Der Motor darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn in dessen Umgebung feuergefährliches Material und/oder leicht brennbarer Staub bzw. eine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden sind, sofern nicht angemessene spezifische Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, die für die Maschine eindeutig angezeigt und bescheinigt sind. - Zur Vorbeugung von Brandgefahren ist ein Mindestabstand von einem Meter zwischen der Maschine und Gebäuden oder anderen Maschinen einzuhalten. - Kinder und Tiere müssen sich in einem angemessenen Abstand von den Maschinen befinden, um Gefahren in Verbindung mit dem Maschinenbetrieb zu vermeiden. - Vor allen Arbeiten die äußeren Motorteile gründlich reinigen, um zu verhindern, dass versehentlich Schmutz oder Fremdkörper hineingelangen. Nur Wasser und/oder für die Reinigung des Motors geeignete Produkte verwenden. Wenn für die Reinigung Hochdruck- oder Dampfgeräte verwendet werden, muss unbedingt ein Mindestabstand von 200 mm zwischen der Düse und der zu reinigenden Fläche eingehalten werden. Den Hochdruckstrahl nicht auf elektrische Komponenten, Kabelverbindungen oder Dichtungsringe (Simmerringe) richten. Den Bereich um den bzw. über dem Motor nach Herstellerangaben gründlich reinigen. - Der Kraftstoff und das Öl sind extrem entzündlich, das Nachfüllen hat bei abgestelltem Motor zu erfolgen. Für den Startvorgang muss der Motor sauber und frei von Kraftstoffrückständen sein. - Sicherstellen, dass eventuell vorhandene schallschluckende Tafeln sowie der Untergrund, auf dem sich die Maschine befindet, frei von Kraftstoffrückständen sind. - Die Kraftstoffdämpfe sind hochgiftig, die Tätigkeiten sind daher im Freien oder in einer gut belüfteten Umgebung durchzuführen. - Während des Tankens darf nicht geraucht oder mit offenen Flammen hantiert werden. - Während des Betriebs erreicht die Oberfläche des Motors Temperaturen, die gefährlich sein können, insbesondere ist jede Berührung der Abgasanlage zu vermeiden. - Vor der Durchführung von Arbeiten muss der Motor abgestellt und gewartet werden, dass er sich auf Umgebungstemperatur abkühlt. - Den Deckel des Kühlers oder des Ausgleichsgefäßes immer vorsichtig öffnen sowie Schutzbekleidung und Schutzbrille tragen. - Das Kühlflüssigkeitssystem steht unter Druck; keine Kontrollen ausführen, bevor der Motor nicht auf Umgebungstemperatur abgekühlt ist. - Falls ein elektrischer Lüfter vorgesehen ist, sich nicht dem heißen Motor nähern, da sich der Lüfter auch bei abgestellten Motor einschalten kann. Wichtig - Die Tätigkeiten zum Ablassen des Öls sind bei warmem Motor durchzuführen und erfordern aus diesem Grund eine besondere Vorsicht, damit Verbrennungen vermieden werden können. Der Hautkontakt mit Öl ist zu vermeiden, da es gesundheitsschädlich ist.Dieser Vorgang ist vorzugsweise mit einer Absauganlage durchzuführen. - Bei Arbeiten, die den Zugang zu beweglichen Teilen des Motors und/oder die Entfernung der Schutzverkleidung an Rotationsstellen beinhalten, ist das elektrische Signal durch Isolierung des Minuskabels (-) der Batterie zu trennen, damit unbeabsichtigte Kurzschlüsse sowie die Aktivierung des Anlassers verhindert werden können. - Die Riemenspannung nur bei stillstehendem Motor kontrollieren. - Nach jedem Tanken den Tankverschluss sorgfältig verschließen, den Tank nicht bis zum Rand befüllen, sondern einen entsprechenden Freiraum für die Ausdehnung des Kraftstoffes lassen. - Der Motor ist gemäß den spezifischen Anweisungen des Bedienungshandbuchs des Motors und/oder der Maschine zu starten; die Verwendung von zusätzlichen Starthilfen, die ursprünglich nicht an der Maschine vorhanden sind (z.B. Startpilot), ist zu vermeiden. - Vor dem Starten alle für die Durchführung von Wartungsarbeiten des Motors und/oder der Maschine benutzen Werkzeuge entfernen und sicherstellen, dass alle ggf. entfernten Schutzverkleidungen wieder angebracht wurden. - Es ist verboten, den Kraftstoff mit Elementen wie Erdöl oder Kerosin zu vermischen. Die Nichteinhaltung dieses Verbots führt zu einer Funktionsstörung des Katalysators und zur Nichteinhaltung der von REHLKO deklarierten Emissionswerte. - Bei dem Wechsel des Ölfilters ist dessen Temperatur zu beachten. - Die Tätigkeiten zur Kontrolle, Nachfüllung und Austausch des Kühlmittels müssen bei abgestelltem und auf Umgebungstemperatur abgekühltem Motor vorgenommen werden. Die Kühlflüssigkeit ist umweltschädlich und muss daher gemäß den gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden. - Keine Wasser- und Hochdruckstrahlen für Verkabelungen, Verbinder und Einspritzdüsen verwenden. Wichtig - Für das Anheben des Motors alleine nur die beiden Aufhängeringschrauben A verwenden, die von REHLKO vorgesehen wurden - Der Winkel zwischen jeder Hebekette und dem Winkel der Augenschrauben darf bei der Basisversion 15° nach innen nicht überschreiten, bei der Version mit ATS darf er 0° nicht überschreiten. - Das richtige Anziehmoment der Hebeschrauben beträgt 80 Nm . - Es ist nicht gestattet, Distanzstücke oder Unterlegscheiben zwischen die Ringschrauben und den Motor zu legen. BASISVERSION: ATS MONTIERT:

## Beschreibung der Sicherheitszeichen

- Um eine sichere Verwendung gewährleisten zu können, müssen die folgenden Anweisungen aufmerksam gelesen werden. - Es wird außerdem empfohlen, auch das mit der Maschine oder der Anwendung, auf der der Motor installiert ist, mitgelieferte Bedienungshandbuch zu lesen, da es weitere wichtige Informationen zur Sicherheit enthält. - Das vorliegende Handbuch enthält die im Folgenden dargelegten Sicherheitsbestimmungen. - Es wird gebeten, diese aufmerksam zu lesen. Warnaufkleber Im Folgenden werden die Warnaufkleber aufgelistet, die am Motor vorhanden sein können und potenzielle Gefahrenstellen für den Bediener anzeigen. HINWEIS: Diese Aufkleber werden vom Maschinenhersteller auf die Motorkomponenten aufgebracht, und einige von ihnen können aus Metall gefertigt sein, um hohen Temperaturen standzuhalten.. Vor Durchführung von Tätigkeiten am Motor das Bedienungs- und Wartungshandbuch lesen.. Warnung vor Komponenten mit heißer Oberfläche. Verbrennungsgefahr.. Warnung vor rotierenden Teilen. Einzugs- und Schnittgefahr.. Warnung vor explosivem Kraftstoff. Brand- oder Explosionsgefahr.. Warnung vor Dampf und unter Druck stehendem Kühlmittel. Verbrennungsgefahr.. Warnhinweise Im Folgenden sind die Warnhinweise aufgelistet, die im Handbuch vorkommen können und die zur besonderen Vorsicht bei Tätigkeiten mahnen, die Unfallgefahr für den Bediener oder die Gefahr von Sachschäden mit sich bringen.. Gefahr Dieses Zeichen bezieht sich auf Anweisungen, deren Nichtbeachtung eine Gefahr mit sich bringt, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen bzw. schweren Sachschäden führen kann.. Wichtig Dieses Zeichen weist auf besonders wichtige technische Informationen hin, die nicht außer acht gelassen werden dürfen.. Achtung Dieses Zeichen weist auf Anweisungen hin, deren Nichtbeachtung die Gefahr leichter Verletzungen oder Schäden mit sich bringen kann.. Schutzausrüstung Im Folgenden ist die Schutzausrüstung aufgeführt, die vor allen Tätigkeiten angelegt werden muss, um Verletzungen des Bedieners zu verhindern.. Vor Durchführung der Tätigkeiten geeignete Schutzhandschuhe anziehen.. Vor Durchführung der Tätigkeiten eine Schutzbrille aufsetzen.. Vor Durchführung der Tätigkeiten einen Gehörschutz aufsetzen..

## Sicherheitszeichen und Information

| UNBEABSICHTIGTES ANLASSEN. Das unbeabsichtigte Anlassen des Motors kann schwere oder tödliche Verletzungen hervorrufen.. Vor der Durchführung von Tätigkeiten am Motor oder am Gerät, das Minuskabel (-) der Batterie trennen.. KOMPONENTEN MIT HEISSER OBERFLÄCHE. Die Komponenten mit heißen Oberflächen können schwere Verbrennungen verursachen... Die Motorkomponenten können sich während des Betriebs erhitzen. Den Motor nicht berühren solange er sich in Betrieb befindet bzw. unmittelbar nach dem Abstellen. Den Motor niemals ohne die vorgesehenen thermischen Schutzvorrichtungen oder die Sicherheitsabdeckungen in Betrieb nehmen.. ROTIERENDE TEILE. Die rotierenden Teile können schwere Verletzungen hervorrufen.. Einen Sicherheitsabstand zu dem in Betrieb befindlichen Motor einhalten. Hände, Füße, Haare und Kleidung in gebührendem Abstand von allen in Bewegung befindlichen Teilen halten, um Verletzungen zu verhindern. Den Motor niemals ohne die vorgesehenen Gehäuse oder Sicherheitsabdeckungen in Betrieb nehmen.. TÖDLICHE ABGASE. Kohlenmonoxid kann Übelkeit, Ohnmacht oder Tod verursachen.. Den Motor nie in geschlossenen Umgebungen oder engen Räumen in Betrieb nehmen, um ein Einatmen der Abgase (Kohlenmonoxid) zu vermeiden. Bei dem Kohlenmonoxid handelt es sich um eine giftige, geruchlose und farblose Verbindung, die bei Einatmen tödliche Folgen haben kann.. STROMSCHLÄGE. Stromschläge können schwere Verletzungen hervorrufen.. Die Elektrokabel nicht berühren, wenn der Motor in Betrieb ist.. | HOCHDRUCK-FLUID GEFAHR DES EINDRINGENS. Die unter Hochdruck stehenden Fluide können unter die Haut eindringen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.. Für die Tätigkeiten an der Versorgungsanlage ist entsprechend geschultes Personal zu beauftragen, das bei der Durchführung eine Schutzausrüstung tragen muss. Die durch das Eindringen der Fluide verursachten Verletzungen sind extrem giftig und gefährlich. Im Fall einer Verletzung ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen... EXPLOSIVER KRAFTSTOFF. Der explosive Kraftstoff kann Brände und schwere Verbrennungen verursachen.. Der Kraftstoff ist äußerst entzündlich und bei Funkenbildung können seine Dämpfe Explosionen hervorrufen. Den Kraftstoff nur in zugelassenen Behältern aufbewahren, in gut belüfteten, nicht bewohnten Räumen, weit ab von offenen Flammen und Funken. Den Kraftstofftank nicht füllen, wenn der Motor warm oder in Betrieb ist, um zu vermeiden, dass sich unbeabsichtigt ausgetretener Kraftstoff bei der Berührung mit heißen Komponenten oder mit, von der Zündungsanlage verursachten Funken entzündet. Den Motor nicht in der Nähe von Kraftstoff anlassen, der während des Tankvorgangs ausgetreten ist. Den Kraftstoff niemals als Reinigungsmittel verwenden.. EXPLOSIVE GASE. Das explosive Gas kann Brände und schwere Verbrennungen verursachen.. Die Batterien nur an einem gut belüfteten Ort aufladen. Die Batterie immer fern von Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen halten. Während des Ladevorgangs erzeugen die Batterien explosiven Wasserstoff. Die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Eingriffen an der Batterie eventuell vorhandene Schmuckstücke ablegen. Vor Trennung des negativen Massekabels (-) ist sicherzustellen, dass sich alle Schalter in Position OFF befinden. Andernfalls könnte es auf dem Endverschluss des Massekabels zu einer Funkenbildung mit Explosionsgefahr kommen.. KALIFORNIEN HINWEIS - ERKLÄRUNG 65. Die von dem Motor dieses Produkt abgegebenen Abgase enthalten chemische Substanzen, die gemäß der Gesetze des amerikanischen Bundesstaats Kalifornien das Auftreten von Tumoren, angeborenen Störungen oder anderen genetischen Schäden fördert.. |
| --- | --- |

## Sicherheit im Hinblick auf den Umweltschutz

Jedes Unternehmen ist verpflichtet, entsprechende Verfahren einzuleiten, um die Auswirkungen, die die eigenen Tätigkeiten (Produkte, Dienstleistungen, etc.) auf die Umwelt haben, zu ermitteln, zu bewerten und zu kontrollieren. Die Verfahren für die Feststellung von bedeuteten Umweltbelastungen müssen folgende Faktoren berücksichtigen: - Entsorgung von Flüssigkeiten. - Abfallentsorgung. - Bodenkontaminierung. - Emissionen in die Atmosphäre. - Verwendung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen. - Vorschriften und Richtlinien zur Umweltbelastung Um die Umweltbelastung zu minimieren, liefert REHLKO im Folgenden einige Hinweise, die von allen jenen beachtet werden müssen, die mit dem Motor während seines gesamten Betriebslebens in welcher Weise auch immer zu tun haben. - Alle sbestandteile und Flüssigkeiten müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen des Landes, in dem die Entsorgung stattfindet, entsorgt werden. - Die Versorgungs- und Steueranlagen des Motors und die Auspuffrohre müssen in einem einwandfreien Zustand erhalten werden, um die Lärmemissionen und die Luftverschmutzung gering zu halten. - Bei Außerbetriebnahme des Motors sind alle Bestandteile auf Grundlage ihrer chemischen Eigenschaften zu trennen und entsprechend zu entsorgen.

# Angaben zur Verwendung

## Vor dem Anlassen

Wichtig - Die Informationen auf den folgenden Seiten sind aufmerksam zu lesen und bei der Durchführung der im Folgenden angeführten Tätigkeiten sind die angegebenen Anweisungen genau zu beachten. - Die Nichteinhaltung der auf den folgenden Seiten beschriebenen Tätigkeiten kann die Gefahr von Beschädigungen des Motors, der Anwendung auf der er installiert ist, sowie von Personen und/oder Gegenständen mit sich bringen. - Bei schwierigen Betriebsbedingungen (häufiges Anlassen und Abstellen, sehr staubige oder sehr warme Umgebungen, etc.) ist der Abstand zwischen den Wartungstätigkeiten zu verkürzen. - Sicherstellen, dass im DEF-Behälter die erforderliche Menge der DEF-Flüssigkeit vorhanden ist. Auch Bezug auf die Dokumentation des Fahrzeugs nehmen, um den für den korrekten Motorbetrieb erforderlichen DEF-Füllstand zu überprüfen.

## Einlaufen

ANMERKUNG: Während der ersten 50 Betriebsstunden des Motors sollte vermieden werden, 75% der Volllastleistung zu überschreiten.

## Anlassen und Abstellen

4.3.1 Anlassen - Den Stand des Motoröls, des Kraftstoffs und der Kühlflüssigkeit kontrollieren und wenn nötig nachfüllen ( Abs. 4.5 unf 4.6 ). - Den Zündschlüssel in die Steuertafel (falls geliefert) stecken. - Den Schlüssel in die Position ON drehen. - Den Schlüssel über die Position ON hinaus drehen und loslassen, sobald der Motor anspringt (der Schlüssel kehrt automatisch in die Position ON zurück). Wichtig - Den Anlasser nicht länger als 15 Sekunden ununterbrochen betätigen: sollte der Motor nicht anspringen, eine Minute abwarten und dann den Startvorgang wiederholen, um eine Beschädigung des Anlassers zu vermeiden. - Sollte der Motor auch bei dem zweiten Versuch nicht anspringen, anhand von Tab. 7.1 und Tab. 7.2 , versuchen, die Ursache herauszufinden.

4.3.2 Nach dem Anlassen Achtung - Sicherstellen, dass bei angelassenem Motor keine Kontrolllampen auf der Steuertafel aufleuchten. - Den Motor einige Minuten lang im Leerlauf laufen lassen, siehe unten stehende Tabelle (mit Ausnahme der Motoren mit konstanter Drehzahl). ANMERKUNG: Zum Vermeiden von Schäden am Motor, sollte dieser nicht länger und vorwiegend im Standgas laufen ( MAX 30min. ). UMGEBUNGSTEMPERATUR; ZEIT. ≤-20°C; 2 Minuten. von -20°C bis -10°C; 1 Minute. von -10°C bis -5°C; 30 Sekunden. von -5°C bis 5°C; 20 Sekunden. ≥ 5°C; 15 Sekunden.

4.3.3 Abstellen - Den Motor nicht bei voller Belastung oder hoher Drehzahl abstellen (mit Ausnahme der Motoren mit konstanter Drehzahl). - Vor dem Abstellen, den Motor etwa 1 Minute lang im Leerlauf und ohne Belastung laufen lassen. - Den Zündschlüssel in die Position OFF bringen.

## Tanken von Kraftstoff

Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.2.2 lesen. Gefahr - Ausschließlich bei ausgeschaltetem Motor tanken. - Die ausschließlich zugelassenen Kraftstoffe sind in Tab. 2.3 angeführt. - In Ländern, in denen nur Kraftstoff mit hohem Schwefelgehalt erhältlich ist, wird empfohlen, in den Motor entweder stark alkalisches Schmieröl einzufüllen oder als Alternative das vom Hersteller REHLKO empfohlene Schmieröl öfter auszutauschen. - Zur Vermeidung von Explosionen oder Bränden darf während der Durchführung dieser Tätigkeiten nicht geraucht oder mit offenen Flammen hantiert werden. - Die Kraftstoffdämpfe sind hochgiftig, die Tätigkeiten sind daher im Freien oder in einer gut belüfteten Umgebung durchzuführen. - Das Gesicht nicht dem Einfüllstopfen nähern, um das Einatmen giftiger Dämpfe zu vermeiden. - Keinen Kraftstoff verschütten, da dieser sehr umweltschädlich ist. - Für das Betanken einen Trichter verwenden, um den Austritt von Kraftstoff zu verhindern; es wird außerdem empfohlen, den Kraftstoff zu filtern, um den Eintritt von Staub oder Schmutz in den Tank zu vermeiden. - Den Kraftstofftank nicht komplett anfüllen, damit sich der Kraftstoff ausdehnen kann.

ANMERKUNG: Vor dem ersten Tankvorgang oder wenn der Tank komplett geleert wurde, eine Füllung des Kraftstoffkreislaufs durchführen (Abs. 6.3 Punkt 8) .

## Nachfüllen von Motoröl

| Wichtig - Für die Sicherheitshinweise siehe Abs. 2.4 . - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.2.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| - Den Deckel des Öl-Einfüllstutzens A abschrauben, bzw. des Öl-Einfüllstutzens C , wenn der Einfüllstutzen A nicht zugänglich sein sollte. - Öl nachfüllen, Typ müssen den Vorschriften entspreche ( Tab. 2.2 ). |  |
| - Vor der Kontrolle des Motorölstands muss sichergestellt werden, dass das Fahrzeug eben steht. - Den Ölmessstab B herausziehen und überprüfen, dass der Ölstand nahe, aber nicht über der Markierung MAX liegt. - Sollte sich der Ölstand nicht nahe der Markierung MAX befinden, Öl nachfüllen und den Ölmessstab B wieder korrekt einsetzen. - Den Deckel A oder C wieder aufschrauben Wichtig - Motor nicht betreiben wenn der Ölfüllstand unter „Minimum“ ist. - Die Ölmessstäbe können je nach Motorkonfiguration variieren. |  |

## Nachfüllen von Kühlflüssigkeit

Wichtig

- Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.2.2 lesen.

Achtung

- Es darf ausschließlich die frostbeständige und schützende Flüssigkeit ANTIFREEZE gemischt mit entkalktem Wasser verwendet werden.

- Der Gefrierpunkt des Kühlgemisches hängt von der Konzentration des Produktes im Wasser ab.

- Abgesehen von der Herabsetzung des Gefrierpunktes besitzt die Permanentflüssigkeit auch die Eigenschaft, den Siedepunkt zu erhöhen.

- Daher wird empfohlen, ein 50% Gemisch vorzubereiten, das einen allgemeinen Schutz bietet und die Bildung von Rost, galvanischen Strömen und Kalkablagerungen verhindert.

| ANMERKUNG: A bwarten, dass sich der Motor auf Umgebungstemperatur abkühlt. Achtung Vorhandensein von Dampf, Kühlmittel steht unter Druck. Verbrennungsgefahr. - Den Deckel A abschrauben und das Kühlmittel in den Kühler einfüllen. Dieses setzt sich folgendermaßen zusammen: 50% ANTIFREEZE und 50% entkalktes Wasser. - Die Rohre im Inneren des Kühlers müssen etwa 5 mm mit der Flüssigkeit bedeckt sein. Den Kühler nicht komplett anfüllen, sondern ein wenig Platz lassen, damit sich die Kühlflüssigkeit ausdehnen kann. - Für Motoren, die mit einem Ausdehnungsgefäß ausgestattet sind, die Kühlflüssigkeit bis zur maximalen Standmarkierung B einfüllen. - Den Deckel A wieder fest anschrauben. - Nach einigen Betriebsstunden, den Motor abstellen, abwarten, dass die Kühlflüssigkeit ungefähr auf Umgebungstemperatur abkühlt und erneut den Füllstand kontrollieren. |  |
| --- | --- |

## Nachfüllen von DEF

ANMERKUNG: Siehe technische Dokumentation des Fahrzeugs.

## Inducement SCR

Nachstehend eine Auflistung der Kontrollleuchten, die am Armaturenbrett des Fahrzeugs aufleuchten können und die Inducement-Stufen angeben Bezüglich der den aufleuchtenden Kontrollleuchten erforderlichen Arbeitsschritte ist Bezug auf das Handbuch des Fahrzeugs zu nehmen. BEDINGUNG; EU; USA; KONTROLLLEUCHTE *1; ANZEIGEMODUS; INDUCEMENT-STUFE. Niedriger Füllstand DEF; < 10%; < 15%; Festgesetzt. Füllstand DEF unter MIN; < 2.5%; < 5%; Blinken; Inducement Stufe 1 aktiviert. Füllstand DEF unter MIN; 0%; < 2.5%; Festgesetzt; Inducement Stufe 2 aktiviert. Behälter DEF leer; 0%; Blinken; Inducement Stufe 3 aktiviert. *1: Die Kontrollleuchten können davon abweichen, bitte das Handbuch der Maschine beachten.

## ATS-Regenerationsstrategie

Nur für Konfigurationen der Stufe V ( bitte Kap. 1 Abs. ATS beachten ) Tätigkeiten zur Regeneration des DPFs dürfen an der Steuertafel der Maschine „nur ausgeführt werden, wenn durch entsprechende Kontrollleuchten oder Meldungen an der Steuertafel dazu aufgefordert wird“. In der Tabelle 4.11 wird für die verschiedenen Stufen der Ansammlung von Partikeln beschrieben, welche Kontrollleuchten an der Steuertafel darauf hinweisen, die damit verbundenen Leistungseinschränkungen des Motors und die Möglichkeiten der Eingriffe durch den Bediener. Die erzwungene Regeneration muss unter Beachtung der Anweisungen der Maschine durchgeführt werden. 4.11 Rußzahl; Bedienfeldleuch *1; Einschränkungen des Motors; Mögliche Maßnahmen des Bedieners; Betriebsbedingungen. Rußansammlung STAGE 0; - Keine Bedingung. Rußansammlung STAGE 1. Rußansammlung STAGE 2. Rußansammlung STAGE 3; Festgesetzt; Zwangsregeneration anfordern.; - Temperatur des Kühlmittels 60 °C. - Motor nicht ausschalten. - Fahrzeug steht still. - Motor läuft ohne Last *2. Rußansammlung STAGE 4; Blinken; Leistungsbegrenzung; Zwangsregeneration anfordern.; - Temperatur des Kühlmittels 60 °C. - Motor nicht ausschalten. - Fahrzeug steht still. - Motor läuft ohne Last *2. Rußansammlung STAGE 5; Blinken; Starke Leistungsbegrenzung; Eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Regeneration erforderlich.; REGENERATION mithilfe der REHLKO -Software. *1: Die Kontrollleuchten können davon abweichen, bitte das Handbuch der Maschine beachten. *2: Sofern im Handbuch der Maschine nicht anders angegeben. Achtung - Die erzwungenen Regenerationen dürfen ausschließlich dann durchgeführt werden, wenn dies von der ECU durch die Kontrollleuchte „HIGH SOOT“ (Partikelansammlung Stufe 3 - 5) angefordert wird. - KEINE erzwungene Regeneration durchführen, wenn dies NICHT von der ECU angefordert wird (Partikelansammlung Stufe 0 - 2). - Während der erzwungenen Regenerationsvorgänge erhöht sich die Leerlaufdrehzahl des Motors. - Wiederholte erzwungene Regenerationen führen zu einer starken Verunreinigung des Motoröls durch Kraftstoff. - Nach jeder erzwungenen Regeneration müssen die in Abs. 5.3 oder 5.4 beschriebenen Schritte durchgeführt werden. - Wenn die Funktion zum Einleiten der Regeneration missbraucht wird, steigt das Niveau der Partikelansammlung schnell wieder an. - Nach jeder erzwungenen Regeneration durch die REHLKO -Software (Partikelansammlung Stufe 5) müssen Motoröl und Ölfilter gewechselt werden. - Die zulässige Verunreinigung des Motoröls durch Kraftstoff beträgt MAX. 3 %. - Während der erzwungenen Regeneration darf der Motor unter keinerlei Last stehen, um Schäden am ATS-System zu vermeiden *2. - Während Regenerationen der Stufen 3, 4 und 5 den Motor nicht ausschalten, um Schäden am ATS-Systems zu vermeiden.

# Angaben zur Wartung

## Nützliche Informationen zur Wartung

| - In diesem Kapitel werden jene Vorgänge dargelegt, die direkt vom Benutzer durchgeführt werden können, sofern dieser über die notwendigen Fähigkeiten verfügt. Die Tätigkeiten sind in Tab. 5.1 und Tab. 5.2 beschrieben. - Die regelmäßigen Kontrollen und die Wartungstätigkeiten müssen in Übereinstimmung mit den im vorliegenden Handbuch angeführten Modalitäten und Zeitabständen durchgeführt werden und gehen zu Lasten des Benutzers. - Die Nichteinhaltung der Normen und der Zeitabstände für die Wartung beeinträchtigt den einwandfreien Betrieb des Motors und seine Lebensdauer und führt in Folge zu einem Verfall der Garantie. - Um Personen- und Sachschäden vorzubeugen ist es notwendig, vor Durchführung von Tätigkeiten am Motor die im Folgenden angeführten Hinweise genau zu lesen. | Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.2.2 lesen. Achtung - Sämtliche Tätigkeiten dürfen nur bei abgestelltem und auf Umgebungstemperatur abgekühltem Motor durchgeführt werden. - Für die Vorgänge zum Tanken und zur Ölstandskontrolle muss sich der Motor in horizontaler Position befinden. - Zur Vermeidung von Ölaustritten muss vor jedem Anlassen des Motors sichergestellt werden, dass: - der Ölmessstab korrekt eingesetzt ist; - folgende Komponenten fest geschlossen sind: - die Öl-Ablassschraube; - der Öl-Einfüllstutzen. |
| --- | --- |

## Periodische Wartung

Die Intervalle für die vorbeugende Wartung, die in den Tabellen 5.1 und 5.2 angegeben sind, treffen für einen unter normalen Betriebsbedingungen und mit Kraftstoff und Öl mit den empfohlenen Spezifikationen arbeitenden Motor zu.

5.1 REINIGUNG UND ÜBERPRÜFUNG. BESCHREIBUNG DES VORGANGS; HÄUFIGKEIT (Stunden). 100; 250; 500. Motorölstand (8). Kühlmittelstand (8)(9). Trockenluftfiltereinsatz (2). Wärmeaustauschfläche des Kühlers und Ladeluftkühler (2 ) (8). Gummikomponenten.

5.2 AUSTAUSCH. BESCHREIBUNG DES VORGANGS; HÄUFIGKEIT (Stunden). 500; 2000; 5000. Motoröl (1). Ölfiltereinsatz (1). Kraftstofffilter- und Vorfiltereinsatz (1). Trockenluftfiltereinsatz (2). Delta-P > DEF Schläuche (6). DEF-Filtereinsatz (1) (6) (11). Kühlmittelschläuche (6) (7). Kraftstoffschlauch (6) (7). Ansaugkrümmerschlauch (Luftfilter - Ansaugkrümmer) (6) (7). Drehstromgenerator-Poly-V-Riemen (6). Kühlmittel; OAT (6). HOAT (6) (10).

1 - Bei seltener Nutzung: 12 Monate. 2 - Die Zeit, nach der die Filterelemente überprüft werden müssen, hängt von der Umgebung ab, in der der Motor betrieben wird. Der Luftfilter muss in sehr staubhaltiger Umgebung häufiger gereinigt und ausgetauscht werden. 6 - Eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. 7 - Die Häufigkeit für das Auswechseln ist nur ein Richtwert. Sie hängt stark von den Umgebungsbedingungen und dem Zustand des Schlauchs ab, der bei der regelmäßigen Sichtkontrolle festgestellt wird. 8 - Die erste Prüfung muss nach 10 Stunden erfolgen. 9 - Den Zustand des Kühlmittels jährlich mit Kühlmittel-Teststreifen prüfen. 10 - Es wird empfohlen, bei der ersten Wartung SCA (Supplemental Coolant Additives) zuzusetzen. 11 - Sollte der DEF -Behälter kein Filtersystem aufweisen, muss der Wechsel nach 500 Std. vorgenommen werden.

## Ölstandskontrolle (Standard-Messstab)

| - Den Deckel des Öl-Einfüllstutzens A abschrauben, bzw. des Öl-Einfüllstutzens C , wenn der Einfüllstutzen A nicht zugänglich sein sollte. - Den Ölmessstab B entfernen und überprüfen, dass der Ölstand nahe der Markierung MAX liegt. - Nachfüllen, wenn sich der Ölstand nicht in der Näher der Markierung MAX befindet. - Den Ölmessstab B wieder korrekt einführen. - Den Deckel A , C wieder aufschrauben. Wichtig - Motor nicht betreiben wenn der Ölfüllstand unter „ MIN “ ist. |  |
| --- | --- |

## Kontrolle Luftfilter

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.2.2 lesen. - Wenn die Patrone G verschmutzt ist, sie nicht reinigen, sondern für den Austausch der Patronen B und G sorgen. ANMERKUNG: Diese Komponente ist nicht unbedingt im Lieferumfang von REHLKO enthalten. - Die beiden Haken F des Deckels A aushängen. - Die Patronen B und G herausziehen. - Die Innenseite der Komponenten A, C und D mit Hilfe eines feuchten Tuchs reinigen. - Prüfen Sie den Zustand der Kartusche B und tauschen Sie sie aus, wenn Sie einen hohen Verstopfungsgrad vermuten, auch wenn die in Tab. 5.2 angegebenen Betriebsstunden noch nicht erreicht sind . - Folgende Komponenten erneut montieren: - die Patronen G und B. - den Deckel A , wobei die korrekte Abdichtung durch die Haken F zu überprüfen ist. |  |
| --- | --- |

## Kontrolle des Kühlers - Austauschfläche

| Gefahr - Für die Sicherheitshinweise siehe Kap. 3 . ANMERKUNG: Diese Komponente ist nicht unbedingt im Lieferumfang von REHLKO enthalten. Wichtig - Bei der Verwendung von Druckluft ist eine Schutzbrille zu tragen. - Die Austauschfläche des Kühlers muss auf beiden Seiten gereinigt werden. - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.2.2 lesen. - Die Austauschflächen des Kühlers D kontrollieren. - Sollten die Flächen verstopft sein, müssen sie mit einem Pinsel gereinigt werden, der in ein geeignetes Reinigungsmittel getaucht wurde. |  |
| --- | --- |

## Kontrolle der Gummileitungen

| Gefahr - Für die Sicherheitshinweise siehe Abs. 3. Zur Durchführung der Kontrolle die Leitung auf dem gesamten Verlauf und im Bereich um die Befestigungsschellen leicht zusammendrücken oder biegen. Sollten die Komponenten Risse, Bruchstellen, Schnittstellen oder Leckagen aufweisen, oder nicht mehr über eine gewisse Elastizität verfügen, müssen sie ausgetauscht werden. Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.2.2 lesen. - Sollten die Leitungen beschädigt sein, eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. - Für weitere, nicht dargestellte Rohre, siehe technische Dokumentation des Geräteherstellers. |  |
| --- | --- |
| - Folgende Komponenten sind auf Beschädigungen zu überprüfen: - Leitungen für den Kraftstoffkreislauf. - Hüllen für den Kühlkreislauf. - Ölkreislaufleitungen - Hüllen für den Luftkreislauf. |  |

## Standkontrolle Kühlflüssigkeit

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.2.2 lesen. Gefahr - Für die Sicherheitshinweise siehe Kap. 3 . ANMERKUNG: Abwarten, dass sich der Motor auf Umgebungstemperatur abkühlt. Achtung Vorhandensein von Dampf, Kühlmittel steht unter Druck. Verbrennungsgefahr. ANMERKUNG: Diese Komponente ist nicht unbedingt im Lieferumfang von REHLKO enthalten. - Den Motor ohne Deckel A auf dem Kühler anlassen. - Die Rohre im Inneren des Kühlers müssen etwa 5 mm mit Flüssigkeit bedeckt sein. - Wenn notwendig, Kühlflüssigkeit nachfüllen. - Den Kühler nicht komplett anfüllen, sondern ein wenig Platz lassen, damit sich die Kühlflüssigkeit ausdehnen kann. - Den Deckel A des Kühlers wieder aufschrauben. - Bei Motoren, die mit einem Ausdehnungsgefäß versehen sind, muss überprüft werden, dass sich der Stand der Kühlflüssigkeit in der Nähe der Markierung MAX befindet B . ANMERKUNG: Für das Tanken siehe Abs. 4.6 . Achtung Vor dem erneuten Anlassen des Motors, muss sichergestellt werden, dass der Deckel auf dem Kühler bzw. auf dem Ausdehnungsgefäß (wenn vorhanden) richtig angebracht wurde, so dass der Austritt von heißen Flüssigkeiten oder Dampf verhindert wird. |  |
| --- | --- |

## Kontrolle von Kraftstofffilterpatrone und -vorfilter

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.2.2 lesen. Gefahr - Für die Sicherheitshinweise siehe Kap. 3 . Wenn die Kontrolllampe für das Vorhandensein von Wasser in der Patrone des Kraftstofffilters aufleuchtet: - Die Flügelschraube A leicht aufschrauben, ohne sie jedoch zu entfernen. - Das eventuell vorhandene Wasser ablassen. - Die Flügelschraube A wieder festschrauben, sobald Kraftstoff auszutreten beginnt. |  |
| --- | --- |

## Aufbewahrung des Produkts

Wichtig: - Sollten die Motoren für einen Zeitraum bis zu 6 Monaten nicht verwendet werden, so sind sie mit den unter "Lagerung des Motors (bis zu 6 Monate)" beschriebenen Vorgängen zu schützen ( Abs. 5.11 ). - Sollte der Motor länger als 6 Monate nicht verwendet werden, sind Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um den Zeitraum der Lagerung des Produkts (über 6 Monate hinaus) zu verlängern ( Abs. 5.12 ). - Sollte der Motor nicht verwendet werden, ist die schützende Behandlung unbedingt innerhalb von 24 Monaten nach der letzten Behandlung zu wiederholen.

## Lagerung des Motors (bis zu 6 Monate)

Vor der Lagerung ist folgendes zu überprüfen: - Die Umgebung, in der der Motor gelagert wird, darf nicht feucht oder Witterungseinflüssen ausgesetzt sein. Der Motor ist mit einer geeigneten Abdeckung gegen Staub, Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse zu schützen. - Der Lagerort darf sich nicht in der Nähe von Schaltkästen befinden. - Die Verpackung darf nicht direkt in Kontakt mit dem Boden kommen.

## Lagerung des Motors (länger als 6 Monate)

Die in Abs. 5.11 beschriebenen Vorgänge durchführen. - Das Motoröl austauschen ( Abs. 6.1 ). - Mit Kraftstoff betanken, dem ein Zusatz für lange Lagerzeiten hinzugefügt wurde. - Mit Ausdehnungsgefäß: kontrollieren, dass sich der Stand der Kühlflüssigkeit auf der Markierung MAX befindet. - Ohne Ausdehnungsgefäß: Die Rohre im Inneren des Kühlers müssen etwa 5 mm mit Flüssigkeit bedeckt sein. Den Kühler nicht komplett anfüllen, sondern ein wenig Platz lassen, damit sich die Kühlflüssigkeit ausdehnen kann. - Den Motor anlassen und ihn ohne Belastung etwa 2 Minuten lang im Leerlauf laufen lassen. - Den Motor etwa 5-10 Minuten auf 3/4 der Höchstdrehzahl laufen lassen. - Den Motor abstellen. - Den Kraftstofftank vollständig entleeren. - Das Öl SAE 10W-40 in die Ansaug- und Auspuffsammelrohre sprühen. - Die Ansaug- und Auspuffleitungen versiegeln, um das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern. - Sämtliche Außenflächen des Motors sorgfältig reinigen.Wenn für die Reinigung des Motors Hochdruck- oder Dampfgeräte verwendet werden, darf der Hochdruckstrahl niemals auf elektrische Komponenten, Kabelverbindungen oder Dichtungsringe (Simmerringe) gerichtet werden. Bei Hochdruck- oder Dampfreinigungen ist es wichtig, dass ein Mindestabstand von 200 mm zwischen der zu reinigenden Oberfläche und der Düse eingehalten wird.Komponenten wie der Drehstromgenerator, der Anlasser und das Steuergerät sind absolut zu vermeiden. - Die Teile ohne Lackierung mit schützenden Produkten behandeln. - Den DEF-Behälter bis zum MAX. zulässigen Füllstand füllen. Wenn der Motor entsprechend den oben angeführten Anweisungen geschützt wird, kommt es zu keiner Beschädigung durch Korrosion.

## Anlassen des Motors nach der Lagerung

- Die Schutzabdeckung entfernen. - Die Schutzbehandlung von den Außenflächen mit Hilfe eines Tuchs und eines fettlösenden Reinigungsmittels entfernen. - Schmieröl (nicht mehr als 2 cm3) in die Ansaugleitungen einspritzen. - Den Tank mit neuem Kraftstoff füllen. - Überprüfen, dass sich der Öl- und der Kühlmittelstand in der Nähe der Markierung MAX befinden. - Das im Behälter vorhandene DEF entsorgen, den Filter der DEF-Pumpe wechseln, dann eine Reinigung des Behälters und der DEF-Leitung mit destilliertem Wasser vornehmen. - Die DEF-Einspritzdüsen in einer von REHLKO autorisierten Werkstatt kontrollieren lassen. - Den Motor anlassen und ihn ohne Belastung etwa 2 Minuten lang im Leerlauf laufen lassen. - Den Motor etwa 5-10 Minuten auf 3/4 der Höchstdrehzahl laufen lassen. - Den Motor abstellen und solange das Öl noch warm ist ( Absa. 6.1 ), das schützende Öl in einen geeigneten Behälter ablassen. Achtung: - Die Schmiermittel und Filter verlieren mit der Zeit ihre Eigenschaften; aus diesem Grund müssen sie gemäß den in Tab. 5.2 angeführten Kriterien ausgetauscht werden. - Die Filter (Luft, Öl, Kraftstoff) gegen originale Ersatzteile austauschen. - Das neue Öl ( Abs. 4.5 ) bis zur Markierung MAX einfüllen. - Den Kühlkreislauf vollständig entleeren und neues Kühlmittel bis zur Markierung MAX einfüllen ( Abs. 4.6 ).

## Nichtverwendung der Maschine

| Wenn die Maschine für einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll, die nachfolgenden Vorgänge ausführen. |  |
| --- | --- |
| Arbeitsschritte für den Motor 5.3 PUNKT; ZEITRAUM; VORGANG. 1; bis zu 2 Monaten; - Der Ort muss für die Dauer der Inaktivität der Maschine trocken und kühl sein. - Siehe Handbuch der Maschine, um die Batterie zu trennen (nach dem Ausschalten mindestens 5 Minuten abwarten, bevor die Batterie getrennt wird). - Sicherstellen, dass der Motor vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. - Sicherstellen, dass sich der Motor nicht in der Nähe von Wärmequellen befindet.. 1a; Avviamento dopo 2 mesi; - vor dem Motorstart Abs. 5.2 für die Wartungsintervalle überprüfen. - Siehe Maschinenhandbuch für den Anschluss der Batterie und den Motorstart.. 2; bis zu 9 Monaten; - Die Eingriffe unter Punkt 1 ausführen. - Die in Abs. 5.6.beschriebenen Vorgänge ausführen - Den Motor mindestens alle 4 Monate anlassen, mit den Vorgängen unter Punkt 1a: - In den ersten Minuten ruckartige Beschleunigungen vermeiden. - Den Motor durch Positionieren des Beschleunigers auf 3/4 des MAX auf Betriebstemperatur bringen. - Den Motor einige Minuten bei niedrigster Drehzahl laufen lassen und dann ausschalten.. 2a; Anlassen nach 9 Monaten; - Vor dem Motorstart Abs. 5.2 für die Wartungsintervalle überprüfen. - Siehe Maschinenhandbuch für den Anschluss der Batterie und den Motorstart. - In den ersten Minuten ruckartige Beschleunigungen vermeiden.. 3; über 9 Monate; - Die Eingriffe unter Punkt 1 und 2 ausführen.. 3a; Avviamento dopo 9+ mesi; - Vor dem Motorstart Abs. 5.2 für die Wartungsintervalle überprüfen. - Die Qualität der Kühlflüssigkeit mittels der entsprechenden Kontrollstreifen überprüfen. - Siehe Maschinenhandbuch für den Anschluss der Batterie und den Motorstart. - In den ersten Minuten ruckartige Beschleunigungen vermeiden.. |
| Arbeitschritte für die SCR-Anlage 5.4 PUNKT; ZEITRAUM; VORGANG. 1; bis zu 2 Monaten; - Die Eingriffe unter Punkt 1 der Tab. 5.3 ausführen. - Den AdBlue®/DEF-Behälter bis zum MAX. Füllstand mit AdBlue®/DEF füllen. - Die Umgebungstemperatur muss zwischen -40 und 40 °C gehalten werden. - Keine elektrische oder hydraulische Verbindung trennen. 1a; Anlassen nach 2 Monaten; - Vor dem Motorstart Abs. 5.2 für die Wartungsintervalle überprüfen. - Siehe Maschinenhandbuch für den Anschluss der Batterie und den Motorstart.. 2; bis zu 9 Monaten; - Die Eingriffe unter Punkt 2 der Tab. 5.3 ausführen. - Den AdBlue®/DEF-Behälter bis zum MAX. Füllstand mit AdBlue®/DEF füllen. - Die Umgebungstemperatur muss zwischen -40 und 25 °C gehalten werden. - Keine elektrische oder hydraulische Verbindung trennen. 2a; Anlassen nach 9 Monaten; - vor dem Motorstart Abs. 5.2 für die Wartungsintervalle überprüfen. - Siehe Maschinenhandbuch für den Anschluss der Batterie und den Motorstart.. 3; über 9 Monate; - Die Eingriffe unter Punkt 3 der Tab. 5.3 ausführen. - Den AdBlue®/DEF-Behälter bis zum MAX. Füllstand mit AdBlue®/DEF füllen. - Die Umgebungstemperatur muss zwischen -40 und 25 °C gehalten werden. - Keine elektrische oder hydraulische Verbindung trennen. 3a; Anlassen nach 9+ Monaten; - Vor dem Maschinenstart folgende Vorgänge ausführen: - AdBlue®/DEF im Behälter ersetzen (siehe Maschinenhandbuch) - Den AdBlue®/DEF-Filter ersetzen (Abs. 6.5) - Abs. 5.2 für die Wartungsintervalle überprüfen. - Siehe Maschinenhandbuch für den Anschluss der Batterie. - Den Motor starten. sollten während des Anlassens oder Betriebs Störungen auftreten, den Motor ausschalten, 5 Minuten abwarten und wieder anlassen. - Sollte die Störung bestehen bleiben, müssen die autorisierten Werkstätten von REHLKO kontaktiert werden.. |

# Angaben zum Austausch von Teilen

## Austausch von Motoröl

| Gefahr: - Das Minuskabel (-) der Batterie trennen, um ein unbeabsichtigtes Starten des Motors zu verhindern. Wichtig: - Vor Ausführung der Arbeiten Kap. 3 lesen. |  |
| --- | --- |
| Wichtig: - Für den Ölwechsel muss sich der Motor in horizontaler Position befinden. - Vor dem Austausch, die in Abs. 6.2 - Punkt 1 beschriebenen Arbeiten durchführen. ANMERKUNG: Für die Durchführung dieses Vorgangs sollte der Motor warm sein, wodurch eine bessere Fluidität des Öls gegeben ist und die in ihm enthaltenen Unreinheiten komplett abgelassen werden können. - Den Deckel des Öl-Einfüllstutzens A abschrauben, bzw. des Öl-Einfüllstutzens C , wenn der Einfüllstutzen A nicht zugänglich sein sollte. - Den Ölmessstab B herausziehen. |  |
| - Die Öl-Ablassschraube D und die Dichtung E entfernen (auf beiden Seiten der Ölwanne ist eine Öl-Ablassschraube vorhanden). - Das Öl in einen geeigneten Behälter ablassen. (Für die Entsorgung des Altöls siehe Abs. 6.6 AUSSERBETRIEBNAHME und VERSCHROTTUNG ). - Die Dichtung E austauschen. - Die Öl-Ablassschraube D wieder aufschrauben (Anziehmoment 35 Nm ). - Vor dem Austausch, die in Abs. 6.2 - Punkt 2,3,4 und 5 beschriebenen Arbeiten durchführen. |  |
| - Öl nachfüllen, Typ müssen den Vorschriften entsprechen ( Tab. 2.1 und Tab. 2.2 ). Wichtig: - Die Markierung MAX auf dem Ölmessstab nicht überschreiten. - Motor nicht betreiben wenn der Ölfüllstand unter MIN ist. - Zur Kontrolle des Ölstands den Ölmessstab B einführen und wieder herausziehen. Nachfüllen, wenn sich der Ölstand nicht in der Näher der Markierung MAX befindet. - Nach Abschluss des Vorgangs, den Ölmessstab B wieder korrekt einführen. - Den Deckel A, C wieder aufschrauben. |  |

## Austausch der Patrone des Ölfilters

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.2.2 lesen. Achtung: - Austausch der Patrone des Ölfilters (Abs. 6.2) und des Kraftstofffilters ( Abs. 6.3 ). - Bei seltener Verwendung einmal pro Jahr austauschen. - Für die Entsorgung der Patrone des Öl- und des Kraftstofffilters siehe Abs. 6.6 AUSSERBETRIEBNAHME und VERSCHROTTUNG . |  |
| --- | --- |
| Wichtig: - Elektro-/ Druckluftschrauber sind verboten. - Lösen Sie mit drei volle Umdrehungen die Patronenhalterung A Abdeckung, und 1 Minute warten ANMERKUNG: Diese Operation ermöglicht, im Träger F enthaltene Öl in die Ölwanne in der richtigen Weise zu fließen. - Den Patronenhalterdeckel A abschrauben und prüfen, dass das in der Ölfilterhalterung F enthaltene Öl zur Ölwanne abfließt. - Den Deckel A gemeinsam mit der Patrone des Ölfilters B aus der Halterung des Ölfilters herausziehen. - Die Patrone des Ölfilters B abnehmen und gegen eine neue austauschen. Die Dichtungen C , D und E entfernen und mit neuen Dichtungen ersetzen. - Den Deckel A auf die Halterung des Ölfilters F aufsetzen und anziehen (Anziehmoment 25 Nm ). |  |

## Austausch der Patrone des Kraftstofffilters und -vorfilter

| ANMERKUNG: Der Kraftstofffilter ist am Kurbelgehäuse des Motors oder am Fahrzeugrahmen angebracht. Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.2.2 lesen. Achtung - Bei seltener Verwendung einmal pro Jahr austauschen. - Für die Entsorgung der Patrone des Öl- und des Kraftstofffilters siehe Abs. 6.5 AUSSERBETRIEBNAHME und VERSCHROTTUNG. . - Das Kabel A des Sensors zur Ermittlung des Vorhandenseins von Wasser C trennen. - Den Sensor C von der Patrone B abschrauben. - Die Patrone B mit dem entsprechenden Schlüssel abschrauben. - Die Dichtung D der neuen Patrone B ölen. Wichtig: - Die neue Patrone B nicht mit Kraftstoff füllen. - Die neue Patrone in leerem Zustand B auf die Halterung des Dieselkraftstofffilters E mit dem entsprechenden Schlüssel aufschrauben (Anziehmoment 17 Nm). - Den Sensor zur Ermittlung des Vorhandenseins von Wasser C auf die neue Patrone B aufschrauben (Anziehmoment 5 Nm). - Das Kabel A des Sensors wieder verbinden. ANMERKUNG: Eine Entlüftung vornehmen. - Die Taste G mehrmals zum Befüllen des Kreislaufs drücken. |  |
| --- | --- |

## Austausch der Patrone des Luftfilters

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.2.2 lesen. ANMERKUNG: Diese Komponente ist nicht unbedingt im Lieferumfang von REHLKO enthalten. |  |
| --- | --- |
| - Den Einsatz F zum Entriegeln des Deckels A ziehen. - Gegen den Uhrzeigersinn drehen und den Deckel A entfernen. - Die Patronen B und G herausziehen. - Die Kartuschen G und B montieren. - Den Deckel A aufsetzen und die Schritte aus Punkt 2 und 1 in umgekehrter Reihenfolge ausführen. |  |

## Austausch DEF-Filter

| Achtung - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.2.2 lesen. - Die Dichtungen A nicht mit Schmieröl oder Kraftstoff schmieren. - Der Filter D enthält die Dichtungen A in der Verpackung. - Während des Austauschvorgangs muss jegliche Verunreinigung vermieden werden. - Vor dem Vorgang sicherstellen, dass der Zündschlüssel auf OFF gestellt ist und die DEF-Pumpe den Kreislauf geleert hat. |  |
| --- | --- |
| - Den Verschluss B abschrauben |  |
| - Verschluss B entfernen und Filterhalter C herausnehmen. - Filter D entfernen. - Mit warmem DEF den Sitz des Filters D an der Pumpe E reinigen, falls Verschmutzungen festgestellt werden. - Die Dichtungen A mit DEF oder destilliertem Wasser schmieren. - Den Filterhalter C zusammen mit dem Filter D in der Pumpe E positionieren. - Den Verschluss B festziehen (Anzugsmoment 20 Nm). |  |

## Außerbetriebnahme und Entsorgung

- Im Fall einer Verschrottung muss der Motor in einer dafür geeigneten Deponie entsorgt werden, wobei die geltende Gesetzgebung zu berücksichtigen ist. - Vor der Verschrottung müssen die Teile aus Kunststoff oder Gummi von den restlichen Komponenten getrennt werden. - Die Teile, die ausschließlich aus Kunststoff, Aluminium oder Stahl bestehen, können wiederverwendet werden, wenn sie den entsprechenden Sammelstellen zugeführt werden. - Für die Sammlung von Altöl und Filtern ist müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen des Landes, in dem die Entsorgung stattfindet, entsorgt werden. - Das Altöl muss angemessen gesammelt werden und darf nicht in die Umwelt gelangen, da es gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen als gefährlicher Abfall klassifiziert ist und somit einer entsprechenden Sammelstelle zugeführt werden muss.

# Angaben zum Beheben von Störungen

## Hilfreiche Informationen zum Beheben von Störungen

- In diesem Kapitel sind Informationen über mögliche Störungen, die während der Verwendung des Motors auftreten können mit den entsprechenden Ursachen und möglichen Lösungen zu ihrer Behebung angeführt Tab. 7.2 . - In einigen Fällen ist es notwendig, den Motor unverzüglich abzustellen, um weitere Schäden zu verhindern Tab. 7.1 . 7.1 DER MOTOR MUSS UNVERZÜGLICH ABGESTELLT WERDEN, WENN. 1; Die rote Kontrolllampe aufleuchtet. 2; Die Kontrolllampe für den Öldruck während des Betriebs aufleuchtet. 3; Die Motordrehzahl plötzlich steigt und sinkt. 4; Ein ungewöhnliches und/oder plötzlich auftretendes Geräusch wahrgenommen wird. 5; Die Farbe der Abgase plötzlich dunkler wird. 7.2 STÖRUNGEN; MÖGLICHE URSACHE; LÖSUNG. Gelbe Kontrolllampe leuchtet; Die elektronische Steuereinheit des Motors hat eine Betriebsstörung erfasst; Eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Der Motor springt nicht an; Batterieklemmen sulfatiert; Batterieklemmen reinigen. Unzureichende Batteriespannung; Batterie laden oder austauschen. Kraftstoffmangel; Tanken. Kraftstoff eingefroren; Eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Kraftstofffilter verstopft; Filter austauschen. Luft im Kraftstoffkreislauf; Eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Luftfilter verstopft; Filter reinigen / austauschen. Leitungen verstopft; Eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Sicherung durchgebrannt; Sicherung austauschen, wenn das Problem weiterhin besteht, eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Ansaug- oder Auspuffvorrichtungen verstopft; Eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Der Motor springt nur kurz an; Instabile elektrische Verbindungen; Elektrische Kontakte reinigen, wenn das Problem weiterhin besteht, eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Batterieklemmen sulfatiert; Batterieklemmen reinigen. Kraftstofffilter verstopft; Filter austauschen und Tank reinigen. Kraftstoffleitungen verstopft; Eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Motor dreht nicht hoch; Sicherheitsprotokoll wird erstellt; Warten Sie einige Sekunden. MAX-Motordrehzahl wird angewählt; Lösen des Gashebels und einige Sekunden warten. Schwankende Drehzahl im Leerlauf; Kraftstoffleitungen verstopft; Eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Niedrige Drehzahl im Leerlauf; Kraftstoffleitungen verstopft; Eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Schlechte Kraftstoffqualität; Tank reinigen und qualitativ hochwertigen Kraftstoff tanken. Blaue Auspuffgase; Ölstand in der Wanne zu hoch; Motoröl austauschen, wenn das Problem weiterhin besteht, eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Luftfilter verstopft; Filter austauschen. Übermäßiger Kraftstoffverbrauch; Luftfilter verstopft; Filter austauschen. Ölstand in der Wanne zu hoch; Motoröl austauschen, wenn das Problem weiterhin besteht, eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Reduzierte Motorleistung; Luftfilter verstopft; Filter austauschen. Kraftstoffleitungen verstopft; Eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Schlechte Kraftstoffqualität; Tank reinigen und qualitativ hochwertigen Kraftstoff tanken. Ölstand in der Wanne zu hoch; Motoröl austauschen, wenn das Problem weiterhin besteht, eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Motor setzt beim Beschleunigen aus; Kraftstofffilter verstopft; Kraftstofffilter austauschen. Motor ruckt beim Beschleunigen; Kraftstoffleitungen verstopft; Eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Motor überhitzt; Mangel an Kühlflüssigkeit; Kühlflüssigkeit nachfülleno. Ölstand in der Wanne zu hoch; Motoröl austauschen, wenn das Problem weiterhin besteht, eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Kühler verstopft; Kühler reinigen, wenn das Problem weiterhin besteht, eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren. Sollten die in Tab. 7.2 für die aufgetretenen Störungen vorgeschlagenen Lösungen nicht das gewünschte Ergebnis bringen, eine Vertragswerkstatt von REHLKO kontaktieren.

# Angaben zur Garantie

## Garantiebedingungen

REHLKO DIESELMOTOREN WELTWEITE GARANTIEBEDINGUNGEN Besuchen Sie die Website https://www.engines.rehlko.com/warranty und wählen Sie Diesel Engines aus

# Glossar

## Glossar

A Abs.:; Absatz.. Altöl:; Öl, dessen Eigenschaften sich durch den Betrieb oder im Laufe der Zeit verändert haben, sodass es nicht mehr für die korrekte Schmierung der Komponenten geeignet ist.. Anziehmoment:; Angabe für das Anziehen von Bauteilen mit Gewinde in der Maßeinheit Nm .. ATS:; After Treatment System - Nachbehandlungssystem für die vom Motor erzeugten Abgase.. B Bohrung:; Innendurchmesser des Zylinders bei Verbrennungsmotoren.. C CE:; EG, "Europäische Gemeinschaft". Common Rail:; gemeinsamer Hochdruckspeicher, der die Einspitzdüsen ständig mit Kraftstoff versorgt.. D DCU:; Dosing Control Unit - Die Dosierkontrolleinheit ist ein für die Kontrolle der SCR-Anlage ausgelegtes Steuergerät, das in Abhängigkeit von den seitens der verschiedenen Sensoren erfassten Parametern die Zumessung des DEF in den SCR-Katalysator regelt.. DEF:; "Diesel Exaust Fluid". DOC:; Diesel Oxidation Catalyst - Katalysator für Dieselmotoren, verringert die schädlichen Abgase, die vom Motor erzeugt werden.. DPF:; Diesel Particulate Filter - Dieselpartikelfilter, dieser Filter hält die aus Kohlenstoffverbindungen entstehenden Partikel zurück, die von Dieselmotoren emittiert werden.. Drehstromgenerator:; Bauteil, das mechanische Energie in Drehstrom umwandelt.. E ECS:; „Emission Control System“ - Abgasreinigungsanlage.. ECU:; "Electronic Control Unit" - elektronische Steuereinheit, elektrische Vorrichtung zur Überwachung und elektronischen Steuerung anderer elektronisch betätigter Vorrichtungen.. Elektro-Einspritzventil:; Elektronisch betätigtes Bauteil, das Kraftstoffnebel in die Zylinder einspritzt.. EPA:; "Environmental Protection Agency" - Umweltschutzbehörde US-amerikanische Umweltschutzbehörde, die Schadstoffemissionen reguliert und kontrolliert.. Erschwerte Bedingungen:; Extrembedingung in Bezug auf die Arbeitsumgebung, in der der Motor verwendet wird (sehr staubige oder schmutzige Bereiche oder mit verschiedenen Gasen belastete Luft).. ETB:; Electronic Throttle Body - Elektronisches Drosselventil, das von der ECU-Motorsteuerung auf Anforderung des Gaspedals gesteuert wird. Die Funktion dieses Ventils ist entscheidend für die einwandfreie Regeneration des ATS Systems.. G Galvanisiert:; Material, dessen Oberflächen einer Schutzbehandlung unterzogen wurden.. K Katalysator:; Vorrichtung zur Abgasreinigung.. M MAX:; "Maximal".. Methylester:; Gemisch, das durch eine chemische Reaktion aus Ölen und tierischen und/oder pflanzlichen Fetten entsteht; dient zur Herstellung von Biodiesel.. Min.:; "Minuten".. MIN:; "Minimal".. Model:; "Modell", (Kennschild des Motors) gibt das Motormodell an.. O Oil Cooler:; Kleiner Kühler, der das Öl kühlt.. P Paraffin:; Fett- oder Feststoff, der sich im Diesel bilden kann.. Periodische Wartung:; Instandhaltungsarbeiten, die ausschließlich dazu dienen, Bauteile in festgelegten Zeitabständen zu prüfen oder auszutauschen, ohne dabei die vom System ausgeführten Funktionen zu verändern oder zu verbessern oder dessen Wert zu erhöhen oder die Leistung zu verbessern.. Poly-V:; "Mehrfach-V", Keilrippenriemen zum Antrieb der Nebenaggregate; der Name kommt von den in Längsrichtung verlaufenden Rippen, durch die der Querschnitt wie nebeneinander liegende Vs aussieht.. Punkt:; Bezugspunkt.. S SCR:; Selective Catalytic Reduction. s/n:; "Serial number", (Kennschild des Motors) gibt die Seriennummer an, anhand der der Motor identifiziert werden kann.. Steuereinheit:; >> siehe " ECU ".. Spec.:; "Specification", (Kennschild des Motors) gibt die Motorversion an.. T Tab.:; Tabelle.. T-MAP:; "T-MAP" (Sensor), misst die Temperatur und den Absolutdruck im Ansaugsammelrohr.. TCR:; "Turbo Common Rail".. Turbokompressor:; Vorrichtung, die die angesaugte Luft verdichtet und über eine Turbine zum Ansaugsammelrohr bläst.. V Verbrennung:; Chemische Reaktion eines Gemischs aus Treibstoff und Sauerstoff (Luft) in einer Brennkammer.. Vertragswerkstatt:; Autorisierte Kundendienstelle von REHLKO .. V Waste-Gate-Ventil:; Direkt oder automatisch betätigte Vorrichtung zur Begrenzung des Luftdrucks im Inneren der Turbine.. Symbole und Maßeinheiten. Symbol; Maßeinheit; Beschreibung; Beispiel. α; Grad; Übertragungs-/Neigungswinkel; 1°. cm 2; Quadratzentimeter; Fläche; 1 cm 2. Ø; Millimeter; Umfang; Ø 1 mm. Nm; Newtonmeter; Drehmoment; 1 Nm. mm; Millimeter; Länge; 1 mm. µm; 1 Mikrometer (Mikron); 1 µm. h; Stunde; Zeit; 1 h. g/kWh; Gramm pro Kilowattstunde; Spezifischer Verbrauch; 1 g/kWh. kg/h; Kilogramm pro Stunde; Max. Durchflussrate; 1 kg/h. Lt./min.; Liter pro Minute; Durchflussrate; 1 Lt./min.. Lt./h; Liter pro Stunde; 1 Lt./h. ppm; Teile pro Million; Parts per million; 1 ppm. N; Newton; Kraft; 1 N. A; Ampere; Stromstärke; 1 A. gr.; Gramm; Gewicht; 1 gr.. kg; Kilogramm; 1 kg. W; Watt; Leistung; 1 W.. kW; KiloWatt; 1 kW. pa; Pascal; Druck; 1 pa. KPa; Kilopascal; 1 KPa. bar; Atmosphärischer Druck; 1 bar. mbar (1/1000 bar); Atmosphärischer Druck; 1 mbar. R; Widerstand; Elektrischer Widerstand (bezogen auf ein Bauteil); 1 Ω. Ω; ohm; Elektrischer Widerstand; 1 Ω. Rpm; Umdrehungen pro Minute; Drehung einer Achse; 1 Rpm. Ra; Durchschnittliche Rauhheit in Mikrometer; Rauheit; 1 Ra. °C; Grad Celsius; Temperatur; 1°C. V; Volt; Elektrische Spannung; 1 V. Millimeter; Sechskantschraubenkopf; 1 mm. cm 3; Kubikzentimeter; Volumen; 1 cm 3. Lt.; Liter; 1 Lt..