KDI-TCP 3404E5

Manuel utilisation et entretien KDI-TCP 3404 E5 (REV. 01.6)

|  | 3404tcr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informations générales

## Objet du manuel

- Ce manuel contient les instructions nécessaires pour faire un bon usage et le bon entretien du moteur, il doit toujours être disponible, de sorte que vous puissiez le consulter si nécessaire. - Ce manuel est une partie intégrante du moteur, dans le cas d'un transfert ou de vente, il doit toujours être attaché à celui-ci. - Des pictogrammes de sécurité sont appliqués sur le moteur, il est de la responsabilité de l'utilisateur de les garder en parfait état visuel et de les remplacer quand ils ne sont plus lisibles. - Les informations, descriptions et illustrations contenues dans ce manuel reflète l'état de l'art au moment de la vente du moteur. - Cependant, le développement des moteurs est continu. Par conséquent, les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis et sans obligation. - REHLKO se réserve le droit d'apporter, à tout moment, des changement sur les moteurs pour des raisons techniques ou commerciales. - Ces changements ne nécessitent pas que REHLKO engage une action rétroactive sur la production commercialisée jusque là, ni à considérer ce manuel comme inapproprié. - Tous les ajouts que REHLKO jugera approprié de fournir par la suite devront être conservés avec le manuel et considéré comme une partie intégrante de celui-ci. - Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive de REHLKO , par conséquent, la reproduction ou le duplication en tout ou partie, ne sont pas autorisés sans une autorisation écrite de REHLKO .

## Glossaire et Définitions

Les paragraphes, les tableaux et les figures sont numérotés par chapitre suivis du numéro progressif du paragraphe, du tableau ou de la figure. Es: Par. 2.3 - chapitre 2 paragraphe 3. Tab. 3.4 - chapitre 3 tableau 4. Les références des objets décrits dans le texte et sur la figure sont indiquées par des lettres et des chiffres, qui sont toujours et seulement inhérents au paragraphe en cours de consultation, sauf rappels spécifiques à d'autres figures ou paragraphes. Remarques: Toutes les données, unités de mesure et symboles correspondants sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

## Émission - Concernant les instructions d'installation

Le non-respect des instructions d'installation d'un moteur certifié dans un appareil non routier constitue une violation du droit fédéral (40 CFR 1068,105 (b)) et est sujet à des contraventions ou à d'autres sanctions, comme décrit dans le Clean Air Act. Le constructeur de l'appareil doit appliquer une étiquette séparée avec la mention suivante: "ULTRA LOW SULFUR FUEL ONLY" (UNIQUEMENT CARBURANT À TRÈS BASSE TENEUR EN SOUFRE), à côté du bouchon de ravitaillement du carburant. S'assurer qu'un moteur convenablement certifié pour votre application soit installé. Les moteurs à vitesse constante ne doivent être installés que sur des appareils pour le fonctionnement à vitesse constante. Si le moteur est installé de façon à rendre l'étiquette des informations de contrôle des émissions difficile à lire pendant l'entretien normal, il est nécessaire d'appliquer une copie de l'étiquette du moteur sur la machine, comme décrit dans 40 CFR 1068,105.

## Demande d'assistance

- La liste complète et mise à jour des centres d’assistance autorisés Rehlko peut être consultée sur les sites Internet: https://www.engines.rehlko.com/ & https://www.engines.rehlko.com/dealers . - Pour toute question concernant les droits et responsabilités établis par la garantie ou pour connaître le siège du centre d'entretien autorisé Rehlko le plus proche, appeler le 1-800-544-2444 ou visiter le site Internet https://www.engines.rehlko.com/ (pour USA et Amérique du Nord).

## Identification du constructeur et du moteur

1.1 Pos.; Description. 1; Lieu de production. 2; Identification du constructeur. 3; Modèle du moteur. 4; Numéro de série du moteur. 5; Mois et année de production. 6; Données relatives à l'homologation. 7; Version moteur. 8; Data matrix.

## Identification des composants du moteur

REMARQUE : Certains composants sont reproduits à titre purement indicatif et ils peuvent être soumis à des modifications ou ne sont pas fournis par REHLKO.

POS.; DESCRIPTION. 1; Unité de contrôle (ECU). 2; filtre à air. 3; ETB. 4; Bouchon de remplissage huile. 5; Pompe à injection du carburant à haute pression. 6; Filtre à huile. 6a; Oil cooler. 7; Filtre du carburant. 8; Carter d’huile. 9; Bouchon de vidange de l'huile. 10; Jauge d'huile. 11; Radiateur/Intercooler. 12; Bouchon de ravitaillement du Coolant. 13; ATS. 14; Turbocompresseur. 15; Alternateur. 16; Démarreur. 17; Séparateur des vapeurs d'huile. 18; Volant. 19; Pompe réfrigérant. 20; Soupape thermostatique. 21; Capteur de température réfrigérant. 22; Injecteur électronique.

## Circuit réfrigérant

REMARQUE : Certains composants sont reproduits à titre purement indicatif et ils peuvent être soumis à des modifications ou ne sont pas fournis par REHLKO .

POS.; DESCRIPTION. 1; Radiateur. 2; Manchon d’admission. 3; Tuyau de retour vers le radiateur. 4; Tuyau de retour en admission. 5; Circuit de chauffage DEF. 6; Réservoir DEF. 7; Tuyau de refoulement liquide de refroidissement au réservoir DEF. 8; Tuyau de refoulement liquide de refroidissement à l’injecteur DEF. 9; Électrovanne. 10; Tuyau d'alimentation en réfrigérant vers l'électrovanne de chauffage DEF. 11; Manchon de retour du liquide de refroidissement au radiateur. 12; Pompe du liquide de refroidissement. 13; Centrale du système SCR (DCU). 14; Injecteur DEF. 15; ATS. 16; Pompe de refoulement du liquide de refroidissement vers l'injecteur DEF (fournie si nécessaire).

## Circuit DEF

REMARQUE : Certains composants sont reproduits à titre purement indicatif et ils peuvent être soumis à des modifications ou ne sont pas fournis par REHLKO .

POS.; DESCRIPTION. 1; Centrale du système SCR (DCU). 2; Réservoir DEF. 3; Pompe DEF. 4; Tuyau admission DEF. 5; Tuyau de refoulement DEF à l’injecteur DEF. 6; Tuyau de retour au réservoir DEF. 7; Injecteur DEF.

## Circuit d'admission et d'échappement

REMARQUE : Certains composants sont reproduits à titre purement indicatif et ils peuvent être soumis à des modifications ou ne sont pas fournis par REHLKO .

POS.; DESCRIPTION. 1; Filtre à air. 2; Manchon d’admission air. 3; Turbocompresseur. 4; Tuyau de refoulement air vers le refroidisseur intermédiaire. 5; Refroidisseur intermédiaire. 6; Tuyau de refoulement air vers le collecteur admission. 7; ETB. 8; Tuyau flexible refoulement gaz d’échappement vers le système ATS. 9; Injecteur DEF. 10; ATS.

## Étiquettes homologations

1.10.1 Étiquette pour Normes EPA (exemple sur la façon de la remplir) POS.; DESCRIPTION. 1; Indication de l'année correspondant au respect de la réglementation. 2; Catégorie de puissance (kW). 3; Cylindrée du moteur (L). 4; Indication de l'émission de particules (g/kWh). 5; N° d'identification de la famille du moteur. 6; Système de contrôle des émissions = ECS. 7; Carburant à faible teneur en soufre. 8; Indication de l'injection anticipée. 9; Pression à l'ouverture de l'injecteur électronique (bar). 10; Date de production (exemple: 2013.JAN). 1.10.2 Étiquette pour Normes Chine (exemple sur la façon de la remplir) POS.; DESCRIPTION. 1; Fabricant. 2; Modèle moteur. 3; Date de production. 4; N° certification émissions Chine. 5; Plage de puissance (kW). 6; Niveau d’émissions. 7; Puissance. 8; Système de post-traitement. 1.10.3 Étiquette pour Normes Corée (exemple sur la façon de la remplir) POS.; DESCRIPTION. 1; Tier 4 Final. 2; Modèle moteur. 3; Date de production et code fabricant. 4; N° certification émissions Corée.

## ATS (After Treatment System)

| ATS avec filtre DOC et filtre DPF REMARQUE : le système de traitement aval ATS avec filtre DOC+DPF+SCR n’est présent que sur les versions conformes aux normes sur les émissions « Stage V ». Le montage du système de traitement aval ATS peut différer par rapport à la figure. | Tab 1.5 POS.; DESCRIPTION. 1; Turbocompresseur. 2; Tuyau de vidange de la turbine. 3; DOC. 4; DPF. 5; SCR. 6; ETB. |
| --- | --- |

# Informations techniques

## Description générale du moteur

- Diesel 4 temps avec cylindres en ligne; - Refroidissement par liquide; - 4 soupapes par cylindre avec poussoirs hydrauliques; - Turbocompresseur avec soupape Waste-gate; - Injection directe common rail.

## Données techniques du moteur

2.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES; UNITÉ DE MESURE. MODÈLE DU MOTEUR; KDI-TCP 3404 E5. CYLINDRES; n.; 4. ALÉSAGE; mm; 96. COURSE; mm; 116. CYLINDRÉE; cm 3; 3359. INCLINAISON MAXIMALE PENDANT LE FONCTIONNEMENT (même en combiné); α; 40° max 30 min.. α; 45° max 1 min.. CAPACITÉ HUILE (niveau MAX.) avec filtre à huile monté; version standard; lt.; 15.6. POIDS À SEC; 394.

## Huile

Important

- Le moteur peut s'endommager si on le fait fonctionner avec un niveau d'huile incorrect.

- Ne pas dépasser le niveau MAX. car sa combustion peut provoquer une brusque augmentation de la vitesse de rotation.

- N'utiliser que l'huile prescrite afin de garantir une protection adéquate, l'efficacité et la durée du moteur.

- En cas d'utilisation d'une huile ayant une qualité inférieure à celle prescrite, la durée du moteur sera considérablement compromise.

- La viscosité de l'huile doit être adaptée à la température ambiante à laquelle le moteur fonctionne.

Danger

- Le contact prolongé de la peau avec de l'huile de moteur usée peut entraîner un cancer de la peau.

- Si le contact avec l'huile est inévitable, se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon dès que possible.

- Pour l'élimination de l'huile usée, se référer au Par. DÉMANTÈLEMENT ET DESTRUCTION .

2.4.1 Classification de l'huile SAE

- Elle identifie les huiles en fonction de la viscosité, sans tenir compte d’aucune autre caractéristique qualitative.

- Le code est composé de deux numéros qui indiquent et doivent correspondre à la température ambiante à laquelle le moteur fonctionne, avec l'interposition d'un « W », où le premier chiffre détermine la valeur en condition de températures très froides, alors que le deuxième détermine la valeur en condition de températures élevées.

Utiliser la viscosité d'huile basée sur la plage de température de l'air observée pendant la période entre les vidanges d'huile, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Rehlko X-treme 10W-40 formula pro ; X-treme 10W-40 ; X-treme 5W-40 sont recommandées en priorité :

Les huiles répondant aux spécifications suivantes sont également recommandées.

2.2

| HUILE PRESCRIT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TCR STAGE-V (*1) (*2) | TCR TIER IV FINAL (*1) | TCR/D TIER III o NON CERTIFICATO (*3) |
| AVEC SPECIFICATIONS | API | CJ-4 Low S.A.P.S CK-4 Low S.A.P.S | CJ-4 Low S.A.P.S CK-4 Low S.A.P.S | CI-4 Plus CI-4 CH-4 |
|  | ACEA | E6 Low S.A.P.S. | E6 Low S.A.P.S. | E7 E4 |
| VISCOSITÉ | SAE | 0w-40 (-40°C ÷ +50°C) 5w-40 (-30°C ÷ +50°C) 10w-40 (-25°C ÷ +50°C) | 0w-40 (-40°C ÷ +50°C) 5w-40 (-30°C ÷ +50°C) 10w-40 (-25°C ÷ +50°C) | 0w-40 (-40°C ÷ +50°C) 5w-40 (-30°C ÷ +50°C) 10w-40 (-25°C ÷ +50°C) |

- La technologie Low S.AP.S. (huile présentant une faible teneur en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre), maintient le catalyseur en bonnes conditions de fonctionnement. La présence de cendres sulfatées, de phosphore et de soufre entraîne au fil du temps un colmatage du catalyseur et donc son manque d’efficacité.

- Pour la séquence d’huile Mid S.A.P.S, le niveau de cendres sulfatées est identique à l'API CJ-4 ≤ 1,0 %, mais conformément à la normalisation ACEA, ces huiles sont référencées sous Mid SAPS.

- La filtration de l’huile est essentielle au fonctionnement et à la lubrification corrects ; toujours remplacer régulièrement les filtres comme spécifié dans ce manuel.

(*1) - REMARQUE : NE PAS utiliser de carburant dont la teneur en soufre est supérieure à 15 ppm.

(*2) - Sur tous les moteurs conformes aux normes sur les émissions Stage-V (moteurs pourvus du dispositif DPF), l’huile utilisée doit être obligatoirement conforme à la spécification API CJ-4 Low S.A.P.S ou ACEA E6 Low S.A.P.S.

(*3) - REMARQUE : NE PAS utiliser de carburant dont la teneur en soufre est supérieure à 500 ppm.

(*3) - REMARQUE : Les huiles « low SAPS », avec des cendres sulfatées 50 ppm.

## Carburant

| Important - L’utilisation d’autres types de carburants pourrait endommager le moteur. Ne pas utiliser de carburant diesel sale ou des mélanges de carburant diesel et d’eau, cela pourrait entraîner de graves dysfonctionnements du moteur. | Avertissement - Un carburant propre évite le colmatage des injecteurs de carburant. Nettoyer immédiatement tout déversement pendant le remplissage. - Ne jamais stocker de carburant diesel dans des containers galvanisés (par ex. recouverts de zinc). Le carburant diesel et le revêtement galvanisés entraînent une réaction chimique entre eux, qui produit une floconnisation qui colmate rapidement les filtres ou entraîne une défaillance de la pompe à carburant et/ou de l’injecteur à carburant. - Toute panne résultant de l'utilisation d'un carburant autre que Tab. 2.3 ne seront pas couverts par la garantie. |
| --- | --- |
| Indice de cétane de 40 minimum. Un indice de cétane supérieur à 47 est préférable, en particulier pour des températures inférieures à –20 °C (–4 °F) ou des altitudes supérieures à 1675 m (5500 pieds). Moteurs à réglementation stricte (UE, États-Unis, Canada, Japon, Chine, Inde) - UE EN 590 - Amérique du Nord ASTM D975 n° 2-D S15 ; n° 1-D S15 - Japon JIS K 2204 n° 1 ; n° 2 - Inde BS-V ULSD ; BS-VI ULSD - Chine GB 19147-2016 ULSD GB 17691—2018 ULSD - HVO EN 15940 ou ASTM D975 - Carburant militaire OTAN F-54 S < 10 ppm Moteurs non réglementés ou soumis à des normes moins strictes (Reste du monde et applications militaires) - Équivalent aux spécifications ci-dessus - Équivalent aux spécifications ci-dessus, mais avec une teneur en soufre < 500 ppm - Équivalent aux spécifications ci-dessus, mais avec une teneur en soufre < 2 000 ppm - F-34/F-35 (Kérosène, désignation OTAN) (1) - F-44 (Kérosène, désignation OTAN) (1) - F-63 (Kérosène, désignation OTAN, équivalent au F-34/F-35 avec additifs) (1) - JP-8 (Kérosène, désignation militaire américaine) (1) - JP-5 (Kérosène, désignation militaire américaine) (1) - Jet A/A1 (civil) Kérosène d'aviation) (1) (1) Utilisation de carburants d'aviation : Les carburants d'aviation ne peuvent être utilisés qu'avec un filtre à carburant supplémentaire muni d'un dispositif de dosage de lubrification. En raison de leur faible densité et des pertes de volume accrues dues à leur viscosité réduite, une perte de puissance pouvant atteindre 10 % est possible, selon le régime moteur et le couple. Les carburants d'aviation mentionnés présentent certaines propriétés problématiques (viscosité, pouvoir lubrifiant et point d'ébullition bas). Une légère augmentation de l'usure du système d'injection est à prévoir, ce qui peut entraîner une réduction statistique de la durée de vie de ces composants. La teneur en soufre doit être inférieure à 2 000 ppm. 2.5.1 Additifs pour carburant Afin de maintenir les performances du circuit d'injection, Rehlko a développé une gamme de produits additifs pour le marché nord-américain. L'additif pour carburant Extra Performance Arctic Formula est une formule hivernale Extra Performance Fuel Additive qui nettoie et prévient les dépôts dans les injecteurs. Contactez votre concessionnaire Rehlko pour connaître sa disponibilité. 2.3 Rehlko Extra Performance Fuel Additive (Amérique du Nord seulement). Utilisez l'additif pour carburant diesel Rehlko Injector Cleaner avant de faire le plein une fois par an ou toutes les 500 heures, que ce soit avec du carburant été ou hiver. Sa formule nettoie les dépôts sur les injecteurs et lubrifie la pompe haute pression et les injecteurs afin de réduire l'usure et d'améliorer la qualité du carburant. Compatible avec tous les systèmes d'échappement, y compris les filtres à particules diesel (FAP). Suivez scrupuleusement les instructions figurant sur l'étiquette du produit.. Rehlko Extra Performance Fuel Additive Arctic Formula (Amérique du Nord seulement). Utilisez l'additif pour carburant Rehlko Extra Performance Arctic Formula, contenant un agent antigel, pour traiter le carburant non hivernal (n° 2-D en Amérique du Nord) par temps froid. Ceci permet une utilisation prolongée jusqu'à environ 10 °C (18 °F) en dessous du point de cristallisation de la paraffine. Pour une utilisation par températures encore plus basses, utilisez du carburant hivernal. Traitez le carburant lorsque la température extérieure descend en dessous de 0 °C (32 °F). Pour des résultats optimaux, utilisez du carburant non traité et suivez scrupuleusement les instructions figurant sur l'étiquette du produit. Le point de cristallisation de la paraffine est la température à laquelle la paraffine commence à se déposer dans le carburant, provoquant l'encrassement des filtres.. Les additifs pour carburant ayant des fonctions biocides/algicides ne sont autorisés que pour le carburant stocké dans des réservoirs pendant de longues périodes (un an ou plus).; Pour obtenir des suggestions de produits, veuillez contacter le personnel de Rehlko.. REMARQUE : Ces additifs doivent être dilués en pourcentage conformément à la prescription du produit lors du remplissage du réservoir.. |

## DEF

| - Connu sous le nom de « AUS 32 » en Europe, « DEF » aux États-Unis ou « Urea Solution », il est enregistré avec la marque « AdBlue ® » dans le Verband der Automobilindustrie (VDA - Union de l'industrie automobile) ; il doit être conforme aux normes ISO suivantes : - ISO 22241-1 Quality requirements - ISO 22241-2 Test Methods - ISO 22241-3 Handling, transportation and Storing - ISO 22241-4 Refilling Interface - Le remplissage du réservoir DEF doit être exécuté exclusivement à l’aide du pistolet automatique auprès des stations-service agréées ; veuillez consulter le manuel de la machine pour les opérations de ravitaillement. - Lors du ravitaillement, respecter le niveau de MAX présent sur le réservoir. - Pendant les opérations de ravitaillement, éviter toute entrée d’impuretés dans le réservoir. - L’entrée du réservoir est dotée d’un filtre devant être périodiquement nettoyé ou remplacé (consulter le tableau d’entretien et remplacement - uniquement pour réservoirs fournis par REHLKO ). - La qualité de l'DEF doit être conforme aux spécifications reportées dans le Tabl. 2.5. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avvertenza - Ne pas mélanger DEF au carburant ou à d’autres liquides (eau incluse) et ne pas remplir le réservoir de carburant avec deDEF. - Pour démarrer le moteur il faut que le réservoir spécifique soit rempli de DEF. - Achat en conteneurs : le conteneur, ouvert aussi, peut être stocké sous les mêmes conditions du conteneur scellé. - Ne pas stocker le conteneur à une température dépassant 35° car elle pourrait engendrer l’altération de DEF. - En cas de congélation de DEF à l’intérieur du conteneur (< -11,5 °C ¦ 11,3 °F), DEF pourra être utilisé une fois reporté à l’état liquide. - Ne pas exposer DEF aux rayons directs du soleil. - En cas d’ouverture et fermeture du conteneur d’achat d’origine, DEF doit être contrôlé au moyen d’un spectromètre afin d’en évaluer la qualité avant sa réutilisation. - Ne pas remplir le réservoir DEF altéré car il pourrait en résulter des paramètres d’émissions du moteur non conformes, des erreurs de la centrale DCU et par conséquent l’extinction ou le raté d’allumage du moteur. |  |  |
| 2.5 PARAMÈTRES; UNITÉ DE MESURE; VALEUR. Indice; % poids; 31,8 ÷ 33,2. Densité à 20 °C; kg/m3; 1.087 ÷ 1.093. Indice de réfraction à 20 °C; °C; 1,3814 ÷ 1,3843. Alcalinité comme NH3; % poids; < 0,2. Biuret; % poids; < 0,3. Aldéhyde; mg/kg; < 5. Insolubles; mg/kg; < 20. Phosphates comme PO4; mg/kg; < 0,5. Calcium; mg/kg; < 0,5. Fer; mg/kg; < 0,5. Cuivre; mg/kg; < 0,2. Zinc; mg/kg; < 0,2. Chrome; mg/kg; < 0,2. Nickel; mg/kg; < 0,2. Aluminium; mg/kg; < 0,5. Magnésium; mg/kg; < 0,5. Sodium; mg/kg; < 0,5. Potassium; mg/kg; < 0,5. Point de gel; °C; -11. |

## Recommandation pour les liquides de refroidissement

Il est préférable d'utiliser le liquide de refroidissement prémélangé Rehlko Xtended™ contenant 50 % d'éthylène glycol OAT. Il est également recommandé d'utiliser des fluides frigorigènes conformes aux spécifications suivantes. Un mélange de 50 % d’eau déminéralisée et de 50 % d’éthylène glycol à faible teneur en silicate doit être utilisé pour le liquide de refroidissement. Utiliser un réfrigérant Longue Durée ou OAT à Durée de vie prolongée exempt de : silicates, phosphates, borates, nitrites et amines. Le réfrigérant moteur suivant à base d’éthylène-glycol peut être utilisé pour tous les modèles de la gamme de moteurs KSD: - OAT (à base d’acide organique) Faible teneur en silicates : ASTM D-3306 D-6210 - HOAT (à base d’acide organique hybride) Faible teneur en silicates : ASTM D-3306 D-6210 Les liquides de refroidissement suivants en formule concentrée doivent être mélangés avec de l’eau distillée, déionisée ou déminéralisée. Une formule pré-mélangée (40-60 % ou 50-50 %) peut être utilisée directement le cas échéant. Important - Ne pas mélanger de liquides de refroidissement à base d’éthylène glycol et de propylène glycol. Ne pas mélanger de liquides de refroidissement à base d’OAT et d’HOAT. La durée de vie OAT peut être considérablement réduite en cas de contamination avec des liquides de refroidissement contenant du nitrite. - Ne jamais utiliser des liquides de refroidissement de type automobile. Ces liquides de refroidissement ne contiennent pas les additifs appropriés pour protéger les moteurs diesel haute performance. Les liquides de refroidissement OAT sont exempts de maintenance pendant maximum 5 ans ou 4000 heures de fonctionnement, à condition que le système de refroidissement soit complété avec le même type de réfrigérant. Ne pas mélanger différents types de réfrigérant. Tester tous les ans l’état du réfrigérant à l’aide de bandelettes d’essai de réfrigérant. Les liquides de refroidissement HOAT ne sont pas exempts de maintenance et il est recommandé d’ajouter des SCA (Additifs de refroidissement supplémentaires) au premier intervalle de maintenance.

## Caractéristiques des batteries

Batterie non fournie par REHLKO 2.6 BATTERIES CONSEILLÉES. TEMPÉRATURE AMBIANTE; D É MARREUR; HUILE; TYPE DE BATTERIE; CONDITION DE LA MACHINE. ≥ - 25°C; 3.2kW + HEATER; 10W-40 5W-40; 880CCA SAE (=1000 A (EN); charges parasites hydrauliques légères ou embrayage et boîte de vitesse mécanique. ≥ - 25°C; 4.2kW + HEATER; 1000CCA SAE =(1250 A (EN); charges parasites hydrauliques lourdes.

## Stratégie Inducement du système ATS

L’inducement consiste dans la réduction des performances du moteur suite à la détection par la centrale DCU d’un dysfonctionnement ou une altération du système ATS. Le niveau d’Inducement est établi par la centrale ECU en fonction de l’erreur détectée par la DCU. L’information affichée sur le tableau machine ou l’activation de l'Inducement peut avoir les raisons suivantes : - Niveau DEF insuffisant - Mauvaise qualité de DEF - Coupure du dosage de DEF - Dysfonctionnement de la soupape EGR - Altération des dispositifs de surveillance du système ATS. La stratégie de l’Inducement est appliquée en fonction : - du problème constaté - des heures écoulées.

NOTE : les heures sont mises à zéro après 40h sans que la DCU ne détecte d’anomalies, dans le cas contraire les heures vont s’ajouter à celles précédentes déjà comptées. En cas de niveau insuffisant DEF, l’activation a lieu en fonction du pourcentage de liquide présent dans le réservoir DEF ; les heures d’anomalie ne sont pas prises en compte.

Par la suite on décrit la stratégie selon les différentes anomalies (Stage V - EU): L'Inducement peut avoir 2 niveaux, listés ci-dessous : - 1 er niveau : réduction de 25 % du couple MAX disponible. - 2 ème niveau : réduction de 50 % du couple MAX disponible et réduction de 40 % des tours MAX disponibles. Avant l’activation de l'Inducement (1 er niveau ou 2 ème niveau), la centrale ECU active un avertissement ou un témoin sur le tableau machine (consulter la documentation de la machine pour les types d’avertissement). Niveau DEF insuffisant - affichage de l’information sur le tableau machine : - Inducement de 1 er niveau : <2.5% du niveau MAX - Inducement de 2 ème niveau : 0% du niveau MAX Mauvaise qualité de DEF - affichage de l’information sur le tableau machine : lors de la détection de l’anomalie - Inducement de 1 er niveau : 10h après la détection de l’anomalie - Inducement de 2 ème niveau : 20h après la détection de l’anomalie Coupure du dosage de DEF - affichage de l’information sur le tableau machine : lors de la détection de l’anomalie - Inducement de 1 er niveau : 10h après la détection de l’anomalie - Inducement de 2 ème niveau : 20h après la détection de l’anomalie Dysfonctionnement de la soupape EGR - affichage de l’information sur le tableau machine : lors de la détection de l’anomalie - Inducement de 1 er niveau : 36h après la détection de l’anomalie - Inducement de 2 ème niveau : 100h après la détection de l’anomalie Altération des dispositifs de surveillance du système ATS - affichage de l’information sur le tableau machine : lors de la détection de l’anomalie - Inducement de 1 er niveau : 36h après la détection de l’anomalie - Inducement de 2 ème niveau : 100h après la détection de l’anomalie

Par la suite on décrit la stratégie selon les différentes anomalies (Tier 4 Final - USA): L'Inducement peut avoir 3 niveaux, listés ci-dessous : - 1 er niveau : réduction de 25 % du couple MAX disponible. - 2 ème niveau : réduction de 50 % du couple MAX disponible et réduction de 40 % des tours MAX disponibles. - 3 ème niveau : le moteur fonctionne au régime minimum et au couple MAX Avant l’activation de l'Inducement (1 er niveau, 2 ème niveau ou 3 ème niveau), la centrale ECU active un avertissement ou un témoin sur le tableau machine (consulter la documentation de la machine pour les types d’avertissement). Niveau DEF insuffisant - affichage de l’information sur le tableau machine : - Inducement de 1 er niveau : <5% du niveau MAX - Inducement de 2 ème niveau : <2.5% du niveau MAX - Inducement de 3 ème niveau : <0.5% du niveau MAX Mauvaise qualité de DEF - affichage de l’information sur le tableau machine : lors de la détection de l’anomalie - Inducement de 1 er niveau : 1h après la détection de l’anomalie - Inducement de 2 ème niveau : 2h après la détection de l’anomalie - Inducement de 3 ème niveau : 3h après la détection de l’anomalie Coupure du dosage de DEF - affichage de l’information sur le tableau machine : lors de la détection de l’anomalie - Inducement de 1 er niveau : 1h après la détection de l’anomalie - Inducement de 2 ème niveau : 2h après la détection de l’anomalie - Inducement de 3 ème niveau : 3h après la détection de l’anomalie Dysfonctionnement de la soupape EGR - affichage de l’information sur le tableau machine : lors de la détection de l’anomalie - Inducement de 1 er niveau : 1h après la détection de l’anomalie - Inducement de 2 ème niveau : 2h après la détection de l’anomalie - Inducement de 3 ème niveau : 3h après la détection de l’anomalie Altération des dispositifs de surveillance du système ATS - affichage de l’information sur le tableau machine : lors de la détection de l’anomalie - Inducement de 1 er niveau : 1h après la détection de l’anomalie - Inducement de 2 ème niveau : 2h après la détection de l’anomalie - Inducement de 3 ème niveau : 3h après la détection de l’anomalie

## Tableau de commande

| Dans le Tab. 2.8 sont indiqués les composants du tableau de commande. Tab 2.6 POS.; DESCRIPTION. A; Interrupteur d'allumage du tableau et moteur avec clé. B; Écran pour consultation des données ou des erreurs du moteur. C; Bouton fléché de navigation dans le menu supérieur. D; Bouton fléché de navigation dans le menu inférieur. E; Bouton de sélection ou saisie des données. F; LED d'état de fonctionnement du moteur (verte = aucun problème rencontré). |  |
| --- | --- |
| REMARQUE : si la LED F est allumée en rouge, consulter les ateliers autorisés REHLKO pour connaître le type de problème. Pour certains problèmes, l'arrêt automatique du moteur se déclenche. Le Tab. 2.9 indique les données qu'il est possible de consulter à l'écran B en appuyant sur les boutons C ou D . REMARQUE : les données décrites dans le Tab. 2.9 peuvent être différentes; dans ce cas, consulter le manuel de la machine. Tab 2.9 DESCRIPTION. Heures de fonctionnement. Heures restantes jusqu'à l'entretien. Tours moteur. Pression huile moteur. Température du réfrigérant. Couple utilisé @ rpm (% d'utilisation). |

# Informations sur la sécurité

## Mises en garde de sécurité

- L'utilisation prévue du moteur est l'utilisation combinée avec la machine sur laquelle il est installé. - Toute utilisation différente de celle spécifiée par REHLKO à l'intérieur de ce manuel est considérée comme impropre. - REHLKO décline toute responsabilité pour toute modification du moteur non décrite dans ce manuel effectuée par un personnel non autorisé par REHLKO . - Une utilisation correcte du moteur, le respect scrupuleux des normes énumérées ici et l'application rigoureuse de toutes les précautions indiquées permettent d'éviter le risque d'incidents ou d'accidents. - Le préposé à l'utilisation ou à l'entretien du moteur doit utiliser les dotations de sécurité et les équipements de protection individuelle. - REHLKO décline toute responsabilité, objective et subjective, si les normes comportementales, rappelées dans le manuel, ne sont pas appliquées et respectées. - REHLKO décline toute responsabilité en cas d'utilisation abusive ou de négligence pouvant causer un danger potentiel.

## Remarques générales

3.2.1 Remarques pour le constructeur - En phase de montage des moteurs KDI, il faut tenir compte du fait que toute modification des systèmes fonctionnels entraîne une série d'anomalies du moteurs. - L'optimisation devra être vérifiée a priori dans la salle d'essai de REHLKO . - REHLKO décline toute responsabilité pour les anomalies de fonctionnement et les dommages éventuels du moteur si elle n'a pas approuvé ce type de modification. - Le moteur ne peut être assemblé sur une machine que par un personnel adéquatement formé par REHLKO et opérant selon le manuel. - Le moteur a été construit sur spécification du constructeur d'une machine, lequel a adopté toutes les mesures nécessaires pour satisfaire les exigences essentielles de sécurité et de protection de la santé, comme prescrit par les lois en vigueur; toute utilisation du moteur en dehors de celle ainsi définie ne peut pas être considérée conforme à l'utilisation prévue par REHLKO , qui décline donc toute responsabilité pour les éventuels accidents consécutifs à cette opération. 3.2.2 Remarques pour l'utilisateur final - Les indications qui suivent s'adressent à l'utilisateur de la machine, afin de réduire ou d'éliminer les risques liés au fonctionnement du moteur et aux opérations d'entretien courant correspondantes. - Lire attentivement ces instructions. Dans le cas contraire, de graves dangers menacent sa sécurité et sa santé et celles des personnes qui se trouvent à proximité de la machine. - Au moment du démarrage, s'assurer que le moteur soit en position presque horizontale, sauf indications contraires. - Vérifier la stabilité de la machine pour éviter des risques de basculement. - Le moteur ne peut pas fonctionner dans des endroits où il y a des matériaux et/ou des poudres inflammables, atmosphères explosives, à moins d'avoir pris les précautions spécifiques, clairement indiquées et certifiées pour la machine. - Pour prévenir des risques d'incendie, maintenir la machine à au moins un mètre d'édifices ou autres machines. - Les enfants et les animaux doivent être maintenus à distance des machines, afin d'éviter les risques liés au fonctionnement. - Laver et nettoyer minutieusement toutes les parties externes du moteur avant d'effectuer toute opération, afin d'éviter l'introduction accidentelle d'impuretés/de corps étrangers.Utiliser uniquement de l'eau et/ou des produits appropriés pour nettoyer le moteur. Si le nettoyage du moteur se fait avec un nettoyeur à haute pression ou un nettoyeur à vapeur, il est important de maintenir une distance minimale d'au moins 200 mm entre la surface devant être lavée et les buses du nettoyeur vapeur (ou haute-pression).Éviter de diriger le jet sur les composants électriques, les jonctions de câbles et les joints d’étanchéité (joints d'étanchéité d’huile, etc.). Bien laver et nettoyer la zone entourant le moteur en suivant les instructions fournies par le fabricant de la machine. - Le carburant et l'huile sont très inflammables, leur ravitaillement doit s'effectuer avec le moteur éteint. Au moment du démarrage, le moteur doit être propre, sans résidus de carburant. - S'assurer que les éventuels panneaux insonorisants et que le sol sur lequel se trouve la machine ne présentent pas de résidus de carburants. - Les vapeurs du carburant sont très toxiques, effectuer les opérations de ravitaillement uniquement en plein air ou dans des endroits bien aérés. - Ne pas fumer ou utiliser de flammes nues pendant les opérations de ravitaillement. - Pendant le fonctionnement, la surface du moteur atteint des températures pouvant être dangereuses, il faut donc éviter tout contact avec le système d'échappement. - Avant de procéder à n'importe quelle opération sur le moteur, l'éteindre et attendre que le moteur atteigne la température ambiante. - Toujours ouvrir avec précaution le bouchon du radiateur ou de la cuve d'expansion, en portant des vêtements et des lunettes de protection. - Le circuit de refroidissement par liquide est sous pression, ne pas effectuer de contrôles tant que le moteur n'est pas à température ambiante. - En cas de présence d'un ventilateur électrique, ne pas s'approcher avec le moteur chaud, parce qu'il pourrait se mettre en marche même avec le moteur éteint. Important - La vidange, devant être effectuée avec le moteur chaud, exige un soin particulier pour éviter les brûlures. Éviter le contact de l'huile avec la peau, car il peut entraîner des risque pour la santé ; il est conseillé d'utiliser une pompe d'admission de l'huile. - Pendant les opérations qui impliquent l'accès à des parties mobiles du moteur et/ou le retrait des protections rotatives, interrompre le signal électrique en isolant le câble négatif (-) de la batterie, afin de prévenir des courts-circuits accidentels et l'activation du démarreur. - Contrôler l'état de tension des courroies uniquement avec le moteur éteint. - Fermer soigneusement le bouchon du réservoir après chaque ravitaillement, ne pas remplir complètement le réservoir mais laisser un volume libre, adéquat pour l'expansion du carburant - Le moteur doit être démarré en suivant les instructions spécifiques indiquées dans le mode d'emploi du moteur et/ou de la machine, éviter d'utiliser des dispositifs auxiliaires de démarrage non installés sur la machine d'origine (par ex. Startpilot'). - Avant le démarrage, enlever les éventuels outils utilisés pour l'entretien du moteur et/ou de la machine, s'assurer que toutes les protections, éventuellement enlevées, aient été remontées. - Il est interdit de mélanger des éléments comme le pétrole ou le kérosène au carburant. Le non-respect de cette interdiction entraînera le non-fonctionnement du pot catalytique et le nonrespect des émissions déclarées par REHLKO . - Faire attention à la température du filtre à huile pendant le remplacement de celui-ci. - Les opérations de contrôle, de remplissage et de remplacement du liquide de refroidissement doivent s'effectuer avec le moteur éteint et lorsqu'il a atteint la température ambiante. Le liquide de refroidissement est polluant, il doit donc être éliminé dans le respect de l'environnement. - Ne pas utiliser de jets d'air et d'eau à haute pression, sur les câblages, sur les connecteurs et sur les injecteurs. Important - Pour lever uniquement le moteur, utiliser exclusivement les deux attaches A prévues par REHLKO . - L'angle entre chaque chaîne de levage et l'angle des boulons à œil ne doit pas dépasser 15° vers l'intérieur pour la version de base et 0° pour la version avec ATS. - Le serrage correct des vis de levage est de 80 Nm . - L'interposition d'entretoises ou de rondelles entre les attaches et la culasse du moteur n'est pas permise. VERSION DE BASE: ATS ASSEMBLÉ:

## Description des signaux de sécurité

- Afin de garantir une utilisation sûre, nous vous prions de lire attentivement les instructions suivantes. - Il est également recommandé de consulter le mode d'emploi fourni avec la machine ou l'application sur laquelle le moteur est monté et sur lequel sont indiquées d'autres informations importantes pour la sécurité. - Ce manuel contient les normes de sécurité expliquées ci-dessous. - Nous vous prions de les lire attentivement. Plaques adhésives de sécurité La liste ci-dessous indique les plaque adhésives de sécurité qui peuvent se trouver sur le moteur pour indiquer les points potentiellement dangereux pour l'opérateur. REMARQUE : Ces autocollants sont apposés sur les composants du moteur par le fabricant de la machine et certains d'entre eux peuvent être en métal pour résister aux hautes températures.. Lire le manuel d'utilisation et d'entretien avant d'effectuer des opérations sur le moteur.. Composants à haute température. Danger de brûlures.. Présence de parties rotatives. Danger d'accrochage et de coupure.. Présence de carburant explosif. Danger d'incendie ou d'explosion.. Présence de vapeur et de liquide réfrigérant sous pression. Danger de brûlures.. Mises en garde La liste ci-dessous indique les mises en gardes de sécurité qui peuvent se trouver dans le manuel pour signaler la nécessité de faire attention lors de l'exécution de procédures particulières susceptibles d'être dangereuses pour l'opérateur ou pour les objets.. Danger Se référer aux instructions qui, si elles sont ignorées, exposent à un risque pouvant provoquer des lésions personnelles graves ou la mort, ou bien des dégâts matériels graves.. Important Indique des informations techniques très importantes à ne pas négliger.. Avertissement Indique la présence d'un risque pouvant provoquer des lésions ou des dommages légers en cas de non-respect.. Protections de sécurité La liste ci-dessous indique les protections de sécurité dont il faut se munir avant d'effectuer toute opération afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'opérateur.. Utiliser des gants de protection appropriés avant d'effectuer l'opération.. Utiliser des lunettes de protection avant d'effectuer l'opération.. Utiliser des équipements de protection de l'ouïe avant d'effectuer l'opération..

## Signaux de sécurité et information

| DÉMARRAGE ACCIDENTEL. Le démarrage accidentel du moteur peut provoquer des lésions personnelles ou la mort.. Avant toute intervention sur un moteur ou sur un appareil, débrancher le câble négatif (-) de la batterie.. COMPOSANTS À HAUTE TEMPÉRATURE. Les composants chauds peuvent provoquer de graves brûlures.. Les composants du moteur peuvent surchauffer pendant le fonctionnement. Éviter de toucher le moteur s'il est en marche ou immédiatement après l'avoir éteint. Ne jamais actionner le moteur sans les protections thermiques ou les protections de sécurité prévues.. PARTIES ROTATIVES. Les parties rotatives peuvent provoquer de graves lésions personnelles.. Rester à une distance de sécurité du moteur en marche. Garder les mains, les pieds, les cheveux et les vêtements à une distance de sécurité de toutes les parties mobiles, afin de prévenir des lésions personnelles. Ne jamais actionner le moteur sans les carters ou protections de sécurité prévues... GAZ D'ÉCHAPPEMENT MORTELS. Le monoxyde de carbone peut provoquer la nausée, des évanouissements ou la mort.. Ne jamais laisser le moteur en marche dans des lieux fermés ou dans des espaces étroits, pour éviter de respirer les gaz d'échappement (monoxyde de carbone). Le monoxyde de carbone est un mélange toxique, inodore, incolore et pouvant avoir des effets mortels en cas d'inhalation.. DÉCHARGES ÉLECTRIQUES. Les décharges électriques peuvent provoquer de graves lésions personnelles.. Ne pas toucher les câbles électriques avec le moteur en marche.. | FLUIDE SOUS HAUTE PRESSION DANGER DE PÉNÉTRATION. Les fluides sous haute pression peuvent pénétrer sous la peau et causer des lésions graves ou mortelles.. Les interventions sur le circuit d'alimentation doivent être confié à du personnel adéquatement formé et portant les équipements de protection. Les lésions causées par la pénétration des fluides sont très toxiques et dangereuses. En cas de lésion, s'adresser immédiatement à un médecin.. CARBURANT EXPLOSIF. Le carburant explosif peut provoquer des incendies et de graves brûlures.. Le carburant est extrêmement inflammable et, en présence d'étincelles, ses vapeurs peuvent provoquer des explosions. Conserver le carburant exclusivement dans des récipients homologués, dans des bâtiments ventilés et non habités, et loin de flammes nues ou d'étincelles. Ne pas remplir le réservoir du carburant avec le moteur chaud ou en marche, afin d'éviter que le carburant, accidentellement sorti, prenne feu au contact de composants chauds ou d'étincelles émises par le circuit d'allumage. Ne pas démarrer le moteur à proximité de carburant sorti pendant le ravitaillement. Ne jamais utiliser le carburant comme détergent.. GAZ EXPLOSIFS. Le gaz explosif peut provoquer des incendies et de graves brûlures.. Charger les batteries uniquement dans un lieu bien ventilé. Tenir la batterie toujours loin d'étincelles, de flammes nues et d'autres sources d'allumage. Pendant le rechargement, les batteries produisent de l'hydrogène explosif. Tenir les batteries hors de portée des enfants. Enlever d'éventuels bijoux avant d'intervenir sur les batteries. Avant de débrancher le câble de masse négatif (-), s'assurer que tous les interrupteurs soient sur OFF. Dans le cas contraire, cela pourrait créer des étincelles sur le terminal du câble de masse avec le risque d'explosion.. CALIFORNIE AVIS - DÉCLARATION 65. Les échappements émis par le moteur de ce produit contiennent des substances chimiques qui, conformément aux lois de l'État de la Californie, provoquent l'apparition de cancers, de défauts congénitaux ou d'autres dommages génétiques.. |
| --- | --- |

## Sécurité pour l'impact sur environnement

Toute organisation doit impérativement appliquer des procédures pour détecter, évaluer et contrôler l'influence de ses propres activités (produits, services, etc.) sur l'environnement. Les procédures à suivre afin d'identifier des impacts importants sur l'environnement, doivent prendre en considération les facteurs suivants: - Évacuation des liquides. - Gestion des déchets. - Contamination du sol. - Émissions dans l'atmosphère. - Emploi des matières premières et des ressources naturelles. - Normes et directives relatives à l'impact sur l'environnement. Afin de réduire au maximum l'impact sur l'environnement, REHLKO fourni, ci-après, des indications que tous ceux qui, à n'importe quel titre, interagissent avec le moteur pendant le cycle de vie prévu pour ce dernier, devront respecter. - Tous les composants et des liquides doivent être traités conformément aux lois en vigueur dans le pays où le tri est effectué. - Veiller à ce que le système d'alimentation et de gestion du moteur et les tuyaux d'échappement soient toujours efficaces afin de limiter le niveau de pollution acoustique et atmosphérique. - En phase de démantèlement du moteur, sélectionner tous les composants en fonction de leurs caractéristiques chimiques et effectuer le tri sélectif.

# Informations sur l'utilisation

## Avant le démarrage

Important - Lire attentivement les descriptions fournies dans les pages suivantes et effectuer les opérations indiquées ci-dessous en suivant scrupuleusement les instructions indiquées. - Le non-respect des opérations décrites dans les pages suivantes est susceptibles d'entrainer un risquer de dommage du moteur, de l'application où il est installé et des personnes et/ou des choses. - Intensifier la fréquence des entretiens en cas de conditions de fonctionnement difficiles (arrêts et démarrages fréquents, environnements très poussiéreux ou très chauds, etc.). - S'assurer que le réservoir DEF contient la quantité minimale de liquide DEF requise, consulter également la documentation de la machine pour contrôler le niveau DEF nécessaire pour un bon fonctionnement du moteur.

## Rodage

REMARQUE: Pendant les 50 premières heures de fonctionnement du moteur, il est conseillé de ne pas dépasser 75 % de la puissance de sortie maximale.

## Démarrage et arrêt

4.3.1 Démarrage - Contrôler le niveau d'huile du moteur, du carburant et du refrigerant et ravitailler si nécessaire ( Par. 4.5 et 4.6 ). - Introduire la clé de contact sur le tableau de bord (si fourni). - Tourner la clé sur ON . - Tourner la clé au-delà de la position ON et la relâcher lorsque le moteur démarre (la clé reviendra automatiquement sur ON). Important - Ne pas actionner le démarreur plus de 15 secondes consécutives: si le moteur ne démarre pas, pour ne pas endommager le démarreur, attendre une minute avant de répéter l'opération de démarrage. - Si le moteur ne démarre pas au bout de deux tentatives, consulter le Tab. 7.1 et Tab. 7.2 , per individuare la causa.

4.3.2 Après le démarrage Avertissement - S'assurer que tous les témoins de contrôle soient éteints sur le tableau de bord lorsque le moteur est en marche. - Laisser au régime minimum pendant quelques minutes, comme sur le tableau (sauf pour les moteurs à vitesse constante). REMARQUE : Pour prévenir tout dommage du moteur, éviter son utilisation prolongée et exclusive au ralenti ( MAX 30min. ). TEMPÉRATURE AMBIANTE; TEMPS. ≤-20°C; 2 minutes. de -20°C à -10°C; 1 minute. de -10°C à -5°C; 30 secondes. de -5°C à 5°C; 20 secondes. ≥ 5°C; 15 secondes.

4.3.3 Arrêt - Ne pas éteindre le moteur en conditions de pleine charge ou avec une vitesse de rotation élevée (sauf pour les moteurs à vitesse constante). - Avant de l'éteindre, le laisser fonctionner au régime minimum et sans charge pendant environ 1 minute. - Tourner la clef sur OFF .

## Ravitaillement du carburant

Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . Risque - Ravitailler impérativement avec le moteur éteint. - Les seuls carburants admis sont ceux indiqués dans le Tab. 2.3 . - Dans les pays où on ne trouve que du carburant avec une forte teneur en soufre, il est conseillé d'introduire une huile lubrifiante très alcaline dans le moteur ou de vidanger plus souvent l'huile lubrifiante conseillée par REHLKO . - Ne pas fumer ou utiliser de flammes nues pendant les opérations afin d'éviter des explosions ou des incendies. - Les vapeurs générées par le carburant sont très toxiques, effectuer les opérations uniquement en plein air ou dans des endroits bien ventilés. - Ne pas trop approcher le bouchon du visage pour ne pas inhaler de vapeurs nocives. - Ne pas disperser le carburant dans l'environnement car il est très polluant. - Pour effectuer le ravitaillement, utiliser un entonnoir afin d'éviter des écoulements de carburant, il est également conseillé de le filtrer pour éviter que des poussières ou de la saleté n'entrent dans le réservoir. - Ne pas remplir complètement le réservoir du carburant pour permettre l'expansion du carburant.

REMARQUE: Lors du premier ravitaillement ou si le réservoir est vide, remplir le circuit du carburant (Par. 6.3 point 8) .

## Ravitaillement de l'huile moteur

| Important - Pour les mises en garde de sécurité, voir le Par. 2.4 . - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . |  |
| --- | --- |
| - Dévisser le bouchon de ravitaillement de l'huile A ou le bouchon de ravitaillement de l'huile C si le bouchon A n'est pas accessible. - Ravitailler avec de l’huile du type prescrits ( Tab. 2.2 ). |  |
| - Avant de contrôler le niveau d’huile moteur, s'assurer que la machine soit sur un terrain plat. - Retirer la jauge de niveau d’huile B et contrôler que le niveau soit proche, mais pas au-dessus, de MAX . - Remplir si le niveau n'est pas proche de MAX et réinsérer correctement la jauge de niveau d’huile B . - Revisser le bouchon A . Important - Ne pas faire fonctionner le moteur si le niveau d’huile est en-dessous du minimum. - Le niveau d'huile peut varier selon la configuration du moteur. |  |

## Ravitaillement du réfrigérant

Important

- Avant de procéder à cette opération, lire le  Par. 3.2.2 .

Avertissement

- Il est obligatoire d'utiliser du liquide antigel mélangé avec de l'eau décalcifiée.

- Le point de congélation du mélange réfrigérant varie selon la concentration du produit en eau.

- En plus de baisser le point de gel, le liquide permanent permet également d'augmenter le point d'ébullition.

- Par conséquent, il est conseillé d'utiliser un mélange dilué à 50 %, garantissant un degré de protection générale, évitant la formation de rouille, de courants galvaniques et de dépôts de calcaire.

| REMARQUE: Attendre que le moteur atteigne la température ambiante. Avertissement Présence de vapeur et de liquide réfrigérant sous pression. Danger de brûlures. - Dévisser le bouchon A et ravitailler le radiateur avec le réfrigérant composé de: 50 % ANTIGEL et 50 % d'eau décalcifiée. - Le liquide doit recouvrir les tuyaux à l'intérieur du radiateur d'environ 5 mm. Ne pas remplir complètement le radiateur mais laisser un volume libre adéquat pour l'expansion du liquide réfrigérant. - Pour les moteurs pourvus d'une cuve d'expansion, introduire le liquide jusqu'au repère de niveau maximum B . - Revisser à fond le bouchon A . - Après quelques heures de fonctionnement, arrêter le moteur, attendre que le liquide réfrigérant revienne à une température proche de celle ambiante, puis vérifier à nouveau le niveau. |  |
| --- | --- |

## Ravitaillement de DEF

REMARQUE: Se référer à la documentation technique de la machine.

## Inducement SCR

Ci-après sont énumérés les voyants qui peuvent apparaître sur le panneau de la machine et qui indiquent les niveaux d’inducement (réduction de charge) Consulter le manuel de la machine pour connaître les opérations à effectuer en fonction des témoins activés. CONDITION; EU; USA; TÉMOIN *1; MODE DE VISUALISATION; NIVEAU D’INDUCEMENT. Niveau DEF insuffisant; < 10%; < 15%; Fixe. Niveau DEF en dessous du MIN; < 2.5%; < 5%; Clignotement; inducement niveau 1 activé. Niveau DEF en dessous du MIN; 0%; < 2.5%; Fixe; inducement niveau 2 activé. Réservoir DEF vide; 0%; Clignotement; inducement niveau 3 activé. *1: Les témoins pourraient être différents, consulter le manuel de la machine.

## Stratégie de régénération ATS

Uniquement pour les configurations Stage V (consulter Chap. 1 Par. ATS) Le panneau de commande de la machine peut être activé pour les opérations de régénération du DPF « uniquement sur demande au moyen de témoins ou de messages spéciaux sur le panneau de commande ». Le Tab. 4.11 décrit le niveau d’accumulation des particules, la relation avec les témoins qui s’allumeront sur le panneau, les limites de performance sur le moteur et les possibilités d’intervention de la part de l’opérateur. La régénération forcée doit être effectuée conformément aux instructions de la machine. 4.11 Niveau de suie; Lampes du tableau de bord *1; limites imposées au moteur; Action possible de l’opérateur; conditions de fonctionnement. Niveau 0; - Aucune condition. Niveau 1. Niveau 2. Niveau 3; Fixe; Requises régénération forcée.; - Température du liquide de refroidissement à 60 °C - Ne pas arrêter le moteur - Véhicule à l’arrêt - Aucune charge appliquée au moteur *2. Niveau 4; Clignotement; Limitation de performance du moteur.; Requises régénération forcée.; - Température du liquide de refroidissement à 60 °C - Ne pas arrêter le moteur - Véhicule à l’arrêt - Aucune charge appliquée au moteur *2. Niveau 5; Clignotement; Forte limitation de performance du moteur.; S'adresser à un atelier autorisé REHLKO . Requises régénération.; RÉGÉNÉRATION à l’aide du logiciel REHLKO. *1: Les témoins pourraient être différents, consulter le manuel de la machine. *2: Sauf indications contraires du manuel de la machine. Avertissement - Les régénérations forcées ne doivent être effectuées que si l’ECU l’exige lors de l’allumage du témoin « HIGH SOOT » (par accumulation de particules de Niveau 3 - 5). - NE PAS effectuer de régénérations forcées si NON requises par l’ECU (par accumulation de particules de Niveau 0 - 2). - Pendant les phases de régénération forcée, le régime de ralenti du moteur augmente. - Des régénérations forcées répétées provoquent une forte contamination de l’huile moteur par le carburant. - Après chaque régénération forcée, il faut effectuer les opérations décrites au Par. 5.3 ou 5.4. - Si l’on abuse de la fonction d’injection de la régénération, le niveau d’accumulation de particules augmentera rapidement. - Il est nécessaire de changer l’huile et le filtre à huile moteur à chaque régénération forcée au moyen du logiciel REHLKO (accumulation de Particules de Niveau 5). - La contamination du carburant dans l’huile moteur admissible est de 3 % MAX. - Pendant la régénération forcée, il est nécessaire d’éliminer toute charge sur le moteur pour éviter d’endommager le système ATS *2. - Lors de la régénération des niveaux 3, 4 et 5, ne pas arrêter le moteur pour éviter d’endommager le système ATS.

# Informations sur l'entretien

## Informations utiles sur l'entretien

| - Ce chapitre comporte l'illustration des opérations qui peuvent être effectuées directement par l'utilisateur s'il possède les compétences appropriées, décrites dans les Tab. 5.1 et Tab. 5.2. - Les contrôles périodiques et les opérations d'entretien doivent être effectués conformément aux échéances et aux modalités indiquées dans ce manuel, et sont à la charge de l'utilisateur. - Le non-respect des normes et des échéances d'entretien compromet le bon fonctionnement du moteur et sa durée, et fait par conséquent déchoir la garantie. - Afin de prévenir tout dommage de personnes et de choses, lire attentivement les mises en garde indiquées ci-dessous, avant d'intervenir sur le moteur. | Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . Avertissement - Effectuer toutes les opérations avec le moteur éteint et à température ambiante. - Le ravitaillement et le contrôle du niveau d’huile doivent être effectués avec le moteur en position horizontale. - Avant chaque démarrage, pour éviter des fuites d’huile, s’assurer que: - la jauge du niveau d’huile soit correctement insérée; - les éléments suivants soient correctement serrés: - le bouchon de vidange de l’huile; - le bouchon de ravitaillement d’huile. |
| --- | --- |

## Maintenance périodique

Les intervalles de la maintenance préventive se trouvent dans le Tableau 5.1 et Tableau 5.2, et se rapportent à une exploitation du moteur dans des conditions de fonctionnement normales avec un carburant et une huile conformes aux spécifications recommandées.

5.1 NETTOYAGE ET CONTROLE. DESCRIPTION DES OPERATIONS; INTERVALLE (HEURES). 100; 250; 500. Niveau d’huile moteur (8). Niveau du liquide de refroidissement (8)(9). Filtre à air de type cartouche sèche (2). Surface d’échange de chaleur du radiateur et refroidisseur (2 ) (8). composants en caoutchouc.

5.2 REMPLACEMENT. DESCRIPTION DES OPERATIONS; INTERVALLE ( HEURES ). 500; 2000; 5000. Huile moteur (1). Cartouche filtre à huile (1). Cartouche de pré-filtre et filtre à carburant (1). Filtre à air de type cartouche sèche (2). Tuyaux Delta-P > DPF (6). Cartouche de filtre DEF (1) (6) (11). Tuyaux de liquide de refroidissement (6) (7). Tuyau de la conduite de carburant (6) (7). Tuyau du collecteur d’admission (filtre à air - collecteur d’admission) (6) (7). Courroie Poly-V de l’alternateur (6). Liquide de refroidissement; OAT (6). HOAT (6) (10).

1 - En cas de faible consommation : 12 mois. 2 - L’intervalle de temps qui doit s’écouler avant de contrôler l’élément filtrant, dépend de l’environnement d’exploitation du moteur. Le filtre à air doit être nettoyé et remplacé plus fréquemment dans des conditions très élevées de poussières. 6 - S'adresser aux ateliers autorisés REHLKO . 7 - L’intervalle de remplacement est uniquement une indication, il dépend essentiellement des conditions environnementales et de l’état des tuyaux contrôlé à l’occasion d’une inspection visuelle régulière. 8 - Le premier contrôle doit être effectué au bout de 10 heures. 9 - Tester tous les ans l’état du réfrigérant à l’aide de bandelettes d’essai de réfrigérant. 10 - Il est recommandé d’ajouter des SCA (Additifs de refroidissement supplémentaires) au premier intervalle de maintenance. 11 - Au cas le réservoir DEF ne serait pas doté de système de filtration, le remplacement devra être effectué toutes les 500 heures.

## Contrôle du niveau d'huile (jauge standard)

| - Dévisser le bouchon de ravitaillement de l'huile A ou le bouchon de ravitaillement de l'huile C si le bouchon A n'est pas accessible. - Retirer la jauge de niveau d’huile B et contrôler que le niveau soit proche de MAX . - Remplir si le niveau n’est pas proche de MAX . - Réinsérer correctement la jauge de niveau d’huile B . - Revisser le bouchon A ou C . Important - Ne pas faire fonctionner le moteur si le niveau d’huile est en-dessous du MIN . |  |
| --- | --- |

## Contrôle du filtre à air

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . - Quand la cartouche G est sale, ne pas nettoyer mais remplacer les cartouches B et G. REMARQUE: Composants pas nécessairement fournis par REHLKO . - Décrocher les deux crochets F du couvercle A . - Extraire les cartouches B et G. - Nettoyer entièrement les composants A et D à l'aide d'un chiffon humide. - Vérifiez l’état de la cartouche B , remplacez-la si vous soupçonnez un niveau élevé d’encrassement même si les heures indiquées dans le Tab. 5.2 ne sont pas atteintes. - Remonter: - les cartouches G et B. - le couvercle A en vérifiant l'étanchéité correcte des crochets F . |  |
| --- | --- |

## Contrôle du radiateur - surface d'échange

| Danger - Pour les mises en garde de sécurité, voir le Cap. 3 . REMARQUE: Composant pas nécessairement fourni par REHLKO . Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . - Porter des lunettes de protection en cas d'utilisation d'air comprimé. - La surface d'échange du radiateur doit être propre des deux côtés. - Contrôler les surfaces d'échange du radiateur D . - Si elles sont encrassées, nettoyer les surfaces avec un pinceau imbibé d'un détergent spécifique. |  |
| --- | --- |

## Contrôle des tuyaux en caoutchouc

| Danger - Pour les mises en garde de sécurité, voir le Cap. 3. Le contrôle s'effectue en écrasant ou en fléchissant légèrement le tuyau tout le long du parcours et à proximité des colliers de serrage. Les composants doivent être remplacés s'ils ont des lézardes, fissures, coupures, fuites et s'ils ne conservent pas une certaine élasticité. Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . - Si les tuyaux sont endommagés, s'adresser à un atelier autorisé REHLKO . - Pour les autres tuyaux qui ne sont pas représentés, veuillez vous référer à la documentation technique du véhicule. |  |
| --- | --- |
| - Vérifier l'intégrité des: - Tuyaux pour le circuit du carburant. - Manchons pour le circuit de refroidissement. - Tuyaux du circuit d'huile. - Manchons pour le circuit de l'air. |  |

## Contrôle du niveau du liquide de refroidissement

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . Risque - Pour les mises en garde de sécurité, voir le Cap. 3 . REMARQUE: Attendre que le moteur atteigne la température ambiante. Avertissement Présence de vapeur et de liquide réfrigérant sous pression. Danger de brûlures. REMARQUE: Composant pas nécessairement fourni par REHLKO . - Démarrer le moteur sans le bouchon A sur le radiateur. - Le liquide doit recouvrir les tuyaux à l'intérieur du radiateur d'environ 5 mm. - Remplir si nécessaire. - Ne pas remplir complètement le radiateur mais laisser un volume libre adéquat pour l'expansion du liquide réfrigérant. - Visser le bouchon A du radiateur. - Pour les moteurs pourvus d'une cuve d'expansion, contrôler que le niveau du liquide de refroidissement B soit proche de MAX. REMARQUE: Pour le ravitaillement, se référer au Par. 4.6 . Avertissement Avant de redémarrer, s'assurer que les bouchons sur le radiateur ou sur la cuve d'expansion, si présente, soient correctement montés, afin d'éviter des fuites de liquide ou de vapeur à températures élevées. |  |
| --- | --- |

## Contrôle cartouche de filtre et pré-filtre carburant

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . Danger - Pour les mises en garde de sécurité, voir le Cap. 3 . Lorsque le témoin de présence d'eau dans la cartouche du filtre du carburant s'allume: - Dévisser légèrement la vis papillon A sans la démonter. - Faire sortir l'eau s’il y en A . - Visser la vis papillon A , dès que le carburant s'écoule au dehors. |  |
| --- | --- |

## Conservation du produit

Important: - Si les moteurs ne sont pas utilisés pendant une période allant jusqu'à 6 mois, ils doivent être protégés, par les opérations décrites dans le paragraphe Stockage du moteur (jusqu'à 6 mois) ( Par. 5.11 ). - Au-delà de 6 mois d’inutilisation du moteur, il est nécessaire d'effectuer une intervention protectrice pour étendre la période de stockage (au-delà de 6 mois) ( Par. 5.12 ). - En cas d’inactivité du moteur, le traitement protecteur doit être répété au plus tard dans les 24 mois suivant le dernier traitement effectué.

## Stockage du moteur jusqu'à 6 mois

Avant le stockage, vérifier que: - La pièce, où le moteur sera conservé, ne soit pas humide ou exposée aux intempéries. Protéger adéquatement le moteur contre la poussière, l'humidité et les agents atmosphériques. - Le lieu ne soit pas à proximité de tableaux électriques. - Éviter que l'emballage ne soit en contact direct avec le sol.

## Stockage du moteur au-delà de 6 mois

Effectuer les points décrits dans le Par. 5.11 . - Changer l’huile moteur ( Par. 6.1 ). - Ravitailler avec du carburant contenant des additifs pour stockages de longue durée. - Avec cuve d'expansion: contrôler que le liquide de refroidissement soit au niveau MAX.. - Sans cuve d'expansion: Le liquide doit recouvrir les tuyaux à l'intérieur du radiateur d’environ 5 mm. Ne pas remplir complètement le radiateur mais laisser un volume libre adéquat pour l'expansion du liquide réfrigérant. - Démarrer le moteur et le maintenir au régime minimum, sans charge, pendant environ 2 minutes. - Amener le moteur aux 3/4 du régime MAX. pendant 5 à 10 minutes. - Arrêter le moteur. - Vider complètement le réservoir du carburant. - Vaporiser de l’huile SAE 10W-40 dans les collecteurs d’échappement et d’admission. - Fermer les conduites d’admission et d’échappement afin d’éviter l’introduction de corps étranger. - Nettoyer soigneusement toutes les parties extérieures du moteur. Lors du lavage du moteur avec des dispositifs de lavage sous pression ou à vapeur, éviter de diriger le jet à haute pression vers les composants électriques, les joints des câbles et les bagues d’étanchéité (système S.P.I.). En cas de lavage à haute pression ou à vapeur, il est important de maintenir une distance minimum d’au moins 200 mm entre la surface à laver et la buse. Éviter absolument les composants comme l'alternateur, le démarreur et la centrale. - Traiter les parties non vernies avec des produits protecteurs. - Remplir le réservoir DEF jusqu’au niveau de MAX admis. Si la protection du moteur est effectuée selon les suggestions indiquées, il ne se produira aucun dégât lié à la corrosion.

## Démarrage du moteur après le stockage

- Enlever la toile de protection. - Retirer le traitement protecteur des parties extérieures en utilisant un chiffon imbibé de produit dégraissant. - Injecter de l’huile lubrifiante (pas plus de 2 cm3) dans les conduites d’admission. - Verser du carburant neuf dans le réservoir. - Vérifier que les niveaux d’huile et de liquide réfrigérant soient proches de MAX. - Effectuer l’élimination de DEF présent dans le réservoir, remplacer le filtre de la pompe DEF et effectuer un lavage du réservoir et du circuit DEF à l’aide d’eau distillée chaude. - Confier le contrôle de l’injecteur DEF à un atelier agrée REHLKO . - Démarrer le moteur et le maintenir au régime minimum, sans charge, pendant environ deux minutes. - Amener le moteur aux 3/4 du régime MAX. pendant 5 à 10 minutes. - Arrêter le moteur avec l’huile encore chaude ( Par. 6.1 ), vider l’huile de protection dans un récipient approprié. Avertissement: - Avec le temps, les lubrifiants et les filtres perdent leurs propriétés et caractéristiques, il faut donc les remplacer selon les critères décrits dans le Tab. 5.2 . - Remplacer les filtres (air, huile, carburant) par des pièces de rechange d’origine. - Introduire de l’huile neuve ( Par. 4.5 ) jusqu'au niveau MAX. - Vider complètement le circuit de refroidissement et verser du liquide de refroidissement neuf jusqu’au niveau MAX ( Par. 4.6 ).

## Inutilisation de la machine

| Effectuer les opérations suivantes si a machine est destinée à rester inutilisée pendant un certain temps. |  |
| --- | --- |
| Opérations concernant le moteur 5.3 PUNTO; PÉRIODE; OPÉRATION. 1; jusqu’à 2 mois; - Le lieu doit être sec et frais pendant toute la période d’inutilisation de la machine. - Consulter le manuel de la machine pour déconnecter la batterie (avant de déconnecter la batterie, attendre au moins 5 min après l’arrêt du moteur). - S’assurer que le moteur ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil. - S’assurer que le moteur ne soit pas proche de sources de chaleur.. 1a; Démarrage après 2 mois; - Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur.. 2; jusqu’à 9 mois; - Effectuer les opérations décrites au point 1. - Effectuer les opérations décrites aux Par. 5.6. - Démarrer le moteur au moins tous les 4 mois en effectuant les opérations décrites au point 1a : - Éviter les accélérations brusques au cours des premières minutes. - Amener le moteur à la température de travail en positionnant l’accélérateur aux 3/4 du MAX. - Laisser le moteur allumé au régime minimum de rotation pendant quelques minutes, puis l’arrêter.. 2a; Démarrage après 9 mois; - Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur. - Éviter les accélérations brusques au cours des premières minutes.. 3; au-delà de 9 mois; - Effectuer les opérations décrites aux points 1 et 2.. 3a; Démarrage après plus de 9 mois; - Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Vérifier la qualité du liquide de refroidissement au moyen des bandes de contrôle prévues à cet effet. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur. - Éviter les accélérations brusques au cours des premières minutes.. |
| Opérations concernant le système SCR 5.4 PUNTO; PÉRIODE; OPÉRATION. 1; jusqu’à 2 mois; - Effectuer les opérations décrites au point 1 du Tab. 5.3 - Remplir le réservoir d’AdBlue®/DEF avec de l’AdBlue®/DEF jusqu’au niveau MAX. - Maintenir la température ambiante entre -40 et 40 °C - Ne débrancher aucune connexion électrique ou hydraulique. 1a; Démarrage après 2 mois; - Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur.. 2; jusqu’à 9 mois; - Effectuer les opérations décrites au point 2 du Tab. 5.3 - Remplir le réservoir d’AdBlue®/DEF avec de l’AdBlue®/DEF jusqu’au niveau MAX. - Maintenir la température ambiante entre -40 et 25 °C - Ne débrancher aucune connexion électrique ou hydraulique. 2a; Démarrage après 9 mois; - Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur.. 3; au-delà de 9 mois; - Effectuer les opérations décrites au point 3 du Tab. 5.3 - Remplir le réservoir d’AdBlue®/DEF avec de l’AdBlue®/DEF jusqu’au niveau MAX. - Maintenir la température ambiante entre -40 et 25 °C - Ne débrancher aucune connexion électrique ou hydraulique. 3a; Démarrage après plus de 9 mois; - Avant le démarrage de la machine, effectuer les opérations suivantes : - Remplacer l'AdBlue®/DEF dans le réservoir (consulter le manuel de la machine) - Remplacer le filtre de l’AdBlue®/DEF (Par. 6.5) - Contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie. - Démarrer le moteur et, si des anomalies sont signalées au cours du démarrage ou du fonctionnement, l’arrêter, attendre 5 min, puis le redémarrer. - Si l'anomalie persiste, s’adresser aux ateliers autorisés REHLKO .. |

# Informations sur les remplacements

## Remplacement de l'huile moteur

| Danger: - Débrancher le câble négatif (-) de la batterie pour éviter les démarrages accidentels du moteur. Important: - Avant de procéder à cette opération, lire le Cap. 3 . |  |
| --- | --- |
| Important : - La vidange doit être faite avec le moteur en position horizontale. - Avant de procéder, exécuter les opérations indiquées au Par. 6.2 - Point 1. REMARQUE: Effectuer cette opération avec le moteur chaud pour avoir une meilleure fluidité de l’huile et pour obtenir une évacuation complète des impuretés contenues dans celle-ci. - Dévisser le bouchon de ravitaillement de l'huile A ou le bouchon de ravitaillement de l'huile C si le bouchon A n'est pas accessible. - Extraire la jauge de niveau d’huile B . |  |
| - Enlever le bouchon de vidange D et le joint E (le bouchon de vidange est présent sur les deux côtés du bac à huile). - Vider l’huile dans un récipient approprié (Pour l'élimination de l'huile usée, se référer au Par. 6.6 DÉMANTÈLEMENT ET DESTRUCTION ). - Remplacer le joint E . - Visser le bouchon de vidange D (couple de serrage de 35 Nm ). - Exécuter les opérations indiquées au Par. 6.2 du point 2 au point 5. |  |
| - Ravitailler avec de l’huile du type prescrits ( Tab. 2.1 et Tab. 2.2 ). Important : - Ne pas dépasser le niveau MAX . de la jauge de niveau d’huile. - Ne pas faire fonctionner le moteur si le niveau d’huile est en-dessous du MIN . - Introduire et retirer la jauge de niveau d’huile B pour contrôler le niveau. Remplir si le niveau n’est pas proche de MAX . - Une fois l’opération terminée, réintroduire correctement la jauge de niveau d’huile B . - Visser le bouchon A ou C . |  |

## Remplacement de la cartouche du filtre à huile

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2. Avertissement: - Remplacement de la cartouche du filtre à huile (Par. 6.2) et du filtre du carburant ( Par. 6.3 ). - En cas d’utilisation insuffisante, remplacer tous les 12 mois. - Pour l'élimination de la cartouche du filtre à huile et du filtre du carburant, se référer au Par. 6.6 DÉMANTÈLEMENT ET DESTRUCTION . |  |
| --- | --- |
| Important: - Tournevis électriques / pneumatiques sont interdits. - Dévisser le couvercle porte-cartouche A en effectuant trois tours complets et attendre 1 minute. REMARQUE: Cette opération va permettre à l’huile contenue dans le support F de s’écouler correctement dans le carter d’huile. - Dévisser le couvercle porte-cartouche A et contrôler que l'huile contenue dans le support du filtre à huile F s'écoule vers le carter de l'huile. - Extraire le couvercle A et la cartouche d’huile B du support du filtre à huile. - Enlever et remplacer la cartouche d’huile B par une neuve. Enlever et remplacer les joints C , D et E par des neufs. - Insérer et visser le couvercle A sur le support du filtre à huile F , en le serrant (couple de serrage de 25 Nm ). |  |

## Remplacement cartouche de filtre et pré-filtre carburant

| REMARQUE: Le filtre du carburant est situé sur le carter du moteur ou peut être monté sur le châssis du véhicule. Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2. Avertissement - En cas d’utilisation insuffisante, remplacer tous les 12 mois. - Pour l'élimination de la cartouche du filtre à huile et du filtre du carburant, se référer au Par. 6.5 DÉMANTÈLEMENT ET DESTRUCTION. - Débrancher le câble A du détecteur de présence d’eau C. - Dévisser le détecteur de présence d’eau C de la cartouche B. - Dévisser la cartouche B avec la clé prévue à cet effet. - Huiler le joint D de la cartouche neuve B. Important: - Ne pas remplir la cartouche neuve B avec le carburant. - Visser la cartouche neuve vide B sur le support du filtre à gazole E avec la clé prévue à cet effet (couple de serrage de 17 Nm). - Visser le détecteur de présence d’eau C sur la cartouche neuve B (couple de serrage de 5 Nm). - Rebrancher le câble A du détecteur de présence d’eau. REMARQUE: Désaérer. - Appuyer plusieurs fois sur le bouton G pour remplir le circuit. |  |
| --- | --- |

## Remplacement de la cartouche du filtre à air

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2. REMARQUE: Composant pas nécessairement fourni par REHLKO . |  |
| --- | --- |
| - Tirer l’insert F pour débloquer le couvercle A . - Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre et retirer le couvercle A . - Extraire les cartouches B et G . - Installer les cartouches G et B . - Installer le couvercle A en effectuant les opérations du point 2 et 1 dans le sens inverse. |  |

## Remplacement du filtre de DEF

| Avertissement - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2. - Non Ne pas lubrifier les joints A avec de l’huile ou du carburant. - Le filtre D comprend les joints A dans l’emballage. - Éviter tout type de contamination pendant l’opération de remplacement. - Avant de procéder à l’opération, s’assurer que la clé du tableau de la machine soit sur OFF et que la pompe DEF ait effectué l’opération de vidange du circuit. |  |
| --- | --- |
| - Dévisser le bouchon B. |  |
| - Retirer le bouchon B et extraire le support filtre C. - Extraire le filtre D. - Nettoyer avec de DEF chaud le logement du filtre D sur la pompe E en cas de détection d’impuretés. - Lubrifier les joints A avec de DEF ou de l’eau distillée. - Placer le support filtre C et le filtre D à l’intérieur de la pompe E. - Serrer le bouchon B (couple de serrage 20 Nm). |  |

## Démantèlement et Destruction

- En cas de destruction, le moteur devra être éliminé dans des décharges adaptées, en se conformant à la législation en vigueur. - Avant de procéder à la destruction, il est nécessaire de séparer les parties en plastique ou en caoutchouc du reste des composants. - Les parties constituées uniquement de plastique, aluminium et acier pourront être recyclées si elles sont ramassées par les centres appropriés. - Tous les composants et des liquides doivent être traités conformément aux lois en vigueur dans le pays où le tri est effectué. - L'huile usée doit être opportunément récupérée et ne doit pas être dispersée dans l'environnement, car, conformément aux normes de loi en vigueur, elle est classée comme déchet dangereux et, en tant que tel, elle doit être remise aux centres de collecte prévus à cet effet.

# Informations sur les pannes

## Informations utiles sur les pannes

- Ce chapitre contient des informations concernant les pannes susceptibles de se produire lors de l'utilisation du moteur, leurs causes et les solutions possibles Tab. 7.2 . - Dans certains cas, pour éviter des dégâts supplémentaire, il est nécessaire d'éteindre immédiatement le moteur Tab. 7.1 . Tab 7.1 LE MOTEUR DOIT ÊTRE IMMÉDIATEMENT ÉTEINT QUAND. 1; Allumage du témoin rouge. 2; Le témoin de la pression de l'huile s'allume pendant le fonctionnement. 3; Les tours du moteur augmentent et diminuent tout à coup. 4; On entend un bruit inhabituel et/ou soudaino. 5; La couleur des gaz d'échappement devient tout à coup sombreo. Tab 7.2 INCONVÉNIENTS; CAUSE PROBABLE; SOLUTION; PAR.. Allumage du témoin jaune; ECU moteur a relevé une anomalie de fonctionnement; S'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Le moteur ne démarre pas; Bornes de la batterie sulfatées; Nettoyage des bornes de la batterie; --. Tension de la batterie insuffisante; Recharger la batterie ou la remplacer; --. Niveau du carburant insuffisant; Ravitailler avec du carburant; 4.4. Carburant gelé; S'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Filtre du carburant encrassé; Remplacer par un filtre neuf; 6.3. Air dans le circuit du combustible; S'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Filtre à air obstrué; Remplacer par un filtre neuf/nettoyer; 6.4. Tuyaux bouchés; S'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Fusible brûlé; Remplacer par un fusible neuf, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Dispositifs d'admission ou d'échappement bouchés; S'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Le moteur démarre et s'arrête; Connexions électriques précaires; Nettoyer des contacts électriques, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Bornes de la batterie sulfatées; Nettoyage des bornes de la batterie; --. Filtre du carburant encrassé; Remplacer par un filtre neuf e nettoyer le réservoir; --. Tuyaux du carburant bouchés; S'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Le moteur ne monte pas en régime; Démarrage du protocole de sécurité; Attendre quelques secondes; --. Accélérateur sur MAX au démarrage; Relâcher l’accélérateur et attendre quelques secondes; --. Nombre de tours au régime minimum instable; Tuyaux du carburant bouchés; S'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Nombre de tours au régime minimum bas; Tuyaux du carburant bouchés; S'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Carburant de mauvaise qualité; Nettoyer le réservoir et ravitailler avec du carburant de qualité; 2.5. Fumée BLEUE; Niveau d'huile élevé dans le bac; Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Filtre à air obstrué; Remplacer par un filtre neuf; 6.4. Consommation excessive de carburant; Filtre à air obstrué; Remplacer par un filtre neuf; 6.4. Niveau d'huile élevé dans le bac; Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Le moteur a perdu ses performances initiales; Filtre à air obstrué; Remplacer par un filtre neuf; 6.4. Tuyaux du carburant bouchés; S'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Carburant de mauvaise qualité; Nettoyer le réservoir et ravitailler avec du carburant de qualité. Niveau d'huile élevé dans le bac; Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Le moteur a des trous lors de l'accélération; Filtre du carburant encrassé; Remplacer le filtre du carburant; 6.3. Le moteur a des ratés lors de l'accélération; Tuyaux du carburant bouchés; S'adresser aux ateliers autorisés REHLKO. Le moteur surchauffe; Niveau du réfrigérant insuffisant; Remplir jusqu'au niveau; 4.6. Niveau d'huile élevé dans le bac; Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Radiateur encrassé; Nettoyer le radiateur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés REHLKO; --. Si les solutions proposées dans le Tab. 7.2 , pour les pannes pouvant se produire, ne permettent pas de résoudre le problème, contacter un atelier autorisé REHLKO .

# Informations sur la garantie

## Conditions de garantie

CONDITIONS DE GARANTIE GLOBALE DES MOTEURS DIESEL REHLKO Consultez le site web https://www.engines.rehlko.com/warranty et sélectionnez Diesel Engines

# Glossaire

## Glossaire

A Alésage:; Diamètre interne du cylindre dans les moteurs à explosion.. Alternateur:; Composant qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique à courant alternatif.. Atelier autorisé:; Centre d'assistance autorisé REHLKO .. ATS:; After Treatment System - Système post-traitement, se référant aux gaz d’échappement produits par le moteur.. C Catalyseur:; Dispositif destiné à l'épuration des gaz d'échappement.. CE:; "Communauté Européenne".. Combustion:; Réaction chimique d'un mélange composé d'un carburant et d'un comburant (air) à l'intérieur d'une chambre de combustion.. Common Rail:; "Rampe Commune" à haute pression qui génère une réserve constante de carburant destinée aux injecteurs.. Conditions difficiles:; Type de condition extrême se référant à l'environnement de travail dans lequel le moteur est utilisé (zones extrêmement poussiéreuses ou sales, ou atmosphère polluée par divers types de gaz).. Couple de serrage:; Terme indiqué pour le serrage des composants filetés, dont la valeur est exprimée en Nm .. D DCU:; Dosing Control Unit - Unité de contrôle dosage, il s’agit d’une centrale de surveillance du système SCR laquelle, en fonction des paramètres lus par les capteurs, ajuste le dosage de DEF à l’intérieur du catalyseur SCR.. DEF:; "Diesel Exaust Fluid". DOC:; Diesel Oxidation Catalyst - Catalyseur pour moteurs diesel, il s’agit d’un dispositif de réduction des émissions nocives de gaz d’échappement produites par le moteur.. DPF:; Diesel Particulate Filter - Filtre à particules diesel, il s’agit d’un filtre qui permet de capturer les particules d’origine carbonée émises par les moteurs diesel. E ECS:; « Emission Control System - Système de contrôle des émissions ».. ECU:; "Electronic Control Unit" - Unité de commande électronique », dispositif électronique destiné à relever et à contrôler électroniquement d'autres dispositifs à commande électronique.. Entretien périodique:; Ensemble des opérations d'entretien effectuées dans le seul but de contrôler ou de remplacer des éléments aux échéances prévues, sans modifier ou améliorer les fonctions exécutées par le système, ni augmenter sa valeur ou améliorer ses performances.. EPA:; "Environmental Protection Agency - Agence de protection de l'environnement des États-Unis ». Il s'agit de l'organisme chargé de la protection de l'environnement aux États-Unis, qui régule et contrôle les émissions polluantes.. ETB:; Electronic Throttle Body - Soupape papillon à contrôle électronique, elle est commandée par l’ECU à la demande de la pédale d’accélérateur, sa fonction est cruciale pour la régénération correcte du système ATS.. G Galvanisé:; Matériel qui a été soumis au traitement protecteur des surfaces.. H Huile usée:; Huile altérée par le fonctionnement ou par le temps, qui n'est plus conforme aux caractéristiques requises pour une lubrification correcte des composants.. I Injecteur électronique:; Composant à actionnement électronique, destiné à injecter des jets de carburant nébulisé à l'intérieur du cylindre.. Intercooler:; Dispositif de refroidissement de l'air sous pression provenant du turbo, situé sous la turbine et le collecteur d'admission.. M MAX:; "Maximum".. Méthylester; (ou esters méthyliques) mélange produit par la conversion chimique des huiles et des graisses animales et/ou végétales, qui sert à la production de Biocarburant.. Min.; "Minutes".. MIN:; "Minimum".. Model:; "Modèle" (plaque d'identification du moteur), indique le modèle du moteur.. O Oil Cooler:; Petit radiateur qui sert à refroidir l'huile.. P Par.:; Paragraphe.. Paraffine:; Substance grasse et solide susceptible de se créer à l'intérieur du gasoil.. Poly-V:; "Multipla V", nom associé à la courroie des services, dérivé du profil de sa section, qui est construit avec des « V » côte à côte.. R Ref.:; Référence.. S SCR:; Selective Catalytic Reduction. s/n:; "Serial number" (plaque d'identification du moteur), indique le "numéro de série/matricule" d'identification du moteur.. Soupape Waste-Gate:; Dispositif, à commande directe ou automatique, qui sert à limiter la pression des gaz d'échappement à l'intérieur de la turbine.. Spéc.:; "Specification" (plaque d'identification du moteur), indique la version du moteur.. T Tab.:; Tableau.. TCR:; « Turbo Common Rail ».. T-MAP:; "T-MAP" (capteur), il mesure la température et la pression absolue à l'intérieur du collecteur d'admission.. Turbocompresseur:; Dispositif qui comprime l'air admis en l'envoyant au collecteur d'admission au moyen d'une turbine.. U Unité de contrôle:; >> voir " ECU ".. SYMBOLES ET UNITÉS DE MESURE. SYMBOLE; UNITÉ DE MESURE; DESCRIPTION; EXEMPLE. α; degré; Angle de rotation/inclinaison; 1°. cm 2; centimètre carré; Surface; 1 cm 2. Ø; millimètre; Circonférence; Ø 1 mm. Nm; newton-mètre; Couple; 1 Nm. mm; millimètre; Loungueur; 1 mm. µm; 1/1000 de millimètre (micromètre); 1 µm. h; heure; Durée; 1 h. g/kWh; gramme par kilowatt par heure; Consommation spécifique; 1 g/kWh. kg/h; kilogramme par heure; Debit maximum; 1 kg/h. Lt./min.; litres par minute; Débit; 1 Lt./min.. Lt./h; litres par heure; 1 Lt./h. ppm; parties par million; Pourcentage; 1 ppm. N; newton; Force; 1 N. A; Ampère; Intensité du courant électrique; 1 A. gr.; gramme; Poids; 1 gr.. kg; kilogramme; 1 kg. W; Watt; Puissance; 1 W.. kW; kiloWatt; 1 kW. pa; Pascal; Pression; 1 pa. KPa; kilopascal; 1 KPa. bar; pression barométrique; 1 bar. mbar (1/1000 bar); pression barométrique; 1 mbar. R; Résistance; Résistance au courant électrique (pour un composant); 1 Ω. Ω; ohm; Résistance du courant électrique; 1 Ω. Rpm; tours par minute; Rotation d'un axe; 1 Rpm. Ra; rugosité moyenne exprimé en micromètres; Rugosité; 1 Ra. °C; degré centigrade; Température; 1°C. V; Volt; Tension électrique; 1 V. millimètre; Tête de vis hexagonale; 1 mm. cm 3; centimètre cube; Volume; 1 cm 3. Lt.; litre; 1 Lt..