Informazioni sulle sostituzioni

Manuale uso e manutenzione KDI 1903 M (Rev. 16)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1903 M |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sulle sostituzioni

## Sostituzione olio motore

| Pericolo - Scollegare il cavo negativo (-) della batteria per evitare avviamenti accidentali del motore. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - La sostituzione dell'olio, deve essere effettuata con il motore in posizione orizzontale. NOTA : Eseguire questa operazione a motore caldo, per avere una migliore fluidità dell'olio ed ottenere uno scarico completo delle impurità in esso contenute. - Svitare il tappo rifornimento olio A (Fig. 6.1) . - Estrarre l'asta livello olio B . - Rimuovere il tappo scarico olio D e la guarnizione E (il tappo scarico olio è presente su entrambi i lati della coppa olio). - Scaricare l'olio in un contenitore appropriato. (Per lo smaltimento dell'olio esausto fare riferimento al Par. 6.6 DISMISSIONE e ROTTAMAZIONE ). - Sostituire la guarnizione E . - Avvitare il tappo scarico olio D (coppia di serraggio a 35 Nm ). - Eseguire le operazioni descritte al Par. 6.2 . - Rifornire con olio del tipo e quantità prescritto ( Tab. 2.1 e Tab. 2.2 ). - Se il tappo A non risultasse accessibile, utilizzare il tappo di rifornimento olio C . Importante - Non superare il livello MAX . nell'asta livello olio. - Inserire e rimuovere l'asta livello olio B per controllare il livello. Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX . - A operazione conclusa, reinserire in modo corretto l'asta livello olio B . - Avvitare il tappo A o C . | Fig. 6.1 Fig. 6.2 Fig. 6.3 Fig. 6.4 |
| --- | --- |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/EpASqRzBxe0?rel=0 |

## Sostituzione cartuccia filtro olio

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 Avvertenza - In caso di scarso utilizzo sostituire ogni 12 mesi. - Per lo smaltimento della cartuccia filtro olio fare riferimento al Par. 6.6 DISMISSIONE e ROTTAMAZIONE . - Svitare con apposita chiave la cartuccia filtro olio A . | Fig 6.5 |
| --- | --- |
| - Inserire e avvitare la nuova cartuccia filtro olio A serrandola con chiave dinamometrica B (coppia di serraggio a 15 Nm ). | Fig 6.6 |
| NOTA : Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/v9pGAnWFd08?rel=0 |

## Sostituzione cartuccia filtro olio a distanza (opzionale)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2. - Svitare e rimuovere la cartuccia A con l'apposita chiave. - Lubrificare la guarnizione e avvitare la nuova cartuccia A con l'apposita chiave. | Fig 6.8 |
| --- | --- |

## Sostituzione cartuccia filtro carburante

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2. Avvertenza - In caso di scarso utilizzo sostituire ogni 12 mesi. - Per la sostituzione della cartuccia con filtro in Opzione B , è necessario l'utilizzo dell' attrezzo ST_55 cod. ED0014604590-S . - Per lo smaltimento della cartuccia filtro carburante fare riferimento al Par. 6.6 DISMISSIONE e ROTTAMAZIONE. - Procurarsi un recipiente adatto per raccogliere il carburante. Importante - Non riempire la cartuccia nuova A con il carburante. |  |
| --- | --- |
| Opzione A - Ruotare il filtro A per portarlo nella posizione di sblocco e rimuoverlo. - Lubrificare la guarnizione C della nuova cartuccia. - Montare il nuovo filtro A sul supporto B e ruotarlo fino alla posizione di blocco. | Fig 6.8 |
| Opzione B - Svitare la ghiera H tramite l'attrezzo ST_55 e rimuovere la cartuccia A . - Lubrificare la guarnizione C della nuova cartuccia A . - Inserire la ghiera H sulla nuova cartuccia A e montare la nuova cartuccia A sul supporto B . - Serrare la ghiera H tramite l'attrezzo ST_55 (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 6.8a Fig 6.8b |
| - Ruotare la chiavetta sul quadro comandi in posizione ON . La pompa elettrica D manda il carburante verso il filtro e successivamente alla pompa iniezione E . - Allentare la vite disareazione F posta sul supporto filtro carburante B . L' aria all'interno del circuito e del filtro inizierà ad fuoriuscire dalla sede della vite G . - Avvitare la vite disareazione F (coppia di serraggio a 1.5 Nm ) non appena il carburante inizia a fuoriuscire. | Fig 6.9 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/meko2s8_-U0?rel=0 |

## Sostituzione cartuccia filtro aria

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2. NOTA : Componente non necessariamente fornito da KOHLER . - Sganciare i due ganci F del coperchio A . - Estrarre la cartuccia B . - Rimontare: - la nuova cartuccia B . - il coperchio A verificando la corretta tenuta dei ganci F . | Fig. 6.10 |
| --- | --- |

## Dismissione e Rottamazione

- In caso di rottamazione, il motore dovrà essere smaltito in discariche adeguate, attenendosi alla legislazione vigente.

- Prima di procedere alla rottamazione è necessario separare le parti di plastica o gomma dal resto dei componenti.

- Le parti costituite unicamente da materiale plastico, da alluminio e da acciaio potranno essere riciclate se raccolte dagli appositi centri.

- Per la raccolta degli oli esausti e dei filtri è obbligatorio rivolgersi al "Consorzio Obbligatorio Oli Usati".

- L'olio usato deve essere opportunamente recuperato e non deve essere disperso nell'ambiente, in quanto, secondo le vigenti normative di legge, è classificato come rifiuto pericoloso e come tale va conferito agli appositi centri di raccolta.