Informazioni sullo stoccaggio

Manuale officina KDI 2504TCR / KDI 2504TCRE5 (Rev. 17.8)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | manoff |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sullo stoccaggio

## Conservazione del prodotto

Importante

- Nel caso i cui i motori siano inutilizzati per un periodo fino a 6 mesi, devono essere protetti, con le operazioni descritte in Stoccaggio Motore
(fino a 6 mesi) ( Par. 4.2 ) .

- Oltre i 6 mesi di inutilizzo del motore, è necessario effettuare un intervento protettivo per estendere il periodo di stoccaggio (oltre i 6 mesi)
( Par. 4.3 ) .

- In caso di inattività del motore, il trattamento protettivo deve essere ripetuto entro e non oltre 24 mesi dall'ultimo eseguito.

## Stoccaggio motore (fino a 6 mesi)

Prima dello stoccaggio verificare che:

- L'ambiente dove il motore verrà conservato non sia umido o esposto ad intemperie. Proteggere il motore con un'adeguata copertura da polvere, umidità ed agenti atmosferici.

- Il luogo non sia in prossimità di quadri elettrici.

- Evitare che l'imballaggio non sia a contatto diretto con il pavimento.

## Stoccaggio motore (oltre i 6 mesi)

Eseguire i punti descritti nel Par. 4.2.

- Introdurre nel carter olio protettivo fino al livello MAX .

- Effettuare il rifornimento con carburante additivato per lunghi stoccaggi.

- Con vaschetta d'espansione:
controllare che il liquido di raffreddamento sia al livello MAX .

- Senza vaschetta d'espansione: Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm.

Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante.

- Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa 2 minuti.

- Portare il motore a 3/4 del regime MAX . per 5÷10 minuti.

- Spegnere il motore.

- Svuotare completamente il serbatoio carburante.

- Spruzzare olio SAE 10W-40 nei collettori di scarico e di aspirazione.

- Sigillare i condotti di aspirazione e scarico per evitare l'ingresso di corpi estranei.

- Pulire accuratamente tutte le parti esterne del motore. Quando si lava il motore evitare, se si usano dispositivi di lavaggio a pressione o a vapore, di indirizzare il getto ad altra pressione verso componenti elettrici, giunzioni dei cavi e anelli di tenuta (paraoli).

Con un lavaggio ad alta pressione o vapore è importante mantenere una distanza minima di almeno 200 mm tra la superficie da lavare e l'ugello.

Evitare assolutamente componenti quali alternatore, motorino d'avviamento e centralina.

- Trattare le parti non verniciate con prodotti protettivi.

- Allentare la cinghia alternatore Par. 7.3 punti 1 e 2

NOTA: Per cinghia Poly-V Par. 11.3 punti da 1 a 3 .

Se la protezione del motore sarà eseguita secondo i suggerimenti indicati non sarà riscontrato nessun danno di corrosione.

## Avvio motore dopo lo stoccaggio

- Togliere la copertura protettiva.

- Rimuovere il trattamento protettivo dalle parti esterne utilizzando un panno imbevuto di prodotto sgrassante.

- Iniettare olio lubrificante (non oltre 2 cm 3 ) nei condotti di aspirazione.

- Regolare la tensione della cinghia alternatore ( Par. 9.15.2 dal punto 7 al punto 10 ) - per cinghia Poly-V ( Par. 11.3 dal punto 5 al punto 8 ) o sostituirla se mostra segni di deterioramento.

- Rifornire il serbatoio con nuovo carburante.

Avvertenza

- Lubrificanti e filtri, col tempo perdono le loro proprietà e caratteristiche, per cui è necessario provvedere alla loro sostituzione secondo i criteri descritti in Tab. 2.9 .

- Verificare che i livelli di olio e liquido refrigerante siano prossimi a MAX .

- Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa due minuti.

- Portare il motore a 3/4 del regime MAX . per 5÷10 minuti.

- Spegnere il motore e con olio ancora caldo, eseguire le operazioni al Par. 5.2 .

- Sostituire i filtri (aria, olio, carburante) con ricambi originali.

- Eseguire le operazione al Par. 10.1 .

- Eseguire le operazione al Par. 5.1 e Par. 10.2 .