Informazioni sulle revisioni

Manuale officina KDI 2504TCR / KDI 2504TCRE5 (Rev. 17.8)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | manoff |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sulle revisioni

## Raccomandazioni per le revisioni e messe a punto

- Le informazioni sono strutturate in sequenza, secondo esigenze operative e i metodi di intervento sono stati selezionati, testati ed approvati dai tecnici del Costruttore.

- In questo capitolo sono descritte tutte le modalità di controllo, revisione e messa a punto di gruppi e/o di singoli componenti.

NOTA: Per rintracciare facilmente gli argomenti specifici di interesse, consultare l'indice analitico o l'indice dei capitoli.

- Prima di qualsiasi intervento, l'operatore deve predisporre tutte le attrezzature e gli utensili per effettuare le operazioni in modo corretto e sicuro.

- Per evitare interventi che potrebbero risultare errati e causare danni al motore, gli operatori devono adottare gli accorgimenti specifici indicati.

- Prima di eseguire qualsiasi operazione di controllo, pulire accuratamente i gruppi e/o i componenti ed eliminare eventuali incrostazioni.

- Non lavare i componenti con vapore o acqua calda, ma utilizzare solo prodotti adeguati.

- Non usare prodotti infiammabili (benzina, gasolio,ecc.) per sgrassare o lavare i componenti, ma utilizzare solo prodotti adeguati.

- Asciugare accuratamente con un getto d'aria o appositi panni tutte le superfici lavate e i componenti prima di rimontarli.

- Ricoprire tutte le superfici di tutti componenti smontati con uno strato di lubrificante per proteggerle dall'ossidazione.

- Verificare l'integrità e lo stato di usura su tutti i componenti sottoposti a smontaggio, per assicurare il buon funzionamento del motore.

- Alcuni componenti, quando indicato, devono essere sostituiti in coppia o insieme ad altri (es. semi-cuscinetti di banco/biella, pistone completo di segmenti e spinotto, ecc.).

- Alcune operazioni di rettifica, quando indicato, devono essere esguiti in serie (es. rettifica cilindri, perni di manovella, perni di banco, ecc.).

## Basamento

8.2.1 Controllo Condotti olio Utilizzare uno scovolino nei punti di accesso A, B, B1, C, D, E per pulire i condotti olio del basamento G . Utilizzare aria compressa per eliminare eventuali residui. Sostituire e montare il tappo conico nel foro B ( B1 se presente - coppia di serraggio a 30 Nm ) e i tappi nei fori D , dopo aver effettuato l'operazione di pulizia. Fig 8.1 8.2.2 Controllo Cilindri Posizionare il basamento G su un piano di lavoro. Misurare, con un comparatore, il diametro in corrispondenza dei punti J-M-N (Fig. 8.2) longitudinalmente e trasversalmente rispetto all'asse H dell'albero a gomito. Se l'ovalizzazione o l'usura rilevata in un singolo punto di J-M-N , è superiore a +0,05 mm rispetto al valore della Tab. 8.1a , è necessario sostituire il basamento G . * Importante - La rettifica dei cilindri è vietata. * - La Tab. 8.1a riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi. - (1) La maggiorazione di +0.20 mm , può essere già presente sul motore. Tab 8.1a Valori di rettifica PISTONI; Ø CILINDRI (± 0.007 mm); Ø PISTONI (± 0.007 mm); VALORE DI GIOCO (mm). STD; 88.010; 87.950; 0.046 - 0.074. + 0.20 (1); 88.210; 88.150. Fig 8.2 NOTA: in caso di smontaggio del tappo chiusura foro Z2, il nuovo tappo dovrà rispettare la quota di 1.5mm MAX dal piano G1. Fig 8.2a

| 8.2.3 Controllo alloggi albero a camme 4 cilindri Negli alloggiamenti dell'albero a camme è presente solo la bronzina Q (lato distribuzione). Utilizzare un comparatore da interni per rilevare i diametri degli alloggiamenti X - W - K - Y - Z . Con un micrometro misurare i diametri dei perni X1 - W1 - K1 - Y1 - Z1 (Fig. 8.4) . In base ai valori rilevati calcolare il gioco tra alloggiamento e perno che deve rispettare i valori della Tab. 8.2a. Il valore di usura MAX consentita è di 0.120 mm . Importante - La Tab. 8.2a riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi. | Tab 8.2a Dimensioni alloggi e perni albero a camme. RIF.; DIMENSIONI (mm); VALORE DI GIOCO (mm). X; 44.000 - 44.025; 0.040 - 0.085. X1; 43.940 - 43.960. W; 43.000 - 43.025; 0.060 - 0.105. W1; 42.920 - 42.940. K; 42.000 - 42.025; 0.060 - 0.105. K1; 41.920 - 41.940. Y; 41.000 - 41.025; 0.060 - 0.105. Y1; 40.920 - 40.940. Z; 36.000 - 36.025; 0.060 - 0.105. Z1; 35.920 - 35.940. |
| --- | --- |
| Fig 8.3 |  |

| 8.2.3.1 Controllo piano testa Verificare con un comparatore la planarità del piano A1 . Il valore di irregolarità MAX del piano A1 consentito è di: - 0,10 mm su tutta l'area; - 0,03 mm su un area di 100x100 mm. La rettifica del piano A1 non è consentita | Fig 8.3b |
| --- | --- |

8.2.4 Controllo albero a camme 4 cilindri Con un micrometro misurare le dimensioni massime delle camme di aspirazione R e scarico S ( Tab. 8.2b ). Il valore di usura MAX consentita è di 0.1 mm . Importante - La Tab. 8.2b riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi. Tab 8.2b Dimensioni camme. RIF.; DIMENSIONI (mm). R; 32.638 - 32.700. S; 32.998 - 32.060. Fig 8.4

| 8.2.5 Controllo alloggi albero a camme 3 cilindri Negli alloggiamenti dell'albero a camme è presente solo la bronzina Q lato distribuzione. Utilizzare un comparatore da interni per rilevare i diametri degli alloggiamenti X - W - K - Z . Con un micrometro misurare i diametri dei perni X1 - W1 - K1 - Z1 (Fig. 8.5) . In base ai valori rilevati calcolare il gioco tra alloggiamento e perno che deve rispettare i valori della Tab. 8.2a . Il valore di usura MAX consentita è di 0.120 mm . Importante - La Tab. 8.3a riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi. | Tab 8.3a Dimensioni alloggi e perni albero a camme. RIF.; DIMENSIONI (mm); VALORE DI GIOCO (mm). X; 44.000 - 44.025; 0.040 - 0.085. X1; 43.940 - 43.960. W; 43.000 - 43.025; 0.060 - 0.105. W1; 42.920 - 42.940. K; 42.000 - 42.025; 0.060 - 0.105. K1; 41.920 - 41.940. Z; 36.000 - 36.025; 0.060 - 0.105. Z1; 35.920 - 35.940. |
| --- | --- |
| Fig 8.5 |  |

| 8.2.6 Controllo albero a camme 3 cilindri Con un micrometro misurare le dimensioni massime delle camme di aspirazione R e scarico S ( Tab. 8.3b ). Il valore di usura MAX consentita è di 0.1 mm . Importante - La Tab. 8.3b riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi. | Tab 8.3b Dimensioni camme. RIF.; DIMENSIONI (mm). R; 32.834 - 32.896. S; 33.335 - 33.397. |
| --- | --- |
| Fig 8.6 |  |

## Punterie e sedi punterie

| 8.3.1 Controllo punterie Utilizzare un piano di riscontro e un comparatore come in Fig. 8.7 . Verificare la perpendicolarità del piano C ruotando la punteria D nel senso della freccia. Il valore di usura MAX consentita è di 0.02 mm. Con un calibro verificare la lunghezza della quota A e B (Tab. 8.4) . Il valore di usura MAX consentita è di 0.08 mm. | Fig 8.7 |
| --- | --- |
| 8.3.2 Controllo sedi punterie Rilevare i diametri delle sedi punterie X . In base al valore della quota A rilevata ( Par. 8.3.1 ) calcolare il valore di gioco ( Tab. 8.4 ). Se i valori di gioco non sono rispettati, procedere alla sostituzione del componente usurato. Importante - La Tab. 8.4 riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi. Tab. 8.4 Dimensioni punterie e sedi punterie. RIF.; DIMENSIONI (mm); VALORE DI GIOCO (mm). A; 11.966 - 11.984; 0.060 - 0.105. X; 12.000 - 12.018. B; 46.5 ± 0.2; ---. | Fig 8.8 |

## Albero a gomito

8.4.1 Controllo dimensionale e revisione

Lavare accuratamente l'albero a gomito con un apposito detergente.
Inserire uno scovolino in tutti i condotti di lubrificazione B e soffiare aria compressa e liberarli completamente da eventuali residui di sporcizia.
Controllare lo stato di usura e l'integrità delle superfici dei perni di banco C e di biella D .

Eseguire le operazioni descritte al Par. 9.3.1 , eseguire le operazioni descritte al Par. 9.3.6 - tranne Punto 2, 4, 9 e 10 ).
Misurare con un micrometro i perni di biella A1 e con un comparatore il diametro interno dei semi-cuscinetti di biella A2 .
Misurare con un micrometro i perni di banco B1 , e con un comparatore il diametro interno dei semi-cuscinetti di banco B2 .
Se i valori di quota descritti in Tab. 8.5 non corrispondono, procedere alla rettifica di tutti i perni A1 e B1 .

L'ingranaggio A sull'albero a gomito è fasato tramite chiavetta, il montaggio dell'ingranaggio A sull'albero avviene dopo che lo stesso è stato riscaldato in forno ad una temperatura stabilizzata di +180°C per un tempo di 5 min.

Fig 8.9

| Importante - I semi-cuscinetti di banco e di biella devono essere tassativamente sostituiti ad ogni montaggio per evitare il grippaggio, in quanto sono costruiti in materiale speciale senza l'aggiunta di piombo. - Il valore di usura MAX per A1 e A2 consentita è di 0.120 mm. - Il valore di usura MAX per B1 e B2 consentita è di 0.150 mm. - Per la rettifica dell'albero a gomiti sono previste le minorazioni dei diametri dei semi cuscinetti di banco e di biella di 0,25 mm e di 0,50 mm, per la rettifica dei perni A1 e B1 , rilevare le quote dei diametri A2 e B2 tramite il montaggio dei semicuscinetti minorati, definire il diametro di rettifica dei perni A1 e B1 rispettando i valori di gioco indicati in Tab. 8.5 . - La Tab. 8.5 riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi. | Tab 8.5 Diametri perni di biella e perni di banco RIF.; DIMENSIONI (mm); VALORE DI GIOCO (mm). A1; 53.981 - 54.000; 0.035 - 0.085. A2; 54.035 - 54.066. B1; 63.981 - 64.000; 0.035 - 0.102. B2; 64.035 - 64.083. |
| --- | --- |
| 8.4.2 Verifica gioco assiale dell'albero a gomito Eseguire le operazioni descritte al Par. 9.3.5 e 9.3.6 . Con un comparatore, misurare lo spostamento assiale dell'albero a gomito E . Lo spostamento assiale deve essere MIN 0.18 mm e MAX 0.38 mm. Se i valori rilevati non corrispondono, procedere alla sostituzione degli anelli di spallamento D . | Fig 8.10 |

## Gruppo biella-pistone

| Importante - In caso di sostituzione, le bielle e pistoni devono essere sostituiti sempre per tutti i cilindri. |  |
| --- | --- |
| 8.5.1 Controllo dimensionale biella Importante - Prima di effettuare il montaggio dei gruppi biella e pistoni ( Par. 9.3.7 e 9.3.8 ), verificare che la differenza di peso tra i gruppi completi biella e pistone non sia superiore a 8 gr, per evitare sbilanciamenti anomali durante la rotazione dell'albero a gomito e conseguenti danni. - Eseguire sempre dei riferimenti sulle bielle, sui rispettivi cappelli di biella Q , sui pistoni e sugli spinotti, per evitare che i componenti vengano inavvertitamente scambiati tra di loro in fase di montaggio e provocare il mal funzionamento del motore. - I semi-cuscinetti di biella S devono essere ad ogni montaggio. Controllare che le superfici di contatto siano perfettamente integre e pulite. Montare il cappello di biella Q sulla biella con i semi-cuscinetti S e serrare le viti P (coppia di serraggio a 25 Nm ). Rilevare con un comparatore i diametri B e D . Il valore di usura MAX per B e D consentita è di 0.06 mm. Tab 8.6 RIF.; DIMENSIONI (mm); VALORE DI GIOCO (mm). A; 169.980 - 170.020. B; 30.020 - 30.030; 0.025 - 0.030. C; 29.995 - 30.000. D; 54.035 - 54.066. E; 67.700 - 68.000. F; 29.750 - 29.790. Importante - La Tab. 8.6 riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi. - Controllare che i semi-cuscinetti della biella e di banco siano accoppiati correttamente. - Consultare l'avvertenza del Par. 8.4.1 per la quota D minorata. - Se il valore di gioco tra B e C non è rispettato, è necessario sostituire la biella T . Rilevare le quote A, C, D, E e F e confrontarle con quelle descritte in Tab. 8.6 . Se i valori rilevati non rispettano quelli descritti nella Tab. 8.6 , procedere alla sostituzione della biella T . | Fig 8.11 Fig 8.12 Fig 8.13 |
| 8.5.2 Controllo parallelismo assi spinotto-perno Lubrificare lo spinotto A e la bronzina R (Fig. 8.12) . Inserire lo spinotto nella bronzina R . Controllare con un comparatore il parallelismo tra gli assi della testa di biella e del piede di biella. L'errore di parallelismo (quota V ) rilevato alle estremità dello spinotto, deve essere MIN 0,015 e MAX 0,030 mm. Se i valori di parallelismo non corrispondono a quelli indicati, sostituire la biella T . 8.5.3 Controllo segmenti pistone Inserire il segmento U nel cilindro, rilevare la quota H (distanza tra le punte del segmento U ). Ripetere l'operazione per tutti i segmenti di tenuta. Se la quota rilevata H non corrisponde ai valori indicati nella tabella ( Tab. 8.7 ), sostituire i segmenti di tenuta U . Importante - I segmenti di tenuta non possono essere sostituiti singolarmente. NOTA: vedere la Fig. 8.19 per individuare i segmenti. Tab. 8.7 SEGMENTI; H (mm). U1; 0.100 - 0.300. U2; 0.250 - 0.500. U3; 0.250 - 0.400. | Fig 8.14 Fig 8.15 |
| 8.5.4 Controllo dimensionale pistone Pulire accuratamente il pistone. Rilevare il diametro del pistone a 12 mm (quota L ) dalla base del mantello in corrispondenza delle finestre sulla grafitatura M . Consultare la Tab. 8.1b per stabilire il valore di gioco dei pistoni con diametro maggiorato. In corrispondenza del punto W , è indicato: 3 cifre per il pistone STD; +0.5 per il pistone con diametro maggiorato di 0.5 mm; +1 per il pistone con diametro maggiorato di 1 mm; Se il gioco fra cilindro e pistone è superiore a 0.074 mm, è neccessario sostituire il pistone e i segmenti di tenuta. Importante - La Tab. 8.1b riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi. Tab. 8.1b PISTONE; Ø CILINDRI (± 0.007 mm); Ø PISTONI (± 0.007 mm); VALORE DI GIOCO (mm). STD; 88.010; 87.950; 0.046 + 0.074. +0.10; 88.110; 88.050. +0.50; 88.510; 88.450. +1.00; 89.010; 88.950. | Fig 8.16 Fig 8.17 |
| Importante - Rilevare, con uno spessimetro, il gioco del segmento di tenuta nella rispettiva sede (quote L1, L2 e L3 ). - Se il gioco non corrisponde ai valori indicati nella Tab. 8.8 , sostituire i segmenti di tenuta e il pistone. Tab 8.8 SEGMENTI; VALORE DI GIOCO (mm). U1 (L1); 0.110 - 0.150. U2 (L2); 0.070 - 0.115. U3 (L3); 0.030 - 0.065. | Fig 8.18 e 8.19 |

## Testa motore

| 8.6.1 Controllo planarità Posizionare la testa su un piano di riscontro, e verificare con un comparatore la planarità del piano C . Il valore di irregolarità MAX del piano C consentito è di 0,10 mm. Se il valore non è rispettato, è necessario effettuare l'operazione di rettifica del piano C . L'asportazione di materiale MAX consentita è di 0.20 mm. Importante - La rettifica deve essere eseguita con i canotti A degli elettroiniettori montati. - La rettifica è vietata su tutti i motori provvisti di targhetta EPA (vedere Par. 1.3 ). | Fig 8.20a - Fig 8.20b |
| --- | --- |
| 8.6.2 Controllo sedi valvole Rilevare rientranza B di ogni valvola rispetto al piano della testa C che deve essere MIN 0.60 mm e MAX 0.85 mm. Il valore di rientranza B MAX consentita sui componenti usurati è di 1.10 mm. Se il valore rilevato non corrisponde ai valori indicati, sostituire il componente usurato. Importante - Le sedi devono essere lavorate dopo il piantaggio per raggiungere la quota B , rivolgersi ad un officina di rettifica per tali operazioni. 8.6.3 Molle valvole Con un dinamometro, sottoporre la molla a due diverse forze (in Tab. 8.9 ) e verificare che la lunghezza della molla, corrisponda ai valori indicati in tabella. (*1) Il codice ED0057551850-S è montato a partire dal S/N 4418801760 Tab 8.9 PESO (kg); LUNGHEZZA (mm). ED0057552810-S; ED0057551850-S (*1). 0; 0; Z; 48.34. 13.5; 20.4; Z1; 30.00. 19.5; 29.8; Z2; 22.00. | Fig 8.21 Fig 8.22 |
| 8.6.4 Controllo guide valvole Rilevare i diametri D ed E degli steli e le guide valvole ( Tab. 8.10 ). Se i diametri non corrispondono ai valori indicati, sostituire le valvole o le guide. Il valore di usura MAX per D e E consentita è di 0.10 mm. Rispettare la quota G dal piano F al montaggio delle guide H (Tab. 8.10) . Importante - Effettuare le misurazioni in più punti per individuare ovalizzazioni e/o usure concentrate. - La Tab. 8.10 riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi. Tab 8.10 Dimensioni stelo - guida valvole RIF.; DIMENSIONI (mm); VALORE DI GIOCO (mm). D; 5.978 - 5.990; 0.040 - 0.064. E; 6.030 - 6.042. G; 7.000 - 7.020. | Fig 8.23 |
| 8.6.5 Sostituzione guide valvole Le guide di aspirazione e scarico sono entrambe di ghisa grigia a matrice perlitica fosforosa e dimensionalmente sono uguali. Le guide sono montate ad interferenza, è possibile il montaggio raffreddando le guide con l'ausilio di azoto liquido. Prima di eseguire il montaggio di nuove guide, rilevare la quota L ed M , calcolare il valore di interferenza che deve rispettare i valori della Tab. 8.11 . Rispettare la quota G dal piano F al montaggio delle guide H (Tab. 8.10 - Fig. 8.23) . Importante - Le guide devono essere lavorate per la quota E (Tab. 8.10 - Fig. 8.23) dopo il piantaggio, rivolgersi ad un officina di rettifica per tali operazioni. Tab 8.11 Dimensioni guida valvole - sede guida RIF.; DIMENSIONI (mm); VALORE DI INTERFERENZA (mm). L; 10.000 - 10.015; 0.030 - 0.054. M; 10.045 - 10.054. | Fig 8.24 |
| 8.6.6 Controllo bilancieri Rilevare la quota W1 in corrispondenza dei fori M posti sul perno bilancieri L (vista da B in Fig. 8.25 ). Rilevare la quota W2 (Fig. 8.27). In base ai valori rilevati calcolare il gioco tra W1 e W2 che devono rispettare i valori della Tab. 8.12. Verificare che tutti i condotti olio N e M siano privi di impurità o ostruzioni. Tab 8. 12 RIF.; DIMENSIONI (mm); VALORE DI GIOCO (mm). W1; 19.985 - 20.005; 0.035 - 0.076. W2; 20.040 - 20.061. Fig. 8.26 | Fig 8.25 Fig 8.27 |

## Controllo pompa olio

| 8.7.1 Controllo dimensionale e visivo Eseguire le operazioni descritte al Par.7.8.1 e Par.7.8.4 . Rilevare il valore di gioco B tra i denti dei rotori, il valore di usura MAX consentita è di 0.28 mm. Pulire accuratamente tutti i componenti, controllare che tutte le superfici di contatto e di accoppiamento C sul corpo pompa D, non siano usurate. Importante - Sostituire il carter distribuzione completo di pompa olio, se il risultato dei controlli effettuati, non soddisfa le condizioni descritte. Al montaggio, i riferimenti A devono essere visibili. | Fig 8.28 Fig 8.29 |
| --- | --- |
| 8.7.2 Controllo gioco rotori Importante - Sostituire il carter R completo di pompa olio, se si riscontrano segni di usura nella zona P del piano Q (Fig. 8.32- 8.32b) . Rilevare la quota G e H (Fig. 8.30) . Rilevare la quota L, M e N (Fig. 8.31) . In base ai valori rilevati calcolare il gioco tra G e H, L e M e L e N che devono rispettare i valori della Tab. 8.12 . Per il montaggio eseguire le operazioni descritte dal Par. 9.11.3 al Par. 9.11.4 . | Fig 8.30 |
| Tab 8.13 RIF.; DIMENSIONI (mm); VALORE DI GIOCO (mm). G; 82.820 - 82.855; 0.395 - 0.320. H; 82.460 - 82.500. L; 17.500 - 17.525; 0.036 - 0.086. M; 17.464 - 17.439. N. | Fig 8.31 |
| Fig 8.32 - Fig 8.32a |  |
| 8.7.3 Controllo valvola pressione olio Rilevare la lunghezza libera F della molla D che deve essere di 47.91 mm . Se il valore rilevato non corrisponde al valore indicato, sostituire la molla D . Tab 8.14 POS; DESCRIZIONE. B; Tappo. C; Guarnizione. D; Molla. E; Pistoncino. | Fig 8.33 |