????

null

|  | manoff |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# 技术信息

## 发动机外形尺寸 (mm)

## 机油

重要

- 发动机运行在不正确的机油液位，会导致发动机损坏。

- 加注机油不要超过最高液位，这样会使得烧机油从而导致发动机突然超速。

- 使用推荐标号的机油会更有效保护发动机和保证发动机的使用寿命。

- 使用推荐标号以外的机油会缩短发动机的使用寿命。

- 粘度必须根据发动机所在的环境温度决定。

危险

- 皮肤长期接触发动机的废机油会导致皮肤癌。

- 如果不能避免的接触机油，请尽快用肥皂和水仔细清洗你的双手。

- 废机油的排放请参照 第 废弃物和报废处理.

2.4.1 SAE 机油等级

- 在SAE机油分级中，机油是按照粘度来分级的，不考虑机油其他的性能特性。

- 代码由两组数字组成。第一组数字是表示冬季低温粘度（W=冬天），第二组数字表示高温粘度。

请根据换油间隔期间的环境气温范围，使用相应粘度的机油，如下表所示。

Rehlko X-treme 10W-40 formula pro、X-treme 10W-40、X-treme 5W-40 机油：

还推荐符合以下规格的机油。

2.2

2.2

| 推荐机油 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘度 | SAE | 10w-30 (-25°C ÷ +40°C) 10w-40 (-25°C ÷ +50°C) 5w-30 (-30°C ÷ +40°C) 0w-40 (-40°C ÷ +50°C) |  |  |  |
| 规格 | API | CI-4 Plus CI-4 CH-4 |  |  |  |
|  | ACEA | E7 E5 |  |  |  |

- 硫酸盐灰分低于 1% 的低 S.A.P.S. 燃油无法使用含硫量高于 50ppm 的燃料。

- 燃油的过滤对于正确操作和润滑而言至关重要；应按照本手册的要求定期更换过滤器。

## 柴油

| 重要信息 - 使用其他类型的燃料可能会损坏发动机。请勿使用脏污柴油燃料或柴油燃料与水的混合物，因为这样会导致严重的发动机故障。 - 使用推荐以外的其他燃料所导致的任何故障均无法获得保修。 | 警告 - 清洁燃料可防止燃料喷射器堵塞。补给燃料时应及时清理任何溢出物。 - 切勿在镀锌容器（即，带有锌涂层的容器）中存储柴油燃料。柴油燃料和镀锌涂层彼此会发生化学反应，产生迅速堵塞过滤器或导致燃油泵和/或喷射器故障的剥落物。 - 因使用 Tab 以外的燃料而导致的任何故障。 2.3、2.4不在保修范围内 |
| --- | --- |
| 十六烷值最低为 40。 十六烷值大于 47 是首选，尤其是温度低于 –20 °C (–4 °F) 或海拔高于 1675 m (5500 ft.) 时。 受严格监管的发动机（欧盟、美国、加拿大、日本、中国、印度） - 欧盟 EN 590 - 北美 ASTM D975 No. 2-D S15；No. 1-D S15 - 日本 JIS K 2204 No. 1；No. 2 - 印度 BS-V ULSD；BS-VI ULSD - 中国 GB 19147-2016 ULSD； GB 17691—2018 超低硫柴油 (ULSD) - HVO EN 15940 或 ASTM D975 - 北约军用燃料 F-54，硫含量 < 10ppm 非管制或低硫发动机（世界其他地区及军事应用） - 等同于上述所有规格 - 等同于上述所有规格，但硫含量 < 500ppm - 等同于上述所有规格，但硫含量 < 2000ppm - F-34/F-35（北约煤油） (1) - F-44（北约煤油） (1) - F-63（北约煤油，相当于添加添加剂的 F-34/F-35） (1) - JP-8（美国军用煤油） (1) - JP-5（美国军用煤油） (1) - Jet A / A1（民用航空煤油） (1) (1) 使用航空煤油的操作：航空煤油可以使用，但必须加装带有润滑性计量器的燃油过滤器。由于密度较低，粘度较低，泄漏量较大，根据发动机转速和扭矩的不同，功率损失可能高达 10%。所列航空煤油存在一些问题特性（粘度、润滑性能和低沸点）。预计喷射系统磨损会略有增加，这可能导致这些部件的使用寿命在统计上缩短。硫含量必须低于 2000ppm。 2.5.1 燃油添加剂 为了帮助维持发动机喷射系统的性能，Rehlko 为北美市场开发了一系列燃油添加剂产品。 其中， Extra Performance Fuel Additive Arctic Formula 是一款冬季燃油调节剂，而 Extra Performance Fuel Additive 则可清除和预防燃油喷射器积碳。请咨询您当地的 Rehlko 经销商了解供货情况。 2.3 Rehlko Extra Performance Fuel Additive (仅限北美地区). 每年或每运行500小时，在加注夏季或冬季柴油之前，使用Rehlko喷油嘴清洁剂柴油添加剂。本产品配方可清除喷油嘴内的积碳，并润滑高压油泵和喷油嘴，从而减少磨损，提高燃油品质。适用于所有尾气排放系统，包括柴油颗粒过滤器（DPF）。请遵循产品标签上的所有建议说明。. Rehlko Extra Performance Fuel Additive Arctic Formula (仅限北美地区). 在寒冷季节，请使用 Rehlko 超强效燃油添加剂北极配方，该配方含有抗凝剂，可用于处理非冬季燃油（北美地区为 2-D 号燃油）。这样可以将燃油的适用温度延长至低于浊点约 10°C (18°F)。如需在更低温度下使用，请使用冬季燃油。当室外温度降至 0°C (32°F) 以下时，请对燃油进行处理。为获得最佳效果，请使用未经处理的燃油，并遵循产品标签上的所有建议说明。 浊点是指燃油中开始形成蜡质并导致滤清器堵塞的温度。. 如果燃料在油箱中长期（一年或更长时间）储存，则允许使用具有杀菌剂/除藻剂功能的燃料添加剂。; 如需推荐品牌和型号，请联系 Rehlko 工作人员。. 注意： 加注这些添加剂时，必须按照产品规定的百分比将其稀释在燃油中。. |

## 冷却剂建议

首选 Rehlko Xtended™ 预稀释冷却液（50% 乙二醇），OAT 适用。 建议使用符合以下规格的冷却液。 必须使用 50% 的软化水和 50% 低硅酸盐乙二醇基冷却液的混合物。 使用无硅酸盐、磷酸盐、硼酸盐、亚硝酸盐和胺类的长寿命或延长寿命的重型 OAT 冷却剂。 KSD 发动机系列的所有型号均可使用下列乙二醇基发动机冷却剂: - OAT（有机酸技术）低硅酸盐: ASTM D-3306 D-6210 - HOAT（混合有机酸技术）低硅酸盐: ASTM D-3306 D-6210 以上浓缩配方的冷却剂必须与蒸馏水、去离子水或软化水混合。条件允许时，可直接使用预混合配方（40-60% 或 50%-50%）。 Importante - 请勿混合乙二醇和丙二醇基冷却剂。请勿混合 OAT 和 HOAT 基冷却剂。如果被含有亚硝酸盐的冷却剂污染，OAT 的使用寿命会大大降低。 - 切勿使用汽车型冷却剂。此类冷却剂不含可保护重型柴油发动机的正确添加剂。 如果使用相同类型的冷却剂加满冷却系统，OAT 冷却剂可免维护运行长达 5 年或 4000 小时。请勿将不同种类的冷却剂混合。每年用冷却剂试纸测试冷却剂的状况。 HOAT 并不是完全免维护的，建议在第一次维护期间添加 SCA（补充冷却剂添加剂）

## 蓄电池规格

科勒公司不提供蓄电池

2.7

| 推荐使用蓄电池 |  |
| --- | --- |
| 环境温度 | 蓄电池型号 |
| > - 15°C | 12V 100 Ah - 800 CCA/SAE |
| -15°C ÷ -25°C | 12V 110 Ah - 950 CCA/SAE |
| < - 25°C | 12V 120 Ah - 1000 CCA/SAE |

## 柴油系统

2.9.1 供油系统 重要 - 如果柴油受到污染，高压柴油喷射系统极易损坏。 - 柴油喷射系统的所有零部件在拆卸前需要彻底清洁，这是非常重要的。 - 在做维护保养前彻底清洁发动机。 - 喷射系统中的柴油受到污染会引起发动机效率降低/增加发动机运行故障 - 如果需要使用高压水冲洗发动机，喷嘴必须与表面保持最少200mm的距离，并且不能直接对准电气部件和接头。

| 从油箱1到喷油泵5，是低压供油系统。 表. 2.12 位置.; 描述. 1; 油箱. 2; 从油箱到喷油泵的柴油供油管. 3; 柴油滤清器. 4; 电子供油泵. 5; 喷油泵. 6; 喷油泵到喷油器高压管. 7; 喷油器. | 图. 2.4 |
| --- | --- |
| 2.9.2 柴油回油系统 柴油回油系统是低压。 表. 2.13 位置.; 描述. 1; 喷油器. 2; 喷油器回油管. 3; 喷油泵. 4; 油箱. 5; 到油箱回油管. | 图. 2.5 |

| 2.9.3 喷油泵 喷油泵通过泵控制齿轮 (表. 2.35 - 位置 7) 驱动并且向喷油器提供好压柴油。 注意: 高压回路出现泄漏不要立即停止发动机运行，但是在检查泄漏前运行5-10分钟发动机后停机。 表. 2.14 POS.; 描述. 1; 加速杆. 2; 最小转速调整. 3; 最大转速调整. 4; 力矩调整. 5; 高压柴油到喷油器. 6; 返回燃油箱. 7; 柴油进口. 8; 冷起动提前装置. 9; 垫片. 10; 轴. 11; 提前设定（锁住）. 12; 喷油泵铭牌. 13; 放气螺丝. 14; 油泵驱动轴锁住机构. | 图. 2.6 图. 2.7 |
| --- | --- |

| 2.9.4 喷油器 用来喷射柴油的机构，以一个或多个喷嘴提供适当的油雾和按一定角度向燃烧室喷射柴油。他们由金属体组成，内部有活动部件作用在喷嘴上：这样，克服了弹簧的反作用力，允许高压柴油被释放出来。 开启压力：260-268 bar (3770-3886 PSI) 重要 - 喷油器需要每个校验 - 柴油受到污染会严重损坏喷油系统。 表. 2.15 POS.; 描述. 1; 柴油进口. 2; 密封圈. 3; 密封圈. 4; 喷嘴. 5; 柴油回油孔. | 图. 2.8 |
| --- | --- |

| 2.9.5 柴油滤清器 柴油滤清器位于发动机曲轴箱上或安装在设备的机架上。 表. 2.16 位置; 部件描述. 1; 柴油滤芯支座. 2; 放气螺丝. 3; 柴油滤芯. 4; 柴油含水传感器. 5; 水排放口. 表. 2.17 滤芯特性 描述; 数值. 过滤面积; 2.300 cm 2. 过滤程度; 5 µm. 最大压力; 2.0 Bar. | 图. 2.9 |
| --- | --- |

| 2.9.6 电子柴油泵（可选) 当电子油泵安装在发动机上时，必须： - 拿掉装在电子油泵进口的所有滤器； - 在油箱和电子油泵间装入一个预滤器； - 电子油泵可以装在油箱上最高500mm位置。 - 装入一个截止阀来防止油箱没油时电子油泵干转； - 电子油泵提供的压力在喷油泵进口处不能超过0.2 bar。 表. 2.18 位置.; 描述. 1; 油箱. 2; 油箱油管. 3; 预滤器. 4; 从预滤器到电子油泵油管. 5; 电子油泵. 6; 到燃油滤器油管. 7; 燃油滤器. | 图. 2.10 |
| --- | --- |
| 2.9.7 柴油喷射系统部件的保护 高压喷射系统部件都是对灰尘极其敏感的。 为了阻止灰尘在柴油进口或出口处聚集（甚至是极其细小的），当各种管路被拆开和断开时要求使用特殊的帽子盖住接口处。 不能在脏的环境拆卸任何的喷油系统的部件。 保护帽必须被密封在盒子里 (ST_40) 直到被拿出来使用。 使用保护帽时需要特别注意避免任何的灰尘污染或各种杂质。 使用保护帽时需要特别注意避免任何的灰尘污染或各种杂质。 甚至在这章里图解里使用了保护帽后，所有的喷射系统的部件必须放在没有任何杂质的环境里。 图. 2.11和2.12展示了保护帽必须被使用在喷油系统上。 使用保护帽后必须小心清洗并放回到盒子里 ST_40 . 重要 - 在拆卸柴油喷射系统部件的过程中极力推荐参考本页内容。 | 图. 2.11 图. 2.12 |

## 电气系统

2.13.1 发动机线束（可选） 注意 : 该部件不一定由科勒公司提供。 线束按要求提供，它和控制屏通过19针接头连接（发动机控制屏上是母插头-附件是公插头）。 表. 2.30描述了接头。 图. 2.25; 表.2.30 编号.; 描述. 1; 发动机控制屏接头界面(图. 2.26a). 2; 附件接头界面 (图. 2.26b). 3; 电子柴油泵接头. 4; 冷起动提前装置接头（喷油泵上-图. 2.39）. 5; 保险丝接头. 6; 电子停机接头（在喷油泵上）. 7; "L" 充电机接头. 8; "W" 充电机接头. 9; 充电机接头不带"W". 10; 充电机接头带 "W". 11; 冷却水温度传感器接头. 12; 机油压力传感器接头. 13; 起动马达接头 "+ 50". 14; 起动马达接头 "+ 30". 15; 空气滤清器阻塞传感器接头. 16; 接地接头..

| 2.13.1.1 发动机/机器上的控制屏接头 接头是19针母插头。表. 2.31是所有的针脚连接清单。 图. 2.26a | 表. 2.31 针.; 控制屏输入信号. 1; 机油压力传感器. 2; 充电指示灯. 3; 冷却液温度告警灯. 4; 空气滤器阻塞告警灯. 7; 公共告警输出指示灯. 9; 停机电磁阀. 13; 充电机 (W). 14; 起动马达 (+ 30). 15; 公共告警输入指示. 针.; 控制屏输入信号. 5; 接地. 6; IG 励磁充电机 (+15). 8; 起动马达 (+ 50). 10; 加热器(继电器). 11; 电子柴油泵. 18; 喷油泵 (冷启动提前 - 图. 2.39). |
| --- | --- |

| 2.13.1.2 附件屏接头 接头是19针公插头。表. 2.32是所有的针脚连接清单。 图. 2.26b | 表. 2.32 针.; 控制屏输入信号. 2; 柴油滤清器 (水分检测传感器). 4; 散热器 (冷却液位传感器). 7; 公共告警输出指示灯. 9; 外部停机. 15; 公共告警输入指示. 1; 油箱 (柴油油位传感器). 针.; 控制屏输入信号. 5; 接地. 6; 带5A保险的继电器 (+ 15 ). 10; 加热器(继电器). 13; 充电机 (W). 17; 冷却液温度告警灯. |
| --- | --- |

| 2.13.1.3 线束拆卸 一些传感器接头和电子控制设备是密封的。 这种类型的接头必须通过压搭扣A或解锁固定锁环B来断开，如图. 2.26c到图. 2.26g所示。 | 图. 2.26c |
| --- | --- |
| 图. 2.26d | 图. 2.26e |
| 图. 2.26f | 图. 2.26g |

## 组件操纵

| 2.17.1 高压油泵 - 只能在 Y 标示点操纵。 - 禁止在 N 标示点操纵。 | 图 2.56 |
| --- | --- |
| 2.17.2 喷油器 - 只能在 Y 标示点操纵。 - 禁止在 N 标示点操纵。 | 图 2.57 |
| 2.17.4涡轮增压器 - 只能在 Y 标示点操纵。 - 禁止在 N 标示点操纵。 重要须知 参见第2.18段 | 图 2.58 |

## null