Informations techniques

Manuel d'atelier KDI 2504 M (Rev. 09.6)

| Technical Documentation | ED005302-961 | 9.6 | 04/2013 | 03/2023 | M. SILVESTRONE | V. MANINI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informations techniques

## Données techniques du moteur

| SPECIFICATIONS DE CONSTRUCTION ET DE FONCTIONNEMENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GÉNÉRALITÉS | UNITÉ DE MESURE | KDI 1903 M | KDI 2504 M |
| Cycle de fonctionnement |  | diesel - 4 temps |  |
| Cylindres | N° | 3 | 4 |
| Alésage x course | mm | 88x102 |  |
| Cylindrée | cm 3 | 1861 | 2482 |
| Rapport de compression |  | 18.4:1 |  |
| Admission |  | Pression atmosphérique |  |
| Refroidissement |  | Liquide |  |
| Rotation du vilebrequin (vue du coté volant) |  | Antihoraire |  |
| Séquence de combustion |  | 1-3-2 | 1-3-4-2 |
| Distribution |  |  |  |
| Soupapes par cylindre | N° | 4 |  |
| Distribution |  | Jauges et culbuteurs - Arbre à cames dans le carter |  |
| Poussoirs |  | Hydrauliques |  |
| Injection |  | Direct |  |
| Poids du moteur à sec | Kg | 210 | 244 |
| Inclinaison MAX de fonctionnement continue pour 30' | (min./a) | 25° |  |
| Inclinaison MAX de fonctionnement continue pour 1' | (min./a) | 35° |  |
| Volume d'air aspiré (à 2 600 tours/min) | Kg/h | 2.2 | 2.9 |
| PUISSANCE ET COUPLE |  |  |  |
| GÉNÉRALITÉS | UNITÉ DE MESURE | KDI 1903 M | KDI 2504 M |
| Régime MAX . de fonctionnement | Tours/min. | 2600 |  |
| Puissance MAX . de fonctionnement (ISO TR 14396 - SAE J1995 - CE 97/68) | kW | 31 | 41 |
| Couple maximal (à 1500 tours/min) | Nm | 133 | 170 |
| Charge axiale admise vilebrequin | Kg | 300 |  |
| CONSOMMATIONS |  |  |  |
| GÉNÉRALITÉS | UNITÉ DE MESURE | KDI 1903 M | KDI 2504 M |
| Consommation spécifique de carburant (best point) | g/kWh | 210 |  |
| Consommation spécifique huile | %Fuel | < 0.05 |  |
| CIRCUIT ALIMENTATION CARBURANT |  |  |  |
| GÉNÉRALITÉS | UNITÉ DE MESURE | KDI 1903 M | KDI 2504 M |
| Type de carburant |  | Diesel UNI-EN590 - ASTM D975 |  |
| Pompe à injection |  | STANADYNE - DB |  |
| Alimentation carburant |  | Pompe électrique basse pression |  |
| Filtre du carburant |  |  |  |
| Surface filtrante | cm 2 | 2300 |  |
| Degré de filtration | µm | 5 |  |
| Pression maximale à l'entrée de la pompe à injection | bar | < 0.5 |  |
| CIRCUIT DE LUBRIFICATION |  |  |  |
| GÉNÉRALITÉS | UNITÉ DE MESURE | KDI 1903 M | KDI 2504 M |
| Lubrifiant |  |  |  |
| Lubrifiant |  | Voir Par. 2.4 |  |
| Alimentation forcée |  | Pompe à lobes |  |
| Capacité du carter d'huile ( MAX .) | Lt. | 8,9 | 11,5 |
| Pressostat huile |  |  |  |
| Pression d'intervention ( MIN. ) | bar | 0.8±0.1 |  |
| Filtre à huile |  |  |  |
| Pression maximale de service | bar | 7.0 |  |
| Degré de filtration | µm | 17±2 |  |
| Surface filtrante | cm 2 | 1744 |  |  |
| CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT |  |  |  |
| GÉNÉRALITÉS | UNITÉ DE MESURE | KDI 1903 M | KDI 2504 M |
| Liquide de refroidissement | % | Voir Par. 2.6 |  |
| Pompe à eau | Lt./min | 75 |  |
| Soupape thermostatique |  |  |  |
| Température d’ouverture | °C | +79 |  |
| Course à 91°C | mm | 7.50 |  |
| Recirculation du liquide | Lt./h | 9 |  |
| INSTALLATION ÉLECTRIQUE - VENTILATEUR ÉLECTRIQUE |  |  |  |
| GÉNÉRALITÉS | UNITÉ DE MESURE | KDI 1903 M | KDI 2504 M |
| Tension nominal du circuit | V | 12 |  |
| Alternateur extérieur (courant nominal) | A | 80 |  |
| Puissance démarreur | kW | 2 |  |
| Absorption électrique du système, sauf: corps de chauffe, pompe électrique, ventilateur électrique, démarreur | W | 24 |  |
| Voyant de température du liquide de refroidissement |  |  |  |
| Température allumage voyant | °C | +100/+110 |  |

## Encombrement des moteurs (mm)

REMARQUE: Les cotes d'encombrement varient en fonction de la configuration du moteur.

Fig 2.1

## Prestations

Fig. 2.2

N = Courbe de puissance autotraction MN = Courbe de couple C = Courbe de consommation spécifique REMARQUE : Pour les courbes de puissance, de couple moteur, les consommations spécifiques à des régimes autres que ceux reportés ci-dessus, consulter la société KOHLER .. Légende - N (ISO TR 14396 - SAE J1995 - CE 97/68) PUISSANCE AUTOTRACTION: Services discontinus à régime et charge variable. Performances développées par le moteur en conditions discontinues à régime et à charge variable. - MN: = COURBE DE COUPLE: Ce moment de torsion correspond à la poussée que le moteur applique, par le biais de la transmission. C'est au couple maximum que le rendement moteur est maximum. - C = COURBE DE CONSOMMATION SPÉCIFIQUE: Consommation du moteur en un temps donné, pour un certain nombre de tours. Exprimé en g/kW (grammes par kilowatt), exprime le rendement du carburan. * Les courbes susmentionnées doivent être considérées comme indicatives dans la mesure où elles dépendent du type d'application et de la centrale ECU. - Les puissances indiquées dans le diagramme se réfèrent au moteur avec rodage terminé muni de filtres à air et du pot d'échappement, à la pression atmosphérique de 1 bar et à la température ambiante de +20°C - La puissance maximale est garantie avec une tolérance de 5 %. Important - La société KOHLER décline toute responsabilité pour les dommages éventuels du moteur si elle n’a pas approuvé les modifications.

## Huile

Important

- Le moteur peut s'endommager si on le fait fonctionner avec un niveau d'huile incorrect.

- Ne pas dépasser le niveau MAX. car sa combustion peut provoquer une brusque augmentation de la vitesse de rotation.

- N'utiliser que l'huile prescrite afin de garantir une protection adéquate, l'efficacité et la durée du moteur.

- En cas d'utilisation d'une huile ayant une qualité inférieure à celle prescrite, la durée du moteur sera considérablement compromise.

- La viscosité de l'huile doit être adaptée à la température ambiante à laquelle le moteur fonctionne.

Danger

- Le contact prolongé de la peau avec de l'huile de moteur usée peut entraîner un cancer de la peau.

- Si le contact avec l'huile est inévitable, se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon dès que possible.

- Pour l'élimination de l'huile usée, se référer au Par. DÉMANTÈLEMENT ET DESTRUCTION .

2.4.1 Classification de l'huile SAE

- Elle identifie les huiles en fonction de la viscosité, sans tenir compte d’aucune autre caractéristique qualitative.

- Le code est composé de deux numéros qui indiquent et doivent correspondre à la température ambiante à laquelle le moteur fonctionne, avec l'interposition d'un « W », où le premier chiffre détermine la valeur en condition de températures très froides, alors que le deuxième détermine la valeur en condition de températures élevées.

Utiliser la viscosité d'huile basée sur la plage de température de l'air observée pendant la période entre les vidanges d'huile, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Rehlko X-treme 10W-40 formula pro ; X-treme 10W-40 ; X-treme 5W-40 sont recommandées en priorité :

Les huiles répondant aux spécifications suivantes sont également recommandées.

2.2

2.2

| HUILE PRESCRIT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISCOSITÉ | SAE | 10w-30 (-25°C ÷ +40°C) 10w-40 (-25°C ÷ +50°C) 5w-30 (-30°C ÷ +40°C) 0w-40 (-40°C ÷ +50°C) |  |  |  |
| AVEC SPÉCIFICATIONS | API | CI-4 Plus CI-4 CH-4 |  |  |  |
|  | ACEA | E7 E5 |  |  |  |

- Les huiles « low SAPS », avec des cendres sulfatées 50 ppm.

- La filtration de l’huile est essentielle au fonctionnement et à la lubrification corrects ; toujours remplacer régulièrement les filtres comme spécifié dans ce manuel.

## Carburant

| Important - L’utilisation d’autres types de carburants pourrait endommager le moteur. Ne pas utiliser de carburant diesel sale ou des mélanges de carburant diesel et d’eau, cela pourrait entraîner de graves dysfonctionnements du moteur. - Toute défaillance résultant de l’utilisation de carburants autres que ceux recommandée, ne sera pas prise en charge sous garantie. | Avertissement - Un carburant propre évite le colmatage des injecteurs de carburant. Nettoyer immédiatement tout déversement pendant le remplissage. - Ne jamais stocker de carburant diesel dans des containers galvanisés (par ex. recouverts de zinc). Le carburant diesel et le revêtement galvanisés entraînent une réaction chimique entre eux, qui produit une floconnisation qui colmate rapidement les filtres ou entraîne une défaillance de la pompe à carburant et/ou de l’injecteur à carburant. - Toute panne résultant de l'utilisation d'un carburant autre que Tab. 2.3, 2.4 ne seront pas couverts par la garantie. |
| --- | --- |
| Indice de cétane de 40 minimum. Un indice de cétane supérieur à 47 est préférable, en particulier pour des températures inférieures à –20 °C (–4 °F) ou des altitudes supérieures à 1675 m (5500 pieds). Moteurs à réglementation stricte (UE, États-Unis, Canada, Japon, Chine, Inde) - UE EN 590 - Amérique du Nord ASTM D975 n° 2-D S15 ; n° 1-D S15 - Japon JIS K 2204 n° 1 ; n° 2 - Inde BS-V ULSD ; BS-VI ULSD - Chine GB 19147-2016 ULSD GB 17691—2018 ULSD - HVO EN 15940 ou ASTM D975 - Carburant militaire OTAN F-54 S < 10 ppm Moteurs non réglementés ou soumis à des normes moins strictes (Reste du monde et applications militaires) - Équivalent aux spécifications ci-dessus - Équivalent aux spécifications ci-dessus, mais avec une teneur en soufre < 500 ppm - Équivalent aux spécifications ci-dessus, mais avec une teneur en soufre < 2 000 ppm - F-34/F-35 (Kérosène, désignation OTAN) (1) - F-44 (Kérosène, désignation OTAN) (1) - F-63 (Kérosène, désignation OTAN, équivalent au F-34/F-35 avec additifs) (1) - JP-8 (Kérosène, désignation militaire américaine) (1) - JP-5 (Kérosène, désignation militaire américaine) (1) - Jet A/A1 (civil) Kérosène d'aviation) (1) (1) Utilisation de carburants d'aviation : Les carburants d'aviation ne peuvent être utilisés qu'avec un filtre à carburant supplémentaire muni d'un dispositif de dosage de lubrification. En raison de leur faible densité et des pertes de volume accrues dues à leur viscosité réduite, une perte de puissance pouvant atteindre 10 % est possible, selon le régime moteur et le couple. Les carburants d'aviation mentionnés présentent certaines propriétés problématiques (viscosité, pouvoir lubrifiant et point d'ébullition bas). Une légère augmentation de l'usure du système d'injection est à prévoir, ce qui peut entraîner une réduction statistique de la durée de vie de ces composants. La teneur en soufre doit être inférieure à 2 000 ppm. 2.5.1 Additifs pour carburant Afin de maintenir les performances du circuit d'injection, Rehlko a développé une gamme de produits additifs pour le marché nord-américain. L'additif pour carburant Extra Performance Arctic Formula est une formule hivernale Extra Performance Fuel Additive qui nettoie et prévient les dépôts dans les injecteurs. Contactez votre concessionnaire Rehlko pour connaître sa disponibilité. 2.3 Rehlko Extra Performance Fuel Additive (Amérique du Nord seulement). Utilisez l'additif pour carburant diesel Rehlko Injector Cleaner avant de faire le plein une fois par an ou toutes les 500 heures, que ce soit avec du carburant été ou hiver. Sa formule nettoie les dépôts sur les injecteurs et lubrifie la pompe haute pression et les injecteurs afin de réduire l'usure et d'améliorer la qualité du carburant. Compatible avec tous les systèmes d'échappement, y compris les filtres à particules diesel (FAP). Suivez scrupuleusement les instructions figurant sur l'étiquette du produit.. Rehlko Extra Performance Fuel Additive Arctic Formula (Amérique du Nord seulement). Utilisez l'additif pour carburant Rehlko Extra Performance Arctic Formula, contenant un agent antigel, pour traiter le carburant non hivernal (n° 2-D en Amérique du Nord) par temps froid. Ceci permet une utilisation prolongée jusqu'à environ 10 °C (18 °F) en dessous du point de cristallisation de la paraffine. Pour une utilisation par températures encore plus basses, utilisez du carburant hivernal. Traitez le carburant lorsque la température extérieure descend en dessous de 0 °C (32 °F). Pour des résultats optimaux, utilisez du carburant non traité et suivez scrupuleusement les instructions figurant sur l'étiquette du produit. Le point de cristallisation de la paraffine est la température à laquelle la paraffine commence à se déposer dans le carburant, provoquant l'encrassement des filtres.. Les additifs pour carburant ayant des fonctions biocides/algicides ne sont autorisés que pour le carburant stocké dans des réservoirs pendant de longues périodes (un an ou plus).; Pour obtenir des suggestions de produits, veuillez contacter le personnel de Rehlko.. REMARQUE : Ces additifs doivent être dilués en pourcentage conformément à la prescription du produit lors du remplissage du réservoir.. |

## Recommandation pour les liquides de refroidissement

Il est préférable d'utiliser le liquide de refroidissement prémélangé Rehlko Xtended™ contenant 50 % d'éthylène glycol OAT. Il est également recommandé d'utiliser des fluides frigorigènes conformes aux spécifications suivantes. Un mélange de 50 % d’eau déminéralisée et de 50 % d’éthylène glycol à faible teneur en silicate doit être utilisé pour le liquide de refroidissement. Utiliser un réfrigérant Longue Durée ou OAT à Durée de vie prolongée exempt de : silicates, phosphates, borates, nitrites et amines. Le réfrigérant moteur suivant à base d’éthylène-glycol peut être utilisé pour tous les modèles de la gamme de moteurs KSD: - OAT (à base d’acide organique) Faible teneur en silicates : ASTM D-3306 D-6210 - HOAT (à base d’acide organique hybride) Faible teneur en silicates : ASTM D-3306 D-6210 Les liquides de refroidissement suivants en formule concentrée doivent être mélangés avec de l’eau distillée, déionisée ou déminéralisée. Une formule pré-mélangée (40-60 % ou 50-50 %) peut être utilisée directement le cas échéant. Important - Ne pas mélanger de liquides de refroidissement à base d’éthylène glycol et de propylène glycol. Ne pas mélanger de liquides de refroidissement à base d’OAT et d’HOAT. La durée de vie OAT peut être considérablement réduite en cas de contamination avec des liquides de refroidissement contenant du nitrite. - Ne jamais utiliser des liquides de refroidissement de type automobile. Ces liquides de refroidissement ne contiennent pas les additifs appropriés pour protéger les moteurs diesel haute performance. Les liquides de refroidissement OAT sont exempts de maintenance pendant maximum 5 ans ou 4000 heures de fonctionnement, à condition que le système de refroidissement soit complété avec le même type de réfrigérant. Ne pas mélanger différents types de réfrigérant. Tester tous les ans l’état du réfrigérant à l’aide de bandelettes d’essai de réfrigérant. Les liquides de refroidissement HOAT ne sont pas exempts de maintenance et il est recommandé d’ajouter des SCA (Additifs de refroidissement supplémentaires) au premier intervalle de maintenance.

## Caractéristiques des batteries

Batterie non fournie par  REHLKO

Tab. 2.7

| BATTERIES CONSEILLÉES |  |
| --- | --- |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE | TYPE DE BATTERIE |
| > - 15°C | 12V 100 Ah - 800 CCA/SAE |
| -15°C ÷ -25°C | 12V 110 Ah - 950 CCA/SAE |
| < - 25°C | 12V 120 Ah - 1000 CCA/SAE |

## Entretien périodique

Les intervalles de la maintenance préventive se trouvent dans le Tableau 2.8, Tableau 2.9, Tableau 2.10 et Tableau 2.11  et se rapportent à une exploitation du moteur dans des conditions de fonctionnement normales avec un carburant et une huile conformes aux spécifications recommandées.

2.8

| NETTOYAGE ET CONTROLE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTION DES OPERATIONS | INTERVALLE (HEURES) |  |  |  |
|  | 100 | 250 | 500 | 5000 |
| Niveau d’huile moteur (8) |  |  |  |  |
| Niveau du liquide de refroidissement (8) (9) |  |  |  |  |
| Présence d’eau dans le filtre à carburant |  |  |  |  |
| Filtre à air de type cartouche sèche (2) |  |  |  |  |
| Surface d’échange de chaleur du radiateur (2) (8) |  |  |  |  |
| Courroie de l’alternateur (8) |  |  |  |  |
| Tuyau en caoutchouc (air d’admission / liquide de refroidissement) |  |  |  |  |
| Tuyau de carburant |  |  |  |  |
| Démarreur |  |  |  |  |
| Alternateur |  |  |  |  |

2.9

| SOSTITUZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTION DES OPERATIONS |  | INTERVALLE (HEURES) |  |
|  |  | 500 | 5000 |
| Courroie de l’alternateur (3) |  |  |  |
| Filtre à air de type cartouche sèche (2) |  |  |  |
| Tuyau du collecteur d’admission (filtre à air - collecteur d’admission) (7) |  |  |  |
| Tuyaux de liquide de refroidissement (7) |  |  |  |
| Tuyau de la conduite de carburant (7) |  |  |  |
| Liquide de refroidissement | OAT |  |  |
|  | HOAT (10) |  |  |

2.10

| FILTRE A HUILE ET A HUILE MOTEUR - REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSION MOTEUR | INTERVALLE (HEURES) |  |
|  | 250 | 500 |
| KDI injection mécanique Stage V (1) |  |  |
| KDI injection mécanique Tier 4 Final – Stage IIIB (1) |  |  |
| KDI injection mécanique Tier 3 – Stage IIIA (1) |  |  |
| KDI injection mécanique non certifiés (1) (11) |  |  |

2.11

| FILTRE ET PRE-FILTRE A CARBURANT - REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSION MOTEUR | INTERVALLE (HEURES) |  |
|  | 250 | 500 |
| KDI injection mécanique Stage V (1) |  |  |
| KDI injection mécanique Tier 4 Final – Stage IIIB (1) |  |  |
| KDI injection mécanique Tier 3 – Stage IIIA (1) |  |  |
| KDI injection mécanique non certifiés (1) |  |  |

(1) - En cas de faible consommation : 12 mois.

(2) - L’intervalle de temps qui doit s’écouler avant de contrôler l’élément filtrant, dépend de l’environnement d’exploitation du moteur. Le filtre à air doit être nettoyé et remplacé plus fréquemment dans des conditions très élevées de poussières.

(3) - En cas de faible consommation : 36 mois.

(7) - L’intervalle de remplacement est uniquement une indication, il dépend essentiellement des conditions environnementales et de l’état des tuyaux contrôlé à l’occasion d’une inspection visuelle régulière.

(8) - Le premier contrôle doit être effectué au bout de 10 heures.

(9) - Tester tous les ans l’état du réfrigérant à l’aide de bandelettes d’essai de réfrigérant.
(10) - Il est recommandé d’ajouter des SCA (Additifs de refroidissement supplémentaires) au premier intervalle de maintenance.

(11) - Voir le cap. 2.5 "Moteurs KDI à injection mécanique non certifiés (pas de moteurs EGR)"

## Circuit carburant

2.9.1 Circuit d'alimentation Important - Le système d’injection à haute pression est extrêmement susceptible de subir des dommages si le carburant est contaminé. - Il est extrêmement important que tous les composants liés au circuit d’injection soient minutieusement nettoyés avant d’être retirés. - Laver et nettoyer méticuleusement le moteur avant d’effectuer l’entretien. - Laver et nettoyer méticuleusement le moteur avant d’effectuer l’entretien. - Le lavage du moteur, au moyen d’une lance à haute pression, doit être effectué à une distance supérieure à 200 mm du moteur.

| Le circuit d’alimentation du carburant est sous basse pression du réservoir 1 jusqu’à la pompe à injection du carburant à haute pression 5 . REMARQUE : La représentation du réservoir du carburant est purement indicative. Composant non nécessairement fourni par KOHLER . Tab 2.12 POS.; DESCRIPTION. 1; Réservoir à carburant. 2; Tuyau d'alimentation du carburant, du réservoir à la pompe à injection. 3; Filtre du carburant. 4; Pompe électrique. 5; Pompe à injection. 6; Tuyau d'injection haute pression, de la pompe à injection aux injecteurs. 7; Injecteurs. | Fig 2.4 |
| --- | --- |
| 2.9.2 Circuit de retour de carburant Le circuit de retour de carburant est à basse pression. REMARQUE : La représentation du réservoir du carburant est purement indicative. Composant non nécessairement fourni par KOHLER . Tab 2.13 POS.; DESCRIPTION. 1; Injecteurs. 2; Tuyau d’évacuation du carburant des injecteurs. 3; Pompe à injection. 4; Réservoir à carburant. 5; Tuyau de retour du carburant au réservoir. | Fig 2.5 |

| 2.9.3 Pompe à injection La pression à l'entrée de la pompe à injection doit être positive dans toutes les conditions de fonctionnement. La pompe à injection est actionnée par l'engrenage de commande de la pompe et elle envoie le carburant à haute pression aux injecteurs. REMARQUE : En cas de fuite du circuit haute pression, ne pas intervenir avec le moteur en marche, mais l’éteindre et attendre 5 à 10 minutes avant de. Tab 2.14 POS.; DESCRIPTION DES COMPOSANTS. 1; Levier de l'accélérateur. 2; Réglage du minimum. 3; Réglage du maximum. 4; Réglage du couple. 5; Raccords de sortie du carburant en haute pression vers les injecteurs. 6; Raccord d'évacuation du carburant vers le réservoir. 7; Raccord d'aspiration du carburant. 8; Dispositif pour démarrage à froid. 9; Joint d'étanchéité. 10; Arbre de commande de la pompe. 11; Réglage de l'anticipation des éléments de pompage (bloqué). 12; Étiquette d'identification de la pompe. 13; Vis de désaération. 14; Dispositif de blocage de l'arbre de commande de la pompe.. | Fig 2.6 Fig 2.7 |
| --- | --- |

| 2.9.4 Injecteur C'est le dispositif utilisé pour introduire le combustible, sous forme d'un ou plusieurs jets, adéquatement pulvérisés et opportunément orientés, directement dans la chambre de combustion. Ils sont constitués d'un corps métallique avec, à l'intérieur, un élément mobile qui agit sur l'aiguille: celle-ci, en se soulevant contre l'action d'un ressort taré, permet la sortie du combustible sous haute pression. Pression d'ouverture : 260-268 bar (3770-3886 PSI) Important - Les injecteurs sont calibrés individuellement. - La contamination du carburant provoque de graves dommages au système d'injection. Tab 2.15 POS.; DESCRIPTION DES COMPOSANTS. 1; Raccord d'entrée du carburant. 2; Joint. 3; Joint. 4; Pulvérisateur. 5; Trou d'évacuation. | Fig 2.8 |
| --- | --- |

| 2.9.5 Filtre à carburant Le filtre à carburant est monté sur le carter du moteur ou bien il est fourni avec le moteur pour être monté sur le châssis de la machine. Tab 2.16 POS.; DESCRIPTION DES COMPOSANTS. 1; Support filtre cartouche carburant. 2; Vis de désaération. 3; Cartouche. 4; Capteur présence d'eau dans le carburant. 5; Trou de sortie de l'eau. Tab 2.17 Caractéristiques de la cartouche. DESCRIPTION; VALEUR. Surface filtrante; 2.300 cm 2. Degré de filtration; 5 µm. Pression maxi de service; 2.0 Bars. | Fig 2.9 |
| --- | --- |

| 2.9.6 Pompe électrique carburant (option) Lors de l'installation de la pompe carburant électrique dans un moteur diesel, il faut: - Retirer d'éventuels filtres montés à l'entrée de la pompe carburant électrique; - Insérer un préfiltre entre le réservoir et la pompe électrique; - La pompe électrique doit être montée sur l'application à une certaine hauteur du niveau minimum du réservoir afin de générer une chute de pression MAX . égale à une colonne de 500 mm de carburant - Insérer un clapet anti-retour afin d'éviter le fonctionnement à sec dû à la vidange du conduit d'aspiration. - La pompe électrique doit garantir une pression d'alimentation à l'entrée positive dans toutes les conditions de fonctionnement. Tab 2.18 POS.; DESCRIZIONE. 1; Réservoir. 2; Tuyau arrivée du réservoir. 3; Pré-filtre. 4; Tuyau du pré-filtre à la pompe électrique. 5; Pompe électrique. 6; Tuyau refoulement au filtre à carburant. 7; Filtre du carburant. | Fig 2.10 |
| --- | --- |
| 2.9.7 Protections des composants du circuit d'injection du carburant Les composants du circuit d'injection à haute pression sont particulièrement sensibles aux impuretés. Pour éviter que des impuretés, même microscopiques, ne puissent accéder aux raccords d'entrée ou de sortie du carburant, il est nécessaire de fermer ces accès avec les bouchons prévus à cet effet dès que les divers tuyaux sont démontés et déconnectés. Le démontage de tout composant du circuit d'injection ne doit pas être effectué dans des environnements poussiéreux. Les bouchons de protection doivent être conservés dans leur boîte ( ST_40 ) jusqu'au moment de leur utilisation. Faire particulièrement attention au moment de l'utilisation des bouchons et éviter toute contamination par la poussière ou la saleté de quelque nature que ce soit. Même après l'utilisation des bouchons illustrés dans ce paragraphe, tous les composants du circuit d'injection doivent être rangés avec soin dans un lieu ne présentant pas d'impuretés. Les Fig. 2.11 et 2.12 représentent les bouchons qui doivent être utilisés sur les composants du circuit d'injection. Les bouchons de protection doivent être lavés soigneusement après chaque utilisation et remis dans leur boîte ST_40 . Important - Il est vivement conseillé de tenir cette page sous ses yeux lors des opérations de démontage des composants du circuit d'injection du carburant. | Fig 2.11 Fig 2.12 |

## Circuit de lubrification

| 2.10.1 Schéma du circuit de lubrification La pompe à huile est actionnée par le vilebrequin du côté de la distribution. Dans les passages de couleur verte, l'huile est en admission, dans ceux de couleur rouge, l'huile est sous pression et dans ceux de couleur jaune, l'huile est de retour vers le carter de l'huile 2 (pas sous pression). Tab 2.19 COULEUR; DESCRIPTION. Huile en admission. Huile sous pression. Huile de retour au carter d'huile. Tab 2.20 POS.; DESCRIPTION. 1; Rotors pompe à huile. 2; Carter d’huile. 3; Vilebrequin. 4; Arbre à cames. 5; Axe culbuteurs. 6; Poussoirs hydrauliques. 7; Couvercles culbuteurs. 8; Culasse moteur. 9; Carter supérieur. 10; Carter inférieur. 11; Filtre à huile. 12; Logement de l'engrenage 3 a /4 a PTO. | Fig 2.13 Fig 2.14 |
| --- | --- |
| REMARQUE: Cliquer pour reproduire la procédure. | https://www.youtube.com/embed/5HuLfSgqz6s?rel=0 |
| 2.10.2 Pompe à huile Les rotors de la pompe à huile sont de type trochoïde (à lobes) et sont actionnés par le vilebrequin à travers une clavette. Le corps de la pompe est situé à l’intérieur du carter de distribution. Il est obligatoire de monter les rotors de manière à ce que les répères A soient visibles par l’opérateur. Tab 2.21 POS.; DESCRIPTION. 1; Rotor interne. 2; Rotor externe. 3; Carter de la pompe à huile. 4; Clavette de commande de la pompe. 5; Carter de distribution. 6; Vilebrequin. | Fig 2.15 |

| 2.10.3 Filtre à huile Fig 2.16 |  |
| --- | --- |
| Tab 2.22 DESCRIPTION; VALEUR. Surface filtrante; 2.000 cm 2. Degré de filtration; 15 µm. Pression maxi de service; 7.0 Bar. | Tab 2.23 POS.; DESCRIPTION. 1; Cartouche huile. 2; Élément filtrant. 3; Joint d'étanchéité. 4; Clapet de sûreté. 5; Demi-carter supérieur. 6; Huile en entrée. 7; Huile en filtrage. 8; Huile en sortie (envoyée dans le circuit). |

## Circuit réfrigérant

2.11.1 Schéma du circuit réfrigérant

| Tab 2.24 POS.; DESCRIPTION. 1; Pompe réfrigérant. 2; Réfrigérant en admission. 3; Refroidissement des cylindres. 4; Refroidissement de la culasse. 5; Réfrigérant en retour au radiateur. 6; Réfrigérant en refroidissement. 7; Ligne d'aération du radiateur (au 8). 8; Cuve de compensation. 9; Soupape thermostatique. 10; Ligne de retour en aspiration. | Fig 2.17 |
| --- | --- |
| 2.11.2 Pompe réfrigérant Tab 2.25 POS.; DESCRIPTION. 1; Poulie commande de la pompe réfrigérant. 2; Raccord d'admission de réfrigérant. | Fig 2.18 |
| 2.11.3 Soupape thermostatique Tab 2.26 POS.; DESCRIPTION. 1; Culasse moteur. 2; Couvercle de sortie de réfrigérant. 3; Soupape thermostatique. 4; Joint d'étanchéité. 5; Trou d'aération. Température de début d'ouverture 79°C ± 2°C. | Fig 2.19 |
| 2.11.4 Radiateur (option) REMARQUE : Composant non nécessairement fourni par KOHLER. Tab 2.27 POS.; DESCRIPTION. 1; Radiateur. 2; Bouchon de ravitaillement du réfrigérant. 3; Tuyau reniflard ou de retour du réfrigérant en excès. 4; Manchon de retour du réfrigérant. 5; Manchon d'aspiration du réfrigérant. 6; Ventilateur de refroidissement. 7; Grille de protection. | Fig 2.20 Fig 2.21 |

## Circuit d'admission et d'échappement

Air en admission; Gaz en échappement. Fig 2.22 Fig 2.23

| Important - La température de l’air à l’intérieur de collecteur d’admission ne doit jamais dépasser la température ambiante de plus de 10 °C. L'air filtré est aspiré à travers le collecteur d'admission, puis, à travers les conduits de la culasse du moteur, il pénètre à l'intérieur des cylindres. Dans les cylindres, l'air comprimé est mélangé avec le carburant et, après la combustion, se transforme en gaz. Le gaz est expulsé par les cylindres et envoyé au collecteur d'échappement, qui évacue les gaz vers le pot d'échappement. | Tab 2.28 POS.; DESCRIPTION. 1; Air en admission depuis le filtre à air. 2; Air en refoulement collecteur d'admission. 3; Air en admission culasse. 4; Air en admission cylindres. 5; Gaz en sortie cylindres. 6; Gaz en sortie culasse. 7; Gaz en sortie vers le pot d'échappement. A; Collecteur d’admission. B; Collecteur d’échappement. C; Carter. D; Pot d'échappement (option). |
| --- | --- |
| 2.12.1 Filtre à air (option) REMARQUE : Composant pas nécessairement fourni par KOHLER . Important - Le filtre à air est du type à sec avec cartouche filtrante en papier H rechargeable (voir le Tab. 2.8 et le Tab. 2.9 pour la fréquence d’intervention sur les composants). - L'aspiration du filtre doit être positionnée dans une zone fraîche. - En cas d'utilisation d'un manchon, la longueur ne doit pas dépasser 400 mm et il doit être aussi rectiligne que possible. Fig 2.24 | Tab 2.29 POS.; DESCRIPTION. H; Cartouche filtre à air. M; Couvercle du filtre. N; Support du filtre. Q; Soupape évacuation des poussières. R; Crochet de couvercle du filtre. |

## Circuit électrique

2.13.1 Câblage électrique moteur (option) REMARQUE : Composant pas nécessairement fourni par KOHLER . Le câblage électrique est fourni sur demande, il est connecté au tableau par des connecteurs Deutsch à 19 voies (femelle sur le tableau du moteur - mâle sur le tableau des accessoires). Le Tab. 2.30 décrit les connecteurs. Fig 2.25; Tab 2.30 POS.; DESCRIPTION. 1; Connecteur d'interface avec le tableau du moteur (Fig. 2.26a). 2; Connecteur d'interface avec le tableau des accessoires (Fig. 2.26b). 3; Connecteur de la pompe électrique à carburant. 4; Connecteur Cold Start Advance (sur pompe à injection - Fig. 2.39 ). 5; Connecteur fusible. 6; Contrôle Elettro-Stop (sur pompe à injection). 7; Connecteur alternateur « L » (Iskra). 8; Connecteurs alternateur « W » (Iskra). 9; Connecteur alternateur sans « W » (Chengdu). 10; Connecteur alternateur avec « W » (Chengdu). 11; Connecteur du capteur de température du réfrigérant. 12; Connecteur de l'interrupteur de pression d'huile. 13; Connecteur du démarreur « + 50 ». 14; Connecteur du démarreur « + 30 ». 15; Connecteur du capteur d'obstruction du filtre à air. 16; Connecteur de masse..

| 2.13.1.1 Connecteur du tableau de bord moteur/machine Le connecteur est du type Deutsch à 19 voies femelle. Le Tab. 2.31 énumère tous les raccordements avec les PIN. Fig 2.26a | Tab. 2.31 PIN.; SIGNAUX À L'ENTRÉE DU TABLEAU. 1; Interrupteur de pression d'huile. 2; Témoin de l'alternateur. 3; Témoin de température du réfrigérant. 4; Témoin d'obstruction du filtre à air. 7; Sortie de l'indicateur générique d'alarme. 9; Elettro-Stop. 13; Alternateur (W). 14; Démarreur (+ 30). 15; Entrée de l'indicateur générique d'alarme. PIN.; SIGNAUX À LA SORTIE DU TABLEAU. 5; Masse. 6; Alternateur IG excitation (+ 15 clé). 8; Démarreur (+ 50). 10; Grid heater (relais). 11; Pompe électrique. 18; Pompe à injection (Cold Start Advance - Fig. 2.39 ). |
| --- | --- |

| 2.13.1.2 Connecteur du tableau des accessoires Le connecteur est du type Deutsch à 19 voies mâle. Le Tab. 2.32 énumère tous les raccordements avec les PIN. Fig 2.26b | Tab. 2.32 PIN.; SIGNAUX À L'ENTRÉE DU TABLEAU. 2; Filtre carburant (capteur de présence d'eau). 4; Radiateur (capteur de niveau réfrigérant). 7; Sortie de l'indicateur générique d'alarme. 9; Stop externe. 15; Entrée de l'indicateur générique d'alarme. 1; Réservoir à carburant (capteur de niveau carburant). PIN.; SIGNAUX À LA SORTIE DU TABLEAU. 5; Masse. 6; Relais avec fusible 5 A (+ 15 clé). 10; Grid heater (relais). 13; Alternateur (W). 17; Témoin de température du réfrigérant. |
| --- | --- |

| 2.13.1.3 Débranchement du câblage Certains connecteurs des capteurs et des dispositifs à commande électronique sont étanches. Ce type de connecteurs doivent être débranchés en exerçant une pression sur les languettes A ou en débloquant les arrêts B, comme illustré de la Fig. 2.26c a Fig. 2.26g. | Fig 2.26c |
| --- | --- |
| Fig 2.26d | Fig 2.26e |
| Fig 2.26f | Fig 2.26g |

## Capteurs et interrupteurs

| 2.14.1 Détecteur de présence d’eau dans le filtre carburant (option) Le capteur de présence d’eau dans le filtre carburant sert à signaler la présence d’eau dans le carburant. Le capteur ferme le circuit à la masse en allumant la lampe témoin sur le tableau de bord de la machine où le moteur est monté. L’eau, éventuellement présente dans le carburant, se sépare et se dépose, à cause de son poids spécifique plus important, dans la partie la plus basse du filtre où il y a le bouchon de drainage de l’eau. Dévisser légèrement le bouchon de drainage sans le démonter; faire sortir l’eau s’il y en a. Revisser le bouchon de drainage de l’eau H , dès que le carburant s’écoule au dehors. | Fig 2.27 |
| --- | --- |
| 2.14.2 Interrupteur de pression d'huile L'interrupteur de pression d'huile N est monté sur le carter dans la zone du démarreur. Il s’agit d’un capteur N/C avec réglage 0.6 bar ± 0.1 bar. Si la pression d'huile est basse, le capteur ferme le circuit à la masse en allumant le voyant lumineux sur le tableau de bord. | Fig 2.28 |
| 2.14.3 Capteur de température du réfrigérant Le capteur a la double fonction de thermomètre et de thermocontact. Le capteur de température du réfrigérant/thermocontact P est fixé sur la culasse du moteur du côté de la vanne thermostatique. Sur le moteur, le capteur P1 ou P2 peut être monté (Fig. 2.29): P1 Caractéristiques indiquées dans le Tab. 2.33A (connecteur bleu). Thermocontact N/O avec température de fermeture +110 °C ±3 °C, réouverture +88 °C / +100 °C. P2 Caractéristiques indiquées dans le Tab. 2.33B (connecteur blanc). Thermocontact N/O avec température de fermeture +110 °C ±3 °C, réouverture +88 °C / +100 °C. REMARQUE : R indique la broche où il est possible de mesurer la résistance électrique. Tab 2.33A CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR P1. Temperatura °C; R min Ω; R max Ω. -35; 53.983; 73.806. -30; 39.229; 52.941. -15; 18.006; 20.825. 0; 7.095; 8.929. 30; 1.717; 2.039. 60; 0.520; 0.589. 90; 0.188; 0.204. 120; 0.076; 0.084. Tab 2.33B CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR P2. Temperatura °C; R min Ω; R max Ω. -36; 11.835; 15.724. -30; 8.258; 10.834. -16; 3.721; 4.753. 0; 1.611; 2.003. 30; 414,1; 493. 60; 132; 151,7. 90; 50,27; 56,11. 120; 21,6; 24,29. | Fig 2.29 |
| 2.14.4 Interrupteur d'obstruction du filtre à air REMARQUE : Composant pas nécessairement fourni par KOHLER . L'interrupteur est monté sur le filtre à air ; quand le filtre est encrassé, il envoie le signal au tableau. Ses caractéristiques : - Température d'exercice : -30 °C / +100 °C - Contact normalement ouvert - Fermeture du contact par dépression : -50 mbar. | Fig 2.30 |

## Composants électriques

| 2.15.1 Alternateur (A) Extérieur commandé par le vilebrequin par l'intermédiaire d'une courroie. - Ampère 55 A - Volt 12V | Fig 2.31 |
| --- | --- |
| 2.15.2 Démarreur (C) - Type Bosch 12 V - Puissance 2 kW - Sens de rotation antihoraire (vue du côté distribution | Fig 2.32 |
| 2.15.3 Dispositif de démarrage à froid (Heater) Le dispositif de démarrage à froid est constitué d'une résistance, gérée par l'ECU, qui est activée lorsque la température ambiante est ≤ -16°C. L'air admis est chauffé par la résistance et facilite le démarrage du moteur. Caractéristiques: - Type Hidria AET 12 V - Puissance 550 W | Fig 2.33 |
| 2.15.4 Pompe électrique (option) REMARQUE : Composant pas nécessairement fourni par KOHLER. La pompe électrique est située avant le filtre à carburant, l'une des pompes A1 - A2 - A3 - A4 peut être montée. Le Tab. 2.34 a-b-c-d indique les caractéristiques des pompes. Tab 2.34 POS.; DESCRIPTION. 1; Connexion électrique. 2; Préfiltre de la pompe. IN; Raccord en entrée ( IN ) du réservoir. OUT; Raccord en sortie ( OUT ) au filtre à carburant. Tab 2.34a A1; VALORE. Voltaggio; 12 - 24 V. Portata; 100 L/h @ 0.44 - 0.56 bar. Tab 2.34b A2; VALORE. Voltaggio; 12 V. Portata; 60.56 L/h @ 0.41 bar. Tab 2.34c A3; VALORE. Voltaggio; 12 V. Portata; 24 L/h @ 0.1 bar. Tab 2.34d A4; VALORE. Voltaggio; 12 V. Portata; 30 L/h @ 0.4 bar. | Fig 2.34 Fig 2.35 Fig 2.36 Fig 2.37 Fig 2.38 |
| 2.15.5 Cold start advance Le dispositif Cold Start Advance E fait partie de la pompe à injection D , il pourvoit à la modification d'avance de l'injection pour faciliter le démarrage du moteur à basse température. Le dispositif est commandé par l'unité de contrôle H . | Fig 2.39 |
| 2.15.6 Elettro-Stop Le dispositif elettro-stop F fait partie de la pompe à injection D , il pourvoit à l'extinction du moteur en bloquant le débit de carburant à l'entrée de la pompe D . |  |
| 2.15.7 Unité de contrôle de démarrage Le dispositif H favorise l'allumage du moteur à froid, en commandant le « dispositif allumage à froid » ( Heater ) et le dispositif « Cold Start Advance » ( CSA ). Le Tab. 2.35a indique les temps d'activation en fonction de la température ambiante. Tab. 2.35a °C; HEATER; CSA. ≤ 20 ÷ -15; 0''; 120''. - 16; 16''. - 21; 21''. -26; 26''. ≤ -32; 32''. Tab. 2.35b POS.; RACORDE' A:. 1; Heater. 2; 50 - allumage. 3; 15 - allumage. 4; CSA. 5; 30 - batterie. 6; .... 7; Masse. 8; Indicateur sur tableau de commande. | Fig 2.40 |
| 2.15.8 Fusibile Le dispositif G est monté sur la culasse P (côté volant), il pourvoit à la protection du circuit électrique en cas de surcharge ou de court-circuit. REMARQUE : Composant pas nécessairement fourni par KOHLER. | Fig 2.41 |
| 2.15.9 Tableau de commande (option) Le tableau L peut être monté sur le moteur ou sur la machine. Le Tab. 2.36 illustre ses fonctions principales. REMARQUE : Composant pas nécessairement fourni par KOHLER. Tab 2.36 POS.; DESCRIPTION. M; Compteur horaire. S; Interrupteur de commande de démarrage du moteur. 1; Indicateur d'allumage du tableau. W2; Warning Light - batterie pas en recharge. W3; Warning Light - huile du moteur pas sous pression. W4; Warning Light - température du réfrigérant élevée. W5; Warning Light - indicateur générique d'alarme. | Fig 2.42 |

## Distribution et poussoirs

Le système de distribution est équipé de poussoirs hydrauliques qui récupèrent automatiquement les jeux de fonctionnement du groupe de tiges de culbuteurs. Aucun réglage n'est donc nécessaire. 2.16.1 Identification des composants Fig 2.43

| Tab 2.37 POS.; DESCRIPTION. 1; Vilebrequin. 2; Arbre à cames. 3; Poussoirs de l'arbre à cames. 4; Tige de commande des culbuteurs. 5; Culbuteurs. 6; Soupapes. 7; Engrenage de commande de la pompe à injection du carburant à haute pression. 8; Engrenage de commande de l'arbre à cames. 9; Engrenage intermédiaire. 10; Axe de l'engrenage intermédiaire. 11; Engrenage du vilebrequin. 12; Pont de commande des soupapes. 13; Poussoir de commande des soupapes. 14; Poussoirs hydrauliques. | Fig 2.44 Fig 2.45 |
| --- | --- |
| 2.16.2 Axe des culbuteurs Tab 2.39 POS.; DESCRIPTION. 1; Axe culbuteurs. 2; Ressort d'écartement des culbuteurs. 3; Support de l'axe des culbuteurs. 4; Culbuteur d'échappement. 5; Culbuteur d'admission. | Fig 2.47 |
| 2.16.3 Culbuteurs Tab 2.40 POS.; DESCRIPTION. 1; Corps du culbuteur. 2; Conduit de ravitaillement d'huile du poussoir hydraulique. 3; Conduit de lubrification du poussoir soupape. 4; Poussoir soupape. 5; Poussoir hydraulique. 6; Conduit de refoulement d’huile. | Fig 2.48 |
| 2.16.4 Poussoirs hydrauliques Tab 2.41 POS.; DESCRIPTION. A; Chambre de basse pression. B; Chambre de haute pression. 1; Conduit de ravitaillement d'huile du poussoir hydraulique. 2; Bague d’arrêt. 3; Piston. 4; Soupape unidirectionnelle. 5; Corps du poussoir. 2.16.4.1 Fonctionnement du poussoir hydraulique Le principe de fonctionnement du poussoir hydraulique se base sur le fait que les liquides ne sont pas compressibles et sur l’écoulement contrôlé. L'huile arrive sous pression au sein du poussoir dans la chambre A , en maintenant le ravitaillement constant. À travers la soupape unidirectionnelle 4 , l'huile ne peut qu’entrer dans la chambre de haute pression B et sortir grâce au jeu entre le petit piston 3 et le corps du poussoir 5 (écoulement contrôlé). Le remplissage de la chambre B a lieu quand le culbuteur se trouve sur le rayon de base de la came et que le ressort 6 maintient le petit piston 3 contre la queue de la soupape, en éliminant ainsi le jeu de l’ensemble du système. Le poussoir «s’étend» suite à l’allongement du ressort, en créant une légère dépression dans la chambre B, ce qui provoque l’ouverture de la soupape unidirectionnelle 4 et permet à l’huile, se trouvant dans la chambre A , de passer dans la chambre B en rétablissant la quantité d’huile nécessaire à annuler le jeu nul des soupapes. | Fig 2.49 |

2.16.4.2 Situazioni difficili di funzionamento Pour que les poussoirs hydrauliques puissent fonctionner correctement, il est fondamental que la chambre de pression du petit piston 3 soit toujours pleine d’huile. Dans certaines conditions, cela ne peut avoir lieu (à cause du fait que les écoulements d'huile, lorsque le moteur est à l’arrêt, peuvent également arriver à vider partiellement les poussoirs): cette situation provoquera des jeux qui se manifesteront par un bruit caractéristique semblable à un cliquetis. - Lorsque le moteur est froid, le temps de remplissage des poussoirs peut se prolonger, à cause de viscosité plus important de l'huile, si l'on n'utilise pas le type d'huile appropriée aux caractéristiques environnementales ( Tab. 2.2 ). - Si le moteur est très chaud, ou bien en conditions particulières de fonctionnement comme par exemple lors du fonctionnement prolongé avec des inclinaisons très élevées: au minimum, la pression de l’huile peut être basse et des petites bulles d’air peuvent se former à l’intérieur du circuit. Pour cette raison, le poussoir subit un léger écrasement qui entraîne un jeu de la soupape, générant un léger cliquetis, qui cependant disparaît rapidement (10 secondes MAX ), une fois que les conditions normales de fonctionnement sont rétablies. Dans tous les cas, le cliquetis devrait durer MAX 30 secondes. Si ce n’est pas le cas, le problème est dû à la mauvaise qualité de l’huile, à l’usure ou à la saleté qui, entraînée par l’huile, peut s’introduire entre la petite soupape sphérique et son siège à l’intérieur du piston, compromettant ainsi le fonctionnement du poussoir. Il ne restera alors qu’à procéder au remplacement de l’huile ou des poussoirs hydrauliques. La persistance du cliquetis ou d’un bruit anormal pendant de longues périodes doit faire l’objet d’une inspection pour éviter tout dysfonctionnement et, si nécessaire, les poussoirs hydrauliques et l’huile moteur doivent être remplacés.

## Manutention des composants

| 2.17.1 Pompe à injection - Effectuer la manutention seulement à l’aide des points indiqués par Y . - Il est interdit d’effectuer la manutention en utilisant les points indiqués par N . | Fig 2.50 |
| --- | --- |
| 2.17.2 Injecteur - Effectuer la manutention seulement à l’aide des points indiqués par Y . - Il est interdit d’effectuer la manutention en utilisant les points indiqués par N . | Fig 2.51 |

## Dispositif équilibreur (option)

| Le dispositif équilibreur est composé d'un vilebrequin spécifique qui actionne 2 arbres supplémentaires (équilibreurs). Les équilibreurs ont des contrepoids qui s'opposent au mouvement des masses alternées (vilebrequin - bielles - pistons) et leur rotation permet ainsi de réduire les vibrations causées par ces dernières. Le dispositif s'étend sous le vilebrequin, fixé sur le carter et fermé par le carter de l'huile. Tab 2.43 POS.; DESCRIPTION. 1; Vilebrequin. 2; Engrenage de commande des arbres équilibreurs. 3; Carter de support des arbres équilibreurs. 4; Arbre équilibreur conducteur. 5; Arbre équilibreur conduit. | Fig 2.67 |
| --- | --- |