????

????????? KSD 1403 (Rev. 01)

|  | KSD1403 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# 故障信息

## 故障诊断

- 这章节所包含的发动机运行时出现的故障信息和问题解决（表5.2）。

- 有时候需要立即停机来阻止更进一步的损坏（表5.1）。

表. 5.1

| 当出现下列故障时必须立即停机: |  |
| --- | --- |
| 1 | 警告红灯亮起 |
| 2 | 发动机运行时机油压力指示灯亮了 |
| 3 | 发动机转速的突然增加和减少 |
| 4 | 听到突然和/或不正常的杂音 |
| 5 | 排烟颜色突然变深 |

表. 5.2

| 故障 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 黄色告警灯亮起 | 发动机ECU检测到故障 | 联系 REHLKO 公司授权维修点 |
| 发动机不能起动 | 蓄电池电极被腐蚀 | 清洁蓄电池电极 |
|  | 蓄电池电压太低 | 给蓄电池充电或更换蓄电池 |
|  | 低柴油位 | 添加柴油 |
|  | 柴油结冰 | 联系 REHLKO 公司授权维修点 |
|  | 柴油滤器阻塞 | 更换新的柴油滤芯 |
|  | 柴油系统进空气 | 联系 REHLKO 公司授权维修点 |
|  | 空气滤器堵塞 | 更换新的空气滤器 |
|  | 管路阻塞 | 联系 REHLKO 公司授权维修点 |
|  | 保险丝烧坏 | 更换新的保险丝，如果故障还不能解决，联系 REHLKO 公司授权维修点 |
|  | 进气或排烟系统阻塞 | 联系 REHLKO 公司授权维修点 |
| 发动机起动后就停止 | 电气元件接触不好 | 检查电气元件接触情况，如果故障不能解决，联系 REHLKO 公司授权维修点 |
|  | 蓄电池电极被腐蚀 | 清洁蓄电池电极 |
|  | 柴油滤器阻塞 | 更换新的滤器并且清洁柴油箱 |
|  | 柴油管路阻塞 | 联系 REHLKO 公司授权维修点 |
| 電機不加速 | 在點火安全協議 | 等待幾秒鐘 |
|  | 油門到最大的起動 | 鬆開油門，等待幾秒鐘 |
| 低怠速不稳定 | 柴油管路阻塞 | 联系 REHLKO 公司授权维修点 |
| 怠速低 | 柴油管路阻塞 | 联系 REHLKO 公司授权维修点 |
|  | 柴油质量不好 | 清洁油箱并且添加高质量的柴油 |
| 冒蓝烟 | 机油油位高 | 更换机油，如果故障不能解决， 联系 REHLKO 公司授权维修点 |
|  | 空气滤器阻塞 | 更换新的空气滤器 |
| 柴油消耗过大 | 空气滤器阻塞 | 更换新的空气滤器 |
|  | 机油油位高 | 更换机油，如果故障不能解决， 联系 REHLKO 公司授权维修点 |
| 发动机性能下降 | 空气滤器阻塞 | 更换新的空气滤器 |
|  | 柴油管路阻塞 | 联系 REHLKO 公司授权维修点 |
|  | 柴油质量不好 | 清洁油箱并且添加高质量的柴油 |
|  | 机油油位高 | 更换机油，如果故障不能解决， 联系 REHLKO 公司授权维修点 |
| 加速慢 | 柴油滤器阻塞 | 更换新的滤器 |
| 发动机颤动 | 柴油管路阻塞 | 联系 REHLKO 公司授权维修点 |
| 发动机过热 | 冷却液不足 | 添加冷却液 |
|  | 机油油位高 | 更换机油，如果故障不能解决， 联系 REHLKO 公司授权维修点 |
|  | 散热水箱堵塞 | 清洗水箱，如果故障不能解决，联系 REHLKO 公司授权维修点 |

如果表  5.2  的建议不能解决故障，请联系 REHLKO 公司授权的维修点。