Informazioni sui guasti

Manuale uso e manutenzione KSD 1403 (Rev. 01)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KSD1403 |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sui guasti

## Informazioni utili sui guasti

- In questo capitolo ci sono informazioni relative ai possibili inconvenienti che si possono riscontrare nell'utilizzo del motore con relative cause e possibili soluzioni Tab. 5.2 .

- In alcuni casi, per evitare ulteriori danni, è necessario spegnere immediatamente il motore Tab.  5.1 .

5.1

| IL MOTORE DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE SPENTO QUANDO |  |
| --- | --- |
| 1 | Accensione spia rossa |
| 2 | La spia della pressione olio si illumina durante il funzionamento |
| 3 | I giri del motore aumentano e diminuiscono improvvisamente |
| 4 | Viene udito un rumore inusuale e/o improvviso |
| 5 | Il colore dei gas di scarico diventa improvvisamente scuro |

5.2

| INCONVENIENTI | CAUSA PROBABILE | SOLUZIONE |
| --- | --- | --- |
| Accensione spia gialla | ECU motore ha rilevato anomalia funzionamento | Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
| Il motore non si avvia | Morsetti batteria solfatati | Pulizia morsetti batteria |
|  | Tensione batteria insufficiente | Ricaricare la batteria o sostituirla |
|  | Livello carburante insufficiente | Rifornire con carburante |
|  | Carburante congelato | Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
|  | Filtro carburante intasato | Sostituire con nuovo filtro |
|  | Aria nel circuito combustibile | Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
|  | Filtro aria intasato | Sostituire / pulire con nuovo filtro |
|  | Tubi ostruiti | Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
|  | Fusibile bruciato | Sostituire con nuovo fusibile se il problema persiste rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
|  | Dispositivi di aspirazione o scarico ostruiti | Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
| Il motore si avvia e si spegne | Connessioni elettriche precarie | Pulire contatti elettrici se il problema persiste rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
|  | Morsetti batteria solfatati | Pulizia morsetti batteria |
|  | Filtro carburante intasato | Sostituire con nuovo filtro e effetture pulizia serbatoio |
|  | Tubi carburante ostruiti | Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
| Il motore non accelera | Protocollo di sicurezza in avviamento | Attendere qualche secondo |
|  | Comando acceleratore al max in avviamento | Rilasciare l'acceleratore e attendere qualche secondo |
| Numero dei giri al minimo instabile | Tubi carburante ostruiti | Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
| Numero dei giri al minimo basso | Tubi carburante ostruiti | Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
|  | Carburante di qualità scadente | Pulire il serbatoio e rifornire con carburante di qualità |
| Fumosità BLU | Livello olio in coppa elevato | Sostituire olio motore se il problema persiste Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
|  | Filtro aria intasato | Sostituire con nuovo filtro |
| Consumo eccessivo di carburante | Filtro aria intasato | Sostituire con nuovo filtro |
|  | Livello olio in coppa elevato | Sostituire olio motore se il problema persiste Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
| Il motore ha perso le prestazioni iniziali | Filtro aria intasato | Sostituire con nuovo filtro |
|  | Tubi carburante ostruiti | Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
|  | Carburante di qualità scadente | Pulire il serbatoio e rifornire con carburante di qualità |
|  | Livello olio in coppa elevato | Sostituire olio motore se il problema persiste Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
| Il motore ha dei vuoti in accelerazione | Filtro carburante intasato | Sostituire filtro carburante |
| Il motore esegue strappi in accelerazione | Tubi carburante ostruiti | Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
| Il motore si surriscalda | Livello del refrigerante insufficiente | Rabboccare fino a livello |
|  | Livello olio in coppa elevato | Sostituire olio motore se il problema persiste Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |
|  | Radiatore intasato | Pulire radiatore se il problema persiste rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO |

Nel caso in cui le soluzioni proposte in Tab. 5.2 per gli inconvenienti riscontrati non dovessero risolvere il problema, contattare un'officina autorizzata  REHLKO .