Informazioni sulle sostituzioni

Manuale uso e manutenzione KDI 2504 M-MP

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sulle sostituzioni

## Sostituzione olio motore

| Pericolo - Scollegare il cavo negativo (-) della batteria per evitare avviamenti accidentali del motore. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - La sostituzione dell'olio, deve essere effettuata con il motore in posizione orizzontale. NOTA : Eseguire questa operazione a motore caldo, per avere una migliore fluidità dell'olio ed ottenere uno scarico completo delle impurità in esso contenute. - Svitare il tappo rifornimento olio A . - Estrarre l'asta livello olio B ( Fig. 6.3 ). - Rimuovere il tappo scarico olio D dalla pompa E . - Azionare la pompa E e scaricare l'olio presente nel motore. - Scaricare l’olio in un contenitore appropriato (per lo smaltimento dell'olio esausto fare riferimento al Par. 6.9 ). - Avvitare il tappo scarico olio D (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Eseguire le operazioni descritte al Par. 6.2 . - Rifornire con olio del tipo prescritto ( Tab. 2.1 e Tab. 2.2 ). - Se il tappo A non risultasse accessibile, utilizzare il tappo di rifornimento olio C . - Inserire e rimuovere l'asta livello olio B per controllare il livello. Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX . - A operazione conclusa, reinserire in modo corretto l'asta livello olio B . - Avvitare il tappo A o C . Importante - Non superare il livello MAX . - Non utilizzare il motore con il livello dell'olio al di sotto del MIN . | Fig. 6.1 Fig. 6.2 Fig. 6.3 |
| --- | --- |

## Sostituzione cartuccia filtro olio

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 Avvertenza - In caso di scarso utilizzo sostituire ogni 12 mesi. - Per lo smaltimento della cartuccia filtro olio fare riferimento al Par. 6.9. - Svitare con apposita chiave la cartuccia filtro olio A . - Inserire e avvitare la nuova cartuccia filtro olio A serrandola con chiave dinamometrica B (coppia di serraggio a 15 Nm ). | Fig 6.4 |
| --- | --- |

## Sostituzione cartuccia filtro carburante

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2. Avvertenza - In caso di scarso utilizzo sostituire ogni 12 mesi. - Per lo smaltimento della cartuccia filtro carburante fare riferimento al Par. 6.9. - Procurarsi un recipiente adatto per raccogliere il carburante. - Svitare e rimuovere la cartuccia A . - Lubrificare la guarnizione C della nuova cartuccia. Avvitare la nuova cartuccia A sul supporto B (serrare manualmente). Importante - Non riempire la cartuccia nuova A con il carburante. - Ruotare la chiavetta sul quadro comandi in posizione ON . La pompa elettrica D manda il carburante verso il filtro B e successivamente alla pompa iniezione. - Allentare la vite disareazione F posta sul supporto filtro carburante B . L' aria all'interno del circuito e del filtro inizierà ad fuoriuscire dalla sede della vite F . - Avvitare la vite disareazione F (coppia di serraggio a 1.5 Nm ) non appena il carburante inizia a fuoriuscire. | Fig. 6.5 |
| --- | --- |

## Sostituzione girante pompa acqua

| Pericolo - Scollegare il cavo negativo (-) della batteria per evitare avviamenti accidentali del motore. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2. - Sostituire la guarnizione G . - Svitare le viti A e rimuovere il coperchio B . - Rimuovere la girante C dal corpo pompa D . - Lubrificare con grasso la nuova girante C . - Innestare la nuova girante C sull'albero E . - Fissare il coperchio B tramite le viti A e le rondelle F interponendo la guarnizione G tra il coperchio B e il corpo pompa D . | Fig. 6.6 |
| --- | --- |
| Fig. 6.7 | Fig. 6.8 |

## Sostituzione refrigerante

| Pericolo - Scollegare il cavo negativo (-) della batteria per evitare avviamenti accidentali del motore. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 - Svitare il tappo A per consentire di scaricare tutto il liquido dell'impianto contenuto all'interno dei condotti nel basamento B in un contenitore appropriato e consultare il Par. 3.5 . Importante - Eseguire le operazioni del Par. 5.6 prima di procedere. - Sostituire la guarnizione C . - Avvitare il tappo A sul basamento B interponendo la guarnizione C (coppia di serraggio a 50 Nm ). - Eseguire le operazioni del Par. 4.7 . | Fig. 6.9 Fig. 6.10 |
| --- | --- |

## Sostituzione cinghia alternatore

| Pericolo - Scollegare il cavo negativo (-) della batteria per evitare avviamenti accidentali del motore. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2. - Svitare le viti A e rimuovere la protezione B . - Allentare la colonnetta C e la vite D . - Rimuovere la cinghia F . - Eseguire le operazioni dal punto 2 a 6 del Par. 6.7 . | Fig. 6.11 Fig. 6.12 |
| --- | --- |

| - Inserire la nuova cinghia F sulle pulegge G . - Spostare l'alternatore E in direzione della freccia H , serrare la vite D e successivamente la colonnetta C (coppia di serraggio a 40 Nm ). - Controllare la tensione della cinghia F con lo strumento tipo Clavis, posizionandolo nel punto P (il valore deve essere di 392 N ). | Fig. 6.13 |
| --- | --- |

| - Fissare la protezione B tramite le viti A (coppia di serraggio a 5 Nm ) | Fig. 6.14 |
| --- | --- |

## Sostituzione cinghia pompa refrigerante

| Pericolo - Scollegare il cavo negativo (-) della batteria per evitare avviamenti accidentali del motore. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2. - Eseguire le operazioni dal punto 1 a 3 del Par. 6.6 . - Rimuovere la cinghia A . | Fig. 6.15 |
| --- | --- |

| - Inserire la nuova cinghia A sulla puleggia G1 e iniziare a calzare sulla puleggia G2 nel punto B prestando attenzione ad incanalare le costole interne della cinghia nei canali della puleggia G2 come illustrato nel dettaglio B1 . - Iniziare una rotazione manuale della puleggia G1 in senso orario mantenendo in posizione la cinghia A come in dettaglio B1 . - Continuare con la rotazione della puleggia G1 fino alla completa calzatura della cinghia A sulla puleggia G2 . - Eseguire le operazioni dal punto 4 a 7 del Par. 6.6 . | Fig. 6.16 |
| --- | --- |

## Sostituzione filtro aria

| Pericolo - Scollegare il cavo negativo (-) della batteria per evitare avviamenti accidentali del motore. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2. - Allentare la fascetta A e rimuovere il filtro B dal collettore C . - Fissare il nuovo filtro aria B sul collettore C tramite la fascetta A . | Fig. 6.17 |
| --- | --- |

## Dismissione e Rottamazione

- In caso di rottamazione, il motore dovrà essere smaltito in discariche adeguate, attenendosi alla legislazione vigente.

- Prima di procedere alla rottamazione è necessario separare le parti di plastica o gomma dal resto dei componenti.

- Le parti costituite unicamente da materiale plastico, da alluminio e da acciaio potranno essere riciclate se raccolte dagli appositi centri.

- Per la raccolta degli oli esausti e dei filtri è obbligatorio rivolgersi al "Consorzio Obbligatorio Oli Usati".

- L'olio usato deve essere opportunamente recuperato e non deve essere disperso nell'ambiente, in quanto, secondo le vigenti normative di legge, è classificato come rifiuto pericoloso e come tale va conferito agli appositi centri di raccolta.