Informazioni sulle regolazioni e controlli

Manuale officina KDI 2504TCR / KDI 2504TCRE5 (Rev. 17.8)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | manoff |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sulle regolazioni e controlli

## Regolazione apertura valvola 'Waste Gate'

Importante

- Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.3.2 .

- Consultare la circolare tecnica 700032 .

- La regolazione non deve essere eseguita a motore in funzione.

- Durante le procedure al punto 5 , prestare attenzione a non piegare l'asta H .

- Scollegare il tubo A dal turbocompressore, e collegare un manometro B (scala da 0 a 5 bar).

- Collegare l manometro B alla rete di aria compressa, interponendo un riduttore di pressione C .

- Posizionare un comparatore D in modo che il tastatore F si appoggi sull'estremità dell'asta comando valvola Waste Gate H (punto E ).

- Agendo gradualmente sul riduttore C inviare aria all' attuatore comando valvola Waste Gate L in modo da fare avanzare l'asta H di 1 mm (quota M da verificare sul comparatore D ). La pressione letta sul manometro B dovrà essere di: 1350 mbar per il modello motore KDI 2504 TCR e di 1250 mbar per il modello motore KDI 1903TCR.

- Se la pressione è inferiore o superiore al valore indicato procedere nel seguente modo:
-    Svitare il controdado G dell'asta H .
-    Togliere la copiglia di fermo (punto E ) e scollegare l'asta H dalla leva comando valvola Waste Gate.
-    Avvitare (per aumentare) o svitare (per diminuire) la pressione, la ghiera dell'asta H fino al raggiungimento della pressione di taratura corretta.
-    Riavvitare il controdado G .
-    Ricollegare l'asta H e montare la copiglia sul punto E .

Fig 12.1

## Controllo filtro dell'aria

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Quando la cartuccia G risulta sporca, non pulire ma sostituire le cartucce B e G . |  |
| --- | --- |
| - Tutti i manicotti collegati al turbo devono essere assolutamente puliti e non danneggiati. - Pulire internamente i componenti A e D con l'ausilio di un panno umido. - Non utilizzare aria compressa , battere leggermente e ripetutamente la parte frontale E sopra una superficie piana. | Fig 12.2 |

## Controllo separatore vapori olio

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Allentare la fascetta B e rimuovere il manicotto C dal manicotto D . - Avviare il motore al minimo dei giri o senza carico, controllare se dal manicotto C fuoriesce aria. NOTA: Se quanto descritto al Punto 2 non avviene, provvedere alla pulizia o alla sostituzione del separatore olio A e pulire accuratamente la flangia di supporto F , tutti i manicotti di collegamento e ripetere l'operazione al punto 2 . | Fig 12.3 |
| --- | --- |

## Controllo manicotti e tubi in gomma

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . Il controllo si effettua esercitando un leggero schiacciamento o flessione, lungo tutto il percorso del tubo/manicotto ed in prossimità delle fascette di fissaggio. I componenti devono essere sostituiti se presentano screpolature, crepe, tagli, perdite o se sono privi di elasticità. - Controllare lo stato di tutti i manicotti in gomma A . - Verificare se ci sono perdite di aria, refrigerante, olio o carburante in prossimità dei loro fissaggi. | Fig 12.4 Fig 12.5 |
| --- | --- |

## Controllo perdite olio

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . Verificare che non ci siano perdite in prossimità delle zone A . - Avviare il motore al minimo dei giri o senza carico, controllare se in prossimità delle zone A ci siano delle perdite. - E' comunque necessario anche verificare la tenuta su tutti i componenti principali e i loro piani di contatto quali: - semi basamenti e guarnizione (lato 1 a PTO) - coppa olio e tappi di scarico - testa motore e suoi componenti assemblati - cappello bilancieri - Carter distribuzione e guarnizione(lato 2 a PTO) - alloggiamento asta livello olio o tubo supporto asta. NOTA: Eseguire le verifiche descritte al Punto 1 e 2 periodicamente e durante gli interventi di manutenzione. E' necessario verificare le perdite anche per i componenti non elencati. Se necessario procedere allo smontaggio dei componenti interessati dalla perdita e indagare sulle possibili cause. I componenti devono essere sostituiti se non garantiscono la tenuta. | Fig 12.6 Fig 12.7 |
| --- | --- |

## Controllo pressione olio

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| - Inserire una termocoppia al posto dell'asta livello olio A . - Svitare e rimuovere l'interruttore pressione olio e avvitare nella sua sede un manometro da 10 bar (Fig. 12.10). - Avviare il motore al minimo dei giri e senza carico, verificare il valore della pressione olio in base alla temperatura olio (Fig. 12.9). NOTA : Il grafico in Fig. 12.9 illustra la linea di pressione con regime di rotazione di 1000 Rpm. - Se i valori di pressione sono minori dei valori indicati in Fig. 12.9 , indagare per individuare la causa del problema. Fig. 12.9 | Fig. 12.8 Fig. 12.10 |