Informazioni sullo scarico dei liquidi

Manuale officina KDI 1903TCR / KDI 1903TCRE5 (Rev. 17.7)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sullo scarico dei liquidi

## Liquido refrigerante

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . NOTA: Componente non necessariamente fornito da KOHLER. La rappresentazione del radiatore è puramente indicativa. Avvertenza - Presenza di vapore e liquido refrigerante in pressione. Pericolo di ustioni. - Svitare il tappo A con cautela (circuito in pressione). | Fig 5.1 |
| --- | --- |
| - Allentare la fascetta G e rimuovere il tappo B dal tubo scarico C , scaricando il liquido in un contenitore appropriato e consultare il ( Par. 3.6 ). | Fig 5.2 |
| - Svitare il tappo F per consentire di scaricare tutto il liquido dell'impianto contenuto all'interno dei condotti nel basamento motore in un contenitore appropriato e consultare il ( Par. 3.6 ). | Fig 5.3 Fig 5.4 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/_s_qNZuOqQU?rel=0 |

## Olio motore

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - L'operazione di scarico dell'olio, dovendo essere effettuata a motore caldo, richiede particolare cura per evitare ustioni. Evitare il contatto dell'olio con la pelle per i pericoli che ne possono derivare alla salute, si consiglia l'uso di una pompa aspirazione olio tramite il foro dell'asta livello olio B . - E’ vietato l’uso di avvitatori. - Svitare il coperchio porta cartuccia C effettuando tre giri completi e attendere 1 minuto. NOTA: questa operazione consentirà all’olio contenuto nel supporto G di defluire verso la coppa olio nel modo corretto. - Svitare il coperchio porta cartuccia C e controllare che l'olio contenuto nel supporto filtro olio G sia defluito verso la coppa olio (vedi NOTA del Par. 2.10.3 ). - Svitare il tappo rifornimento olio A (Fig. 5.5) . - Estrarre l'asta livello olio B . - Rimuovere il tappo scarico olio D e la guarnizione E (il tappo scarico olio è presente su entrambi i lati della coppa olio). - Scaricare l'olio in un contenitore appropriato. (Per lo smaltimento dell'olio esausto fare riferimento al Par. 3.6 ). - Sostituire la guarnizione E . - Avvitare il tappo scarico olio D (coppia di serraggio a 35 Nm ). - Eseguire le operazioni descritte al Par. 6.10.2 e l'operazione 5 del Par. 6.10.3. | Fig 5.5 Fig 5.6 |
| --- | --- |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/7T2NNBQqPpU?rel=0 |