Informazioni sui componenti opzionali

Manuale officina KDI 1903TCR / KDI 1903TCRE5 (Rev. 17.7)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sui componenti opzionali

## Asta livello olio in testa

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.1.1 Controllo - Sfilare l'asta B in direzione della freccia A . - Verificare che il segno lasciato dall'olio sull'asta sia tra le tacche MIN. e MAX. | Fig 11.1 |
| 11.1.2 Sostituzione 11.1.2.1 Smontaggio - Svitare la vite D . - Sfilare il tubo asta olio E in direzione della freccia F | Fig 11.2 |
| 11.1.2.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre la guarnizione di tenuta G ad ogni montaggio. - Inserire la guarnizione G nella sede K del tubo E . - Inserire il tubo E nel basamento H . | Fig 11.3 |
| - Fissare il tubo asta olio E tramite la vite D sul collettore L (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 11.4 |
| NOTA: Verificare l'integrità delle guarnizioni di tenuta J . - Inserire l'asta B all'interno del tubo E . | Fig 11.5 |

## Heater (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.2.1 Smontaggio - Svitare le viti A con le rispettive rondelle e rimuovere il cavo di massa B . - Rimuovere la flangia C insieme al manicotto D . - Rimuovere l'Heater E e le rispettive guarnizioni F . | Fig 11.6 |
| 11.2.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre le guarnizioni di tenuta F ad ogni montaggio. - Posizionare in successione sul collettore G la guarnizione F , il nuovo Heater E , la seconda guarnizione F , la flangia C , le rondelle H , le viti A e il cavo B . - Fissare la flangia H tramite le viti A (coppia di serraggio a 22 Nm ). - Fissare il cavo di massa B tramite il dado J e la rispettiva rondella sull'Heater E . | Fig 11.7 |

## Cinghia alternatore Poly-V (sostituzione e regolazione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| - Allentare il dado B e avvitare manualmente la vite C fino a toccare il perno D (Fig. 11.9) . | Fig 11.8 |
| - Svitare la vite E di circa 32 mm (A) . - Svitare la vite C . NOTA: Il galoppino F si sposterà in direzione della freccia M , se ciò non dovesse avvenire spostarlo manualmente. | Fig 11.9 |
| - Rimuovere la cinghia H ed installare la nuova. NOTA: Assicurasi che il profilo interno della cinghia H sia inserito correttamente dentro le gole delle pulegge A (come raffigurato in D1 e D2 ). | Fig 11.10 |
| - Avvitare la vite C , per spostare il perno D a battuta sul fondo della guida scanalata. - Serrare la vite E (coppia di serraggio a 45Nm ). - Con una chiave mantenere ferma la vite C e serrare il dado B sulla piastra L per bloccare la vite C (coppia di serraggio a 45Nm ). - Verificare nel punto P (Fig. 11.8) la tensione della cinghia. Il controllo con vibrazione ha un valore compreso tra 149 e 196 Hz . NOTA: Dopo 15 minuti di funzionamento del motore ripetere il punto 8 . | Fig 11.11 |

## Galoppino e alternatore per cinghia Poly-V

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.4.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni dal punto 1 a 3 del Par. 11.3 . - Rimuovere la cinghia H ( Fig. 11.10 ) . - Svitare e rimuovere la vite A . - Svitare completamente la vite B e rimuovere il galoppino C . | Fig 11.12 |
| - Svitare le viti D e rimuovere la piastra E e il perno F . | Fig 11.13 |
| - Svitare le viti G e H rimuovere l'alternatore L . | Fig 11.14 |
| - Svitare le viti M e rimuovere la staffa N . | Fig 11.15 |
| 11.4.2 Montaggio - Fissare la staffa N tramite le viti M sulla testa P (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 11.16 |
| - Inserire la vite H nel foro dell'alternatore L . - Inserire il distanziale R sulla vite H (tra alternatore e basamento). - Avvitare manualmente la vite H sul basamento Q . - Orientare il secondo foro dell'alternatore L con il foro della staffa N , fissare l'alternatore L tramite la vite G (coppia di serraggio a 25 Nm ) sulla staffa N e successivamente la vite H (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 11.17 |
| - Inserire il perno F nell'asola della piastra E . - Orientare il perno F con il piano S (di appoggio per la vite A ) verso l'alto. - Fissare la piastra E tramite le viti D sulla staffa N (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 11.18 |
| - Inserire la vite B insieme alla piastra C1 nel galoppino C . - Avvitare manualmente la vite B sul perno F fino a battuta; Svitare nuovamente di un giro la vite B . NOTA: La vite B deve fuoriuscire di circa 32 mm (A) dal piano del galoppino C (dettaglio X ). - Installare la nuova cinghia H (Fig. 11.10) . - Avvitare la vite A sulla piastra E fino a battuta sul perno F . - Eseguire le operazioni dal punto 6 a 8 del Par. 11.3 . | Fig 11.19 |

## Ingranaggio ozioso (per 3a / 4a PTO)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.5.1 Smontaggio - Svitare la vite A e rimuovere il gruppo dell'ingranaggio B . | Fig 11.20 |
| - Rimuovere l'anello di fermo C dalla sede del perno D . - Estrarre dal perno D la rondella di spallamento E , l'ingranaggio B , l'anello di spallamento F e la bussola G . 11.5.2Montaggio - Inserire nel perno D : - l'anello di spallamento F (di spessore minore) - l'ingranaggio B - l'anello di spallamento E - l'anello di fermo C . - Inserire la bussola G sul basamento L . | Fig 11.21 Fig 11.22 |
| Importante - Sostituire sempre la rondella H ad ogni montaggio. Componente modificato, consultare la circolare tecnica 700019 - 700021 . - Verificare che la vite forata A sia priva di impurità al suo interno. - Posizionare il gruppo dell'ingranaggio B sul foro J utilizzando la bussola G per il centraggio. - Fissare il gruppo dell'ingranaggio B tramite la vite A interponendo la rondella H (coppia di serraggio a consultare la circolare tecnica 700019 - 700021 ). | Fig 11.23 |

## 3a PTO (sostituzione)

Fig 11.24

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.6.1 Smontaggio - Svitare le viti A e estrarre la pompa B . | Fig 11.25 |
| - Estrarre l'anello centraggio C e relative guarnizioni. - Svitare le viti N . | Fig 11.26 |
| - Rimuovere la flangia F insieme ai componenti D, E, G e H in direzione della freccia P . - Rimuovere la guarnizione J . | Fig 11.27 |
| - Rimuovere l'anello di fermo D e l'anello di spallamento E . - Estrarre l'ingranaggio H e l'anello di spallamento G dalla flangia F in direzione della freccia Q . | Fig 11.28 |
| 11.6.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre la guarnizione J ad ogni montaggio. - Lubrificare l'ingranaggio H con olio. - Sostituire sempre le viti N con nuove o in alternativa applicare Loctite 2701 . - Inserire l'ingranaggio H nella flangia F in direzione della freccia R interponendo l'anello di spallamento G . - Inserire l'anello di spallamento E sulla flangia F e bloccare l'ingranaggio H tramite l'anello di fermo D . - Posizionare la flangia F sul basamento K interponendo la guarnizione J e inserire l'ingranaggio H nel basamento K . | Fig 11.29 Fig 11.30 |
| - Fissare la flangia F tramite le viti N (coppia di serraggio 25 Nm ). | Fig 11.31 |
| Importante - Sostituire sempre la guarnizioni P e Q ad ogni montaggio. 5. Inserire l'anello di centraggio C nella flangia F fino a battuta. 6. Posizionare la pompa B sulla flangia F ingranando l'ingranaggio H . 7. Fissare la pompa B tramite le viti A sulla flangia F (coppia di serraggio 25 Nm ). | Fig 11.32 |

## 4a PTO (sostituzione)

Fig 11.33

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.7.1 Smontaggio - Svitare le viti A e estrarre la pompa B . | Fig 11.34 |
| - Svitare le viti C ed estrarre la flangia D . | Fig 11.35 |
| - Svitare le viti E ed estrarre il coperchio F . | Fig 11.36 |
| - Svitare le viti G e rimuovere la flangia K insieme ai componenti H, J, M, N e P . | Fig 11.37 |
| - Rimuovere l'anello fermo H e l'anello di spallamento J dalla flangia K . - Estrarre l'ingranaggio N e l'anello di spallamento M dalla flangia K . | Fig 11.38 |
| 11.7.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre la guarnizione P ad ogni montaggio. - Lubrificare l'ingranaggio N con olio. - Sostituire sempre le viti G con nuove o in alternativa applicare Loctite 2701 . - Inserire l'ingranaggio N nella flangia K in direzione della freccia W interponendo l'anello di spallamento M . - Inserire l'anello di spallamento J sulla flangia K e bloccare l'ingranaggio N tramite l'anello di fermo H . | Fig 11.39 |
| - Posizionare la flangia K sul basamento Q interponendo la guarnizione P e inserire l'ingranaggio N nel basamento Q . | Fig 11.40 |
| - Fissare la flangia K tramite le viti G (coppia di serraggio 25 Nm ). | Fig 11.41 |
| Importante - Sostituire sempre la guarnizione V ad ogni montaggio. - Inserire la guarnizione V sul coperchio F , inserire e posizionare il coperchio F sulla flangia K . - Fissare il coperchio F tramite le viti E (coppia di serraggio 25 Nm ) sulla flangia K . | Fig 11.42 |
| Importante - Sostituire sempre la guarnizione T ad ogni montaggio. - Posizionare e fissare la flangia D tramite le viti C sul carter S (coppia di serraggio 10 Nm - ST_06 ). | Fig 11.43 |
| Importante - Sostituire sempre la guarnizione U ad ogni montaggio. - Posizionare la guarnizione U sulla flangia D . - Fissare la pompa B tramite le viti A (coppia di serraggio 25 Nm ) sulla flangia D . | Fig 11.44 |

## 3a + 4a PTO (configurazioni)

Fig. 11.45

| 11.8.1 Informazioni Le pompe oleodinamiche sulla 3a e la 4a PTO possono essere installate contemporaneamente. In alcune configurazioni è presente anche l'anello di centraggio C sulla 4a PTO. Importante - Per lo smontaggio o montaggio, riferirsi ai Par. 11.5 , Par. 11.6 e Par. 11.7 . - Sostituire sempre le guarnizioni dell'anello B e C e delle flange di supporto D e K ad ogni montaggio. - Lubrificare l'ingranaggio H con olio. | Fig. 11.46 |
| --- | --- |

## Dispositivo equilibratore (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.9.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . - Svitare le viti A e rimuovere la coppa B . | Fig 11.47 |
| - Svitare le viti C e rimuovere il tubo D . | Fig 11.48 |
| - Svitare le viti E e rimuovere la scatola supporto alberi F . | Fig 11.49 |
| - Svitare le viti G e rimuovere la lamiera H . | Fig 11.50 |
| - Estrarre gli alberi J e K in direzione della freccia L dalla scatola F . | Fig 11.51 |
| 11.9.2 Montaggio - Lubrificare le bronzine V con grasso Molikote . - Inserire gli alberi J e K all'interno della scatola F in direzione della freccia M . | Fig 11.52 |
| - Assicurarsi che gli alberi J e K all'interno della scatola F rispettino i segni N e che l'albero J che ha l'ingranaggio con la lettera "S" stampigliata si trovi alla sinistra rispetto alla scatola F . | Fig 11.53 |
| - Fissare la lamiera H tramite le viti G sulla scatola F (coppia di serraggio a 8 Nm ). | Fig 11.54 |
| - Avvitare manualmente la vite ST_15 sulla scatola F ruotando leggermente l'albero K ; centrare il foro sullo stesso con l' ST_15 per bloccare il dispositivo. | Fig 11.55 |
| - Ruotare l'albero a gomito e bloccarlo sul PMS ( Rif. P verso l'alto) tramite l'attrezzo ST_34 fissato al posto del motorino di avviamento (dettaglio Q ). | Fig 11.56 |
| - Posizionare la scatola F sul piano R del basamento rispettando le bussole di riferimento. - Fissare la scatola F tramite le viti E interponendo le rondelle U (coppia di serraggio 50 Nm ). - Rimuovere la vite di fermo ST_15 dalla scatola F . | Fig 11.57 |
| Importante - Verificare che la vite di fermo ST_15 (Fig. 11.55) non sia presente nel punto X sulla scatola F . - Sostituire sempre la guarnizione W ad ogni montaggio. - Lubrificare con olio la guarnizione W prima di effettuare il montaggio. - Inserire la guarnizione W nella sede sulla flangia del tubo olio D . - Fissare il tubo aspirazione olio D tramite le viti C . - Eseguire tutte le operazioni descritte al Par. 9.4.3 per effettuare il montaggio della coppa olio. | Fig 11.58 |

## Filtro aria (sostituzione cartuccia)

| - Sganciare i due ganci A e rimuovere il coperchio B dal corpo C . - Estrarre le cartucce D ed E . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - La cartuccia di sicurezza E (se presente) deve essere sempre sostituita se presenta sporcizia o se danneggiata. - Inserire la nuova cartuccia E all'interno della nuova cartuccia D ed entrambe all'interno del corpo filtro C . - Fissare il coperchio B tramite i ganci A . | Fig 11.59 |
| --- | --- |

## Filtro olio a distanza (smontaggio e montaggio)

| 11.11.1 Opzione A Importante - Componente modificato, consultare la circolare tecnica 700018 . 11.11.1.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Per la sostituzione della sola cartuccia, riferirsi alle operazioni 4 (Par. 11.11.1.1) e 7 (Par. 11.11.1.2) . - Per lo smontaggio dei tubi B e C , bloccare con una chiave i raccordi K, H (Fig. 11.61) e L (Fig. 11.62) per evitare che si svitino e vengano rimossi insieme ai dadi A , con conseguente perdite d'olio. - I raccordi L e H hanno caratteristiche differenti del filetto - Prima di smontare i raccordi L e H , applicare un segno di riconoscimento per riposizionare gli stessi nella stessa posizione sul supporto M o la testina J in fase di montaggio. - I dadi A hanno caratteristiche differenti del filetto - Prima di smontare i tubi B e C , applicare un segno di riconoscimento al fine di avvitare correttamente i dadi A con i raccordi L e H in fase di montaggio. - Svitare i dadi A e rimuovere i tubi B e C . - Svitare i raccordi L e rimuovere le guarnizioni in rame dal supporto M . - Svitare la cartuccia N insieme alla sua guarnizione dal supporto M . | Fig 11.60 Fig 11.61 |
| --- | --- |
| - Sganciare le fascette D e disinnestare i tubi E ed F dall'Oil Cooler G . - Svitare e rimuovere il raccordo H insieme alla sua guarnizione in rame dalla testina J . - Svitare e rimuovere: - il raccordo K con la guarnizione in rame; - l'Oil Cooler G e le relative guarnizioni; - la testina J . | Fig 11.62 |
| 11.11.1.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre le guarnizioni P, Q, R e W ad ogni montaggio. - Lubrificare con olio le guarnizioni P, Q ed R prima di effettuare il montaggio. - Inserire la guarnizione P sulla sede del raccordo K . - Inserire la testina J sul raccordo K e la guarnizione Q nella sede della testina J . - Inserire l'Oil Cooler G sul raccordo K e la guarnizione R nella sede dell'Oil Cooler G . - Fissare sul basamento S l'Oil Cooler G e la flangia J tramite il raccordo K (coppia di serraggio a 25 Nm + Loctite 2701 sul filetto) posizionati come in Fig. 11.64 . - Serrare il raccordo H sulla testina J interponendo la guarnizione U (coppia di serraggio a 40 Nm ). | Fig 11.63 Fig 11.64 |
| Importante - Sostituire sempre la guarnizioni V ad ogni montaggio. - Serrare i raccordi L sul supporto M interponendo le guarnizioni V (coppia di serraggio a 40 Nm ). - Lubrificare la guarnizione W e serrare la cartuccia N sul supporto M (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig 11.65 |
| 8. Collegare il tubo B sul raccordo centrale del supporto M e della testina J . 9. Collegare il tubo C sul raccordo laterale del supporto M e della testina J . 10. Serrare i dadi A sulla testina J (coppia di serraggio a 30 Nm ). 11. Serrare i dadi A sul supporto M (coppia di serraggio a 35 Nm ). Importante - Verificare il corretto serraggio dei raccordi H (Fig. 11.64) e L (Fig. 11.65) (coppia di serraggio a 40 Nm ). | Fig 11.66 |
| 11.11.2 Opzione B 11.11.2.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . - Eseguire le operazioni descritte al punto1 del Par. 7.3.2 . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - La cartuccia del filtro olio non è necessariamente fornita dalla KOHLER (in questi casi fare riferimento alla documentazione della macchina). - Per la sostituzione della sola cartuccia, riferirsi alle operazioni 5 (Par. 11.11.1) e 7 (Par. 11.11.2) . - Per lo smontaggio dei tubi B e C , bloccare con una chiave i raccordi L (Fig. 11.70) e H (Fig. 11.72) per evitare che si svitino e vengano rimossi insieme ai dadi A , con conseguente perdite d'olio. - I raccordi L e H hanno caratteristiche differenti del filetto - Prima di smontare i raccordi L e H , applicare un segno di riconoscimento per riposizionare gli stessi nella stessa posizione sul supporto M o la testina J in fase di montaggio. - I dadi A hanno caratteristiche differenti del filetto - Prima di smontare i tubi B e C , applicare un segno di riconoscimento al fine di avvitare correttamente i dadi A con i raccordi L e H in fase di montaggio. | Fig 11.67 |
| - Svitare i dadi A e rimuovere i tubi B e C . - Svitare i raccordi L e rimuovere le guarnizioni in rame dal supporto M . - Svitare la cartuccia N insieme alla sua guarnizione dal supporto M . | Fig 11.68 Fig 11.69 Fig 11.70 |
| - Sganciare le fascette D e disinnestare i tubi E ed F dall'Oil Cooler G . - Svitare e rimuovere i raccordi H insieme alla sua guarnizione in rame dalla testina J . - Svitare e rimuovere: - il raccordo K con la guarnizione; - la testina J ; - l'Oil Cooler G e le relative guarnizioni; - le viti X e Y ; - il supporto T ; | Fig 11.71 Fig 11.72 |
| 11.11.2.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre le guarnizioni H1, J1, J2, K1, L1, T1 e Z1 ad ogni montaggio. - Lubrificare con olio le guarnizioni J1, J2, K1, T1 e Z1 prima di effettuare il montaggio. - Inserire la guarnizione K1 sulla sede del raccordo K . - Inserire la guarnizione J1 e J2 sulle sedi della testina J . - Assemblare sul supporto T : l'Oil Cooler G la testina J - Serrare il raccordo K sul supporto T orientando correttamente l'Oil Cooler G e la testina J (coppia di serraggio a 25 Nm + Loctite 2701 sul filetto). | Fig 11.73 |
| - Inserire la guarnizione Z1 sulla sede del raccordo Z . - Inserire la guarnizione T1 sulla sede del supporto T. - Assemblare sul supporto T sul basamento S e fissarlo tramite le viti X e Y (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Innestare i tubi E e F sull'Oil Cooler G e fissarli tramite le fascette D (Fig. 11.71) . | Fig 11.74 Fig 11.75 |
| - Serrare i raccordi H sulla testina J interponendo la guarnizione H1 (coppia di serraggio a 40 Nm ). | Fig 11.76 |
| - Serrare i raccordi L sul supporto M interponendo le guarnizioni L1 (coppia di serraggio a 40 Nm ). - Lubrificare la guarnizione N1 e serrare la cartuccia N sul supporto M (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig 11.77 |
| - Collegare i tubi B e C sui raccordi L , del supporto M e H della testina J . - Serrare i dadi A sulla testina J (coppia di serraggio a 30 Nm ). - Serrare i dadi A sul supporto M (coppia di serraggio a 35 Nm ). - Eseguire le operazioni descritte al punto1 del Par. 9.15.3 . | Fig 11.78 Fig 11.79 |

## Coppa olio con struttura portante

| 11.12.1 Smontaggio volano (J) - Eseguire le operazioni descritte al Par. 7.12.1 . 11.12.2 Smontaggio piastra/campana di flangiatura (L) - Svitare le viti supplementari A e B . - Eseguire le operazioni descritte al Par. 7.12.2 . - Rimuovere la campana o la piastra L . | Fig. 11.80 |
| --- | --- |

| 11.12.3 Smontaggio coppa olio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . - Svitare le viti C e rimuovere il tubo by-pass D . - Svitare le viti E e rimuovere la coppa olio F . | Fig. 11.81 |
| --- | --- |

| 11.12.4 Montaggio coppa olio - Verificare che i piani di contatto G della coppa olio F e del basamento H siano privi di impurità. - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigillante ( Loctite 5660 ) sul piano G del basamento H . - Posizionare la coppa olio F sul basamento H in corrispondenza dei fori di fissaggio (aiutarsi con l'attrezzo ST_18 ). | Fig. 11.82 |
| --- | --- |

| Fig. 11.83 |  |
| --- | --- |

| - Avvitare le viti E nei fori di fissaggio e serrarle a 10 Nm . - Svitare le viti E lasciando una luce di circa 1 mm ( quota A ) tra il piano sottotesta delle viti E e la coppa F . - Posizionare la campana o piastra di flangiatura L sul basamento H rispettando le spine di centraggio M . - Fissare la campana o la piastra L tramite 2 viti A sul basamento H (coppia di serraggio a 20 Nm ). - Fissare la campana o la piastra L tramite 2 viti A sulla coppa F (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig. 11.84 |
| --- | --- |

| Fig. 11.85 |  |
| --- | --- |

| - Fissare la coppa F tramite il serraggio delle viti E seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 11.73 (coppia di serraggio a 20 Nm ). - Svitare le viti A e rimuovere la campana o piastra L ( Fig. 11.72 ). - Fissare la coppa F tramite il serraggio delle viti E seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 11.73 (coppia di serraggio a 47 Nm ). Svitare nuovamente la vite 1 e serrarla a 47 Nm . | Fig. 11.86 |
| --- | --- |

| - Inserire le guarnizioni N nelle sedi P del tubo by-pass D . - Fissare il tubo by-pass D tramite le viti C sulla coppa F (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig. 11.87 |
| --- | --- |

| 11.12.5 Montaggio piastra/campana di flangiatura - Eseguire le operazioni descritte al punto 6 del Par. 11.12.4 . - Fissare la campana o la piastra L tramite le viti A seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 11.75 (coppia di serraggio a 85 Nm ). - Fissare la campana o la piastra L tramite le viti B (coppia di serraggio a 270 Nm ). 11.12.6 Montaggio volano - Eseguire le operazioni descritte al Par. 9.5.2 . | Fig. 11.88 |
| --- | --- |

## ETB (sostituzione)

| - Svitare le viti A , rimuovere la valvola ETB B e la rispettiva guarnizione C . Importante - Sostituire sempre la guarnizione C ad ogni montaggio. | Fig. 11.89 |
| --- | --- |
| - Fissare la valvola ETB B e la guarnizione C tramite le viti A (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig. 11.90 |

## ACACT (sostituzione)

| - Svitare il sensore A e la rispettiva guarnizione B . Importante - Prima di montare il nuovo sensore, consultare il Par. 2.17.5 . - Sostituire sempre la guarnizione di tenuta B ad ogni montaggio. | Fig. 11.91 |
| --- | --- |
| - Fissare il sensore A e la guarnizione B sul supporto C (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig. 11.92 |

## EGTS (Nero | Giallo - sostituzione)

| - Svitare i sensori A . Importante - Prima di montare il nuovo sensore, consultare il Par. 2.17.6 . | Fig. 11.93 |
| --- | --- |
| - Fissare i sensori A sull'ATS B (coppia di serraggio a 30 Nm ). | Fig. 11.94 |

## Filtro DPF & DOC (sostituzione)

| Pericolo - Materiale altamente cancerogeno! - Le polveri contenute all'interno del filtro DPF sono particolarmente sottili e quindi classificate come altamente pericolose per gli esseri viventi. - Prima di procedere a qualsiasi operazione indossare: mascherina antipolvere guanti occhiali protettivi - Non far avvicinare nessun altro operatore che non sia dotato di dispositivi di sicurezza sopra menzionati. |  |
| --- | --- |
| - Procurarsi un nuovo KIT di sostituzione per il filtro DPF o un KIT di sostituzione con filtro DPF rigenerato dal proprio centro ricambi di riferimento. Importante - Prima di montare il nuovo sensore, consultare il Par. 2.17.6 . - Sostituire sempre la guarnizione di tenuta P ad ogni montaggio. - Durante le operazioni di smontaggio, non esporre a lungo il filtro DPF con l'ambiente circostante e riporlo il prima possibile in un sacco sigillato. - Durante le operazioni di smontaggio evitare di usare avvitatori in quanto le vibrazioni potrebbero far fuoriuscire le polveri contenute all’interno del filtro DPF - Non cercare di pulire il filtro DPF. - Non soffiare con aria compressa. - Non disperdere il DPF o le polveri contenute nell’ambiente. - Smaltire il Filtro DPF esclusivamente nei centri autorizzati. - Eseguire le operazioni descritte al punto 1 del Par. 11.15 . - Aprire la confezione del KIT di sostituzione DPF ponendo attenzione a non danneggiarla. - Svitare la vite A e allentare le fascette B e rimuovere il sensore Delta-P D . - Disinnestare i tubi C dai raccordi J e rimuovere il sensore Delta-P D . - Svitare e rimuovere i raccordi J . | Fig. 11.95 |
| - Allentare le fascette E e rimuovere il collettore N . | Fig. 11.96 |
| - Allentare la fascetta G e rimuovere il filtro DPF H . Nota: non rimuovere la fascetta G . - Ispezionare il filtro DPF e verificare se ci sono tracce visibili di contaminazione di olio. - Riporre il filtro DPF appena rimosso nel contenitore in plastica incluso nel KIT di sostituzione e rispedire al proprio centro ricambi di riferimento usando la confezione del KIT di sostituzione. Nota: verrà riconosciuto un valore residuo, a seconda che il DPF utilizzato sia intatto e possa essere inviato al riciclaggio o danneggiato e deve essere smaltito in modo appropriato. | Fig. 11.97 |
| - Allentare la fascetta Q e S e rimuovere il collettore con DOC M dal tubo flessibile R . | Fig. 11.98 |
| - Montare il nuovo collettore con filtro DOC M sul supporto T inserendo il tubo flessibile R all'interno dell'imbocco del collettore M . | Fig. 11.99 |
| Importante - Evitare tensioni al montaggio dei componenti. - Prima di fissare il collettore M è necessario orientarlo come da posizione originale. - Serrare la fascetta Q (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Serrare la fascetta S (coppia di serraggio a 12 Nm ). | Fig. 11.100 |
| - Inserire la guarnizione P sul collettore con filtro DOC M . - Inserire il nuovo filtro DPF all'interno della fascetta G . - Inserire il filtro DPF sul collettore M a battuta con la guarnizione P . | Fig. 11.101 |
| Importante - Prima di fissare il filtro DPF H è necessario orientarlo come da posizione originale del filtro DPF precedentemente installato. - Evitare tensioni al montaggio dei componenti. - Fissare il filtro DPF H tramite la fascetta E (coppia di serraggio a 12 Nm ). | Fig. 11.102 |
| - Inserire la guarnizione P sul filtro DPF H . - Inserire il collettore N sul filtro DPF H a battuta con la guarnizione P . Importante - Prima di fissare il collettore N è necessario orientarlo come da posizione originale. - Fissare il collettore N tramite la fascetta E (coppia di serraggio a 12 Nm ). | Fig. 11.103 |
| - Posizionare il supporto K a contatto con il supporto K1 e fissare la fascetta G (coppia di serraggio a 12 Nm ). | Fig. 11.104 |
| - Avvitare i raccordi J sul filtro DPF H e orientarli di circa 20° rispetto alla linea di mezzeria (come da Fig. 11.90 ). | Fig. 11.105 |
| - Fissare i raccordi J (coppia di serraggio a consultare la circolare tecnica 700025 ). | Fig. 11.106 |
| - Innestare i tubi C sui raccordi J e fissarli tramite le fascette B . - Fissare il sensore Delta-P D sul supporto K tramite la vite A (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Fornire al proprietario della macchina il certificato di garanzia del nuovo KIT filtro DPF installato. - Effettuare la procedura di " Sostituzione DPF " per il reset di ASH & SOOT tramite l'apposito tool diagnostico KOHLER interfacciato con la ECU. * | Fig. 11.107 |

## Coppa olio 15L

| 11.17.1 Opzione A 11.17.1.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . - Svitare le viti A e rimuovere la coppa olio B . - Svitare le viti A1 e rimuovere la flangia coppa olio B1 . | Fig. 11.108 |
| --- | --- |

| 11.17.1.2 Montaggio - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigillante ( Loctite 5660 ) all'interno del canale B2 della flangia coppa olio B1 . - Posizionare la coppa olio B1 sul basamento H in corrispondenza dei fori di fissaggio (aiutarsi con l'attrezzo ST_18 ). - Avvitare le viti A1 nei fori di fissaggio. | Fig. 11.109 |
| --- | --- |
| - Fissare la coppa B1 tramite il serraggio delle viti A1 seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 11.xx (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Svitare nuovamente la vite 1 e serrarla a 25 Nm . | Fig. 11.110 |

| - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigillante ( Loctite 5660 ) all'interno del canale B3 della coppa olio B . - Posizionare la coppa olio B sulla flangia coppa olio B1 in corrispondenza dei fori di fissaggio (aiutarsi con l'attrezzo ST_18 ). - Avvitare le viti A nei fori di fissaggio. | Fig. 11.111 |
| --- | --- |
| - Fissare la coppa B tramite il serraggio delle viti A seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 11.xx (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Svitare nuovamente la vite 1 e serrarla a 25 Nm . | Fig. 11.112 |
| 11.17.2 Option B 11.17.2.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . - Svitare le viti A e rimuovere la coppa olio B . - Svitare le viti A1 e rimuovere la flangia coppa olio B1 . | Fig. 11.113 |
| 11.17.2.2 Montaggio - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigillante ( Loctite 5660 ) all'interno del canale B2 della flangia coppa olio B1 . - Posizionare la coppa olio B1 sul basamento H in corrispondenza dei fori di fissaggio (aiutarsi con l'attrezzo ST_18 ). - Avvitare le viti A1 nei fori di fissaggio. | Fig. 11.114 |
| - Fissare la coppa B1 tramite il serraggio delle viti A1 seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 11.xx (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Svitare nuovamente la vite 1 e serrarla a 25 Nm . | Fig. 11.115 |
| - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigillante ( Loctite 5660 ) all'interno del canale B3 della coppa olio B . - Posizionare la coppa olio B sulla flangia coppa olio B1 in corrispondenza dei fori di fissaggio (aiutarsi con l'attrezzo ST_18 ). - Avvitare le viti A nei fori di fissaggio. | Fig. 11.116 |
| - Fissare la coppa B tramite il serraggio delle viti A seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 11.xx (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Svitare nuovamente la vite 1 e serrarla a 25 Nm . | Fig. 11.117 |

## Sostituzione componenti aspirazione aria senza Intercooler (solo modello KDI 1903 TC)

| 11.18.1 Smontaggio 1 - Allentare le fascette A e B . 2 - Rimuovere il manicotto C . | Fig. 11.118 |
| --- | --- |
| 3 - Svitare le viti B e rimuovere il sensore E . | Fig. 11.119 |
| 4 - Svitare e rimuovere il sensore F . | Fig. 11.120 |
| 5 - Allentare le fascette M e G e disinnestare il tubo H e il manicotto N . 6 - Disinnestare la curva P dal manicotto N . | Fig. 11.121 |
| 7 - Svitare e rimuovere il sensore S . | Fig. 11.122 |
| 11.18.2 Montaggio 1 - Innestare il tubo H sul raccordo L e fissarlo con la fascetta G . | Fig. 11.123 |
| 2 - Innestare il manicotto N sull' ETB Q e fissarlo con la fascetta M . 3 - Innestare la curva P sul manicotto N e fissarlo con la fascetta M . 4 - Innestare il tubo H sul raccordo R e fissarlo con la fascetta G . | Fig. 11.124 |
| 5 - Fissare il sensore F sulla curva P interponendo la guarnizione F1 (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig. 11.125 |
| 6 - Posizionare il sensore E sulla curva P . 7 - Fissare il sensore E tramite le viti D (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig. 11.126 |
| 8 - Innestare il manicotto C sulla curva P e sul turbocompressore P1 . 9 - Fissare il manicotto C con la fascetta A e B . | Fig. 11.127 |
| 10 - Fissare il sensore S sul collettore J interponendo la guarnizione S1 (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig. 11.128 |

## Puleggia albero a gomito (2a PTO)

| Smontaggio - Smontare il motorino d'avviamento. - Montare l'attrezzo ST_34 nella sede motorino avviamento e fissarlo con le due viti di fissaggio motorino. |  |
| --- | --- |
| - Posizionare l'albero motore con il 1° cilindro al PMS, riferimento X1, X2 verso l'alto. |  |
| - Svitare il dado A (in senso orario), rimuovere la rondella B e il gruppo puleggia/ruota fonica C . * |  |
| Montaggio - Posizionare il gruppo puleggia C sull'albero a gomito D con il riferimento X2 verso l'alto e in linea con il riferimento X1 . * - Posizionare la rondella B sull'albero a gomito D . * - Fissare la puleggia C con il dado A (coppia di serraggio 240 Nm ) e rimuovere l’attrezzo ST_34 . * |  |