Informazioni per la sostituzione dei gruppi funzionali

Manuale officina KDI 2504TCR / KDI 2504TCRE5 (Rev. 17.7)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni per la sostituzione dei gruppi funzionali

## Sostituzione elettroiniettore

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Nel caso di smontaggio (non di sostituzione) degli elettroiniettori, gli stessi non devono essere scambiati di posizione al montaggio (aiutarsi con l'ausilio di riferimenti tra gli elettroiniettori e rispettivo numero del cilindro). - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 al momento dello smontaggio. - Movimentare i componenti come descritto nel Par. 2.17 . - I tubi di alta pressione devono essere sostituiti ad ogni smontaggio. - Dopo lo smontaggio proteggere in modo adeguato i sensori da urti, umidità e da fonti di temperature elevate. - Sostituire tutte le guarnizioni di tenuta ad ogni montaggio per tutti i componenti ove esse sono previste. - Se un nuovo (o diverso) elettroiniettore viene montato sul motore, i nuovi dati di taratura devono essere inseriti all'interno della centralina ECU tramite specifico strumento ( ST_01 ) . - Gli elettroiniettori non sono riparabili. - La presente procedura può essere eseguita su uno o più elettroiniettori. NOTA : A sostituzione ultimata, in caso di perdita (olio - refrigerante - carburante - refrigerante), non intervenire con il motore in funzione,ma spegnerlo ed attendere 5/10 minuti prima di indagare e rimediare sull'inconveniente. | Fig 6.1 |
| --- | --- |
| 6.1.1 Smontaggio tubi rifiuto carburante (Common Rail/elettroiniettori) - Disinnestare il connettore C . | Fig 6.2 |
| - Sganciare le clip E dall'elettroiniettore F . - Disinnestare il raccordo G dall'elettroiniettore F . Avvertenza - Dopo la rimozione dei raccordi le clip E devono ritornare automaticamente nella posizione iniziale, se questo non avviene occorre sostituirle. - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 . | Fig 6.3 |
| 6.1.2 Smontaggio tubi alta pressione carburante (Common Rail/elettroiniettori) Pericolo - Il circuito di iniezione carburante è sottoposto ad alta pressione, utilizzare le protezioni di sicurezza come descritto nel Par 3.4.3 . - Assicurarsi che il Common Rail non sia in pressione svitando lentamente e con estrema cautela uno dei dadi H . - Svitare il dado H dal Common Rail L , successivamente il dado M dall'elettroniettore F . Rimuovere il tubo N . Importante - In caso di smontaggio ma non di sostituzione degli elettroiniettori, fare dei riferimenti sugli stessi rispettivamente al proprio cilindro, al fine di non scambiarli in fase di montaggio. - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 . | Fig 6.4 |
| 6.1.3 Smontaggio elettroiniettori - Svitare e rimuovere la vite P con la rondella R e successivamente la staffa Q . Importante - Prestare particolare attenzione a non danneggiare le guarnizioni di tenuta X . - Sostituire gli anelli X se danneggiati. 2. Sfilare gli elettroiniettori F . NOTA: Nel caso in cui non si riesca a sfilare l'elettroiniettore (agendo esclusivamente nel punto BC ), utilizzare una chiave a forchetta ( 34 mm ), eseguendo piccole rotazioni per sbloccare il componente. 3. Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 . 4. Assicurasi che la guarnizione S sia rimasta nella posizione corretta (Fig. 6.6) . Nel caso non lo fosse provvedere al recupero all'interno del canotto elettroiniettore T . | Fig 6.5 Fig 6.6 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura | https://www.youtube.com/embed/QQZtx2i75AY?rel=0 |
| 6.1.4 Montaggio elettroiniettori Importante - Sostituire sempre e lubrificare con carburante le guarnizioni AA e S degli elettroiniettori F ad ogni montaggio. - Riposizionare gli elettroiniettori (non sostituiti) seguendo i riferimenti fatti allo smontaggio come indicato al Par. 6.1.2. - Se il motore è verniciato o protetto con vernice trasparente, pulire l’elettroiniettore F dalla vernice presente in prossimità della parte a contatto con la guarnizione - Inserire la guarnizione S sull'elettroiniettore F (Fig. 6.7) . - Inserire l'elettroiniettore F nel canotto T prestando attenzione a non danneggiare la guarnizione AB e direzionarlo come in Fig. 6.7 . | Fig 6.7 |
| 6.1.5 Montaggio tubi alta pressione carburante Importante - Sostituire sempre i tubi N ad ogni montaggio. - Se il motore è verniciato o protetto con vernice trasparente, sostituire le viti fissaggio P per assicurare la corretta tenuta con le guarnizioni. - Posizionare il tubo N nella sede del Common Rail e dell'elettroiniettore; correggere la posizione dell'elettroiniettore tramite l'imbocco dei raccordi degli elettroiniettori F e del Common Rail L . - Avvitare manualmente i dadi H ed M senza serrarli. - Posizionare le staffe fissaggio elettroiniettori Q sul piano della vite AD , inserire le viti P nella staffa Q interponendo la rondella R . | Fig 6.8 |
| Importante - Assicurarsi che la staffa S sia perfettamente posizionata sull'elettroiniettore. 4. Serrare le viti P di fissaggio staffa elettroiniettori (coppia di serraggio a 20 Nm ). 5. Serrare il dado M (coppia di serraggio a 25 Nm ). 6. Serrare il dado H (coppia di serraggio a 30 Nm ). | Fig 6.9 |
| 6.1.6 Montaggio tubi rifiuto carburante - Controllare l'integrità delle guarnizioni AE . | Fig 6.10 |
| - Innestare i raccordi AF sugli elettroiniettori F e bloccarli con le clip E. - Innestare i connettori C sugli elettroiniettori F . Avvertenza - Verificare muovendo leggermente il supporto del cablaggio, che il filo elettrico del connettore C non sia in tensione in corrispondenza del foro di uscita AF . | Fig 6.11 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura | https://www.youtube.com/embed/ArOgFV739EU?rel=0 |

## Sostituzione pompa iniezione carburante ad alta pressione

| Pericolo - Il circuito di iniezione carburante è sottoposto ad alta pressione, utilizzare le protezioni di sicurezza come descritto nel Par 3.4.3 . - Assicurarsi che il Common Rail non sia in pressione svitando lentamente e con estrema cautela il dado A . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Sostituire sempre i tubi alta pressione ad ogni smontaggio. - Prima di eseguire l'operazione di smontaggio della pompa iniezione assicurarsi di avere a disposizione i nuovi tubi ad alta pressione. - La pompa iniezione non è riparabile. - Se la pompa alimentazione deve essere sostituita, al termine del montaggio è necessario eseguire la procedura di Pump Learning tramite strumento ST_01 . - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 al momento dello smontaggio. - Movimentare i componenti come descritto nel Par. 2.17 . - Sostiture tutte le guarnizioni ad ogni montaggio per tutti i componenti ove esse sono previste. | Fig 6.12 |
| --- | --- |
| 6.2.1 Smontaggio tubo alta pressione carburante (dalla pompa iniezione al Common Rail) - Svitare il dado A . | Fig 6.13 |
| - Svitare il dado D dal Common Rail E . | Fig 6.14 |
| - Svitare la vite B dal collettore di aspirazione C e rimuovere il tubo F . | Fig 6.15 |
| 6.2.2 Smontaggio flangia carico olio su carter distribuzione - Rimuovere il motorino d'avviamento ( Par. 7.3.2 ) e montare l'attrezzo ST_34 ( Par. 7.7 punto 2 ) . - Svitare le viti G ( ST_06 ) , sganciare la fascetta E e rimuovere la flangia H . | Fig 6.16 |
| 6.2.3 Smontaggio pompa iniezione carburante alta pressione - Svitare e rimuovere il dado L fissaggio ingranaggio comando pompa alimentazione M . - Avvitare l'attrezzo ST_04 sull'ingranaggio M . Importante - Porre attenzione che il dado L non cada all'interno del carter. | Fig 6.17 |
| Importante - NON utilizzare il tubo collegamento cilindri W come maniglia per evitare danneggiamenti o perdite di carburante. - Prima di procedere allo smontaggio leggere attentamente il Par. 2.17 . - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 . - Sganciare le fascette N del tubo rifiuto P e del tubo entrata carburante Q . - Disinnestare i tubi P e Q dalla pompa alta pressione R . - Disinnestare i connettori S e T . - Allentare le viti U . - Avvitare la vite dell'attrezzo ST_04 per disaccoppiare la pompa alta pressione R dall'ingranaggio comando pompa alta pressione M . - Svitare le viti U ed estrarre la pompa alta pressione R con la relativa guarnizione V . - Svitare e rimuovere l'attrezzo ST_04 . | Fig 6.18 Fig 6.19 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/UaZgKyWrP48?rel=0 |
| 6.2.4 Montaggio pompa iniezione carburante ad alta pressione Importante - Prima di procedere al montaggio leggere attentamente il Par. 2.17 . - Sostituire sempre la guarnizione V ad ogni montaggio. La guarnizione di tenuta V ha un solo senso di montaggio. - Rimuovere l'attrezzo ST_04 dall'ingranaggio comando pompa ( Rif. M del Par. 6.2.3 ) se presente. - NON utilizzare il tubo collegamento cilindri W come maniglia per evitare danneggiamenti o perdite di carburante. - Togliere i cappucci di protezione solo al momento in cui si ricollegano i tubi. | Fig 6.20 |
| - Verificare che i piani di contatto AA siano privi di impurità. - Inserire la chiavetta di riferimento K nella sede dell'albero Z . - Montare la nuova guarnizione V sulla pompa iniezione R . Inserire la pompa iniezione R nel proprio alloggiamento sul basamento AA facendo coincidere la chiavetta K con la sede chiavetta AH dell'ingranaggio M . | Fig 6.21 |
| - Avvitare il dado L sull'albero Z della pompa iniezione fino a battuta. Importante - Avvitare ma non serrare il dado L . | Fig 6.22 |
| Importante - Sostituire sempre le viti U con nuove o in alternativa applicare Loctite 270 . - Serrare le viti U sul basamento AB (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Serrare il dado L (Fig. 6.22) (coppia di serraggio a 65 Nm ). | Fig 6.23 |
| - Innestare il connettore T sul sensore J . - Innestare il connettore S sulla valvola regolazione carburante Y . - Togliere i cappucci di protezione. - Innestare il tubo Q sul raccordo AA . - Innestare il tubo P sul raccordo AB . - Agganciare le fascette N sui tubi Q e P . | Fig 6.24 |
| 6.2.5 Montaggio tubo alta pressione (pompa iniezione / Common Rail) - Togliere i cappucci di protezione. - Posizionare il tubo F . Importante - Avvitare ma non serrare il dado A . | Fig 6.25 |
| - Avvitare ma non serrare il dado D . - Fissare la fascetta AC tramite la vite B sul collettore aspirazione C (coppia di serraggio 10 Nm - ST_06 ) - Serrare in ordine il dado D (coppia di serraggio 30 Nm ) e A (coppia di serraggio 25 Nm ). | Fig 6.26 |
| 6.2.6 Montaggio flangia carico olio su carter distribuzione NOTA: Sostituire sempre la guarnizione AE ad ogni montaggio. - Posizionare la guarnizione AE nella sede sulla flangia H . - Fissare la flangia H sul carter AF con le viti AG (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). - Innestare la fascetta E sulla flangia H . - Smontare l'attrezzo speciale ST_34 e montare il motorino d'avviamento (coppia di serraggio 45 Nm ). | Fig 6.27 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/o3h6Say9sc4?rel=0 |

## Sostituzione gruppo EGR cooler

| 6.3.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Movimentare i componenti come descritto nel Par. 2.17 . - Sostiture tutte le guarnizioni ad ogni montaggio per tutti i componenti ove esse sono previste. NOTA: Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.1 . - Svitare le viti A del tubo B . | Fig 6.28 |
| --- | --- |
| - Svitare le viti C del tubo D . - Rimuovere il tubo E e le rispettive guarnizioni metalliche. - Sganciare le fascette F e rimuovere il tubo G . | Fig 6.29 |
| - Svitare le viti H e rimuovere l'EGR Cooler L dal manicotto M ( ST_05 ). - Se i canali di passaggio dei gas di scarico risultano intasati da fuliggine e carbone, sostituire l'EGR Cooler L . | Fig 6.30 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/xGWUnc-V1YY?rel=0 |
| 6.3.2 Montaggio - Inserire il raccordo U nel manicotto M del gruppo valvola EGR. - Fissare l'EGR Cooler L con le viti H sul collettore aspirazione S (coppia di serraggio a 22 Nm - ST_05 ). - Inserire il tubo G sul raccordo V . - Fissare le fascette F . | Fig 6.31 |
| - Interporre la guarnizione N tra il tubo B e l'EGR Cooler L e fissare le viti A (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 6.32 |
| - Inserire il tubo E nel suo alloggiamento sul collettore S interponendo la guarnizione R . - Interporre la guarnizione T tra il tubo E e l'EGR Cooler L e fissare le viti C (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Fissare le viti D (coppia di serraggio a 22 Nm - ST_05 ). NOTA: Eseguire le operazioni descritte al Par. 10.2 . | Fig 6.33 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/XSTfzyJa-9Q?rel=0 |

## Sostituzione valvola EGR

| 6.4.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . NOTA: Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.1 . - Scollegare il connettore A dalla valvola C . - Svitare le viti B e rimuovere la valvola EGR C con la rispettiva guarnizione. | Fig 6.34 |
| --- | --- |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/lZlk78GFzsg?rel=0 |
| 6.4.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre la guarnizione D ad ogni montaggio. - In caso di malfunzionamento, la valvola EGR non è riparabile ma và sostituita. - Movimentare i componenti come descritto nel Par. 2.17 . - Montare la nuova guarnizione D sulla valvola C . - Fissare la valvola C sulla flangia E tramite le viti B (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 6.35 |
| - Innestare il connettore A sulla valvola C . NOTA: Eseguire le operazioni descritte al Par. 10.2 . | Fig 6.36 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/KGHm0dnsQdc?rel=0 |

## Sostituzione pompa refrigerante

| 6.5.1 Smontaggio NOTA: Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.1 . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Se il motore è equipaggiato con la cinghia Poly-V, eseguire le operazioni descritte al Par. 11.3 . - Allentare le viti A e B . - Spingere l'alternatore C in direzione della freccia D e rimuovere la cinghia E . - Sganciare la fascetta F e disinnestare il tubo G dalla pompa N . NOTA : Sostituire il raccordo R in caso di smontaggio o in alternativa applicare sul filetto Loctite 2701 al momento del montaggio sulla pompa N (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig 6.37 Fig 6.38 |
| --- | --- |
| - Sganciare la fascetta M dalla pompa N . - Svitare le viti H e rimuovere la pompa N con la relativa guarnizione L . | Fig 6.39 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/_QESHZf50PU?rel=0 |
| 6.5.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre la guarnizione L , ad ogni montaggio. - Sostituire sempre la cinghia E ad ogni montaggio. - Se il motore è equipaggiato con la cinghia Poly-V, eseguire le operazioni descritte al Par. 11.3 . - Movimentare i componenti come descritto nel Par. 2.17 . - Sostiture tutte le guarnizioni ad ogni montaggio per tutti i componenti ove esse sono previste. - Fissare la pompa refrigerante N con le viti H interponendo la nuova guarnizione L (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 6.40 |
| - Reinserire il tubo G e agganciare la fascetta F (Fig. 6.38) . - Riagganciare la fascetta M sulla pompa N (Fig. 6.39) . - Spingere l'alternatore C in direzione della freccia D . - Inserire la cinghia E sulle pulegge P . | Fig 6.41 |
| - Tirare l'alternatore C in direzione della freccia Q . - Mantenendo in tensione l'alternatore C serrare prima la vite A (coppia di serraggio a 25 Nm ) e successivamente la vite B (coppia di serraggio a 69 Nm [filetto M10] - 40 Nm [filetto M8] ). - Controllare il tensionamento della cinghia E con lo strumento ( DENSO BTG-2 ), posizionandolo nel punto p (il tensionamento deve essere compreso tra i 350 e 450 N ) - Se i valori di tensione non corrispondono, allentare le viti A ed B , quindi ripetere le operazioni 6, 7 e 8 . | Fig 6.42 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/GbvNS15R9SQ?rel=0 |

## Sostituzione ruota fonica

| 6.6.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Posizionare l'albero motore con il 1° cilindro al PMS, riferimento A verso l'alto. - Rimuovere la cinghia dell'alternatore eseguendo le operazioni 1 e 2 ( Par. 6.5.1 ) . | Fig 6.43 |
| --- | --- |
| - Smontare il motorino d'avviamento. - Montare l'attrezzo ST_34 nella sede motorino avviamento C e fissarlo con le due viti di fissaggio motorino. | Fig 6.44 |
| - Disinnestare il connettore L . - Svitare la vite M e rimuovere il sensore di giri N e rispettivo distanziale. | Fig 6.45 |
| - Svitare la vite P (in senso orario) e rimuovere il gruppo puleggia/ruota fonica Q . | Fig 6.46 |
| - Svitare le viti R e rimuovere la ruota fonica S con il rispettivo disco fonoassorbente T . | Fig 6.47 |
| 6.6.2 Montaggio - Verificare che la spina U sia montata correttamente sulla puleggia V . - Inserire il disco T sulla puleggia V rispettando il riferimento della spina U . - Posizionare la ruota fonica S sulla puleggia V rispettando il riferimento della spina U . - Fissare la ruota fonica S con le viti W (coppia di serraggio 10 Nm ). - Eseguire le operazioni descritte nel Par. 6.7.7 e successivamente le operazioni dal punto 2 al 9 del Par. 6.5.2 . | Fig 6.48 |

## Sostituzione pompa olio

Importante

- Prima di eseguire le operazioni vedere il  Par. 3.3.2 .

- La pompa olio non è riparabile

| 6.7.1 Smontaggio pompa refrigerante - Eseguire le operazioni descritte al Par 6.5.1 . 6.7.2 Smontaggio puleggia motore e ruota fonica - Eseguire le operazioni descritte al Par 6.6.1 . - Disinnestare il connettore AE dal sensore S . | Fig 6.49 |
| --- | --- |
| 6.7.3 Smontaggio carter distribuzione Importante - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . - Assicurarsi che la spina di riferimento A sia rivolta verso l'alto. - Svitare la vite H ( ST_06 ) e rimuovere il sensore S . - Svitare le viti B e rimuovere il carter distribuzione C . | Fig 6.50 |
| 6.7.4 Smontaggio pompa olio - Svitare le viti D ( ST_06 ) e rimuovere il gruppo pompa E dal carter distribuzione C . - Rimuovere i rotori F e G dal carter pompa olio E . | Fig 6.51 Fig 6.52 |
| 6.7.5 Montaggio pompa olio NOTA: Eseguire i controlli descritti al Par. 8.7 prima di procedere con le seguenti operazioni. - Verificare che tutte le superfici di contatto tra F, G, H, E e C siano prive di impurità - graffi - ammaccature. - Al momento del montaggio, non utilizzare nessun tipo di guarnizione tra E e C . - Lubrificare abbondantemente la sede dei rotori H sul carter pompa olio E e i due rotori F e G . - Inserire all'interno della sede H i 2 rotori (in ordine) G e F , rispettando i riferimenti BP come mostrato in figura (o consultare il Par. 2.10.2 ). - Verificare che le 2 spine L siano correttamente inserite sul carter distribuzione C . - Posizionare il carter pompa olio E utilizzando le spine di riferimento L . - Fissare il carter pompa olio E con le viti D (coppia di serraggio 10 Nm - ( ST_06 ) ). | Fig 6.53 Fig 6.54 |
| 6.7.6 Montaggio carter distribuzione Importante - Sostituire sempre il paraolio J ad ogni montaggio. - Sostituire sempre la guarnizione P ad ogni montaggio - Per preparare la superficie del piano K alla nuova applicazione del sigillante,deve essere pulito tramite l'uso di: - inizialmente Loctite SF 7200 - successivamente Loctite SF 7063 Evitare qualsiasi contatto con il piano K e fare attenzione a non compromettere la pulizia eseguita. - Lubrificare il labbro del paraolio J . - Distribuire un cordone di Loctite 5188 dello spessore di circa 1 mm , sui piani K del carter C . - Assicurarsi che la chiavetta M (Fig. 6.56) sia inserita correttamente sull'albero a gomito e che sia rivolta verso l'alto. - Verificare che le 2 spine N siano correttamente inserite sul carter distribuzione C . | Fig 6.55 |
| - Lubrificare e inserire la guarnizione P nella sede della pompa olio Q . - Avvitare l'attrezzo ST_10 sull'albero a gomito. - Posizionare il carter C sul basamento, utilizzando le spine di riferimento N inserendo la pompa olio Q sull'albero a gomito. | Fig 6.56 |
| - Fissare il carter distribuzione C con le viti R rispettando l'ordine di serraggio indicato (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 6.57 |
| - Montare il sensore S tramite la vite T sul carter C interponendo la guarnizione U (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). | Fig 6.58 |
| 6.7.7 Montaggio puleggia motore e ruota fonica - Lasciare montato l'attrezzo ST_34 ( Fig. 6.44 ) . - Verificare che la spina A sia correttamente montata sull'albero a gomito Z . - Posizionare il gruppo puleggia W sull'albero a gomito Z rispettando il riferimento con la spina A . - Applicare grasso Molyslip sul filetto della vite Y . - Serrare il gruppo puleggia W con la vite Y (coppia di serraggio a 360 Nm + Molyslip ). - Smontare l'attrezzo speciale ST_34 ( Fig. 6.44 ) . | Fig 6.59 |
| - Fissare la staffa Z con le viti AA (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Eseguire le operazioni descritte al Par. 9.12 . - Montare lo spessore AB sul sensore AC. - Fissare il sensore AC sulla staffa Z con la vite AD (coppia di serraggio a 10 Nm ). 6.7.8 Montaggio pompa refrigerante - Eseguire le operazioni descritte al Par 6.5.2 . | Fig 6.60 |

## Sostituzione valvola pressione olio

| 6.8.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Svitare il tappo A . - Rimuovere la molla B , verificarne l'integrità e sostituirla in caso di rottura. - Rimuovere il pistone valvola C utilizzando una calamita. | Fig 6.61 |
| --- | --- |
| 6.8.2 Montaggio - Lubrificare il pistoncino C e inserirlo nella sede E fino a battuta. - Inserire la molla B nel pistoncino. NOTA: Sostituire sempre la guarnizione F ad ogni montaggio. - Montare la guarnizione F sul tappo A . - Serrare il tappo A sul carter D (coppia di serraggio a 50 Nm ). | Fig 6.62 |

## Sostituzione separatore vapori olio

| 6.9.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Sganciare la fascetta AA e rimuovere il tubo D . - Sganciare le fascette F . - Rimuovere la fascetta P tagliandola nel punto indicato e rimuovere il corpo separatore C sfilandolo dal tubo AG e G . | Fig 6.63 |
| --- | --- |
| - Sganciare la fascetta F . - Rimuovere i tubi G e AG . - Disinnestare la fascetta J . - Svitare le viti B . - Sganciare la fascetta S del manicotto K . - Sfilare la flangia H dal manicotto K e rimuovere la relativa guarnizione, prestando attenzione a non piegare il tubo E . | Fig 6.64 |
| 6.9.2 Montaggio Avvertenza - Verificare sempre l'integrità dei tubi, e nel caso di dubbi sulla loro integrità, sostituirli. - Sostituire sempre la guarnizione M ad ogni montaggio. - Verificare che il piano di contatto L sia privo di impurità. - Posizionare la flangia H innestando il manicotto K sul raccordo della flangia H prestando attenzione a non piegare il tubo E . - Interporre la guarnizione M tra la flangia H ed il basamento N . - Fissare la flangia H tramite le viti B sul basamento N (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Fissare la fascetta S sul manicotto K . - Innestare i tubi G e AG sulla flangia H . - Innestare il corpo sfiato C sui tubi G, AG e D e fissare il tubo G con le fascette F ed il tubo D con la fascetta AA . - Fissare il corpo sfiato C sulla flangia di supporto H con la nuova fascetta P . | Fig 6.65 Fig 6.66 |

## Sostituzione gruppo Oil cooler e filtro olio

| 6.10.1 Smontaggio gruppo Oil cooler Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Eseguire le operazioni descritte al Par 5.1 e Par 5.2 . - Il gruppo Oil Cooler E non è riparabile. - Sganciare le fascette A . - Rimuovere i tubi B dal gruppo Oil Cooler E . | Fig 6.67 |
| --- | --- |
| Avvertenza - E' vietato l'uso di avvitatori. - Utilizzare un contenitore adatto per recuperare l'eventuale olio residuo. - Svitare il coperchio porta cartuccia H effettuando tre giri completi e attendere 1 minuto. NOTA: questa operazione consentirà all'olio contenuto nel supporto E di defluire verso la coppa olio nel modo corretto. - Svitare il coperchio porta cartuccia H e controllare che l'olio contenuto nel supporto filtro olio E sia defluito verso la coppa olio. - Svitare le viti C e D e rimuovere il gruppo Oil Cooler E . | Fig 6.68 |
| - Rimuovere le guarnizioni F e G dal gruppo Oil Cooler E . | Fig 6.69 |
| 6.10.2 Sostituzione cartuccia filtro olio - Rimuovere le guarnizioni L, M e N dal coperchio portacartuccia H . - Rimuovere la cartuccia P dal coperchio portacartuccia H . | Fig 6.70 |
| - Lubrificare ed inserire le guarnizioni L, M e N nelle sedi L1, M1 e N1 del coperchio portacartuccia H . - Inserire la cartuccia P nel coperchio portacartuccia H . | Fig 6.71 |
| 6.10.3 Montaggio gruppo Oil Cooler Importante - Nel caso di montaggio del raccordo U sul basamento S (coppia di serraggio manuale con Loctite 2701 sul filetto). - Verificare che il piano Q sul supporto E e sul basamento S siano privi di impurità. - Lubrificare ed inserire la guarnizione T sul raccordo U . - Lubrificare ed inserire le guarnizioni sul supporto R : F nella sede F1 ; G nella sede G1 ; - Fissare il supporto E tramite le viti C e D (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Inserire ed avvitare il supporto cartuccia H sul supporto filtro E (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Innestare i tubi B sul supporto E e fissare i tubi B tramite le fascette A . | Fig 6.72 Fig 6.73 |

## Sostituzione filtro carburante

| 6.11.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . Avvertenza - Il filtro carburante non è sempre montato sul motore. - In fase di smontaggio del sensore E , utilizzare un contenitore adatto per recuperare il carburante contenuto all'interno della cartuccia F . - Sganciare le fascette A e sfilare i tubi B dal supporto H . - Svitare il sensore E dalla cartuccia F . - Svitare la cartuccia F dal supporto H . - Svitare le viti C e rimuovere il supporto H . | Fig 6.74 Fig 6.75 |
| --- | --- |
| Avvertenza - Controllare la presenza del filtro della pompa alimentazione carburante ed eseguire la sostituzione se necessario. - Sganciare la fascetta D . - Disinnestare il tubo E . - Svitare il filtro G dalla pompa Q . |  |
| - Avvitare il nuovo filtro G sulla pompa Q (coppia di serraggio a 20 Nm ). - Innestare il tubo E sul filtro G e fissarlo con la fascetta D . |  |
| 6.11.2 Montaggio - Serrare il supporto filtro carburante H con le viti C sul basamento M (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Innestare i tubi B sul supporto H . - Fissare i tubi B con le fascette A . | Fig 6.76 |
| - Lubrificare la guarnizione N con carburante. - Serrare la cartuccia F sul supporto H (coppia di serraggio a 17 Nm ). - Montare la guarnizione J sul sensore E e lubrificare con carburante. - Avvitare il sensore E sulla cartuccia F (coppia di serraggio a 5 Nm ). | Fig 6.77 |

## Sostituzione valvola SCV

| Importante - Prima di procedere con l'operazione di sostituzione, accertarsi che l'area di lavoro sia priva di polveri (la parte X della valvola B è molto sensibile alle micropoloveri). - Porre particolare attenzione alla pulizia ed evitare qualsiasi tipo di contaminazione durante l'operazione di sostituzione - Prima di procedere con l'operazione di sostituzione, pulire accuratamente l'esterno della pompa A - Evitare qualsiasi contatto con la parte X della valvola durante l'operazione di sostituzione. - Lubrificare la parte X della valvola B con olio spray. - Prima di procedere con l'operazione di sostituzione accertarsi che la chiave del quadro macchina sia su OFF . - Montare la nuova valvola nella stessa posizione della precedente. | Fig. 6.78 |
| --- | --- |
| 6.12.1 Smontaggio 1 - Disinnestare il connettore C dalla valvola B . 2 - Svitare le viti D . 3 - Rimuovere la valvola B dalla pompa A . | Fig. 6.79 |
| 6.12.2 Montaggio 1 - Inserire i prigionieri E in dotazione con la valvola B nei fori di fissaggio della pompa A e inserire la guarnizione F sulla sede della pompa A . 2 - Montare la valvola B sulla pompa A utilizzando i prigionieri E come guida di posizionamento. 3 - Rimuovere i prigionieri E e fissare la valvola B tramite le viti D (coppia di serraggio a 6 Nm). 4 - Fissare la valvola B tramite le viti D (coppia di serraggio a 10 Nm). | Fig. 6.80 |
| Fig. 6.81 | Fig. 6.82 |