Informazioni sul rifornimento liquidi

Manuale officina KDI 1903TCR / KDI 1903TCRE5 (Rev. 17.7)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sul rifornimento liquidi

## Olio motore

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| - Svitare il tappo rifornimento olio A o il tappo di rifornimento olio C se il tappo A non risultasse accessibile. - Rifornire con olio del tipo e quantità prescritto ( Tab. 2.2 ). | Fig 10.1 |
| - Rimuovere l'asta livello olio B e controllare che il livello sia prossimo ma non oltre il MAX . - Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX e reinserire in modo corretto l'asta livello olio B . - Avvitare il tappo A o C . NOTA: Vedere il Par. 11.1 per le diverse configurazioni dell'asta livello olio. | Fig 10.2 |
| NOTA : Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/cVpoy_m253A?showinfo=0&rel=0 |

## Liquido refrigerante

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| - Avvitare il tappo G , sostituendo la guarnizione in rame (coppia di serraggio a 50 Nm ). | Fig 10.3 |
| NOTA: Sul raccordo di scarico B può essere presente o un tappo di chiusura o un tubo di collegamento alla vaschetta di espansione ( Fig. 10.6 ); entrambi fissati con una fascetta. - Reinserire sul raccordo di scarico B o il tappo di chiusura o il tubo di collegamento alla vaschetta di espansione. | Fig 10.4 |
| - Rifornire il radiatore con il liquido refrigerante (vedere il Par. 2.6 per le specifiche del liquido). - Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm. - Per motori provvisti di vaschetta d'espansione separata, introdurre il liquido sino al riferimento di livello massimo. - Allentare la vite F sulla testa H , far fuoriuscire l'eventuale aria presente (se necessario rabboccare come al punto 4 e 5 ) e avvitare la vite F (coppia di serraggio a 8 Nm - Fig. 10.7 ). - Avviare il motore senza tappo A sul radiatore o D sulla vaschetta d'espansione C . - Mantenere il motore a regime minimo di rotazione o senza carico fino ad abbassamento e stabilizzazione del livello liquido refrigerante (il tempo di attesa varia in base alla temperatura ambiente). - Spegnere il motore e attendere che il motore raggiunga la temperatura ambiente. - Rabboccare fino al riferimento di livello MAX . se presente la vaschetta d'espansione C . - In assenza della vaschetta d'espansione il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm. Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante. - Avvitare il tappo A del radiatore D o della vaschetta d'espansione C . Avvertenza - Prima dell' avviamento accertarsi che il tappo sul radiatore e sulla vaschetta d'espansione, se presente, siano montati in modo corretto per evitare perdite di liquido o vapore ad elevate temperature. - Dopo alcune ore di funzionamento spegnere il motore e attendere che raggiunga la temperatura ambiente. Verificare e ripristinare il livello del liquido refrigerante. | Fig 10.5 Fig 10.6 |
| Fig 10.7 |  |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/S79xPhTZMps?showinfo=0&rel=0 |