Informazioni per la sostituzione dei gruppi funzionali

Manuale officina KDI 1903 M-MP (Rev.02.2)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni per la sostituzione dei gruppi funzionali

## Sostituzione iniettori e pompa iniezione

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - I tubi carburante devono essere sostituiti dopo due smontaggi. - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.7 al momento dello smontaggio. - Sostituire sempre le guarnizioni di tenuta ad ogni montaggio. - Movimentare i componenti come descritto nel Par. 2.17 . - Fare riferimento al Par. 1.3 per i riferimenti operativi durante la procedura di smontaggio e montaggio. - Gli iniettori RSN-A se riparati, dovranno essere certificati da un centro Stanadyne per controllarne il corretto funzionamento - verificare sul catalogo ricambi il tipo di iniettori montati sul motore (in descrizione è specificato RSN-A ). | Fig 6.1 |
| --- | --- |
| 6.1.1 Smontaggio tubi iniezione carburante (pompa iniezione/iniettori) - Rimuovere i fermi C dei tubi D . | Fig 6.2 |
| - Svitare i dadi F . - Svitare i dadi E. - Rimuovere i tubi D . | Fig 6.3 |
| 6.1.2 Smontaggio cappello bilancieri - Allentare la fascetta G e e scollegare il tubo H - Svitare le viti L e rimuovere il cappello bilancieri C . | Fig 6.4 |
| 6.1.3 Smontaggio tubo rifiuto carburante - Svitare le viti M e rimuovere il tubo N . | Fig 6.5 |
| 6.1.4 Smontaggio iniettori - Svitare la vite P e rimuovere la rondella Q e successivamente la staffa R . - Estrarre l'iniettore Z . NOTA: Nel caso in cui non si riesca a sfilare l'iniettore (agendo esclusivamente nel punto BC ), utilizzare una chiave a forchetta (11 mm), eseguendo piccole rotazioni per sbloccare il componente. - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.7 - Assicurasi che la guarnizione S sia rimasta nella posizione corretta ( Fig. 6.7 ). Nel caso non lo fosse provvedere al recupero all'interno del canotto iniettore V. | Fig 6.6 Fig 6.7 |
| 6.1.5 Smontaggio pompa iniezione Importante - Prima di procedere allo smontaggio, procedere all'identificazione codice pompa tramite la targhetta identificativa ( Pos. 12 - Tab. 2.12 ). - In alternativa identificare la pompa tramite il catalogo ricambi online ( https://partners.lombardini.it/App/SparepartCatalogue/Default/Catalogue.aspx ). - Inserire l'attrezzo ST_30 nella sede dell'iniettore n° 1 e fissarlo con la staffa di fissaggio R per l'iniettore, la vite P e la rondella Q . NOTA: Non serrare la vite P . - Smontare il motorino d'avviamento - Montare l'attrezzo ST_34 nella sede motorino avviamento Y e fissarlo con le due viti di fissaggio motorino. - Ruotare l'albero a gomito in senso orario (vista lato distribuzione - Rif. A Par. 1.3 ) tramite l'attrezzo ST_34 portando il pistone del cilindro N° 1 in fase di compressione (le valvole del pistone N° 1 devono essere tutte in posizione di chiusura). Fig 6.9 Tab. 6.1 CODICE POMPA; ABBASSAMENTO PISTONE (mm); ANTICIPO α. ED0065900040-S; 1,695; 13°. ED0065905050-S; 1,695; 13°. ED0065905110-S; 1,963; 14°. ED0065905150-S; 1,695; 13°. ED0065905160-S; 1,695; 13°. ED0065905170-S; 1,695; 13°. ED0065905180-S; 1,695; 13°. ED0065905350-S; 1,963; 14°. ED0065905380-S; 3,228; 18°. ED0065905410-S; 2,558; 16°. ED0065905470-S; 1,695; 13°. ED0065905500-S; 1,695; 13°. ED0065905510-S; 1,695; 13°. ED0065905540-S; 1,006; 10°. ED0065905640-S; 1,695; 13°. ED0065905650-S; 1,695; 13°. ED0065905660-S; 1,695; 13°. ED0065905670-S; 1,695; 13°. ED0065905680-S; 1,695; 13°. | Fig 6.8 Fig 6.10 |
| 5. Trovare il PMS tramite l'attrezzo ST_30 portando poi l'indicatore del comparatore sullo 0 . 6. Tramite il codice pompa identificato, fare riferimento alla Tab. 6.1 per conoscere i gradi di anticipo e il corrispettivo valore di abbassamento del pistone. 7. Identificato il valore di abbassamento del pistone, ruotare l'albero a gomito in senso antiorario andando oltre il valore descritto in Tab. 6.1 , ruotare nuovamente l'albero in senso orario, fermandosi al valore corretto di anticipo utilizzando l'attrezzo ST_30 (vista lato distribuzione - Rif. A Par. 1.3 ). NOTA: Il valore indicato in Tab. 6.1 deve essere raggiunto ruotando l'albero con il pistone in fase di compressione. Ruotare l'albero a gomito tramite l'attrezzo ST_34 . | Fig 6.11 Fig 6.12 |
| 8. Bloccare l'attrezzo ST_34 tramite le viti J e accertarsi che l'albero a gomito non ruoti alterando il corretto valore di anticipo. Se ciò avviene, ripetere le operazioni descritte ai punti 4 , 5 , 6 , 7 e 8 . 9. Svitare le viti AC e rimuovere la flangia carico olio AD . 10. Svitare e rimuovere il dado AN fissaggio ingranaggio comando pompa iniezione AE . 11. Svitare la vite K e spostarela piastra asolata AB indirezione della freccia AA . 12. Avvitare la vite K per bloccare la pompa iniezione (coppia di serraggio a 12 Nm ). Importante - Dopo la rimozione del dado AN accertarsi che il corretto valore di anticipo sia rimasto inalterato su ST_30 . - Porre attenzione che il dado AN non cada all'interno del carter. 13. Avvitare l'attrezzo ST_04 sull'ingranaggio AE . 14. Allentare le viti AF . | Fig 6.13 Fig 6.14 |
| 15. Avvitare la vite dell'attrezzo ST_04 per disaccoppiare la pompa iniezione AG dall'ingranaggio comando pompa iniezione AE . 16. Svitare le viti AF ed estrarre la pompa iniezione AG . 17. Svitare e rimuovere l'attrezzo ST_04 . | Fig 6.15 |
| 6.1.6 Montaggio pompa iniezione Avvertenza - Prima di montare la nuova pompa AG , accertarsi che la piastra AB sia libera di muoversi e che le vite di bloccaggio K non sia lenta (la pompa venduta come ricambio, è fornita bloccata in anticipo di iniezione cilindro N° 1 ). - Assicurarsi che le superfici di accoppiamento sull'albero AP e sull'ingranaggio AE siano privi di impurità e di residui di lubrificanti. - Togliere i cappucci di protezione solo al momento in cui si ricollegano i tubi. - Non rimuovere l'attrezzo ST_30 . 1. Montare la pompa iniezione AG , inserendo l'albero AP sull'ingranaggio AE . Importante - Sostituire sempre le viti AF con nuove o in alternativa applicare Loctite 270 sui filetti. 2. Serrare le viti AF sul basamento AH (coppia di serraggio a 25 Nm ). 3. Accertarsi che il corretto valore di anticipo sia rimasto inalterato, serrare il dado AN sull'albero AP (come mostrato in Fig. 6.17 , è consentito l'uso di un cacciavite per guidare il dado AN sull'albero AP al fine di evitarne la caduta accidentale all'interno del carter AQ - coppia di serraggio a 70 Nm ). | Fig 6.16 Fig. 6.17 |
| 4. Svitare la vite K e spostare la piastra asolata AB in direzione della freccia AA . 5. Avvitare la vite K (coppia di serraggio a 5.5 Nm ). La pompa iniezione ora è sbloccata. 6. Rimuovere l'attrezzo ST_30 e ST_34 . | Fig 6.18 |
| NOTA: Sostituire sempre la guarnizione AJ ad ogni montaggio. 7. Posizionare la guarnizione AJ nella sede sulla flangia AD . 8. Fissare la flangia AD sul carter AQ con le viti AC (coppia di serraggio a 8 Nm ). | Fig 6.19 |
| 6.1.7 Montaggio iniettori Importante - Per evitare di danneggiare il sistema di iniezione i cappucci di protezione ( Par. 2.9.7 ) vanno tolti solo al momento del montaggio. - Lubrificare le guarnizioni U, T, S , ed inserirle sull'iniettore Z. | Fig 6.20 |
| 2. Inserire l'iniettore Z nel canotto V . | Fig 6.21 |
| 3. Assemblare i particolari P , Q , R e inserirli sull'iniettore Z . | Fig 6.22 |
| 4. Inserire l'attrezzo ST_51 sui raccordi degli iniettori Z (dettaglio X1 ). 5. Serrare la vite P (coppia di serraggio a 20 Nm - Fig. 2.22 ). | Fig 6.23 |
| 6.1.8 Montaggio tubo rifiuto iniettori - Posizionare il tubo N sugli iniettori Z , e fissare le viti M (coppia di serraggio a 14 Nm ). | Fig 6.24 |
| 6.1.9 Montaggio cappello bilancieri Importante - La guarnizione AM tra cappello bilancieri e testa deve essere tassativamente sostituita dopo ogni smontaggio. - Posizionare i due perni guida (attrezzo ST_17 ) sulla testa AL in corrispondenza dei due fori di fissaggio 5 e 6 . - Posizionare la guarnizione AM e il cappello C sulla testa AL rispettando i fori delle viti di fissaggio L aiutandosi con i perni guida ST_17 . - Fissare il cappello bilancieri C sulla testa AL tramite le viti L rispettando l'ordine di serraggio illustrato in Fig. 6.27 (KDI 1903 M) o Fig. 6.28 (KDI 2504 M) (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Collegare il tubo H e serrare la fascetta G . Importante - Sostituire sempre le guarnizioni AK ad ogni smontaggio ( ST_36 ). | Fig 6.25 Fig 6.26 Fig 6.27 Fig 6.28 |
| 6.1.10 Montaggio tubi iniezione carburante (pompa iniezione/iniettori) - Posizionare i tubi D sugli iniettori e sulla pompa iniezione. Importante - Avvitare manualmente i dadi E ed F senza serrarli. 2. Serrare i dadi E ed F (coppia di serraggio a 25 Nm ). 3. Montare i fermi C dei tubi D . | Fig 6.29 |

## Sostituzione girante pompa acqua esterna

| Importante • Sostituire la guarnizione G. 6.2.1 Smontaggio - Svitare le viti A e rimuovere il coperchio B . - Rimuovere la girante C dal corpo pompa D . | Fig. 6.30 |
| --- | --- |
| 6.2.2 Montaggio - Lubrificare con grasso la nuova girante C. - Innestare la nuova girante C sull'albero E. - Fissare il coperchio B tramite le viti A e le rondelle F interponendo la guarnizione G tra il coperchio B e il corpo pompa D . | Fig. 6.31 |

## Sostituzione filtro aria

| 6.3.1 Smontaggio - Allentare la fascetta A e rimuovere il filtro B dal collettore C . 6.3.2 Montaggio - Fissare il nuovo filtro aria B sul collettore C tramite la fascetta A . | Fig. 6.32 |
| --- | --- |

## Sostituzione cinghia alternatore

| 6.4.1 Smontaggio - Svitare le viti A e rimuovere la protezione B . - Allentare la colonnetta C e le vite D . - Rimuovi la cinghia F . - Eseguire le operazioni del Par. 6.5 . | Fig 6.33 Fig 6.34 |
| --- | --- |
| 6.4.2 Montaggio Importante - Le cinghie devono essere tassativamente sostituite, ad ogni smontaggio, anche se non hanno raggiunto le ore previste per la sostituzione. - Inserire la nuova cinghia F sulle pulegge G . | Fig 6.35 |
| - Spostare l'alternatore E in direzione della freccia H , serrare la vite D e successivamente la colonnetta C (coppia di serraggio a 40 Nm ). - Controllare la tensione della cinghia F con lo strumento tipo Clavis, posizionandolo nel punto P (il valore deve essere di 392 N ). - Fissare la protezione B tramite le viti A (coppia di serraggio a 5 Nm ) | Fig 6.36 |

## Sostituzione cinghia pompa refrigerante

| 6.5.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni del Par. 6.4.1 . - Rimuovere la cinghia A . 6.5.2 Montaggio - Inserire la nuova cinghia A sulla puleggia G1 e iniziare a calzare sulla puleggia G2 nel punto B prestando attenzione ad incanalare le costole interne della cinghia nei canali della puleggia G2 come illustrato nel dettaglio B1 . - Iniziare una rotazione manuale della puleggia G1 in senso orario mantenendo in posizione la cinghia A come in dettaglio B1 . - Continuare con la rotazione della puleggia G1 fino alla completa calzatura della cinghia A sulla puleggia G2. - Eseguire le operazioni del Par. 6.4.2 . | Fig 6.37 Fig 6.38 |
| --- | --- |

## Sostituzione pompa liquido refrigerante

| 6.6.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.1 - 6.4.1 - 6.5.1 . Importante - Prima di eseguire le operazioni, leggere attentamente il Par. 3.3.2 . - La pompa G non è riparabile. - Svitare le viti F e rimuovere la pompa G con la relativa guarnizione H . | Fig 6.39 |
| --- | --- |
| 6.6.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre la guarnizione H , ad ogni montaggio. - Sostituire sempre la cinghia E ad ogni montaggio. - Fissare la pompa G con le viti F interponendo la nuova guarnizione H (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Eseguire le operazioni descritte al Par. 6.5.2 - 6.4.2 . | Fig 6.40 |

## Sostituzione puleggia albero a gomito

| 6.7.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 6.1.5 punti 2 e 3. - Eseguire le operazioni descritte al Par. 6.4.1 e 6.5.1 . - Posizionare l'albero a gomito con il 1° cilindro al PMS, riferimento A verso l'alto. - Svitare le viti B e rimuovere la puleggia C . | Fig 6.41 |
| --- | --- |
| - Svitare le viti D e rimuovere il distanziale E . | Fig 6.42 |
| - Svitare la vite P (in senso orario) e rimuovere la puleggia Q . | Fig. 6.43 |
| 6.7.2 Montaggio - Verificare che la spina U sia montata correttamente sull'albero V . - Inserire la puleggia Q sull'albero V rispettando il riferimento della spina U . - Applicare grasso Molyslip sul filetto della vite P . - Fissare la puleggia Q con la vite P (coppia di serraggio 360 Nm ). - Fissare il distanziale E sulla puleggia Q tramite le viti D (coppia di serraggio 40 Nm + Loctite 270 ). - Fissare la puleggia C sul distanziale E tramite le viti B (coppia di serraggio 25 Nm + Loctite 243 ), rimuovere l'attrezzo ST_34 e eseguire le operazioni del Par. 6.5.2 - 6.4.2 . | Fig 6.44 |

## Sostituzione pompa olio

| Importante - Prima di eseguire le operazioni leggere attentamente il Par. 3.3.2 . - La pompa olio non è riparabile. |  |
| --- | --- |
| 6.8.1 Smontaggio pompa liquido refrigerante - Eseguire le operazioni descritte al Par. 6.4.1 - 6.5.1 - 6.6.1 . |  |
| 6.8.2 Smontaggio puleggia albero a gomito - Eseguire le operazioni descritte al Par 6.7.1 . |  |
| 6.8.3 Smontaggio carter distribuzione Importante - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . - Assicurarsi che la spina di riferimento A sia rivolta verso l'alto. - Allentare la fascetta T e disinnestare il tubo U . - Svitare le viti B , le colonnette S e rimuovere il carter distribuzione C. | Fig 6.45 |
| 6.8.4 Smontaggio pompa olio - Svitare le viti D ( ST_06 ) e rimuovere il gruppo pompa E dal carter distribuzione C . - Rimuovere i rotori F e G dal carter pompa olio E . | Fig 6.46 Fig 6.47 |
| 6.8.5 Montaggio pompa olio Importante - Eseguire i controlli descritti al Par. 8.7 prima di procedere con il montaggio. - Verificare che tutte le superfici di contatto tra F, G, H, E e C siano prive di impurità - graffi - ammaccature. - Al momento del montaggio, non utilizzare nessun tipo di guarnizione tra E e C. - Lubrificare abbondantemente la sede dei rotor i H sul carter pompa olio E e i due rotori F e G. - Inserire all’interno della sede H i 2 rotori (in ordine) G e F , rispettando i riferimenti BP come mostrato in figura (o consultare il Par. 2.10.2 ) - Verificare che le 2 spine L siano correttamente inserite sul carter distribuzione C . - Posizionare il carter pompa olio E utilizzando le spine di riferimento L . - Fissare il carter pompa olio E con le viti D (coppia di serraggio 10 Nm - ( ST_06 ) ). | Fig 6.48 Fig 6.49 |
| 6.8.6 Montaggio carter distribuzione Importante - Sostituire sempre il paraolio J ad ogni montaggio. - Sostituire sempre la guarnizione p ad ogni montaggio. - Per preparare la superficie del piano K alla nuova applicazione del sigillante,deve essere pulito tramite l'uso di: - inizialmente Loctite SF 7200 - successivamente Loctite SF 7063 Evitare qualsiasi contatto con il piano K e fare attenzione a non compromettere la pulizia eseguita. - Lubrificare il labbro del paraolio J . - Distribuire un cordone di Loctite 5188 dello spessore di circa 1 mm , sui piani K del carter C . - Assicurarsi che la chiavetta M (Fig. 6.51) sia inserita correttamente sull'albero a gomito e che sia rivolta verso l'alto. - Verificare che le 2 spine N siano correttamente inserite sul carter distribuzione C . | Fig 6.50 |
| - Lubrificare e inserire la guarnizione P nella sede della pompa olio Q . - Avvitare l'attrezzo ST_10 sull'albero a gomito. - Posizionare il carter C sul basamento, utilizzando le spine di riferimento N inserendo la pompa olio Q sull'albero a gomito. | Fig 6.51 |
| - Avvitare manualmente le viti B e le colonnette S per il fissaggio del carter C . - Fissare il carter distribuzione C con le viti B e le colonnette S rispettando l'ordine di serraggio indicato (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Innestare il tubo U sulla pompa V tramite la fascetta T . | Fig 6.52 |
| 6.8.7 M ontaggio puleggia albero a gomito - Eseguire le operazioni descritte al Par 6.7.2 . |  |
| 6.8.8 Montaggio pompa refrigerante - Eseguire le operazioni descritte al Par 6.6.2 . |  |

## Sostituzione valvola pressione olio

| 6.9.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Eseguire le operazioni descritte al punto 1 del Par 6.4.1 . - Svitare il tappo A . - Rimuovere dal carter D la molla B . - Rimuovere il pistone valvola C utilizzando una calamita. | Fig 6.53 |
| --- | --- |
| 6.9.2 Montaggio Importante - Eseguire i controlli descritti al Par. 8.7.3 prima di procedere con il montaggio. - Sostituire sempre la guarnizione F ad ogni montaggio. - Lubrificare il pistoncino C e inserirlo nella sede E fino a battuta. - Inserire la molla B nel pistoncino. - Montare la guarnizione F sul tappo A . - Serrare il tappo A sul carter D (coppia di serraggio a 50 Nm ). - Eseguire le operazioni descritte al punto 8 del Par 6.4.2 . | Fig 6.54 |

## Sostituzione filtro olio

| 6.10.1 Smontaggio Importante - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . - Prima di eseguire le operazioni, leggere attentamente il Par. 3.3.2 . - Svitare la cartuccia A. | Fig 6.55 |
| --- | --- |
| 6.10.2 Montaggio Importante - Nel caso di montaggio del raccordo U sul basamento S (coppia di serraggio a 1 5 Nm + Loctite 2701 ). - Verificare che il piano Q sul basamento S sia privo di impurità. - Avvitare la cartuccia A sul raccordo U (coppia di serraggio a 15 Nm ). | Fig 6.56 |

## Sostituzione filtro carburante

| 6.11.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2. Avvertenza - Il filtro carburante non è sempre montato sul motore. - Procurarsi un recipiente adatto per raccogliere il carburante. - Svitare e rimuovere la cartuccia A . 6.11.2 Montaggio - Lubrificare la guarnizione C della nuova cartuccia. Avvitare la nuova cartuccia A sul supporto B (serrare manualmente). Importante - Non riempire la cartuccia nuova A con il carburante. - Ruotare la chiavetta sul quadro comandi in posizione ON . La pompa elettrica manda il carburante verso il filtro D e successivamente alla pompa iniezione. - Allentare la vite disareazione F posta sul supporto filtro carburante B . L' aria all'interno del circuito e del filtro inizierà ad fuoriuscire dalla sede della vite F . - Avvitare la vite disareazione F (coppia di serraggio a 1.5 Nm ) non appena il carburante inizia a fuoriuscire. | Fig 6.57 Fig 6.58 |
| --- | --- |

## Sostituzione anodo di zinco e radiatore

| Avvertenza - Proteggere adeguatamente il motorino di avviamento da contatto dei liquidi prima di procedere con le operazioni. 6.12.1 Smontaggio - Svitare leggermente il raccordo A per drenare il refrigerante in un contenitore appropriato e consultare il Par. 3.6 . - Svitare la vite B . - Procedere alla sostituzione del componente B se la quota C è inferiore a 15mm . | Fig. 6.59 |
| --- | --- |
| - Svitare la vite D1, D2 e rimuovere la calotta E1, E2. - Sfilare il radiatore F dal collettore raffreddato G . | Fig. 6.60 |
| - Effettuare la pulizia, immergere i componenti F, E1, E2 in una soluzione di acqua distillata con acido cloridico al 10% . - Controllare che il radiatore F sia privo di incrostazioni o sporcizia di qualsiasi genere. - Controllare tutti i fori presenti sui piani F1, F2 siano privi di incrostazioni o sporcizia di qualsiasi genere. NOTA : se l'interno dei tubi sui piani F1 e F2 risultassero intasati dalle incrostazioni anche dopo la pulizia effettuata al punto 6 , è necessario procedere alla pulizia dei tubi tramite strumenti meccanici dedicati. | Fig. 6.61 |
| 6.12.2 Montaggio Importante - Sostituire tutte le guarnizioni. - Fissare la calotta E2 sul collettore G tramite le viti D2 interponendo la flangia E3 e interporre: - la guarnizione H1 tra E2 e E3 - la guarnizione H2 tra E3 e G . (coppia di serraggio MIN 5 Nm , MAX 7.5 Nm ) | Fig. 6.62 |
| - Inserire la guarnizione H3 sul radiatore F . - Inserire il radiatore F nel collettore G fino a battuta. - Inserire la guarnizione H4 sul radiatore F. | Fig. 6.63 |
| - Fissare la calotta E1 sul collettore G tramite le viti D1 (coppia di serraggio MIN 5 Nm , MAX 7.5 Nm ). | Fig. 6.64 |
| - Serrare la vite B sulla calotta E1 interponendo la guarnizione H5 (coppia di serraggio 30 Nm ). - Avvitare il raccordo A sul collettore G . - Eseguire le operazioni al Par. 6.2 . | Fig. 6.65 |