Informazioni sui componenti opzionali

Manuale officina KDI 1903 M (Rev_09.6)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sui componenti opzionali

## Asta livello olio in testa

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.1.1 Controllo - Sfilare l'asta B in direzione della freccia A . - Verificare che il segno lasciato dall'olio sull'asta sia tra le tacche MIN. e MAX. | Fig 11.1 |
| 11.1.2 Sostituzione 11.1.2.1 Smontaggio - Svitare la vite D . - Sfilare il tubo asta olio E in direzione della freccia F | Fig 11.2 |
| 11.1.2.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre la guarnizione di tenuta G ad ogni montaggio. - Inserire la guarnizione G nella sede K del tubo E . - Inserire il tubo E nel basamento H . | Fig 11.3 |
| - Fissare il tubo asta olio E tramite la vite D sul collettore L (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 11.4 |
| NOTA: Verificare l'integrità delle guarnizioni di tenuta J . - Inserire l'asta B all'interno del tubo E . | Fig 11.5 |

## Heater (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.2.1 Smontaggio - Svitare le viti A con le rispettive rondelle e rimuovere il cavo di massa B . - Rimuovere la flangia C insieme al manicotto D . - Rimuovere l'Heater E e le rispettive guarnizioni F . | Fig 11.6 |
| 11.2.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre le guarnizioni di tenuta F ad ogni montaggio. - Posizionare in successione sul collettore G la guarnizione F , il nuovo Heater E , la seconda guarnizione F , la flangia C , le rondelle H , le viti A e il cavo B . - Fissare la flangia H tramite le viti A (coppia di serraggio a 22 Nm ). - Fissare il cavo di massa B tramite il dado J e la rispettiva rondella sull'Heater E . | Fig 11.7 |

## Cinghia alternatore Poly-V (sostituzione e regolazione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| - Allentare il dado B e avvitare manualmente la vite C fino a toccare il perno D (Fig. 11.9) . | Fig 11.8 |
| - Svitare la vite E di circa 32 mm (A) . - Svitare la vite C . NOTA: Il galoppino F si sposterà in direzione della freccia M , se ciò non dovesse avvenire spostarlo manualmente. | Fig 11.9 |
| - Rimuovere la cinghia H ed installare la nuova. NOTA: Assicurasi che il profilo interno della cinghia H sia inserito correttamente dentro le gole delle pulegge A (come raffigurato in D1 e D2 ). | Fig 11.10 |
| - Avvitare la vite C , per spostare il perno D a battuta sul fondo della guida scanalata. - Serrare la vite E (coppia di serraggio a 45Nm ). - Con una chiave mantenere ferma la vite C e serrare il dado B sulla piastra L per bloccare la vite C (coppia di serraggio a 45Nm ). - Verificare nel punto P (Fig. 11.8) la tensione della cinghia. Il controllo con vibrazione ha un valore compreso tra 149 e 196 Hz . NOTA: Dopo 15 minuti di funzionamento del motore ripetere il punto 8 . | Fig 11.11 |

## Galoppino e alternatore per cinghia Poly-V

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.4.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni dal punto 1 a 3 del Par. 11.3 . - Rimuovere la cinghia H ( Fig. 11.10 ) . - Svitare e rimuovere la vite A . - Svitare completamente la vite B e rimuovere il galoppino C . | Fig 11.12 |
| - Svitare le viti D e rimuovere la piastra E e il perno F . | Fig 11.13 |
| - Svitare le viti G e H rimuovere l'alternatore L . | Fig 11.14 |
| - Svitare le viti M e rimuovere la staffa N . | Fig 11.15 |
| 11.4.2 Montaggio - Fissare la staffa N tramite le viti M sulla testa P (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 11.16 |
| - Inserire la vite H nel foro dell'alternatore L . - Inserire il distanziale R sulla vite H (tra alternatore e basamento). - Avvitare manualmente la vite H sul basamento Q . - Orientare il secondo foro dell'alternatore L con il foro della staffa N , fissare l'alternatore L tramite la vite G (coppia di serraggio a 25 Nm ) sulla staffa N e successivamente la vite H (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 11.17 |
| - Inserire il perno F nell'asola della piastra E . - Orientare il perno F con il piano S (di appoggio per la vite A ) verso l'alto. - Fissare la piastra E tramite le viti D sulla staffa N (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 11.18 |
| - Inserire la vite B insieme alla piastra C1 nel galoppino C . - Avvitare manualmente la vite B sul perno F fino a battuta; Svitare nuovamente di un giro la vite B . NOTA: La vite B deve fuoriuscire di circa 32 mm (A) dal piano del galoppino C (dettaglio X ). - Installare la nuova cinghia H (Fig. 11.10) . - Avvitare la vite A sulla piastra E fino a battuta sul perno F . - Eseguire le operazioni dal punto 6 a 8 del Par. 11.3 . | Fig 11.19 |

## Ingranaggio ozioso (per 3a/4a PTO)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.3.1 Smontaggio - Svitare la vite A e rimuovere il gruppo dell'ingranaggio B . | Fig 11.8 |
| 2. Rimuovere l'anello di fermo C dalla sede del perno D . 3. Estrarre dal perno D la rondella di spallamento E , l'ingranaggio B , l'anello di spallamento F e la bussola G . | Fig 11.9 |
| 11.3.2 Montaggio - Inserire nel perno D : - l'anello di spallamento F (di spessore minore) - l'ingranaggio B - l'anello di spallamento E - l'anello di fermo C . - Inserire la bussola G sul basamento L . | Fig 11.10 |
| Importante - Sostituire sempre la rondella H ad ogni montaggio. Componente modificato, consultare la circolare tecnica 700019 - 700021 . - Verificare che la vite forata A sia priva di impurità al suo interno. - Posizionare il gruppo dell'ingranaggio B sul foro J utilizzando la bussola G per il centraggio. - Fissare il gruppo dell'ingranaggio B tramite la vite A interponendo la rondella H (coppia di serraggio a consultare la circolare tecnica 700019 - 700021 ). | Fig 11.11 |

## 3a PTO (sostituzione)

Fig 11.12

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.4.1 Smontaggio - Svitare le viti A e estrarre la pompa B . | Fig 11.13 |
| - Estrarre l'anello centraggio C e relative guarnizioni. - Svitare le viti N . | Fig 11.14 |
| - Rimuovere la flangia F insieme ai componenti D, E, G e H in direzione della freccia P . - Rimuovere la guarnizione J . | Fig 11.15 |
| - Rimuovere l'anello di fermo D e l'anello di spallamento E . - Estrarre l'ingranaggio H e l'anello di spallamento G dalla flangia F in direzione della freccia Q . | Fig 11.16 |
| 11.4.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre la guarnizione J ad ogni montaggio. - Lubrificare l'ingranaggio H con olio. - Sostituire sempre le viti N con nuove o in alternativa applicare Loctite 2701. - Inserire l'ingranaggio H nella flangia F in direzione della freccia R interponendo l'anello di spallamento G . - Inserire l'anello di spallamento E sulla flangia F e bloccare l'ingranaggio H tramite l'anello di fermo D . - Posizionare la flangia F sul basamento K interponendo la guarnizione J e inserire l'ingranaggio H nel basamento K . | Fig 11.17 Fig 11.18 |
| - Fissare la flangia F tramite le viti N (coppia di serraggio 25 Nm ). Importante - Sostituire sempre la guarnizioni P e Q ad ogni montaggio. - Inserire l'anello di centraggio C nella flangia F fino a battuta. | Fig 11.19 |
| - Posizionare la pompa B sulla flangia F ingranando l'ingranaggio H . - Fissare la pompa B tramite le viti A sulla flangia F (coppia di serraggio 25 Nm ). | Fig 11.20 |

## 4a PTO (sostituzione)

Fig 11.21

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.5.1 Smontaggio - Svitare le viti A e estrarre la pompa B . | Fig 11.22 |
| - Svitare le viti C ed estrarre la flangia D . | Fig 11.23 |
| - Svitare le viti E ed estrarre il coperchio F . | Fig 11.24 |
| - Svitare le viti G e rimuovere la flangia K insieme ai componenti H, J, M, N e P . | Fig 11.25 |
| - Rimuovere l'anello fermo H e l'anello di spallamento J dalla flangia K . - Estrarre l'ingranaggio N e l'anello di spallamento M dalla flangia K . | Fig 11.26 |
| 11.5.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre la guarnizione J ad ogni montaggio. - Lubrificare l'ingranaggio N con olio. - Sostituire sempre le viti G con nuove o in alternativa applicare Loctite 2701 . - Inserire l'ingranaggio N nella flangia K in direzione della freccia W interponendo l'anello di spallamento M . - Inserire l'anello di spallamento J sulla flangia K e bloccare l'ingranaggio N tramite l'anello di fermo H . | Fig 11.27 |
| - Posizionare la flangia K sul basamento Q interponendo la guarnizione P e inserire l'ingranaggio N nel basamento Q ( Fig. 11.28 ). - Fissare la flangia K tramite le viti N (coppia di serraggio 25 Nm ). | Fig 11.28 |
| Importante - Sostituire sempre la guarnizione V ad ogni montaggio. - Inserire la guarnizione V sul coperchio F , inserire e posizionare il coperchio F sulla flangia K . - Fissare il coperchio F tramite le viti E (coppia di serraggio 25 Nm ) sulla flangia K . | Fig 11.29 |
| Importante - Sostituire sempre la guarnizione T ad ogni montaggio. - Posizionare e fissare la flangia D tramite le viti C sul carter S (coppia di serraggio 10 Nm ). | Fig 11.30 |
| Importante - Sostituire sempre la guarnizione U ad ogni montaggio. - Posizionare la guarnizione U sulla flangia D . - Fissare la pompa B tramite le viti A (coppia di serraggio 25 Nm ) sulla flangia D . | Fig 11.31 |

## 3a + 4a PTO (configurazioni)

Fig. 11.32

| 11.6.1 Informazioni Le pompe oleodinamiche sulla 3 a e la 4 a PTO possono essere installate contemporaneamente. In alcune configurazioni è presente anche l'anello di centraggio C sulla 4 a PTO. Importante - Per lo smontaggio o montaggio, riferirsi ai Par. 11.5 , Par. 11.6 e Par. 11.7 . - Sostituire sempre le guarnizioni dell'anello B e C e delle flange di supporto D e K ad ogni montaggio. - Lubrificare l'ingranaggio H con olio. | Fig. 11.33 |
| --- | --- |

## Dispositivo equilibratore (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.7.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . - Svitare le viti A e rimuovere la coppa B . | Fig 11.34 |
| - Svitare le viti C e rimuovere il tubo D . | Fig 11.35 |
| - Svitare le viti E e rimuovere la scatola supporto alberi F . | Fig 11.36 |
| - Svitare le viti G e rimuovere la lamiera H . | Fig 11.37 |
| - Estrarre gli alberi J e K in direzione della freccia L dalla scatola F . | Fig 11.38 |
| 11.7.2 Montaggio - Lubrificare le bronzine V con grasso Molikote . - Inserire gli alberi J e K all'interno della scatola F in direzione della freccia M . | Fig 11.39 |
| - Assicurarsi che gli alberi J e K all'interno della scatola F rispettano i segni N e che l'albero J che ha l'ingranaggio con la lettera "S" stampigliata si trovi alla sinistra rispetto la scatola F . | Fig 11.40 |
| - Fissare la lamiera H tramite le viti G sulla scatola F (coppia di serraggio a 8 Nm ). | Fig 11.41 |
| - Avvitare manualmente la vite ST_15 sulla scatola F ruotando leggermente l'albero K centrando il foro sullo stesso con l' ST_15 per bloccare il dispositivo. | Fig 11.42 |
| - Ruotare l'albero a gomito e bloccarlo sul PMS ( Rif. P verso l'alto) tramite l'attrezzo ST_34 fissato al posto del motorino di avviamento (dettaglio Q ). | Fig 11.43 |
| - Posizionare la scatola F sul piano R del basamento rispettando le bussole di riferimento. - Fissare la scatola F tramite le viti E interponendo le rondelle U (coppia di serraggio 50 Nm ). - Rimuovere la vite di fermo ST_15 dalla scatola F . | Fig 11.44 |
| Importante - Verificare che la vite di fermo ST_15 (Fig. 11.42) non sia presente nel punto X sulla scatola F . - Sostituire sempre la guarnizione W ad ogni montaggio. - Lubrificare con olio la guarnizione W prima di effettuare il montaggio. - Inserire la guarnizione W nella sede sulla flangia del tubo olio D . - Fissare il tubo aspirazione olio D tramite le viti C. - Eseguire tutte le operazioni descritte al Par. 9.4.3 per effettuare il montaggio della coppa olio. | Fig 11.45 |

## Filtro aria (sostituzione cartuccia)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| - Sganciare i due ganci A e rimuovere il coperchio B dal corpo C . - Estrarre la cartuccia D . | Fig 11.46 |
| - Inserire la nuova cartuccia D all'interno del corpo filtro C . - Fissare il coperchio B tramite i ganci A . | Fig. 11.47 |

## Filtro olio a distanza (smontaggio e montaggio)

| Importante - Componente modificato, consultare la circolare tecnica 700018 . 11.9.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Per la sostituzione della sola cartuccia, riferirsi alle operazioni 6 (Par. 11.9.1) e 2 (Par. 11.9.2) . - Per lo smontaggio dei tubi B e C , bloccare con una chiave i raccordi K, H (Fig. 11.49) e L (Fig. 11.50) per evitare che si svitino e vengano rimossi insieme ai dadi A , con conseguente perdite d'olio. - Svitare i dadi A e rimuovere i tubi B e C . | Fig 11.48 |
| --- | --- |
| - Svitare e rimuovere il raccordo H insieme alla sua guarnizione in rame dalla testina J . - Svitare il raccordo K insieme alla sua guarnizione in rame e rimuovere la testina J . | Fig 11.49 |
| - Svitare i raccordi L e rimuovere le guarnizioni in rame dal supporto M . - Svitare la cartuccia N insieme alla sua guarnizione dal supporto M . | Fig 11.50 |
| 11.9.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre la guarnizioni V ad ogni montaggio. - Serrare i raccordi L sul supporto M interponendo le guarnizioni V (coppia di serraggio a 65 Nm ). - Lubrificare la guarnizione W e serrare la cartuccia N sul supporto M (coppia di serraggio a 20 Nm ). Importante • Sostituire sempre le guarnizioni P , Q , e U ad ogni montaggio. • Lubrificare con olio le guarnizioni P , Q prima di effettuare il montaggio. - Inserire la guarnizione P sulla sede del raccordo K . - Inserire la testina J sul raccordo K e la guarnizione Q nella sede della testina J . - Serrare il raccordo K (coppia di serraggio a 45 Nm + Loctite 2701 sul filetto). - Serrare il raccordo H sulla flangia J interponendo la guarnizione U (coppia di serraggio a 65 Nm ). | Fig 11.51 |
| - Collegare il tubo B sul raccordo centrale del supporto M e della testina J . - Collegare il tubo C sul raccordo laterale del supporto M e della testina J . - Serrare i dadi A sulla testina J (coppia di serraggio a 48 Nm ). - Serrare i dadi A sul supporto M (coppia di serraggio a 48 Nm ). Importante - Verificare il corretto serraggio dei raccordi H (Fig. 11.51) e L (Fig. 11.52) (coppia di serraggio a 65 Nm) . | Fig 11.52 |

## Circuito aspirazione (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.10.1 Smontaggio filtro aria - Sganciare la fascetta B . - Svitare le viti A e rimuovere il filtro C . | Fig. 11.53 |
| 11.10.2 Smontaggio manicotto filtro aria - Sganciare la fascetta D . - Rimuovere il manicotto E . - Svitare le viti F e rimuovere la piastra G . | Fig. 11.54 |
| 11.10.3 Montaggio manicotto filtro aria - Inserire il manicotto E sulla flangia H . - Serrare la fascetta D . - Fissare la piastra G tramite le viti F (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig. 11.55 |
| 11.10.4 Montaggio filtro aria - Inserire il filtro C nel manicotto E . - Serrare la fascetta B . - Serrare le viti A (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig. 11.56 |

## Marmitta (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.11.1 Smontaggio - Svitare la vite A . - Svitare i dadi B . - Rimuovere la marmitta C . | Fig. 11.57 |
| 11.11.2 Montaggio - Posizionare la guarnizione D e la marmitta C sul collettore E . - Posizionare la marmitta C sulla staffa F e serrare la vite A (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Serrare i dadi B (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig. 11.58 |

## Circuito di raffreddamento (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.12.1 Smontaggio radiatore - Sganciare le fascette A . - Rimuovere il manicotto B . | Fig. 11.59 |
| - Svitare le 4 viti C e la vite E. | Fig. 11.60 |
| - Rimuovere la protezione D . | Fig. 11.61 |
| - Sganciare la fascetta H . - Sganciare il tubo L dal radiatore M . | Fig. 11.62 |
| - Svitare i dadi N e rimuovere il radiatore M . | Fig. 11.63 |
| 11.12.2 Smontaggio ventola - Svitare le viti P e rimuovere la piastrina Q dalla ventola R . | Fig. 11.64 |
| 11.12.3 Montaggio ventola - Montare la ventola R sulla puleggia U . - Posizionare la piastrina Q sulla ventola R . - Fissare la ventola R tramite le viti P interponendo le rondelle S (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig. 11.65 |
| 11.12.4 Montaggio radiatore - Posizionare il radiatore sul supporto V. - Fissare il radiatore M sul supporto V tramite i dadi N interponendo la rondella W (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig. 11.66 |
| - Inserire il manicotto L sul raccordo del radiatore M . - Serrare la fascetta H . | Fig. 11.67 |
| - Posizionare la paratia D sul convogliatore F . | Fig. 11.68 |
| - Fissare la staffa G tramite la vite E (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Fissare la protezione D tramite le viti C (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig. 11.69 |
| - Innestare il manicotto B sul raccordo del radiatore M e del coperchio termostato Y . - Serrare le fascette A . | Fig. 11.70 |

## Piedi motore (informazioni)

| NOTA : Componente non necessariamente fornito da KOHLER . La rappresentazione del motore è puramente indicativa. Importante - I supporti motore A possono essere montati sulla campana B o sul basamento C tramite le viti D (coppia di serraggio a 50 Nm ). | Fig. 11.71 |
| --- | --- |

## Coppa olio con struttura portante

| 11.14.1 Smontaggio volano (J) - Eseguire le operazioni descritte al Par. 7.10.1 . 11.14.2 Smontaggio piastra/campana di flangiatura (L) - Svitare le viti supplementari A e B . - Eseguire le operazioni descritte al Par. 7.10.2 . - Rimuovere la campana o la piastra L . | Fig. 11.72 |
| --- | --- |

| 11.14.3 Smontaggio coppa olio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . - Svitare le viti C e rimuovere il tubo by-pass D . - Svitare le viti E e rimuovere la coppa olio F . | Fig. 11.73 |
| --- | --- |

| 11.14.4 Montaggio coppa olio - Verificare che i piani di contatto G della coppa olio F e del basamento H siano privi di impurità. - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigillante ( Loctite 5660 ) sul piano G del basamento H . - Posizionare la coppa olio F sul basamento H in corrispondenza dei fori di fissaggio (aiutarsi con l'attrezzo ST_18 ). | Fig. 11.74 |
| --- | --- |

| Fig. 11.75 |  |
| --- | --- |

| - Avvitare le viti E nei fori di fissaggio e serrarle a 10 Nm . - Svitare le viti E lasciando una luce di circa 1 mm ( quota A ) tra il piano sottotesta delle viti E e la coppa F . - Posizionare la campana o piastra di flangiatura L sul basamento H rispettando le spine di centraggio M . - Fissare la campana o la piastra L tramite 2 viti A sul basamento H (coppia di serraggio a 20 Nm ). - Fissare la campana o la piastra L tramite 2 viti A sulla coppa F (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig. 11.76 |
| --- | --- |

| Fig. 11.77 |  |
| --- | --- |

| - Fissare la coppa F tramite il serraggio delle viti E seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 11.77 (coppia di serraggio a 20 Nm ). - Svitare le viti A e rimuovere la campana o piastra L ( Fig. 11.76 ). - Fissare la coppa F tramite il serraggio delle viti E seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 11.77 (coppia di serraggio a 47 Nm ). Svitare nuovamente la vite 1 e serrarla a 47 Nm . | Fig. 11.78 |
| --- | --- |

| - Inserire le guarnizioni N nelle sedi P del tubo by-pass D . - Fissare il tubo by-pass D tramite le viti C sulla coppa F (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig. 11.79 |
| --- | --- |

| 11.14.5 Montaggio piastra/campana di flangiatura - Eseguire le operazioni descritte al punto 6 del Par. 11.14.4 . - Fissare la campana o la piastra L tramite le viti A seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 11.79 (coppia di serraggio a 85 Nm ). - Fissare la campana o la piastra L tramite le viti B (coppia di serraggio a 270 Nm ). 11.14.6 Montaggio volano - Eseguire le operazioni descritte al Par. 9.5.2 . | Fig. 11.80 |
| --- | --- |

## Coppa olio 15L

| 11.15.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . - Svitare le viti A e rimuovere la coppa olio B . - Svitare le viti A1 e rimuovere la flangia coppa olio B1 . | Fig. 11.81 |
| --- | --- |
| 11.15.2 Montaggio - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigillante ( Loctite 5660 ) all'interno del canale B2 della flangia coppa olio B1 . - Posizionare la coppa olio B1 sul basamento H in corrispondenza dei fori di fissaggio (aiutarsi con l'attrezzo ST_18 ). - Avvitare le viti A1 nei fori di fissaggio. | Fig. 11.82 |
| - Fissare la coppa B1 tramite il serraggio delle viti A1 seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 11.xx (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Svitare nuovamente la vite 1 e serrarla a 25 Nm . | Fig. 11.83 |
| - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigillante ( Loctite 5660 ) all'interno del canale B3 della coppa olio B . - Posizionare la coppa olio B sulla flangia coppa olio B1 in corrispondenza dei fori di fissaggio (aiutarsi con l'attrezzo ST_18 ). - Avvitare le viti A nei fori di fissaggio. | Fig. 11.84 |
| - Fissare la coppa B tramite il serraggio delle viti A seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 11.xx (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Svitare nuovamente la vite 1 e serrarla a 25 Nm . | Fig. 11.85 |

## Filtro su basamento - montaggio longitudinale

| 11.16.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Per la sostituzione della sola cartuccia, riferirsi alle operazioni 2 (Par. 11.16.1) e 6 (Par. 11.16.2) . - Svitare la cartuccia A . | Fig 11.86 |
| --- | --- |
| - Svitare e rimuovere l'interruttore pressione olio B insieme alla sua guarnizione in rame dal supporto E . - Svitare il raccordo C insieme alla sua guarnizione in rame. - Svitare le viti D e rimuovere il supporto E . | Fig 11.87 |
| 11.16.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre la guarnizioni E1, C1, C2 e B1 ad ogni montaggio. - Lubrificare con olio le guarnizioni E1 , C1 prima di effettuare il montaggio. - Montare il supporto E sul basamento F tramite le viti D interponendo la guarnizione E1 , non serrare le viti D . - Inserire la guarnizione C2 e C1 sul raccordo C . - Applicare Loctite 2701 sul filetto del raccordo C , serrare il raccordo C sul basamento F (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Serrare le viti D (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 11.88 |
| - Serrare l'interruttore pressione olio B sul supporto E interponendo la guarnizione B1 (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 11.89 |
| - Lubrificare la guarnizione della cartuccia A , serrare la cartuccia A sul supporto E (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig 11.90 |