Informazioni sullo scarico dei liquidi

Manuale officina KDI 1903 M (Rev_09.6)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sullo scarico dei liquidi

## Liquido refrigerante

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . NOTA: Componente non necessariamente fornito da KOHLER . La rappresentazione del radiatore è puramente indicativa. Avvertenza - Presenza di vapore e liquido refrigerante in pressione. Pericolo di ustioni. - Svitare il tappo A con cautela (circuito in pressione). | Fig 5.1 |
| --- | --- |
| - Svitare il tappo D , rimuovere la guarnizione E , scaricare tutto il liquido contenuto all'interno del radiatore G in un contenitore appropriato e consultare il ( Par. 3.6 ). | Fig 5.2 |
| - Svitare il tappo F per consentire di scaricare tutto il liquido dell'impianto contenuto all'interno dei condotti nel basamento motore in un contenitore appropriato e consultare il ( Par. 3.6 ). | Fig 5.3 Fig 5.4 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/wXSb6sOYsD8?rel=0 |

## Olio motore

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . Avvertenza L'operazione di scarico dell'olio, dovendo essere effettuata a motore caldo, richiede particolare cura per evitare ustioni. Evitare il contatto dell'olio con la pelle per i pericoli che ne possono derivare alla salute, si consiglia l'uso di una pompa aspirazione olio tramite il foro dell'asta livello olio B . NOTA: Eseguire questa operazione a motore caldo, per avere una migliore fluidità dell’olio ed ottenere uno scarico completo delle impurità in esso contenute. - Svitare il tappo rifornimento olio A . - Estrarre l'asta livello olio B . - Rimuovere il tappo scarico olio D e la guarnizione E (il tappo scarico olio è presente su entrambi i lati della coppa olio). - Scaricare l'olio in un contenitore appropriato. (Per lo smaltimento dell'olio esausto fare riferimento al Par 3.6 ). - Eseguire le operazioni descritte al Par. 6.6. | Fig. 5.4 |
| --- | --- |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/KgZ2JBPCGPk?rel=0 |