Informazioni sulla manutenzione

Manuale uso e manutenzione KDI-TCP 3404 E5 (REV. 00)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sulla manutenzione

## Informazioni utili sulla manutenzione

| - In questo capitolo vengono illustrate le operazioni che se si dispone delle idonee capacità possono essere eseguite direttamente dall'utente descritte nelle Tab. 5.1 e Tab. 5.2. - I controlli periodici e le operazioni di manutenzione devono essere eseguiti nei tempi e nei modi indicati in questo manuale e sono a carico dell’utente. - La mancata osservanza di norme e tempi di manutenzione pregiudica il buon funzionamento del motore e la sua durata e di conseguenza decadrà la garanzia. - Al fine di prevenire danni a persone e cose è necessario - leggere attentamente le avvertenze qui di seguito riportate prima di intervenire sul motore. | Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . Avvertenza - Effettuare qualsiasi operazione a motore spento e a temperatura ambiente. - Il rifornimento e il controllo livello olio deve essere effettuato con il motore in posizione orizzontale. - Prima di ogni avviamento, per evitare fuoriuscite d'olio, accertarsi che: - l'asta livello olio sia inserita correttamente; - siano serrati correttamente: - il tappo scarico olio; - il tappo rifornimento olio. |
| --- | --- |

## Manutenzione periodica

Gli intervalli di manutenzione preventiva nelle Tab. 5.1 e Tab. 5.2 sono relativi all'utilizzo del motore in condizioni di esercizio normali e con carburante e olio conformi alle caratteristiche tecniche raccomandate in questo manuale.

5.1 CONTROLLO E PULIZIA. DESCRIZIONE OPERAZIONE; FREQUENZA DI INTERVENTO (ORE). 100; 250; 500. Livello olio motore (8). Livello liquido refrigerante (8)(9). Cartuccia filtro aria a secco (2). Superficie di scambio radiatore e Intercooler (2)(8). Manicotti in gomma (asp. aria / liquido refrigerante). Tubi carburante.

5.2 SOSTITUZIONE. DESCRIZIONE OPERAZIONE; FREQUENZA DI INTERVENTO (ORE). 500; 2000; 5000. Olio motore (1). Cartuccia filtro olio (1). Cartuccia prefiltro e filtro carburante (1). Cartuccia filtro aria a secco (2). Cartuccia filtro AdBlue®/DEF (1) (6) (11). Manicotti liquido refrigerante (6) (7). Tubi carburante (6) (7). Manicotto di aspirazione (filtro aria - collettore aspirazione) (6) (7). Cinghia Poly-V. Liquido refrigerante; OAT (6). HOAT (6) (10).

1 - In caso di scarso utilizzo: 12 mesi. 2 - Il periodo di tempo che deve intercorrere prima di controllare gli elementi del filtro dipende dall’ambiente in cui viene usato il motore. Il filtro dell’aria deve essere pulito e sostituito più frequentemente in condizioni molto polverose. 6 - Rivolgersi alle officine autorizzate KOHLER. 7 - Gli intervalli di sostituzione sono puramente indicativi, dipendono fortemente dalle condizioni ambientali e dallo stato dei tubi rilevato durate le regolari ispezioni visive. 8 - Il primo controllo deve essere effettuato dopo 10 ore. 9 - Testare annualmente le condizioni del refrigerante usando delle strisce per il controllo del refrigerante. 10 - Si raccomanda di aggiungere SCA (Supplemental Coolant Additive, additivi di raffreddamento supplementari) al primo intervallo di manutenzione. 11 - Nel caso il serbatoio AdBlue non sia provvisto di sistema di filtraggio, la sostituzione deve essere eseguita a 500h.

## Controllo livello olio

| - Svitare il tappo rifornimento olio A. Rimuovere l'asta livello olio B e controllare che il livello sia prossimo al MAX. - Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX. - Reinserire in modo corretto l’asta livello olio B. - Riavvitare il tappo A (Fig. 5.2). Importante - Non utilizzare il motore con il livello dell'olio al di sotto del minimo. - Sostituire l'olio e filtro olio se il livello supera il MAX. - Non utilizzare il motore se il livello dell'olio supera il MAX. | 5.1 |
| --- | --- |
|  | 5.2 |

## Controllo filtro aria

| NOTA: Componenti non necessariamente forniti da KOHLER. - Tirare l'inserto F per sbloccare il coperchio A. - Ruotare in senso antiorario e rimuovere il coperchio A. - Pulire internamente i componenti A e D con l'ausilio di un panno umido. - Non utilizzare aria compressa, battere leggermente e ripetutamente la parte frontale E sopra una superficie piana. | 5.3 |
| --- | --- |
| Importante - Quando la cartuccia G risulta sporca, non pulire ma sostituire le cartuccie B e G. - Montare le cartucce G e B. - Montare il coperchio A eseguendo le operazioni inverse del punto 2 e 1. | 5.4 5.5 |

## Controllo radiatore - superficie di scambio

| Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . NOTA: Componente non necessariamente fornito da KOHLER . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Indossare occhiali protettivi in caso di l'utilizzo di aria compressa. - La superficie di scambio del radiatore deve essere pulita da entrambi i lati. - Controllare le superfici di scambio del radiatore D . - Pulire le superfici con un pennello imbevuto di apposito detergente nel caso risultassero intasate. | Fig 5.4 |
| --- | --- |

## Controlli tubi in gomma

| Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . Il controllo si effettua esercitando un leggero schiacciamento o flessione, lungo tutto il percorso del tubo ed in prossimità delle fascette di fissaggio. I componenti devono essere sostituiti se presentano screpolature, crepe, tagli, perdite e non conservano una certa elasticità. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Nel caso i tubi siano danneggiati rivolgersi ad una officina autorizzata KOHLER . - Per gli altri tubi non illustrati fare riferimento alla documentazione tecnica della macchina. | 5.3 |
| --- | --- |
| - Verificare l'integrità dei tubi e manicotti A . | 5.4 |

## Controllo livello refrigerante

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . NOTA : Attendere che il motore raggiunga la temperatura ambiente. Avvertenza - Presenza di vapore e liquido refrigerante in pressione. Pericolo di ustioni. NOTA : Componente non necessariamente fornito da KOHLER . - Avviare il motore senza tappo A sul radiatore. - Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm. - Rabboccare se necessario. - Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante. - Avvitare il tappo A del radiatore. - Per motori provvisti di vaschetta d'espansione , controllare che il livello del liquido di raffreddamento B sia prossimo al MAX. NOTA : Per il rifornimento fare riferimento al Par. 4.6 . Avvertenza - Prima del riavvio accertarsi che il tappo sul radiatore o sulla vaschetta d'espansione, se presente, siano montati in modo corretto onde evitare fuoriuscite di liquido o vapore ad elevate temperature. | Fig 5.7 |
| --- | --- |

## Controllo cartuccia filtro e prefiltro carburante

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . Quando si accende la spia presenza acqua nella cartuccia filtro carburante: - Svitare leggermente la vite a farfalla A senza smontarla. - Far fuoriuscire l'acqua se presente. - Avvitare la vite a farfalla A non appena il carburante fuoriesce. | 5.7 |
| --- | --- |

## Conservazione del prodotto

Importante: - Nel caso i cui i motori siano inutilizzati per un periodo fino a 6 mesi, devono essere protetti, con le operazioni descritte in Stoccaggio Motore (fino a 6 mesi) ( Par. 5.11 ). - Oltre i 6 mesi di inutilizzo del motore, è necessario effettuare un intervento protettivo per estendere il periodo di stoccaggio (oltre i 6 mesi) ( Par. 5.12 ). - In caso di inattività del motore, il trattamento protettivo deve essere ripetuto entro e non oltre 24 mesi dall'ultimo eseguito.

## Stoccaggio motore fino a 6 mesi

Prima dello stoccaggio verificare che: - L'ambiente dove il motore verrà conservato non sia umido o esposto ad intemperie. Proteggere il motore con un'adeguata copertura da polvere, umidità ed agenti atmosferici. - Il luogo non sia in prossimità di quadri elettrici. - Evitare che l'imballaggio non sia a contatto diretto con il pavimento.

## Stoccaggio motore oltre i 6 mesi

Eseguire i punti descritti nel Par. 5.11 . - Sostituire l'olio motore ( Par. 6.1 ). - Effettuare il rifornimento con carburante additivato per lunghi stoccaggi. Si consigliano i seguenti additivi: DEFA Fluid Plus (Pakelo Lubrificanti), Diesel Treatment (Green Star), Top Diesel (Bardhal), STP ® Diesel Fuel Injector Treatment. - Con vaschetta d'espansione: controllare che il liquido di raffreddamento sia al livello MAX. - Senza vaschetta d'espansione: Il liquido deve ricoprire i tubi all’interno del radiatore di circa 5 mm. Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l’espansione del liquido refrigerante. - Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa 2 minuti. - Portare il motore a 3/4 del regime MAX. per 5÷10 minuti. - Spegnere il motore. - Svuotare completamente il serbatoio carburante. - Spruzzare olio SAE 10W-40 nei collettori di scarico e di aspirazione. - Sigillare i condotti di aspirazione e scarico per evitare l’ingresso di corpi estranei. - Pulire accuratamente tutte le parti esterne del motore. Quando si lava il motore evitare, se si usano dispositivi di lavaggio a pressione o a vapore, non indirizzare il getto ad alta pressione verso componenti elettrici, giunzioni dei cavi e anelli di tenuta (paraoli). Con un lavaggio ad alta pressione o vapore è importante mantenere una distanza minima di almeno 200 mm tra la superficie da lavare e l'ugello. Evitare assolutamente componenti quali alternatore, motorino d'avviamento e centralina. - Trattare le parti non verniciate con prodotti protettivi. - Riempire il serbatoio AdBlue®/DEF fino al livello MAX consentito. Se la protezione del motore sarà eseguita secondo i suggerimenti indicati non sarà riscontrato nessun danno di corrosione.

## Avvio motore dopo lo stoccaggio

- Togliere la copertura protettiva. - Rimuovere il trattamento protettivo dalle parti esterne utilizzando un panno imbevuto di prodotto sgrassante. - Iniettare olio lubrificante (non oltre 2 cm3) nei condotti di aspirazione. - Rifornire il serbatoio con nuovo carburante. - Verificare che i livelli di olio e liquido refrigerante siano prossimi a MAX. - Procedere allo smaltimento dell'AdBlue®/DEF presente nel serbatoio, sostituire il filtro della pompa AdBlue®/DEF e affettuare un lavaggio del serbatoio e linea AdBlue®/DEF con acqua distillata calda. - Effetuare il controllo dell'iniettore AdBlue®/DEF presso le officine autorizzate Kohler. - Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa due minuti. - Portare il motore a 3/4 del regime MAX. per 5÷10 minuti. - Spegnere il motore e con olio ancora caldo ( Par. 6.1 ), scaricare l’olio protettivo in un contenitore appropriato. Avvertenza: - Lubrificanti e filtri, col tempo perdono le loro proprietà e caratteristiche, per cui è necessario provvedere alla loro sostituzione secondo i criteri descritti in Tab. 5.2 . - Sostituire i filtri (aria, olio, carburante) con ricambi originali. - Introdurre l’olio nuovo ( Par. 4.5 ) fino a raggiungere il livello MAX. - Svuotare completamente il circuito di raffreddamento e introdurre il liquido di raffreddamento nuovo fino al livello MAX ( Par. 4.6 ).

## Inutilizzo della macchina

| Eseguire le operazioni di seguito se la macchina non dovrà essere utilizzata per un periodo di tempo. |  |
| --- | --- |
| Operazioni per il motore 5.3 PUNTO; PERIODO; OPERAZIONE. 1; fino a 2 mesi; - Il luogo dovrà essere asciutto e fresco per tutto il periodo di inutilizzo macchina. - Consultare il manuale della macchina per disconnettere la batteria (prima di disconnettere la batteria attendere almeno 5min. dopo lo spegnimento del motore). - Assicurarsi che il motore non sia esposto alla luce diretta del sole. - Assicurarsi che il motore non sia vicino a fonti di calore.. 1a; Avviamento dopo 2 mesi; - Prima di avviare il motore,controllare il Par. 5.2 per gli intervalli di manutenzione. - Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il motore.. 2; fino a 9 mesi; - Eseguire le operazioni al punto 1. - Effettuare le operazioni descritte al Par. 5.6. - Avviare il motore almeno ogni 4 mesi con le operazioni descritte al punto 1a: - Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti. - Portare il motore alla temperatura di lavoro posizionando l'acceleratore a 3/4 del MAX. - Lasciare il motore acceso al regime minimo di rotazione per qualche minuto e spegnere il motore.. 2a; Avviamento dopo 9 mesi; - Prima di avviare il motore,controllare il Par. 5.2 per gli intervalli di manutenzione. - Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il motore. - Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti.. 3; oltre i 9 mesi; - Eseguire le operazioni al punto 1 e 2.. 3a; Avviamento dopo 9+ mesi; - Prima di avviare il motore,controllare il Par. 5.2 per gli intervalli di manutenzione. - Verificare la qualità del liquido refrigerante tramite apposite strisce di controllo. - Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il motore. - Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti.. |
| Operazioni per l'impianto SCR 5.4 PUNTO; PERIODO; OPERAZIONE. 1; fino a 2 mesi; - Eseguire le operazioni al punto 1 della Tab. 5.3 - Riempire il serbatoio AdBlue®/DEF con AdBlue®/DEF fino al livello MAX - La temperatura ambiente deve essere mantenuta tra -40 e 40 °C - Non disconnetere nessuna connessione elettriche o idraulica. 1a; Avviamento dopo 2 mesi; - Prima di avviare il motore,controllare il Par. 5.2 per gli intervalli di manutenzione. - Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il motore.. 2; fino a 9 mesi; - Eseguire le operazioni al punto 2 della Tab. 5.3 - Riempire il serbatoio AdBlue®/DEF con AdBlue®/DEF fino al livello MAX - La temperatura ambiente deve essere mantenuta tra -40 e 25 °C - Non disconnetere nessuna connessione elettriche o idraulica. 2a; Avviamento dopo 9 mesi; - Prima di avviare il motore,controllare il Par. 5.2 per gli intervalli di manutenzione. - Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il motore.. 3; oltre i 9 mesi; - Eseguire le operazioni al punto 3 della Tab. 5.3 - Riempire il serbatoio AdBlue®/DEF con AdBlue®/DEF fino al livello MAX - La temperatura ambiente deve essere mantenuta tra -40 e 25 °C - Non disconnetere nessuna connessione elettriche o idraulica. 3a; Avviamento dopo 9+ mesi; - Prima dell'avvio della macchina eseguire le seguenti operazioni: - Sostituire l'AdBlue®/DEF all'interno del serbatoio (consultare il manuale della macchina) - Sostituire il filtro AdBlue®/DEF (Par. 6.5) - Controllare la Par. 5.2 per gli intervalli di manutenzione - Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria. - Avviare il motore, se durante l'avviamento o il funzionamento vengono segnalate anomalie, spegnere il motore attendere 5 min. e avviare il motore. - Se l'anomalia persiste, rivolgersi presso le officine autorizzate KOHLER.. |