Informazioni sui componenti opzionali

Manuale officina KDI 3404 TCR-SCR (Rev. 10.4)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sui componenti opzionali

## Heater (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.1.1 Smontaggio - Svitare le viti A con le rispettive rondelle. - Rimuovere la flangia C . - Rimuovere l'Heater E e le rispettive guarnizioni F | Fig 11.1 |
| 11.1.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre le guarnizioni di tenuta F ad ogni montaggio. - Posizionare in successione sul collettore G la guarnizione F , il nuovo Heater E , la seconda guarnizione F , la flangia C , le rondelle H ,il cavo B e le viti A . - Fissare la flangia C tramite le viti A (coppia di serraggio a 22 Nm ). | Fig 11.2 |

## Ingranaggio ozioso (per 3a/4a PTO)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.2.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni al punto 7 del Par. 7.4.1 . - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 3 del Par. 6.6.1 . - Eseguire le operazioni al punto 3 del Par. 7.8.1 . - Eseguire le operazioni del Par. 7.8.2 . - Svitare le viti A e rimuovere la piastra B1 . - Estrarre l'ingranaggio C . - Rimuovere il perno D insieme alla piastra B2 . | Fig 11.3 |
|  | Fig 11.4 |
| 11.2.2 Montaggio Importante - Verificare che il perno D sia priva di impurità al suo interno. - Assemblare sulle viti A : - la piastra B1 - il perno D - l'ingranaggio C - la piastra B2 . | Fig 11.5 |

| - Posizionare il gruppo ingranaggio C1 sul basamento E rispettando il riferimento J1 , J2 con l'ingranaggio F . - Fissare il gruppo C1 tramite le viti A (coppia di serraggio a 25 Nm ). NOTA: il riferimento J1 può avere 2 configurazioni differenti per l'ingranaggio C , la Fig. 11.6b illustra il corretto posizionamento del riferimento J1 per entrambe le configurazioni. | Fig 11.6 Fig 11.6b |
| --- | --- |

## 3a PTO (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.3.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni al punto 7 del Par. 7.4.1 . - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 3 del Par. 6.6.1 . - Eseguire le operazioni al punto 3 del Par. 7.8.1 . - Eseguire le operazioni del Par. 7.8.2 . - Estrarre l'ingranaggio A . | Fig 11.7 |
| 11.3.2 Montaggio - Inserire l'ingranaggio A nella sede del basamento B innestando l'albero della pompa C nell'ingranaggio A . | Fig 11.8 |

## 4a PTO (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.4.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni al punto 7 del Par. 7.4.1 . - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 3 del Par. 6.6.1 . - Eseguire le operazioni al punto 3 del Par. 7.8.1 . - Eseguire le operazioni del Par. 7.8.2 . - Estrarre l'ingranaggio A . | Fig 11.9 |
| 11.4.2 Montaggio - Inserire l'ingranaggio A nella sede del basamento B innestando l'albero della pompa C nell'ingranaggio A . | Fig 11.10 |

## Dispositivo equilibratore (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.5.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 11.2.1 . - Estrarre l'albero A1 e A2. | Fig 11.11 |
| 11.5.2 Montaggio - Lubrificare con olio i perni C dell'albero A1 e A2 . - Inserire l'albero A1 nella sede B1 del basamento rispettando il riferimento D dell'ingranaggio E . - Inserire l'albero A2 nella sede B2 del basamento. - Eseguire le operazioni descritte al Par. 11.2.2. NOTA: gli alberi A1 e A2 sono differenti ed importante non invertirne la posizione di montaggio, il riferimento D è specifico per l'albero A1 ed è fasato con l'ingranaggio E , il riferimento J2 è specifico per l'albero A2 ed è fasato con l'ingranaggio ozioso F (vedere la Fig. 11.12b ). Fig 11.12 Fig 11.12b |  |

## ETB (sostituzione)

| - Svitare le viti A , rimuovere la valvola ETB B e la rispettiva guarnizione C . Importante - Sostituire sempre la guarnizione C ad ogni montaggio. | Fig. 11.13 |
| --- | --- |
| - Fissare la valvola ETB B e la guarnizione C tramite le viti A (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig. 11.14 |