Informazioni sui componenti opzionali

Manuale officina KDI 3404 TCR (Rev. 10.4)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sui componenti opzionali

## Heater (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.1.1 Smontaggio - Svitare le viti A con le rispettive rondelle. - Rimuovere la flangia C . - Rimuovere l'Heater E e le rispettive guarnizioni F | Fig 11.1 |
| 11.1.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre le guarnizioni di tenuta F ad ogni montaggio. - Posizionare in successione sul collettore G la guarnizione F , il nuovo Heater E , la seconda guarnizione F , la flangia C , le rondelle H ,il cavo B e le viti A . - Fissare la flangia C tramite le viti A (coppia di serraggio a 22 Nm ). | Fig 11.2 |

## Ingranaggio ozioso (per 3a/4a PTO)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.2.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni al punto 7 del Par. 7.4.1 . - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 3 del Par. 6.6.1 . - Eseguire le operazioni al punto 3 del Par. 7.8.1 . - Eseguire le operazioni del Par. 7.8.2 . - Svitare le viti A e rimuovere la piastra B1 . - Estrarre l'ingranaggio C . - Rimuovere il perno D insieme alla piastra B2 . | Fig 11.3 |
|  | Fig 11.4 |
| 11.2.2 Montaggio Importante - Verificare che il perno D sia priva di impurità al suo interno. - Assemblare sulle viti A : - la piastra B1 - il perno D - l'ingranaggio C - la piastra B2 . | Fig 11.5 |

| - Posizionare il gruppo ingranaggio C1 sul basamento E rispettando il riferimento J1 , J2 con l'ingranaggio F . - Fissare il gruppo C1 tramite le viti A (coppia di serraggio a 25 Nm ). NOTA: il riferimento J1 può avere 2 configurazioni differenti per l'ingranaggio C , la Fig. 11.6b illustra il corretto posizionamento del riferimento J1 per entrambe le configurazioni. | Fig 11.6 Fig 11.6b |
| --- | --- |

## 3a PTO (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.3.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni al punto 7 del Par. 7.4.1 . - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 3 del Par. 6.6.1 . - Eseguire le operazioni al punto 3 del Par. 7.8.1 . - Eseguire le operazioni del Par. 7.8.2 . - Estrarre l'ingranaggio A . | Fig 11.7 |
| 11.3.2 Montaggio - Inserire l'ingranaggio A nella sede del basamento B innestando l'albero della pompa C nell'ingranaggio A . | Fig 11.8 |

## 4a PTO (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.4.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni al punto 7 del Par. 7.4.1 . - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 3 del Par. 6.6.1 . - Eseguire le operazioni al punto 3 del Par. 7.8.1 . - Eseguire le operazioni del Par. 7.8.2 . - Estrarre l'ingranaggio A . | Fig 11.9 |
| 11.4.2 Montaggio - Inserire l'ingranaggio A nella sede del basamento B innestando l'albero della pompa C nell'ingranaggio A . | Fig 11.10 |

## Dispositivo equilibratore (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.5.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 11.2.1 . - Estrarre l'albero A1 e A2. | Fig 11.11 |
| 11.5.2 Montaggio - Lubrificare con olio i perni C dell'albero A1 e A2 . - Inserire l'albero A1 nella sede B1 del basamento rispettando il riferimento D dell'ingranaggio E . - Inserire l'albero A2 nella sede B2 del basamento. - Eseguire le operazioni descritte al Par. 11.2.2. NOTA: gli alberi A1 e A2 sono differenti ed importante non invertirne la posizione di montaggio, il riferimento D è specifico per l'albero A1 ed è fasato con l'ingranaggio E , il riferimento J2 è specifico per l'albero A2 ed è fasato con l'ingranaggio ozioso F (vedere la Fig. 11.12b ). Fig 11.12 Fig 11.12b |  |

## ETB (sostituzione)

| - Svitare le viti A , rimuovere la valvola ETB B e la rispettiva guarnizione C . Importante - Sostituire sempre la guarnizione C ad ogni montaggio. | Fig. 11.13 |
| --- | --- |
| - Fissare la valvola ETB B e la guarnizione C tramite le viti A (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig. 11.14 |

## EGR-T (sostituzione)

| - Svitare il sensore A e la rispettiva guarnizione B . Importante - Prima di montare il nuovo sensore, consultare il Par. 2.17.5 . - Sostituire sempre la guarnizione di tenuta B ad ogni montaggio. | Fig. 11.15 |
| --- | --- |
| - Fissare il sensore A e la guarnizione B sul supporto C (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig. 11.16 |

## EGTS (Nero | Giallo - sostituzione)

| - Svitare i sensori A . Importante - Prima di montare il nuovo sensore, consultare il Par. 2.17.6 . | Fig. 11.17 |
| --- | --- |
| - Fissare i sensori A sull'ATS B (coppia di serraggio a 30 Nm ). | Fig. 11.18 |

## Filtro DPF & DOC (sostituzione)

| Pericolo - Materiale altamente cancerogeno! - Le polveri contenute all'interno del filtro DPF sono particolarmente sottili e quindi classificate come altamente pericolose per gli esseri viventi. - Prima di procedere a qualsiasi operazione indossare: mascherina antipolvere guanti occhiali protettivi - Non far avvicinare nessun altro operatore che non sia dotato di dispositivi di sicurezza sopra menzionati. |  |
| --- | --- |
| - Procurarsi un nuovo KIT di sostituzione per il filtro DPF o un KIT di sostituzione con filtro DPF rigenerato dal proprio centro ricambi di riferimento. Importante - Prima di montare il nuovo sensore, consultare il Par. 2.17.6 . - Sostituire sempre la guarnizione di tenuta P ad ogni montaggio. - Durante le operazioni di smontaggio, non esporre a lungo il filtro DPF con l'ambiente circostante e riporlo il prima possibile in un sacco sigillato. - Durante le operazioni di smontaggio evitare di usare avvitatori in quanto le vibrazioni potrebbero far fuoriuscire le polveri contenute all’interno del filtro DPF - Non cercare di pulire il filtro DPF. - Non soffiare con aria compressa. - Non disperdere il DPF o le polveri contenute nell’ambiente. - Smaltire il Filtro DPF esclusivamente nei centri autorizzati. - Eseguire le operazioni descritte al punto 1 del Par. 11.8 . - Aprire la confezione del KIT di sostituzione DPF ponendo attenzione a non danneggiarla. - Svitare la vite A e allentare le fascette B e rimuovere il sensore Delta-P D . - Disinnestare i tubi C dai raccordi J e rimuovere il sensore Delta-P D . - Svitare e rimuovere i raccordi J . | Fig. 11.19 |
| - Allentare le fascette E e rimuovere il collettore N . | Fig. 11.20 |
| - Allentare la fascetta G e rimuovere il filtro DPF H . Nota: non rimuovere la fascetta G . - Ispezionare il filtro DPF e verificare se ci sono tracce visibili di contaminazione di olio. - Riporre il filtro DPF appena rimosso nel contenitore in plastica incluso nel KIT di sostituzione e rispedire al proprio centro ricambi di riferimento usando la confezione del KIT di sostituzione. Nota: verrà riconosciuto un valore residuo, a seconda che il DPF utilizzato sia intatto e possa essere inviato al riciclaggio o danneggiato e deve essere smaltito in modo appropriato. | Fig. 11.21 |
| - Allentare la fascetta Q e S e rimuovere il collettore con DOC M dal tubo flessibile R . | Fig. 11.22 |
| - Montare il nuovo collettore con filtro DOC M sul supporto T inserendo il tubo flessibile R all'interno dell'imbocco del collettore M . | Fig. 11.23 |
| Importante - Evitare tensioni al montaggio dei componenti. - Prima di fissare il collettore M è necessario orientarlo come da posizione originale. - Serrare la fascetta Q (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Serrare la fascetta S (coppia di serraggio a 12 Nm ). | Fig. 11.24 |
| - Inserire la guarnizione P sul collettore con filtro DOC M . - Inserire il nuovo filtro DPF all'interno della fascetta G . - Inserire il filtro DPF sul collettore M a battuta con la guarnizione P . | Fig. 11.25 |
| Importante - Prima di fissare il filtro DPF H è necessario orientarlo come da posizione originale del filtro DPF precedentemente installato. - Evitare tensioni al montaggio dei componenti. * - Fissare il filtro DPF H tramite la fascetta E (coppia di serraggio a 12 Nm ). | Fig. 11.26 |
| - Inserire la guarnizione P sul filtro DPF H . - Inserire il collettore N sul filtro DPF H a battuta con la guarnizione P . Importante - Prima di fissare il collettore N è necessario orientarlo come da posizione originale. * - Fissare il collettore N tramite la fascetta E (coppia di serraggio a 12 Nm ). | Fig. 11.27 |
| - Posizionare il supporto K a contatto con il supporto K1 e fissare la fascetta G (coppia di serraggio a 12 Nm ). | Fig. 11.28 |
| - Avvitare i raccordi J sul filtro DPF H e orientarli di circa 20° rispetto alla linea di mezzeria (come da Fig. 11.30 ). | Fig. 11.29 |
| - Fissare i raccordi J (coppia di serraggio a consultare la circolare tecnica 710015 ). | Fig. 11.30 |
| - Innestare i tubi C sui raccordi J e fissarli tramite le fascette B . - Fissare il sensore Delta-P D sul supporto K tramite la vite A (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Fornire al proprietario della macchina il certificato di garanzia del nuovo KIT filtro DPF installato. - Effettuare la procedura di " Sostituzione DPF " per il reset di ASH & SOOT tramite l'apposito tool diagnostico KOHLER interfacciato con la ECU. | Fig. 11.31 |