Informationen zu den optionalen komponenten

Werkstatthandbuch KDI 2504TCR / KDI 2504TCRE5 (Rev. 17.8)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informationen zu den optionalen komponenten

## Ölmessstab im Zylinderkopf

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.1.1 Kontrolle - Den Ölmessstab B in Pfeilrichtung A herausziehen . - Überprüfen, ob sich der hinterlassene Ölstand auf dem Ölmessstab zwischen den Markierungen MIN. und MAX. befindet. | Abb. 11.1 |
| 11.1.2 Austausch 11.1.2.1 Ausbau - Die Schraube D lösen . - Das Führungsrohr des Ölmesstabs E in Pfeilrichtung F herausziehen. | Abb. 11.2 |
| 11.1.2.2 Einbau Wichtig - Die Dichtung G ist bei jedem Einbau auszuwechseln. - Die Dichtung G in den Sitz K des Rohrs E einfügen. - Das Rohr E in das Kurbelgehäuse H einfügen. | Abb. 11.3 |
| - Das Führungsrohr des Ölmesstabs E mit der Schraube D auf dem Sammelrohr L befestigen (Anziehmoment 10 Nm ). | Abb. 11.4 |
| ANMERKUNG: Den einwandfreien Zustand der Dichtungen J überprüfen. - Den Stab B in das Rohrinnere E einführen . | Abb. 11.5 |

## Heater (Austausch)

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.2.1 Ausbau - Lösen der Schrauben A mit den entsprechenden Unterlegscheiben und das Massekabel B entfernen. - Den Flansch C gemeinsam mit der Muffe D entfernen. - Die Heater E und die entsprechenden Dichtungen F entfernen. | Abb. 11.6 |
| 11.2.2 Einbau Wichtig - Bei jedem Einbau immer die Dichtungen F ersetzen. - Anschließend auf dem Sammelrohr G die Dichtung F , die neue Heater E , die zweite Dichtung F, den Flansch C , die Unterlegscheiben H , die Schrauben A und das Kabel B positionieren. - Den Flansch H mit den Schrauben A fixieren (Anziehmoment 22 Nm ). - Massekabel B mit der Mutter J und der entsprechenden Unterlegscheibe auf der Heater E fixieren. | Abb. 11.7 |

## Riemen Drehstromgenerator Poly-V (Austausch und Regulierung)

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| - Die Mutter B lösen und mit Hand die Schraube C anziehen, bis zum Anschlag an den Zapfen D ( Abb. 11.9 ). | Abb. 11.8 |
| - Die Schraube E um 32 mm ( A ) lösen. - Lösen der Schraube C . ANMERKUNG: Die Führungsrolle F wird sich in Pfeilrichtung M bewegen, sollte dies nicht passieren, ist dies händisch durchzuführen. | Abb. 11.9 |
| - Den Riemen H entfernen und den neuen einsetzen. ANMERKUNG: Sicherstellen, dass die Riemenrippen H in den Rillen der Scheiben A liegen (wie in Abbildung D1 und D2 ). | Abb. 11.10 |
| - Die Schraube C anziehen, damit der Zapfen D am Ende der gefurchten Schiene anschlägt. - Die Schraube E anziehen (Anziehmoment 45 Nm ). - Mit einem Schraubenschlüssel die Schraube C festhalten und die Mutter B auf der Platte L anziehen, um die Schraube C zu fixieren (Anziehmoment 45 Nm ). - Im Punkt P ( Abb. 11.8 ) die Riemenspannung überprüfen. Bei der Kontrolle mit Vibration liegt der Wert zwischen 149 und 196 Hz . ANMERKUNG: Nach 15-minütigem Motorbetrieb Punkt 8 wiederholen. | Abb. 11.11 |

## Führungsrolle und Drehstromgenerator für Poly-V Riemen

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.4.1 Ausbau - Ausführen der Vorgänge von Punkt 1 bis 3 des Abs. 11.3 . - Den Riemen entfernen H ( Abb. 11.10 ). - Die Schraube A lösen und entfernen. - Die Schraube B komplett lösen und die Führungsrolle C entfernen . | Abb. 11.12 |
| - Die Schrauben D lösen und die Platte E sowie den Zapfen F entfernen. | Abb. 11.13 |
| - Die Schrauben G und H lösen und den Drehstromgenerator entfernen L . | Abb. 11.14 |
| - Die Schrauben M lösen und die Halterung N entfernen. | Abb. 11.15 |
| 11.4.2 Einbau - Die Halterung N mit den Schrauben M auf dem Zylinderkopf P fixieren (Anziehmoment 25 Nm ). | Abb. 11.16 |
| - Die Schraube H in das Loch des Drehstromgenerators L einführen. - Das Distanzstück R auf die Schraube H aufsetzen (zwischen Generator und Kurbelgehäuse). - Die Schraube H händisch auf das Kurbelgehäuse Q schrauben. - Das zweite Loch des Drehstromgenerators L mit dem Loch der Halterung N ausrichten, den Generator L mit der Schraube G (Anziehmoment 25 Nm ) auf der Halterung N fixieren und anschließend die Schraube H (Anziehmoment 25 Nm ). | Abb. 11.17 |
| - Den Zapfen F in die Plattenöse E einführen. - Den Stift F mit der Ebene S (Stütze für die Schraube A ) nach oben ausrichten. - Die Platte E mit den Schrauben D auf der Halterung N fixieren (Anziehmoment 25 Nm ). | Abb. 11.18 |
| - Setzen Sie die Schraube B in die Platte C1 und in die Rolle C ein - Die Schraube B auf den Zapfen F bis zum Anschlag händisch anziehen; Die Schraube B wieder um eine Umdrehung lösen. ANMERKUNG: Die Schraube B muss um etwa 32 mm ( A ) von der Ebene der Führungsrolle C herausragen (Detail X ) - Den neuen Riemen montieren H ( Abb. 11.10 ). - Die Schraube A auf der Platte E bis zum Anschlag an den Zapfen F anziehen. - Die Vorgänge von Punkt 6 bis 8 des Abs. 11.3 . durchführen. | Abb. 11.19 |

## Angetriebenes Rad (für 3. / 4. Zapfwelle)

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.5.1 Ausbau - Die Schraube A lösen und die Radgruppe B entfernen. | Abb. 11.20 |
| - Anschlagring C vom Sitz des Zapfens D entfernen. - Vom Zapfen D die Anlaufscheibe E , das Rad B , den Schulterring F und die Buchse G herausziehen. 11.5.2 Einbau - Den Zapfen D einsetzen: - Schulterring F (mit geringerer Stärke) - Zahnrad B - Schulterring E - Anschlagring C . - Die Buchse G in das Kurbelgehäuse L setzen. | Abb. 11.21 Abb. 11.22 |
| Wichtig - Die Unterlegscheibe H ist immer und bei jedem Einbau auszutauschen. Geänderte Komponente, siehe Technisches Rundschreiben 700019 - 700021 - 700028 . - Sicherstellen, dass die Hohlschraube A im Inneren nicht beschmutzt ist. - Die Radgruppe B auf das Loch J positionieren, unter Beihilfe der Buchse G zur Zentrierung. - Die Zahnradgruppe B mit der Schraube A fixieren, wobei man die Unterlegscheibe H dazwischen legt (Anziehmoment siehe Technisches Rundschreiben 700019 - 700021 - 700028 ). | Abb. 11.23 |

## 3. Zapfwelle (Austausch)

Abb. 11.24

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.6.1 Ausbau - Die Schrauben A lösen und die Pumpe B entfernen. | Abb. 11.25 |
| - Den Passring C und die entsprechenden Dichtungen entfernen. - Die Schrauben N entfernen. | Abb. 11.26 |
| - Flansch F gemeinsam mit den Komponenten D , E , G und H in Pfeilrichtung P entfernen. - Die Dichtung J entfernen. | Abb. 11.27 |
| - Den Anschlagring D sowie den Schulterring E entfernen. - Das Zahnrad H und den Schulterring G vom Flansch F in Pfeilrichtung Q entfernen. | Abb. 11.28 |
| 11.6.2 Einbau Wichtig - Die Dichtung J ist immer und bei jedem Einbau auszutauschen. - Das Zahnrad H mit Öl einfetten. - Die Schrauben N immer mit neuen ersetzen oder wahlweise Loctite 2701 auftragen. - Das Zahnrad H in den Flansch F in Pfeilrichtung R einsetzen, wobei der Schulterring G dazwischen gelegt wird. - Den Schulterring E auf den Flansch F einsetzen und das Zahnrad H mit dem Anschlagring D fixieren. - Erst die Dichtung J und dann den Flansch F auf das Kurbelgehäuse K legen und das Zahnrad H ins Kurbelgehäuse K einsetzen. | Abb. 11.29 Abb. 11.30 |
| - Den Flansch F mit den Schrauben N fixieren (Anziehmoment 25 Nm ). | Abb. 11.31 |
| Wichtig - Die Dichtungen P und Q sind immer und bei jedem Einbau auszutauschen.. 5. Den Passring C in den Flansch F bis zum Anschlag einsetzen. 6. Die Pumpe B auf den Flansch F setzen und die Zahnräder H ineinander greifen lassen. 7. Die Pumpe B mit den Schrauben A auf dem Flansch F fixieren (Anziehmoment 25 Nm ). | Abb. 11.32 |

## 4. Zapfwelle (Austausch)

Abb. 11.33

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.7.1 Ausbau - Die Schrauben A lösen und die Pumpe B entfernen. | Abb. 11.34 |
| - Die Schrauben C lösen und den Flansch D entfernen. | Abb. 11.35 |
| - Die Schrauben E lösen und den Deckel F entfernen. | Abb. 11.36 |
| - Die Schrauben G lösen und den Flansch K gemeinsam mit den Komponenten H, J, M, N und P entfernen. | Abb. 11.37 |
| - Den Anschlagring H und den Schulterring J vom Flansch K lösen. - Das Zahnrad N und den Schulterring M vom Flansch K lösen. | Abb. 11.38 |
| 11.7.2 Einbau Wichtig - Die Dichtung P ist immer und bei jedem Einbau auszutauschen. - Das Zahnrad N mit Öl einfetten. - Die Schrauben G immer durch neue ersetzen oder wahlweise Loctite 2701 auftragen. - Das Zahnrad N in den Flansch K in Pfeilrichtung W einführen, wobei der Schulterring M dazwischen gelegt wird. - Den Schulterring J auf den Flansch K setzen und das Zahnrad N mit dem Anschlagring H blockieren. | Abb. 11.39 |
| - Erst die Dichtung P und dann den Flansch K auf das Kurbelgehäuse Q legen und das Zahnrad N ins Kurbelgehäuse Q einsetzen. | Abb. 11.40 |
| - Den Flansch K mit den Schrauben G fixieren (Anziehmoment 25 Nm ). | Abb. 11.41 |
| Wichtig - Die Dichtung V ist immer und bei jedem Einbau auszutauschen. - Die Dichtung V auf die Abdeckung F aufsetzen, die Abdeckung F des Flanschs K einfügen und positionieren. - Die Abdeckung F mit den Schrauben E (Anziehmoment 25 Nm ) auf den Flansch K festschrauben. | Abb. 11.42 |
| Wichtig - Die Dichtung T ist immer und bei jedem Einbau auszutauschen. - Den Flansch D auf dem Gehäuse S positionieren und mit den Schrauben C befestigen (Anziehmoment 10 Nm - - ST_06 ). | Abb. 11.43 |
| Wichtig - Die Dichtung U ist immer und bei jedem Einbau auszutauschen. - Die Dichtung U auf dem Flansch D positionieren. - Die Pumpe B mit den Schrauben A (Anziehmoment 25 Nm ) auf dem Flansch D positionieren. | Abb. 11.44 |

## 3. + 4. Zapfwelle (Ausführungen)

Abb. 11.45

| 11.8.1 Informationen Die hydraulischen Pumpen auf der 3. und 4. Zapfwelle können gleichzeitig eingebaut werden. Bei einigen Ausführungen ist auch der Passring C auf der 4. Zapfwelle vorhanden. Wichtig - Zum Ein- oder Ausbau bitte den Abs. 11.5 , Abs. 11.6 und Abs. 11.7 beachten . - Bei jedem Einbau die Dichtungen der Ringe B und C und der Tragflansche D und K ersetzen. - Das Zahnrad H mit Öl einfetten. | Abb. 11.46 |
| --- | --- |

## Ausgleichsvorrichtung (Austausch)

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.9.1 Ausbau - Die in Abs. 5.2 beschriebenen Vorgänge durchführen. - Die Schrauben A lösen und die Wanne B entfernen. | Abb. 11.47 |
| - Die Schrauben C lösen und das Rohr D entfernen. | Abb. 11.48 |
| - Die Schrauben E lösen und das Stützgehäuse F entfernen. | Abb. 11.49 |
| - Die Schrauben G lösen und das Blech H entfernen. | Abb. 11.50 |
| - Die Wellen J und K in Pfeilrichtung L aus dem Gehäuse F nehmen. | Abb. 11.51 |
| 11.9.2 Einbau - Die Lager V mit Molykote Schmierfett einfetten. - Die Wellen J und K in das Gehäuse F in Pfeilrichtung M einsetzen. | Abb. 11.52 |
| - Sicherstellen, dass die Wellen J und K im Gehäuseinneren F die Zeichen N respektieren und dass die Welle J , die das Zahnrad mit dem aufgedruckten Buchstaben " S " hat, rechts vom Gehäuse F ist. | Abb. 11.53 |
| - Das Blech H mit den Schrauben G auf das Gehäuse F (Anziehmoment 8 Nm ) aufschrauben. | Abb. 11.54 |
| - Die Feststellschraube ST_15 von Hand auf das Gehäuse F schrauben und die Welle K leicht drehen, um das Loch an der Welle an der ST_15 auszurichten, damit die Vorrichtung blockiert wird. | Abb. 11.55 |
| - Die Kurbelwelle drehen und am OT ( Vgl. P nach oben) mit dem Werkzeug ST_34 blockieren, welches am Anlasser fixiert ist (Detail Q ). | Abb. 11.56 |
| - Das Gehäuse F auf der Ebene der unteren Gehäusehälfte R unter Beachtung der entsprechenden Buchsen positionieren.. - Das Gehäuse F mit den Schrauben E fixieren, dabei die Unterlegscheiben U zwischenlegen (Anziehmoment 50 Nm ). - Die Feststellschraube ST_15 vom Gehäuse F lösen. | Abb. 11.57 |
| Wichtig - Kontrollieren, dass sich die Feststellschraube ST_15 (Abb. 11.55) nicht am Punkt X auf dem Gehäuse F befindet. - Die Dichtung W ist immer und bei jedem Einbau auszutauschen. - Die Dichtung W vor dem Einbau mit Öl einfetten. - Die Dichtung Wauf den Flansch des Ölrohrs D setzen. - Das Ölsaugleitung D mit Hilfe der Schrauben C fixieren. - Alle in Abs. 9.4.3 beschriebenen Vorgänge für den Einbau der Ölwanne durchführen. | Abb. 11.58 |

## Luftfilter (Austausch Patrone)

| - Die beiden Haken A aushängen und den Deckel B vom Körper C entfernen. - Die Patronen D und E entfernen. Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. - Ist die Sicherheitspatrone E (falls vorhanden) verschmutzt oder beschädigt, so ist immer ein Austausch erforderlich . - Die neue Patrone E in das Innere der neuen Patrone D setzen und beide in das Innere des Filterkörpers C geben. - Den Deckel B mit den Haken A fixieren. | Abb. 11.59 |
| --- | --- |

## Externer Ölfilter (Ausbau und Einbau)

| 11.11.1 Option A Wichtig - Geänderte Komponente, siehe Technisches Rundschreiben 700018. 11.11.1.1 Ausbau - Die in Abs. 5.2 beschriebenen Vorgänge durchführen. Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. - Bei Austausch der alleinigen Patrone, auf die Vorgänge 4 ( Abs. 11.11.1 ) und 7 ( Abs. 11.1.2 ) Bezug nehmen. - Für den Ausbau der Rohre B und C , mit einem Schraubschlüssel die Anschlussstücke K, H ( Abb. 11.61 ) und L ( Abb. 11.62 ) blockieren, um zu vermeiden, dass diese abgeschraubt und gemeinsam mit den Muttern A entfernt werden, was einen Ölauslauf herbeiführen würde. - Die Anschlüsse L und H weisen zwei unterschiedliche Gewindetypen auf - Bevor die Anschlüsse L und H entfernt werden, muss eine Bezugsmarkierung angebracht werden, damit sie bei der Montage an derselben Stelle am Halter M oder am Kopf J angeordnet werden. - Die Muttern A weisen zwei unterschiedliche Gewindetypen auf - Bevor die Leitungen B und C entfernt werden, muss eine Bezugsmarkierung angebracht werden, damit die Muttern A mit den Anschlüssen L und H bei der Montage korrekt angezogen werden. - Die Muttern A lösen und die Rohre B und C entfernen. - Die Anschlussstücke L abschrauben und die Kupferdichtungen von der Halterung M entfernen. - Die Patrone N gemeinsam mit seiner Dichtung M von der Halterung abschrauben. | Abb. 11.60 Abb. 11.61 |
| --- | --- |
| - Die Rohrschellen D aushängen und die Rohre E und F vom Ölkühler G trennen. - Die Anschlussstücke H gemeinsam mit der Kupferdichtung vom Filterkopf J abschrauben und entfernen. - Abschrauben und entfernen: - den Anschluss K mit der Kupferdichtung; - den Ölkühler G und die entsprechenden Dichtungen; - den Ölfilterkopf J . | Abb. 11.62 |
| 11.11.1.2 Einbau Wichtig - Die Dichtungen P, Q, R und W sind immer und bei jedem Einbau auszutauschen. - Die Dichtungen P, Q und R vor dem Einbau einfetten. - Die Dichtung P auf den Sitz des Anschlussstücks K setzen. - Den Filterdeckel J auf das Anschlussstück K setzen und die Dichtung Q auf den Filterkopf J . - DenÖlkühler G auf das Anschlussstück K setzen und die Dichtung R auf auf den Ölkühler G schrauben. - Den Ölkühler G und den Flansch J am Anschlussstück K am Kurbelgehäuse befestigen (Anziehmoment 25 Nm + Loctite 2701 auf dem Gewinde). Sie müssen wie in Abb. 11.64 gezeigt ausgerichtet werden. - Das Anschlussstück H auf den Filterdeckel J schrauben, dabei die Dichtung U unterlegen (Anziehmoment 40 Nm ). | Abb. 11.63 Abb. 11.64 |
| Wichtig • Die Dichtung V ist immer und bei jedem Einbau auszutauschen. - Die Anschlussstücke L auf den Filterträger M schrauben, dabei die Dichtungen V unterlegen (Anziehmoment 40 Nm ). - Die Dichtung W einfetten und den Filtereinsatz N am Filterträger M festschrauben (Anziehmoment 20 Nm ). | Abb. 11.65 |
| 8. Das Rohr B am mittleren Anschlussstück des Filterträgers M und des Filterdeckels J anschließen. 9. Das Rohr C am seitlichen Anschlussstück des Filterträgers M und des Filterdeckels J anschließen. 10. Die Muttern A auf dem Filterkopf J anziehen (Anziehmoment 30 Nm ). 11. Die Muttern A auf dem Filterträger M anziehen (Anziehmoment 35 Nm ). Wichtig - Die richtige Verschraubung der Anschlussstücke K, H ( Abb. 11.64 ) und L ( Abb. 11.65 ) (Anziehmoment 40 Nm ) überprüfen. | Abb. 11.66 |
| 11.11.2 Option B 11.11.2.1 Ausbau - Die in Abs. 5.2 beschriebenen Vorgänge durchführen. - Die unter Punkt 1 des Abs. 7.3.2 beschriebenen Arbeitsschritte ausführen. Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. - Der Ölfiltereinsatz muss nicht unbedingt von KOHLER geliefert werden (in diesen Fällen Bezug auf die Maschinendokumentation nehmen). - Um nur den Filtereinsatz zu wechseln, Bezug auf die Arbeitsschritte 5 ( Abs. 11.11.1 ) und 7 ( Abs. 11.11.2 ) nehmen. - Zum Entfernen der Leitungen B und C die Anschlüsse L ( Abb. 11.70 ) und H ( Abb. 11.72 ) mit einem Schlüssel sichern, um zu verhindern, dass sie zusammen mit den Muttern A herausgeschraubt und entfernt werden, was Ölleckagen zur Folge haben könnte. - I raccordi L e H hanno caratteristiche differenti del filetto - Prima di smontare i raccordi L e H , applicare un segno di riconoscimento per riposizionare gli stessi nella stessa posizione sul supporto M o la testina J in fase di montaggio. - Die Muttern A weisen zwei unterschiedliche Gewindetypen auf - Bevor die Leitungen B und C entfernt werden, muss eine Bezugsmarkierung angebracht werden, damit die Muttern A mit den Anschlüssen L und H bei der Montage korrekt angezogen werden. | Fig 11.67 |
| - Die Muttern A lösen und die Rohre B und C entfernen. - Die Anschlussstücke L abschrauben und die Kupferdichtungen von der Halterung M entfernen. - Die Patrone N gemeinsam mit seiner Dichtung M von der Halterung abschrauben. | Fig 11.68 Fig 11.69 Fig 11.70 |
| - Die Rohrschellen D aushängen und die Rohre E und F vom Ölkühler G trennen. - Die Anschlüsse H mit der entsprechenden Kupferdichtung lösen und vom Kopf J entfernen. - Folgende Bauteile lösen und entfernen: - den Anschluss K mit der entsprechenden Dichtung; - den Kopf J ; - den Ölkühler G und die entsprechenden Dichtungen; - die Schrauben X und Y ; - den Halter T . | Fig 11.71 Fig 11.72 |
| 11.11.2.2 Einbau Wichtig - Die Dichtungen H1 , J1 , J2 , K1 , L1 , T1 und Z1 bei jeder Montage stets ersetzen. - Die Dichtungen J1 , J2 , K1 , T1 und Z1 vor der Montage mit Öl schmieren. - Die Dichtung K1 am Sitz des Anschlusses K anfügen. - Die Dichtungen J1 und J2 am Sitz des Kopfes J anfügen. - Am Halter T montieren: Ölkühler G Kopf J - Den Anschluss K am Halter T anziehen und dabei den Ölkühler G und den Kopf J korrekt ausrichten (Anzugsmoment 25 Nm + Loctite 2701 auf das Gewinde auftragen). | Fig 11.73 |
| - Die Dichtung Z1 am Sitz des Anschlusses Z anfügen. - Die Dichtung T1 am Sitz des Halters T anfügen. - Am Halter T am Kurbelgehäuse S montieren und mit den Schrauben X und Y befestigen (Anzugsmoment 10 Nm ). - Die Leitungen E und F in den Ölkühler G einfügen und mit den Schellen D befestigen ( Abb. 11.71 ). | Fig 11.74 Fig 11.75 |
| - Die Anschlüsse H am Kopf J anziehen und dabei die Dichtung H1 zwischenfügen (Anzugsmoment 40 Nm ). | Fig 11.76 |
| - Die Anschlüsse L am Halter M anziehen und dabei die Dichtungen L1 zwischenfügen (Anzugsmoment 40 Nm ). - Die Dichtung N1 schmieren und den Filtereinsatz N am Halter M anziehen (Anzugsmoment 20 Nm ). | Fig 11.77 |
| - Die Leitungen B und C an den Anschlüssen L des Halters M und den Anschlüssen H des Kopfes J anschließen. - Die Muttern A am Kopf J anziehen (Anzugsmoment 30 Nm ). - Die Muttern A am Halter M anziehen (Anzugsmoment 35 Nm ). - Die unter Punkt 1 des Abs. 9.15.3 beschriebenen Arbeitsschritte ausführen. | Fig 11.78 Fig 11.79 |

## Ölwanne mit Träger

| 11.12.1 Ausbau des Schwungrads (J) - Die in Par. 7.12.1 beschriebenen Schritte ausführen. 11.12.2 Ausbau der Flanschplatte/-glocke (L) - Die zusätzlichen Schrauben A und B lösen. - Die in Par. 7.12.2 beschriebenen Schritte ausführen. - Die Glocke oder Platte L abnehmen. | Abb. 11.80 |
| --- | --- |

| 11.12.3 Ausbau der Ölwanne - Die in Par. 5.2 beschriebenen Schritte ausführen. - Die Schrauben C lösen und das Bypass-Rohr D abnehmen. - Die Schrauben E lösen und die Ölwanne F herausnehmen. | Abb . 11.81 |
| --- | --- |

| 11.12.4 Einbau der Ölwanne - Überprüfen, ob die Kontaktflächen G der Ölwanne F und des Kurbelgehäuses H frei von Verunreinigungen sind. - Einen etwa 2.5 mm dicken Streifen Dichtungsmasse ( Loctite 5660 ) auf die Fläche G des Kurbelgehäuses H auftragen. - Die Ölwanne F (mit Werkzeug ST_18 ) an den Befestigungslöchern auf dem Kurbelgehäuse H platzieren. | Abb . 11.82 |
| --- | --- |

| Abb . 11.83 |  |
| --- | --- |

| - Die Schrauben E in die Befestigungslöcher schrauben und mit 10 Nm anziehen. - Die Schrauben E lösen und ein Spiel von etwa 1 mm (Wert A ) zwischen der Fläche unter dem Schraubenkopf der Schrauben E und der Ölwanne F lassen. - Die Flanschglocke oder -platte L auf dem Kurbelgehäuse H platzieren und an den Zentrierstiften M ausrichten. - Die Glocke oder Platte L mit den zwei Schrauben A auf dem Kurbelbehäuse befestigen (Anziehmoment 20 Nm ). - Die Glocke oder Platte L mit den zwei Schrauben A auf der Ölwanne F befestigen (Anziehmoment 20 Nm ). | Abb . 11.84 |
| --- | --- |

| Abb . 11.85 |  |
| --- | --- |

| - Die Ölwanne F durch Anziehen der Schrauben E befestigen, dabei unbedingt die in Abb . 11.73 gezeigte Reihenfolge einhalten (Anziehmoment 20 Nm ). - Die Schrauben A lösen und die Glocke oder Platte L abnehmen ( Abb . 11.72 ). - Die Ölwanne F durch Anziehen der Schrauben E befestigen, dabei unbedingt die in Abb . 11.73 gezeigte Reihenfolge einhalten (Anziehmoment 47 Nm ). Die Schraube 1 erneut lösen, dann mit einem Anzugsmoment von 47 Nm anziehen. | Abb . 11.86 |
| --- | --- |

| - Die Dichtungen N in die Sitze P des Bypass-Rohrs D einsetzen. - Das Bypass-Rohr D mit den Schrauben C an der Ölwanne F befestigen (Anziehmoment 10 Nm ). | Abb . 11.87 |
| --- | --- |

| 11.12.5 Einbau der Flanschplatte/-glocke - Die in Punkt 6 von Par. 11.12.4 beschriebenen Schritte ausführen. - Die Glocke oder Platte L mit den Schrauben A befestigen, dabei unbedingt die in Abb . 11.75 gezeigte Reihenfolge einhalten (Anziehmoment 85 Nm ). - Die Glocke oder Platte L mit den Schrauben B befestigen (Anziehmoment 270 Nm ). 11.12.6 Einbau des Schwungrads - Die in Par. 9.5.2 beschriebenen Schritte ausführen . | Abb . 11.88 |
| --- | --- |

## ETB (Austausch)

| - Die Schrauben A lösen, das ETB-Ventil B und die zugehörige Dichtung C entfernen. Wichtig - Die Dichtung C ist bei jedem Einbau auszuwechseln. | Abb. 11.89 |
| --- | --- |
| - Das ETB-Ventil B und die Dichtung C mit den Schrauben A befestigen (Anzugsmoment 10 Nm ). | Abb . 11.90 |

## ACACT (Austausch)

| - Den Sensor A und zugehörige Dichtung B abschrauben. Wichtig - Vor der Montage des neuen Sensors siehe Abs. 2.17.5 . - Die Dichtung B ist bei jedem Einbau auszuwechseln. | Abb. 11.91 |
| --- | --- |
| - Den Sensor A und die Dichtung B am Halter C befestigen (Anzugsmoment 20 Nm ). | Abb. 11.92 |

## EGTS (Schwarz | Gelb - Austausch)

| - Die Sensoren A abschrauben. Wichtig - Vor der Montage des neuen Sensors siehe Abs. 2.17.6 . | Abb. 11.93 |
| --- | --- |
| - Die Sensoren A am ATS B befestigen (Anzugsmoment 30 Nm ). | Abb. 11.94 |

## DPF & DOC -Filter (Austausch)

| Gefahr - Hochgradig krebserregendes Material! - Die im DPF enthaltenen Stäube sind besonders fein und werden daher für Lebewesen als hochgefährlich eingestuft. - Vor Beginn jeglicher Arbeiten muss Folgendes angezogen/angelegt werden: Staubmaske Schutzhandschuhe Schutzbrille - Alle Techniker fernhalten, die nicht mit den vorstehend genannten Schutzausrüstungen ausgestattet sind. |  |
| --- | --- |
| - Einen neuen Austauschbausatz für den DPF-Filter oder einen Austauschbausatz mit regeneriertem DPF-Filter vom zuständigen Ersatzteilzentrum besorgen. Wichtig - Vor dem Aus-/Einbau der Sensoren siehe Abs. 2.17.5 und 2.17.6 - Die Dichtung P ist bei jedem Einbau auszuwechseln. - Der Dieselpartikelfilter (DPF) darf während der Demontage nicht über längere Zeit der Umgebung ausgesetzt und muss so schnell wie möglich in einen Beutel gefügt werden, der zu versiegeln ist. - Keine Schrauber bei der Demontage verwenden, da die Vibrationen die im Inneren des DPF enthaltenen Stäube freisetzen könnten - Nicht versuchen, den DPF zu reinigen - Nicht mit Druckluft ausblasen - Den DPF oder die enthaltenen Stäube nicht in die Umwelt freisetzen - Den DPF nur an autorisierten Sammelstellen entsorgen - Die unter Punkt 1 in Abs. 11.15 beschriebenen Verfahren ausführen. - Die Verpackung des DPF-Austauschbausatzes öffnen, ohne sie zu beschädigen.. - Die Schraube A lösen und die Rohrschellen B lockern, dann den Delta-P-Sensor D entfernen. - Die Rohre C von den Anschlüssen J abziehen und den Delta-P-Sensor D entfernen. - Die Anschlüsse J abschrauben und entfernen. | Abb. 11.95 |
| - Die Rohrschellen E lockern und den Krümmer N entfernen. | Abb . 11.96 |
| - Die Rohrschelle G lockern und den DPF-Filter H entfernen. Anmerkung: Die Rohrschelle G nicht entfernen. - Den DPF-Filter untersuchen und auf sichtbare Spuren einer Ölverschmutzung überprüfen. - Den gerade entnommenen DPF-Filter in den im Austauschbausatz enthaltenen Kunststoffbehälter einsetzen und in der Verpackung des Austauschbausatzes an das zuständige Ersatzteilzentrum zurücksenden. Anmerkung : Ein Restwert wird in Abhängigkeit davon anerkannt, ob der gebrauchte DPF intakt ist und der Wiederverwendung zugeführt werden kann oder aber beschädigt ist und ordnungsgemäß entsorgt werden muss. | Abb . 11.97 |
| - Die Schellen Q und S lockern, dann den Krümmer mit DOC M vom Schlauch R entfernen. | Fig. 11.98 |
| - Den neuen Krümmer mit Filter DOC M am Halter T montieren und dabei den Schlauch R in den Krümmerstutzen M einfügen. | Fig. 11.99 |
| Wichtig - Das Entstehen von Spannungen bei der Montage der Komponenten vermeiden. - Vor der Befestigung des Krümmers M muss dieser gemäß der ursprünglichen Position des zuvor installierten DPF-Filters ausgerichtet werden. - Die Schelle Q anziehen (Anzugsmoment 10 Nm ). - Die Schelle S anziehen (Anzugsmoment 12 Nm ). | Fig. 11.100 |
| - Die Dichtung P an den Krümmer mit Filter DOC M fügen. - Den neuen DPF-Filter in die Rohrschelle G einsetzen. - Den DPF-Filter am Krümmer M direkt auf der Dichtung P einsetzen. | Abb . 11.101 |
| Wichtig - Vor der Befestigung des DPF-Filters H muss er entsprechend der ursprünglichen Position des zuvor installierten DPF-Filters ausgerichtet werden. - Das Entstehen von Spannungen bei der Montage der Komponenten vermeiden. - Den DPF-Filter H mit der Rohrschelle E befestigen (Anzugsmoment 12 Nm ). | Abb . 11.102 |
| - Die Dichtung P am DPF-Filter H einsetzen. - Den Krümmer N am DPF-Filter H direkt auf der Dichtung P einsetzen. Wichtig - Vor der Befestigung des Krümmers N muss er entsprechend der ursprünglichen Position ausgerichtet werden. - Den Krümmer N mit der Rohrschelle E befestigen (Anzugsmoment 12 Nm ). | Abb . 11.103 |
| - Den Halter K so positionieren, dass er den Halter K1 berührt und die Rohrschelle G befestigen (Anzugsmoment 12 Nm ). | Abb . 11.104 |
| - Die Anschlüsse J am DPF-Filter H anschrauben und sie um circa 20° zur Mittellinie ausrichten (entsprechend Abb. 11.90 ). | Abb . 11.105 |
| - Die Anschlüsse J festziehen (Anzugsmoment siehe Technisches Rundschreiben 700025 ). | Abb . 11.106 |
| - Die Rohre C an den Anschlüssen J anbringen und mit den Rohrschellen B befestigen. - Den Delta-P-Sensor D mit der Schraube A am Halter K befestigen (Anzugsmoment 10 Nm ). - Dem Eigentümer der Maschine ist das Garantiezertifikat des neu installierten DPF-Filterbausatzes zu übergeben. - Das Verfahren " DPF-Austausch " für das Reset von ASH & SOOT anhand des speziellen, mit der ECU verbundenen KOHLER Diagnoseinstruments ausführen. | Abb . 11.107 |

## Ölmessstab Steuerzahnradseite

| Wichtig - Vor Ausführung der Arbeiten Abs. 3.3.2 lesen. |  |
| --- | --- |
| 11.17.1 Kontrolle - Den Messstab A herausziehen. - Prüfen, ob der vom Öl auf dem Messstab hinterlassene Film bis in den Bereich zwischen den Markierungen MIN und MAX reicht . HINWEIS: Die Unversehrtheit der Dichtungen A1 bei jedem Einstecken des Stabs A in das Ölmessstabrohr D überprüfen. | Fig 11.108 |
| 11.17.2 Austausch 11.17.2.1 Ausbau - Die Schrauben B und C ausschrauben. - Das Ölmessstabrohr D zusammen mit der Halterung E aus dem Sitz am Gehäuse H entfernen. - Die Schraube F ausschrauben und das Ölmessstabrohr zusammen mit der Schelle G aus der Halterung E entfernen. | Fig 11.109 |
| 11.1.2.2 Einbau Wichtig - Die Dichtung D1 bei jedem Ein-/Ausbau auswechseln. - Die Schelle G am Ölmessstabrohr einfügen. - Die Schelle G mit der Schraube F an der Halterung E montieren. HINWEIS: Die Schraube F nicht anziehen. - Das Ölmessstabrohr D in den Sitz am Gehäuse H einsetzen. - Die Halterung E am Deckel L montieren, die Schelle G am Rohr D in die richtige Position verschieben. - Die Schelle G an der Halterung E fixieren (Anzugsmoment 10 Nm ). | Fig 11.110 |
| - Die Halterung E mit den Schrauben C am Gehäuse H (Anzugsmoment 25 Nm ) fixieren. - Das Ölmessstabrohr D mit der Schraube B am Gehäuse H fixieren (Anzugsmoment 25 Nm ). | Fig 11.111 |

## Kurbelwellenriemenscheibe (2. Zapfwelle)

| Ausbau - Den Anlasser ausbauen. - Das Werkzeug ST_34 in den Sitz des Anlassers einbauen und mit den zwei Anlasser-Befestigungsschrauben befestigen. |  |
| --- | --- |
| - Die Kurbelwelle mit dem 1. Zylinder am OT anbringen, Punkt X1 , X2 nach oben. |  |
| - Die Mutter A lösen (im Uhrzeigersinn), Entfernen Sie die Unterlegscheibe B und die Baugruppe Riemenscheibe/Impulsring C . |  |
| Einbau - Setzen Sie die Baugruppe Riemenscheibe C auf die Kurbelwelle D mit der Markierung X2 nach oben und in einer Linie mit der Markierung X1 . - Setzen Sie die Unterlegscheibe B auf die Kurbelwelle D . - Riemenscheibe C mit Mutter A befestigen (Anziehmoment 240 Nm + Loctite 242 auf das Gewinde) und Werkzeug ST_34 entfernen. |  |