Informazioni sul montaggio

Manuale officina KDI 2504 M (Rev_09.6)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sul montaggio

## Informazioni sulla configurazione motore

- In questo capitolo il motore viene rappresentato in " CONFIGURAZIONE BASE " (vedere Par 1.3 - Par. 1.4 ).

- Per il montaggio di componenti non descritti in questo capitolo, riferirsi al Cap. 11 .

- Di seguito sono elencati i componenti descritti nel Cap. 11 .

11.1 Asta livello olio in testa

11.2 Heater (sostituzione)

11.3 Ingranaggio ozioso (per 3 a / 4 a PTO)

11.4 3 a PTO (sostituzione)

11.5 4 a PTO (sostituzione)

11.6 3 a + 4 a PTO (sostituzione)

11.7 Dispositivo equilibratore (sostituzione)

11.8 Filtro aria (sostituzione cartuccia)

11.9 Filtro olio a distanza (smontaggio e montaggio)

11.10 Circuito aspirazione (sostituzione)

11.11 Marmitta (sostituzione)

11.12 Circuito di raffreddamento (sostituzione)

11.13 Piedi motore (informazioni)

## Raccomandazioni per il montaggio

- Le informazioni sono state selezionate, testate ed approvate dai tecnici del Costruttore.

- In questo capitolo sono descritte tutte le modalità di installazione di gruppi e/o di singoli componenti già controllati, revisionati o eventualmente sostituiti con ricambi originali.

- Nelle operazioni di montaggio ove necessario è indicato il riferimento dell'attrezzatura speciale, identificabile nella Tab. 13.1 - 13.2 , qui di seguito nella Tab. 9.1 un esempio di attrezzo speciale ( ST_05 ).

Tab. 9.1

| ATTREZZATURA SPECIFICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sigla "ST" | Foto/Disegno | DESCRIZIONE | MATRICOLA |
| ST_05 |  | Chiave Six nicks SN 8 | ED0014603650-S |

Importante

- Prima di eseguire le operazioni vedere il  Par. 3.3.2 .

- Per rintracciare facilmente gli argomenti di interesse specifico, consultare l’indice analitico o l'indice capitoli.

- L'operatore deve verificare che:

  - i componenti, i gruppi, le superfici di accoppiamento delle parti siano, lavati, puliti e asciugati accuratamente;

  - le superfici di accoppiamento siano integre;

  - le attrezzature e gli utensili siano predisposti per effettuare le operazioni in modo corretto e sicuro;

  - accertarsi che sussistano adeguate condizioni di sicurezza.

- L'operatore deve effettuare:

  - gli interventi in modo agevole e sicuro, è quindi consigliabile installare il motore su un apposito cavalletto rotativo per revisione motori per garantire l'incolumità dell'operatore e delle persone coinvolte.

  - il serraggio dei gruppi e/o i componenti in modo incrociato e alternato, dapprima con un valore inferiore a quello prestabilito e, successivamente, con la coppia di serraggio indicata nella procedura.

  - la sostituzione di tutte le guarnizioni di tenuta ad ogni montaggio per tutti i componenti ove esse sono previste.

## Montaggio blocco motore

| 9.3.1 Semi cuscinetti di banco Importante - Eseguire le procedure al Par. 8.2.1 e 8.2.2 , prima di procedere con il montaggio. - Essendo i semi-cuscinetti di banco, costruiti in materiale speciale, devono essere tassativamente sostituiti ad ogni montaggio onde evitare il grippaggio. - Montare i nuovi semi cuscinetti B sul semi-basamento superiore E rispettando le tacche di riferimento C . Importante - Dopo il montaggio dei semi cuscinetti, verificare che i fori di lubrificazione D corrispondano con i canalini del semi-basamento E . - I semi-cuscinetti inferiori e superiori NON possono essere sostituiti singolarmente, ma tutti insieme. - Montare i nuovi semi cuscinetti A sul semi-basamento inferiore F rispettando le tacche di riferimento G . - Lubrificare i semi cuscinetti A e B con olio. | Fig 9.1 Fig 9.2 |
| --- | --- |
| 9.3.2 Punterie - Lubrificare con olio le punterie L . - Inserire le punterie L nelle sedi H del semi-basamento superiore. | Fig 9.3 |
| 9.3.3 Albero a camme - Verificare che la bronzina Q sia correttamente montata. - Lubrificare i perni S , le camme M dell'albero a camme N , tutti gli alloggi P ( Par. 8.2.4 o Par. 8.2.6 ) e la bronzina Q con olio. NOTA: Negli alloggiamenti P è presente solo la bronzina Q lato distribuzione. - Inserire, l'albero a camme N negli alloggi P , fino a battuta. - Montare l'anello di fermo R sul semi-basamento E per mantenere il posizionamento dell'albero a camme N . - Ruotare manualmente l'albero a camme N , verificando che ruoti liberamente. | Fig 9.4 |
| 9.3.4 Coperchio chiusura vano sfiato - Tramite le viti CF fissare il coperchio chiusura vano sfiato CG interponendo la guarnizione CH (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.5 |
| 9.3.5 Albero a gomito Importante - Effettuare i controlli descritti al Par. 8.4.1 e Par. 8.4.2 . - Verificare che i semi cuscinetti di banco sul semibasamento superiore E siano montati correttamente. - Lubrificare i perni di banco e di biella J , con olio. - Inserire l'albero a gomito W nella sua sede sul semi-basamento superiore E . - Inserire i 2 semi anelli di spallamento K , tra albero a gomito W e semi-basamento superiore E (dettaglio AB ). | Fig 9.6 |
| 9.3.6 Semi-basamento inferiore Importante - Prima di procedere al montaggio del gruppo pistone e biella, eseguire i controlli descritti nel Par. 8.5. - Verificare che i semi cuscinetti di banco sul semi-basamento inferiore F (dettaglio AC ) siano montati correttamente. - Montare i 2 semi anelli di spallamento AD sul semi-basamento inferiore F applicando due punti di grasso per mantenerli in sede. - Verificare che i piani di accoppiamento AE siano privi di impurità. | Fig 9.7 |
| - Distribuire un cordone di Loctite 5188 (Rif. AL ) dello spessore di circa 1 mm sul piano AM del semi-basamento superiore E prestando attenzione a non ostruire i canalini di mandata olio AG e di ritorno olio in coppa AH . - Accoppiare i due semi basamenti E e F rispettando le spine di riferimento AN .+ Importante - Il mancato rispetto delle procedure di serraggio compromette la funzionalità del motore e provocare danni a cose e persone. | Fig 9.8 |
| - Serrare le viti di fissaggio seguendo tassativamente l'ordine e le coppie di serraggio indicate Sequenza di serraggio per 3 cilindri Serraggio Viti Torx M12x1,25 (dalla n° 1 alla n° 8 ): 1° CICLO - con una coppia di 40 Nm ; 2° CICLO - con una coppia di 70 Nm ; 3° CICLO - con una coppia di 120 Nm . Serraggio Viti Torx M8x1.25 (dalla n° 9 alla n° 21 ): 4° CICLO - con una coppia di 20 Nm ; 5° CICLO - con una coppia di 35 Nm . - Eseguire i controlli descritti nel Par. 8.4.2 . - Verificare che l'albero a gomito W ruoti senza impedimenti. NOTA: Nelle prossime illlustrazioni del Par. 9.3 il semibasamento accoppiato verrà indicato con la lettera E . | Fig 9.9 |
| - Sequenza di serraggio per 4 cilindri Serraggio Viti Torx M12x1,25 (dalla n° 1 alla n° 10 ): 1° CICLO - con una coppia di 40 Nm ; 2° CICLO - con una coppia di 70 Nm ; 3° CICLO - con una coppia di 120 Nm . Serraggio Viti Torx M8x1.25 (dalla n° 11 alla n° 27 ): 4° CICLO - con una coppia di 20 Nm ; 5° CICLO - con una coppia di 35 Nm . - Eseguire i controlli descritti nel Par. 8.4.2 . - Verificare che l'albero a gomito W ruoti senza impedimenti. Importante - Il mancato rispetto delle procedure di serraggio compromette la funzionalità del motore e provocare danni a cose e persone. | Fig 9.10 |
| 9.3.7 Segmenti - Eseguire i controlli descritti al Par. 8.5.3 . - Inserire l'anello raschiaolio AP sul pistone AQ . - Inserire il 2° anello tenuta AR sul pistone AQ . - Inserisce il 1° anello tenuta AS sul pistone AQ . | Fig 9.11 |
| - Eseguire i controlli descritti al Par. 8.5.4 . Importante - I segmenti devono essere montati con la sigla di identificazione rivolta verso il cielo del pistone. - Orientare l'apertura dei segmenti a 120° tra loro ( Y ). NOTA: non orientare l'apertura del segmento con il foro per lo spinotto ( N ) - Lubrificare il mantello del pistone ed i segmenti con olio. | Fig 9.12 |
| 9.3.8 Pistone su biella Importante - Prima di procedere al montaggio del gruppo pistone e biella, eseguire i controlli descritti nei Par. 8.5.1 . - Sostituire sempre le bronzine CE ad ogni montaggio. - Accoppiare i componenti rispettando i riferimenti fatti al Par. 7.13.5 . - Svitare le viti AU e rimuovere il cappello di biella AV . - Montare le nuove bronzine CE . - Inserire la biella AZ nel pistone AQ e allineare le sedi BA . - Inserire lo spinotto BB nella sede BA per l'assemblaggio del gruppo Biella-Pistone. - Inserire gli anelli di fermo BD all'interno della sede BE del pistone AQ per bloccare lo spinotto BB . Fig 9.15- Fig 9.16 | Fig 9.13 - Fig 9.14 |

| 9.3.9 Gruppo pistone e biella Importante • Prima di procedere al montaggio del gruppo pistone e biella, eseguire i controlli descritti nel Par. 8.5 . - Ruotare l’albero a gomito W spostando il perno di biella BG verso il PMS del cilindro interessato. - Spingere il pistone AQ verso il basso centrando il perno di biella BG con la biella AZ . - Ruotare l'albero a gomito per inserire il cappello testa biella per i cilindri 1 e 4. | Fig 9.17 |
| --- | --- |
| - Verificare che il semi cuscinetto AS sia montato correttamente sul cappello di biella AV . Importante - Essendo le bielle divise a rottura porre particolare attenzione all'accoppiamento del cappello sulla biella. - Verificare prima di avvitare e serrare i bulloni che i piani di rottura coincidano perfettamente. - Accoppiare il cappello di biella AV alla biella AZ rispettandoi riferimenti fatti allo smontaggio ( Par. 7.13.2 ). - Avvitare le viti AU . - Rimettere il semi-basamento superiore in posizione orizzontale e ripetere le operazioni da 1 a 6 per i cilindri 2 e 3 . | Fig 9.18 |
| Importante • Il mancato rispetto delle procedure di montaggio compromette la funzionalità del motore e può provocare danni a cose e persone. - Serrare le viti AU , in modo alternato seguendo tassativamente le coppie di serraggio indicate. Sequenza di serraggio Viti Torx M10x1 : 1° CICLO - con una coppia di 40 Nm ; 2° CICLO - con una coppia di 85 Nm ; - Verificare che le bielle abbiano del gioco e che l'albero a gomito W ruoti senza impedimenti. NOTA: Dopo il controllo effettuato al punto 8 , posizionare l'albero W con il primo cilindro al PMS. | Fig 9.19 |

| 9.3.10 Flangia guarnizione albero a gomito Importante - Verificare che il piano di contatto tra la flangia e il semibasamento sia privo di impurità. - Sostituire sempre la guarnizione BS ad ogni montaggio. - Verificare la presenza delle bussole BT sul basamento E . - Lubrificare con olio il labbro del paraolio BU . - Posizionare la guarnizione BS e flangia BV sul semibasamento E in corrispondenza delle bussole BT . - Applicare Loctite 243 sulle 2 viti BW corrispondenti alle bussole BT . - Avvitare a battuta tutte le viti di fissaggio BW senza serrarle. - Serrare tutte le viti BW seguendo tassativamente l'ordine di serraggio indicata (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.20 Fig 9.21 |
| --- | --- |
| 9.3.11 Coperchio 3 a PTO Importante - Sostituire le viti CA ad ogni montaggio o in alternativa applicare Loctite 2701 sul filetto. Fissare il coperchio CB con le viti CA interponendo la guarnizione CD (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.22 |

## Montaggio gruppo coppa olio

| 9.4.1 Tubi vapori olio - Applicare Loctite 648 sui filetti dei tubi A . - Avvitare e serrare i tubi A (coppia di serraggio a 15 Nm ). | Fig 9.23 |
| --- | --- |
| 9.4.2 Tubo aspirazione olio Importante - Sostituire tassativamente la guarnizione B ad ogni montaggio. - Sostituire sempre le viti D con nuove o in alternativa applicare Loctite 2701 . - Inserire la nuova guarnizione B nella sede della flangia del tubo aspirazione olio C . - Fissare il tubo C sul semi-basamento E tramite le viti D (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.24 |
| 9.4.3 Coppa olio - Verificare che i piani di contatto F della coppa olio G e del basamento E siano privi di impurità. - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigillante (Loctite 5660) sul piano F della coppa olio G . - Nota : in alternativa applicare Loctite 5699 . Importante - Serrare le viti L , seguendo tassativamente l'ordine e la coppia di serraggio indicata. - Serrare le viti L seguendo l'ordine indicato (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Sostituire i 2 perni guida ST_18 con le viti (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Dopo il serraggio di tutte le viti, svitare la vite n° 1 e serrarla nuovamente alla coppia di serraggio indicata al punto 5 . - Verificare che i tappi scarico olio M siano serrati (coppia di serraggio a 35 Nm ). | Fig 9.25 |
|  | Fig 9.26 |

## Montaggio gruppo flangiatura

| 9.5.1 Campana di flangiatura Pericolo - La campana A è molto pesante, porre particolare attenzione durante la fase di montaggio per evitarne la caduta con gravi rischi per l'operatore. - Montare la campana A rispettando le spine di riferimento B sul basamento C . | Fig 9.27 |
| --- | --- |
| Importante - Il mancato rispetto delle procedure di montaggio compromette la funzionalità del motore e provocare danni a cose e persone. - Serrare le viti di fissaggio D , seguendo tassativamente l'ordine di serraggio indicato (coppia di serraggio a 50 Nm ). | Fig 9.28 |
| 9.5.2 Volano Pericolo - Il volano F è molto pesante, porre particolare attenzione durante la fase di montaggio per evitarne la caduta con gravi rischi per l'operatore. - Avvitare l'attrezzo speciale ST_09 sull'albero a gomito E sul filetto più in alto ( Fig. 9.33 ). - Inserire il volano F sull'albero a gomito E utilizzando come guida l'attrezzo ST_09 e serrare manualmente tutte le viti G (estrarre l'attrezzo ST_09 e montare l'ultima vite G ). - Per bloccare il volano montare l'attrezzo ST_34 nella sede H e serrarlo con le due viti di fissaggio motorino di avviamento. - Serrare tutte le viti G (coppia di serraggio a 140 Nm ). | Fig 9.29 |

## Montaggio ingranaggi distribuzione e pompa iniezione

| 9.6.1 Ingranaggi distribuzione - Verificare il corretto montaggio della chiavetta A sull'albero a camme B . - Posizionare l'ingranaggio C sull'albero a camme B rispettando il riferimento con la chiavetta A . - Avvitare la vite D fino a battuta. - Fissare il perno ingranaggio intermedio H , nell’alloggiamento J del basamento, tramite le viti K (coppia di serraggio 25 Nm ). | Fig 9.30 |
| --- | --- |
| Importante - Nota : in alternativa applicare Loctite 5699 . - Nota : in alternativa applicare Loctite 5699 . - Inserire l'anello di spallamento M . - Verificare l'integrità della bronzina N sull'ingranaggio intermedio P , e che sia priva di impurità. - Lubrificare abbondantemente con olio il perno H e la bronzina N . - Posizionare l'ingranaggio P sul perno H rispettando tutti i riferimenti W degli ingranaggi C e S, (Fig. 9.33) . | Fig 9.31 |
| Importante - Il mancato rispetto dei riferimenti W sugli ingranaggi C, P ed S , provoca il malfunzionamento del motore e gravi danni. | Fig 9.32 |
| - Inserire l'anello di spallamento Q e l'anello di fermo R . - Serrare la vite D ( Fig. 9.30 - coppia di serraggio a 100 Nm ). | Fig 9.33 |
| 9.6.2 Pompa iniezione Importante - Sostituire sempre le viti T con nuove o in alternativa applicare Loctite 270 (Fig. 9.38) sui filetti. - Eseguire le operazioni descritte nell'avvertenza del Par. 6.1.5 . - Posizionare un comparatore sul pistone n° 1 per rilevare il PMS portando poi l'indicatore del comparatore sullo 0 . NOTA: Durante la fase di rilevazione del PMS controllare che il cilindro n° 1 sia in fase di compressione (allineare le tacche W come in Fig. 9.33 ). | Fig 9.34 |
| - Tramite il codice pompa identificato, fare riferimento alla Tab. 6.1 per conoscere i gradi di anticipo e il corrispettivo valore di abbassamento del pistone. - Montare l'attrezzo ST_34 nella sede motorino avviamento H (Fig. 9.29) e fissarlo con le due viti di fissaggio motorino. - Identificato il valore di abbassamento del pistone, ruotare l'albero a gomito in senso antiorario andando oltre il valore descritto in Tab. 6.1 , ruotare nuovamente l'albero in senso orario fermandosi al valore corretto di anticipo utilizzando l'attrezzo ST_03 - ST_34 . - Bloccare ST_34 , accertarsi che l'albero a gomito non ruoti alterando il corretto valore di anticipo. Se ciò è avviene, ripetere le operazioni descritte ai punti 4, 5 e 6. | Fig 9.35 |
| - Fissare la pompa Z nell'alloggiamento V tramite le viti T ( Fig. 9.34 - coppia di serraggio a 25 Nm ). - Posizionare l'ingranaggio AC sull'albero AB della pompa. NOTA: Non è necessario rispettare il riferimento Q dell'ingranaggio AE (Fig. 9.36 ). - Inserire la rondella U e serrare il dado AD (coppia di serraggio a 70 Nm ). Importante - In caso di montaggio della vite X1 (coppia di serraggio a 10 Nm ). - In caso di montaggio delle viti X2 e X3 (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.36 Fig 9.37 |

## Montaggio gruppo testa motore

| 9.7.1 Guarnizione stelo valvola Importante - Eseguire i controlli descritti al Par. 8.6.4 prima di procedere con le seguenti operazioni. - Sostituire sempre le guarnizioni A ad ogni smontaggio. - Lubrificare con olio le guarnizioni A nella parte interna. - Montare i paraoli A sulle guide valvola B utilizzando l'attrezzo ST_08 . | Fig 9.38 |
| --- | --- |
| 9.7.2 Canotti iniettori - Inserire le guarnizioni C nelle sedi del canotto D . - Inserire la guarnizione E con la bombatura rivolta verso l'alto alla base del canotto D . - Lubrificare con olio le guarnizioni C . - Inserire e avvitare con cautela il canotto D all'interno della sede della testa F . NOTA: il canotto D non deve sporgere dal piano testa BF . - Serrare il canotto D (coppia di serraggio a 30 Nm ). | Fig 9.39 |
| 9.7.3 Sporgenza iniettori - Inserire l'iniettore G all'interno del canotto H . - Montare la staffa di fissaggio iniettore M e fissarla con la vite N , senza effettuare la taratura. - Verificare la sporgenza iniettore tramite l'attrezzo ST_03 (Fig. 9.41) , che deve essere compresa tra 2.137 mm e 2.917 mm. NOTA: se il valore rilevato non corrisponde, sostituire la guarnizione Q con spessore differente. | Fig 9.40 Fig 9.41 |
| 9.7.4 Valvole - Lubrificare con olio ed inserire le valvole X all'interno della testa F nelle stesse posizioni di origine, in base ai riferimenti creati al Par. 7.11.3.1 . - Posizionare la molla Y sulla sede della testa F . - Posizionare il piattello S sulla molla Y centrando lo stelo della valvola X . | Fig 9.42 |
| - Montare l'attrezzo ST_07 sulla testa F fissandolo su uno dei fori per il fissaggio del cappello bilancieri. NOTA: Cambiare il foro di fissaggio in base alla posizione delle valvole da montare. - Posizionare l'attrezzo ST_07 sulla valvola come mostrato in figura. | Fig 9.43 |
| - Spingere la leva dell'attrezzo ST_07 verso il basso, in modo da abbassare i piattelli valvola S in direzione della freccia AK , ed inserire i semiconi AJ all'interno del piattello S . - Assicurarsi che i semiconi AJ siano correttamente montati sulle sedi della valvola X e rilasciare l'attrezzo ST_07 . NOTA: Ripetere tutte le operazioni per tutte le valvole interessate e rimuovere l'attrezzo ST_07 . | Fig 9.44 |
| 9.7.5 Testa motore - Serrare i golfari AW tramite le viti AX sulla testa F (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.45 |
| - Posizionare il pistone P al PMS. - Posizionare l'attrezzo ST_03 sul piano testa e rilevare la sporgenza del pistone P dal piano testa K in 4 punti diametralmente opposti R . Ripetere l'operazione per tutti i pistoni P e annotare il valore medio più alto, determinando la quota S (Tab. 9.2) . Tab. 9.2 S (mm); Numero fori. 0.030 - 0.126; 1. 0.127 - 0.250; 2. 0.251 - 0.375; 3. | Fig 9.46 |
| - In base al valore rilevato al punto 3 , scegliere la guarnizione T corrispondente come indicato nella Tab. 9.2 ( Fig. 9.47 dettaglio U ) - Verificare che il piano K del basamento e la guarnizione T siano privi di impurità. Importante - La guarnizione testa deve essere sostituita ad ogni montaggio. - Posizionare la guarnizione T sul piano K facendo riferimento alle bussole di centraggio J . | Fig 9.47 |
| - Verificare che il piano W della testa sia privo di impurità. - Posizionare la testa F sul basamento Z facendo riferimento alle bussole di centraggio J . Importante - Le viti di fissaggio testa V devono essere tassativamente sostituite ad ogni montaggio. - Fissare la testa F tramite il serraggio delle viti V seguendo tassativamente l'ordine indicato nelle Fig. 9.49 o Fig. 9.50 e le coppie di serraggio indicate nella Tab. 9.3 . | Fig 9.48 |
| Importante - Il mancato rispetto delle procedure di montaggio compromette la funzionalità del motore e provocare danni a cose o persone. - Eseguire il serraggio delle viti V rispettando i cicli, il serraggio, le successive rotazioni come indicato nella Tab. 9.3 . - Per motore KDI 1903 M : 8 viti Torx M12x1,25 (Fig. 9.49) . - Per motore KDI 250 4 M : 10 viti Torx M12x1,25 (Fig. 9.50) . | 3 CILINDRI Fig 9.49 |
| Tab. 9.3 CICLO; SERRAGGIO. 1; 40 Nm. 2; 70 Nm. 3; 100 Nm. 4; 90°. 5; 90°. 6; 90°. | 4 CILINDRI Fig 9.50 |
| 9.7.6 Aste e ponti valvole - Inserire le aste comando bilancieri AA all'interno delle nicchie della testa F . Importante - Centrare correttamente le aste AA nell'alloggiamento sferico delle punterie albero a camme AB . | Fig 9.51 |
| - Montare il ponte valvola AC sulle coppie di valvole di scarico e aspirazione. | Fig 9.52 |
| 9.7.7 Bilancieri Importante - Per il corretto posizionamento dei bilancieri, rivolgere il perno bilancieri AH con la quota AL inferiore verso il lato distribuzione come in Fig.9.54 . - Il bilanciere di scarico AT è più corto rispetto al bilanciere di aspirazione AR . - Montare l'anello di fermo AM nella sede AN del perno bilancieri AH . - Posizionare il perno AH con il piano appoggio vite AP verso l'alto e inserire i 2 anelli di spallamento AQ . - Inserire in sequenza il bilanciere aspirazione AR , il supporto AS e il bilanciere di scarico AT nel perno AH . - Inserire la molla AU nel perno AH . - Ripetere i punti 3, 4 per tutti i bilancieri. NOTA: Il supporto AV deve essere montato con l'ultima coppia di bilancieri verso il lato volano. - Inserire 2 anelli di spallamento AQ e l'anello di fermo AN per bloccare tutti i componenti inseriti nel perno AH . NOTA: La molla AU provvede a tenere in posizione i supporti AS ed AV . | Fig 9.54 Fig 9.55 |
| 9.7.8 Gruppo perno bilancieri Importante - Posizionare il gruppo perno bilancieri BB su un piano per allineare tutti i piani dei supporti. - Verificare che i pistoni siano a metà tra il PMS e il PMI. Ruotare l'albero a gomito di 90° in senso antiorario rispetto al PMS del 1° cilindro, posizionando la spina BP dell'albero a gomito come mostrato in Fig. 9.58a . Se la puleggia sull'albero a gomito e il carter distribuzione non sono stati rimossi, ruotare l'albero a gomito, posizionando il riferimento BQ posto sulla ruota fonica in corrispondenza del sensore di giri come evidenziato in Fig. 9.58b . - Posizionare il gruppo perno bilancieri BB sulla testa F , rispettando la spina BC sulla testa con il riferimento del supporto AV . - Verificare la corretta posizione di tutti i bilancieri ed i cavallotti comando valvole (dettaglio BD ). Alloggiare la punteria nella sede dell'asta comando bilancieri. - Fissare il gruppo perno bilancieri BB serrando le viti BE (coppia di serraggio a 25 Nm ). Rispettare l'ordine di serraggio delle viti BE come illustrato in Fig. 9.57 . | Fig 9.56 Fig 9.57 |
| Fig 9.58a | Fig 9.58b |

## Montaggio circuito carburante

| Importante - I tubi carburante devono essere sostituiti dopo due smontaggi. - Rimuovere i tappi di protezione (Par. 2.9.7) da tutti i componenti del circuito carburante solo al momento del montaggio. - Gli iniettori RSN-A se riparati, dovranno essere certificati da un centro Stanadyne per controllarne il corretto funzionamento - verificare sul catalogo ricambi il tipo di iniettori montati sul motore (in descrizione è specificato RSN-A ). | Fig 9.59 |
| --- | --- |
| 9.8.1 Iniettori - Lubrificare le guarnizioni U, T, S , ed inserirle sull'iniettore Z . | Fig 9.60 |
| 2 . Inserire l'iniettore Z nel canotto V . | Fig 9.61 |
| - Assemblare i particolari P, Q, R . - Inserire i particolari cosi assemblati sull'iniettore Z . | Fig 9.62 |
| - Inserire l'attrezzo ST_51 sui raccordi degli iniettori Z (dettaglio X1 ). - Serrare la vite P (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig 9.63 |
| 9 .8.2 Tubo rifiuto iniettori - Posizionare il tubo N sugli iniettori Z , e fissare le viti M (coppia di serraggio a 14 Nm ) inserendo le guarnizioni T . | Fig 9.64 |
| 9.8.3 Cappello bilancieri Importante - Sostituire sempre le guarnizioni AK ad ogni montaggio ( ST_36 - inumidire con Loctite 480 le sedi sul cappello C prima di montare le guarnizioni). - Posizionare l'attrezzo ST_17 sulla testa in corrispondenza di due fori di fissaggio 5 e 6 ( Fig. 9.66 - 9.67 ). - Posizionare la guarnizione AM sulla testa AL utilizzando l'attrezzo ST_17 come guida. - Fissare il cappello bilancieri C sulla testa AL tramite le viti L rispettando l'ordine di serraggio illustrato in Fig. 9.66 (KDI 1903 M) o Fig. 9.67 (KDI 2504 M) (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Lubrificare con olio di vasellina le guarnizioni AK nella parte interna. Fig 9.66 | Fig 9.65 Fig. 9.67 |
| 9.8.4 Tubi iniezione carburante (pompa iniezione / iniettori) Importante - I tubi carburante devono essere sostituiti dopo due smontaggi. - Posizionare i tubi D sugli iniettori e sulla pompa iniezione e avvitare manualmente i dadi E e F senza serrarli - Serrare i dadi E ed F (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Montare i fermi C dei tubi D . | Fig 9.68 |
| 9.8.5 Filtro carburante - Fissare il supporto filtro carburante J con le viti K sul basamento W (coppia di serraggio a 25 Nm ). NOTA: Per il montaggio della cartuccia carburante, riferirsi alle operazioni 4 e 5 del Par. 6.7.2 . | Fig 9.69 |

## Montaggio collettore di aspirazione

| Importante - Verificare che i piani di contatto tra il semi collettore C e la testa D siano privi di impurità. - Inserire l'attrezzo speciale ST_18 nei punti indicati. - Montare la guarnizione A sulla testa D . - Montare il collettore C sulla testa D . - Fissare il collettore C tramite le viti B (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.70 |
| --- | --- |

## Montaggio collettore di scarico

| Importante - Sostituire i dadi B e le guarnizioni metalliche D di tenuta tra il collettore e la testata ad ogni montaggio. - Nel caso di montaggio dei prigionieri C , fissare (coppia di serraggio 25 Nm ) con Loctite 2701 sul filetto. - Verificare che i piani di contatto F siano privi di impurità. - Inserire le guarnizioni D sui prigionieri C . - Posizionare il collettore A sui prigionieri C . - Fissare il collettore A sulla testa serrando i dadi B (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.71 |
| --- | --- |

## Montaggio circuito lubrificazione

| 9. 11 .1 Filtro olio Importante - Nel caso di montaggio del raccordo U sul basamento S , fissare (coppia di serraggio 15 Nm ) con Loctite 2701 . - Verificare che il piano Q sul basamento S sia privo di impurità. - Avvitare la cartuccia A sul raccordo U (coppia di serraggio a 15 Nm ). | Fig 9.72 |
| --- | --- |
| 9. 11 .2 Pompa olio NOTA: Eseguire i controlli descritti al Par. 8.7 prima di procedere con le seguenti operazioni. - Verificare che tutte le superfici di contatto tra AL, AH, AF, AG e AN siano prive di impurità - graffi - ammaccature. - Al momento del montaggio, non utilizzare nessun tipo di guarnizione tra AG e AN ). - Lubrificare abbondantemente con olio la sede dei rotori AF sul carter pompa olio AG e i due rotori AH e AL ). - Inserire all'interno della sede AF i 2 rotori (in ordine) AH e AL , rispettando i riferimenti BP come mostrato in figura (o consultare il Par. 2.10.2 ). | Fig 9.73 |
| - Verificare che le 2 spine AM siano correttamente inserite sul carter distribuzione AN . - Posizionare il gruppo pompa olio AG rispettando i riferimenti con le spine AM . - Fissare il coperchio pompa olio AG con le viti AH (coppia di serraggio 10 Nm ). | Fig 9.74 |
| 9. 11 .3 Carter distribuzione Importante - Sostituire sempre la guarnizione J ad ogni montaggio ( ST_14 ). - Sostituire sempre la guarnizione P ad ogni montaggio. - Per preparare la superficie del piano K alla nuova applicazione del sigillante,deve essere pulito tramite l'uso di: - inizialmente Loctite SF 7200 - successivamente Loctite SF 7063 Evitare qualsiasi contatto con il piano K e fare attenzione a non compromettere la pulizia eseguita. - Distribuire un cordone di Loctite 5188 dello spessore di circa 1mm, sui piani K del carter C. - Assicurarsi che la chiavetta M ( Fig. 9.76 ) sia inserita correttamente sull'albero a gomito e che sia rivolta verso l'alto. - Lubrificare con olio e inserire la guarnizione P nella sede della pompa olio Q . | Fig 9.75 |
| - Avvitare l'attrezzo ST_10 sull'albero a gomito. - Verificare che le 2 spine N siano correttamente inserite sul carter distribuzione C . - Lubrificare la guanizione J con olio e posizionare il carter C sul basamento E , utilizzando le spine di riferimento N inserendo la pompa olio Q sull'albero a gomito. | Fig 9.76 |
| - Serrare le viti R rispettando l'ordine di serraggio indicato (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.77 |
| 9. 11 .4 Flangia rifornimento olio su carter distribuzione Importante - Sostituire sempre la guarnizione BA ad ogni montaggio. - Posizionare la guarnizione BA nella sede sulla flangia BB . - Serrare la flangia BB sul carter BC con le viti BD (coppia di serraggio a 10 Nm - ST_06 ). | Fig 9.78 |
| 9. 11 .5 Valvola pressione olio - Lubrificare il pistoncino BE e inserirlo nella sede BF fino a battuta. - Inserire la molla BG nel pistoncino. Importante - Sostituire sempre la guarnizione BH ad ogni montaggio. - Montare la guarnizione BH sul tappo BL . - Serrare il tappo BL sul carter AN (coppia di serraggio a 50 Nm ). | Fig 9.79 |

## Montaggio puleggia albero a gomito

| - Verificare che la spina U sia correttamente montata sull'albero a gomito V . - Inserire la puleggia T sull'albero V rispettando il riferimento della spina U . - Applicare grasso Molyslip sul filetto della vite Z . - Fissare la puleggia T con la vite Z (coppia di serraggio 360 Nm ) e rimuovere l'attrezzo ST_34 ( Fig. 9.29) | Fig 9.80 |
| --- | --- |

## Montaggio circuito refrigerante

| 9.13.1 Valvola termostatica Importante - Sostituire sempre la guarnizione A ad ogni montaggio. - Verificare l'integrità della guarnizione di tenuta A e montarla sulla valvola termostatica B . - Posizionare la valvola termostatica B nella sede sulla testa C (dettaglio D ). - Serrare il coperchio E con le viti F sulla testa C (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 9.81 |
| --- | --- |
| 9.13.2 Pompa refrigerante Importante - Sostituire sempre la guarnizione di tenuta L ad ogni montaggio. - Fissare la pompa G con le viti H interponendo la guarnizione L (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.82 |

## Montaggio componenti elettrici

9.14.1 Sensori e interruttori

| 9.14.1.1 Sensore temperatura refrigerante - Serrare il sensore D sulla testa E (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig 9.83 |
| --- | --- |
| 9.14.1.2 Interruttore pressione olio - Serrare il pressostato F sul basamento G (coppia di serraggio a 35 Nm ). | Fig 9.84 |
| 9.14.1.3 Sensore presenza acqua nel filtro carburante - Lubrificare ed inserire la guarnizione AA sul sensore AB . - Fissare il sensore AB sulla cartuccia AC (coppia di serraggio a 5 Nm ). | Fig 9.85 |

| 9.14.2 Alternatore - Montare la staffa M sulla testa N tramite vite H e relativa rondella, senza serrarla. - Montare sull'alternatore la vite A con relativa rondella e distanziale B . - Montare l'alternatore C sul basamento Q avvitando il dado R fino a battuta senza serrarlo. - Montare la vite L e relativa rondella sull'alternatore C , senza serrarla. - Serrare la vite H (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 9.86 |
| --- | --- |
| Importante - La cinghia S deve essere tassativamente sostituita, ad ogni montaggio, anche se non ha raggiunto le ore previste per la sostituzione. - Inserire la cinghia S sulle pulegge T . - Spingere l'alternatore C in direzione della freccia J . - Mantenendo in tensione l'alternatore C serrare prima la vite D (coppia di serraggio a 25 Nm ) e successivamente la vite A (coppia di serraggio a 69 Nm [filetto M10] - 40 Nm [filetto M8] ). - Controllare il tensionamento della cinghia S con lo strumento (DENSO BTG-2) , posizionandolo nel punto P (il tensionamento deve essere compreso tra i 200 e 230 Nm ) - Se i valori di tensione non corrispondono, allentare le viti A e D quindi ripetere le operazioni 7,8,9 e 10 . | Fig 9.87 |
| 9.14.3 Motorino di avviamento Importante - Rimuovere l'attrezzo ST_34 se ancora presente. - Fissare il motorino Q con le viti R sulla campana di flangiatura S (coppia di serraggio a 45 Nm ). | Fig 9.88 |

## Coppie di serraggio e utilizzo del sigillante

Tab. 9.4 - *in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

| CONFIGURAZIONE BASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BLOCCO MOTORE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio piastra chiusura vano vapori olio (lato scarico) | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio basamento inferiore | M12x1.25 | 3 Cicli di serraggio |  |
| 1° Ciclo |  | 40 |  |
| 2° Ciclo |  | 70 |  |
| 3° Ciclo |  | 120 |  |
| Vite fissaggio basamento inferiore | M8x1.25 | 2 Cicli di serraggio |  |
| 1° Ciclo |  | 20 |  |
| 2° Ciclo |  | 35 |  |
| Vite biella | M8x1 | 2 Cicli di serraggio |  |
| 1° Ciclo |  | 40 |  |
| 2° Ciclo |  | 85 |  |
| Vite fissaggio flangia paraolio | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio coperchio chiusura 3 a PTO | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| Tappo chiusura foro lubrif. ingranaggio ozioso | M14x1.5 | 30 | Loctite 2701* |
| Tappo chiusura foro scarico refrigerante | M16x1.5 | 50 |  |
| GRUPPO COPPA OLIO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Tubo vapori olio | M12x1,5 | 15 | Loctite 648 |
| Vite fissaggio tubo aspirazione olio | M6x1 | 10 | Loctite 2701* |
| Vite fissaggio coppa | M8x1.25 | 25 |  |
| Tappo scarico olio | M18x1.5 | 35 |  |
| GRUPPO FLANGIATURA (1 a PTO) |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio campana di flangiatura | M10x1,5 | 50 |  |
| Vite fissaggio volano | M12x1,25 | 140 |  |
| INGRANAGGI DISTRIBUZIONE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio perno ingranaggio intermedio | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio ingranaggio comando albero a camme | M10x1 | 100 |  |
| Dado fissaggio ingranaggio su pompa iniezione | M14x1.5 | 65 |  |
| GRUPPO TESTA MOTORE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Tappo disaerazione | M6x1 | 8 |  |
| Vite fissaggio staffa sollevamento | M8x1.25 | 25 |  |
| Canotto iniettore | M12x1 | 30 |  |
| Vite fissaggio testa | M12x1.25 | 6 Cicli di serraggio |  |
| 1° Ciclo |  | 40 |  |
| 2° Ciclo |  | 70 |  |
| 3° Ciclo |  | 100 |  |
| 4° Ciclo |  | 90° |  |
| 5° Ciclo |  | 90° |  |
| 6° Ciclo |  | 90° |  |
| Vite fissaggio perno bilancieri | M8x1,25 | 25 |  |
| Vite fissaggio cappello bilancieri | M6x1 | 10 |  |
| SISTEMA INIEZIONE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio staffa iniettore | M8x1.25 | 20 |  |
| Vite raccordo rifiuto su testa/raccordo dritto | M6x1 | 14 |  |
| Vite forata fissaggio linea rifiuto su iniettori | M10x1 | 15 |  |
| Dadi tubi iniezione lato iniettore | M12x1.5 | 25 |  |
| Dadi tubi iniezione lato pompa iniezione | M12x1.5 | 25 |  |
| Vite fissaggio pompa iniezione | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| Vite bloccaggio pompa iniezione | ... |  |  |
| Vite forata mandata carburante (su pompa iniezione) | M10x1 | 25 |  |
| Vite forata rifiuto carburante (su pompa iniezione) | M10x1 | 25 |  |
| Vite disareazione pompa iniezione (su vite forata rifiuto) | M6x1 | 22 |  |
| Vite fissaggio filtro carburante | M8x1.25 | 22 |  |
| COLLETTORE ASPIRAZIONE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio semicollettore interno (su testa) | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio flangia aspirazione | M8x1.25 | 25 |  |
| COLLETTORE SCARICO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Prigioniero fissaggio collettore scarico | M8x1.25 | 25 |  |
| Dado fissaggio collettore scarico | M8x1.25 | 25 |  |
| Dado fissaggio flangia di scarico/curva/marmitta | M8x1.25 | 25 |  |
| CIRCUITO LUBRIFICAZIONE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Raccordo fissaggio filtro olio | M20x1.5 | 15 | Loctite 2701* |
| Filtro olio | M20x1.5 | 15 |  |
| Vite fissaggio carter pompa olio | TG6 | 10 |  |
| Vite fissaggio carter distribuzione | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio tappo su carter distribuzione | TG6 | 10 |  |
| Vite fissaggio flangia carico olio laterale (su carter distribuzione) | TG6 | 10 |  |
| Tappo valvola sovrapressione | M16x1.5 | 50 |  |
| Vite fissaggio coperchio vapori olio (su cappello bilancieri) | M6x1 | 10 |  |
| PULEGGIA ALBERO A GOMITO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio puleggia su albero a gomito | M16x1.5 | 360 | Molyslip |
| CIRCUITO REFRIGERANTE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio termostato | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio pompa refrigerante | M8x1.25 | 25 |  |
| COMPONENTI ELETTRICI |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Sensore temperatura refrigerante | M12x1.5 | 20 max. |  |
| Interruttore pressione olio | M12x1.5 | 35 |  |
| Sensore presenza acqua nel carburante |  | 5 |  |
| Vite fissaggio staffa alternatore | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio alternatore | M8x1.25 | 40 |  |
| Vite fissaggio alternatore | M10x1.5 | 69 |  |
| Vite fissaggio motorino avviamento | M10x1.5 | 45 |  |
| Dado fissaggio cavo alimentazione (motorino avviamento) | M8x1.25 | 10 |  |
| COMANDI |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio staffa acceleratore | M6x1 | 10 |  |

* in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

| COMPONENTI OPZIONALI (CAP. 11) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTA LIVELLO OLIO SU TESTA |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio tubo asta livello olio | M6x1 | 10 |  |
| HEATER |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio flangia spirazione con scaldiglia | M8x1.2525 | 25 |  |
| ALTERNATORE CON CINGHIA POLY-V |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio galoppino | M10x1.5 | 48 |  |
| Dado bloccaggio vite posizionamento galoppino | M10x1.5 | 45 |  |
| Vite fissaggio staffa alternatore | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio alternatore (superiore) | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio alternatore (inferiore) | M8x1.25 | 40 |  |
| Vite fissaggio piastra scorrimento galoppino | M8x1.25 | 25 |  |
| INGRANAGGIO OZIOSO (PER 3 a /4 a PTO) |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite forata fissaggio ingranaggio | M14x1.5 |  | Molyslip |
| 3 a PTO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite forata supporto pompa | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| Vite forata pompa | M8x1.25 | 25 |  |
| 4 a PTO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite forata supporto albero scanalato | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| Vite forata pompa coperchio (lato 3 a PTO) | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite forata supporto pompa | TG6 | 10 |  |
| Vite forata pompa | M8x1.25 | 25 |  |
| ALBERI EQUILIBRATORI (4 CILINDRI) |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite forata lamiera chiusura scatola | M6x1 | 8 |  |
| Vite forata supporto alberi | M10x1.5 | 50 |  |
| FILTRO OLIO A DISTANZA |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Raccordo fissaggio testina su basamento | M20x1.5 | 25 | Loctite 2701 |
| Nipplo su testina basamento e supporto filtro olio | M14x1.5 | 40 |  |
| Dado tubo su testina basamento | G3/8 | 30 |  |
| Dado tubo su supporto filtro | G3/8 | 35 |  |
| Filtro olio | M20x1.5 | 20 |  |
| Tappo disareazione testina supporto filtro | M8x1.25 | 25 |  |
| CIRCUITO ASPIRAZIONE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio piastra supporto filtro aria (su campana di flangiatura) | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio supporto filtro aria | M8x1.25 | 25 |  |
| CIRCUITO SCARICO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio staffa supporto marmitta | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio marmitta su staffa | M8x1.25 | 25 |  |
| Dado fissaggio marmitta | M8x1.25 | 25 |  |
| CIRCUITO RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio ventola | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio supporto radiatore | M16x1.5 | 150 |  |
| Vite fissaggio convogliatore su radiatore | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio staffa inferiore radiatore | M8x1.25 | 25 |  |
| Antivibrante su radiatore | M8x1.25 | 25 |  |
| Dado fissaggio antivibrante radiatore (su supporto) | M8x1.25 | 25 |  |
| Dado fissaggio antivibrante e staffa (superiore) | M6x1 | 10 |  |
| Vite fissaggio staffa superiore (su testa motore) | M8x1.25 | 25 |  |
| Vite fissaggio paratie laterali | M6x1 | 10 |  |
| SUPPORTO MOTORE |  |  |  |
| Componente | Filetto (mm) | Serraggio (Nm) | Sigillante |
| Vite fissaggio piedi laterali (su campana di flangiatura o basamento) | M12x1.75 | 50 |  |
| Vite fissaggio piede anteriore | M16x1.5 | 200 |  |