Informazioni per lo smontaggio

Manuale officina KDI-TCP 3404E5 (Rev. 01.1)

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni per lo smontaggio

## Raccomandazioni per lo smontaggio

Importante

- Il segno (  ) dopo il titolo di un paragrafo, indica che tale operazione non è necessaria al fine dello smontaggio motore, tuttavia tali operazioni sono presenti allo scopo di illustrare lo smontaggio dei componenti.

- L'operatore deve predisporre di tutte le attrezzature e gli utensili necessari per effettuare le operazioni in modo corretto e sicuro.

- Prima di procedere allo smontaggio, eseguire le operazioni descritte al Cap. 5 .

- Prima di eseguire le operazioni leggere attentamente il Cap. 3.

- Al fine di effettuare gli interventi in modo agevole e sicuro, è consigliabile installare il motore su un apposito cavalletto rotativo per revisione motori.

- Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 al momento dello smontaggio.

- Proteggere con lubrificante tutti i componenti smontati e tutte le superfici di accoppiamento che sono soggette ad ossidazione.

- Nelle operazioni di smontaggio ove necessario è indicato il riferimento l'attrezzatura speciale da utilizzare (es. ST_05 ), identificabile nella Tab. 13.1 - 13.2 - 13.3 .

## Smontaggio ATS

| 1 - Eseguire le operazioni del Par. 6.3.1.1. 2 - Allentare la fascetta B tramite le viti A . 3 - Disinnestare l'ATS C dalla linea di scarico D . |  |
| --- | --- |
| 4 - Disinnestare i tubi E . 5 - Svitare le viti F e aprire le fascette G. 6 - Rimuovere l'ATS C . |  |
| 7 - Svitare le viti H1 e rimuovere il supporto L1 . 8 - Svitare i dadi M e rimuovere il tubo N . |  |
| 9 - Svitare le viti H2 , H3 rimuovere il supporto L2 . | tt |
| 10 - Svitare le viti H2 , H3 rimuovere il supporto L3 . |  |

## Smontaggio componenti ricircolo refrigerante

| 7.3.1 Manicotti Oil Cooler - Sganciare le fascette A . - Svitare la vite B e rimuovere il manicotto C ( ST_05 ) . | Fig 7.4 |
| --- | --- |
| - Sganciare la fascetta D e rimuovere il manicotto E . | Fig 7.5 |
| 7.3.2 Pompa refrigerante Importante - La pompa B non è riparabile. - Eseguire le operazioni del Par. 6.5.1 . - Svitare le viti F e rimuovere la flangia G con la relativa guarnizione. | Fig 7.6 |
| 7.3.3 Valvola termostatica - Svitare le viti A e rimuovere il coperchio valvola termostatica B . - Rimuovere la valvola termostatica C e relativa guarnizione. Importante • Sostituire sempre la guarnizione D ad ogni smontaggio. - Verificare che il foro di disareazione non sia ostruito o bloccato ( Par. 2.11.4 ). | Fig 7.7 |

## Smontaggio componenti elettrici

| 7.4.1 Cablaggio elettrico Importante - Consultare il Par. 2.13 prima di procedere allo smontaggio. - Scollegare il connettore A . - Svitare la vite B . - Sganciare la fascetta C . | Fig 7.8 |
| --- | --- |
| - Scollegare il connettore D . | Fig 7.9 |
| - Scollegare i connettori E e F . | Fig 7.10 |
| - Scollegare il connettore G . | Fig 7.11 |
| - Svitare i dadi H e scollegare i cavi L , M . - Sganciare la fascetta P . - Svitare la vite Q . | Fig 7.12 |
| - Scollegare i connettori R , S , T , U . - Svitare le viti V ( ST_06 ) e rimuovere il supporto cablaggio Z . | Fig 7.13 |
| 7.4.2 Motorino di avviamento Importante - Il motorino non è riparabile. - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 3 del Par. 6.6.1 . 7.4.3 Alternatore - Svitare le viti A1 e B1 e rimuovere l'alternatore C1 . | Fig 7.14 |
| 7.4.5 Sensori e interruttori Importante - Dopo lo smontaggio proteggere in modo adeguato i sensori da urti, umidità e fonti di temperature elevate. - I sensori e gli interruttori non sono riparabili per cui vanno sostituiti in caso di anomalie. 7.4.5.1 Interruttore pressione olio ( ) - Svitare e rimuovere l'interruttore pressione olio F1 . | Fig 7.16 |
| 7.4.5.2 Sensore temperatura refrigerante ( ) - Svitare e rimuovere il sensore temperatura refrigerante G1 . | Fig 7.17 |
| 7.4.5.3 Sensore di giri ( ) - Svitare la vite H1 e rimuovere il sensore L1 con il relativo distanziale ( ST_06 ) . - Svitare le viti M1 e rimuovere il supporto sensore N1 . | Fig 7.18 |
| 7.4.5.4 Sensore di fase su albero a camme - Svitare la vite P1 e rimuovere il sensore Q1 con il relativo distanziale. | Fig 7.19 |
| 7.4.5.5 Sensore T-MAP ( ) - Svitare le viti R1 e rimuovere il sensore S1 ( ST_06 ) . | Fig 7.20 |
| 7.4.5.6 Sensore presenza acqua del filtro carburante ( ) Avvertenza - Il filtro carburante non è sempre montato sul motore. - In fase di smontaggio del sensore U1 , utilizzare un contenitore adatto per recuperare il carburante contenuto all'interno della cartuccia T1 . - Svitare il sensore U1 dalla cartuccia T1 . | Fig 7.21 |

## Smontaggio turbocompressore

| - Svitare i raccordi A e rimuovere il tubo B con le relative guarnizioni C . | Fig 7.22 |
| --- | --- |
| - Svitare le viti D e rimuovere il tubo E con le relative guarnizioni. | Fig 7.23 |
| - Svitare i dadi F e rimuovere il turbocompressore G . | Fig 7.24 |

## Smontaggio collettore di scarico

| - Svitare i dadi A , le viti B e rimuovere i distanziali C , il collettore D e le guarnizioni E . - Chiudere le aperture e i condotti per evitare l'introduzione di corpi estranei. | Fig 7.25 |
| --- | --- |

## Smontaggio puleggia albero a gomito e ruota fonica

| - Eseguire le operazioni dal punto 4 al 5 del Par. 6.6.1 . |  |
| --- | --- |

## Smontaggio gruppo di flangiatura

| 7.8.1 Volano - Eseguire le operazioni al punto 2 del Par. 6.2.2 . - Allentare, ma non rimuovere il dado A . Importante - Lasciare montato l'attrezzo speciale ST_34 bloccaggio volano ( Par. 7.7 ) . Pericolo • Il volano E è molto pesante, porre particolare attenzione durante la fase di rimozione per evitarne la caduta, con gravi rischi per l'operatore. - Svitare le viti B e rimuovere il volano C tramite l'attrezzo ST_43 . | Fig 7.26 |
| --- | --- |
| 7.8.2 Campana di flangiatura Pericolo - La campana F è molto pesante, porre particolare attenzione durante la fase di rimozione della stessa B per evitarne la caduta con gravi rischi per l'operatore. - Fissare l'attrezzo ST_41 sull'ingranaggio D tramite le viti B . - Svitare le viti di fissaggio E seguendo l'ordine indicato in figura. - Rimuovere la campana motore F tramite l'attrezzo ST_44 . | Fig 7.27 Fig 7.28 |

## Smontaggio circuito lubrificazione

| 7.9.1 Pompa olio ( ) Importante - La pompa olio non è riparabile. - Svitare le viti A e rimuovere il gruppo pompa B. | Fig 7.29 |
| --- | --- |
| 7.9.2 Valvola pressione olio ( ) - Rimuovere la coppiglia C . - Rimuovere il piattello D , la molla E , il pistone valvola F utilizzando una calamita. | Fig 7.30 |
| 7.9.3 Gruppo Oil Cooler e filtro olio - Eseguire le operazioni del Par. 6.8.1 . NOTA : Per lo sostituzione della cartuccia olio, riferirsi alle operazioni del Par. 6.8.2 . |  |
| 7.9.4 Gruppo separatore vapori olio - Eseguire le operazioni del Par. 6.7.1 . - Svitare le viti G e rimuovere il supporto H . - Allentare la fascetta L e disinnestare il manicotto M. - Svitare la vite N e rimuovere il manicotto P. - Disinnestare l'innesto rapido R e rimuovere il manicotto S . | Fig 7.31 |

## Smontaggio circuito carburante

| Importante - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 al momento dello smontaggio. 7.10.1 Tubi rifiuto carburante - Sganciare le clip A . - Disinnestare i raccordi B dagli elettroiniettori C . Avvertenza - Dopo la rimozione dei raccordi le clip A devono ritornare automaticamente nella posizione iniziale, se questo non avviene occorre sostituire le clip. - Svitare la vite D. - Disinnestare il tubo E. - Svitare e rimuovere la vite F con le rispettive guarnizioni e inserire il cappuccio sulla valvola sovrapressione Common Rail G . - Rimuovere i tubi rifiuto carburante. | Fig 7.32 Fig 7.33 |
| --- | --- |
| 7.10.2 Tubi mandata carburante - Rimuovere i tubi H, L. | Fig 7.34 |
| 7.10.3 Tubi alta pressione carburante Pericolo - Il circuito di iniezione carburante è sottoposto ad alta pressione, utilizzare le protezioni di sicurezza come descritto nel Par 3.4.3 . - Assicurarsi che il Common Rail non sia in pressione svitando lentamente e con estrema cautela uno dei dadi N . - Svitare le viti M . - Allentare in sequenza i dadi N, P . - Svitare definitivamente in sequenza i dadi N e P , e rimuovere i tubi alta pressione Q e R . | Fig 7.35 |
| 7.10.4 Common Rail - Svitare le viti S e rimuovere il Common Rail T . NOTA: Proteggere in modo adeguato il sensore U da urti, umidità e da fonti di temperature elevate. Il Common Rail non è riparabile nelle sue parti interne. | Fig 7.36 |
| 7.10.5 Elettroiniettori Importante - In caso di smontaggio ma non di sostituzione degli elettroiniettori, fare dei riferimenti sugli stessi rispettivamente al proprio cilindro, al fine di non scambiarli in fase di montaggio (Fig. 7.38) . - Gli elettroiniettori non sono riparabili. - Se uno o più elettroiniettori devono essere sostituiti, i nuovi dati di taratura devono essere inseriti all'interno della centralina ECU tramite specifico strumento ( ST_01 ). - Prestare particolare attenzione a non danneggiare le guarnizioni di tenuta V . - Svitare le viti J e rimuoverle con le rispettive rondelle K e successivamente le staffe W . - Sfilare gli elettroiniettori C . NOTA: Nel caso in cui non si riesca a sfilare l'elettroiniettore (agendo esclusivamente nel punto X ), utilizzare una chiave a forchetta (34 mm), eseguendo piccole rotazioni per sbloccare il componente. - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 . - Assicurasi che la guarnizione Y sia rimasta nella posizione corretta (Fig. 7.46) . Nel caso non lo fosse provvedere al recupero all'interno del canotto elettroiniettore Z . | Fig 7.37 Fig 7.38 |
| 7.10.6 Filtro carburante ( ) - Svitare la cartuccia A1 dal supporto B1 . - Svitare le viti C1 e rimuovere il supporto filtro B1 . | Fig 7.39 |
| 7.10.7 Pompa iniezione carburante ad alta pressione Importante - Prima di procedere allo smontaggio leggere attentamente il Par. 2.17 . - La pompa iniezione non è riparabile. - Se la pompa alimentazione deve essere sostituita, al termine del montaggio è necessario eseguire la procedura di Pump Learning tramite strumento ST_01 . - Svitare il dado D1 . - Avvitare l'attrezzo ST_13 sul filetto dell'ingranaggio E1 . - Avvitare la vite F1 dell'attrezzo ST_13 per disaccoppiare la pompa H1 dall'ingranaggio E1. - Svitare le viti G1 , rimuovere la pompa H1 e la relativa guarnizione L1 . - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.8 . | Fig 7.40 Fig 7.41 |

## Smontaggio collettore di aspirazione

| - Svitare le viti A e rimuovere il semi collettore B ( ST_05 ) . - Rimuovere la lamiera di separazione C e le guarnizioni D . | Fig 7.42 |
| --- | --- |
| - Svitare le viti E . - Rimuovere il semi collettore F e la guarnizione G . | Fig 7.43 |

## Smontaggio gruppo testa motore

| 7.12.1 Cappello bilancieri - Svitare le viti A . - Rimuovere il cappello bilancieri B . - Rimuovere la guarnizione C . | Fig 7.44 |
| --- | --- |
| 7.12.2 Perno bilancieri - Svitare le viti D . - Rimuovere il gruppo perno bilancieri E . | Fig 7.45 |
| 7.12.2.1 Bilancieri ( ) - Rimuovere l'anello di fermo F . - Rimuovere gli anelli di spallamento G . - Rimuovere i bilancieri H . | Fig 7.46 |
| 7.12.3 Aste e ponti valvole - Rimuovere i cavallotti comando valvole M . - Rimuovere le aste comando bilancieri N . | Fig 7.47 |
| 7.12.4 Testa motore Importante - Fissare l'attrezzo speciale ST_60 sulla testa Q (coppia di serraggio a 20 Nm ). |  |
| Importante - Le viti P devono essere tassativamente sostituiti dopo ogni smontaggio. - NON svitare completamente le viti, ma prima allentarle con un ciclo di svitamento di un giro seguendo l'ordine indicato in figura. - Allentare le viti di fissaggio P svitando le stesse di un giro seguendo l'ordine indicato in figura. - Svitare le viti di fissaggio P seguendo l'ordine indicato in figura. Importante - Per il sollevamento testa motore Q utilizzare esclusivamente entrambi i golfari Y previsti da KOHLER (vedere Fig. 7.55 ). - Durante la fase di rimozione della testa Q e successive procedure di smontaggio, controllo e montaggio, è necessario preservare da urti il piano di contatto W della testa Q e del basamento J . - Rimuovere la testa motore Q . - Rimuovere la guarnizione testa R . | Fig 7.48 Fig 7.49 |
| 7.12.4.1 Valvole ( ) - Montare l'attrezzo ST_07 sulla testa Q fissandolo su uno dei fori per il fissaggio del cappello bilancieri. NOTA: Cambiare il foro di fissaggio in base alla posizione delle valvole da smontare. - Posizionare l'attrezzo ST_07 sulla valvola come mostrato in figura. | Fig 7.50 |
| - Spingere la leva dell'attrezzo ST_07 verso il basso, in modo da abbassare i piattelli valvola S in direzione della freccia T , rimuovere i semiconi U tramite l'utilizzo una calamita. NOTA: Ripetere tutte le operazioni per tutte le valvole interessate. | Fig 7.51 |
| Importante - Prima di procedere alla rimozione delle valvole, fare dei riferimenti sulla loro posizione di origine, al fine di evitare lo scambio di posizione delle stesse al montaggio se non sostituite. - Rimuovere le valvole V . | Fig 7.52 |
| 7.12.4.2 Canotti elettroiniettore ( ) - Svitare e rimuovere i canotti Z dalla testa Q . - Rimuovere le guarnizioni J e K . | Fig 7.53 |
| 7.12.4.3 Guarnizione stelo valvola ( ) - Rimuovere le guarnizioni W . | Fig 7.54 |

## Smontaggio ingranaggi distribuzione

| Importante - Nelle prossime operazioni è necessario ruotare il motore portando il piano testa verso il basso. - Rimuovere l'ingranaggio A . - Svitare la vite B e rimuovere l'ingranaggio C . NOTA: L' ingranaggio A è montato sull'albero a camme ad interferenza; rimuovendo l'ingranaggio A si sfilerà anche l'albero a camme. | Fig 7.56 |
| --- | --- |

## Smontaggio gruppo coppa olio

| 7.14.1 Coppa olio - Svitare le viti A . - Rimuovere la coppa olio B inserendo una lamina tra il piano C del basamento D e la coppa B . - Rimuovere l'asta livello olio E . | Fig 7.57 |
| --- | --- |
| 7.14.2 Tubo aspirazione olio - Svitare le viti F e rimuovere il tubo olio G . | Fig 7.58 |
| 7.14.3 Tubo ritorno olio ( ) - Svitare le viti H e rimuovere il tubo L . | Fig 7.59 |

## Smontaggio blocco motore

| 7.15.1 Gruppo pistone/biella Importante - Eseguire dei riferimenti numerici (n° cilindro) sulle bielle, sui cappelli di biella N , sui pistoni e sugli spinotti, per evitare che i componenti non sostituiti vengano inavvertitamente scambiati tra di loro in fase di montaggio e provocare il mal funzionamento del motore. - I riferimenti sulla biella L e cappello N devono essere eseguiti solo su un lato in corrispondenza di K1 e K2 come illustrato in Fig. 7.61. - Svitare le viti M e rimuovere i cappelli di biella N . | Fig 7.60 |
| --- | --- |
| NOTA : l'accoppiamento del cappello N sulla biella può essere con spine di centraggio ( Fig. 7.62 ) o fratturate ( Fig. 7.63 - senza spine di centraggio). Fig. 7.62 Fig. 7.63 | Fig 7.61 |
| - Sfilare il gruppo biella - pistone in posizione 2 e 3 esercitando una pressione manuale sulla biella L in direzione delle frecce X . - Riaccoppiare i cappelli testa di biella N con il proprio gruppo pistone biella L . - Ruotare l'albero a gomiti di 180°. - Ripetere i punti da 2 a 5 per lo smontaggio del del gruppo biella - pistone in posizione 1 e 4 . | Fig 7.64 |
| Avvertenza - I semicuscinetti di biella P , costruiti in materiale speciale, devono essere tassativamente sostituiti ad ogni smontaggio onde evitare il grippaggio. | Fig 7.65 |
| 7.15.2 Semi-basamento inferiore Importante - Le viti Q devono essere tassativamente sostituiti dopo ogni smontaggio. - NON svitare completamente le viti, ma prima allentarle con un ciclo di svitamento di un giro seguendo l'ordine indicato in figura. - Allentare le viti di fissaggio Q svitando le stesse di un giro seguendo l'ordine indicato in figura. - Svitare le viti di fissaggio Q seguendo l'ordine indicato in figura. | Fig 7.66 |
| Importante - Le viti R devono essere tassativamente sostituiti dopo ogni smontaggio. - NON svitare completamente le viti, ma prima allentarle con un ciclo di svitamento di un giro seguendo l'ordine indicato in figura. - Allentare le viti di fissaggio R svitando le stesse di un giro seguendo l'ordine indicato in figura. - Svitare le viti di fissaggio R seguendo l'ordine indicato in figura. - Rimuovere il semi-basamento inferiore D1 e riporlo in un recipiente adatto per il lavaggio. | Fig 7.67 |
| 7.15.3 Albero a gomito Rimuovere: - L'albero a gomito S . - I semianelli di spallamento T . - La guarnizione U dall'albero a gomito S . | Fig 7.68 |
| 7.15.4 Pistone ( ) - Smontare l’anello di fermo N . - Sfilare lo spinotto Z per separare il pistone J dalla biella L . Importante - Se non sostituiti, mantenere abbinati i componenti (biella - pistone - spinotto) tramite l'utilizzo di riferimenti al fine di evitare lo scambio degli stessi al montaggio. | Fig 7.69 |
| 7.15.4.1 Segmenti ( ) - Smontare i segmenti K . | Fig 7.70 |
| 7.15.5 Spruzzatori olio ( ) - Svitare le viti W e rimuovere gli spruzzatori X dal semibasamento superiore D2 . | Fig 7.71 |
| 7.15.6 Punterie albero a camme - Rimuovere le punterie Y dal semi-basamento superiore D2 tramite l'utilizzo di una calamita. | Fig 7.72 |
| 7.15.7 Bronzine di banco - Rimuovere le bronzine di banco A1 dal semi-basamento superiore D2 . Importante - Essendo i semicuscinetti di banco A1 , B1 costruiti in materiale speciale, devono essere tassativamente sostituiti ad ogni smontaggio per evitare il grippaggio. | Fig 7.73 |
| - Rimuovere le bronzine di banco B1 dal semi-basamento inferiore D2 . | Fig 7.74 |