Informazioni generali

Manuale uso e manutenzione KDI 3404 TCR-SCR (REV. 03.7)

$DOCUMENT_MODIFICATION$

$DOCUMENT_MODIFICATION_DESCR$

$COVER_TABLE$

$ORIGINAL_INSTRUCTION$

$ORIGINAL_INSTRUCTION_DESCR$

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni generali

## Scopo del manuale

- Questo manuale contiene le istruzioni necessarie ad eseguire un corretto uso e una corretta manutenzione del motore, quindi deve essere sempre disponibile, in modo tale da poterlo consultare all'occorrenza. - Questo manuale è considerato parte integrante del motore, in caso di cessione o vendita, deve essere sempre allegato ad esso. - Sul motore sono applicati appositi pittogrammi e sarà cura dell'operatore mantenerli in perfetto stato visivo e sostituirli quando non siano più leggibili - Le informazioni, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel manuale rispecchiano lo stato dell'arte al momento della commercializzazione del motore. - Lo sviluppo dei motori, è tuttavia continuo, pertanto le informazioni contenute all'interno di questa pubblicazione sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. - KOHLER si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, eventuali modifiche ai motori per motivi di carattere tecnico o commerciale. - Tali modifiche non obbligano KOHLER ad intervenire sulla produzione commercializzata fino a quel momento, né a considerare la presente pubblicazione inadeguata. - Eventuali integrazioni che KOHLER riterrà opportuno fornite in seguito dovranno essere conservate unitamente al manuale e considerate parte integrante di esso. - Le informazioni qui riportate sono di proprietà esclusiva della KOHLER , pertanto non sono permesse riproduzioni o ristampe nè parziali nè totali senza il permesso espresso della KOHLER .

## Glossario e definizioni

I paragrafi, le tabelle e le figure sono numerate per capitolo seguite dal numero progressivo di paragrafo, tabella e/o figura. Es: Par. 2.3 - capitolo 2 paragrafo 3. Tab. 3.4 - capitolo 3 tabella 4. Fig. 5.5 - capitolo 5 figura 5. I riferimenti degli oggetti descritti nel testo e in figura sono indicati tramite lettere e numeri, le quali sono sempre e solo inerenti al paragrafo che si sta consultando a meno che non vi siano specifici richiami ad altre figure o paragrafi. NOTA: Tutti i dati, unità di misura e relativi simboli sono indicati nella sezione glossario.

## Emissione - Relativo alle istruzioni di installazione

La mancata osservanza delle istruzioni, per l'installazione di un motore certificato in un apparecchio non stradale viola il diritto federale (40 CFR 1068,105 (b)), ed è soggetto a multe o altre sanzioni, come descritto nel Clean Air Act. Il costruttore dell'apparecchio deve applicare un'etichetta separata con la seguente dicitura: "ULTRA LOW SULFUR FUEL ONLY" (SOLO CARBURANTE A CONTENUTO DI ZOLFO ULTRA BASSO), vicino al tappo per il rifornimento del carburante. Assicurarsi che sia installato un motore adeguatamente certificato per la vostra applicazione. Motori a velocità costante devono essere installati solo su apparecchiature per il funzionamento a velocità costante. Se si installa il motore in modo da rendere l'etichetta sulle informazioni di controllo delle emissioni, difficile da leggere durante la normale manutenzione, è necessario applicare un duplicato dell'etichetta motore sulla macchina, come descritto in 40 CFR 1068,105.

## Richiesta assistenza

- La lista completa e aggiornata dei centri assistenza autorizzati Kohler Co. si può consultare sui siti web: www.kohlerengines.com & dealers.kohlerpower.it . - Per domande sui diritti e le responsabilità poste in essere dalla garanzia oppure per conoscere la sede del centro manutenzione autorizzato Kohler Co. più vicino, chiamare il numero 1-800-544-2444 o visitare il sito Web www.kohlerengines.com (per USA e Nord America).

## Identificazione costruttore e motore

1.1

## Identificazione componenti motore

Alcuni componenti hanno lo scopo puramente illustrativo e possono subire variazioni. NOTA: I componenti in Pos. 8, 10 non sono forniti da Kohler.

POS.; DESCRIZIONE. 1; Centralina (ECU). 2; EGR Cooler. 3; Pompa iniezione carburante ad alta pressione. 4; Oil cooler. 5; Filtro carburante. 6; Tappo rifornimento olio. 7; Asta livello olio. 8; Compressore AC. 9; Filtro olio. 10; Compressore freni. 11; Valvola termostatica. 12; Valvola EGR. 13; Turbocompressore. 14; Valvola di ingresso aria. 15; Separatore vapori olio. 16; Alternatore. 17; Pompa liquido refrigerante. 18; Motorino avviamento. 19; Coppa olio. 20; Volano. 21; Tappo scarico olio. 22; Cablaggio motore. 23; Tappo rifornimento olio.

## Circuito refrigerante

Alcuni componenti hanno lo scopo puramente illustrativo e possono subire variazioni. NOTA: I componenti in Pos. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 non sono forniti da Kohler.

POS.; DESCRIZIONE. 1; Radiatore. 2; Manicotto aspirazione. 3; Tubo ritorno in aspirazione. 4; Tubo ritorno in aspirazione. 5; Circuito per riscaldamento AdBlue. 6; Serbatoio AdBlue. 7; Tubo mandata liquido refrigerante in serbatoio AdBlue. 8; Tubo mandata liquido refrigerante all'iniettore AdBlue. 9; Valvola elettronica per mandata liquido refrigerante al serbatoio AdBlue. 10; Tubo mandata liquido refrigerante al sistema SCR. 11; Manicotto ritorno del liquido refrigerante al radiatore. 12; Pompa del liquido refrigerante. 13; Centralina del sistema SCR.

## Circuito DEF

Alcuni componenti hanno lo scopo puramente illustrativo e possono subire variazioni. NOTA: I componenti in Pos. 4, 5, 6 non sono forniti da Kohler.

POS.; DESCRIZIONE. 1; Centralina del sistema SCR. 2; Serbatoio DEF. 3; Pompa DEF. 4; Tubo aspirazione DEF. 5; Tubo mandata DEF all'iniettore DEF. 6; Tubo ritorno in serbatoio DEF. 7; Iniettore DEF.

## Circuito aspirazione e scarico

Alcuni componenti hanno lo scopo puramente illustrativo e possono subire variazioni. NOTA: I componenti in Pos. 1, 2, 4, 5, 6 non sono forniti da Kohler.

POS.; DESCRIZIONE. 1; Filtro aria. 2; Manicotto aspirazione aria. 3; Turbocompressore. 4; Tubo mandata aria all'Intercooler. 5; Intercooler. 6; Tubo mandata aria verso il collettore aspirazione. 7; Valvola ingresso aria. 8; Tubo flessibile mandata gas di scarico verso l'SCR. 9; Iniettore DEF. 10; SCR.

## Etichette omologazioni

1.10.1 Etichetta per Norme EPA (esempio di compilazione) POS.; DESCRIZIONE. 1; Indicazione dell'anno corrispondente al rispetto della normativa. 2; Categoria di potenza (kW). 3; Cilindrata motore. 4; Indicazione dell'emissione particolato (g/kWh). 5; N° identificazione famiglia motore. 6; Sistema di controllo emissioni = ECS. 7; Carburante a basso contenuto di zolfo. 8; Indicazione dell'anticipo iniezione. 9; Pressione all'apertura dell'elettroiniettore (bar). 10; Data di produzione (esempio: 2013.GEN). 1.10.2 Etichetta per Norme Cina (esempio di compilazione) POS.; DESCRIZIONE. 1; Produttore. 2; Modello motore. 3; Data di produzione. 4; N° certificazione emissioni Cina. 5; Intervallo di potenza (kW). 6; Livello emissioni. 7; Potenza. 8; Sistema post-trattamento. 1.10.3 Etichetta per Norme Corea (esempio di compilazione) POS.; DESCRIZIONE. 1; Tier 4 Final. 2; Modello motore. 3; Data di produzione e codice costruttore. 4; N° certificazione emissioni Corea.